1. ------IND- 2020 0472 F-- FR- ------ 20200729 --- --- PROJET

Kelt: 2020. XX. XX.

XXXX-i rendelet az okostelefonok javíthatósági indexének feltüntetéséről, illetve az index számításához használt szempontokról, alszempontokról és pontszámrendszerről.

NOR: XXXXX

Az ökológiai átmenetért felelős miniszter, és a gazdasági és pénzügyminiszter,

tekintettel a Környezetvédelmi Törvénykönyvre, különösen annak L. 541-9-2 cikkére,

tekintettel az elektromos és elektronikus termékek javíthatósági indexének alkalmazási módjáról, annak szempontjairól és kiszámítási módjáról szóló, XXXX-i XXX kormányrendeletre,

1. cikk

A jelen rendelet az okostelefonokra vonatkozik. Okostelefon alatt olyan elektronikus eszközt értünk, amelyet bázisállomások cellás hálózatán keresztüli hosszú távú kommunikációra szolgál. A hordozható, vezeték nélküli számítógéphez hasonló funkciókkal bír, elsősorban akkumulátoros módban használt, és érintőképernyővel rendelkezik.

2. cikk

Az 1. cikkben meghatározott termékek modellenkénti javíthatósági indexének megállapítására szolgáló szempontok, alszempontok és pontszámrendszer a következőkben olvasható:

1. SZEMPONT – DOKUMENTÁCIÓ

1.1. alszempont A műszaki dokumentáció és útmutatók díjmentes rendelkezésre bocsátásának a gyártó által vállalt időtartama

|  | A oszlop Gyártó |  |  |  | B oszlop Szervizek |  |  |  | C oszlop Fogyasztók |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elérhetőség időtartama (év) |  |  |  | Elérhetőség időtartama (év) |  |  |  | Elérhetőség időtartama (év) |  |  |  |
|  | 0–4 | 5 | 6 | 7 vagy több | 0–4 | 5 | 6 | 7 vagy több | 0–4 | 5 | 6 | 7 vagy több |
| Dokumentáció típusa | Pontszám |  |  |  | Pontszám |  |  |  | Pontszám |  |  |  |
| A termék egyértelmű azonosítása | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Szétszerelési vázlat vagy robbantott nézet | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Huzalozási és kapcsolási vázlat | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Elektronikus kártyák vázlatai | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| A javításhoz és teszteléshez szükséges felszerelések | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| A javításhoz szükséges műszaki útmutató | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Hiba- és diagnosztikai kódok | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Információ az alkatrészekről és a diagnosztikáról | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Szoftverutasítások (beleértve a gyári beállításokra való visszaállítást) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Hozzáférés a berendezésben jelzett és rögzített incidensekhez | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Műszaki közlönyök | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Támogatási dokumentáció az önállóan végzett javításhoz (javasolt műveletek, biztonsági és javítási utasítások, a jótállást érintő esetleges következmények) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Információ a szervizek elérhetőségeiről |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Hibaészlelés és szükséges intézkedések (közérthető módon) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Használati és karbantartási útmutató |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |

A maximális pontszám 259. Jelen alszempont pontszáma = (elért pontok száma/259) x 10

2. SZEMPONT– SZÉTSZERELHETŐSÉG ÉS HOZZÁFÉRÉS, SZERSZÁMOK ÉS RÖGZÍTÉSEK

2.1. alszempont A 2. listán szereplő alkatrészek szétszerelésének egyszerűsége

|  | Lépések száma az adott alkatrészhez való hozzáféréshez |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NSZ/NE (1) vagy 16 és több | 11–15 | 6–10 | 1–5 |
| A 2. listán szereplő alkatrészek | Pontszám |  |  |  |
| Akkumulátor | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Kijelző egység | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hátsó kamera | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Elülső kamera | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Töltő |  |  |  |  |

- NSZ/NE = nem szétszerelhető vagy nem elérhető alkatrész

A maximális pontszám 12. Jelen alszempont pontszáma = (elért pontok száma/12) x 10

2.2. alszempont Az alkatrészek szétszereléséhez szükséges szerszámok (2. lista)

|  | Szerszámok típusai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NSZ/NE | Saját fejlesztésű szerszámok | Speciális szerszámok | Szerszám nélkül, általános szerszámokkal (2) |
| A 2. listán szereplő alkatrészek | Pontszám (3) |  |  |  |
| Akkumulátor | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Kijelző egység | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Elülső kamera | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Hátsó kamera | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Töltő |  |  |  |  |

- vagy a cserealkatrészhez mellékelt szerszám

- több szerszám esetén a legkedvezőtlenebbet kell figyelembe venni

A maximális pontszám 16. Jelen alszempont pontszáma = (elért pontok száma/16) x 10

2.3. alszempont Rögzítések jellemzői (az 1. és 2. listán szereplő alkatrészek összeszereléséhez)

|  | Rögzítés típusa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nem eltávolítható, nem újrahasználható | Eltávolítható, nem újrahasználható | Eltávolítható és újrahasználható (4) |
| Az 1. vagy 2. listán szereplő alkatrészek | Pontszám (5) |  |  |
| Töltőcsatlakozó | 0 | 1 | 2 |
| Csatlakozók | 0 | 1 | 2 |
| Alaplap | 0 | 1 | 2 |
| Gombok | 0 | 1 | 2 |
| Mikrofon | 0 | 1 | 2 |
| Hangszóró | 0 | 1 | 2 |
| Akkumulátor | 0 | 1 | 2 |
| Kijelző egység | 0 | 1 | 2 |
| Elülső kamera | 0 | 1 | 2 |
| Hátsó kamera | 0 | 1 | 2 |
| Töltő |  |  |  |

- vagy a cserealkatrészhez mellékelt rögzítőelem

- több rögzítőelem esetén a legkedvezőtlenebbet kell figyelembe venni

A maximális pontszám 20. Jelen alszempont pontszáma = (elért pontok száma/20) x 10

3. SZEMPONT - CSEREALKATRÉSZEK ELÉRHETŐSÉGE

3.1. alszempont A 2. listán szereplő alkatrészek elérhetőségének a gyártó által vállalt időtartama

|  | A oszlop Gyártó |  |  |  | B oszlop Cserealkatrészek forgalmazója |  |  |  | C oszlop Szervizek |  |  |  | D oszlop Fogyasztók |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elérhetőség időtartama (év) |  |  |  | Elérhetőség időtartama (év) |  |  |  | Elérhetőség időtartama (év) |  |  |  | Elérhetőség időtartama (év) |  |  |  |
|  | 0–4 | 5 | 6 | 7 vagy több | 0–4 | 5 | 6 | 7 vagy több | 0–4 | 5 | 6 | 7 vagy több | 0–4 | 5 | 6 | 7 vagy több |
| A 2. listán szereplő alkatrészek | Pontszám |  |  |  | Pontszám |  |  |  | Pontszám |  |  |  | Pontszám |  |  |  |
| Akkumulátor | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Kijelző egység | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Elülső kamera | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Hátsó kamera | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Töltő | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

A maximális pontszám 140. Jelen alszempont pontszáma = (elért pontok száma/140) x 10

3.2. alszempont Az 1. listán szereplő alkatrészek elérhetőségének a gyártó által vállalt időtartama

|  | A oszlop Gyártó |  |  |  | B oszlop Cserealkatrészek forgalmazója |  |  |  | C oszlop Szervizek |  |  |  | D oszlop Fogyasztók |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elérhetőség időtartama (év) |  |  |  | Elérhetőség időtartama (év) |  |  |  | Elérhetőség időtartama (év) |  |  |  | Elérhetőség időtartama (év) |  |  |  |
|  | 0–4 | 5 | 6 | 7 vagy több | 0–4 | 5 | 6 | 7 vagy több | 0–4 | 5 | 6 | 7 vagy több | 0–4 | 5 | 6 | 7 vagy több |
| Az 1. listán szereplő alkatrészek | Pontszám |  |  |  | Pontszám |  |  |  | Pontszám |  |  |  | Pontszám |  |  |  |
| Töltőcsatlakozó | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Csatlakozók | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Alaplap | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Gombok | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Mikrofon | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Hangszóró | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

A maximális pontszám 168. Jelen alszempont pontszáma = (elért pontok száma/168) x 10

3.3. alszempont A 2. listán szereplő alkatrészek szállítási ideje

|  | A oszlop Gyártó |  |  |  | B oszlop Cserealkatrészek forgalmazója |  |  |  | C oszlop Szervizek |  |  |  | D oszlop Fogyasztók |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szállítási idő (nap) (1) |  |  |  | Szállítási idő (nap) (1) |  |  |  | Szállítási idő (nap) (1) |  |  |  | Szállítási idő (nap) (1) |  |  |  |
|  | 11 és annál több | 6–10 | 4−5 | 1–3 | 11 és annál több | 6–10 | 4−5 | 1–3 | 11 és annál több | 6–10 | 4−5 | 1–3 | 11 és annál több | 6–10 | 4−5 | 1–3 |
| A 2. listán szereplő alkatrészek | Pontszám |  |  |  | Pontszám |  |  |  | Pontszám |  |  |  | Pontszám |  |  |  |
| Akkumulátor | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Kijelző egység | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Elülső kamera | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hátsó kamera | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Töltő | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- a rendelés napjától számított munkanapok száma

A maximális pontszám 60. Jelen alszempont pontszáma = (elért pontok száma/60) x 10

3.4. alszempont Az 1. listán szereplő alkatrészek szállítási ideje

|  | A oszlop Gyártó |  |  |  | B oszlop Cserealkatrészek forgalmazója |  |  |  | C oszlop Szervizek |  |  |  | D oszlop Fogyasztók |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szállítási idő (nap) (1) |  |  |  | Szállítási idő (nap) (1) |  |  |  | Szállítási idő (nap) (1) |  |  |  | Szállítási idő (nap) (1) |  |  |  |
|  | 11 és annál több | 6–10 | 4−5 | 1–3 | 11 és annál több | 6–10 | 4−5 | 1–3 | 11 és annál több | 6–10 | 4−5 | 1–3 | 11 és annál több | 6–10 | 4−5 | 1–3 |
| Az 1. listán szereplő alkatrészek | Pontszám |  |  |  | Pontszám |  |  |  | Pontszám |  |  |  | Pontszám |  |  |  |
| Töltőcsatlakozó | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Csatlakozók | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Alaplap | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Gombok | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Mikrofon | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hangszóró | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- a rendelés napjától számított munkanapok száma

A maximális pontszám 72. Jelen alszempont pontszáma = (elért pontok száma/72) x 10

4. SZEMPONT - CSEREALKATRÉSZEK ÁRA

4.1. alszempont A 2. listán szereplő alkatrészek ára az új termék árához képest

A javíthatósági index feltüntetésének módjáról, a jelzésekről és a kiszámításához szükséges általános paraméterekről szóló XXXX rendelet alapján az e szemponthoz tartozó pontszámot a következő módon kell meghatározni:

- ha a kapott arány 0,3-nál nagyobb, akkor a pontszám 0,

- ha a kapott arány 0,1-nél kisebb, akkor a pontszám 100,

- ha a kapott arány 0,1 és 0,3 között van, akkor a pontszámot az alábbi megfelelési táblázat alapján kell meghatározni:

| Arány | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pontszám | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

A kerekítési szabály a következő:

- Ha a harmadik tizedesjegy 5-nél kisebb, akkor a második tizedes értékét lefelé kell kerekíteni.

- Ha a harmadik tizedesjegy 5 vagy annál nagyobb, akkor a második tizedes értékét felfelé kell kerekíteni.

A maximális pontszám 100. Jelen alszempont pontszáma = (elért pontok száma/100) x 10

5. SZEMPONT - SPECIÁLIS SZEMPONT

A jelen rendelet által érintett termékekre vonatkozó 5. szempont alszempontjainak együtthatóit a következők szerint kell meghatározni:

| Szempont | Alszempont | Alszempont értéke | Alszempont együtthatója | Szempont értéke | Szempont együtthatója |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Speciális szempontok | 5.1. Frissítések jellegéről szóló információk | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Díjmentes távoli segítségnyújtás | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. A szoftver gyári beállításokra való visszaállításának lehetősége | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

5.1. alszempont Frissítések jellegéről szóló információk

|  | C oszlop Fogyasztók |  |
| --- | --- | --- |
| A frissítések megkülönböztetett jellegéről szóló információ: korrekciós, fejlesztési vagy vegyes (1) | Helyzet |  |
|  | Nem érhető el információ | Van elérhető információ |
|  | Pontszám |  |
|  | 0 | 1 |

- A frissítést kísérő információnak a következők egyikének kell lennie: „korrekciós frissítés”, „fejlesztési frissítés” vagy „vegyes frissítés”.

A maximális pontszám 1. Jelen alszempont pontszáma = (elért pontok száma/1) x 10

5.2. alszempont Díjmentes távoli segítségnyújtás

|  | B oszlop Szervizek |  | C oszlop Fogyasztók |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Távoli segítségnyújtás típusa | Nincs | Naprakész információk helyben | Nincs | Távoli tájékoztatásnyújtás | Távoli segítségnyújtás a diagnosztikához | Távoli segítségnyújtás a javításhoz |
| Pontszám | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

A maximális pontszám 5. Jelen alszempont pontszáma = (elért pontok száma/5) x 10

5.3. alszempont A szoftver gyári beállításokra való visszaállításának lehetősége

|  | A oszlop Gyártó |  | B oszlop Szervizek |  | C oszlop Fogyasztók |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A szoftver gyári beállításokra való visszaállításának lehetősége díjmentesen és e szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozása nélkül. | Nem lehetséges | Lehetséges | Nem lehetséges | Lehetséges | Nem lehetséges | Lehetséges |
|  | Pontszám |  | Pontszám |  | Pontszám |  |
| Az operációs rendszer gyári beállításainak visszaállítása (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mikroszoftverek visszaállítása a gyári beállításokra (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

- beleértve a külső gombokkal való visszaállítás lehetőségét

A maximális pontszám 6. Jelen alszempont pontszáma = (elért pontok száma/6) x 10

Az ökológiai átmenetért felelős miniszter nevében és megbízásából:

A fenntartható fejlődésért felelős általános biztos,

T. Lesueur

A gazdasági és pénzügyminiszter nevében és megbízásából:

A versenypolitikáért, a fogyasztási ügyekért és a csalás elleni küzdelemért felelős főigazgató,

V. Beaumeunier