1. ------IND- 2020 0472 F-- IT- ------ 20210228 --- --- FINAL

## Decreto del 29 dicembre 2020 relativo ai criteri, ai sottocriteri e al sistema di classificazione per il calcolo e l'indicazione dell'indice di riparabilità degli smartphone (telefoni intelligenti)

#### Versione iniziale

Categorie di persone interessate: i produttori, gli importatori, i distributori o altri rivenditori di smartphone (telefoni intelligenti) e i venditori delle medesime apparecchiature, nonché gli utenti di siti Internet, piattaforme o qualsivoglia altro canale di distribuzione online nell'ambito della loro attività commerciale in Francia.

Oggetto: criteri, sottocriteri e sistema di classificazione per il calcolo e l'indicazione dell'indice di riparabilità degli smartphone.

Entrata in vigore: il testo entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Nota informativa: il presente decreto stabilisce il sistema di classificazione dell'indice di riparabilità degli smartphone.

Riferimenti: il presente decreto sarà consultabile sul sito Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La ministra della Transizione ecologica e il ministro dell'Economia, delle finanze e del rilancio,

visto il codice dell'ambiente, in particolare l'articolo L. 541-9-2 dello stesso;

visto il decreto n. 2020-1757 del 29 dicembre 2020 relativo all'indice di riparabilità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche,

decretano:

#### Articolo 1

Il presente decreto si applica agli smartphone (telefoni intelligenti). Uno smartphone è inteso come un dispositivo elettronico utilizzato per la comunicazione a lungo raggio su una rete cellulare di ripetitori. Vanta funzionalità simili a quelle di un computer portatile wireless (senza fili) che è principalmente destinato alla modalità batteria e ha un'interfaccia touch (tattile).

#### Articolo 2

In applicazione degli articoli da R. 541-210 a R. 541-214 del codice dell'ambiente, i criteri, i sottocriteri e il sistema di classificazione applicabili ai prodotti definiti all'articolo 1 per calcolare l'indice di riparabilità per modello sono specificati nel prosieguo:

CRITERIO N. 1. - DOCUMENTAZIONE

SOTTOCRITERIO 1.1. - IMPEGNO DEL PRODUTTORE SULLA DURATA DELLA MESSA A DISPOSIZIONE GRATUITA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E RELATIVA AI CONSIGLI

|  | Colonna B Riparatori |  |  |  | Colonna C Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anni di disponibilità |  |  |  | Anni di disponibilità |  |  |  |
|  | Da 0 a 4 | 5 | 6 | 7 od oltre | Da 0 a 4 | 5 | 6 | 7 od oltre |
| Tipo di documentazione | Numero di punti |  |  |  | Numero di punti |  |  |  |
| Identificazione inequivocabile del prodotto | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Schema di smontaggio o vista esplosa | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Schema di cablaggio e di collegamento | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Schemi delle schede elettroniche | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Elenco delle attrezzature necessarie per la riparazione e per la prova | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Manuale tecnico delle istruzioni relative alla riparazione | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Codici d'errore e di diagnosi | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Informazioni sulle componenti e la diagnosi | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Istruzioni del software (compreso il ripristino) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Accesso agli incidenti segnalati e registrati sull'apparecchiatura | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Bollettini tecnici | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Supervisione specifica della riparazione autonoma (operazioni consigliate, istruzioni di sicurezza e di riparazione, eventuali ripercussioni sulla garanzia) |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Informazioni sull'accesso ai riparatori professionisti |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Rilevazione dei guasti e azioni necessarie (approccio per il pubblico in generale) |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Consigli per l'uso e la manutenzione |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |

Il numero massimo di punti è pari a 182. Punteggio per questo sottocriterio = (numero di punti ottenuti/182) × 10.

CRITERIO N. 2. - SMONTABILITÀ E ACCESSO, UTENSILI ED ELEMENTI DI FISSAGGIO

SOTTOCRITERIO 2.1. - FACILITÀ DI SMONTAGGIO DELLE PARTI (ELENCO N. 2)

|  | Numero di passaggi per l'accesso unitario alla parte |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) o 16 e oltre | Da 11 a 15 | Da 6 a 10 | Da 1 a 5 |
| Parti dell'elenco n. 2 | Numero di punti |  |  |  |
| Batteria | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Dispositivo di visualizzazione | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Fotocamera posteriore | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Fotocamera frontale | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Caricabatterie |  |  |  |  |

(1) ND/NA = non smontabile o non accessibile in modo unitario.

Il numero massimo di punti è pari a 12. Punteggio per questo sottocriterio = (numero di punti ottenuti/12) × 10.

SOTTOCRITERIO 2.2. - UTENSILI NECESSARI PER LO SMONTAGGIO DELLE PARTI (ELENCO N. 2)

|  | Tipo di utensili |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Utensili proprietari | Utensili specifici | Senza utensile, utensili comuni (2) |
| Parti dell'elenco n. 2 | Numero di punti (3) |  |  |  |
| Batteria | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Dispositivo di visualizzazione | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Fotocamera frontale | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Fotocamera posteriore | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Caricabatterie |  |  |  |  |

(2) Oppure l'utensile fornito con il pezzo di ricambio.

(3) Qualora siano coinvolti più utensili, considerare il punteggio più sfavorevole.

Il numero massimo di punti è pari a 16. Punteggio per questo sottocriterio = (numero di punti ottenuti/16) × 10.

SOTTOCRITERIO 2.3. - CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI DI FISSAGGIO (PER L'ASSEMBLAGGIO DELLE PARTI DEGLI ELENCHI N. 1 E N. 2)

|  | Tipo di elemento di fissaggio |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Né rimovibile né riutilizzabile | Rimovibile, non riutilizzabile | Rimovibile e riutilizzabile (4) |
| Parti dell'elenco n. 1 o dell'elenco n. 2 | Numero di punti (5) |  |  |
| Connettore di ricarica | 0 | 1 | 2 |
| Connettori | 0 | 1 | 2 |
| Scheda madre | 0 | 1 | 2 |
| Pulsanti | 0 | 1 | 2 |
| Microfono | 0 | 1 | 2 |
| Altoparlante | 0 | 1 | 2 |
| Batteria | 0 | 1 | 2 |
| Dispositivo di visualizzazione | 0 | 1 | 2 |
| Fotocamera frontale | 0 | 1 | 2 |
| Fotocamera posteriore | 0 | 1 | 2 |
| Caricabatterie |  |  |  |

(4) Oppure elemento di fissaggio fornito con il pezzo di ricambio.

(5) Qualora siano coinvolti più elementi di fissaggio, considerare il punteggio più sfavorevole.

Il numero massimo di punti è pari a 20. Punteggio per questo sottocriterio = (numero di punti ottenuti/20) × 10.

CRITERIO N. 3. - DISPONIBILITÀ DEI PEZZI DI RICAMBIO

SOTTOCRITERIO 3.1. - IMPEGNO DEL PRODUTTORE SULLA DURATA DELLA DISPONIBILITÀ DELLE PARTI DELL'ELENCO N. 2

|  | Colonna A Produttore |  |  |  | Colonna B Distributori di pezzi di ricambio |  |  |  | Colonna C Riparatori |  |  |  | Colonna D Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anni di disponibilità |  |  |  | Anni di disponibilità |  |  |  | Anni di disponibilità |  |  |  | Anni di disponibilità |  |  |  |
|  | Da 0 a 4 | 5 | 6 | 7 od oltre | Da 0 a 4 | 5 | 6 | 7 od oltre | Da 0 a 4 | 5 | 6 | 7 od oltre | Da 0 a 4 | 5 | 6 | 7 od oltre |
| Parti dell'elenco n. 2 | Numero di punti |  |  |  | Numero di punti |  |  |  | Numero di punti |  |  |  | Numero di punti |  |  |  |
| Batteria | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Dispositivo di visualizzazione | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Fotocamera frontale | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Fotocamera posteriore | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Caricabatterie | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

Il numero massimo di punti è pari a 140. Punteggio per questo sottocriterio = (numero di punti ottenuti/140) × 10.

SOTTOCRITERIO 3.2. - IMPEGNO DEL PRODUTTORE SULLA DURATA DELLA DISPONIBILITÀ DELLE PARTI DELL'ELENCO N. 1

|  | Colonna A Produttore |  |  |  | Colonna B Distributori di pezzi di ricambio |  |  |  | Colonna C Riparatori |  |  |  | Colonna D Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anni di disponibilità |  |  |  | Anni di disponibilità |  |  |  | Anni di disponibilità |  |  |  | Anni di disponibilità |  |  |  |
|  | Da 0 a 4 | 5 | 6 | 7 od oltre | Da 0 a 4 | 5 | 6 | 7 od oltre | Da 0 a 4 | 5 | 6 | 7 od oltre | Da 0 a 4 | 5 | 6 | 7 od oltre |
| Parti dell'elenco n. 1 | Numero di punti |  |  |  | Numero di punti |  |  |  | Numero di punti |  |  |  | Numero di punti |  |  |  |
| Connettore di ricarica | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Connettori | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Scheda madre | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Pulsanti | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Microfono | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Altoparlante | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

Il numero massimo di punti è pari a 168. Punteggio per questo sottocriterio = (numero di punti ottenuti/168) × 10.

SOTTOCRITERIO 3.3. - TEMPI DI CONSEGNA DELLE PARTI DELL'ELENCO N. 2

|  | Colonna A Produttore |  |  |  | Colonna B Distributori di pezzi di ricambio |  |  |  | Colonna C Riparatori |  |  |  | Colonna D Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giorni di consegna (1) |  |  |  | Giorni di consegna (1) |  |  |  | Giorni di consegna (1) |  |  |  | Giorni di consegna (1) |  |  |  |
|  | 11 e oltre | Da 6 a 10 | Da 4 a 5 | Da 1 a 3 | 11 e oltre | Da 6 a 10 | Da 4 a 5 | Da 1 a 3 | 11 e oltre | Da 6 a 10 | Da 4 a 5 | Da 1 a 3 | 11 e oltre | Da 6 a 10 | Da 4 a 5 | Da 1 a 3 |
| Parti dell'elenco n. 2 | Numero di punti |  |  |  | Numero di punti |  |  |  | Numero di punti |  |  |  | Numero di punti |  |  |  |
| Batteria | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Dispositivo di visualizzazione | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Fotocamera frontale | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Fotocamera posteriore | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Caricabatterie | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) Giorni lavorativi a decorrere dal giorno dell'ordine.

Le presenti disposizioni non pregiudicano quelle dell'articolo L. 441-4 del codice del consumo, per quanto riguarda il divieto di limitare l'accesso dei riparatori (professionisti) ai pezzi di ricambio.

Il numero massimo di punti è pari a 60. Punteggio per questo sottocriterio = (numero di punti ottenuti/60) × 10.

SOTTOCRITERIO 3.4. - TEMPI DI CONSEGNA DELLE PARTI DELL'ELENCO N. 1

|  | Colonna A Produttore |  |  |  | Colonna B Distributori di pezzi di ricambio |  |  |  | Colonna C Riparatori |  |  |  | Colonna D Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giorni di consegna (1) |  |  |  | Giorni di consegna (1) |  |  |  | Giorni di consegna (1) |  |  |  | Giorni di consegna (1) |  |  |  |
|  | 11 e oltre | Da 6 a 10 | Da 4 a 5 | Da 1 a 3 | 11 e oltre | Da 6 a 10 | Da 4 a 5 | Da 1 a 3 | 11 e oltre | Da 6 a 10 | Da 4 a 5 | Da 1 a 3 | 11 e oltre | Da 6 a 10 | Da 4 a 5 | Da 1 a 3 |
| Parti dell'elenco n. 1 | Numero di punti |  |  |  | Numero di punti |  |  |  | Numero di punti |  |  |  | Numero di punti |  |  |  |
| Connettore di ricarica | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Connettori | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Scheda madre | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Pulsanti | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Microfono | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Altoparlante | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(2) Giorni lavorativi a decorrere dal giorno dell'ordine.

Le presenti disposizioni non pregiudicano quelle dell'articolo L. 441-4 del codice del consumo, per quanto riguarda il divieto di limitare l'accesso dei riparatori (professionisti) ai pezzi di ricambio.

Il numero massimo di punti è pari a 72. Punteggio per questo sottocriterio = (numero di punti ottenuti/72) × 10.

CRITERIO N. 4. - PREZZO DEI PEZZI DI RICAMBIO

Sottocriterio 4.1. - Rapporto tra il prezzo delle parti dell'elenco n. 2 e il prezzo del prodotto nuovo

A partire dal rapporto descritto al decreto del 29 dicembre 2020 relativo alle modalità di indicazione, all'etichettatura e ai parametri generali di calcolo dell'indice di riparabilità, il numero di punti ottenuti per questo criterio è determinato nel modo che segue:

- se il risultato del rapporto è superiore a 0,3, il numero di punti è pari a 0;

- se il risultato del rapporto è inferiore a 0,1, il numero di punti è pari a 100;

- se il risultato del rapporto è compreso tra 0,1 e 0,3, il numero di punti è determinato in base alla seguente tabella di corrispondenza:

| Rapporto | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punti | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

La regola di arrotondamento è la seguente:

- se la cifra del terzo decimale è inferiore a 5, l'arrotondamento interessa il secondo decimale inferiore;

- se la cifra del terzo decimale è maggiore o uguale a 5, l'arrotondamento interessa il secondo decimale superiore.

Il numero massimo di punti è pari a 100. Punteggio per questo sottocriterio = (numero di punti ottenuti/100) × 10.

CRITERIO N. 5. - CRITERIO SPECIFICO

Per i prodotti interessati dal presente decreto, i coefficienti dei sottocriteri del criterio 5 sono definiti nel modo che segue:

| Criterio | Sottocriterio | Punteggio del sottocriterio | Coefficiente del sottocriterio | Punteggio del criterio | Coefficiente del criterio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Criterio specifico | 5.1. Informazioni sulla natura degli aggiornamenti | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Assistenza a distanza gratuita | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Possibilità di ripristinare il software | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

SOTTOCRITERIO 5.1. - INFORMAZIONI SULLA NATURA DEGLI AGGIORNAMENTI

|  | Colonna C Consumatori |  |
| --- | --- | --- |
| Informazioni sulla natura differenziata degli aggiornamenti: correttivi, progressivi o misti (1) | Situazione |  |
|  | Assenza di informazioni | Presenza di informazioni |
|  | Numero di punti |  |
|  | 0 | 1 |

(1) Le informazioni che accompagnano l'aggiornamento devono essere: "aggiornamento correttivo" o "aggiornamento progressivo" o "aggiornamento misto".

Il numero massimo di punti è pari a 1. Punteggio per questo sottocriterio = (numero di punti ottenuti/1) × 10.

SOTTOCRITERIO 5.2. - ASSISTENZA A DISTANZA GRATUITA

|  | Colonna B Riparatori |  | Colonna C Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo di assistenza a distanza | Nessuno | Informazioni aggiornate sul sito | Nessuno | Informazioni a distanza | Assistenza diagnostica a distanza | Assistenza per la riparazione a distanza |
| Numero di punti | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Il numero massimo di punti è pari a 5. Punteggio per questo sottocriterio = (numero di punti ottenuti/5) × 10.

SOTTOCRITERIO 5.3. - POSSIBILITÀ DI RIPRISTINARE IL SOFTWARE

|  | Colonna A Produttore |  | Colonna B Riparatori |  | Colonna C Consumatori |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Possibilità di ripristinare il software gratuitamente e senza limitazione dell'accesso a tali servizi | Impossibile | Possibile | Impossibile | Possibile | Impossibile | Possibile |
|  | Numero di punti |  | Numero di punti |  | Numero di punti |  |
| Ripristino del sistema operativo (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ripristino dei firmware (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

(2) Compreso il ripristino a partire dai tasti esterni.

Il numero massimo di punti è pari a 6. Punteggio per questo sottocriterio = (numero di punti ottenuti/6) × 10.

#### Articolo 3

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.

#### Articolo 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

Redatto il martedì 29 dicembre 2020.

La ministra della Transizione ecologica,

per la ministra e su delega:

il commissario generale per lo sviluppo sostenibile,

T. Lesueur

Il ministro dell'Economia, delle finanze e del rilancio,

per il ministro e su delega:

la direttrice generale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi,

V. Beaumeunier