1. ------IND- 2020 0473 F-- PT- ------ 20210228 --- --- FINAL

## Portaria, de 29 de dezembro de 2020, relativa aos critérios, aos subcritérios e ao sistema de classificação para o cálculo e a afixação do índice de reparabilidade dos televisores

#### Versão inicial

Público-alvo: Fabricantes, importadores, distribuidores ou outros comerciantes de televisores e vendedores desses mesmos equipamentos, bem como aqueles que utilizam um sítio Web, uma plataforma ou qualquer outro canal de distribuição em linha no âmbito da sua atividade comercial em França.

Objeto: Critérios, subcritérios e sistema de classificação para o cálculo e a afixação do índice de reparabilidade dos televisores.

Entrada em vigor: O texto entra em vigor em 1 de janeiro de 2021.

Nota explicativa: A presente portaria fixa o sistema de classificação do índice de reparabilidade dos televisores.

Referências: A presente portaria poderá ser consultada no sítio Web Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

A ministra da Transição Ecológica e o ministro da Economia, das Finanças e da Recuperação,

Tendo em conta o Regulamento (UE) 2019/2021 da Comissão, de 1 de outubro de 2019, que estabelece os requisitos de conceção ecológica aplicáveis aos ecrãs eletrónicos nos termos da Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento (CE) n.º 1275/2008 da Comissão e que revoga o Regulamento (CE) n.º 642/2009 da Comissão,

Tendo em conta o Código do Ambiente, nomeadamente o artigo L. 541-9-2,

Tendo em conta o Decreto n.º 2020-1757, de 29 de dezembro de 2020, relativo ao índice de reparabilidade dos equipamentos elétricos e eletrónicos,

Decretam:

#### Artigo 1.º

A presente portaria aplica-se aos televisores que se inserem no âmbito de aplicação do Regulamento de 1 de outubro de 2019, supramencionado.

#### Artigo 2.º

Em aplicação dos artigos R. 541-210 a R. 541-214 do Código do Ambiente, os critérios, os subcritérios e o sistema de classificação aplicáveis aos produtos definidos no artigo 1.º para calcular o índice de reparabilidade são especificados de seguida:

CRITÉRIO N.º 1. - DOCUMENTAÇÃO

SUBCRITÉRIO 1.1. - COMPROMISSO REFERENTE AO PERÍODO DE DISPONIBILIDADE GRATUITA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E RELATIVA A CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

|  |  | Coluna B Reparadores |  |  |  | Coluna C Consumidores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anos de disponibilidade |  |  |  | Anos de disponibilidade |  |  |  |
|  | 0 a 6 |  | 7 a 8 | 9 a 10 | 11 ou mais | 0 a 6 | 7 a 8 | 9 a 10 | 11 ou mais |
| Tipo de documentação | Número de pontos |  |  |  |  | Número de pontos |  |  |  |
| Identificação inequívoca do produto | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Esquema de desmontagem ou vista explodida | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Esquemas de cablagem e ligação | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Esquemas de placas eletrónicas | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Lista de material de reparação e de ensaio necessário | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Manual técnico de instruções de reparação | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Códigos de erros e de diagnóstico | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Informações sobre componentes e diagnóstico | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Instruções de software (incluindo reinicialização) | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Acesso a incidentes sinalizados e registados no equipamento | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Boletins técnicos | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Enquadramento específico da autorreparação (operações recomendadas, instruções de segurança e reparação, possíveis repercussões na garantia) |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Informações sobre acesso a reparadores profissionais |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Deteção de avarias e ações necessárias (abordagem de público em geral) |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Conselhos de utilização e manutenção |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |

O número máximo de pontos é 286. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/286) × 10.

CRITÉRIO N.º 2. - DESMONTAGEM E ACESSO, FERRAMENTAS, FIXAÇÕES

SUBCRITÉRIO 2.1. - FACILIDADE DE DESMONTAGEM DAS PEÇAS (LISTA 2)

|  | Número de etapas para acesso unitário à peça |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) ou 4 ou mais | 3 | 2 | 1 |
| Peças da lista 2 (peças externas) | Número de pontos |  |  |  |
| Telecomando (2) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Fontes de alimentação externas |  |  |  |  |

|  | Número de etapas para acesso unitário à peça |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) ou 12 ou mais | 10 a 11 | 8 a 9 | 1 a 7 |
| Peças da lista 2 (peças internas) | Número de pontos |  |  |  |
| Fontes de alimentação internas (3) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Placa principal | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ecrã | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) ND/NA = não desmontável ou não acessível individualmente.

(2) Basta remover as pilhas ou a bateria.

(3) Colocar a cinzento em caso de fontes de alimentação externas.

Para fontes de alimentação internas, o número máximo de pontos é 12. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/12) × 10.

Para fontes de alimentação externas, o número máximo de pontos é 9. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/9) × 10.

SUBCRITÉRIO 2.2. - FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA DESMONTAGEM DAS PEÇAS (LISTA 2)

|  | Tipo de ferramentas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Ferramentas proprietárias | Ferramentas específicas | Sem ferramentas, ferramentas comuns (4) |
| Peças da lista 2 | Número de pontos (5) |  |  |  |
| Telecomando | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Fontes de alimentação externas |  |  |  |  |
| Fontes de alimentação internas (3) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Placa principal | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Ecrã | 0 | 1 | 2 | 4 |

(3) Colocar a cinzento em caso de fontes de alimentação externas.

(4) Ou ferramenta fornecida com a peça de reposição ou com o produto.

(5) Obter a classificação mais desfavorável em caso de várias ferramentas.

Para fontes de alimentação internas, o número máximo de pontos é 16. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/16) × 10.

Para fontes de alimentação externas, o número máximo de pontos é 12. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/12) × 10.

SUBCRITÉRIO 2.3. - CARACTERÍSTICAS DAS FIXAÇÕES (PARA MONTAGEM DAS PEÇAS DAS LISTAS 1 E 2)

|  | Tipo de fixação |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nem amovível nem reutilizável | Amovível, não reutilizável | Amovível e reutilizável (3) |
| Peças da lista 1 ou da lista 2 | Número de pontos (4) |  |  |
| Painel posterior | 0 | 1 | 2 |
| Módulo Wi-fi (5) | 0 | 1 | 2 |
| Módulo Bluetooth (6) | 0 | 1 | 2 |
| Recetor infravermelho | 0 | 1 | 2 |
| Altifalantes | 0 | 1 | 2 |
| Conectores (7) | 0 | 1 | 2 |
| Telecomando | 0 | 1 | 2 |
| Fontes de alimentação internas (8) | 0 | 1 | 2 |
| Fontes de alimentação externas |  |  |  |
| Placa principal | 0 | 1 | 2 |
| Ecrã | 0 | 1 | 2 |

(3) Ou fixação fornecida com a peça de reposição.

(4) Obter a classificação mais desfavorável em caso de várias fixações.

(5) Colocar a cinzento em caso de ausência.

(6) Colocar a cinzento em caso de ausência.

(7) Para ligar os equipamentos externos (cabo, antena, USB, DVD e Blu-ray).

(8) Colocar a cinzento em caso de fontes de alimentação externas.

Para fontes de alimentação internas, o número máximo de pontos é 20. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/20) × 10.

Para fontes de alimentação externas, o número máximo de pontos é 18. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/18) × 10.

CRITÉRIO N.º 3. - DISPONIBILIDADE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

SUBCRITÉRIO 3.1. - COMPROMISSO DO FABRICANTE REFERENTE AO PERÍODO DE DISPONIBILIDADE DAS PEÇAS DA LISTA 2

|  | Coluna A Fabricante |  |  |  | Coluna B Distribuidores de peças de reposição |  |  |  | Coluna C Reparadores |  |  |  | Coluna D Consumidores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anos de disponibilidade |  |  |  | Anos de disponibilidade |  |  |  | Anos de disponibilidade |  |  |  | Anos de disponibilidade |  |  |  |
|  | 0 a 6 | 7 a 8 | 9 a 10 | 11 ou mais | 0 a 6 | 7 a 8 | 9 a 10 | 11 ou mais | 0 a 6 | 7 a 8 | 9 a 10 | 11 ou mais | 0 a 6 | 7 a 8 | 9 a 10 | 11 ou mais |
| Peças da lista 2 | Número de pontos |  |  |  | Número de pontos |  |  |  | Número de pontos |  |  |  | Número de pontos |  |  |  |
| Telecomando | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Fontes de alimentação internas (1) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Fontes de alimentação externas (2) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Placa principal | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Ecrã | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

(1) Colocar a cinzento em caso de fontes de alimentação externas.

(2) Colocar a cinzento em caso de fontes de alimentação internas.

O número máximo de pontos é 176. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/176) × 10.

SUBCRITÉRIO 3.2. - COMPROMISSO DO FABRICANTE REFERENTE AO PERÍODO DE DISPONIBILIDADE DAS PEÇAS DA LISTA 1

|  | Coluna A Fabricante |  |  |  | Coluna B Distribuidores de peças de reposição |  |  |  | Coluna C Reparadores |  |  |  | Coluna D Consumidores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anos de disponibilidade |  |  |  | Anos de disponibilidade |  |  |  | Anos de disponibilidade |  |  |  | Anos de disponibilidade |  |  |  |
|  | 0 a 6 | 7 a 8 | 9 a 10 | 11 ou mais | 0 a 6 | 7 a 8 | 9 a 10 | 11 ou mais | 0 a 6 | 7 a 8 | 9 a 10 | 11 ou mais | 0 a 6 | 7 a 8 | 9 a 10 | 11 ou mais |
| Peças da lista 1 | Número de pontos |  |  |  | Número de pontos |  |  |  | Número de pontos |  |  |  | Número de pontos |  |  |  |
| Painel posterior | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Módulo Wi-fi (3) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Módulo Bluetooth (4) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Recetor infravermelho | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Altifalantes | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Conectores (5) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

(3) Colocar a cinzento em caso de ausência.

(4) Colocar a cinzento em caso de ausência.

(5) Para ligar os equipamentos externos (cabo, antena, USB, DVD e Blu-ray).

O número máximo de pontos é 264. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/264) × 10.

SUBCRITÉRIO 3.3. - PRAZO DE ENTREGA DAS PEÇAS DA LISTA 2

|  | Coluna A Fabricante |  |  |  | Coluna B Distribuidores de peças de reposição |  |  |  | Coluna C Reparadores |  |  |  | Coluna D Consumidores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dias de entrega (1) |  |  |  | Dias de entrega (1) |  |  |  | Dias de entrega (1) |  |  |  | Dias de entrega (1) |  |  |  |
|  | 11 e mais | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 | 11 e mais | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 | 11 e mais | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 | 11 e mais | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 |
| Peças da lista 2 | Número de pontos |  |  |  | Número de pontos |  |  |  | Número de pontos |  |  |  | Número de pontos |  |  |  |
| Telecomando | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Fontes de alimentação internas (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Fontes de alimentação externas (3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Placa principal | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ecrã | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) Dias úteis a partir do dia da encomenda.

(2) Colocar a cinzento em caso de fontes de alimentação externas.

(3) Colocar a cinzento em caso de fontes de alimentação internas.

As referidas disposições não prejudicam as do artigo L. 441-4 do Código do Consumo, no que concerne à proibição de limitar o acesso de um profissional da reparação às peças de reposição.

O número máximo de pontos é 48. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/48) × 10.

SUBCRITÉRIO 3.4. - PRAZO DE ENTREGA DAS PEÇAS DA LISTA 1

|  | Coluna A Fabricante |  |  |  | Coluna B Distribuidores de peças de reposição |  |  |  | Coluna C Reparadores |  |  |  | Coluna D Consumidores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dias de entrega (1) |  |  |  | Dias de entrega (1) |  |  |  | Dias de entrega (1) |  |  |  | Dias de entrega (1) |  |  |  |
|  | 11 e mais | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 | 11 e mais | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 | 11 e mais | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 | 11 e mais | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 |
| Peça da lista 1 | Número de pontos |  |  |  | Número de pontos |  |  |  | Número de pontos |  |  |  | Número de pontos |  |  |  |
| Painel posterior | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Módulo Wi-fi | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Módulo Bluetooth | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Recetor infravermelho | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Altifalantes | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Conectores (4) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) Dias úteis a partir do dia da encomenda.

(4) Para ligar os equipamentos externos (cabo, antena, USB, DVD e Blu-ray).

As referidas disposições não prejudicam as do artigo L. 441-4 do Código do Consumo, no que concerne à proibição de limitar o acesso de um profissional da reparação às peças de reposição.

O número máximo de pontos é 72. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/72) × 10.

CRITÉRIO N.º 4. - PREÇO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Subcritério 4.1. - Relação do preço das peças da lista 2 sobre o preço do produto novo

A partir da relação descrita na Portaria, de 29 de dezembro de 2020, relativa aos métodos de apresentação, à sinalização e aos parâmetros gerais para o cálculo do índice de reparabilidade, o número de pontos obtidos para este critério é determinado da seguinte forma:

- Se o resultado da relação for superior a 0,3, o número de pontos é 0;

- Se o resultado da relação for inferior a 0,1, o número de pontos é 100;

- Se o resultado da relação estiver entre 0,1 e 0,3, o número de pontos é determinado de acordo com o quadro de correspondência seguinte:

| Rácio | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pontos | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

A regra de arredondamento é a seguinte:

- Se o algarismo da terceira casa decimal for inferior a 5, arredonda-se para a segunda casa decimal inferior;

- Se o algarismo da terceira casa decimal for superior ou igual a 5, arredonda-se para a segunda casa decimal superior.

O número máximo de pontos é 100. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/100) × 10.

CRITÉRIO N.º 5. - CRITÉRIO ESPECÍFICO

Para os produtos abrangidos pela presente portaria, os coeficientes dos subcritérios do critério 5 são definidos da seguinte forma:

| Critério | Subcritério | Classificação do subcritério | Coeficiente do subcritério | Classificação do critério | Coeficiente do critério |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Critério específico | 5.1. Acessibilidade do contador de utilização | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Assistência remota gratuita | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Possibilidade de reinicialização do software | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

SUBCRITÉRIO 5.1. - ACESSIBILIDADE DO CONTADOR DE UTILIZAÇÃO

Um contador de utilização é um dispositivo de visualização destinado ao consumidor que regista cumulativamente a utilização do produto em número de unidades. A unidade considerada na presente portaria é o número de horas de funcionamento do ecrã.

|  | Coluna C Consumidores |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Acessibilidade do contador de utilização | Situação |  |  |
|  | Ausência | Acesso difícil (1) | Visível ou facilmente acessível (2) |
|  | Número de pontos |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 |

(1) O consumidor toma conhecimento do valor apresentado através do contador de utilização clicando estritamente mais de três vezes.

(2) O consumidor toma conhecimento do valor apresentado através do contador de utilização clicando três vezes ou menos.

O número máximo de pontos é 2. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/2) × 10.

SUBCRITÉRIO 5.2. - ASSISTÊNCIA REMOTA GRATUITA

|  | Coluna B Reparadores |  | Coluna C Consumidores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de assistência remota | Nenhum | Informações atualizadas no local | Nenhum | Informação remota | Assistência remota ao diagnóstico | Assistência remota à reparação |
| Número de pontos | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

O número máximo de pontos é 5. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/5) × 10.

SUBCRITÉRIO 5.3. - POSSIBILIDADE DE REINICIALIZAÇÃO DO SOFTWARE

|  | Coluna A Fabricante |  | Coluna B Reparadores |  | Coluna C Consumidores |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Possibilidade de reinicialização do software, sem custos e sem restrição de acesso a estes serviços | Impossível | Possível | Impossível | Possível | Impossível | Possível |
|  | Número de pontos |  | Número de pontos |  | Número de pontos |  |
| Reinicialização do sistema operativo (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Reinicialização de firmware (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

O número máximo de pontos é 6. Classificação para este subcritério = (número de pontos obtidos/6) × 10.

#### Artigo 3.º

As disposições da presente portaria entram em vigor a partir de 1 de janeiro de 2021.

#### Artigo 4.º

A presente portaria será publicada no Diário Oficial da República Francesa.

Feito em 29 de dezembro de 2020.

A ministra da Transição Ecológica,

Pela ministra e por delegação:

O comissário-geral do Desenvolvimento Sustentável,

T. Lesueur

O ministro da Economia, das Finanças e da Recuperação,

Pelo ministro e por delegação:

A diretora-geral da Concorrência, do Consumo e do Combate à Fraude,

V. Beaumeunier