| DE FRANSE REPUBLIEK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ministerie van Ecologische Transitie Huisvesting |  |  |

Besluit van [...]

Betreffende de milieuverklaring van producten die bestemd zijn voor gebruik in gebouwen en de milieuverklaring van de producten die worden gebruikt voor de berekening van de milieuprestaties van gebouwen

NOR: LOGL2113185A

Betrokken doelgroepen: registranten die te maken hebben met bouw- en decoratieproducten, alsook met elektrische, elektronische en klimaattechnische apparatuur die wordt gebruikt om de milieuprestaties van gebouwen te berekenen.

Doelstelling: om de toepassing te specificeren van de artikelen R. 412-49 tot en met R. 412-57 van de Consumentencode en van de artikelen R. 111-20-24 tot en met R. 111-20-30 van de Code inzake Bouw en Huisvesting.

Inwerkingtreding: de tekst treedt in werking op 1 januari 2022.

Opmerking: het doel van het besluit is het specificeren van de toepassing van de artikelen R. 412-49 tot en met R. 412-57 van de Consumentencode en van de artikelen R. 111-20-24 tot en met R. 111-20-30 van de Code inzake Bouw en Huisvesting.

Het besluit bepaalt:

— de inhoud van milieuverklaringen van bouw- en decoratieproducten en van elektrische, elektronische en klimaattechnische apparatuur bestemd voor gebruik in gebouwen en milieuverklaringen van bouw- en decoratieproducten, alsmede van elektrische, elektronische en klimaattechnische apparatuur die wordt gebruikt om de milieuprestaties van gebouwen te berekenen;

- de methode voor de beoordeling en berekening van de informatie in de milieuverklaring;

— alle bewijsstukken van de informatie in de milieuverklaring die ter beschikking moet worden gesteld van het milieuverklaringsprogramma en van de controleautoriteiten of hun vertegenwoordigers;

— het adres van de databank(en) waar de milieuverklaringen als bedoeld in R. 111-20-25 van de Code inzake bouw en huisvesting voor het publiek beschikbaar worden gesteld;

— de voorwaarden voor het opstellen van collectieve milieuverklaringen betreffende bouw- of decoratieproducten of uitrusting door meerdere registranten;

— de voorwaarden voor het opstellen van aangiften voor bouw- en decoratieproducten of uitrusting.

Verwijzingen: de bij dit besluit ingevoerde of gewijzigde teksten kunnen in hun uit deze wijziging voortvloeiende formulering worden geraadpleegd op de website van Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

De minister van Ecologische Transitie, de met huisvesting belaste Geassocieerde Minister, gebonden aan de Minister van Ecologische Transitie,

Gelet op Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (codificatie), en met name op kennisgeving nr. jaar/XXX/F;

Gelet op de Consumentencode, en met name op de artikelen L. 412-1 en R. 412-49 tot en met R. 412-57,

Gelet op de Code inzake bouw en huisvesting, en met name op de artikelen L. 111-9-2 en R. 111-20-24 tot en met R. 111-20-30,

Gezien de opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de openbare raadpleging van [...] tot [...], overeenkomstig artikel L. 120-1 van de milieucode;

Gezien het advies van de Hoge Raad inzake bouw en energie-efficiëntie van 13 april 2021;

Gelast hierbij het volgende:

Artikel 1

(Definities)

Voor de toepassing van dit besluit gelden de volgende definities:

„Indicator”: kwantificeerbare waarde in verband met milieuaspecten;

Onder „registrant” wordt verstaan „verantwoordelijk voor het in de handel brengen” in artikel R. 412-49 van de consumentencode of „registrant” in artikel R. 111-20-24 van de Code inzake bouw en huisvesting;

„Functionele eenheid”: gekwantificeerde prestaties van een systeem van producten bestemd voor gebruik als referentie-eenheid in een levenscyclusanalyse;

„Aangegeven eenheid”: de eventuele hoeveelheid apparatuur van een bouw- of decoratieproduct, bestemd voor gebruik als referentie-eenheid in een levenscyclusanalyse naast de functionele eenheid;

„Referentieduur van het bouw- of decoratieproduct of de uitrusting”: levensduur die kan worden verwacht voor een bouw- of decoratieproduct of uitrusting volgens een reeks referentievoorwaarden voor gebruik en die kan worden gebruikt als basis voor het schatten van de levensduur onder andere gebruiksomstandigheden;

„Supplementair product”: een algemene term voor elk product dat tijdens elk van de uitvoeringsfasen en in de praktijk in verband moet worden gebracht met de bouw-, decoratie- of primaire apparatuur;

„Toewijsbare verklaring”: milieuverklaring met regels voor de aanpassing van de daarin vermelde informatie aan een bepaald product en een computerinstrument om die regels toe te passen;

In de volgende artikelen wordt onder „product” verstaan „bouwproducten”, „decoratieproducten” en „elektrische, elektronische en klimaattechnische apparatuur”, zoals gedefinieerd in artikel R. 111-20-24 van de Code inzake bouw en huisvesting.

# Artikel 2

(Scope)

De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de producten genoemd in artikel R. 412-50 van de Consumentenwet en in artikel R. 111-20-24 van de Code inzake bouw en huisvesting.

# Artikel 3

(Inhoud van de milieuverklaring)

De milieuverklaring als bedoeld in artikel R. 412-51 van de Consumentenwet en in artikel R. 111-20-25 van de Code inzake bouw en huisvesting bevat de volgende informatie:

1. De waarden, voor het productiestadium, het stadium van het bouwproces, het gebruiksstadium, het stadium aan het einde van de levensduur en de som van deze fasen, van de volgende indicatoren:

- beschrijving van de milieueffecten:

- de opwarming van de aarde (broeikasgasemissies);

- afbraak van de ozonlaag;

- verzuring van bodem en water;

- eutrofiëring;

- fotochemische ozonvorming;

- uitputting van abiotische hulpbronnen – elementen;

- uitputting van abiotische hulpbronnen – fossiele brandstoffen;

    - beschrijving van het gebruik van hulpbronnen:

- gebruik van hernieuwbare primaire energie, met uitzondering van hernieuwbare primaire energiebronnen die als grondstof worden gebruikt;

- gebruik van hernieuwbare primaire energiebronnen die als grondstof worden gebruikt;

- totaal gebruik van hernieuwbare primaire energiebronnen (primaire energie en primaire energiebronnen die als grondstoffen worden gebruikt);

- gebruik van niet-hernieuwbare primaire energie, met uitzondering van niet-hernieuwbare primaire energiebronnen die als grondstof worden gebruikt;

- gebruik van niet-hernieuwbare primaire energiebronnen die als grondstof worden gebruikt;

- totaal gebruik van niet-hernieuwbare primaire energiebronnen (primaire energie en primaire energiebronnen die als grondstoffen worden gebruikt);

- gebruik van secundair materiaal;

- gebruik van hernieuwbare secundaire brandstoffen;

- gebruik van niet-hernieuwbare secundaire brandstoffen;

- netto gebruik van zoet water.

    - beschrijving van de categorieën afvalstoffen:

- gevaarlijke afvalstoffen die worden verwijderd;

- niet-gevaarlijke afvalstoffen die worden verwijderd;

- radioactief afval dat wordt verwijderd;

    - beschrijving van uitgaande stromen:

- onderdelen die bestemd zijn voor hergebruik;

- voor recycling bestemde materialen;

- materialen die bestemd zijn voor energieterugwinning;

- energie geleverd buitenshuis.

2. Vanaf 1 januari 2022:

  - Het gebruik van materialen uit hernieuwbare bronnen die in het product zijn verwerkt, uitgedrukt aan de hand van een indicator van de hoeveelheid koolstof uit de atmosfeer die in de bouw of inrichting van het product is opgeslagen;

  - De waarden van de in 1 vermelde indicatoren voor elk van de subfasen van de gebruiksfase, d.w.z. de volgende subfasen:

  - gebruik of toepassing, met uitzondering van de energie- en waterbehoeften van de bedrijfsfase van het gebouw;

  - onderhoud;

  - reparatie;

  - vervanging;

  - revalidatie;

  - gebruik van energie tijdens het gebruik;

  - gebruik van water tijdens gebruik.

    - In geval van een milieuverklaring waarop de eisen van artikel 9 van dit besluit van toepassing zijn, de variatiemarges (maximum- en minimumwaarden) van de in artikel 9 gedefinieerde controle-indicatoren.

3. Voor met ingang van 1 oktober 2022 geverifieerde milieuverklaringen:

  - Het gebruik van materialen uit hernieuwbare bronnen die in het product zijn verwerkt, uitgedrukt aan de hand van een indicator van de hoeveelheid koolstof uit de atmosfeer die in de apparatuur is opgeslagen;

  - De waarden van de indicatoren voor de baten en uitgaven in verband met de waardebepaling aan het einde van de levensduur.

4. Vanaf 1 januari 2025:

  - De waarden van de indicatoren voor de baten en uitgaven in verband met de waardebepaling aan het einde van de levensduur.

5. De functionele eenheid of de opgegeven eenheid van het product;

6. De referentielevenscyclus van het product;

7. Beschrijving van de producten die de functionele eenheid of de aangegeven eenheid vormen (hoeveelheid van het hoofdproduct, hoeveelheid verpakking, hoeveelheid aanvullende producten die verband houden met de uitvoering of de levensduur in de praktijk);

8. Het toepassingsgebied van het product;

9. De volgende informatie over het product waarop de milieuverklaring betrekking heeft: groep, beschrijving(en) of handelsaanduiding(en), naam(en) of aanwijzing van de registrant(en);

10. De datum van de milieuverklaring;

11. Het verificatiecertificaat en de contactgegevens van de auditeur die de onafhankelijke verificatie door derden als bedoeld in artikel R. 412-55 van de Consumentencode en in artikel R. 111-20-27 van de Code inzake bouw en huisvesting heeft verricht;

12. De gegevens van de registrant;

13. Het adres van de website waar deze informatie gratis beschikbaar is.

# Artikel 4

(Verschaffing van bewijsstukken door de registrant)

De registrant houdt alle gegevens of contactgegevens van de natuurlijke of rechtspersonen die deze gegevens bezitten, ter beschikking van het programma voor milieuverklaringen en de administratieve autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de controles of hun vertegenwoordigers, ter rechtvaardiging van de informatie in de milieuverklaring, met name:

- de oorsprong van de grondstoffen, materialen en componenten van het product;

- identificatie van niet in de levenscyclusinventaris opgenomen inputs overeenkomstig de afbakeningsregel;

- de totale massa van de inputs die niet in de levenscyclusinventaris zijn opgenomen als gevolg van de afbakeningsregel;

- de resultaten van de inventarisberekeningen;

- bewijsmateriaal voor de referentielevenscyclus van het product;

- in het geval dat gebruik moet worden gemaakt van generieke gegevens die afkomstig zijn uit openbare of particuliere databanken, documentatie over hoe technologisch, geografisch en tijdelijk representatief de gebruikte generieke gegevens zijn, referenties van de databanken waaruit zij afkomstig zijn en referenties van de gebruikte gegevensmodules;

- de scenario’s waarop de levenscyclusinventaris is gebaseerd;

- de productielocatie(s) waarop de milieuverklaring betrekking heeft;

- de productie van elke locatie, uitgedrukt in de hoeveelheidseenheid die in de functionele eenheid is gedefinieerd;

- wanneer een bemonsteringsmethode wordt gebruikt, het bewijs dat de gebruikte bemonstering representatief is voor de productie van het product, met name vanuit geografisch, tijds- en technologisch oogpunt;

- de bestanddelen van het geldigheidskader voor milieuverklaringen waarop de eisen van artikel 9 van toepassing zijn;

- De samenstellende elementen van de in artikel 11 bedoelde toewijsbare verklaring.

Artikel 5

(Units)

De functionele eenheidsformaten voor elke categorie van bouw- of decoratieproducten zijn gedefinieerd in bijlage I.

De formaten van functionele eenheden of eenheden die voor apparatuur zijn opgegeven, zijn gedefinieerd in bijlage II.

# Artikel 6

(Evaluatie- en berekeningsmethoden)

De methoden voor de evaluatie en berekening van de in artikel 3 bedoelde informatie, en met name de indicatoren, zijn aan alle volgende voorwaarden onderworpen:

  - Zij mogen niet leiden tot het weglaten van processen die in totaal meer dan 5 % van de waarde van elk van de genoemde gegevens vertegenwoordigen;

  - Zij leiden er niet toe dat een product wordt verleend dat onderworpen is aan de milieuverklaring van de voordelen die aan andere producten worden toegekend bij de berekening van de vermelde gegevens, met uitzondering van indicatoren betreffende winsten en uitgaven in verband met de waardebepaling aan het einde van de levensduur;

  - Zij voldoen aan de NF EN 15804 + A1 norm: 2014-04 of de XP C08-100-1 norm: 2016-12 of de EN 50693-norm: 2019-08, of een gelijkwaardige norm;

  - Zij voldoen aan de in bijlage III omschreven methode voor de berekening van de winsten en uitgaven in verband met de waardebepaling aan het einde van de levensduur.

Bovendien moeten voor milieuverklaringen die met ingang van 1 oktober 2022 worden geverifieerd, wanneer de milieuverklaring betrekking heeft op verschillende manieren om het onder de milieuverklaring vallende product te installeren, de methoden voor de beoordeling en berekening van de bedoelde informatie aan de volgende regels voldoen:

- Voor elk van deze installatiemodi worden de volgende controle-indicatoren beoordeeld: totale klimaatopwarming, totaal niet-hernieuwbare primaire energiegebruik, niet-gevaarlijk afval verwijderd;

- Voor elk van deze controle-indicatoren wordt de voor de som van de in artikel 3 bedoelde stappen verkregen maximumwaarde vergeleken met het gemiddelde van de verkregen waarden (d.w.z. het gemiddelde effect van de verschillende installatiemodi). Indien de maximumwaarde voor een van deze indicatoren groter is dan 1,1 maal de gemiddelde waarde, is het dus de maximumwaarde (d.w.z. het maximumeffect tussen de verschillende installatiemodi) die moet worden gerapporteerd voor elk van de in de milieuverklaring vermelde indicatoren. Anders kan de gemiddelde waarde voor elke indicator worden gerapporteerd.

# Artikel 7

(Archivering in database(s))

De registrant legt de geverifieerde milieuverklaring over in de database(s) zoals aangegeven in de overeenkomst die is ondertekend door de voor de bouw verantwoordelijke minister en de juridische entiteit die het milieuverklaringsprogramma vertegenwoordigt.

Het adres van de databank of de adressen van de databanken zijn beschikbaar op de website van de voor de bouw verantwoordelijke minister.

# Artikel 8

(Bijgewerkte milieuverklaring)

De milieuverklaring wordt bijgewerkt bij elke belangrijke wijziging van het product, wanneer dit nodig is om de technologische ontwikkelingen of andere omstandigheden te weerspiegelen die de inhoud of de nauwkeurigheid van de milieuverklaring kunnen beïnvloeden, en ten minste om de vijf jaar.

# Artikel 9

(Collectieve milieugegevens)

De milieuverklaring kan gebaseerd zijn op een collectieve milieuverklaring van soortgelijke producten van verschillende registranten.

1. Deze collectieve milieuverklaring voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Het gaat om een „standaardproduct”;

- Zij wordt vastgesteld onder de in de voorgaande artikelen bedoelde voorwaarden;

- De homogeniteit van parameters die de waarde van elke indicator aanzienlijk beïnvloeden, moet worden gewaarborgd; daartoe bevat de collectieve milieuverklaring een geldigheidskader als omschreven in bijlage IV, waarin de volgende informatie wordt verzameld:

- De identificatie van de invloedrijke parameters, met vermelding van de vraag of deze zijn aangevuld met generieke of specifieke gegevens;

- De geldigheidsduur van deze parameters.

2. De registrant die de collectieve milieuverklaring heeft ingediend, is verantwoordelijk voor de informatie die hij bevat, met inbegrip van een lijst van de betrokken producten en de voorwaarden waaronder de producten daaraan kunnen worden gekoppeld, indien nodig.

3. De registranten van de producten waarop deze collectieve milieuverklaring betrekking heeft, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Zij zijn verantwoordelijk voor de informatie die zij aan de bovengenoemde registrant doorgeven;

- Zij eerbiedigen het geldigheidskader van de collectieve milieuverklaring;

- Zij verstrekken een certificaat waaruit blijkt dat aan het geldigheidskader van de collectieve milieuverklaring is voldaan;

- Zij houden voor de controle-instanties het bewijsmateriaal ter beschikking dat aan de geldigheidskaders is voldaan.

4. De in artikel R. 412-55 van de Consumentenwet bedoelde onafhankelijke verificatie van derden als bedoeld in artikel R. 111-20-27 van de Code inzake bouw en huisvesting voor de producten die aan de collectieve milieuverklaring zijn gehecht, bestaat uit een onafhankelijke verificatie van de collectieve milieuverklaring door derden.

- 5. De in aanmerking te nemen controle-indicatoren zijn ten minste:

- totale opwarming van de aarde;

- totaal niet-hernieuwbare primaire energie;

weggegooid niet-gevaarlijk afval.

6. Collectieve milieuverklaringen moeten aan de volgende eisen voldoen:

- wanneer de maximumwaarde van elke controle-indicator, verkregen voor de som van de in artikel 3 bedoelde stappen en door de berekening van de in bijlage IV beschreven variabiliteit, kleiner is dan of gelijk is aan de gemiddelde waarde van de indicator vermenigvuldigd met een grenswaarde, mogen de waarden van de indicatoren worden berekend met de gemiddelde waarden van de gevoelige parameters. Anders moet de bovendrempel worden opgegeven (maximumwaarde die de indicator kan bereiken).

- Voor collectieve milieuverklaringen die vanaf 1 oktober 2022 worden afgelegd, bedraagt de bovengenoemde grenswaarde „1,4” en de berekening van de hierboven vermelde variabiliteit moet ten minste betrekking hebben op de gevoelige parameters met betrekking tot:

  - de samenstelling van het product: hoeveelheid en aard van de materialen;

  - de hoeveelheden verpakking;

  - productieprocessen, afgezien van de winning en verwerking van grondstoffen (fase A2 en A3);

- Voor collectieve milieuverklaringen die vanaf 1 oktober 2022 worden afgelegd, bedraagt de bovengenoemde grenswaarde „1,3” en de berekening van de hierboven bedoelde variabiliteit moet ten minste betrekking hebben op de gevoelige parameters met betrekking tot:

  - De samenstelling van het product: hoeveelheid en aard van de materialen;

  - De hoeveelheden verpakking;

  - Productieprocessen, afgezien van de winning en verwerking van grondstoffen (fase A2 en A3);

  - Vervoer naar de site (fase A4).

# Artikel 10

(Bereik van de milieugegevens)

De milieuverklaring kan gebaseerd zijn op soortgelijke producten van dezelfde registrant. Deze milieuverklaringen moeten voldoen aan de eisen voor collectieve milieuverklaringen van artikel 9.

# Artikel 11

(Aanwijsbare milieugegevens)

De milieuverklaring kan gebaseerd zijn op een toewijsbare verklaring.

Deze aanwijsbare verklaring voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Het gaat om een „standaardproduct”;

- Zij wordt vastgesteld onder de in de voorgaande artikelen bedoelde voorwaarden;

- Het bevat een reeks berekeningsregels voor de aanpassing, op basis van veranderlijke parameters, van de daarin vermelde informatie aan een product dat vergelijkbaar is met het standaardproduct, maar waarvan de afmetingen, samenstelling of bepaalde levenscyclusprocessen verschillen;

- De waarde van de hierboven bedoelde veranderbare parameters moet bij de levering van een gebouw controleerbaar kunnen zijn;

- Het bevat een validiteitskader waarin de waarden worden gedefinieerd die kunnen worden genomen door de hierboven genoemde veranderbare parameters en de kenmerken waaraan het bovenbedoelde soortgelijke product moet voldoen.

Elke met ingang van 1 oktober 2022 geverifieerde aanwijsbare verklaring gaat vergezeld van een computerberekeningsinstrument voor de toepassing van de bovengenoemde berekeningsregels en voor de uitvoer van de in artikel 3 bedoelde informatie, alsmede van de lijst van bovengenoemde veranderlijke parameters en de waarden daarvan. Al deze informatie wordt geëxporteerd als een computerbestand volgens het formaat gedefinieerd op de website van het ministerie belast met de bouw.

De in artikel R. 412-55 van de Consumentenwet bedoelde onafhankelijke verificatie door derden, als bedoeld in artikel R. 111-20-27 van de Code inzake bouw en huisvesting, heeft ook betrekking op de in dit artikel bedoelde berekeningsregels en het in het voorgaande lid bedoelde computerberekeningsinstrument.

# Artikel 12

(Certificering)

De in artikel R. 412-53 van de Consumentencode bedoelde certificering van milieukenmerken wordt geacht in overeenstemming te zijn als daarbij rekening wordt gehouden met alle eisen van norm NF EN ISO 14024: 2018-03. Deze certificering van bouw- of decoratieproducten of apparatuur wordt afgegeven door een daartoe geaccrediteerde organisatie door het Franse Accreditatiecomité (COFRAC) of door een andere accreditatie-instantie die multilaterale overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning heeft ondertekend.

Dit deel is niet van toepassing op milieuverklaringen die worden gebruikt bij de berekening van de milieuprestaties van gebouwen.

# Artikel 13

Het besluit van 23 december 2013 betreffende de milieuverklaring van bouw- en decoratieproducten voor gebruik in bouwwerken wordt ingetrokken.

Het besluit van 31 augustus 2015 betreffende de milieuverklaring van elektrische, elektronische en klimaattechnische apparatuur voor gebruik bij bouwwerkzaamheden wordt ingetrokken.

# Artikel 13

De Directeur Huisvesting, Stadsontwikkeling en Landschappen is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit besluit, dat wordt gepubliceerd in het Staatsblad van de Franse Republiek.

De geassocieerde minister van Huisvesting, gebonden aan de minister

voor ecologische transitie

Voor en namens de minister:

De directeur voor huisvesting, stadsontwikkeling en landschapsarchitectuur,

François Adam

De minister van Ecologische Transitie,

Voor en namens de minister:

De directeur voor huisvesting, stadsontwikkeling en landschapsarchitectuur,

François Adam

Bijlagen

Bijlage I

Functionele eenheidsformaten voor elke categorie bouw- of decoratieproducten.

| Nr. | FUNCTIE | CATEGORIE | EENHEIDSFORMAAT functioneel in eenheden van het internationale systeem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wegen, diverse netwerken (inclusief interne netwerken) | Tanks en reservoirs | Een eenheid van een bepaald volume |  |
|  |  | Riolerings- en rioleringsnetten (regenwater en afvalwater) | m medium |  |
|  |  | Netwerken voor watervoorziening (interieur en exterieur) | m medium |  |
|  |  | Gasvoorzieningsnetwerken | m medium |  |
|  |  | Rioleringssysteem | m medium |  |
|  |  | Wegen en externe oppervlakten | m² oppervlakte voor een bepaald gebruik (extern terras, wegen met weinig verkeer, parkeren, enz.) |  |
|  |  | Omheining | m van omheining |  |
|  |  | Mantels/buizen | m |  |
|  |  | Diversen |  |  |
| 2 | Structuur, metselwerk, groot werk, frame | Rookblokken en schoorsteenpijpen | m van het gegeven binnenste deel van kanaal |  |
|  |  | Dekvloeren/zwevende dekvloeren | m² voor een bepaalde dikte |  |
|  |  | Frames | m² overdekte oppervlakte of m3 |  |
|  |  | Beugels | m² beugels |  |
|  |  | Platen en prefabplaten | m² |  |
|  |  | Horizontale lagerelementen (balken, gebinte, isolatie, holle kernplaten, lege platen, lintels) | m dragend element (omtrek en doorsnede specificeren) of m² (voor oppervlakte-element) |  |
|  |  | Verticale belastbare elementen (palen/kolommen/pijlers) | m element (deel specificeren) |  |
|  |  | Trappen (binnen en buiten) | Een eenheid voor een bepaalde hoogte |  |
|  |  | Funderingen | m³ |  |
|  |  | Kleine metselwerk componenten | m² (vermeld de thermische weerstand) |  |
|  |  | Vloeren | m² vloerbedekking (specificeer de ondersteunde belasting) |  |
|  |  | Muren (architectuurelementen) | m² (dikte specificeren) |  |
|  |  | Diversen |  |  |
| 3 | Gevels | Bekleding (kleding, klimaatgevels, bekleding) | m² gevel |  |
|  |  | Gordijnwanden en dakramen | m² gevel (percentage ondoorzichtig oppervlak aangeven) |  |
|  |  | Externe oppervlakten van gevels (inclusief samengestelde externe warmte-isolatiesystemen) | m² gevel (indien van toepassing de thermische weerstand specificeren) |  |
|  |  | Diversen |  |  |
| 4 | Dakbedekking/afdichting | Grote dakbedekkingselementen | m² van de dekking |  |
|  |  | Kleine dakbedekkingselementen | m² van de dekking |  |
|  |  | Waterdichte en afdichtingsproducten voor ondergrondse muren | m² van de dekking |  |
|  |  | Producten voor het afdichten van daken | m² van de dekking |  |
|  |  | Groene dakelementen | m² dekking (specificeer het ondersteunde vegetatietype en de thermische kenmerken indien van toepassing) |  |
|  |  | Diversen |  |  |
| 5 | Binnen- en buitentimmerwerk, sluitingen | Ramen, Franse ramen | m² schrijnwerk (open oppervlakte vóór montage) (specificeer U-waarde, zonnefactor, luchtwater wind rating en lichttransmissie) |  |
|  |  | Vangrails | m van vangrails |  |
|  |  | Deuren (interne, externe, portaal, enz.) | m² (open oppervlakte vóór installatie) |  |
|  |  | Rolluiken, rolgordijnen, louvres, zonweringen | m² ondoorzichtig/beschermd oppervlak |  |
|  |  | Dakramen | m² schrijnwerk (open oppervlakte vóór montage) (specificeer U-waarde, zonnefactor, luchtwater wind rating en lichttransmissie) |  |
|  |  | Diversen |  |  |
| 6 | Isolatie | Visgraatdozen, dakpanelen | m² isolatie (vermeld thermische weerstand) |  |
|  |  | Voeringssystemen | m² isolatie (vermeld thermische weerstand) |  |
|  |  | Extra isolatie | m² isolatie (vermeld thermische weerstand) |  |
|  |  | Platen met holle kern, isolerende panelen | m² isolatie (vermeld thermische weerstand) |  |
|  |  | Thermische en akoestische wandisolatoren (ITI) | m² isolatie (vermeld warmte- en geluidsweerstand) |  |
|  |  | Thermische en akoestische isolatoren voor zolder | m² isolatie (vermeld warmte- en geluidsweerstand) |  |
|  |  | Warmte- en geluidsisolatie, in bulk | m² isolatie (vermeld warmte- en geluidsweerstand) |  |
|  |  | Warmte- en geluidsisolatoren voor dakterras | m² isolatie (vermeld warmte- en geluidsweerstand) |  |
|  |  | Warmte- en geluidsisolatie onder dekvloer | m² isolatie (vermeld warmte- en geluidsweerstand) |  |
|  |  | Niet-dragende gedistribueerde isolatie | m² isolatie (vermeld warmte- en geluidsweerstand indien van toepassing) |  |
|  |  | Warmte- en geluidsisolatoren voor wanden (ITE) | m² isolatie (vermeld warmte- en geluidsweerstand) |  |
|  |  | Geluidsisolatoren voor partities | m² isolatie (vermeld warmte- en geluidsweerstand) |  |
|  |  | Warmte- en geluidsisolatie onder platen | m² isolatie (vermeld warmte- en geluidsweerstand) |  |
|  |  | Isolatie onder bestrating en bodemplaten | m² isolatie (vermeld warmte- en geluidsweerstand) |  |
|  |  | Diversen |  |  |
| 7 | Verdeling, verlaagde plafonds | Partitionering | m² partitionering (indien relevant een akoestische prestatie specificeren) |  |
|  |  | Verlaagde plafonds, rekplafonds | m² verlaagd plafond (vermeld akoestische prestaties) |  |
|  |  | Diversen |  |  |
| 8 | Vloer- en wandbekleding, verven, decoratieproducten | Verf, beitsen en vernissen, verflagen (zonder verzadiging) | m² bedekte oppervlakte |  |
|  |  | Plintplanken | m van plinten |  |
|  |  | Wand- en plafondcoating | m² coating |  |
|  |  | Harde vloerbedekkingen | m² coating (specificeer de UPEC-gebruiksklasse of classificatie van slijtvastheid en ponsvastheid, watergedrag en bestendigheid tegen chemische agentia, of gelijkwaardig) |  |
|  |  | Zachte vloerbedekkingen | m² coating (specificeer de UPEC-gebruiksklasse of classificatie van slijtvastheid en ponsvastheid, watergedrag en bestendigheid tegen chemische agentia, of gelijkwaardig) |  |
|  |  | Akoestische producten | m² coating (specificeer de UPEC-gebruiksklasse of classificatie van slijtvastheid en ponsvastheid, watergedrag en bestendigheid tegen chemische agentia, of gelijkwaardig) |  |
|  |  | Saturators | m² bedekte oppervlakte |  |
|  |  | Diversen |  |  |
| 9 | Bereidings- en uitvoeringsproducten | Kleefstoffen voor timmerwerk | kg (dichtheid specificeren) |  |
|  |  | Reparaties en montage | kg (dichtheid specificeren) |  |
|  |  | Grond | m² kleefstof aan de grond |  |
|  |  | Metselmortel | kg (dichtheid specificeren) |  |
|  |  | Betegeling | m² betegeld |  |
|  |  | Decoratie | kg (dichtheid specificeren) |  |
|  |  | Mastiek en polyurethaanschuim | m (vermeld lineaire massa) |  |
|  |  | Scheikunde gebouw | kg (dichtheid specificeren) |  |
|  |  | Producten voor beton | kg (dichtheid specificeren) |  |
|  |  | Synthetische harsen | m² (dichtheid specificeren) |  |
|  |  | Diversen |  |  |
| 10 | Sanitaire en badkamervoorzieningen | Kranen en douchekolommen | Eenheid (type specificeren) |  |
|  |  | Badkuip | Eenheid (vermeld volume in liter en vorm) |  |
|  |  | Douchebak | Eenheid (specificeer afmetingen: breedte en lengte) |  |
|  |  | Afwasbak | Eenheid (specificeer afmetingen: breedte, lengte en aantal bakken) |  |
|  |  | Wastafel | Eenheid (specificeer afmetingen: breedte, lengte en aantal bakken) |  |
|  |  | WC – toilet - pot | Eenheid (specificeer afmetingen: breedte en lengte) |  |
|  |  | Diversen |  |  |
| 00 | Andere | Diversen |  |  |

BIJLAGE II

Formaten van functionele eenheden of eenheden die voor de faciliteiten zijn opgegeven.

| Nr. | Functie | Categorie | Functionele eenheid | Gedeclareerde eenheid | Groep | Oplossing |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installatiefaciliteit voor de elektriciteits- en communicatienetwerken ≤ 63 Amp. | Wandbekledingen | Eenheid | Eenheid | Geautomatiseerde systemen | Bewegingssensoren |  |
|  |  |  |  |  |  | Thermostaten |  |
|  |  |  |  |  |  | Dimmers |  |
|  |  |  |  |  | Dozen voor apparatuur | Voor gipsplaten |  |
|  |  |  |  |  |  | Voor metselwerk |  |
|  |  |  |  |  | Controles | Schakelaars |  |
|  |  |  |  |  |  | Drukknoppen |  |
|  |  |  |  |  |  | Overige: Ventilatie, rolgordijn, enz. |  |
|  |  |  |  |  | Platen en dragers | Submontage van wandapparatuur |  |
|  |  |  |  |  | Stopcontacten | Laagstroomaansluitingen |  |
|  |  |  |  |  |  | Hoogstroom aansluitingen |  |
|  |  |  |  |  |  | Diverse stopcontacten (TV, luidspreker, IT, enz.) |  |
|  |  |  |  |  | Signalering | Audio-uitgang: luidspreker |  |
|  |  |  |  |  |  | Audio-uitgang: klokken en bellen |  |
|  |  |  |  |  |  | Indicatorlichten |  |
|  |  |  |  |  | Accessoires | Afstandsbedieningen, rolluiken, klemmen |  |
|  |  | Modulaire apparatuur voor behuizingen | Eenheid | Eenheid | Algemene beschermingsmiddelen | Verbindingen |  |
|  |  |  |  |  |  | Stroomonderbrekers |  |
|  |  |  |  |  |  | Netspanningsschakelaars |  |
|  |  |  |  |  |  | Schakelaars/isolators |  |
|  |  |  |  |  |  | Bronomvormers |  |
|  |  |  |  |  |  | Differentiële relais |  |
|  |  |  |  |  | Bescherming tegen bliksem | Bliksemafleiders |  |
|  |  |  |  |  |  | Telecommunicatiebliksemafleiders |  |
|  |  |  |  |  | Lijnbescherming | Stroomonderbrekers |  |
|  |  |  |  |  |  | Divisionele stroomonderbrekers |  |
|  |  |  |  |  |  | Motorstroomonderbrekers |  |
|  |  |  |  |  |  | Zekeringen |  |
|  |  |  |  |  | Bescherming tegen lekkage op de grond | Differentiële blokken |  |
|  |  |  |  |  |  | RCD-stroomonderbrekers |  |
|  |  |  |  |  |  | RCD-schakelaars |  |
|  |  |  |  |  | Verlichtingsmanagement | Fotocelschakelaars |  |
|  |  |  |  |  |  | Beheer van zonne-energie |  |
|  |  |  |  |  |  | Dimmers |  |
|  |  |  |  |  | Energiebeheer | Stroomafsluiters |  |
|  |  |  |  |  |  | Energiebeheerders |  |
|  |  |  |  |  | Beheer van rolluiken en rolgordijnen | Beheer van rolluiken en rolgordijnen |  |
|  |  |  |  |  | Tijdbeheer | Kruisende schema’s |  |
|  |  |  |  |  |  | Timers |  |
|  |  |  |  |  |  | Timerrelais |  |
|  |  |  |  |  | Thermisch beheer (verwarming, ventilatie) | Thermostaten |  |
|  |  |  |  |  | Meting | Energiemeters |  |
|  |  |  |  |  |  | Regen, zonnesensoren, enz. |  |
|  |  |  |  |  |  | Voltmeters, ampmeters |  |
|  |  |  |  |  | Besturingsinrichtingen | Drukknoppen |  |
|  |  |  |  |  |  | Contactors |  |
|  |  |  |  |  |  | Schakelaars, omvormers, commutators, enz. |  |
|  |  |  |  |  |  | Externe impulsschakelaars |  |
|  |  |  |  |  | Signaalapparaten | Klokken en ringtones |  |
|  |  |  |  |  |  | Indicatorlichten |  |
|  |  | Domotica- en communicatiesystemen | Eenheid | Eenheid | Multimedianetwerken en VDI (Voice Data Image) | Modulaire apparatuur voor domotica |  |
|  |  |  |  |  |  | Domoticaterminalapparatuur |  |
|  |  |  |  |  |  | Distributeurs voor signalering/detectie |  |
|  |  |  |  |  |  | Wi-Fi toegangspunten |  |
|  |  | Behuizingen | Eenheid | Eenheid | Kasten | Polyester kasten |  |
|  |  |  |  |  |  | Metalen kasten |  |
|  |  |  |  |  |  | Verbindingen |  |
|  |  |  |  |  |  | Kastapparatuur |  |
|  |  |  |  |  | Dozen | Terminaldeksels |  |
|  |  |  |  |  |  | Inbouwdozen |  |
|  |  |  |  |  |  | Waterdichte dozen |  |
|  |  |  |  |  |  | Uitstekende dozen |  |
|  |  |  |  |  |  | VDI dozen |  |
|  |  |  |  |  |  | Aansluitkasten |  |
|  |  |  |  |  | Andere | Bureaus, warmtebeheer van behuizingen |  |
|  |  | Oplossingen voor kabelroutering | Meter | Eenheid | Kabelgeleidingssystemen en kabelrekken | Kabelpaden voor kabels |  |
|  |  |  |  |  |  | Betegelde kabelbakken |  |
|  |  |  |  |  |  | Kabelrekken |  |
|  |  |  |  |  | Sluitsystemen en leidingen | Kanalen |  |
|  |  |  |  |  |  | Geprofileerde kanalen |  |
|  |  |  |  |  |  | Stijve slangen en kanalen |  |
|  |  |  |  |  |  | Aanvoerkanalen |  |
|  |  |  |  |  |  | Vloerkanalen |  |
|  |  |  |  |  |  | Installatiekanalen |  |
|  |  |  |  |  |  | Lijsten en plintborden |  |
|  |  |  | Eenheid | Eenheid | Andere puntproducten voor kabelbeheer | Technische installatiebehuizing (GTL) |  |
|  |  |  |  |  |  | Vloerkanalen |  |
|  |  |  |  |  |  | Splitterboxen en verticale installatiekolommen |  |
|  |  |  |  |  |  | Kabelkappen voor kasten |  |
|  |  |  |  |  |  | Andere en toebehoren |  |
|  |  | Andere |  |  | Verbinding/junctie (buiten behuizing) | Verbindingsblokken |  |
|  |  |  |  |  |  | Connectoren |  |
|  |  |  |  |  |  | Industriële stopcontacten |  |
|  |  |  |  |  | Stroomtoevoer | Transformatoren |  |
|  |  |  |  |  |  | Centrale bronnen |  |
|  |  |  |  |  | Mobiele elektrische apparatuur | Inspectielampje |  |
|  |  |  |  |  |  | Multi-socket-adapterblokken, verdeelstekkers voor telefoons, andere |  |
|  |  |  |  |  | Flapopeningsmotor | Motorisatie van deuren, poorten, enz. |  |
|  |  |  |  |  |  | Motorisatie van rolgordijnen |  |
|  |  | Diversen |  |  |  |  |  |
| 2 | Draden en kabels | Elektrische netwerken | km |  | Middenspanningskabels |  |  |
|  |  |  |  |  | Laagspanningskabels <1 kV |  |  |
|  |  |  |  |  | Elektrische netwerk accessoires |  |  |
|  |  | Elektriciteit en gegevensoverdracht binnen het gebouw | km |  | Energiedragers en -kabels |  |  |
|  |  |  | m |  | Koper en glasvezel communicatiekabels |  |  |
|  |  |  |  |  | Accessoires in het gebouw |  |  |
|  |  | Andere draden en kabels | m |  | Niet geïsoleerd |  |  |
|  |  |  |  |  | Verwarmingskabels |  |  |
|  |  | Diversen |  |  |  |  |  |
| 3 | Veiligheid van personen en toegangscontrole | Toegangsdetectie en -controle | Eenheid | Eenheid | Indringersdetectiesysteem | Apparatuur voor indringersdetectie |  |
|  |  |  |  |  |  | Besturingsapparatuur (toetsenbord, afstandsbediening, enz.) |  |
|  |  |  |  |  |  | Alarmconsoles |  |
|  |  |  |  |  |  | Signaalapparatuur (sirene, zenders, enz.) |  |
|  |  |  |  |  | Toegangscontrolesysteem | Toegang audiodeur |  |
|  |  |  |  |  |  | Videodeuringang |  |
|  |  | Videobewaking | Eenheid | Eenheid | Videobewakingssysteem | Beeldopnameapparatuur (camera’s) |  |
|  |  |  |  |  |  | Apparatuur voor beeldbeheer |  |
|  |  |  |  |  |  | Interconnecties |  |
|  |  | Diversen |  |  |  |  |  |
| 4 | Beveiliging van het gebouw | Beveiligingsverlichtingssysteem | Eenheid | Eenheid | Ombouw | Zelfstandige noodverlichtingseenheden (B.A.E.S.) |  |
|  |  |  |  |  |  | Verlichting voor centrale bron (L.S.C) |  |
|  |  |  |  |  |  | Schijnwerpers |  |
|  |  |  |  |  | Evacuatie | Zelfstandige noodverlichtingseenheden (B.A.E.S.) |  |
|  |  |  |  |  |  | Onafhankelijke woonverlichtingseenheden (B.A.E.H.) |  |
|  |  |  |  |  |  | Dubbele functie (B.A.E.S + B.A.E.H.) |  |
|  |  |  |  |  |  | Verlichting voor centrale bron (L.S.C) |  |
|  |  |  |  |  |  | B.A.E.S + D.L (verlichtingsapparaat) |  |
|  |  |  |  |  |  | B.A.E.S + D.B.R. (verbeterd identificatieapparaat) |  |
|  |  |  |  |  |  | L.S.C + D.B.R. |  |
|  |  |  |  |  | Noodverlichting | Onafhankelijke woonverlichtingseenheden (B.A.E.H.) |  |
|  |  |  |  |  |  | Dubbele functie (B.A.E.S + B.A.E.H.) |  |
|  |  |  |  |  | Interventie | Draagbare stand-alone interventie-eenheden (B.A.P.I) |  |
|  |  |  |  |  | Levering | Centrale bron voor noodverlichting |  |
|  |  | Brandveiligheid | Eenheid | Eenheid | Brandveiligheid en technisch alarm | Onafhankelijke rookmelders/alarmen |  |
|  |  |  |  |  |  | Technische alarmen en detectoren (overstroming, gas, enz.) |  |
|  |  |  |  |  |  | Zelfstandige koolmonoxidedetectoren |  |
|  |  |  |  |  |  | Technische alarmen en detectoren |  |
|  |  | Diversen |  |  |  |  |  |
| 5 | HVAC apparatuur | Verwarming en/of koeling en/of productie van warm water voor huishoudelijk gebruik | kW | eenheid | Ketel (alleen verwarming) | Gasketel |  |
|  |  |  |  |  |  | Stookolieketel |  |
|  |  |  |  |  |  | Hybride ketel |  |
|  |  |  |  |  |  | Biomassa-ketel |  |
|  |  |  | kW | eenheid | Gemengde ketel (verwarming en warm water voor huishoudelijk gebruik) | Gasketel |  |
|  |  |  |  |  |  | Stookolieketel |  |
|  |  |  |  | eenheid |  | Onafhankelijke biomassatoestellen |  |
|  |  |  | kW | eenheid | Warmtepomp | Elektrische compressiewarmtepomp |  |
|  |  |  |  |  |  | Hybride warmtepomp |  |
|  |  |  | kW | eenheid | Pomp voor de watercirculatie | Radiator |  |
|  |  |  |  |  |  | Verwarmde handdoekhouder |  |
|  |  |  | kW | eenheid | Directe elektrische verwarming via een zichtbare vaste eenheid | Convector |  |
|  |  |  |  |  |  | Straling |  |
|  |  |  |  |  |  | Radiator |  |
|  |  |  |  |  |  | Uitrusting met een secundaire functie als een verwarmd handdoekrek |  |
|  |  | Productie van warm water voor huishoudelijk gebruik | Liter | eenheid | Individuele warmwaterketel | Elektrisch waterverwarmingstoestel |  |
|  |  |  |  |  |  | Thermodynamisch waterverwarmingstoestel |  |
|  |  |  |  |  |  | Waterverwarming op gas |  |
|  |  |  |  |  |  | Individuele waterverwarming op zonne-energie |  |
|  |  | Eindcomforteenheden | kW | eenheid | Ventilatorverwarmers | Ventilatorverwarmers |  |
|  |  |  | m3 | eenheid | Klimaatbalken | Passieve klimaatbalken (EN 15518) |  |
|  |  |  |  |  |  | Actieve klimaatbalken (EN 15116) |  |
|  |  |  | kW | eenheid | Dynamische radiatoren | Dynamische radiatoren |  |
|  |  | Leidingen en netwerkaccessoires | ml kanaal |  |  | Flexibele kanalen |  |
|  |  |  |  |  |  | Stijve kanalen |  |
|  |  |  |  |  |  | Bochten en toebehoren |  |
|  |  | Luchtdiffusie | m³/uur of dm2 | eenheid |  | Passieve terminals |  |
|  |  |  |  |  |  | Diffusers |  |
|  |  |  |  |  |  | Luchtinlaten |  |
|  |  |  |  |  |  | Openingen voor extractor en blower |  |
|  |  | Luchtzuivering | m³/uur | eenheid |  | Luchtbehandelingsinstallatie |  |
|  |  |  |  |  |  | Dubbele stroomeenheid |  |
|  |  |  |  |  |  | Luchtfilters |  |
|  |  | Ventilatiedoos | m³/uur | eenheid |  | Enkele stroom mechanisch geregelde ventilatie (VMC) |  |
|  |  |  |  |  |  | Dubbelstrooms mechanisch geregelde ventilatie (VMC) |  |
|  |  |  |  |  |  | Ventilatiedoos |  |
|  |  | Koeling | kW | eenheid |  | Productie-eenheid voor ijswater |  |
|  |  |  |  |  |  | Koeltoren |  |
|  |  |  |  |  |  | Luchtkoelers |  |
|  |  | Diversen |  |  |  |  |  |
| 6 | Lokale elektriciteitsproductie | Generator voor elektriciteit | kWh | eenheid | Fotovoltaïsche modules | Kristalsilicium (monokristallijn of polykristallijn) |  |
|  |  |  |  |  |  | Dunne lagen |  |
|  |  |  |  |  | Windturbines | Horizontaal |  |
|  |  |  |  |  |  | Verticaal |  |
|  |  | Omzetting en regulering | kWh | eenheid | Conversie | Synchrone omvormers |  |
|  |  |  |  |  |  | Autonome omvormers |  |
|  |  |  |  |  |  | DC/DC converter |  |
|  |  |  |  |  |  | AC/DC converter |  |
|  |  |  |  |  | Verordening | Lastregelaar |  |
|  |  | Opslag | kWh | eenheid | Elektrochemische batterij | Lood – zuur |  |
|  |  |  |  |  |  | Lithium – ion |  |
|  |  |  |  |  |  | Andere |  |
|  |  |  |  |  | Diversen |  |  |
|  |  | Toezicht |  |  | Toezicht | Bewakingsapparatuur |  |
|  |  | Diversen |  |  |  |  |  |
| 7 | Verlichtingsapparatuur | Apparatuur voor binnenverlichting en voedingen | Lumen | eenheid | Verzonken verlichting | Lineaire inbouw binnenverlichting voor kantoorverlichting |  |
|  |  |  |  |  |  | Niet-lineaire inbouw binnenverlichting voor kantoorverlichting |  |
|  |  |  |  |  |  | Binnen inbouw accentverlichting (spots) |  |
|  |  |  |  |  | Aan het oppervlak gemonteerde lichten | Plafondverlichting, lineaire interne hangarmaturen voor kantoor- of industriële verlichting |  |
|  |  |  |  |  |  | Functionele interne lineaire oppervlakte-montage wandverlichting |  |
|  |  |  |  |  |  | Plafondverlichting, wandverlichting aan het oppervlak, decoratieve interne hangarmaturen |  |
|  |  |  |  |  |  | Interne patrijspoorten |  |
|  |  |  |  |  |  | Binnenverlichtingsstrips (zonder optische voorzieningen, in tegenstelling tot lineaire producten) |  |
|  |  |  |  |  |  | Schijnwerpers binnen, wand- of railgemonteerd of opgehangen, voor accentverlichting |  |
|  |  |  |  |  |  | Waterbestendige binnenverlichting |  |
|  |  |  |  |  |  | LED flexibele staven en strips (inclusief voeding) |  |
|  |  |  |  |  | Hangende hulpstukken | Industriële hulpstukken |  |
|  |  |  |  |  |  | Continue on-line constructies voor industriële of commerciële verlichting |  |
|  |  |  | eenheid | eenheid | Montages | Schijnwerpersrails |  |
|  |  | Apparatuur voor buitenverlichting en voedingen | Lumen | eenheid | Schijnwerpers | Spotlights voor sport en grote gebieden |  |
|  |  |  |  |  |  | Buitenspots voor decoratieve verlichting |  |
|  |  |  |  |  | Verlichtingstoestellen voor buitenverlichting, andere dan schijnwerpers | Verlichting voor decoratieve verlichting |  |
|  |  |  |  |  |  | Verlichting voor functionele verlichting |  |
|  |  |  |  |  |  | Periodieke verlichting |  |
|  |  |  |  |  | Verzonken schijnwerpers | Buitenspots voor inbouw in vloeren of wanden |  |
|  |  |  |  |  | Verzonken verlichting voor oriëntatie | Oriëntatieverlichtingarmaturen voor buiten te verzinken in de vloer of muren |  |
|  |  |  |  |  | Posten en kolommen | Decoratieve externe terminals |  |
|  |  |  |  |  |  | Decoratieve buitenlichtkolommen |  |
|  |  |  |  |  | Waterbestendige verlichting IP > 54 | Wandverlichting aan het oppervlak en waterdichte patrijspoorten |  |
|  |  |  |  |  |  | Onderwaterverlichting voor zwembaden of fonteinen |  |
|  |  |  |  |  |  | Onderwaterspots voor zwembaden of fonteinen |  |
|  |  |  | eenheid | eenheid | Masten en bevestigingen | Masten |  |
|  |  |  |  |  |  | Steunpilaren |  |
|  |  |  |  |  |  | Diverse bevestigingen voor buitenverlichting |  |
|  |  | Diversen |  |  |  |  |  |
| 00 | Andere | Diversen |  |  |  |  |  |

Bijlage III

Berekening van de winsten en kosten in verband met de waardebepaling aan het einde van de levensduur.

De weergave van een positieve waarde resulteert in een nettoheffing en een negatieve waarde resulteert in een nettowinst.

1. In geval van recycling geldt voor een bepaalde stroom gerecycleerd afval (en dus voor een bepaald lambdamateriaal) de volgende formule:

ChargeNetRecycl = MSval (ISval – IVval) – MS (IS – IV),

waar

MSval = massa (kg) secundair materiaal dat daadwerkelijk is teruggewonnen uit de massa van de ingezamelde voorraad (lambda-component van het materiaal in de „materiaal bestemd voor recycling”-stroom);

IVval = productie-inventaris (per kg) van materiaal (of mengsel) waarvoor het gerecycleerde lambda-secundair materiaal in het downstream-systeem wordt vervangen (d.w.z. niet de productie-inventaris van het downstream-product, maar het productie-inventarismateriaal waaruit dit downstreamproduct bestaat);

Isval = inventaris (per kg) van de productie van kant-en-klare secundaire materialen in het downstreamsysteem uit de voorraad;

MS = massa (kg) van secundair materiaal dat is verwerkt in het product waarop de verklaring van toepassing is bij de vervaardiging (lambdacomponent van materiaal in het „gebruik van secundaire materialen”);

IV = productie-inventaris (per kg) van nieuw materiaal dat wordt gebruikt voor de productie van het product waarop de aangifte van toepassing is, bij ontstentenis van recycling van het materiaal;

= inventaris (per kg) van de productie van het gebruiksklare secundaire materiaal dat wordt gebruikt voor de vervaardiging van het product waarop de aangifte van toepassing is.

2. In het geval van terugwinning van energie geldt voor een bepaalde stroom gerecycleerd afval de volgende formule:

ChargeNetValoNRJ = MSval (ISval – PCISval x REval x IVval),

waar

MSval = massa (in kg) secundair materiaal dat daadwerkelijk is teruggewonnen uit de verzamelde massa van de voorraad (lambdacomponent(en) van „energieterugwinningsmateriaal”) stroommateriaal;

IVval = productie-inventaris (per kg) van de energie waarvoor de door energierecycling van de secundaire materialen teruggewonnen energie in het stroomafwaartse systeem wordt vervangen (d.w.z. niet de productie-inventaris van het stroomafwaartse systeem waaraan het secundaire materiaal zal bijdragen, maar de productie-inventaris van de door het stroomafwaartse systeem verbruikte energie, uitgedrukt in geleverd MJ);

ISval = inventaris (per kg) van de energierecycling van het secundaire materiaal uit voorraad, waarvoor de referentiestroom de hoeveelheid gerecycleerd secundair materiaal is;

PCISval = IBD (MJ/kg) van secundair materiaal teruggewonnen;

Reval = energieopbrengst van de gerecupereerde secundaire energierecycling-installatie.

Het totale voordeel voor het aangegeven product wordt vervolgens verkregen als de som van alle collectieve voordelen die voor elk van de materialen/stromen worden berekend.

Bijlage IV

Kader voor de geldigheid van collectieve milieuverklaringen voor producten

1. Homogeniteit

Een levenscyclusanalyse (LCA) omvat een grote hoeveelheid data voor tal van scenario’s. Bepaalde gegevens worden ter plaatse verzameld, sommige worden berekend en sommige worden geschat. De gegevens die een LCA leveren, zijn dus gegevens met een zekere mate van onzekerheid. Het resultaat van een LCA is dus vrij gevoelig voor variaties in invoergegevens.

Artikel 9 van het besluit bepaalt dat de milieueffecten van registranten die dezelfde collectieve milieuverklaring gebruiken, homogeen moeten zijn. Een collectieve milieuverklaring zal dus betrekking hebben op milieu homogene producten als het mogelijk is ervoor te zorgen dat alle betrokken producten milieueffecten onder een grenswaarde aangeven als zij voldoen aan het geldigheidskader van deze collectieve milieuverklaring.

Aangenomen wordt dat deze homogeniteit alleen voor bepaalde controle-indicatoren mag worden aangetoond.

Voor LCA-indicatoren wordt de homogeniteit aangetoond door middel van een gevoeligheidsanalyse van onzekere parameters en parameters variërend van registrant tot registrant. Er wordt sterk aanbevolen deze analyse in een vroeg stadium van het LCA-proces uit te voeren en de collectieve milieuverklaring op basis van deze analyse te baseren.

2. Gevoeligheidsanalyse

Een LCA-gevoeligheidsanalyse moet de volgende fasen omvatten:

a) Selectie van controle-indicatoren.

b) Identificatie van gevoelige parameters: studie van respondenten om inputparameters te identificeren die het meest bijdragen aan het verklaren van de waarde van controle-indicatoren (resultaten van de LCA).

c) Bepaling van de variaties in de gevoelige parameters (grensparameters en eventuele statistische verdeling).

d) Geparameteriseerde simulaties op basis van fasen b en c.

De gevoeligheidsanalyse kan iteratief zijn. Het resultaat van de gevoeligheidsanalyse moet zijn:

a) Een lijst van factoren die de resultaten van LCA (gevoelige parameters) en hun toegestane variatievelden beïnvloeden (deze lijst is het geldigheidsveld).

b) voor elke controle-indicator, een waarschijnlijk variatieinterval (95 % betrouwbaarheidsinterval) van de indicatorwaarden die door de parametersimulaties zijn verkregen.

Fase 1: selectie van controle-indicatoren

De keuze van controle-indicatoren moet redelijk zijn. Zij kunnen per geval worden gekozen uit de in artikel 3 van het besluit bedoelde gevallen. Hun keuze moet gerechtvaardigd zijn. De volgende indicatoren moeten minimaal worden bestudeerd:

- de opwarming van de aarde;

- gebruik van niet-hernieuwbare primaire energie, met uitzondering van niet-hernieuwbare primaire energiebronnen die als grondstof worden gebruikt;

- weggegooid niet-gevaarlijk afval.

Fase 2: identificatie van gevoelige parameters

Voor elke controle-indicator moet een analyse van gevoelige parameters worden uitgevoerd. Daartoe wordt voorgesteld om, als eerste benadering, de effecten te verdelen naar gelang van de processen die in de levenscyclus zijn opgenomen. Deze analyse moet gebaseerd zijn op het referentiescenario dat in de gevoeligheidsanalyse wordt beschreven.

Het verdient aanbeveling rekening te houden met alle processen met een bijdrage tot het voorkomen van meer dan 5 % in het basisscenario. De parameters van het LCA-model (het invoeren of verlaten van het proces, interne procesmodellering parameter, enz.) die deze bijdrage veranderen, moeten dan worden geïdentificeerd. Dit zijn de parameters die als gevoelig worden beschouwd.

Aan het einde van deze analyse zal de registrant een lijst hebben van de processen die het meest bijdragen aan de controle-indicatoren gedurende de gehele levenscyclus en een lijst van gevoelige parameters.

Fase 3: definitie van variaties van gevoelige parameters

Deze fase bestaat uit het definiëren van het variatiebereik van elke gevoelige parameter. Dit bereik moet dan ten minste in de vorm van intervallen worden voorgesteld. Indien bekend, kan een wet worden voorzien voor de verdeling van de parameter in het hierboven gedefinieerde interval.
Na deze fase wordt elke gevoelige parameter geassocieerd met een reeks variaties.

Fase 4: Berekening van de variabiliteit van indicatoren

Op basis van fase 2 en 3 wordt in deze fase gebruik gemaakt van een geschikte wiskundige methode om de variaties van de indicatoren (maximale waarden, gemiddelde waarden en minimumwaarden) te bepalen wanneer het LCA-model wordt onderworpen aan variaties in gevoelige parameters.

Het resultaat van fase 4 is een reeks waarden die worden genomen door elk van de indicatoren waarop de gevoeligheidsanalyse betrekking heeft.

De berekening van de variabiliteit van indicatoren omvat ten minste gevoelige parameters met betrekking tot de in artikel 9 van dit besluit bedoelde elementen.

Fase 3 en 4 kunnen worden uitgevoerd door iteratie om het bereik van gevoelige parameters aan te passen aan de vereiste homogeniteitsvoorwaarden.

Verslag van de gevoeligheidsanalyse

Het verslag bevat de punten die overeenstemmen met de vier fasen van de gevoeligheidsanalyse en het eindresultaat van de gevoeligheidsanalyse, met inbegrip van de reikwijdte van de collectieve milieuverklaring en de variaties van de controle-indicatoren.

3. Gevoeligheidsanalyse en milieuwaarden opgegeven

- De resultaten van de gevoeligheidsanalyse zijn afhankelijk van de milieuwaarden die zijn vermeld in de collectieve milieuverklaring zoals gespecificeerd in punt 9 van dit besluit.

- Wanneer de maximumwaarde (of maximum bij een betrouwbaarheid van 95 %, indien een statistische benadering wordt gebruikt) van het variatiebereik van elke indicator voor milieueffectbeheersing kleiner is dan of gelijk is aan de gemiddelde waarde van de indicator vermenigvuldigd met een grenswaarde (bepaald in artikel 9 van dit Besluit), worden de waarden van de aangegeven milieueffectindicatoren berekend met de gemiddelde waarden van de gevoelige parameters.

Zo niet, d.w.z. als ten minste één van de milieueffectbeheersingsindicatoren een maximumwaarde heeft die groter is dan dan de gemiddelde waarde van de indicator vermenigvuldigd met een grenswaarde (gespecificeerd in artikel 9 van dit besluit), dan moet de bovengrens worden opgegeven. Deze bovengrens komt overeen met de waarde van de indicatoren die worden verkregen wanneer de maximumwaarden (of maximum met een waarschijnlijkheid van 95 %, indien een statistische benadering wordt gebruikt) van de gevoelige parameters worden gebruikt.

- 4. Nauwkeurige identificatie van de producten waarop een aangifte betrekking heeft

Om te bepalen of een product waarschijnlijk onder een collectieve milieuverklaring valt, moet worden vastgesteld of het product vergelijkbaar is met het standaardproduct waarop het betrekking heeft en of de registrant van dat product deze collectieve milieuverklaring mag gebruiken.

Identificatie van het standaardproduct

Het standaardproduct moet correct worden gedefinieerd en beschreven om de afstemming tussen de omschrijving van een product en die van het standaardproduct te vergemakkelijken. De beschrijving van het standaardproduct moet ten minste het volgende omvatten:

a) Een lijst van de belangrijkste bestanddelen of overheersende materialen.

b) Informatie over de functionaliteit of het prestatieniveau.

Deze identificatie moet voldoende zijn om snel en ondubbelzinnig te weten te komen of een bepaald product onder de collectieve aangifte valt.

Identificatie van de registranten die de collectieve milieuverklaring mogen gebruiken

Aangezien de collectieve milieuverklaring het eigendom en de verantwoordelijkheid van een gemeenschap is, kan die gemeenschap besluiten dat slechts enkele registranten deze collectieve milieuverklaring kunnen gebruiken.

Een lijst van registranten die een collectieve milieuverklaring mogen gebruiken, moet worden verstrekt:

- hetzij in de vorm van een uitputtende lijst van namen;

- of in de vorm van een voorwaarde van lidmaatschap van een collectieve entiteit (vereniging, vakbond, ondertekenaars van een handvest van goede praktijken, enz.). In dit geval moet de lijst van leden van die gemeenschap publiekelijk beschikbaar zijn.

5. Inhoud van het geldigheidskader

Het geldigheidskader omvat ten minste:

- Identificatie van het standaardproduct (verplicht);

- Producten waarop de collectieve milieuverklaring betrekking heeft;

- Identificatie van de registranten die gebruik kunnen maken van de collectieve milieuverklaring;

- Het rapport van de gevoeligheidsstudie, met inbegrip van het bereik van de geldigheid en het bewijs dat de aangegeven waarden van de indicatoren homogeen zijn.

6. Gebruik van het geldigheidskader

Om een registrant een collectieve milieuverklaring voor zijn product te laten gebruiken, moet hij het volgende aantonen:

- Of hun product voldoet aan het „standaardproduct” waarop de collectieve milieuverklaring betrekking heeft;

- Het staat op de lijst van registranten die voor deze collectieve milieuverklaring zijn toegelaten;

- Dat zij voldoet aan de geldigheidsmarge van de betrokken collectieve milieuverklaring.