1. ------IND- 2020 0472 F-- ES- ------ 20210228 --- --- FINAL

## Orden, de 29 de diciembre de 2020, relativa a los criterios, los subcriterios y el sistema de puntuación para calcular y mostrar el índice de reparabilidad de los teléfonos inteligentes

#### Versión inicial

Personas a las que afecta: Productores, importadores, distribuidores u otras personas que comercializan teléfonos inteligentes y vendedores de estos aparatos, así como aquellos que usan un sitio web, plataforma o cualquier otro canal de distribución en línea como parte de su actividad comercial en Francia.

Objeto: Los criterios, los subcriterios y el sistema de puntuación para calcular y mostrar el índice de reparabilidad de los teléfonos inteligentes.

Entrada en vigor: El texto entrará en vigor el 1 de enero de 2021.

Nota explicativa: La presente Orden establece el sistema de puntuación del índice de reparabilidad de los teléfonos inteligentes.

Referencias: la presente Orden podrá consultarse en el sitio web de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Ministra de la Transición Ecológica y el Ministro de Economía, Hacienda y Recuperación,

Visto el Código de Medio Ambiente, en particular el artículo L. 541-9-2;

Visto el Decreto n.º 2020-1757, de 29 de diciembre de 2020, relativo al índice de reparabilidad de los aparatos eléctricos y electrónicos,

Disponen:

#### Artículo 1

La presente Orden se aplicará a los teléfonos inteligentes. Por «teléfono inteligente» se entenderá un aparato electrónico utilizado para la comunicación de largo alcance a través de una red celular de estaciones base. Tiene una funcionalidad similar a la de un ordenador portátil inalámbrico destinado principalmente al modo de batería y tiene una interfaz táctil.

#### Artículo 2

En aplicación de los artículos R. 541-210 a R. 541-214 del Código de Medio Ambiente, los criterios, los subcriterios y el sistema de puntuación aplicables a los productos definidos en el artículo 1 para calcular el índice de reparabilidad por modelo se especifican a continuación:

CRITERIO N.° 1. - DOCUMENTACIÓN

SUBCRITERIO 1.1. - COMPROMISO DEL PRODUCTOR SOBRE EL PERÍODO DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE FORMA GRATUITA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y RELATIVA A LOS CONSEJOS

|  | Columna B Talleres de reparación |  |  |  | Columna C Consumidores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Años de disponibilidad |  |  |  | Años de disponibilidad |  |  |  |
|  | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 o más | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 o más |
| Tipo de documentación | Número de puntos |  |  |  | Número de puntos |  |  |  |
| Identificación inequívoca del producto | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Diagrama de desmontaje o vista detallada | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Diagrama de cableado y conexión | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Diagramas de tarjetas electrónicas | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Lista de equipos de reparación y prueba necesarios | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Manual técnico de instrucciones de reparación | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Códigos de error y diagnóstico | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Información sobre los componentes y el diagnóstico | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Instrucciones de software (incluido para el reinicio) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Acceso a incidentes notificados y registrados en el aparato | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Boletines técnicos | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Supervisión específica de la reparación automática (operaciones recomendadas, instrucciones de seguridad y reparación, posibles repercusiones en la garantía) |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Información sobre acceso a talleres de reparación profesionales |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Detección de averías y acciones requeridas (enfoque público general) |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Consejos de uso y mantenimiento |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |

El número máximo de puntos es 182. Puntuación para este subcriterio = (número de puntos obtenidos/182) × 10.

CRITERIO N.° 2. - DESMONTAJE Y ACCESO, HERRAMIENTAS, FIJACIONES

SUBCRITERIO 2.1. - FACILIDAD DE DESMONTAJE DE LAS PIEZAS (LISTA 2)

|  | Número de pasos para el acceso individual a las piezas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) o 16 y más | 11 a 15 | 6 a 10 | 1 a 5 |
| Piezas de la lista 2 | Número de puntos |  |  |  |
| Batería | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Dispositivo de visualización | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Cámara trasera | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Cámara frontal | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Cargador |  |  |  |  |

(1) ND/NA = no extraíble o no accesible individualmente.

El número máximo de puntos es 12. Puntuación para este subcriterio = (número de puntos obtenidos/12) × 10.

SUBCRITERIO 2.2. - HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA DESMONTAR LAS PIEZAS (LISTA 2)

|  | Tipo de herramientas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Herramientas propietarias | Herramientas específicas | Sin herramienta, herramientas comunes (2) |
| Piezas de la lista 2 | Número de puntos (3) |  |  |  |
| Batería | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Dispositivo de visualización | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Cámara frontal | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Cámara trasera | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Cargador |  |  |  |  |

(2) O la herramienta suministrada con la pieza de repuesto.

(3) Escoger la puntuación más desfavorable en caso de varias herramientas.

El número máximo de puntos es 16. Puntuación para este subcriterio = (número de puntos obtenidos/16) × 10.

SUBCRITERIO 2.3. - CARACTERÍSTICAS DE LAS FIJACIONES (PARA EL ENSAMBLAJE DE PIEZAS DE LAS LISTAS 1 Y 2)

|  | Tipo de fijación |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ni extraíble ni reutilizable | Extraíble, no reutilizable | Extraíble y reutilizable (4) |
| Piezas de la lista 1 o de lista 2 | Número de puntos (5) |  |  |
| Conector de carga | 0 | 1 | 2 |
| Conectores | 0 | 1 | 2 |
| Placa base | 0 | 1 | 2 |
| Botones | 0 | 1 | 2 |
| Micrófono | 0 | 1 | 2 |
| Altavoz | 0 | 1 | 2 |
| Batería | 0 | 1 | 2 |
| Dispositivo de visualización | 0 | 1 | 2 |
| Cámara frontal | 0 | 1 | 2 |
| Cámara trasera | 0 | 1 | 2 |
| Cargador |  |  |  |

(4) O fijación suministrada con la pieza de recambio.

(5) Escoger la puntuación más desfavorable en caso de varias fijaciones.

El número máximo de puntos es 20. Puntuación para este subcriterio = (número de puntos obtenidos/20) × 10.

CRITERIO N.° 3. - DISPONIBILIDAD DE PIEZAS DE REPUESTO

SUBCRITERIO 3.1. - COMPROMISO DEL PRODUCTOR SOBRE EL PERÍODO DE DISPONIBILIDAD DE LAS PIEZAS DE LA LISTA 2

|  | Columna A Productor |  |  |  | Columna B Distribuidores de piezas de repuesto |  |  |  | Columna C Talleres de reparación |  |  |  | Columna D Consumidores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Años de disponibilidad |  |  |  | Años de disponibilidad |  |  |  | Años de disponibilidad |  |  |  | Años de disponibilidad |  |  |  |
|  | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 o más | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 o más | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 o más | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 o más |
| Piezas de la lista 2 | Número de puntos |  |  |  | Número de puntos |  |  |  | Número de puntos |  |  |  | Número de puntos |  |  |  |
| Batería | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Dispositivo de visualización | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Cámara frontal | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Cámara trasera | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Cargador | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

El número máximo de puntos es 140. Puntuación para este subcriterio = (número de puntos obtenidos/140) × 10.

SUBCRITERIO 3.2. - COMPROMISO DEL PRODUCTOR SOBRE EL PERÍODO DE DISPONIBILIDAD DE LAS PIEZAS DE LA LISTA 1

|  | Columna A Productor |  |  |  | Columna B Distribuidores de piezas de repuesto |  |  |  | Columna C Talleres de reparación |  |  |  | Columna D Consumidores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Años de disponibilidad |  |  |  | Años de disponibilidad |  |  |  | Años de disponibilidad |  |  |  | Años de disponibilidad |  |  |  |
|  | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 o más | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 o más | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 o más | 0 a 4 | 5 | 6 | 7 o más |
| Piezas de la lista 1 | Número de puntos |  |  |  | Número de puntos |  |  |  | Número de puntos |  |  |  | Número de puntos |  |  |  |
| Conector de carga | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Conectores | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Placa base | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Botones | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Micrófono | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Altavoz | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

El número máximo de puntos es 168. Puntuación para este subcriterio = (número de puntos obtenidos/168) × 10.

SUBCRITERIO 3.3. - TIEMPO DE ENTREGA DE LAS PIEZAS DE LA LISTA 2

|  | Columna A Productor |  |  |  | Columna B Distribuidores de piezas de repuesto |  |  |  | Columna C Talleres de reparación |  |  |  | Columna D Consumidores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Días de entrega (1) |  |  |  | Días de entrega (1) |  |  |  | Días de entrega (1) |  |  |  | Días de entrega (1) |  |  |  |
|  | 11 y más | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 | 11 y más | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 | 11 y más | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 | 11 y más | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 |
| Piezas de la lista 2 | Número de puntos |  |  |  | Número de puntos |  |  |  | Número de puntos |  |  |  | Número de puntos |  |  |  |
| Batería | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Dispositivo de visualización | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Cámara frontal | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Cámara trasera | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Cargador | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) Días hábiles desde el día del pedido.

Estas disposiciones se entenderán sin perjuicio de las del artículo L. 441-4 del Código de Consumo, en lo que respecta a la prohibición de limitar el acceso de un profesional de la reparación a las piezas de repuesto.

El número máximo de puntos es 60. Puntuación para este subcriterio = (número de puntos obtenidos/60) × 10.

SUBCRITERIO 3.4. - TIEMPO DE ENTREGA DE LAS PIEZAS DE LA LISTA 1

|  | Columna A Productor |  |  |  | Columna B Distribuidores de piezas de repuesto |  |  |  | Columna C Talleres de reparación |  |  |  | Columna D Consumidores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Días de entrega (1) |  |  |  | Días de entrega (1) |  |  |  | Días de entrega (1) |  |  |  | Días de entrega (1) |  |  |  |
|  | 11 y más | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 | 11 y más | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 | 11 y más | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 | 11 y más | 6 a 10 | 4 a 5 | 1 a 3 |
| Piezas de la lista 1 | Número de puntos |  |  |  | Número de puntos |  |  |  | Número de puntos |  |  |  | Número de puntos |  |  |  |
| Conector de carga | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Conectores | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Placa base | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Botones | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Micrófono | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Altavoz | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(2) Días hábiles desde el día del pedido.

Estas disposiciones se entenderán sin perjuicio de las del artículo L. 441-4 del Código de Consumo, en lo que respecta a la prohibición de limitar el acceso de un profesional de la reparación a las piezas de repuesto.

El número máximo de puntos es 72. Puntuación para este subcriterio = (número de puntos obtenidos/72) × 10.

CRITERIO N.° 4. - PRECIO DE LAS PIEZAS DE REPUESTO

Subcriterio 4.1. - RELACIÓN DE PRECIOS DE LAS PIEZAS DE LA LISTA 2 SOBRE EL PRECIO DEL PRODUCTO NUEVO

A partir de la relación a la que se refiere la Orden, de 29 de diciembre de 2020, relativa a los métodos de presentación, la señalización y los parámetros generales de cálculo del índice de reparabilidad, el número de puntos obtenidos para este criterio se determina de la siguiente manera:

- si el resultado de la relación es superior a 0,3, entonces el número de puntos es 0,

- si el resultado de la relación es inferior a 0,1, entonces el número de puntos es 100,

- si el resultado de la relación está entre 0,1 y 0,3, entonces el número de puntos se determinará de acuerdo con la siguiente tabla de correspondencia:

| Proporción | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puntos | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

La norma para el redondeo será la siguiente:

- si la cifra del tercer decimal es inferior a 5, se redondeará al segundo decimal inferior,

- si la cifra del tercer decimal es mayor o igual a 5, se redondeará al segundo decimal superior.

El número máximo de puntos es 100. Puntuación para este subcriterio = (número de puntos obtenidos/100) × 10.

CRITERIO N.° 5. - CRITERIO ESPECÍFICO

Para los productos afectados por la presente Orden, los coeficientes de los subcriterios del criterio 5 se definen como sigue:

| Criterio | Subcriterio | Puntuación del subcriterio | Coeficiente del subcriterio | Puntuación del criterio | Coeficiente del criterio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Criterio específico | 5.1. Información sobre la naturaleza de las actualizaciones | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Asistencia remota gratuita | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Posibilidad de reinicio del software | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

SUBCRITERIO 5.1. - INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA DE LAS ACTUALIZACIONES

|  | Columna C Consumidores |  |
| --- | --- | --- |
| Información sobre la naturaleza diferenciada de las actualizaciones: correctivas, evolutivas o mixtas (1) | Situación |  |
|  | Ausencia de información | Presencia de información |
|  | Número de puntos |  |
|  | 0 | 1 |

(1) La información que acompaña a la actualización deberá ser «actualización correctiva», «actualización evolutiva» o «actualización mixta».

El número máximo de puntos es 1. Puntuación para este subcriterio = (número de puntos obtenidos/1) × 10.

SUBCRITERIO 5.2. - ASISTENCIA REMOTA GRATUITA

|  | Columna B Talleres de reparación |  | Columna C Consumidores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de asistencia remota | Ninguna | Información actualizada en el sitio | Ninguna | Información remota | Asistencia de diagnóstico remota | Asistencia de reparación remota |
| Número de puntos | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

El número máximo de puntos es 5. Puntuación para este subcriterio = (número de puntos obtenidos/5) × 10.

SUBCRITERIO 5.3. - POSIBILIDAD DE REINICIO DEL SOFTWARE

|  | Columna A Productor |  | Columna B Talleres de reparación |  | Columna C Consumidores |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posibilidad de reinicio del software gratuito y sin restricción de acceso a estos servicios | Imposible | Posible | Imposible | Posible | Imposible | Posible |
|  | Número de puntos |  | Número de puntos |  | Número de puntos |  |
| Reinicio del sistema operativo (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Reinicio del firmware (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

(2) Incluido el reinicio a partir de teclas externas.

El número máximo de puntos es 6. Puntuación para este subcriterio = (número de puntos obtenidos/6) × 10.

#### Artículo 3

Las disposiciones de la presente Orden entrarán en vigor el 1 de enero de 2021.

#### Artículo 4

La presente Orden se publicará en el Boletín Oficial de la República Francesa.

A 29 de diciembre de 2020.

La Ministra de la Transición Ecológica,

En nombre de la Ministra y por delegación:

El Comisionado General para el Desarrollo Sostenible,

T. Lesueur

El Ministro de Economía, Hacienda y Recuperación,

En nombre del Ministro y por delegación:

La Directora General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude,

V. Beaumeunier