
Proiect din18.07.2016
– 40 –


1. ------IND- 2016 0374 PL- RO- ------ 20160810 --- --- PROJET
REGULAMENT
AL MINISTRULUI INFRASTRUCTURII ȘI CONSTRUCȚIILOR
)
din … 2016
privind modul de declarare a caracteristicilor de performanță ale produselor pentru construcții și modul de inscripționare a acestora cu un marcaj pentru construcții
)
În temeiul articolului 8 alineatul (8) din Legea privind produsele pentru construcții din 16 aprilie 2004 (Jurnalul Legilor din 2014, nr. 883, din 2015, nr. 1165 și din 2016 nr. 542), prin prezentul se decretează următoarele:
Articolul 1 Regulamentul definește:
(1)
modul de declarare a caracteristicilor de performanță ale produselor pentru construcții;
(2)
sistemele naționale de evaluare și verificare a consecvenței caracteristicilor de performanță ale produselor pentru construcții, denumite în continuare „sisteme naționale”;
(3)
grupele produselor pentru construcții pentru care se prevede obligația de întocmire a declarației naționale privind caracteristicile de performanță, în continuare denumită „declarația națională”, și, în ceea ce privește respectivele grupuri, sistemele naționale corespunzătoare de evaluare și verificare a consecvenței caracteristicilor de performanță;
(4)
modelul și conținutul declarației naționale;
(5)
modul de punere la dispoziție și de furnizare a declarației naționale către beneficiarii de produse pentru construcții;
(6)
modul de inscripționare a produselor pentru construcții cu un marcaj pentru construcții și domeniul informațiilor care însoțesc marcajul.
Articolul 2 Ori de câte ori în prezentul regulament se face referire la:
(1)
standardul polonez înseamnă standardul polonez privind produsul și care nu are statut de standard retras;
(2)
specificația tehnică națională înseamnă standardul polonez sau o evaluare tehnică națională;
(3)
controlul producției în fabrică înseamnă un control documentat, continuu și intern al producției la instalația de producție în conformitate cu specificațiile tehnice naționale aplicabile;
(4)
certificatul național privind consecvența caracteristicilor de performanță înseamnă un document emis de un organism de certificare și care este necesar pentru întocmirea declarației naționale;
(5)
certificatul național privind conformitatea caracteristicilor de performanță înseamnă un document emis de un organism de certificare și care este necesar pentru întocmirea declarației naționale;
(6)
tipul de produs pentru construcții înseamnă un set de niveluri sau clase reprezentative de caracteristici de performanță privind caracteristici specifice și aplicarea preconizată ale produselor pentru construcții fabricate prin combinarea unor materii prime sau a altor componente în cadrul unui anumit proces de producție.
Articolul 3 1. Producătorul declară caracteristicile de performanță ale produsului pentru construcții în ceea ce privește nivelul, clasa sau în mod descriptiv, pe baza evaluării și verificării consecvenței caracteristicilor de performanță, realizate în conformitate cu sistemul corespunzător produsului și aplicării sale preconizate.
Articolul 4 1. Sistemele naționale menționate la articolele 2–-6 definesc activitățile producătorului implicat în evaluarea și verificarea consecvenței caracteristicilor de performanță ale produselor pentru construcții, precum și domeniul acestei evaluări și verificări, efectuate în numele producătorului de către un organism de certificare sau un laborator de cercetare acreditat în conformitate cu Legea privind sistemele de evaluare a conformității și de supraveghere a pieței din 13 aprilie 2016 (Jurnalul Legilor, articolul 542) și care nu sunt propriile organisme acreditate.
2. În cadrul sistemului național 1+:
(1)
măsurile producătorului aferente evaluării și verificării menționate la alineatul (1) vizează descrierea tipului de produs pentru construcții și efectuarea:
(a)
unui control al producției în fabrică;
(b)
unor teste asupra probelor prelevate de producător la instalația de producție în conformitate cu planul de studiu determinat de produs;
(2)
evaluarea și verificarea efectuate de organismul de certificare menționat la alineatul (1) vizează:
(a)
o evaluare a caracteristicilor de performanță ale produselor pentru construcții, pe baza testelor asupra probelor prelevate de organismul de certificare, a calculelor, a valorilor din tabel sau a documentației descriptive corespunzătoare produsului;
(b)
efectuarea unei inspecții preliminare a instalației de producție și a unui control al producției în fabrică;
(c)
emiterea certificatului național privind consecvența caracteristicilor de performanță;
(d)
supravegherea, evaluarea și analiza continue sau controlul producției în fabrică;
(e)
efectuarea unei inspecții privind testele asupra probelor prelevate de organismul de certificare la instalația de producție sau la depozitele producătorului;
3. În cadrul sistemului național 1:
(1)
măsurile producătorului aferente evaluării și verificării menționate la alineatul (1) vizează descrierea tipului de produs pentru construcții și efectuarea:
(a)
unui control al producției în fabrică;
(b)
unor teste asupra probelor prelevate de producător la instalația de producție în conformitate cu planul de studiu determinat de produs;
(2)
evaluarea și verificarea efectuate de organismul de certificare menționat la alineatul (1) vizează:
(a)
o evaluare a caracteristicilor de performanță ale produselor pentru construcții, pe baza testelor asupra probelor prelevate de organismul de certificare, a calculelor, a valorilor din tabel sau a documentației descriptive corespunzătoare produsului;
(b)
efectuarea unei inspecții preliminare a instalației de producție și a unui control al producției în fabrică;
(c)
emiterea certificatului național privind consecvența caracteristicilor de performanță;
(d)
supravegherea, evaluarea și analiza continue sau controlul producției în fabrică;
4. În cadrul sistemului național 2+:
(1)
măsurile producătorului aferente evaluării și verificării menționate la alineatul (1) vizează descrierea tipului de produs pentru construcții și efectuarea:
(a)
unei evaluări a caracteristicilor de performanță ale produsului, pe baza probelor prelevate de producător, a calculelor, a valorilor din tabel sau a documentației descriptive corespunzătoare produsului;
(b)
unui control al producției în fabrică;
(c)
unor teste asupra probelor prelevate de producător la instalația de producție în conformitate cu planul de studiu determinat de produs;
(2)
evaluarea și verificarea efectuate de organismul de certificare menționat la alineatul (1) vizează:
(a)
efectuarea unei inspecții preliminare a instalației de producție și a unui control al producției în fabrică;
(b)
emiterea certificatului național privind controlul producției în fabrică;
(c)
supravegherea, evaluarea și analiza continue și evaluarea controlului producției în fabrică;
5. În cadrul sistemului național 3:
(1)
măsurile producătorului aferente evaluării și verificării menționate la alineatul (1) vizează descrierea tipului de produs pentru construcții și efectuarea unui control al producției în fabrică;
(2)
evaluarea și verificarea efectuate de către laboratorul de cercetare menționat la alineatul (1) vizează evaluarea caracteristicilor de performanță ale produselor pentru construcții, pe baza probelor prelevate de producător, a calculelor, a valorilor din tabel sau a documentației descriptive corespunzătoare produsului;
6. În cadrul sistemului național 4:
(1)
măsurile producătorului aferente evaluării și verificării menționate la alineatul (1) vizează descrierea tipului de produs pentru construcții, evaluarea caracteristicilor de performanță ale produselor, pe baza testelor, a calculelor, a valorilor din tabel sau a documentației descriptive corespunzătoare produsului și efectuarea unui control al producției în fabrică;
(2)
organismul de certificare sau laboratorul de cercetare nu participă la evaluarea și verificarea menționate la alineatul (1).
7. Certificatul național privind consecvența caracteristicilor de performanță în temeiul sistemelor naționale 1+ și 1 poate fi limitat, suspendat sau retras de către organismul de certificare pe baza rezultatelor evaluării și verificării.
8. Certificatul național privind conformitatea controlului producției în fabrică în temeiul sistemului 2+ poate fi limitat, suspendat sau retras de către organismul de certificare pe baza rezultatelor evaluării și verificării.
9. Dacă a fost emisă o evaluare tehnică națională privind produsul pentru construcții, evaluarea performanței produsului pentru produs menționată la alineatul (2) punctul 2 litera (a), alineatul (3) punctul 2 litera (a), alineatul (4) punctul 1 litera (a), alineatul (5) punctul 2 și alineatul (6) punctul 1 constituie deciziile pentru evaluarea tehnică națională în ceea ce privește performanța produsului pentru produs.
Articolul 5 1. Pentru definirea tipului de produs pentru construcții și evaluarea caracteristicilor sale de performanță, producătorul poate înlocui testele sau calculele, prevăzute pentru evaluarea caracteristicilor de performanță, indicând în documentația tehnică, menționată la articolul 10a alineatul (1) din Legea privind produsele pentru construcții din 16 aprilie 2004, următoarele:
(1)
caracteristicile fundamentale indicate în specificațiile tehnice aplicabile și în raport cu utilizarea prevăzută ating un anumit nivel sau o anumită clasă de caracteristici de performanță, fără a fi nevoie de teste sau calcule, în conformitate cu condițiile definite în specificațiile tehnice naționale aplicabile sau în deciziile Comisiei Europene în acest sens;
(2)
un produs pentru construcții vizat de standardul polonez aparține aceluiași tip de produs pentru care evaluarea caracteristicilor de performanță a fost efectuată de un alt producător, care a aprobat utilizarea rezultatelor testelor efectuate în cadrul evaluării și este responsabil pentru corectitudinea lor.
2. Un producător care este o microîntreprindere în sensul dispozițiilor din Legea privind libertatea activităților economice din 2 iulie 2004 (Jurnalul Legilor din 2015, articolul 584, astfel cum este modificat
)) și care aplică sistemul național 3 sau 4 poate înlocui, în conformitate cu standardul polonez, metodele indicate de efectuare a testelor cu alte metode, dacă echivalența acestor metode este prevăzută în documentația tehnică menționată la alineatul (1).
Articolul 6 1. Organismul de certificare care efectuează activități în temeiul sistemelor naționale 1+, 1 și 2+ deține acreditare pentru organismele care certifică produse pentru efectuarea activităților care rezultă din aceste sisteme în ceea ce privește produsul pentru construcții sau un grup de produse pentru construcții.
2. Un laborator de cercetare care efectuează activități în temeiul sistemului național 3 deține acreditare pentru laboratoarele de cercetare cu un domeniu de acreditare definit în conformitate cu standardele privind metodele de testare, procedurile de cercetare sau calculare, prevăzute în specificațiile tehnice naționale și care privesc produsele pentru construcții.
Articolul 7 1. Grupele produselor pentru construcții pentru care trebuie întocmită declarația națională și sistemele naționale prevăzute pentru aceste produse sunt definite în anexa 1 la regulament.
2. Producătorul menționat la articolul 5 alineatul (2) poate aplica sistemul național 4 pentru evaluarea caracteristicilor de performanță ale produsului pentru construcții în cazul căruia, în conformitate cu anexa 1, sistemul național corespunzător este sistemul național 3.
Articolul 8 Anexa 2 la regulament prevede modelul și conținutul declarației naționale.
Articolul 9 1. Producătorul pune la dispoziție pe site-ul său o copie a declarației naționale pentru o perioadă de zece ani de la data introducerii pe piață a produsului pentru construcții.
2. Prin punerea la dispoziție pe site-ul său a declarației naționale privind caracteristicile de performanță, producătorul:
(1)
se asigură că nu poate fi schimbat conținutul declarației naționale după publicarea sa pe site;
(2)
indică, prin utilizarea marcajului pentru construcții, în informațiile de însoțire privind inscripționarea cu un marcaj a produsului pentru construcții, adresa site-ului unde este pusă la dispoziție declarația națională.
3. În cazul în care pe site-ul producătorului nu este pusă la dispoziție declarația națională, o copie a acestei declarații este trimisă prin mijloace electronice beneficiarului produsului pentru construcții.
4. La cererea beneficiarului produsului pentru construcții, este furnizată o copie pe suport de hârtie a declarației naționale.
5. Dacă aceleași produse pentru construcții sunt livrate unui singur beneficiar, acestea pot fi însoțite de o copie a declarației naționale pe suport sau în format electronic.
Articolul 10 1. Producătorul inscripționează produsul pentru construcții cu un marcaj pentru construcții înainte de introducerea sa pe piața națională.
2. Marcajul pentru construcții este inscripționat în mod vizibil, lizibil și permanent, imediat pe produsul din producție sau pe eticheta anexată produsului.
3. Dacă nu este posibilă inscripționarea marcajului pentru construcții astfel cum se definește la alineatul (2), din cauza dimensiunii sau a caracteristicilor produsului pentru construcții, marcajul pentru construcții este inscripționat pe unitatea de ambalaj sau pe ambalajul exterior al produsului pentru construcții sau pe documentele de însoțire a produsului.
Articolul 11 1. Următoarele informații însoțesc marcajul produsului pentru construcții:
(1)
ultimele două cifre din anul în care marcajul pentru construcții a fost inscripționat pentru prima oară pe produsul pentru construcții;
(2)
numele și adresa sediului social ale producătorului sau o marcă de identificare care să permită indicarea neechivocă a numelui și adresei producătorului;
(3)
denumirea și marcajul produsului pentru construcții;
(4)
numărul de referință al standardului polonez sau numărul și anul de emitere a evaluării tehnice naționale, în conformitate cu care au fost declarate caracteristicile de performanță;
(5)
numărul declarației naționale;
(6)
nivelul sau clasa caracteristicilor de performanță declarate;
(7)
denumirea organismului de certificare, dacă respectivul organism a participat la evaluarea și verificarea consecvenței caracteristicilor de performanță ale produselor pentru construcții;
(8)
adresa site-ului producătorului, dacă declarația națională este disponibilă acolo.
2. Informațiile menționate la alineatul (1) sunt inscripționate pe produsul pentru construcții sau sunt anexate acestuia, în conformitate cu dispozițiile de la articolul 10 alineatele (2) și (3).
Articolul 12 Un produs pentru construcții care este inscripționat cu un marcaj pentru construcții poate fi prevăzut cu alte marcaje, semne și inscripții, cu condiția ca acestea să nu limiteze vizibilitatea și lizibilitatea marcajului pentru construcții și informațiile menționate la articolul 11 și ca sensul și forma lor grafică să nu inducă în eroare.
Articolul 13 Un organism de certificare care deține o acreditare care îi permite să efectueze sarcini în temeiul sistemelor de evaluare a conformității, menționate la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul ministrului infrastructurii din 11 august 2004 privind modul de declarare a conformității produselor pentru construcții și modul de inscripționare a acestora cu un marcaj pentru construcții (Jurnalul Legilor nr. 198, articolul 2041, astfel cum a fost modificat), și care a emis certificatul național de conformitate sau certificatul național de conformitate privind controlul producției în fabrică înainte de data de intrare în vigoare a prezentului regulament pot, de la 1 ianuarie 2017, în temeiul certificatului emis, să efectueze sarcinile care rezultă din aceste sisteme pe baza acreditării deținute.
Articolul 14 Producătorul produsului pentru construcții menționat la anexa 1 care nu a avut nicio obligație de a inscripționa cu marcajul pentru construcții, în conformitate cu dispozițiile cu caracter obligatoriu până la 31 decembrie 2016, nu are nicio obligație până la 30 iunie 2018 de a întocmi o declarație națională atunci când introduce sau pune la dispoziție pe piața națională produsul pentru construcții.
Articolul 15 Producătorul unui produs pentru construcții care a întocmit o declarație națională privind caracteristicile de performanță, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Legea din 25 iunie 2015 de modificare a Legii privind produsele pentru construcții, legea – legislația privind construcțiile și Legea de modificare a Legii privind produsele pentru construcții și a Legii privind sistemul de evaluare a conformității (Jurnalul Legilor, articolul 1165), poate utiliza, până la 30 iunie 2017, modul de inscripționare a unui produs pentru construcții cu un marcaj pentru construcții și domeniul informațiilor de însoțire a produsului în conformitate cu dispozițiile cu caracter obligatoriu până la 31 decembrie 2016.
Articolul 16 Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2017. 
)
Ministrul infrastructurii și construcțiilor
ANEXE
la Regulamentul ministrului
infrastructurii și construcțiilor
din… (…)
ANEXA 1
GRUPELE PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII PENTRU CARE SE PREVEDE OBLIGAȚIA DE ÎNTOCMIRE A DECLARAȚIEI NAȚIONALE PRIVIND CARACTERISTICILE DE PERFORMANȚĂ ȘI SISTEMELE NAȚIONALE DE EVALUARE ȘI VERIFICARE A CONSECVENȚEI CARACTERISTICILOR DE PERFORMANȚĂ PREVĂZUTE PENTRU ACESTE GRUPE
)
	Nr. crt.
	GRUPA PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII
	APLICAREA PRECONIZATĂ A PRODUSULUI PENTRU CONSTRUCȚII
	CLASE
	SISTEM NAȚIONAL DE EVALUARE ȘI VERIFICARE A CONSECVENȚEI CARACTERISTICILOR DE PERFORMANȚĂ 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1.
	Produse din beton celular normal/ușor/autoclavizat prefabricat
)


	
	Produse din beton celular normal/ușor/autoclavizat prefabricat 
	- pentru utilizare ca elemente structurale
)

	-
	2+

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	4

	
	Seturi/sisteme de grinzi și blocuri prefabricate (grinzi prefabricate și blocuri prefabricate din beton sau blocuri din alte materiale)
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E)***,F
	4

	
	
	- pentru toate aplicările
	-
	2+

	2.
	Uși, ferestre, porți și armături de construcție corespunzătoare și produse suplimentare

	
	Uși și porți (cu sau fără armături)
	- pentru utilizare în compartimentele de protecție împotriva incendiilor și de-a lungul căilor de evacuare
	-
	1

	
	
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele de acustică, economisire a energiei, etanșeitate și funcționare în condiții de siguranță
	-
	3

	
	
	- pentru restul de utilizări în comunicații interne
	-
	4

	
	Ferestre (cu sau fără armături)
	- pentru utilizare în compartimentele de protecție împotriva incendiilor și de-a lungul căilor de evacuare
	-
	1

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	3

	
	Armături de construcție pentru uși, porți și ferestre
	- pentru utilizare în compartimentele de protecție împotriva incendiilor și de-a lungul căilor de evacuare
	-
	1

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	3

	
	Jaluzele, storuri, tende exterioare, marchize
	- pentru utilizări în exterior
	-
	4

	
	Produse suplimentare: ventile de admisie, fâșii, spumă pentru montarea ușilor, ferestrelor și porților
	- pentru utilizare în structurile clădirilor
	-
	3

	
	Pervazuri ale ferestrelor
	- pentru utilizare în structurile clădirilor
	-
	4

	3.
	Membrane, inclusiv lichid aplicat pentru izolare împotriva apei sau aburului

	
	Produse pentru straturi de instalații impermeabile la umezeală/apă, cu excepția produselor sub formă de foi
Produse pentru straturi de reglare a pătrunderii vaporilor, impermeabile la vapori sau permeabile la vapori
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E)***,F
	4

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	3

	
	Produse pentru izolație împotriva umezelii sub formă de foi
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	A1*, A2*, B*, C*
	1


	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E) ***, F
	4

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	2+

	
	Produse pentru acoperișuri impermeabile la apă
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E) ***,F
	4

	
	
	- pentru utilizare în conformitate cu rezistența la foc în exterior
	BROOF(t1)
)
	3

	
	
	
	BROOF

	4

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	2+

	
	Straturi impermeabile la apă sub acoperiș
Produse/seturi de aplicare a straturilor de acoperiș sub formă lichidă -
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E) ***,F
	4

	
	
	- pentru utilizare în conformitate cu rezistența la foc în exterior
	BROOF(t1)8) 
	3

	
	
	
	BROOF9)
	4

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	3

	
	Produse pentru impermeabilizarea la apă a pereților și pardoselilor camerelor expuse umidității, inclusiv cele aplicate sub formă lichidă
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E) ***, F
	4

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	2+

	
	Produse/seturi de aplicare a plăcilor de pod impermeabile la apă sub formă lichidă
	- pentru utilizare cu plăci de pod
	-
	2+

	4.
	Produse de termoizolare. Seturi/sisteme de izolare din materiale compozite

	
	Produse de termoizolare (produse de fabrică și produse pentru pregătirea la șantierul de construcții)
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E)**, F
	4

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	3

	
	Sisteme din materiale compozite/seturi de termoizolare cu înveliș din mortar sau alte tipuri de straturi de fațadă
	- pentru utilizare pe pereții exteriori care fac obiectul cerințelor de prevenire a incendiilor
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E, 
(A1-E)**, F
	2+

	
	
	- pentru utilizare pe pereții exteriori care nu fac obiectul cerințelor de prevenire a incendiilor
	-
	2+

	
	Elemente de izolare prefabricate cu calitate de suprafață gata de utilizat
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	3

	
	Armătură din rețea metalică, adezivi pentru fixarea de materiale de termoizolare la bază
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind rezistența la incendii
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	2+

	5.
	Reazeme structurale. Dibluri pentru articulații structurale

	
	Reazeme structurale
	- pentru utilizare în clădiri și structuri, dacă cerința de amplasare a unui singur reazem este decisivă
)
	-
	1

	
	
	- pentru utilizare în construcții civile și structuri, dacă cerința de amplasare a unui singur reazem este nedecisivă
)

	-
	3

	
	Articulații cu dorn pentru articulații de construcții
	- pentru utilizare structurală7)
	-
	2+

	
	
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E)***, F
	4

	
	Rost de dilatație pentru poduri rutiere
	- pentru utilizare cu poduri rutiere 
	-
	1

	6.
	Coșuri de fum, canale de gaze și produse specifice

	
	Coșuri de fum prefabricate (elemente cu un nivel în înălțime), canale de gaze (elemente sau blocuri), coșuri de fum cu multiple învelișuri (elemente sau blocuri), blocuri de coșuri de fum cu înveliș unic, seturi de elemente pentru coșuri de fum autonome și coșuri de fum suplimentare
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E)***, F
	4

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	2+

	
	Capete pentru coșuri de fum și elemente de terminație pentru coșuri de fum
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B*, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1-E)***, F
	4

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	4

	7.
	Produse din ghips

	
	Plăci de ghips-carton, plăci de ghips-carton armat cu fibre, plăci de carton cu particule de ghips, inclusiv cele care sunt supuse unui tratament suplimentar (de exemplu, plăci de carton laminate)
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- pentru consolidarea structurilor pe cadru de lemn sau a sistemelor de acoperiș 
	-
	3

	
	
	- pentru utilizare în sisteme de protecție împotriva incendiilor pentru elemente structurale sau pentru separarea de zone împotriva incendiilor în clădiri
	-
	3

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	4

	
	Plăci din materiale compozite/plăci de ghips-carton, plăci de ghips-carton armat cu fibre, plăci de carton cu particule de ghips
Blocuri din ghips, plăci de ghips-carton cu fibre și plăci de carton cu particule de ghips
Adezivi pe bază de ghips
Forme din mortar cu ghips, mortar pe bază de ghips, mortar de zidărie cu ghips, mortar cu ghips și mortar pentru utilizare specială
Accesorii:
- plasă și fâșii pentru tencuire,
- filer și bandă pentru cimentare,
- elemente de structură-cadru pentru utilizare cu plăci de ghips-carton, plăci de ghips-carton cu fibre, ghips cu fibre și produse fabricate din aceste plăci de carton,
- piese mecanice pentru fixare (inclusiv cuie, șuruburi și capse),
- colțuri și profiluri speciale,
- borduri prefabricate,
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc.
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- pentru utilizare în sisteme de protecție împotriva incendiilor pentru elemente structurale sau pentru separarea de zone împotriva incendiilor în clădiri
	-
	3

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	4

	8.
	Geotextile, geomembrane și produse conexe

	
	Materiale geosintetice (membrane și textile), materiale geocompozite, geoplase, geogrilaje
	- pentru utilizare ca barieră împotriva lichidelor și solidelor, strat protector pentru drenare și filtrare, pentru consolidarea solului
	-
	2+

	
	
	- pentru utilizare ca barieră împotriva lichidelor și solidelor, strat protector pentru drenare și filtrare, pentru consolidarea solului în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	Al*, A2*, B*, C*-
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E, (Al-E)***, F
	3

	
	
	
	(Al-E)***, F
	4

	9.
	Pereți-cortină/armare/geamuri izolante structurale

	
	Seturi pentru pereți-cortină
Seturi pentru acoperirea balcoanelor și a logiilor
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E, (Al-E)***, F
	3

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	3

	
	Seturi de armare a pereților exteriori
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al-E)***, F
	4

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	2+

	
	Sisteme de izolare cu geamuri structurale de tipurile I și III
):
	- pentru utilizare cu pereți și întrepătrunderi
	-
	2+

	
	Sisteme de izolare cu geamuri structurale de tipurile II și IV
):
	- pentru utilizare cu pereți și întrepătrunderi
	-
	1

	10.
	Echipamente fixe de stingere a incendiilor (alarmă de incendiu/produse pentru detecție, echipamente fixe de stingere a incendiilor, sisteme de control al incendiilor și al fumului și produse de suprimare a exploziilor, sisteme de evacuare).

	
	Sisteme de alarmă de incendiu – seturi:
seturi de semnale-alarmă, seturi de semnalizare în caz de incendiu, sisteme de alarmă, sisteme de transmitere a alarmei de incendiu
Sisteme de semnalizare în caz de alarmă de incendiu – alcătuire: detectoare de incendiu, dispozitive de control și dispozitive de semnalizare, dispozitive de transmitere a alarmei, izolatori de scurtcircuitare, dispozitive de alarmă, alimentare cu energie, dispozitive de intrare/ieșire, puncte de avertizare manuale în caz de incendiu, tablouri de comandă pentru brigada de pompieri, echipamente de semnalizare și serviciu de la distanță, elemente lineare de montoare a orificiului de evacuare, indicatori de răspuns
Detectori autonomi de incendiu, detectori autonomi de monoxid de carbon, alimentare cu energie
Sisteme de suprimare și stingere a incendiilor – seturi: hidranți interiori, instalații uscate și irigate de hidranți, sisteme de aspersoare, sisteme de spray și pulverizare cu apă, seturi de stingere cu spumă a incendiilor, seturi de stingere cu pulbere a incendiilor, seturi de stingere cu gaz (inclusiv sisteme de stingere cu CO2), seturi de stingere cu aerosoli, seturi de stingere a scânteilor, seturi de reducere a concentrației de oxigen
Sisteme de suprimare și stingere a incendiilor – alcătuire:
hidranți exteriori, senzori/robinete de flux de apă, senzori/robinete de presiune, ventile pentru hidranții de stingere a incendiilor, conexiuni pentru pompieri, pompe pentru stingerea incendiilor și seturi de pompe pentru stingerea incendiilor, duze/aspersoare/distribuitoare de vapori/articole de ieșire, ansambluri de ventile pentru controlul apei și cazuri de urgență, ansambluri de ventile pentru controlul aerului și cazuri de urgență, ansambluri de ventile pentru semnalizare, amplificatoare, ansambluri de ventile pentru rezervoarele sub presiune și declanșatoarele lor, distribuitoare și declanșatoare, mecanisme de blocare neelectrice, conectori flexibili, indicatoare de presiune și întrerupătoare de presiune, dispozitive mecanice de cântărire, clapete reversibile și supape de reținere, dispozitive de control și semnalizare, surse de energie electrică, distribuitoare de spumă, pompe cu duze de spumă, pompe pentru instalațiile de apă pentru stingerea incendiilor, conectori flexibili pentru furtun, armături canelate pentru țevi, armături canelate pentru sistemul de țevi, sisteme din tuburi de plastic, ventile de admisie și bolțuri, mânere și seturi de fixare a țevilor, ventile de reducere și de reglare a presiunii, rezervoare de agenți de stingere a incendiilor, bazine de admisie și de distribuție, filtre, tablouri de comandă pentru pompieri
Sisteme de prevenire a exploziilor – seturi:
Sisteme de prevenire a exploziilor – alcătuire:
senzori, dispozitive de atenuare a zgomotului, senzori de explozie, produse de atenuare, dispozitive de comandă și semnalizare, alimentare cu energie, tablouri de comandă pentru brigada de pompieri
Sisteme de control al răspândirii fumului și căldurii – seturi: sisteme de evacuare a fumului și a căldurii, seturi de diferențiere a presiunii, seturi de comandă a întrerupătoarelor pentru stingerea incendiilor
Sisteme de control al răspândirii fumului și căldurii – alcătuire: cortine împotriva fumului, atenuatoare de incendiu, tuburi, ventilatoare mecanice, canale de aerisire pentru fum, supape de siguranță, dispozitive de comandă și control, tablouri de comandă pentru pompieri, dispozitive manuale de evacuare a fumului, alimentare cu energie, servomotoare lineare de acționare, servomotoare rotitoare de acționare, atenuatoare pentru compensarea fluxului de aer, senzori de presiune
Sisteme de evacuare – seturi:
sisteme de iluminare pentru evacuare în caz de urgență, sistem de gestionare pentru deschiderea ieșirilor pe căile de evacuare, seturi de evacuare
Sisteme de evacuare – alcătuire:
dispozitive de comandă și semnalizare, alimentare cu energie, servomotoare de acționare, interfețe de trecere controlate, corpuri de iluminat în caz de urgență, tablouri de comandă pentru pompieri, tobogane de urgență
Întrerupător de curent electric pentru protecție împotriva incendiilor – seturi
Întrerupător de curent electric pentru protecție împotriva incendiilor – alcătuire:
dispozitive de pornire, dispozitive de semnalizare, servomotoare de acționare
	- pentru utilizare în structurile clădirilor
	-
	1

	11.
	Instalații sanitare

	
	Chiuvete din ceramică, chiuvete din metal, căzi, căzi cu hidromasaj, căzi pentru duș; dușuri cu echipamente sau fără, paravane pentru duș și cadă, vase de toaletă, vase de toaletă cu rezervor (compact), bideuri; WC-uri turcești, toalete cu macerare, rezervoare de toaletă, sisteme de instalații pentru dispozitive sanitare și de canalizare și module de toalete turnate
	- pentru utilizare în structurile clădirilor
	-
	4

	
	Toalete publice modulare și seturi pentru toalete prefabricate
	- pentru utilizare în structurile clădirilor
	Al*, A2*,B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al-E)***, F
	4

	12.
	Instalații pentru circulație: echipamente rutiere

	
	Produse pentru marcaje rutiere
Semne rutiere, dispozitive instalate permanent pentru controlul și dirijarea traficului pentru căi ferate și pietoni
Iluminat rutier și stâlpi de tracțiune
Sisteme de limitare a mișcării vehiculelor
Sisteme de separare a pietonilor de traficul vehiculelor, inclusiv pasarele cu balustrade de protecție
	- pentru utilizare în zone cu trafic rutier
	-
	1

	
	Dispozitive/seturi de reducere a nivelului zgomotului cauzat de trafic
Panouri antiorbire
Relantisoare
Separatoare de trafic, insule pentru pietoni, stâlpi de blocare, oglinzi rutiere și paravane de protecție
	- pentru utilizare în zone cu trafic rutier
	-
	3

	13.
	Produse/elemente din lemn structurale și accesorii

	
	Produse structurale din lemn solid: elemente de pod, elemente de ancorare, elemente pentru grinzi, elemente pentru pereți interiori, elemente de acoperiș, seturi de elemente de ancorare, grinzi, pereți interiori, acoperișuri, cadre, traverse pentru tramvaie și stâlpi
	- pentru utilizare în scopuri structural în cadrul clădirilor și structurilor
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E, (Al-E)***, F
	2+

	
	Produse structurale din lemn laminat încleiat: elemente de pod, elemente de ancorare, elemente pentru grinzi, elemente pentru pereți interiori, elemente de acoperiș, seturi de elemente de ancorare, grinzi, pereți interiori, acoperișuri, cadre și stâlpi
	- pentru utilizare în scopuri structural în cadrul clădirilor și structurilor
	-
	1

	
	Stâlpi din lemn
	- pentru utilizare împreună cu linii de energie electrică aeriene
	-
	2+

	
	Conectori sub formă de plăci pentru produse structurale din lemn 
	- pentru utilizare împreună cu produse structurale din lemn și structuri din lemn
	-
	2+

	
	Restul de articole de conectare pentru produse structurale din lemn
	- pentru utilizare împreună cu produse structurale din lemn și structuri din lemn
	-
	3

	14.
	Panouri și elemente pe bază de lemn

	
	Panouri pe bază de lemn netratat, furniruit sau acoperit
	- pentru scopuri structurale 
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E, (Al-E)***, F
	2+

	
	
	- pentru scopuri fără caracter structural
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E,
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	Grinzi ușoare din material compozit pe bază de lemn, stâlpi și elemente placate de grinzi
	- pentru scopuri structurale
	-
	1

	
	Panouri striate laminate prefabricate din materiale pe bază de lemn
Panouri ușoare autoportante din materiale compozite 
	- pentru scopuri structurale
	-
	1

	
	
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	A1*, A2*, B*, C*
A1*fl, A2*fl, B*fl, C*fl
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
A1**fl, A2**fl, B**fl, C**fl, Dfl, Efl
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
(A1fl - Efl)***, Ffl
	4

	
	
	- pentru utilizare în conformitate cu rezistența la foc în exterior
	BROOF(t1)8)
	3

	
	
	
	BROOF9)
	4

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	3

	15.
	Ciment, tipuri de calcar pentru construcții și lianți hidraulici

	
	Tipuri de ciment obișnuit, special, cu alumină, de zidărie
	- pentru prepararea de beton, mortar, tencuială subțire și alte amestecuri pentru realizarea de lucrări de construcții și de produse de construcții
	-
	1+

	
	Tipuri de calcar pentru construcții
	- pentru prepararea de mortar, tencuială subțire și alte amestecuri pentru realizarea de lucrări de construcții și de produse de construcții
	-
	2+

	
	Lianți hidraulici pentru amestecuri utilizate la substructuri rutiere și stabilizarea solului
	- pentru prepararea de beton, mortar, tencuială subțire și alte amestecuri pentru substructuri rutiere și stabilizarea solului
	-
	2+

	
	Alți lianți de construcții
	- pentru prepararea de beton, mortar, tencuială subțire și alte amestecuri pentru realizarea de lucrări de construcții și de produse de construcții
	-
	2+

	16.
	Oțel pentru armarea și precomprimarea betonului (și accesorii). Seturi postcomprimare.

	
	Produse pentru armarea betonului: bare, tije (inele), plase lipite/sudate, preșuri de armare, bandă cu indentații, armături prefabricate lipite/sudate
	- pentru utilizare cu elemente de armare 
	-
	1+

	
	Produse pentru precomprimarea betonului:
Seturi postcomprimare pentru structuri de precomprimare a betonului
	- pentru utilizare atunci când este comprimată o structură din beton
	-
	1+

	
	Canale și elemente de acoperire pentru protejarea sau gestionarea produselor de precomprimare
	- pentru utilizare cu scopul de a proteja sau gestiona produsele de precomprimare a betonului
	-
	4

	17.
	Zidărie și produse conexe

	
	Unități de zidărie de categoria I
)

	- pentru toate aplicările
	-
	2+

	
	Unități de zidărie de categoria II
	- pentru toate aplicările
	-
	4

	
	Unități de zidărie de categoria I cu izolație termică integrală
	- pentru aplicări care fac obiectul cerințelor privind comportamentul la foc
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1*, A2*, B*, C*, D*, E*
	3

	
	
	
	(A1*-E*), F*
	4

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	2+

	
	Unități de zidărie de categoria II cu izolație termică integrală
	- pentru aplicări care fac obiectul cerințelor privind comportamentul la foc
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1*, A2*, B*, C*, D*, E*
	3

	
	
	
	(A1*-E*), F*
	4

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	4

	
	Mortar/masă de zidărie produsă în fabrică cu compoziție determinată 
	- pentru toate aplicările
	-
	4

	
	Mortar/masă de zidărie produsă în fabrică cu caracteristici determinate
	- pentru toate aplicările
	-
	2+

	
	Mortar produs în fabrică, masă din ipsos și produse conexe plaselor, colțarelor, plintelor
	- pentru toate aplicările
	-
	4

	
	Coliere de perete, benzi de tensionare, cârlige și reazeme, console de reazem, armături pentru plase, praguri
	- pentru toate aplicările
	-
	3

	
	Produse pentru protecție și reparații: mortar și masă de reparat, produse pentru injecții de oprire și fuzionare, produse pentru uscarea structurilor de zidărie
	- pentru toate aplicările
	-
	2+

	18.
	Produse de inginerie în domeniul apelor uzate

	
	Țevi, armături, conectori și garnituri
Dispozitive de protecție împotriva refluxului
Ventil de aerisire
	- pentru utilizare în instalații și rețele de canalizare
	-
	4

	
	Stații de pompare și dispozitive (produse și seturi) pentru curățarea canalizărilor la locul de origine (tratare a apelor uzate casnice, fose septice) 
	- pentru utilizare în instalații de canalizare
	-
	3

	
	Canale de asecare prefabricate
	- pentru ape uzate provenite de la clădiri și structuri, inclusiv drumuri
	-
	3

	
	Guri de acces și cămine de vizitare pentru canalizări, guri de acces pentru canale, trepte, scări mobile și balustradă pentru guri de acces, guri de intrare pentru canalizări, sifoane, bolțuri, rezervoare
Casete de retenție-filtrare cu armături pentru apa de ploaie
	- pentru utilizare în instalații și rețele de ape uzate, inclusiv șosele, parcări auto, acostamente și clădiri exterioare
	-
	4

	
	Separatoare
	- pentru ape uzate provenite de la clădiri și structuri, inclusiv drumuri
	-
	4

	
	Elemente de acoperire și capace pentru gurile de acces și căminele de vizitare și capace pentru șanțuri
	- pentru utilizare șa șosele, parcări auto, pavaje și treceri de nivel ale liniilor ferate 
	-
	1

	
	
	- pentru alte aplicări
	-
	4

	19.
	Pardoseli

	
	Produse pentru pardoseli rigide:
pavele, dale rutiere de beton, borduri, blocuri, lumini în pavaje, panouri metalice de finisare, dale de ceramică și plăci de pardoseli, inclusiv gresie, dale de mozaic, pietre fasonate, mozaicuri; îmbrăcăminte de pardoseală din plasă sau grătar de metal; grătare pentru pardoseală, scânduri, elemente din materiale compozite și laminate
	- pentru utilizare în exterior și finisarea drumurilor, pentru îmbrăcămintea exterioară a drumurilor destinate traficului rutier sau deplasării pietonilor
	-
	4

	
	Produse pentru pardoseli rigide:
plăci, mozaicuri, plase și îmbrăcăminte cu plăci, grătare pentru pardoseală, parchet, scânduri, elemente din materiale compozite și laminate, produse pe bază de lemn
Pardoseli înălțate și pardoseli cavitare introduse pe piață sub formă de seturi
	- pentru utilizare în exterior împreună cu zone de transport acoperite
	Al*fl, A2*fl, B*fl, C*fl
	1

	
	
	
	Al**fl, A2**fl, B**fl, C**fl, Dfl, Efl
	3

	
	
	
	(Aln – Efl)***, Ffl
	4

	
	Produse pentru pardoseli elastice și fibroase:
îmbrăcăminte de pardoseală uniformă și neuniformă din dale, panouri, foi sau role
Produse pentru stratul de bază al pardoselii, inclusiv produse pentru consolidarea stratului de bază anticontractare al pardoselii
Seturi de finisare a pardoselilor și suprafețelor la fața locului
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	Al*fl, A2*fl, B*fl, C*fl
	1

	
	
	
	Al**fl, A2**fl B**fl, C**fl, Dfl, Efl
	3

	
	
	
	(Aln – Efl)***, Ffl
	4

	
	
	- pentru utilizare în interior, sub rezerva cerințelor privind substanțele periculoase
	-
	3

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	4

	20.
	Produse metalice structurale și accesorii7)

	
	Secțiuni metalice și profiluri de construcții, secțiune laminată la cald, profiluri formate la rece sau altfel formate, cu diverse forme, produse plate (plăci, foi, benzi), bare, piese turnate, piese forjate fabricate din diverse materiale metalice, protejate sau nu împotriva coroziunii prin înveliș
	- pentru utilizare în construcții din metal sau combinate din metal și beton
	-
	2+

	
	Elemente metalice de construcții, inclusiv secțiuni metalice debitate în scopuri specifice
Seturi de elemente de construcții. Aceste produse pot fi protejate sau nu împotriva coroziunii prin înveliș
	- pentru utilizare în construcții și fundații
	-
	2+

	
	Materiale de sudură
	- pentru utilizare în construcții metalice
	-
	2+

	
	Conectori structurali: Nituri metalice, bolțuri, șuruburi (piulițe și șaibe), bolțuri de prindere cu rezistență mare la frecare, ținte
	- pentru utilizare în construcții metalice
	-
	2+

	21.
	Finisaje pentru pereți și tavane interioare și exterioare, seturi pentru compartimentare interioară.

	
	Plăci
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**
B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***,F
	4

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	3

	
	Plăci
Îmbrăcăminte sub formă de role
Îmbrăcăminte de pardoseală
Fățuială
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**
B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***,F
	4

	
	
	- pentru utilizare, sub rezerva cerințelor privind funcționarea în condiții de siguranță și/sau a dispozițiilor din cerințele privind substanțele periculoase
	-
	3

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	4

	
	Tavane suspendate (seturi)
	pentru aplicări care fac obiectul cerințelor privind comportamentul la foc
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**
B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***,F
	4

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	3

	
	Profiluri speciale, cadre de fixare
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**
B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***,F
	4

	
	
	 - pentru utilizare sub rezerva cerințelor privind funcționarea în condiții de siguranță 
	-
	3

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	4

	
	Seturi pentru pregătirea pereților de compartimentare
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, F
	4

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	3

	22.
	Îmbrăcăminte de acoperiș, lumini de acoperiș, ferestre de acoperiș și accesorii.

	
	Foi plate și profilate. Țigle, plăci de ardezie, olane. Panouri din materiale compozite sau de tip sandviș sudate în fabrică
Lumini de acoperiș
Seturi de acoperiș autoportante
Ferestre de acoperiș
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- pentru utilizare în conformitate cu rezistența la foc în exterior
	BROOF(t1)8)
	3

	
	
	
	BROOF9)
	4

	
	
	 pentru restul de aplicări
	-
	3

	
	Sisteme de acces la acoperiș, pasarele și platforme, cârlige și elemente de ancorare de siguranță pentru acoperiș
Tipuri de ciment asfaltic pentru acoperișuri
	- pentru utilizare în conformitate cu rezistența la foc în exterior
	BROOF(t1)8)
	3

	
	
	
	BROOF9)
	4

	
	
	- pentru restul de aplicări 
	-
	3

	
	Accesorii pentru acoperiș
	- pentru utilizare în conformitate cu rezistența la foc în exterior
	BROOF(t1)8)
	3

	
	
	
	BROOF9)
	4

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	4

	
	Jgheaburi și produse pentru tavan
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- pentru utilizare, sub rezerva cerințelor privind substanțele periculoase
	-
	3

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	4

	
	Elemente de fixare/conectori mecanici pentru acoperiș
	- pentru toate aplicările
	-
	2+

	
	Seturi de membrane impermeabile la apă pentru acoperiș, flexibile, fixate mecanic, împreună cu sistemul de fixare, conectare, prelucrare a marginilor cu sau fără izolație termică
	- pentru utilizare ca protecție de impermeabilizare la apă a acoperișului
	-
	2+

	23.
	Produse pentru construcții rutiere

	
	Asfalt 
	- pentru construcții rutiere și consolidarea suprafețelor rutiere
	-
	2+

	
	Amestecuri de minerale și asfalt
Produse pentru consolidarea suprafețelor

	- pentru construcții rutiere și consolidarea suprafețelor rutiere, sub rezerva cerințelor privind comportamentul la foc 
	A1*fl, A2*fl, B*fl, C*fl 
	1

	
	
	
	A1**fl, A2**fl, B**fl, C**fl, Dfl, Efl
	3

	
	
	
	(A1fl – Efl)***, Ffl
	4

	
	
	- pentru restul scopurilor de construcții rutiere și consolidare a suprafețelor rutiere
	-
	2+

	
	Produse de protejare împotriva apei și seturi pentru suprafețele podurilor
	- pentru suprafețele podurilor
	-
	2+

	
	Accesorii
	- pentru drumuri din beton
	-
	4

	24.
	Agregate

	
	Agregate pentru:
- beton, mortar, tencuială subțire;
- amestecuri de minerale și asfalt și consolidare a suprafețelor;
- amestecuri legate sau nelegate hidraulic;
- mortar pe bază de beton și tencuială subțire pe bază de ciment.
Piatră pentru lucrări de inginerie și blocuri de piatră pentru protecție
Filer pentru:
- beton, mortar, tencuială subțire;
- amestecuri de minerale și asfalt și consolidare a suprafețelor;
- mortar pe bază de beton și tencuială subțire pe bază de ciment;
	- pentru lucrări care impun un nivel ridicat de siguranță
).

	-
	2+

	
	Agregate pentru:
- beton, mortar, tencuială subțire;
- amestecuri de minerale și asfalt și consolidare a suprafețelor;
- amestecuri legate sau nelegate hidraulic;
- mortar pe bază de beton și tencuială subțire pe bază de ciment.
Piatră pentru lucrări de inginerie și blocuri de piatră pentru protecție
Filer pentru:
- beton, mortar, tencuială subțire;
- amestecuri de minerale și asfalt și consolidare a suprafețelor;
- mortar pe bază de beton și tencuială subțire pe bază de ciment;
	- pentru lucrări care impun un nivel ridicat de siguranță.
	-
	4

	
	Balast
	- pentru suprafețe cu șine 
	-
	2+

	25.
	Adezivi de construcții

	
	Adezivi de construcții structurale
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, F
	4

	
	
	- pentru restul de aplicări 
	-
	2+

	
	Adezivi pentru dale
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, F
	4

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	3

	
	Adezivi pentru produse de pardoseală
Adezivi pentru finisarea pereților interiori, a pereților exteriori și a tavanelor 
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc 
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	Al**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, F
	4

	
	
	- pentru utilizare în clădiri și alte structuri ale clădirilor
	-
	4

	26.
	Beton și produse conexe betonului, mortarului și tencuielii subțiri

	
	Beton gata amestecat
	- pentru utilizare structurală7) 
	-
	2+

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	4

	
	Adaosuri
	- pentru beton, mortar și tencuială subțire 
	-
	2+

	
	Aditivi de tipul I
)

	- pentru beton, mortar și tencuială subțire 
	-
	2+

	
	Aditivi de tipul II
)

	- pentru beton, mortar și tencuială subțire 
	-
	1+

	
	Fibre
	- pentru beton, mortar și tencuială subțire în scopuri de construcții
	-
	1

	
	
	- pentru alte utilizări cu beton, mortar și tencuială subțire 
	-
	3

	
	Produse pentru protejarea suprafețelor și repararea structurală și nestructurală a betonului 
	- pentru utilizare cu cerințe de performanță scăzute
	-
	4

	
	
	- pentru alte utilizări în clădiri și structuri
	-
	2+

	
	
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(Al – E)***, F
	4

	27.
	Instalații de încălzire a spațiilor

	
	Instalații de încălzire a spațiilor:
- fără nicio sursă internă de energie (cu excepția dispozitivelor electrice și cu gaze);
- pentru combustibili solizi și lichizi
Panouri solare
Seturi/sisteme pentru încălzirea solară
	- pentru utilizare în clădiri
	-
	3

	
	
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	Al*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 – E)***, F
	4

	28.
	Țevi, rezervoare și accesorii care nu intră în contact cu apa destinată consumului uman
)

	
	Produse de transport/distribuire/depozitare a combustibililor gazoși și lichizi alocate pentru alimentarea sistemelor de încălzire/răcire din clădiri, dintr-un rezervor extern sau dintr-o stație de rețea cu reductor de presiune la intrarea în dispozitivele de încălzire/răcire într-o clădire: seturi de țevi, țevi, armături, rezervoare, sisteme de alarmă în caz de scurgeri și dispozitive de prevenire a supraîncărcării elementelor de conectare, lianți, suduri, impermeabilizare prin sudură, garnituri, canale și conducte de siguranță, suporturi pentru țevi/canale, armături de reglare și de închidere, echipamente auxiliare de siguranță
	- pentru utilizare în instalații din locuri care fac obiectul cerințelor de prevenire a incendiilor
	-
	1

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	3

	
	Produse de transport/eliminare/depozitare a apei care nu este destinată consumului uman: seturi de țevi, țevi, armături, rezervoare, sisteme de alarmă în caz de scurgeri și dispozitive de prevenire a supraîncărcării elementelor de conectare, lianți, suduri, impermeabilizare prin sudură, garnituri, canale și conducte de siguranță, suporturi pentru țevi/canale, armături de reglare și de închidere, echipamente auxiliare de siguranță
	- pentru utilizare în instalații din locuri care fac obiectul cerințelor privind comportamentul la foc
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- în instalații și în rețele de încălzire
	-
	3

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	4

	29.
	Produse de construcții care intră în contact cu apa destinată consumului uman18) 
)

	
	Seturi (instalații de țevi și sisteme de depozitare)
Țevi
Rezervoare
Armături, armături pentru alimentarea cu apă, dispozitive de siguranță
Lianți, suduri, conectori, impermeabilizare prin sudură, garnituri
	- pentru utilizare în instalații și rețele din locuri care fac obiectul cerințelor privind comportamentul la foc
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	4

	30.
	Sticlă plată, sticlă profilată și produse din blocuri de sticlă

	
	Sticlă plată și plăci din sticlă formată
Sticlă profilată
Unități izolante din sticlă
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind rezistența la foc
	-
	1

	
	
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	A1, A2, B, C, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- pentru utilizare în conformitate cu rezistența la foc în exterior
	BROOF(t1)8)
	3

	
	
	
	BROOF9)
	4

	
	
	- pentru utilizare ca geamuri armate și protejate împotriva exploziilor
	-
	1

	
	
	- pentru restul de aplicări 
	-
	3

	
	Panouri de pereți din cărămizi de sticlă
	- pentru utilizare atunci când se marchează zonelor împotriva incendiilor
	-
	1

	
	
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	A1, A2, B, C, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- pentru utilizare, sub rezerva cerințelor privind funcționarea în condiții de siguranță și/sau a cerințelor privind economia de energie sau reducerea zgomotului
	-
	3

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	4

	
	Cărămizi de sticlă
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	A1, A2, B, C, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- pentru utilizare ca geamuri armate și protejate împotriva exploziilor
	-
	1

	
	
	- pentru utilizare, sub rezerva cerințelor privind economia de energie sau reducerea zgomotului
	-
	3

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	4

	31.
	Materiale izolante pentru rosturi

	
	Materiale izolante pentru rosturi, rosturi de dilatație, pasaje pentru instalații și fisuri de la lucrări în pereții interiori, fundații, grinzi și pardoseli
	- pentru utilizare sub rezerva dispozițiilor privind comportamentul la foc
	A1(*), A2(*), B(*), C(*)
	1

	
	
	
	A1(**), A2(**), B(**), C(**), D, E
	3

	
	
	
	(A1 până la E) (***), F
	4

	
	
	- pentru utilizare pe exteriorul clădirilor
	-
	3

	
	
	- pentru utilizare pe interiorul clădirilor
	-
	4

	
	Material izolant (chit) pentru geamuri, cu excepția materialelor izolante pentru construcții (chituri)
Produse pentru izolarea sudurilor din pardoseli și pereți interiori
Produse pentru izolarea dispozitivelor sanitare și a altor racorduri din spațiul sanitar
	- pentru utilizare în industria construcțiilor, sub rezerva dispozițiilor privind comportamentul la foc
	A1(*), A2(*), B(*), C(*)
	1

	
	
	
	A1(**), A2(**), B(**), C(**), D, E
	3

	
	
	
	(A1 până la E) (***), F
	4

	
	
	- pentru restul scopurilor din industria construcțiilor
	-
	4

	32.
	Elemente de fixare

	
	Ancore pentru utilizare în beton (de tip greu)
)
Ancore din metal atașate structurilor de zidărie
	- pentru utilizare structurală3)
	-
	1

	
	Ancore pentru utilizare în beton (de tip greu)
)
Ancore din plastic pentru utilizare cu beton și structuri de zidărie
	- pentru scopuri fără caracter structural
	-
	2+

	
	Ancore pentru atașarea de elemente din oțel și sub formă de foi
Ancore atașate dinamic
Ancore pentru panouri din materiale compozite
	- pentru scopuri fără caracter structural
	-
	2+

	33.
	 Seturi de construcții, unități și elemente prefabricate

	
	Seturi/sisteme de cofraje neportante care urmează să fie umplute cu beton
	- pentru realizarea barierelor externe și interne care fac obiectul cerințelor de prevenire a incendiilor
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E, (A1 -E)***, F
	2+

	
	
	- pentru realizarea barierelor externe și interne care nu fac obiectul cerințelor de prevenire a incendiilor
	-
	2+

	
	Seturi pentru realizarea scărilor prefabricate
	- pentru utilizare în clădiri care fac obiectul cerințelor privind comportamentul la foc
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- pentru restul scopurilor din clădiri
	-
	2+

	
	Stâlpi ai balustradei și balustradă care asigură protecție împotriva căderii
	- pentru utilizare în industria construcțiilor, sub rezerva dispozițiilor privind comportamentul la foc
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- pentru utilizare sub rezerva cerințelor privind funcționarea în condiții de siguranță
	-
	3

	
	
	- pentru restul de aplicări 
	-
	4

	
	Sisteme de rigole și elementele conexe
	- pentru utilizare în clădiri
	-
	4

	
	Seturi de produse pentru construirea de clădiri cu cadru de lemn și de clădiri cu grinzi
	- pentru utilizare în industria construcțiilor
	-
	2+

	
	Seturi de produse pentru construirea de clădiri cu cadru de metal sau beton
	- pentru utilizare în industria construcțiilor
	-
	1

	
	Seturi/Sisteme de articole prefabricate pentru structuri sau părți ale acestora
	- pentru utilizare în industria construcțiilor
	-
	1

	
	Seturi pentru protecție împotriva rocilor friabile
	- pentru utilizare în structuri de inginerie
	-
	1

	
	Panouri de tip sandviș
	- pentru utilizare structurală7)
	-
	1

	
	
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	3

	
	Stâlpi, ancore și bare de armare a solului
	- fundați structurale, armături și ancorarea solului 
	-
	2+

	
	Plase din oțel și coșuri pentru gabioane
	- pentru utilizare în structurile clădirilor
	-
	2+

	
	Blocuri pentru pardoseli, altele decât blocurile prefabricate din beton normal/ușor/celular
	- pentru utilizare structurală7)
	-
	2+

	
	
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	4

	
	Elemente din elastomer, inclusiv cauciuc și plastic6)
	- pentru suprafețe cu șine
	-
	2+

	34.
	Produse de stingere a incendiilor, de izolare a incendiilor și de protecție împotriva incendiilor. | produse de ignifugare 

	
	Produse de separare sau de etanșeizare în caz de incendiu. Produse utilizate pentru prevenirea incendiilor (inclusiv învelișuri)
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	1

	35.
	Produse pentru protecție împotriva coroziunii metalelor și tratare contra atacului biologic

	
	Produse de căptușire/seturi pentru protecție împotriva coroziunii structurilor din metal
Produse/seturi pentru impregnarea sub presiune sau nu a structurilor de lemn pentru tratare contra atacului biologic 
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- pentru restul de aplicări
	-
	3

	36.
	Ventilație și produse de climatizare 

	
	Produse pentru distribuirea și împărțirea fluxului de aer: tuburi și canale de ventilație
	- pentru utilizare în clădiri care fac obiectul cerințelor privind comportamentul la foc
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- pentru restul aplicărilor în cadrul clădirilor
	-
	3

	
	Produse pentru distribuirea și împărțirea fluxului de aer: amortizoare, bolțuri, ventile de admisie și ventilatoare de evacuare, prize de aer, dispozitive de evacuare, reazeme, încuietori
Cărămizi de ventilație
	- pentru utilizare în clădiri care fac obiectul cerințelor privind comportamentul la foc
	A1*, A2*, B*, C*
	1

	
	
	
	A1**, A2**, B**, C**, D, E
	3

	
	
	
	(A1 - E)***, F
	4

	
	
	- pentru restul aplicărilor în cadrul clădirilor
	-
	4

	37.
	Cabluri de alimentare, comandă și comunicații 

	
	Cabluri de alimentare, comandă și comunicații
)
Învelișuri pentru protejarea cablurilor de alimentare, comandă și comunicații22)
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind comportamentul la foc
	Aca, B1ca, B2ca, Cca
	1+

	
	
	
	Dca, Eca
	3

	
	
	
	Fca
	4

	
	
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind rezistența la foc
	-
	1+

	
	Seturi de cabluri (cabluri de alimentare, cabluri de comandă și cabluri de comunicații și elemente de fixare) pentru sisteme care alimentează și comandă dispozitivele utilizate pentru prevenirea incendiilor
	- pentru utilizare în conformitate cu cerințele privind rezistența la foc
	-
	1+


*Produse sau materiale care, pe parcursul unei etape identificate neechivoc a procesului de producție, sunt modificate și care, se presupune, că își îmbunătățesc clasificarea în ceea ce privește comportamentul la foc (de exemplu, prin adăugarea unor produse de ignifugare sau prin reducerea conținutului de materie organică).
**Produse sau materiale care, pe parcursul unei etape identificate neechivoc a procesului de producție, nu sunt modificate și care, se presupune, că își îmbunătățesc clasificarea în ceea ce privește comportamentul la foc (de exemplu, prin adăugarea unor produse de ignifugare sau prin reducerea conținutului de materie organică).
***Produse sau materiale care nu necesită teste în ceea ce privește comportamentul la foc (în conformitate cu deciziile corespunzătoare și cu regulamentele delegate ale Comisiei).
A1, A2, B, C, D, E, F – clase de comportament la foc al produselor pentru construcții, cu excepția pardoselilor și a cablurilor, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2016/364 al Comisiei din 1 iulie 2015 privind clasificarea comportamentului la foc al produselor pentru construcții, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 (JO L 68, 15.3.2016, p. 4).
A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, Ffl – clase de comportament la foc al produselor pentru construcții privind pardoseli în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2016/364 al Comisiei din 1 iulie 2015 privind clasificarea comportamentului la foc al produselor pentru construcții, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 (JO L 68, 15.3.2016, p. 4).
Aca, B1ca, Bca, Cca, Dca, Eca, Fca – clase de comportament la foc al produselor pentru construcții privind cablurile în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2016/364 al Comisiei din 1 iulie 2015 privind clasificarea comportamentului la foc al produselor pentru construcții, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 (JO L 68, 15.3.2016, p. 4).
ANEXA 2
MODEL
DECLARAȚIA NAȚIONALĂ PRIVIND CARACTERISTICILE DE PERFORMANȚĂ
Nr. …………………….
1.
Denumirea și denumirea comercială a produsului pentru construcții:

2.
Marcajul produsului pentru construcții
): 

3.
Aplicarea sau aplicările preconizate:

4.
Numele și adresa sediului social al producătorului și locul de fabricație a produsului:

5.
Numele și adresa sediului social al reprezentantului autorizat, dacă este cazul:

6.
Sistemul național de evaluare și verificare a consecvenței caracteristicilor de performanță: 

7.
Specificațiile tehnice naționale:
7a. Standardul polonez privind produsul:

Denumirea organismul de certificare acreditat, numărul acreditării și numărul certificatului național sau denumirea laboratorului/laboratoarelor acreditate și numărul acreditării
):

7b. Evaluarea tehnică națională:

Unitatea de evaluare tehnică/Unitatea de evaluare tehnică națională:

Denumirea organismul de certificare acreditat și numărul acreditării2):

8. 
Caracteristicile de performanță declarate:
	Caracteristicile esențiale ale produsului pentru construcții privind aplicarea sau aplicările preconizate
	Caracteristicile de performanță declarate
	Observații
)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


9.
Caracteristicile de performanță ale produsului descris anterior sunt conforme cu toate caracteristicile de performanță declarate, menționate la punctul (8). Declarația națională privind caracteristicile de performanță este emisă în conformitate cu Legea privind produsele pentru construcții din 16 aprilie 2004, exclusiv pe răspunderea producătorului.
Semnată în numele producătorului:
	


	(numele, prenumele și funcția)

	

	


	(locul și data emiterii)
	(semnătură)


�)	Ministrul infrastructurii și construcțiilor gestionează departamentul administrației guvernamentale al construcțiilor, planificării, amenajării teritoriului și locuințelor, în temeiul articolului 1 alineatul (2) punctul 1 din Regulamentul prim-ministrului din 17 noiembrie 2015 privind domeniul specific al activităților ministrului infrastructurii și construcțiilor (Jurnalul Legilor, articolele 1907 și 2094).


�)	Notificarea prezentului regulament a fost transmisă Comisiei Europene la […], cu numărul […], în temeiul articolului 4 din Regulamentul Consiliului de Miniștri din 23 decembrie 2002 privind modul în care funcționează sistemul național de notificare a standardelor și actelor juridice (Jurnalul Legilor nr. 239, articolul 2039 și din 2004, nr. 65, articolul 597), care pune în aplicare Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (text uniform) (JO L 241, 19.09.2015, p. 1).


�)	Modificările aduse textului comun din legea menționată au fost notificate în Jurnalul Legilor din 2015, articolele 699, 875, 978, 1197, 1268, 1272, 1618, 1649, 1688, 1712 și 1844 și din 2016, articolul 65.


�)	Prezentul regulament a fost precedat de Regulamentul ministrului infrastructurii din 11 august 2004 privind modul de declarare a conformității produselor pentru construcții și modul de inscripționare a acestora cu un marcaj pentru construcții (Jurnalul Legilor nr. 198, articolul 2041 și din 2006, nr. 245, articolul 1782) care se abrogă la data intrării în vigoare a prezentului regulament, în temeiul articolului 4 din Legea din 13 iunie 2013 de modificare a Legii privind produsele pentru construcții și a Legii privind sistemul de evaluare a conformității (Jurnalul Legilor, articolul 898 și din 2015, articolul 1165).


�)	Obligația de întocmire a declarației naționale privind caracteristicile de performanță vizează produsele pentru construcții care sunt prevăzute la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 5 alineatul (3) din Legea privind produsele pentru construcții din 16 aprilie 2004, ceea ce înseamnă că nu intră sub incidența prezentei anexe produsele pentru construcții prevăzute în standarde armonizate sau conforme cu evaluările tehnice europene emise pentru acestea, care sunt introduse pe piață sau sunt puse la dispoziție pe piața națională, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE (JO L 88, 4.4.2011, p. 5), în continuare denumit „Regulamentul (UE) nr. 305/2011”, și produsele pentru construcții introduse pe piață, adică așa-numita „clauză de recunoaștere reciprocă.


�)	Nu se aplică produselor pentru construcții definite ca structuri în Regulamentul ministrului infrastructurii și dezvoltării din 13 mai 2014 privind autorizarea de funcționare a anumitor tipuri de structuri, dispozitive și vehicule pe șine [Jurnalul Legilor din 2014 (720)].


�)	Aplicarea structurală vizează elemente, produse și seturi ale acestora, care afectează îndeplinirea unor cerințe de bază privind capacitatea de încărcare și stabilitatea în raport cu structurile de construcție, în conformitate cu Regulamentul nr. 305/2011.


�)	BROOF (t1) – în conformitate cu anexa 3 (4.1)(1) din Regulamentul ministrului infrastructurii din 12 aprilie 2002 privind condițiile tehnice ale clădirilor și amplasării lor (Jurnalul Legilor din 2015, articolul 1422).


�)	BROOF – în conformitate cu anexa 3 (4.1)(2) din Regulamentul ministrului infrastructurii din 12 aprilie 2002 privind condițiile tehnice ale clădirilor și amplasării lor (Jurnalul Legilor din 2015, articolul 1422).


�)	„Decisivă” înseamnă că nerespectarea cerințelor poate duce la depășirea limitelor de utilitate și/sau de capacitate de încărcare de către lucrările de construcție a structurii.


�)	„Nedecisivă” înseamnă că nerespectarea cerințelor poate duce la depășirea limitelor de utilitate și/sau de capacitate de încărcare de către lucrările de construcție a structurii.


�)	Tipul I – cu o conexiune mecanică pentru a-și transfera propria sarcină de impermeabilizare la cadrul de reazem și de acolo la structură. Materialul izolant structural transferă orice alt impact. Utilizat ca măsură de siguranță în cazul dezintegrării materialului izolant.


Tipul III – materialul izolant structural transferă orice impact, inclusiv propria sarcină de impermeabilizare, la cadrul de reazem și de acolo la structură. Utilizat ca măsură de siguranță în cazul dezintegrării materialului izolant.


�)	Tipul II – cu o conexiune mecanică pentru a-și transfera propria sarcină de impermeabilizare la cadrul de reazem și de acolo la structură. Materialul izolant structural transferă orice alt impact. Nu se aplică nicio măsură de siguranță în cazul dezintegrării materialului izolant.


Tipul IV – materialul izolant structural transferă orice impact, inclusiv propria sarcină de impermeabilizare, la cadrul de reazem și de acolo la structură. Nu se aplică nicio măsură de siguranță în cazul dezintegrării materialului izolant.


�)	Unități de zidărie de categoria I – unități de zidărie cu forță compresivă declarată cu probabilitate de forță redusă de maximum 5 %.


�)	Aplicare care impune un nivel ridicat de siguranță în legătură cu nivelul de certitudine și fiabilitate preconizat de partea care aplică produsul pentru construcții în ceea ce privește consecvența caracteristicilor de performanță ale produsului, astfel cum a declarat producătorul.


�)	Aditivi pentru creșterea volumului tencuielii subțiri.


�)	Aditivi care modifică caracteristicile adaosului de beton sau ale betonului.


�)	Nu se aplică produselor alocate exclusiv pentru aplicare în procese industriale.


�)	Caracteristicile de performanță ale produselor privind caracteristicile sanitare ale produselor (care pot veni în contact cu apa destinată consumului uman) sunt definite în Legea privind alimentarea colectivă cu apă și evacuarea colectivă a apelor reziduale din 7 iunie 2001 (Jurnalul Legilor din 2015, articolele 139 și 1893) și în Regulamentul ministrului sănătății din 13 noiembrie 2015 privind calitatea apei destinate consumului uman (Jurnalul Legilor din 2015, articolul 1989).


�)	Ancore utilizate pentru atașarea sau sprijinirea elementelor structurale sau a elementelor grele, precum mulajele, tavanele suspendate.


�)	Ancore utilizate pentru atașarea de beton a elementelor nestructurale, precum tavanele suspendate ușoare, instalațiile.


�)	Sistemele naționale de evaluare și verificare a consecvenței caracteristicilor de performanță menționate în coloana 5 se referă exclusiv la evaluarea și verificarea consecvenței caracteristicilor de performanță în raport cu comportamentul și rezistența la foc..








�) În conformitate cu sistemele naționale de evaluare și verificare a consecvenței caracteristicilor de performanță, definite la articolul 4 din Regulamentul ministrului infrastructurii și construcțiilor din... privind modul de declarare a caracteristicilor de performanță ale produselor pentru construcții și modul de inscripționare a acestora cu un marcaj pentru construcții [Jurnalul Legilor ()], producătorul definește tipul produsului pentru construcții, pentru care întocmește declarația națională privind caracteristicile de performanță. Modul de inscripționare cu un marcaj a unui produs pentru construcții definit astfel în declarația națională privind caracteristicile de performanță este determinat de către producător. Marcajul ar trebui să aibă legătură cu tipul de produs, și anume cu setul de niveluri sau clase de caracteristici de performanță și cu aplicarea preconizată ale produsului, astfel cum sunt definite în declarația națională. Marcajul ar trebui să fie unic în raport cu tipurile de produse pentru construcții fabricate de un anumit producător.


�) A se completa dacă organismul de certificare sau laboratorul/laboratoarele au participat la sistemul național adoptat de evaluare și verificare a consecvenței caracteristicilor de performanță ale produselor pentru construcții.


�) În cazul aplicării dispozițiilor de la articolul 5 alineatul (1) punctele (1) și (2) și alineatul (2) din prezentul regulament, în a treia coloană, trebuie să se precizeze care dintre dispozițiile menționate anterior au fost aplicate în ceea ce privește caracteristicile fundamentale ale produselor.





