1. ------IND- 2020 0611 DK- EL- ------ 20201008 --- --- PROJET

Διάταγμα σχετικά με τη ρύθμιση ορισμένων βιομηχανικών αερίων του θερμοκηπίου

Σύμφωνα με όσα ορίζονται βάσει των άρθρων 30, 45 παράγραφος 1, 59 παράγραφος 4 του νόμου περί χημικών ουσιών (βλέπε ενοποιημένο νόμο αριθ. 115 της 26ης Ιανουαρίου 2017) θεσπίζονται τα εξής:

Πεδίο εφαρμογής του διατάγματος

Άρθρο 1. Το εκτελεστικό διάταγμα καλύπτει τους υπερφθοράνθρακες (PFCs) και το εξαφθοριούχο θείο (SF6) και τους υδροφθοράνθρακες (HFCs) εκτός από τις υδροφθορολεφίνες (HFOs), τόσο τις ουσίες μόνες τους όσο και μείγματα που περιέχουν μία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες.

Παράγραφος 2. Το εκτελεστικό διάταγμα δεν καλύπτει τη βιομηχανική χρήση αερίων του θερμοκηπίου που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός από τη χρήση τους ως προστατευτικό αέριο σε χυτήρια ελαφρών μετάλλων και για την παραγωγή εύκαμπτων αφρωδών πλαστικών. Στο παρόν διάταγμα, ως «βιομηχανική χρήση» νοείται η χρήση στην παραγωγή προϊόντων, όταν τα αέρια θερμοκηπίου δεν περιέχονται στο τελικό προϊόν.

Περιορισμοί στη χρήση, κ.λπ.

Άρθρο 2. Η εισαγωγή, πώληση και χρήση νέων προϊόντων που περιέχουν τα αέρια του θερμοκηπίου που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 απαγορεύεται.

Παράγραφος 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η εισαγωγή, πώληση και χρήση νέων προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 επιτρέπεται για τα αέρια θερμοκηπίου που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Άρθρο 3. Η εισαγωγή, πώληση και χρήση των αερίων του θερμοκηπίου, νέων ή ανακτημένων, που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 απαγορεύεται.

Παράγραφος 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η εισαγωγή, πώληση και οι χρήσεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 2 επιτρέπονται για τα συγκεκριμένα αέρια του θερμοκηπίου.

Διοικητικές διατάξεις

Άρθρο 4. Η εποπτεία και ο έλεγχος της συμμόρφωσης με τους κανόνες της γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις διεξάγεται από τον Οργανισμό Περιβαλλοντικής Προστασίας.

Παράγραφος 2. Σε ειδικές περιπτώσεις, ο Οργανισμός Περιβαλλοντικής Προστασίας της Δανίας ενδέχεται να εγκρίνει παρέκκλιση από τις διατάξεις του διατάγματος.

Παράγραφος 3. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Οργανισμού Περιβαλλοντικής Προστασίας της Δανίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 δεν πρέπει να υποβάλλονται σε άλλη διοικητική αρχή.

Κυρώσεις και έναρξη ισχύος

Άρθρο 5. Εκτός εάν προβλέπονται αυστηρότερες κυρώσεις από άλλη νομοθεσία, ποινή προστίμου επιβάλλεται σε όσους:

- εισάγουν, πωλούν ή χρησιμοποιούν νέα προϊόντα που περιέχουν αέρια του θερμοκηπίου κατά παράβαση του άρθρου 2 ή

- εισάγουν, πωλούν ή χρησιμοποιούν αέρια του θερμοκηπίου κατά παράβαση του άρθρου 3.

Παράγραφος 2. Η κύρωση ενδέχεται να επαυξηθεί με φυλάκιση έως δύο χρόνων εάν η παράβαση διαπράχθηκε εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας, καθώς και εάν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα, ή αποσκοπούσε σε οικονομικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των αποταμιεύσεων, για τους ίδιους τους παραβάτες ή για άλλους.

Παράγραφος 3. Οι οντότητες κ.λπ. (νομικά πρόσωπα) ενδέχεται να υπέχουν ποινική ευθύνη σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου 5 του ποινικού κώδικα [Straffeloven].

Άρθρο 6. Το παρόν διάταγμα θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2021.

Παράγραφος 2. Το διάταγμα αριθ. 1326, της 19ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τη ρύθμιση ορισμένων βιομηχανικών αερίων του θερμοκηπίου καταργείται.

Παράρτημα 1

Τα ακόλουθα προϊόντα που περιέχουν τα ορισμένα αέρια θερμοκηπίου αποκλείονται από την απαγόρευση του άρθρου 2

| Προϊόν |  | Αέρια θερμοκηπίου |
| --- | --- | --- |
| 1. | Διατάξεις διακοπής υψηλής τάσης (τάση άνω του 1 kV). | SF6 |
| 2. | Αντλίες θερμότητας με φορτίο 50 kg ή μικρότερο οι οποίες είναι εξ ολοκλήρου εργοστασιακά συναρμολογημένες ως συμπαγείς μονάδες που συναρμολογούνται κυρίως με συγκόλληση ή κασσιτεροκόλληση. | Υδροφθοράνθρακες (HFC) |
| 3. | Συστήματα ψύξης για αντλίες θερμότητας με φορτίο 50 kg ή μικρότερο τα οποία είναι εξ ολοκλήρου εργοστασιακά συναρμολογημένα ως συμπαγείς μονάδες που συναρμολογούνται κυρίως με συγκόλληση ή κασσιτεροκόλληση. | Υδροφθοράνθρακες (HFC) |
| 4. | Αντλίες θερμότητας που δεν καλύπτονται από το σημείο 2, εξοπλισμός ψύξης, συστήματα κλιματισμού (ψύξη που δημιουργεί συνθήκες άνεσης) και αφυγραντήρες με φορτίο ίσο με ή μικρότερο από 5 τόνους ισοδύναμου CO2. | Υδροφθοράνθρακες (HFC) |
| 5. | Συστήματα ψύξης που δεν καλύπτονται από το σημείο 4 για αντλίες θερμότητας με φορτίο από 0,15 kg έως 10 kg και τα οποία είναι εξ ολοκλήρου εργοστασιακά συναρμολογημένα ως συμπαγείς μονάδες που συναρμολογούνται κυρίως με συγκόλληση ή κασσιτεροκόλληση. | Υδροφθοράνθρακες (HFC) |
| 6. | Ψύκτες εμβολίων. | Υδροφθοράνθρακες (HFC) |
| 7. | Κινητός εξοπλισμός ψύξης. | Υδροφθοράνθρακες (HFC) |
| 8. | Συστήματα κλιματισμού σε οχήματα και αεροσκάφη. | Υδροφθοράνθρακες (HFC) |
| 9. | Καταψύκτες χαμηλής θερμοκρασίας (θερμοκρασίες κάτω των -50 °C). | Υδροφθοράνθρακες (HFC) |
| 10. | Ιατρικά αερολύματα. | Υδροφθοράνθρακες (HFC) |
| 11. | Εργαστηριακός εξοπλισμός. | Όλα |
| 12. | Εγκαταστάσεις διενέργειας δοκιμών σε εξοπλισμό ψύξης. | Υδροφθοράνθρακες (HFC) |
| 13. | Αυτόματες διατάξεις ελέγχου (θερμοστάτες, βαλβίδες, κ.λπ.). | Όλα |
| 14. | Προϊόντα για στρατιωτική χρήση. | Όλα |
| 15. | Προϊόντα για χρήση σε σκάφη. | Όλα |

Παράρτημα 2

Οι ακόλουθες χρήσεις των ορισμένων αερίων θερμοκηπίου αποκλείονται από την απαγόρευση του άρθρου 3

| Χρήση |  | Αέρια θερμοκηπίου |
| --- | --- | --- |
| 1. | Επισκευή εξοπλισμού ψύξης, συσκευών κλιματισμού, αντλιών θερμότητας και αφυγραντήρων. | Υδροφθοράνθρακες (HFC) |
| 2. | Επισκευή κλιματισμού σε οχήματα ή αεροσκάφη. | Υδροφθοράνθρακες (HFC) |
| 3. | Επισκευή διατάξεων διακοπής υψηλής τάσης (τάση άνω του 1 kV). | SF6 |
| 4. | Επισκευή εργαστηριακού εξοπλισμού. | Όλα |
| 5. | Στρατιωτική χρήση. | Όλα |
| 6. | Αποτέφρωση σε πλοίο. | Όλα |

Μια σημείωση όσον αφορά την κοινοποίηση σύμφωνα με την οδηγία για την καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης εισάγεται εδώ όταν πραγματοποιηθεί μια τέτοιου είδους κοινοποίηση.

Η ποσότητα και το ισοδύναμο CO2 καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για την επισήμανση βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.