| Švedijos maisto agentūros teisės aktų kodeksas ISSN 1651-3533 |  |
| --- | --- |

| Švedijos maisto agentūros taisyklės dėl žmonėms vartoti skirto vandens; | LIVSFS 0000:0 Paskelbta Spustelėkite čia, kad įvestumėte datą. |
| --- | --- |

priimta Spustelėkite čia, kad įvestumėte datą..

Vadovaudamasi Potvarkio dėl maisto (2006:813) 5, 6, 6a, 30, 31 ir 34a skirsniais, Švedijos maisto agentūra nustato:

## Taikymo sritis

1 skirsnis. Šiose taisyklėse pateikiamos nuostatos dėl žmonėms vartoti skirto vandens valdymo ir kokybės.

Šios taisyklės netaikomos natūraliam mineraliniam vandeniui.

2 skirsnis. Taisyklės taikomos veiklos vykdytojams, kurie per dieną vidutiniškai pagamina arba tiekia ne mažiau kaip 10 m³ žmonėms vartoti skirto vandens arba žmonėms vartoti skirtu vandeniu aprūpina ne mažiau kaip 50 žmonių. Tačiau žmonėms vartoti skirtam vandeniui, tiekiamam vykdant komercinę ar viešąją veiklą, visada taikomos taisyklės.

3 skirsnis. Veiklos vykdytojams, kurie per dieną vidutiniškai pagamina arba tiekia mažiau kaip 10 m³ žmonėms vartoti skirto vandens arba žmonėms vartoti skirtu vandeniu aprūpina mažiau 50 žmonių, vykdantiems komercinę ar viešąją veiklą, taikomi tik 6–9, 16, 17, 19, 21–33, 38 ir 39 skirsniai.

4 skirsnis. Veiklos vykdytojams, gabenantiems keleivius laivais ir gaminantiems žmonėms vartoti skirtą vandenį gėlinimo būdu, taikomi tik 6–8, 10–15, 17, 20–31, 33 ir 37 skirsniai.

## Terminai ir apibrėžtys

5 skirsnis. Taikant šias taisykles vartojamos šios sąvokos:

1. paskirstymo įrenginys – įrenginio dalis, skirta tiekti žmonėms vartoti skirtą vandenį, susijusi su vamzdynais, siurbliais, rezervuarais ar panašia žmonėms vartoti skirto vandens paskirstymo vamzdžių įranga;

2. pavojus – biologinis, cheminis, fizinis ar radiologinis veiksnys vandenyje arba kitas vandens būklės aspektas, kuris gali daryti neigiamą poveikį sveikatai;

3. vidaus skirstymo sistema – vamzdynas, jungiamosios detalės ir prietaisai, sumontuoti tarp čiaupų, kurie paprastai naudojami žmonėms vartoti skirtam vandeniui, ir paskirstymo įrenginio;

4. filtravimo terpė – pulverizuotos medžiagos, naudojamos filtruose, skirtuose žmonėms vartoti skirtam vandeniui valyti, kurios nėra valymo cheminė medžiaga;

5. rizika – neigiamo poveikio sveikatai tikimybė ir to poveikio dėl pavojaus rimtumas;

6. neapdorotas vanduo – vanduo, skirtas naudoti kaip žmonėms vartoti skirtas vanduo po išpumpavimo arba įleidimo ir bet kokio valymo;

7. tiekimo zona – geografiškai ribota teritorija, kurioje žmonėms vartoti skirtas vanduo tiekiamas iš vieno ar kelių vandens šaltinių ir kurioje žmonėms vartoti skirto vandens kokybė gali būti laikoma iš esmės vienoda;

8. vandens tiekimo įrenginys – žmonėms vartoti skirto vandens tiekimo įrenginio dalis, susijusi su žmonėms vartoti skirto vandens pumpavimu ar įleidimo anga, valymu ar panašiu tvarkymu, taip pat susiję rezervuarai ar panašūs įrenginiai, skirti žmonėms vartoti skirtam vandeniui laikyti.

## Kokybės reikalavimai

6 skirsnis. Žmonėms vartoti skirtas vanduo turi būti sveikas ir švarus. Žmonėms vartoti skirtas vanduo laikomas sveiku ir švaru, jei:

1. jame nėra jokių mikroorganizmų, parazitų ir medžiagų, kurių kiekis ar koncentracija gali kelti pavojų žmonių sveikatai, ir

2. jis atitinka 1 priedėlyje nustatytas ribines vertes.

Šaltinio vandens atveju Escherichia coli ir žarnyno enterokokų parametrams taikomos Švedijos maisto agentūros taisyklėse (LIVSFS 2003:45) dėl natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens nustatytos šių parametrų ribinės vertės.

7 skirsnis. 1 priedėlyje nustatytų ribinių verčių turi būti laikomasi:

1. žmonėms vartoti skirto vandens, išvežamo iš vandens tiekimo įrenginio, atveju: užbaigus apdorojimą prieš paskirstymą;

2. žmonėms vartoti skirto vandens, tiekiamo iš paskirstymo įrenginio, atveju: patalpų arba įmonės vietoje, kurioje jis bėga iš čiaupų, kurie paprastai naudojami geriamajam vandeniui;

3. žmonėms vartoti skirto vandens, tiekiamo iš rezervuaro, atveju: toje vietoje, kur jis bėga iš rezervuaro,

4. žmonėms vartoti skirto vandens, naudojamo maisto gamybos įmonėje, atveju: įmonės vietoje, kurioje jis naudojamas, ir

5. žmonėms vartoti skirto vandens, išpilstyto į butelius ar talpyklas, atveju: toje vietoje, kur jis supilamas į butelį ar talpyklą.

## Bendrosios higienos taisyklės, pavojingumo vertinimas ir svarbiausi valdymo taškai

8 skirsnis. Veiklos vykdytojai, gaminantys žmonėms vartoti skirtą vandenį arba tiekiantys jį iš paskirstymo įrenginio arba rezervuaro, turi atitikti šiuos 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos II priede nustatytus reikalavimus:

1. maisto patalpoms taikomas bendrąsias taisykles pagal I skyrių;

2. patalpoms taikomas specialiąsias taisykles pagal II skyrių;

3. vežimui pagal IV skyrių, išskyrus 4 dalį;

4. įrangai pagal V skyrių;

5. vežimui pagal VI skyrių, išskyrus 2 dalį;

6. vandens tiekimui pagal VII skyriaus 1 dalies a punktą ir 2 dalį;

7. asmens higienai pagal VIII skyrių;

8. maisto produktams pagal IX skyriaus 3, 4 ir 8 dalis, ir

9. mokymui pagal XII skyrių.

9 skirsnis. Įrenginių, per dieną vidutiniškai pagaminančių mažiau kaip 10 m3 žmonėms vartoti skirto vandens arba žmonėms vartoti skirtu vandeniu aprūpinančių mažiau kaip 50 žmonių, atveju, vykdant viešąją ar komercinę veiklą, turi būti įrengta įranga, įspėjanti, kai koreguojant pH ir dezinfekuojant atsiranda gedimų. Jei vandens tiekimo įmonė paviršinį vandenį naudoja kaip neapdorotą vandenį ir turi filtrus drumstumui atskirti, taip pat turi būti pavojaus signalas, kuris įsijungia padidėjus drumstumui.

10 skirsnis. Veiklos vykdytojai, gaminantys žmonėms vartoti skirtą vandenį arba tiekiantys jį iš paskirstymo įrenginio, dėl įrenginio dalių, už kurias jie yra atsakingi, dokumentuoja tiekimo sistemos nuo pumpavimo arba įleidimo iki prijungimo vietos aprašymą.

11 skirsnis. Veiklos vykdytojai, gaminantys žmonėms vartoti skirtą vandenį arba tiekiantys jį iš paskirstymo įrenginio, nustato ir įvertina pavojus, kurių reikia išvengti, kuriuos reikia pašalinti arba sumažinti iki priimtino lygio (pavojingumo vertinimas).

Atliekant pavojingumo vertinimą atsižvelgiama bent į 1 priedėlyje išvardytus parametrus. Jei toks vertinimas buvo atliktas, atliekant pavojingumo vertinimą atsižvelgiama į vandentvarkos institucijų atliekamo vandens baseinų, iš kurių imamas vanduo, rizikos vertinimo ir rizikos valdymo rezultatus.

Jei pasikeičia neapdorotas vanduo arba tiekimo sistema, prireikus peržiūrimas pavojingumo vertinimas. Pavojingumo vertinimas peržiūrimas bent kas šešerius metus.

12 skirsnis. Jei 11 skirsnyje nurodytas pavojingumo vertinimas atskleidžia, kad tai būtina, įdiegiama, įgyvendinama ir taikoma viena ar daugiau nuolatinių procedūrų, grindžiamų RVASVT principais pagal Reglamento (EB) Nr. 852/2004 5 straipsnio 2 dalies b–f punktus.

13 skirsnis. 11 ir 12 skirsniuose nurodytos procedūros turi būti dokumentuotos ir turi būti nustatytos procedūros, kuriomis užtikrinama, kad dokumentai būtų atnaujinti.

14 skirsnis. Visi atitinkami dokumentai pagal 10 ir 13 skirsnius saugomi atitinkamą laikotarpį, bet ne trumpiau kaip šešerius metus.

15 skirsnis. Kontrolės institucija patvirtina pavojingumo vertinimą pagal 11 skirsnį. Sprendimas galioja ne ilgiau kaip šešerius metus.

## Apdorojimo cheminės medžiagos ir filtravimo terpė

16 skirsnis. Veiklos vykdytojai, gaminantys žmonėms vartoti skirtą vandenį, užtikrina, kad apdorojimo cheminės medžiagos ir filtravimo terpė, kurios liečiasi su žmonėms vartoti skirtu vandeniu, tiesiogiai ar netiesiogiai nekeltų pavojaus žmonių sveikatos apsaugai, nekenktų vandens spalvai, kvapui ar skoniui, netyčia neskatintų mikrobų augimo ir neužterštų vandens daugiau, nei būtina numatytam tikslui pasiekti.

2 priedėlyje pateikiamas apdorojimo cheminių medžiagų, kurios gali

būti naudojamos žmonėms vartoti skirtam vandeniui apdoroti, sąrašas ir jų naudojimo tikslai bei sąlygos.

## Stebėsenos programa

17 skirsnis. Veiklos vykdytojai, kurie gamina žmonėms vartoti skirtą vandenį, parengia rašytinį pasiūlymą reguliariai atlikti analizę (stebėsenos programa) pagal 1 priedėlyje ir 3 priedėlio A skirsnyje bei B skirsnio 1 ir 2 lentelėse nurodytus žmonėms vartoti skirto išleidžiamo vandens parametrus ir stebėsenos dažnumą. Analizės paskirstomos taip, kad atspindėtų vandens kokybę per metus.

Veiklos vykdytojai, tiekiantys žmonėms vartoti skirtą vandenį iš paskirstymo įrenginio ar rezervuaro, pateikia rašytinį pasiūlymą dėl stebėsenos programos pagal 1 priedėlyje ir 3 priedėlio B skirsnio 3 lentelėje nurodytus geriamojo vandens parametrus ir stebėsenos dažnumą. Radioaktyviųjų medžiagų parametrai gali būti sumažinti pagal 3 priedėlio C skirsnio III dalį. Analizės paskirstomos taip, kad atitiktų per metus žmonėms vartoti skirto vandens kokybę, o paskirstymo objektuose mėginiai imami iš skirtingų tipinių taškų.

Maisto tvarkymo subjektai, naudojantys žmonėms vartoti skirtą vandenį, kurio netiekia kitas subjektas, savo siūlomoje stebėsenos programoje, be pirmos pastraipos, nurodo vartotojams skirto geriamojo vandens parametrus ir stebėsenos dažnumą, nustatytus 1 priedėlyje ir 3 priedėlio B skirsnio 3 lentelėje. Radioaktyviųjų medžiagų parametrai gali būti sumažinti pagal 3 priedėlio C skirsnio III dalį.

18 skirsnis. Veiklos vykdytojai, tiekiantys žmonėms vartoti skirtą vandenį iš paskirstymo įrenginio, bent kas trejus metus į siūlomą stebėsenos programą įtraukia kalio kiekio analizę ir geriamojo vandens kietumo apskaičiavimą. Mėginys imamas iš objekto arba įrenginio vietos, kur jis bėga iš čiaupo, kuris paprastai naudojamas žmonėms vartoti skirtam vandeniui.

19 skirsnis. Veiklos vykdytojai, kurie žmonėms vartoti skirtą vandenį pilsto į butelius ar talpyklas, pateikia rašytinį pasiūlymą dėl stebėsenos programos pagal 3 priedėlio B skirsnio 4 lentelėje nustatytus parametrus ir stebėsenos dažnumą. Radioaktyviųjų medžiagų parametrai gali būti sumažinti pagal 3 priedėlio C skirsnio III dalį.

20 skirsnis. Rengiant pasiūlymus dėl stebėsenos programų pagal 17 skirsnį, atsižvelgiama į pavojingumo vertinimo rezultatus.

Jei įvykdoma kuri nors iš 3 priedėlio C skirsnio I dalyje nustatytų sąlygų, parametrų skaičius išplečiamas arba stebėsenos programoje padidinamas mėginių ėmimo dažnumas.

Laikantis 3 priedėlio C skirsnio II dalyje nustatytų sąlygų, parametrų skaičius arba mėginių ėmimo dažnumas stebėsenos programoje gali būti sumažinti.

21 skirsnis. Stebėsenos programa pagal 17 ir 19 skirsnius reguliariai, bent kas šešerius metus, peržiūrima ir prireikus atnaujinama.

22 skirsnis. Kontrolės institucija patvirtina stebėsenos programą. Sprendimas galioja ne ilgiau kaip šešerius metus.

## Analizės

23 skirsnis. Veiklos vykdytojai turi laikytis kontrolės institucijos patvirtintos stebėsenos programos.

Mikroorganizmų, parazitų ir medžiagų, nenurodytų stebėsenos programoje, analizė atliekama, jei yra pagrindo įtarti, kad jų kiekis arba koncentracija gali kelti pavojų žmonių sveikatai.

24 skirsnis. Vario, švino ir nikelio parametrų atveju žmonėms vartoti skirto vandens mėginiai imami iš vartotojo naudojamo čiaupo. Atsitiktiniu paros metu paimamas vieno litro mėginys, prieš tai nenuleidžiant vandens.

25 skirsnis. Žmonėms vartoti skirto vandens mėginių ėmimas mikrobiologinei analizei atliekamas pagal SS-EN ISO 19458.

26 skirsnis. Pagal stebėsenos programą paimti mėginiai analizuojami šiems analizės metodams akredituotoje laboratorijoje. Analizės turi atitikti 4 priedėlyje nustatytus reikalavimus.

Tačiau chloro ir pH analizės, susijusios su žmonėms vartoti skirtu išleidžiamu vandeniu, taip pat geriamojo vandens kvapu ir skoniu, nereikia atlikti akredituotoje laboratorijoje.

27 skirsnis. Veiklos vykdytojas, atlikęs analizę pagal 23 skirsnį, įvertina, ar žmonėms vartoti skirtas vanduo yra sveikas ir švarus.

Veiklos vykdytojas užtikrina, kad įdarbinta laboratorija nedelsdama informuotų veiklos vykdytoją, jei geriamojo vandens mėginys nėra įvertintas arba greičiausiai nebus įvertintas, kaip atitinkantis 1 priedėlyje nustatytas mikroorganizmų arba cheminių ir radioaktyviųjų medžiagų ribines vertes.

28 skirsnis. Atliekant oficialią kontrolę kontrolės institucijai taip pat taikomi 24–26 skirsniuose nustatyti mėginių ėmimo ir analizės metodų reikalavimai.

## Analizės ir priemonės

29 skirsnis. Jei iš analizės rezultatų matyti, kad nukrypstama nuo 1 priedėlyje nustatytų ribinių verčių, veiklos vykdytojai, gaminantys žmonėms vartoti skirtą vandenį arba tiekiantys jį iš paskirstymo įrenginio ar rezervuaro, nedelsdami ištiria neatitikties priežastį, įvertina, ar neatitiktis kelia pavojų žmonių sveikatai, ir imasi būtinų priemonių, kad kuo greičiau pašalintų neatitiktį. Vertinant priemones, kurių reikia imtis, atsižvelgiama į neatitikties mastą ir pavojų žmonių sveikatai.

30 skirsnis. Jei mikroorganizmai, parazitai ar medžiagos žmonėms vartoti skirtame vandenyje, išskyrus išvardytus 1 priedėlyje, kelia pavojų žmonių sveikatai, veiklos vykdytojai, gaminantys žmonėms vartoti skirtą vandenį arba tiekiantys jį iš paskirstymo įrenginio ar rezervuarų, nedelsdami ištiria ir, jei įmanoma, nustato rizikos priežastį bei imasi būtinų priemonių žmonių sveikatai apsaugoti.

31 skirsnis. Veiklos vykdytojai, gaminantys žmonėms vartoti skirtą vandenį arba tiekiantys jį iš paskirstymo įrenginio, kuo greičiau informuoja kontrolės instituciją, kai reikia nedelsiant imtis priemonių žmonių sveikatai apsaugoti.

32 skirsnis. Pareiga įvertinti riziką ir imtis priemonių pagal 29 ir 30 skirsnius netaikoma, jei nukrypimą nuo 1 priedėlyje nurodytų ribinių verčių arba kitą pavojų žmonių sveikatai lėmė pastatų vidaus skirstymo sistema arba jos techninė priežiūra. Tokiu atveju veiklos vykdytojas kuo greičiau informuoja turto savininką ir kontrolės instituciją apie būtinybę imtis veiksmų.

## Informacija

33 skirsnis. Veiklos vykdytojai, gaminantys žmonėms vartoti skirtą vandenį arba tiekiantys jį iš paskirstymo įrenginio:

1. nedelsdami informuoja vartotojus ir suteikia jiems būtinas konsultacijas, kai ribojamas žmonėms vartoti skirto vandens naudojimas arba imamasi kitų priemonių žmonių sveikatai apsaugoti;

2. informuoja vartotojus, kai pagal 29 ir 30 skirsnius imamasi būtinų priemonių trūkumams pašalinti, išskyrus atvejus, kai kontrolės institucija mano, kad nukrypimas nuo kokybės reikalavimų yra nereikšmingas, ir

3. informuoja vartotojus, kai nebėra galimo pavojaus žmonių sveikatai ir kai gamyba ar paskirstymas vėl tapo įprasti.

34 skirsnis. Veiklos vykdytojai, gaminantys žmonėms vartoti skirtą vandenį arba tiekiantys jį iš paskirstymo įrenginio, užtikrina, kad vartotojai galėtų gauti informaciją apie geriamąjį vandenį pagal 5 priedėlio A skirsnį.

Pirma pastraipa netaikoma veiklos vykdytojams, kurie gamina tik žmonėms vartoti skirtą vandenį, išpilstytą į butelius ar talpyklas.

35 skirsnis. Veiklos vykdytojai, tiekiantys žmonėms vartoti skirtą vandenį iš paskirstymo įrenginio į nuolatinį būstą ir antrines gyvenamąsias vietas, užtikrina, kad informacija apie geriamąjį vandenį pagal 5 priedėlio B skirsnį vartotojams būtų teikiama bent kartą per metus.

36 skirsnis. Veiklos vykdytojai, gaminantys žmonėms vartoti skirtą vandenį arba tiekiantys jį iš paskirstymo įrenginio, kasmet ne vėliau kaip iki sausio 31 d. Švedijos maisto agentūrai ir Švedijos maisto agentūros nurodytu būdu pateikia informaciją apie praėjusių metų stebėsenos rezultatus pagal 23 skirsnio pirmą pastraipą, priemones pagal 29 skirsnį ir incidentus, susijusius su geriamuoju vandeniu.

Pirmoje pastraipoje nustatyta prievolė netaikoma įslaptintai informacijai pagal Apsaugos įstatymą (2018:585) arba kitai informacijai, kuri:

1. gali pakenkti tarptautiniams santykiams, visuomenės saugumui ar visapusiškai gynybai;

2. gali pakenkti institucijos vykdomai tikrinimo, kontrolės ar kitai priežiūros veiklai arba institucijos gebėjimui užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už jas;

3. nurodo komercinę ar pramoninę informaciją ir toks atskleidimas gali padaryti ekonominės žalos asmeniui;

4. nurodo asmens duomenis ir atskleidimas gali reikšti žalą asmeniui, su kuriuo duomenys yra susiję, jei duomenų subjektas nesutiko, kad informacija būtų atskleista;

5. gali pakenkti asmens asmeniniams interesams, jeigu jis pateikė prašomą informaciją, nors neprivalo to daryti pagal įstatymus ar kitus teisės aktus, išskyrus atvejus, kai tas asmuo sutiko, kad informacija būtų atskleista;

6. gali daryti neigiamą poveikį aplinkos, su kuria susijusi informacija, apsaugai arba

7. gali pažeisti intelektinės nuosavybės teises.

## Išimtys

37 skirsnis. Jei nepablogėja žmonėms vartoti skirto vandens kokybė, kontrolės institucija gali taikyti 11–13 skirsnių išimtis veiklos vykdytojams, per dieną gaminantiems arba tiekiantiems vidutiniškai 10–100 m3 žmonėms vartoti skirto vandens arba žmonėms vartoti skirtu vandeniu aprūpinantiems 50–500 žmonių. Jeigu suteikiama tokia išimtis, 20 skirsnis netaikomas.

Jeigu pagal pirmą pastraipą buvo padaryta išimtis, įmonėje turi būti įrengta įranga, įspėjanti apie gedimus koreguojant pH ir dezinfekuojant. Jei vandens tiekimo įrenginys paviršinį vandenį naudoja kaip neapdorotą vandenį ir turi filtrus drumstumui atskirti, taip pat turi būti pavojaus signalas, kuris įspėtų apie padidėjusį drumstumą.

38 skirsnis. Kontrolės institucija gali nuspręsti maisto tvarkymo subjektui netaikyti šio reglamento dėl žmonėms vartoti skirto vandens, kuris naudojamas specialiai jo su maistu susijusiai veiklai.

Tokia išimtis gali būti taikoma tik tuo atveju, jei:

1. laikoma, kad vandens kokybė neturi įtakos gatavo maisto saugai,; ir

2. maisto tvarkymo subjektas gali įrodyti, kad laikomasi atitinkamuose Sąjungos maisto srities teisės aktuose nustatytų įpareigojimų, visų pirma nuostatų dėl pavojingumo vertinimo ir svarbiausių valdymo taškų principų taikymo procedūrų ir taisomųjų veiksmų.

39 skirsnis. Jei tai nekelia pavojaus žmonių sveikatai ir žmonėms vartoti skirtas vanduo atitinkamoje vietovėje negali būti tiekiamas kitais būdais, Švedijos maisto agentūra gali leisti veiklos vykdytojams, gaminantiems žmonėms vartoti skirtą vandenį arba tiekiantiems jį iš paskirstymo įrenginio, nukrypti nuo 1 priedėlyje nustatytų cheminių medžiagų ribinių verčių. Toks sutikimas gali būti duotas tik dėl:

1. naujo baseino, iš kurio imamas žmonėms vartoti skirtas vanduo;

2. to, kad buvo aptiktas naujas taršos šaltinis žmonėms vartoti skirto vandens surinkimo vietoms skirtame baseine arba užtikrinti neseniai siektini arba nustatyti parametrai, arba

3. nenumatytos ir išskirtinės situacijos esamame vandens baseine, skirtame žmonėms vartoti skirto vandens gavybai, dėl kurios ribinės vertės gali būti laikinai ir ribotai viršytos.

Pirmoje pastraipoje nurodytas sutikimas negali būti duodamas žmonėms vartoti skirtam vandeniui, išpilstytam į butelius ar talpyklas.

____________________________________________

1. Šios taisyklės įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

2. Šiomis taisyklėmis panaikinamos Švedijos maisto agentūros taisyklės (SLVFS 2001:30) dėl žmonėms vartoti skirto vandens.

3. 17 skirsnio ir 3 priedėlio nuostatos dėl neapdoroto vandens stebėsenos pirmą kartą taikomos 2025 m. sausio 1 d.

4. 6 skirsnio ir 1 priedėlio nuostatos dėl bisfenolio A, halogenintų acto rūgščių, chlorato, chlorito, mikrocistino-LR, PFAS 4, PFAS 21 ir urano stebėsenos ir priemonių pirmą kartą taikomos 2026 m. sausio 1 d.

ANNICA SOHLSTRÖM

Elin Häggqvist

(Teisės reikalų skyrius)

1 priedėlis

(prie LIVSFS 2022:xx)

# Ribinės vertės, taikomos vertinant žmonėms vartoti skirto vandens kokybę

## Mikroorganizmų parametrai

| Parametras | Žmonėms vartoti skirtas išleidžiamas vanduo | Vartotojui skirtas geriamasis vanduo | Geriamasis vanduo, išpilstytas į butelius ar talpyklas | Vienetas | Imties grupė | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escherichia coli (E. coli) | Nustatyta | Nustatyta | Nustatyta | skaičius/100 ml | A ir B | Jei geriamasis vanduo išpilstomas į butelius ar talpyklas, vienetas yra skaičius/250 ml. |
| Žarnyno enterokokai | Nustatyta | Nustatyta | Nustatyta | skaičius/100 ml | A ir B | Jei geriamasis vanduo išpilstomas į butelius ar talpyklas, vienetas yra skaičius/250 ml. |

## Cheminių ir radioaktyviųjų medžiagų parametrai

| Parametras | Žmonėms vartoti skirtas išleidžiamas vanduo | Geriamasis vanduo vartotojui ir geriamasis vanduo, išpilstytas į butelius ar talpyklas | Vienetas | Imties grupė | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akrilamidas |  | 0,10 | µg/l | B | Ribinė vertė nurodo liekamąją monomero koncentraciją geriamajame vandenyje, apskaičiuotą pagal didžiausio išsiskyrimo iš atitinkamo polimero, besiliečiančio su vandeniu, specifikacijas. Parametrą reikia apskaičiuoti tik tuo atveju, jei geriamasis vanduo liečiasi su atitinkamu polimeru. |
| Stibis |  | 10 | µg/l | B |  |
| Arsenas |  | 5,0 | µg/l | B | Iki 2026 m. sausio 1 d. gali būti taikoma 10 μg/l parametro vertė. |
| Pesticidai – aldrinas, dieldrinas, heptachloras, heptachloro epoksidas |  | 0,030 | µg/l | B | Ribinė vertė taikoma kiekvienam atskiram pesticidui. |
| Pesticidai – atskiri |  | 0,10 | µg/l | B | Ribinė vertė taikoma kiekvienam atskiram pesticidui. Turi būti stebimi tik pesticidai, kurių gali būti vandens tiekimo sistemoje. Pesticidai yra organinės medžiagos, naudojamos kaip insekticidai, herbicidai, fungicidai, nematocidai, akaricidai, algicidai, rodenticidai, gleivių pesticidai, augimo reguliatoriai ir panašūs produktai, taip pat atitinkami metabolitai, skilimo ir reakcijos produktai. Pesticido metabolitas laikomas svarbiu geriamajam vandeniui, jei manoma, kad jo būdingos savybės yra panašios į pirminės medžiagos savybes specifinio pesticido poveikio požiūriu arba kad jis arba jo virsmo produktai kelia pavojų vartotojų sveikatai. |
| Pesticidai – bendra koncentracija |  | 0,50 | µg/l | B | Ribinė vertė reiškia visų atskirų pesticidų, kurie buvo nustatyti, sumą. |
| Benzenas |  | 1,0 | µg/l | B |  |
| Benzo(a)pirenas |  | 0,010 | µg/l | B |  |
| Bisfenolis A |  | 2,5 | µg/l | B |  |
| Švinas |  | 5,0 | µg/l | B | Iki 2026 m. sausio 1 d. gali būti taikoma 10 μg/l parametro vertė. |
| Boras |  | 1,5 | mg/l | B | 2,4 mg/l ribinė vertė gali būti taikoma, kai gėlintas vanduo yra pagrindinis atitinkamos tiekimo sistemos neapdoroto vandens šaltinis arba regionuose, kuriuose dėl geologinių sąlygų boro koncentracija požeminiame vandenyje gali būti didelė. |
| Bromatas |  | 10 | µg/l | B |  |
| Cianidas |  | 50 | µg/l | B |  |
| 1,2-dichloretanas |  | 3,0 | µg/l | B |  |
| Epichlorhidrinas |  | 0,10 | µg/l | B | Ribinė vertė nurodo liekamąją monomero koncentraciją geriamajame vandenyje, apskaičiuotą pagal didžiausio išsiskyrimo iš atitinkamo polimero, besiliečiančio su vandeniu, specifikacijas. Parametrą reikia apskaičiuoti tik tuo atveju, jei geriamasis vanduo liečiasi su atitinkamu polimeru. |
| Fluoridas |  | 1,5 | mg/l | B |  |
| Halogenintos acto rūgštys (HAA) |  | 60 | µg/l | B | Šį parametrą reikia stebėti tik tada, kai geriamajam vandeniui dezinfekuoti taikomi dezinfekavimo metodai, kuriuos taikant susidaro HAA. Ribinė vertė yra šių penkių tipiškų medžiagų suma: monochloracto rūgšties, dichloracto rūgšties, trichloracto rūgšties, monobromacto rūgšties ir dibromacto rūgšties. |
| Orientacinė dozė |  | 0,10 | mSv | B | Parametras turi būti stebimas tik 3 priedėlio D skirsnyje nustatytomis sąlygomis. |
| Kadmis |  | 0,50 | µg/l | B | Iki 2026 m. sausio 1 d. gali būti taikoma 5 μg/l parametro vertė. |
| Chloras, iš viso | 0,40 |  | mg/l |  | Šį parametrą reikia stebėti tik dėl geriamojo vandens, dezinfekuojamo chloro junginiais. |
| Chloratas |  | 0,70 | mg/l | B | Šį parametrą reikia stebėti tik tada, kai geriamajam vandeniui dezinfekuoti taikomas dezinfekavimo metodas, kurį taikant susidaro chloratas, visų pirma chloro dioksidas. |
| Chloritas |  | 0,70 | mg/l | B | Šį parametrą reikia stebėti tik tada, kai geriamajam vandeniui dezinfekuoti taikomas dezinfekavimo metodas, kurį taikant susidaro chloritas, visų pirma chloro dioksidas. |
| Varis |  | 2,0 | mg/l | B |  |
| Chromas |  | 25 | µg/l | B | Iki 2026 m. sausio 1 d. gali būti taikoma 50 μg/l parametro vertė. |
| Gyvsidabris |  | 1,0 | µg/l | B |  |
| Mikrocistinas-LR |  | 1,0 | µg/l | B | Šis parametras turi būti stebimas tik tuo atveju, jei dumbliai gali žydėti vandens šaltinyje arba apdorojant (didėja cianobakterinių ląstelių tankis arba dumblių žydėjimo potencialas). |
| Nikelis |  | 20 | µg/l | B |  |
| Nitratas |  | 50 | mg/l | B |  |
| Nitritas | 0,10 | 0,50 | mg/l | A ir B arba tik B | Parametras turi būti įtrauktas į A mėginių grupę tik tuo atveju, jei apdorojant naudojamas chloraminas. Parametras NO3/50+ No2/0,5, remiantis NO3 ir NO2 mg/l, turi būti ≤ 1. |
| PFAS 4 |  | 4,0 | ng/L | B | Parametras stebimas, jei iš pavojingumo vertinimo matyti, kad tai būtina. Ribinė vertė yra šių medžiagų suma: Perfluoroktansulfonrūgštis (PFOS) Perfluoroktano rūgštis (PFOA) Perfluoronano rūgštis (PFNA) Perfluorheksansulfonrūgštis (PFHxS) |
| PFAS 21 |  | 100 | ng/L | B | Parametras stebimas, jei iš pavojingumo vertinimo matyti, kad tai būtina. Ribinė vertė yra šių medžiagų suma: Perfluorbutano rūgštis (PFBA) Perfluoropentano rūgštis (PFPA) Perfluorheksano rūgštis (PFHxA) Perfluorheptano rūgštis (PFHpA) Perfluoroktano rūgštis (PFOA) Perfluoronano rūgštis (PFNA) Perfluorodekano rūgštis (PFDA) Perfluorundekano rūgštis (PFUnDA) Perfluorododekano rūgštis (PFDoDA) Perfluortridekano rūgštis (PFTrDA) Perfluorbutansulfonrūgštis (PFBS) Perfluoropentansulfonrūgštis (PFPS) Perfluorheksansulfonrūgštis (PFHxS) Perfluorheptansulfonrūgštis (PFHpS) Perfluoroktansulfonrūgštis (PFOS) Perfluorononansulfonrūgštis (PFNS) Perfluorodekansulfonrūgštis (PFDS) Perfluorundekansulfonrūgštis (Pfunds) Perfluorododekansulfonrūgštis (PFDoDS) Perfluortridekansulfonrūgštis (PFTrDS) Fluorotelomerų sulfonrūgštis (6:2 FTS) |
| Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAA) |  | 0,10 | µg/l | B | Šių nurodytų junginių koncentracijų suma: benzo(b)fluoretileno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno ir indeno(1,2,3-cd)pireno. |
| Radonas |  | 100 | Bq/l | B | Šį parametrą reikia stebėti tik tuo atveju, jei geriamasis vanduo yra iš požeminio vandens arba iš paviršinio vandens, paveikto požeminio vandens. |
| Selenas |  | 20 | µg/l | B | 30 μg/l ribinė vertė taikoma regionuose, kuriuose dėl geologinių sąlygų požeminiame vandenyje gali susidaryti didelė seleno koncentracija. |
| Tetrachloretilenas ir trichloretilenas |  | 10 | µg/l | B | Šių dviejų parametrų koncentracijų suma. |
| Trihalometanai (THM) – iš viso |  | 100 | µg/l | B | Šių nurodytų junginių koncentracijų suma: chloroformo, bromoformo, dibromchlormetano ir bromchlormetano. |
| Uranas |  | 30 | µg/l | B | Šį parametrą reikia stebėti tik tuo atveju, jei geriamasis vanduo yra iš požeminio vandens arba iš paviršinio vandens, paveikto požeminio vandens. |
| Vinilchloridas |  | 0,50 | µg/l | B | Ribinė vertė nurodo liekamąją monomero koncentraciją geriamajame vandenyje, apskaičiuotą pagal didžiausio išsiskyrimo iš atitinkamo polimero, besiliečiančio su vandeniu, specifikacijas. Parametrą reikia apskaičiuoti tik tuo atveju, jei geriamasis vanduo liečiasi su atitinkamu polimeru. |

## Orientaciniai parametrai

| Parametras | Žmonėms vartoti skirtas išleidžiamas vanduo | Vartotojui skirtas geriamasis vanduo | Geriamasis vanduo, išpilstytas į butelius ar talpyklas | Vienetas | Imties grupė | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktinomicetai |  | 100 |  | skaičius/100 ml | B |  |
| Aliuminis |  | 200 | 200 | µg/l | A ir B arba tik B | Šis parametras turi būti įtrauktas į A imties grupę tik tuo atveju, jei apdorojant naudojamas aliuminis. |
| Amonis |  | 0,50 | 0,50 | mg/l | A ir B arba tik B | Šis parametras turi būti įtrauktas į A imties grupę tik tuo atveju, jei apdorojant naudojamas chloraminas. |
| Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) (įskaitant sporas) |  | Nustatyta |  | skaičius/100 ml | B | Šis parametras stebimas, jei neapdorotas vanduo yra iš paviršinio vandens arba yra jo paveiktas, arba ir pavojingumo vertinimo matyti, kad tai būtina. |
| Spalva | 15 | 30 | 30 | mg/l | A ir B | Visada turi būti ištirta neįprastų pokyčių priežastis. |
| Geležis | 100 | 200 | 200 | µg/l | A ir B arba tik B | Parametras turi būti įtrauktas į A imties grupę tik tuo atveju, jei apdorojant naudojama geležis. |
| Kalcis |  | 100 | 100 | mg/l | B |  |
| Chloridas |  | 250 | 250 | mg/l | B | Geriamasis vanduo neturėtų būti ėsdinantis. |
| Koliforminės bakterijos | Nustatyta | Nustatyta | Nustatyta | skaičius/100 ml | A ir B | Jei geriamasis vanduo išpilstomas į butelius ar talpyklas, vienetas yra skaičius/250 ml. |
| Laidumas |  | 2.500 | 2.500 | µS/cm, esant 20 °C | A ir B | Geriamasis vanduo neturėtų būti agresyvus. |
| Kvapas |  | Nėra | Nėra |  | A ir B | Ribinė vertė susijusi su stebėsena esant 20 °C temperatūrai. Visada turi būti ištirtos neįprastų pokyčių priežastys. Ribinė vertė taikoma, kai aiškus pašalinis kvapas rodo, kad vanduo yra toks užterštas, kad jis neturėtų būti naudojamas kaip geriamasis vanduo. |
| Lėtai augančios bakterijos |  | Jokių neįprastų pokyčių |  |  | A ir B |  |
| Magnis |  | 30 | 30 | mg/l | B |  |
| Manganas |  | 50 | 50 | µg/l | A ir B |  |
| Mikromicetai |  | 100 |  | skaičius/100 ml | B |  |
| Natris |  | 200 | 200 | mg/l | B |  |
| Auginami mikroorganizmai, esant 22 °C | Jokių neįprastų pokyčių | Jokių neįprastų pokyčių | Jokių neįprastų pokyčių |  | A ir B | Išvežamo geriamojo vandens ribinė vertė taikoma dezinfekuotam geriamajam vandeniui. |
| Oksiduojamumas (permanganato indeksas) |  | 5,0 | 5,0 | mg/l O2 | B | Jei analizuojamas BOA, šio parametro nereikia stebėti. |
| pH (vandenilio jonų koncentracija) | 10,5 | ≥ 6,5 ir ≤ 9,5 | ≥ 6,5 ir ≤ 9,5 | pH vienetai | A ir B | Geriamasis vanduo neturėtų būti agresyvus. Negazuoto geriamojo vandens, išpilstyto į butelius ar talpyklas, mažiausia vertė gali būti sumažinta iki 4,5 pH vieneto. Jei geriamasis vanduo išpilstomas į butelius ar talpyklas ir jame natūraliai gausu anglies dioksido arba jis dirbtinai juo praturtintas, mažiausia vertė gali būti mažesnė. Turi būti taikoma išleidžiamo geriamojo vandens ribinė vertė, jei apdorojant atsižvelgiama į pH koregavimą. |
| Skonis |  | Nėra | Nėra |  | A ir B | Ribinė vertė susijusi su stebėsena esant 20 °C temperatūrai. Visada turi būti ištirtos neįprastų pokyčių priežastys. Ribinė vertė taikoma, kai aiškus pašalinis skonis rodo, kad vanduo yra toks užterštas, kad jis neturėtų būti naudojamas kaip geriamasis vanduo. |
| Sulfatas |  | 250 | 250 | mg/l | B | Geriamasis vanduo neturėtų būti ėsdinantis. |
| Bendras alfa aktyvumas |  | 0,10 | 0,10 | Bq/l | B | Šį parametrą reikia stebėti tik tuo atveju, jei geriamasis vanduo yra iš požeminio vandens, paviršinio vandens, paveikto požeminio vandens, arba jei yra tričio šaltinis, kurį galima priskirti žmogaus veiklai (antropogeninis tričio šaltinis) arba kitų dirbtinių radionuklidų šaltinis baseine. Jei riba viršijama, turi būti laikomasi 3 priedėlio D skirsnyje nustatytų sąlygų. |
| Bendras beta aktyvumas |  | 1,0 | 1,0 | Bq/l | B | Šį parametrą reikia stebėti tik tuo atveju, jei geriamasis vanduo yra iš požeminio vandens, paviršinio vandens, paveikto požeminio vandens, arba jei yra tričio šaltinis, kurį galima priskirti žmogaus veiklai (antropogeninis tričio šaltinis) arba kitų dirbtinių radionuklidų šaltinis baseine. Jei riba viršijama, turi būti laikomasi 3 priedėlio D skirsnyje nustatytų sąlygų. |
| Bendrasis organinės anglies kiekis (BOA) |  | Jokių neįprastų pokyčių | Jokių neįprastų pokyčių |  |  | Šio parametro nereikia stebėti, kai vandens tiekimas yra mažesnis nei 10 000 m3/dieną. |
| Tritis |  | 100 | 100 | Bq/l | B | Parametrą reikia stebėti tik tuo atveju, jei baseine yra antropogeninis tričio šaltinis. Jei riba viršijama, turi būti laikomasi 3 priedėlio D skirsnyje nustatytų sąlygų. |
| Drumstumas | 0,5 | 1,5 | 1,5 | FNU / FTU / NTU | A ir B | Visada turi būti ištirta neįprastų pokyčių priežastis. |

2 priedėlis

(prie LIVSFS)

# Žmonėms vartoti skirto vandens apdorojimo cheminės medžiagos pagal 16 skirsnį

| Apdorojimo cheminės medžiagos ir paskirtis | Sąlygos |
| --- | --- |
| Dangai slopinti prieš atvirkštinio osmoso membranas |  |
| Produktas „Ameroyal 363“ Produktas „Ameroyal 642“ Produktas „Ameroyal 710“ | Produkto dozė negali būti didesnė kaip 5 g/m3. |
| Produktas „Kemguard 5800“ Produktas „Kemguard 5802E“ | Produkto dozė negali būti didesnė kaip 5 g/m3. |
| Produktas „Vitec 1141“ | Produkto dozė negali būti didesnė kaip 5 g/m3. |
| Dangai slopinti prieš nanofiltraciją |  |
| Produktas „Ameroyal 363“ Produktas „Ameroyal 710“ | Produkto dozė negali būti didesnė kaip 5 g/m3. |
| Produktas „Kemguard 5800“ Produktas „Kemguard 5802E“ | Produkto dozė negali būti didesnė kaip 5 g/m3. |
| Produktas „Vitec 1141“ | Produkto dozė negali būti didesnė kaip 5 g/m3. |
| Dezinfekcijai ir oksidacijai |  |
| Kalcio hipochloritas Chloras Natrio hipochloritas | Dozė paprastai negali būti didesnė kaip 1,0 g/mμ3, skaičiuojant kaip Cl2, išskyrus atvejus, kai yra specialus chloro junginių redukavimo etapas. |
| Chloro dioksidas | Natrio chlorido (NaClO2) ir natrio chlorato (NaClO3) dozės chloro dioksido gamybai paprastai negali viršyti 0,7 g/m3, išskyrus atvejus, kai yra specialus chloro junginių redukavimo etapas. |
| Kalio permanganatas | Tik oksidacijai. |
| Natrio chloridas | Chloro arba natrio hipochlorito gamybai elektrolizės būdu. |
| Ozonas |  |
| Vandenilio peroksidas |  |
| Deguonis | Ozono gamybai ir oksidacijai aeracijos būdu. |
| Amoniakas Amonio chloridas Amonio sulfatas | Monochloramino gamybai. |

| Apdorojimo cheminės medžiagos ir paskirtis | Sąlygos |
| --- | --- |
| Nusodinimui ir koaguliacijai |  |
| Aliuminio sulfatas |  |
| Kalio aliuminio sulfatas |  |
| Geležies (II) chloridas / sulfatas |  |
| Geležies (III) chloridas / sulfatas |  |
| Kalcio chloridas |  |
| Natrio aliuminatas |  |
| Polialiuminio chlorido silikatas |  |
| Polialiuminio chloridas / sulfatas |  |
| Natrio silikatas (tirpusis stiklas) | Gali būti aktyvuojamas naudojant kitą apdorojimo cheminę medžiagą, kuri gali būti naudojama geriamajam vandeniui. |
| Poliakrilamidas Poliakrilamido rūgšties kopolimeras | Vidutinė dozė negali būti didesnė kaip 0,5 g/m3, skaičiuojant kaip veikliąją medžiagą. Monomero koncentracija poliakrilamide negali viršyti 500 mg/kg. |
| Produktas „Hydrex 3841“ Produktas „Hydrex 3842“ | Produkto dozė negali būti didesnė kaip 5 g/m3. |
| Produktas „Sobra 10“ |  |
| Produktas „Sobra 20“ |  |
| Skirta pH reguliavimui ir šarminimui |  |
| Kalcio hidroksidas (gesintos kalkės) |  |
| Kalcio karbonatas (kalkakmenis, smulkintas marmuras, kreida) | Kalcio karbonato srutos, kurios dozuojamos prieš cheminį nusodinimą ar infiltraciją, sudėtyje gali turėti ne daugiau kaip 0,5 % natrio polichlorato, skaičiuojant sausam kalcio karbonatui. Monomero (akrilo rūgšties) koncentracija natrio poliakrilate negali viršyti 0,1 %, o srutų dozė negali būti didesnė kaip 75 g/m3 |
| Kalcio karbonato magnio oksidas (pusiau degintas dolomitas) |  |
| Kalcio magnio karbonatas (dolomitas) |  |
| Kalcio oksidas (deginta kreida) |  |
| Kalio karbonatas |  |
| Anglies dioksidas (anglies rūgštis) |  |
| Natrio hidroksidas (šarmas, kaustinė soda) |  |
| Natrio karbonatas (soda) |  |
| Natrio hidrokarbonatas (bikarbonatas) |  |
| Vandenilio chlorido rūgštis |  |
| Sieros rūgštis |  |

| Apdorojimo cheminės medžiagos ir paskirtis | Sąlygos |
| --- | --- |
| Kitiems tikslams |  |
| Aktyvintoji anglis | Adsorbcijos tikslais. |
| Kalcio chloridas | Kalcio koncentracijos koregavimui. Dozė negali viršyti 30 g/m3 vandens. |
| Kalio permanganatas | Geležies ir mangano filtrams regeneruoti. |
| Natrio chloridas | Jonų mainų filtrams regeneruoti. |
| Natrio vandenilio sulfitas | Oksidatoriams, susijusiems su membraniniu filtravimu, redukuoti. Natrio vandenilio sulfito dozė negali būti didesnė kaip 2 g/m3 vandens. |

3 priedėlis

(prie LIVSFS)

# A skirsnis. Veiklos kontrolės programos

Į 17 skirsnio pirmoje pastraipoje nurodytą stebėsenos programą įtraukiama veiklos kontrolės programa, kuri suteikia galimybę greitai suprasti veiklos rezultatus ir vandens kokybės problemas ir leidžia imtis skubių ir iš anksto suplanuotų taisomųjų veiksmų. Veiklos kontrolės programa turi būti konkrečiai skirta tiekimui, atsižvelgiant į pavojingumo vertinimo rezultatus, ir ja siekiama patvirtinti visų kontrolės priemonių, susijusių su gavyba, perdirbimu, paskirstymu ir laikymu, veiksmingumą.

Veiklos kontrolės programa apima parametro drumstumas vandens tiekimo įrenginyje stebėseną, siekiant reguliariai tikrinti fizinio valymo filtravimo būdu veiksmingumą pagal toliau pateiktoje lentelėje nurodytą dažnumą (netaikoma požeminio vandens šaltiniams, kurių drumstumą lemia geležis ir manganas). Ribinė vertė yra 0,3 FNU / FTU / NTU 95 % mėginių (iš kurių nė vienas negali viršyti 1 FNU / FTU / NTU).

| Per dieną pagaminamas geriamojo vandens kiekis (m3) vandens tiekimo zonoje | Mažiausias mėginių ėmimo dažnis |
| --- | --- |
| ≤ 1 000 | Kiekvieną savaitę |
| > 1 000–10 000 | Kasdien |
| > 10 000 | Nepertraukiamai |

Jei iš pavojingumo vertinimo matyti, kad tai būtina, į veiklos kontrolės programą taip pat įtraukiama somatinių kolifagų, esančių neapdorotame vandenyje, stebėsena, siekiant patikrinti perdirbimo proceso veiksmingumą atsižvelgiant į mikrobiologinę riziką.

| Parametras | Ribinės vertės | Vienetas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| Somatiniai kolifagai | 50 (neapdorotam vandeniui) | Koloniją sudarantys vienetai (PFU)/100 ml | Jei parametras aptinkamas neapdorotame vandenyje, kurio koncentracija didesnė kaip 50 PFU/100 ml, po tam tikrų apdorojimo proceso etapų jis turėtų būti analizuojamas, siekiant nustatyti gręžinių kiekio sumažėjimą per esamas kliūtis ir įvertinti, ar rizika, kad patogeniniai virusai nebus pašalinti, yra pakankamai kontroliuojama. |

# B skirsnis. Mažiausias stebėsenos dažnumas

### 1 lentelė. Neapdorotas vanduo (parametrai ir mėginių skaičius per metus)

Turi būti stebimi bent šie parametrai: Escherichia coli (E. coli), žarnyno enterokokai, koliforminės bakterijos, somatiniai kolifagai, spalva, laidumas, manganas (jei naudojamas požeminis vanduo), pH ir drumstumas.

### Stebėsena vykdoma toje vietoje, kurioje į vandens tiekimo įrenginį įleidžiamas neapdorotas vanduo. Stebėsenos nereikalaujama, jei geriamasis vanduo nevalomas, o per dieną pagaminto geriamojo vandens kiekis yra mažesnis kaip 10 m3.

| Per dieną pagaminto geriamojo vandens kiekis (m3)1 | Požeminis vanduo | Paviršinis vanduo ir požeminis vanduo, paveiktas paviršinio vandens |
| --- | --- | --- |
| < 10 | 1 | 2 |
| 10–100 | 2 | 4 |
| > 100–1 000 | 6 | 24 |
| > 1 000–10 000 | 9 | 36 |
| > 10 000–100 000 | 12 | 52 |
| > 100 000 | 24 | 52 |

1) Kiekiai apskaičiuojami kaip vidutinė vertė per kalendorinius metus. Apskaičiuojant pagaminto vandens kiekį galima remtis aprūpintų asmenų skaičiumi. Tokiu atveju daroma prielaida, kad geriamojo vandens suvartojimas vienam asmeniui yra 200 litrų per dieną.

### 2 lentelė. Išleidžiamas geriamasis vanduo (mėginių skaičius per metus)

| Per dieną pagaminto geriamojo vandens kiekis (m3)1 | Mikroorganizmų, koliforminių bakterijų ir auginamų mikroorganizmų parametrai 22 °C temperatūroje, kaip nurodyta 1 priedėlyje |  | Cheminių medžiagų, spalvos, geležies, pH ir drumstumo parametrai, kaip nurodyta 1 priedėlyje |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Požeminis vanduo | Paviršinis vanduo ir požeminis vanduo, paveiktas paviršinio vandens |  |
| ≤ 100 | 4 | 12 | 1 |
| > 100–1 000 | 6 | 24 | 2 |
| > 1 000–10 000 | 9 | 36 | 6 |
| > 10 000–100 000 | 12 | 52 | 12 |
| > 100 000 | 24 | 52 | 36 |

- Kiekiai apskaičiuojami kaip vidutinė vertė per kalendorinius metus. Apskaičiuojant pagaminto vandens kiekį galima remtis aprūpintų asmenų skaičiumi. Tokiu atveju daroma prielaida, kad geriamojo vandens suvartojimas vienam asmeniui yra 200 litrų per dieną.

Stebėsenos parametrų, kurie turi būti stebimi dėl žmonėms vartoti skirto išleidžiamo vandens pagal 1 priedėlį, stebėsenos nereikalaujama, jei pagaminto vandens kiekis yra ne didesnis kaip 100 m3 per dieną, o žmonėms vartoti skirto geriamojo vandens gamintojas kontrolės institucijai gali įrodyti, kad išleidžiamo geriamojo vandens ir geriamojo vandens kokybė vartotojui nesikeičia.

## 3 lentelė. Vartotojams skirtas geriamasis vanduo (mėginių skaičius per metus)

| Per dieną paskirstyto arba pagaminto geriamojo vandens kiekis vandens tiekimo zonoje (m3)1 | Į A bandymo grupę įtraukti parametrai pagal 1 priedėlį | Į B bandymo grupę įtraukti parametrai, kaip nurodyta 1 priedėlyje |
| --- | --- | --- |
| < 10 | 1 | 1 kas šešerius metus |
| 10–100 | 2 | 1 kas dvejus metus |
| > 100–1 000 | 4 | 1 |
| > 1 000–10 000 | 4 + (3 esant 1 000 m3 per dieną, ir dalis, apskaičiuota pagal bendrą kiekį) | 1 (+ 1 esant 3 300 m3 per dieną, ir dalis, apskaičiuota pagal bendrą kiekį) |
| > 10 000–100 000 | 4 + (3 esant 1 000 m3 per dieną, ir dalis, apskaičiuota pagal bendrą kiekį) | 3 + (1 esant 10 000 m3 per dieną ir dalis, apskaičiuota pagal bendrą kiekį) |
| > 100 000 | 4 + (3 esant 1 000 m3 per dieną, ir dalis, apskaičiuota pagal bendrą kiekį) | 12 + (1 esant 25 000 m3 per dieną, ir dalis, apskaičiuota pagal bendrą kiekį) |

1) Kiekiai apskaičiuojami kaip vidutinė vertė per kalendorinius metus. Vandens tiekimo zonoje esančių asmenų skaičius gali būti naudojamas apskaičiuojant paskirstyto arba pagaminto geriamojo vandens kiekį. Tokiu atveju daroma prielaida, kad geriamojo vandens suvartojimas vienam asmeniui yra 200 litrų per dieną.

## 4 lentelė. Geriamasis vanduo, išpilstytas į butelius ar talpyklas (parametrai ir mėginių skaičius per metus)

Stebimi parametrai yra radonas, bendras alfa aktyvumas, bendras beta aktyvumas, tritis ir orientacinė dozė.

| Per dieną pagaminto geriamojo vandens kiekis (m3)1 | Radioaktyviųjų medžiagų parametrų stebėsena |
| --- | --- |
| ≤ 60 | 1 |
| > 60 | 1 (+ 1 esant 100 m3 per diena, ir dalis, apskaičiuota pagal bendrą kiekį) |

1) Kiekiai apskaičiuojami kaip vidutinė vertė per kalendorinius metus.

# C skirsnis. Mėginių ėmimo dažnio didinimas arba mažinimas ir parametrų skaičiaus didinimas arba mažinimas

## I dalis. Parametrų skaičiaus didinimas ir mėginių ėmimo dažnio didinimas

Remiantis pavojingumo vertinimo pagal 11 skirsnį rezultatais, didinamas parametrų, kurie turi būti stebimi pagal A ir B imties grupes pagal 1 priedėlį, skaičius ir B skirsnyje nurodytų neapdoroto vandens parametrų arba stebėsenos dažnumas pagal B skirsnį, jei tenkinama kuri nors iš šių sąlygų:

1. Siekiant užtikrinti, kad geriamasis vanduo būtų sveikas ir švarus, būtina tolesnė stebėsena.

2. Siekiant užtikrinti valymo veiksmingumą, būtina toliau stebėti neapdorotą vandenį.

3. Reikia atlikti tolesnę stebėseną siekiant patikrinti, ar esamos priemonės, kuriomis siekiama kontroliuoti pavojų žmonių sveikatai vandens tiekimo grandinėje nuo vandens baseino iki vandens surinkimo, apdorojimo ir laikymo bei paskirstymo, yra veiksmingos ir ar vanduo ten, kur turi būti laikomasi verčių, yra sveikas ir švarus.

4. Jei vandentvarkos institucijos, atlikusios vandens telkinio rizikos vertinimą, nustatė, kad medžiagos viršija Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2022/679, kuriuo sudaromas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2020/2184 numatytas susirūpinimą keliančių medžiagų ir junginių žmonėms vartoti skirtame vandenyje stebėjimo sąrašas, priede nustatytas orientacines vertes, ir todėl būtina vykdyti tolesnę stebėseną siekiant užtikrinti, kad žmonėms vartoti skirtas vanduo būtų sveikas ir švarus.

## II dalis. Parametrų skaičiaus ir mėginių ėmimo dažnio mažinimas

Remiantis pavojingumo vertinimo pagal 11 skirsnį rezultatais, parametrų, kurie turi būti stebimi pagal A ir B imčių grupes, skaičius ir mėginių ėmimo pagal B skirsnį dažnis gali būti sumažinti. Numatyta, kad pavojingumo vertinimu patvirtinama, jog negalima pagrįstai tikėtis, kad jokios medžiagos ar mikroorganizmai pablogintų žmonėms vartoti skirto vandens kokybę. Kitos sąlygos išdėstytos 1–3 punktuose.

E. coli ir žarnyno enterokokų parametrai visada stebimi B skirsnio 3 lentelėje nurodytu dažnumu.

## 1. Mėginių ėmimo dažnio mažinimas

Mėginių ėmimo dažnis pagal B skirsnį gali būti sumažintas vienam parametrui, jei visi mėginių, paimtų pagal patvirtintą stebėsenos programą bent per trejus metus, rezultatai iš mėginių ėmimo vietų, reprezentatyvių visam vandens tiekimo plotui, yra mažesni nei 60 proc. ribinės vertės, nustatytos 1 priedėlyje. Mėginių ėmimo dažnis nustatomas atsižvelgiant į ilgalaikę parametro tendenciją ir koncentracijos kitimą.

## 2. Atleidimas nuo galimybės sumažinti mėginių ėmimo dažnį

1 dalis netaikoma tričiui, kurio atveju dažnis negali būti mažinamas, jei reikia stebėti parametrą pagal 1 priedėlį ir negalima nuspręsti dėl sumažinimo pagal III dalį.

## 3. Parametrų skaičiaus mažinimas

Parametrų, kurie turi būti stebimi pagal 1 priedėlį, skaičius, išskyrus radioaktyviųjų medžiagų parametrus, gali būti sumažintas, jei:

a) visi mėginių, paimtų pagal patvirtintą stebėsenos programą bent per trejus metus, rezultatai iš mėginių ėmimo vietų, tipiškų visam vandens tiekimo plotui, yra mažesni nei 30 proc. 1 priedėlyje nustatytos ribinės vertės arba jei iš pavojingumo vertinimo matyti, kad šio parametro nėra neapdorotame vandenyje, ir

b) pavojingumo vertinimu patvirtinama, kad žmonių sveikata yra apsaugota nuo žalingo bet kokios žmonėms vartoti skirto vandens taršos poveikio.

## III dalis. Radioaktyviųjų medžiagų parametrų skaičiaus mažinimas

Radono, bendro alfa aktyvumo, bendro beta aktyvumo, tričio ir orientacinės dozės parametrai gali būti nestebimi tam tikrą laikotarpį, jei kontrolės institucija nustato, kad mažai tikėtina, jog tas parametras bus tiekiamas tokiomis koncentracijomis, kurios galėtų kelti nukrypimo nuo 1 priedėlyje nustatytų ribinių verčių riziką.

## D skirsnis. Orientacinės dozės tyrimas

## Viršijus bendro alfa aktyvumo, bendro beta aktyvumo arba tričio ribą, tiriami toliau pateiktoje lentelėje nurodyti su šaltiniu susiję radionuklidai.

| Kilmė | Nuklidas |
| --- | --- |
| Gamtinis | U-23811 U-2341 Ra-226 Ra-228 Pb-210 Po-210 |
| Dirbtinis | C-14 Sr-90 Pu-239 / Pu-240 Am-241 Co-60 Cs-134 Cs-137 I-131 |

1Šioje lentelėje atsižvelgiama tik į urano radiologines savybes, o ne į jo cheminį toksiškumą.

Atlikus konkrečių radionuklidų analizę, orientacinė dozė apskaičiuojama remiantis išmatuoto aktyvumo koncentracija ir toliau pateiktais dozės koeficientais, remiantis metiniu 730 litrų vandens kiekiu vienam asmeniui.

| Radionuklidai | Dozės koeficientai (Sv/Bq) |
| --- | --- |
| U-238 U-234 Ra-226 Ra-228 Pb-210 Po-210 C-14 Sr-90 Pu-239 Pu-240 Am-241 Co-60 Cs-134 Cs-137 I-131 | 4,5 x 10-8 4,9 x 10-8 2,8 x 10-7 6,9 x 10-7 6,9 x 10-7 1,2 x 10-6 5,8 x 10-10 2,8 x 10-8 2,5 x 10-7 2,5 x 10-7 2,0 x 10-7 3,4 x 10-9 1,9 x 10-8 1,3 x 10-8 2,2 x 10-8 |

4 priedėlis

(prie LIVSFS)

# Analizės ir analizės metodai

## A skirsnis. Mikroorganizmų parametrai ir orientaciniai parametrai, kuriems nustatyti analizės metodai

| Parametras | Metodas |
| --- | --- |
| Aktinomicetai | SS 28212 |
| Lūžinės klostridijos (Clostridium perfringens) (įskaitant sporas) | EN ISO 14189 |
| Escherichia coli (E. coli) ir koliforminės bakterijos | SS-EN ISO 9308-1, SS-EN ISO 9308-2 arba SS 028167 |
| Žarnyno enterokokai | SS-EN ISO 7899-2 |
| Lėtai augančios bakterijos | EN ISO 6222 |
| Mikromicetai | SS 28192 |
| Auginami mikroorganizmai 22 °C temperatūroje | EN ISO 6222 |

## B skirsnis. Cheminių ir radioaktyviųjų medžiagų, kurioms nustatyti metodo kriterijai, parametrai

Analizės metodas, taikomas lentelėje nurodytiems parametrams, turi būti toks, kad būtų galima matuoti mažiausią koncentraciją, lygią ribinei vertei, kai kiekybinio įvertinimo riba yra ne didesnė kaip 30 proc. ribinės vertės ir su matavimo neapibrėžtimi, kaip nurodyta lentelėje.

Rezultatas išreiškiamas bent jau tokiu pat skaitmenų po kablelio skaičiumi kaip 1 priedėlyje nurodytos ribinės vertės.

Lentelėje nurodyta matavimo neapibrėžtis neturi būti naudojama kaip papildoma 1 priedėlyje nustatytų verčių paklaida.

## Mažiausia matavimo neapibrėžtis

| Parametras | 1 priedėlyje nurodytos ribinės vertės matavimo neapibrėžtis (%) (išskyrus pH)1 | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| Akrilamidas | 30 |  |
| Aliuminis | 25 |  |
| Amonis | 40 |  |
| Stibis | 40 |  |
| Arsenas | 30 |  |
| Pesticidai (atskiri) | 30 | Atskiriems pesticidams taikomi metodo kriterijai pateikiami kaip indikacijos. Kelių pesticidų matavimo neapibrėžties vertes galima pasiekti iki 30 %, o kai kuriems pesticidams – iki 80 %. |
| Benzenas | 40 |  |
| Benzo(a)pirenas | 50 | Jei matavimo neapibrėžties vertės išmatuoti neįmanoma, reikėtų pasirinkti geriausią įmanomą metodą (iki 60 %). |
| Bisfenolis A | 50 |  |
| Švinas | 30 |  |
| Boras | 25 |  |
| Bromatas | 40 |  |
| Cianidas | 30 | Taikant šį metodą nustatomas bendras visų formų cianido kiekis. |
| 1,2-dichloretanas | 40 |  |
| Epichlorhidrinas | 30 |  |
| Fluoridas | 20 |  |
| Halogenintos acto rūgštys (HAA) | 50 |  |
| Geležis | 30 |  |
| Kadmis | 25 |  |
| Chloratas | 40 |  |
| Chloridas | 15 |  |
| Chloritas | 40 |  |
| Laidumas | 20 |  |
| Varis | 25 |  |
| Chromas | 30 |  |
| Gyvsidabris | 30 |  |
| Manganas | 30 |  |
| Mikrocistinas-LR | 30 |  |
| Natris | 15 |  |
| Nikelis | 25 |  |
| Nitratas | 15 |  |
| Nitritas | 20 |  |
| Oksiduojamumas (permanganato indeksas) | 50 | Parametrui nustatyti gali būti naudojamas ankstesnis SS 0281181. Pamatinis metodas SS-EN ISO 8467. |
| PFAS 4 | 50 |  |
| PFAS 21 | 50 |  |
| pH (vandenilio jonų koncentracija) | 0,2 | Matavimo neapibrėžties vertė išreiškiama pH vienetais. |
| Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAA) | 40 | Metodiniai kriterijai taikomi atskiroms cheminėms medžiagoms, įtrauktoms į 1 priedėlyje nurodytą 25 % ribinės vertės ribą. |
| Selenas | 40 |  |
| Sulfatas | 15 |  |
| Tetrachloretilenas ir trichloretilenas | 40 | Metodiniai kriterijai taikomi atskiroms medžiagoms, įtrauktoms į 1 priedėlyje pateiktą 50 % ribinės vertės ribą. |
| Bendrasis organinės anglies kiekis (BOA) | 30 | Matavimo neapibrėžtis turėtų būti nustatoma esant 3 mg/l bendrojo organinės anglies kiekio (BOA) koncentracijai. BOA ir ištirpusios organinės anglies kiekiui nustatyti skirtas standartas SS-EN 1484 naudojamas bandymo metodo neapibrėžčiai nustatyti. |
| Trihalometanai (THM) – iš viso | 40 | Metodiniai kriterijai taikomi atskiroms cheminėms medžiagoms, įtrauktoms į 1 priedėlyje nurodytą 25 % ribinės vertės ribą. |
| Drumstumas | 30 | Matavimo neapibrėžtis turėtų būti nustatyta esant 1,0 FNU / FTU / NTU koncentracijai pagal SS-EN ISO 7027 arba kitą lygiavertį standartinį metodą. |
| Uranas | 30 |  |
| Vinilchloridas | 50 |  |

1) Matavimo neapibrėžtis yra neneigiamas parametras, apibūdinantis kiekio verčių, priskirtų matavimo kiekiui, pasiskirstymą remiantis naudojama informacija. Matavimo neapibrėžties metodo kriterijai (k = 2) – lentelėje nurodytos ribinės vertės procentinė dalis arba didesnė dalis.

Jei nenurodyta kitaip, matavimo neapibrėžtis apskaičiuojama parametro lygmeniu.

Toliau nurodytiems parametrams ir radionuklidams taikomas analizės metodas turi būti toks, kad būtų galima išmatuoti aktyvumo koncentracijas bent jau toliau nurodytose aptikimo ribose.

| Parametrai ir radionuklidai | Aptikimo riba2 | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| Radonas | 10 Bq/l | Radono aptikimo riba yra 10 %, kai jo riba – 100 Bq/l. |
| Bendras alfa aktyvumas | 0,04 Bq/l | Bendro alfa aktyvumo aptikimo riba yra 40 % ribinės vertės 0,1 Bq/l. |
| Bendras beta aktyvumas | 0,4 Bq/l | Bendro alfa aktyvumo aptikimo riba yra 40 % ribinės vertės 1,0 Bq/l. |
| Tritis | 10 Bq/l | Tričio aptikimo riba yra 10 % jo ribinės vertės 100 Bq/l. |
| U-238 | 0,02 Bq/l |  |
| U-234 | 0,02 Bq/l |  |
| Ra-226 | 0,04 Bq/l |  |
| Ra-228 | 0,02 Bq/l | Ši aptikimo riba taikoma tik pradinei naujo vandens šaltinio orientacinės dozės patikrai. Jei pradiniai tyrimai rodo, kad Ra-228 neturėtų viršyti 20 % gautos koncentracijos, aptikimo ribą galima padidinti iki 0,08 Bq/l įprastinių Ra-228 branduolių matavimų metu, kol bus atlikta pakartotinė analizė. |
| Pb-210 | 0,02 Bq/l |  |
| Po-210 | 0,01 Bq/l |  |
| C-14 | 20 Bq/l |  |
| Sr-90 | 0,4 Bq/l |  |
| Pu-239 / Pu-240 | 0,04 Bq/l |  |
| Am-241 | 0,06 Bq/l |  |
| Co-60 | 0,5 Bq/l |  |
| Cs-134 | 0,5 Bq/l |  |
| Cs-137 | 0,5 Bq/l |  |
| I-131 | 0,5 Bq/l |  |

2) Aptikimo riba apskaičiuojama pagal SS-EN ISO 11929, o pirmosios ir antrosios rūšies klaidų tikimybė yra 0,05. Matavimo neapibrėžtys apskaičiuojamos ir nurodomos kaip standartinės neapibrėžtys arba kaip išplėstinės standartinės neapibrėžtys, kurių plėtimosi koeficientas yra 1,96, pagal ISO matavimo neapibrėžties apskaičiavimo instrukcijas.

## C skirsnis. Cheminių medžiagų parametrai ir orientaciniai parametrai, kuriems netaikomi metodo kriterijai

- Akrilamidas (kontroliuojamas pagal produkto specifikaciją)

- Epichlorhidrinas (kontroliuojamas pagal produkto specifikaciją)

- Spalva

- Chloras, iš viso

- Kvapas

- Skonis

- Vinilchloridas (kontroliuojamas pagal produkto specifikaciją)

5 priedėlis

(prie LIVSFS)

# Visuomenės informavimas

A skirsnis

Toliau pateikta informacija pateikiama internete vartotojui patogiu ir tinkamu būdu, išskyrus atvejus, kai informacija apima įslaptintą informaciją pagal Apsaugos įstatymą (2018:585) arba kitą informaciją, kuri:

– gali pakenkti tarptautiniams santykiams, visuomenės saugumui ar visapusiškai gynybai;

– gali padaryti žalą institucijos vykdomai tikrinimo, kontrolės ar kitai priežiūros veiklai arba institucijos gebėjimui užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba patraukti už jas baudžiamojon atsakomybėn;

– nurodo komercinę ar pramoninę informaciją, o atskleidus informaciją asmeniui gali būti padaryta ekonominė žala;

– gali daryti neigiamą poveikį aplinkos, su kuria susijusi informacija, apsaugai, arba

– gali pažeisti intelektinės nuosavybės teises.

1. Veiklos vykdytojo, gaminančio arba tiekiančio žmonėms vartoti skirtą vandenį, pavadinimas, aprūpinamų asmenų skaičius ir geriamojo vandens gamybos būdas.

2. 1 priedėlyje išvardytų parametrų ir mėginių ėmimo dažnio bei ribinių verčių bandymo vartotojui rezultatai. Rezultatai turi būti ne senesni nei vienų metų. Jei stebėsenos dažnumas yra mažesnis nei kartą per metus, pateikiami naujausi rezultatai.

3. Informacija apie šiuos parametrus ir jų vertes:

a) kietumas;

b) mineralai, anijonai ir (arba) katijonai, ištirpinti vandenyje: kalcio (Ca), magnio (Mg) ir kalio (K).

4. Esant galimam pavojui žmonių sveikatai; informacija ir būtini patarimai, taip pat informacija apie tai, kada ribojamas geriamojo vandens naudojimas arba imamasi kitų priemonių žmonių sveikatai apsaugoti.

5. Svarbi informacija apie pavojingumo vertinimą.

Jei tokia informacija yra prieinama, vartotojai, gavę pagrįstą prašymą, gali susipažinti su istoriniais duomenimis, susijusiais su 2 ir 3 dalyse nurodyta informacija, ne ilgiau kaip dešimt metų.

B skirsnis

Toliau nurodyta informacija pateikiama tinkamu ir lengvai prieinamu būdu.

1. Informacija apie žmonėms vartoti skirto vandens kokybę.

2. Nuoroda į A skirsnyje nurodytą informaciją.

Plg. 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2020/2184 dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (nauja redakcija) pradinę redakciją ir 2013 m. spalio 22 d. Tarybos direktyvos 2013/51/Euratomas, kuria nustatomi plačiosios visuomenės sveikatos apsaugos reikalavimai, susiję su žmonėms vartoti skirtame vandenyje esančiomis radioaktyviosiomis medžiagomis, pradinę redakciją. Taip pat žr. 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka.

Stebima tik tuo atveju, jei iš pavojingumo vertinimo matyti, kad tai būtina, taip pat žr. A skirsnį.

Kiekybinio įvertinimo riba – nustatytas aptikimo ribos kartotinis, esant medžiagos koncentracijai, kurią pagrįstai galima nustatyti priimtinu tikslumu. Kiekybinio įvertinimo riba gali būti apskaičiuota naudojant atitinkamą standartą arba mėginį ir gali būti gauta iš žemiausio kalibravimo kreivės kalibravimo taško, išskyrus tuščiąjį mėginį.