Nařízení o vahách s automatickou činností pro vykládku ryb

Stanovené norskou metrologickou službou [...] v souladu se zákonem o jednotkách měření, měření a standardní době ze dne 26. ledna 2007 č. 4 § 7 a § 10 a nařízení ze dne 20. prosince 2007 č. 1723 o měřicích jednotkách a měřeních § 4-5a.

Kapitola 1 – Úvodní ustanovení

§ 1 Oblast působnosti

Těmito nařízeními se stanoví požadavky na váhy s automatickou činností používané při vykládce ryb.

Požadavky na používané váhy s automatickou činností a požadavky na údaje o vážení a údaje o nehodách v rámci systému vážení, které mají být uloženy a předány ředitelství pro rybolov, vyplývají z nařízení č. 607 ze dne 6. května 2014 o vykládce a stvrzence o uzávěrce (nařízení o výkladce).

Pokud byla výjimka udělena na základě článku 6a nařízení o vykládkách, neplatí zde požadavky uvedené v oddílech 5 až 7 nařízení.

§ 2 Vymezení pojmů

U ryb se rozumí volně žijící mořské zdroje a produkty z nich, s výjimkou anadromních lososovitých.

Vykládkou se rozumí všechny případy, kdy jsou ryby vyloženy z rybářských plavidel, včetně překládky a vykládky ryb z plavidel přepravujících přeložené ryby, jakož i odebírání ryb ze zdymadla/klece/koše/. Součástí vykládky je okamžité vykuchání ryb žijících při dně.

Systémem automatického vážení se rozumí systém sestávající z jedné nebo více vah a dalších součástí, které jsou nezbytné k zajištění toho, aby údaje o vážení a údaje o událostech v systému vážení, které mohou ovlivnit výsledek vážení, byly ukládány a přenášeny automaticky.

Automatickým způsobem se rozumí, že proces probíhá bez zásahu provozovatele.

§ 3 Kdo je odpovědný

Uživatel systému automatického vážení odpovídá za dodržování požadavků kapitoly 2 těchto nařízení. Uživatel je rovněž odpovědný za zajištění toho, aby byla k dispozici technická dokumentace nezbytná k tomu, aby bylo možné posoudit, zda byly požadavky splněny.

§ 4 Požadavky na výrobce atd.

Každý, kdo vyrábí váhy pro použití při vykládce ryb dostupných na trhu, musí norskou metrologickou službu informovat o tom, kdo je kupujícím, jakož i o druhu vah, místě použití a účelu použití.

Kapitola 2 – Požadavky na váhy s automatickou činností

§ 5 Ukládání a přenos dat

Systém vážení musí zajistit automatické ukládání a přenos údajů o vážení, jakož i automatické ukládání a přenos údajů o událostech v systému vážení, které mohou ovlivnit výsledek vážení.

§ 6 Manipulace s chybami

Systém vážení musí mít funkce pro ukládání a přenos informací o chybách, k nimž dochází při použití vah. Systém vážení musí mít rovněž integrovanou funkci, aby mohl hlásit, opravit a předložit novou verzi v případě chyb a opomenutí v přenášených údajích. Nesmí být možné měnit již registrované údaje.

§ 7 Kvalita, integrita a dostupnost údajů

Systém vážení musí zajistit vysokou kvalitu dat a neporušenost dat. Součásti a programové vybavení systému vážení, které mají zásadní význam pro uchovávání údajů o vážení a událostí v systému vážení, musí být navrženy tak, aby byly zajištěny proti nedovolené manipulaci a neúmyslnému nesprávnému použití. Použitá bezpečnostní opatření musí umožňovat prokázat, zda k zásahu došlo. Všechny incidenty a informace o dokončených váženích musí být uloženy spolu s bezpečným časovým razítkem.

Uložené údaje o vážení a údaje o událostech ve váze musí být zabezpečeny tak, aby údaje nebyly ztraceny.

§ 8. Požadavky na váhy v rámci systému vážení

Váhy používané při vykládce ryb musí mít umístěnu hlavní zobrazovací jednotku tak, aby to bylo fyzicky možné sledovat, včetně váženého množství atd., musí být možné číst a ovládat nepřetržitě a přímo, a to současně s monitorováním činnosti na vahách nebo kolem nich.

Vážená množství vyložených ryb musí být schopna odečítat nepřetržitě. Podle jiných možností nabídky musí uživatel okamžitě vrátit váhy do režimu čtení.

Váhy musí být vybaveny zajišťovacími mechanismy uvedenými v dokumentu o zkoušce typu. Jsou-li použity fyzické pečetě, musí být opatřeny jedinečným identifikačním označením.

§ 9. Dodatečné požadavky na váhy s automatickou činností

Váhy s automatickou činností musí mít alespoň jednu sekundární zobrazovací jednotku, která opakuje zobrazení výsledku vážení z hlavní zobrazovací jednotky. Sekundární zobrazovací jednotka nesmí mít funkce, které by mohly ovlivnit výsledek vážení. Sekundární zobrazovací jednotka musí mít stejné rozlišení jako hlavní zobrazovací jednotka.

Váhy s automatickou činností musí mít více než jedno počitadlo, z nichž jedním je celkový počitadlo, které běží nepřetržitě a nelze jej resetovat.

Váhy s automatickou činností musí mít funkce, které detekují zjistitelné chyby. Jsou-li takové chyby zjištěny, dodávka ryb na váhy se automaticky zastaví.

Kontinuální součtová zařízení musí být resetována při spuštění a nejméně každých 30 minut. Pokud k tomu nedojde, musí se dodávka ryb na váhy automaticky zastavit.

Kontinuální součtová zařízení a sčítání hmotnosti kontejneru musí mít přepínač, který může vynutit, aby závaží spustilo pás.

Výše uvedený spínač a elektrická skříň připojená k vahám s automatickou činností musí být utěsněny. Pečetě musí být opatřeny jedinečným identifikačním označením.

Kapitola 3 Závěrečná ustanovení

§ 10. Sankce za nesplnění povinnosti

Porušení těchto nařízení může vést k příkazu k porušení poplatku měřený v souladu s ustanoveními nařízení o jednotkách měření a měření, kapitola 7.

§ 11. Vstup v platnost

       Tento zákon vstupuje v platnost [.....}