1. ------IND- 2019 0213 PL- CS- ------ 20190528 --- --- PROJET

Návrh ze dne 14. května 2019

NAŘÍZENÍ

MINISTRA PRO DIGITALIZACI)

ze dne [den] [měsíc] [rok]

o technických a provozních požadavcích na digitální přijímače)

Na základě čl. 132 odst. 3 zákona o telekomunikacích ze dne 16. července 2004 (Sbírka zákonů [Dziennik Ustaw] z roku 2018, body 1954, 2245 a 2354, a z roku 2019, body 643 a 730), se nařizuje toto:

§ 1 1. Nařízení stanoví technické a provozní požadavky na digitální přijímače.

2. Požadavky uvedené v odstavci 1 jsou vymezeny v příloze tohoto nařízení.

§ 2. Nařízení ministra pro správu a digitalizaci ze dne 7. července 2015 o technických a provozních požadavcích na digitální přijímače (Sbírka zákonů z roku 2017, bod 1092) se zrušuje.

§ 3 Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. prosince 2019.

MINISTR PRO DIGITALIZACI

Příloha nařízení ministra pro digitalizaci ze dne ................ (bod …)

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ POŽADAVKY NA DIGITÁLNÍ PŘIJÍMAČE

1. Obecná ustanovení

Příloha stanoví technické a provozní požadavky, které musí splňovat digitální přijímače, jež přijímají signál poskytovaný pozemní distribuční sítí založené na systémech DVB-T a DVB-T2, které se používají pro poskytování audiovizuálního obsahu a dalších dat a doplňkových služeb.

U DVB-T byly jako základ použity parametry digitálního přijímače vymezené v normě ETSI TS 101 154 [15] jako „25 Hz H.264/AVC HDTV video, MPEG-2 Layer 2 and E-AC-3 audio, for a Baseline IRD able to decode up to 1920 x 1080 interlaced 25 Hz video pictures or 1280 x 720 progressive 50 Hz video pictures“.

U DVB-T2 jsou parametry digitálního přijímače vymezeny v normě ETSI TS 101 154 [15] pro HDTV úrovně 4.1: Jako základ byly použity parametry 50 Hz HEVC 8bitová HDTV (rozlišení 1920×1080 p50, 1280×720 p50), 8bitová SDTV úroveň 3.1 a MPEG-2 audio vrstva II a E-AC-3 audio. V případě televizního přijímače, který je schopen zobrazovat snímky v ultra vysokém rozlišení (UHDTV), je přijímač DVB-T2 také kompatibilní s formátem stanoveným v normě ETSI TS 101 154 [15] úroveň 5.14 jako UHDTV IRD HEVC HDR Main 10 Profile, Main Tier a High Tier a úroveň 5.1 v případě televize s ultra vysokým rozlišením (UHDTV) s rozlišením 3840×2160, jakož i AC-4 audio.

Splnění požadavků stanovených v tomto nařízení nevylučuje doplnění dalších funkcí digitálních přijímačů, které by zlepšily jejich funkčnost a použitelnost.

Technické parametry označené údajem „pokud je přítomen“ nejsou povinné, ale pokud jsou přítomny, musí splňovat stanovené požadavky.

2. Seznam referenčních norem a dokumentů

2.1	Seznam norem a dokumentů uvedených v příloze:

[1]	PN-EN 50049-1:2003 Požadavky na propojení domácích a podobných elektronických zařízení - Peritelevizní konektor

[2]	PN-EN 50157-2-1:2002 Požadavky na propojení domácích a podobných elektronických zařízení: AV spoj - Část 2-1: Kvalitativní přizpůsobení signálu a automatický výběr zdrojového zařízení

[3]	PN-EN 50160:2010 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě

[4]	PN-EN 60038:2012 Jmenovitá napětí CENELEC

[5]	PN-EN 60958-1:2010 Digitální zvukové rozhraní - Část 1: Všeobecně

[6]	PN-EN 61169-2:2007 Vysokofrekvenční konektory - Část 2: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory typu 9,52

[7]	PN-EN 62216:2011 Digitální televizní přijímače pro systém DVB-T

[8]	PN-EN 62680-1:2016-03 Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 2-1: Specifikace univerzální sériové sběrnice, revize 2.0 (TA 14)

[9]	PN-ETSI EN 300 468 Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB

[10]	PN-ETSI EN 300 706 V1.2.1:2005 Specifikace rozšířeného teletextu

[11]	PN-ETSI EN 300 743 V1.6.1:2019-04 Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování

[12]	PN-ETSI EN 300 744 Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro zemskou digitální televizi

[13]	PN-ETSI EN 302 755 Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2).

[14]	ETSI TS 100 289 V1.2.1 (2014-03) Digital Video Broadcasting (DVB); Support for use of the DVB Scrambling Algorithm version 3 within digital broadcasting systems

[15]	ETSI TS 101 154 Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for the use of Video and Audio Coding in Broadcasting Applications based on the MPEG-2 Transport Stream

[16]	ETSI TS 102 006 Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for System Software Update in DVB Systems

[17]	ETSI TS 102 366 Digital Audio Compression (AC-3, Enhanced AC-3) Standard

[18]	ETSI TS 102 796 Hybrid Broadband TV

[19]	ETSI TS 103 190 Digital Audio Compression (AC-4) Standard Part 2: Immersive and personalised audio

[20]	PN-ISO/IEC 8859-2:2001 Zpracování dat. Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků. Část 2: Latinská abeceda č. 2

[21]	IEC 61937-3:2017 Digital Audio – Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 Part 3: Non-linear PCM bitstreams according to the AC-3 and enhanced AC-3 formats

[22]	ISO/IEC 13818-3:1998 Information technology – Generic coding of moving pictures and associated audio information – Part 3: Audio

[23]	ITU-T Recommendation H.264: Advanced video coding for generic audio-visual services

[24]	ITU-T Recommendation H.265 High efficiency video coding

[25]	ITU-R BT.2020 Parameter values for ultra-high definition television systems for production and international programme exchange

[26]	ITU-R BT.2100 Image parameter values for high dynamic range television for use in production and international programme exchange

[27]	Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems, DVB Document A038, Feb 2019

[28]	High-Bandwidth Digital Content Protection System, Revision 1.3, 21 December 2006, Digital Content Protection LLC

[29]	High-Bandwidth Digital Content Protection System, Mapping HDCP to HDMI, Revision 2.2, 13 February 2013, Digital Content Protection LLC

[30]	High-Definition Multimedia Interface, Version 1.4a, March 2010, HDMI Licensing, LLC

[31]	High-Definition Multimedia Interface, Version 2.1, November 2017, HDMI Licensing, LLC

[32]	NorDig Unified Requirements for Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and managed IPTV based networks, Requirements ver. 3.1 (27 October 2018)

2.2 	Pokud seznam uvedený v bodě 2.1 obsahuje odkaz na konkrétní verzi dokumentu (označeného datem vydání, číslem vydání, číslem verze atd.), následné verze tohoto dokumentu se nepoužijí.

2.3	Pokud seznam uvedený v bodě 2.1 neobsahuje odkaz na konkrétní verzi dokumentu, použije se nejnovější verze dokumentu.

2.4	Dokumenty uvedené pod čísly [14]–[19] bodu 2.1 jsou k dispozici na webových stránkách Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI) – www.etsi.org.

2.5	Dokumenty uvedené pod čísly [21]–[22] bodu 2.1 jsou k dispozici (za poplatek) na webových stránkách Mezinárodní elektrotechnické komise – www.iec.ch.

2.6	Dokumenty uvedené pod čísly [23]–[26] bodu 2.1 jsou k dispozici na webových stránkách Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) – www.itu.int.

2.7	Dokumenty uvedené pod čísly [30]–[31] bodu 2.1 jsou k dispozici na webových stránkách www.hdmi.org.

2.8	Dokumenty uvedené pod čísly [28]–[29] bodu 2.1 jsou k dispozici na webových stránkách www.digital-cp.com.

2.9	Dokumenty uvedené pod čísly [1]–[13] a [20] bodu 2.1 jsou k dispozici zdarma ve studovnách polského výboru pro normalizaci a na webových stránkách www.pkn.pl (za poplatek).

2.10 	Dokument uvedený pod číslem [32] bodu 2.1 je k dispozici na webových stránkách www.nordig.org.

2.11	Dokument uvedený pod číslem [27] bodu 2.1 je k dispozici na webových stránkách www.dvb.org.

3. Zkratky a zkratková slova

Zkratky a zkratková slova použitá v této příloze mají tento význam:

AC-3	systém kódování vícekanálového zvuku Dolby AC-3 (Dolby Audio Coding 3)

AC-4	systém kódování vícekanálového zvuku Dolby AC-4 (Dolby Audio Coding 4)

API	aplikační programovací rozhraní (Application Programming Interface)

AVC	pokročilé kódování obrazu (Advanced Video Coding)

DVB	digitální televizní vysílání podle systému kódování a modulace DVB (Digital Video Broadcasting)

DVB-T	pozemní digitální televizní vysílání (varianta systému digitálního televizního vysílání DVB určená pro pozemní vysílání) (Digital Video Broadcasting – Terrestrial)

DVB-T2	druhá generace pozemního digitálního televizního vysílání (Digital Video Broadcasting – Terrestrial Second Generation)

E-AC-3	systém kódování vícekanálového digitálního zvuku Dolby, který je vylepšením systému AC-3 (Enhanced Audio Coding 3)

eARC	zvukový zpětný kanál v HDMI, který slouží zvukovým systémům nové generace (Enhanced Audio Return Channel)

FTA	nekódované programy dostupné všem (Free-to-Air)

HbbTV	služba poskytující další multimediální obsah prostřednictvím internetu (Hybrid Broadcast Broadband TV)

HDCP	systém ochrany širokopásmového digitálního obsahu (High-Bandwidth Digital Content Protection System)

HDMI	multimediální rozhraní HD (High-Definition Multimedia Interface)

HDR	obraz s vysokým dynamickým rozsahem (High Dynamic Range Image) s parametry vymezenými v doporučení ITU-R BT. 2100 [26]

HDTV	televize s vysokým rozlišením (High-Definition TV) 1280×720 a 1920×1080

HEVC	standard s vysokou efektivitou komprese videa (High Efficiency Video Coding)

HFR	technika přenosu s vyšším počtem snímků v zaznamenaném/přehrávaném videomateriálu (High Frame Rate, 100/120 snímků za sekundu)

HLG10	systém HDR, jehož specifikace je uvedena v doporučení ITU-R BT.2100 [26], přičemž vymezení 10bitové barevné hloubky je v souladu s doporučením ITU-R BT.2020 [25] (Hybrid Log Gamma 10)

iDTV	IRD vybavený zobrazovacím displejem (televizor)

IRD	integrovaný přijímač vybavený integrovaným dekodérem obrazu a zvuku (Integrated Receiver/Decoder) ve verzi STB nebo iDTV

LCN	číslo logického kanálu (Logical Channel Number)

MPEG	Skupina expertů pro pohyblivý obraz (Moving Pictures Experts Group)

MPEG-2 Audio vrstva II	formát komprese zvuku MPEG-2 vymezený v normě ISO/IEC 13818-3: 1998 [22]

NIT	tabulka informací o síti (Network Information Table)

OFDM	ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)

OSD	zobrazení na obrazovce (On Screen Display)

PLP	jednotný proud fyzických dat se specifickou modulací a kódováním (Physical Layer Pipe)

PQ10	Systém HDR se zohledněním nelineární funkce vnímání zraku, která umožňuje dosažení velmi širokého rozsahu úrovní jasu, jehož specifikace je uvedena v doporučení ITU-R BT.2100 [26], přičemž vymezení 10bitové barevné hloubky je v souladu s doporučením ITU-R BT.2020 [25] (Perceptual Quantiser 10)

SDT	tabulka popisu služeb (Service Description Table)

SDTV	televize se standardním rozlišením (Standard Definition TV)

SI	služební informace (Service Information)

SISO	technika přenosu obsahu s použitím pouze jedné vysílací antény, přičemž obsah je přijímán jednou přijímací anténou (Single-Input Single-Output)

SSU	aktualizace systémového softwaru (System Software Update)

STB	digitální přijímač bez zobrazovacího displeje (Set-Top Box)

TV	televize (Television)

UHDTV	televize s ultra vysokým rozlišením (Ultra-High Definition TV) 3840×2160

UHF	ultra vysoké kmitočty (300–3 000 MHz), decimetrové vlny

USB	univerzální sériová sběrnice (Universal Serial Bus)

UTF-8	8bitový systém kódování Unicode (Unicode Transformation Format)

VBI	zatemňovací interval (Video Blanking Interval)

VHF	velmi vysoké kmitočty (30–300 MHz), metrové vlny

4. Kapacita příjmu

Digitální přijímač umožňuje příjem digitálních signálů DVB-T a DVB-T2, jež mají parametry v souladu s normami PN-ETSI EN 300 744 [12] a PN-ETSI EN 302 755 [13] a jež jsou přenášeny v rozsahu: VHF (174–230 MHz) u kanálů se šířkou pásma 7 MHz a UHF (470–790 MHz) u kanálů se šířkou pásma 8 MHz. Tuner digitálního přijímače splňuje požadavky stanovené v normě PN-EN 62216:2011 [7] a zbývající požadavky na součást digitálního přijímače stanovené v kapitole 3.4 normy NorDig Unified Requirements for Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and managed IPTV based networks [32].

5. Postup prohledávání pásma

Digitální přijímač umožňuje automatické prohledávání celého dostupného kmitočtového rozsahu a vyladění na správné kódování a modulaci kanálu ve struktuře rámce DVB-T a DVB-T2 s cílem poskytovat vstupní transportní proud do následných modulů. Přijímač DVB-T2 umožňuje přijímat přenos SISO pomocí techniky OFDM s použitím obrácených konstelací a bez použití obrácených konstelací. Digitální přijímač umožňuje příjem přenosu DVB-T2 sestávajícího alespoň z jednoho PLP. Podrobnosti o ladění se ukládají do seznamu služeb s cílem umožnit rychlý výběr požadovaného transportního proudu.

6. Přístup ke službám

Digitální přijímač poskytuje následující možnosti:

1)	přijímat nekódované televizní programy (FTA);

2)	vybírat komponentu služby zvuku v případě přenosu mnoha podstatných zvukových prvků v rámci jedné služby. Dálkové ovládání má tlačítko pro výběr zvukové stopy, nebo jiný mechanismus, který umožňuje snadný výběr zvukové stopy;

3)	volit titulky (teletextové nebo DVB) ve formátu UTF-8;

4)	používat teletext;

5)	formátovat obraz na poměr stran 4:3 nebo 16:9;

6)	používat možnost rodičovské kontroly přístupu pro vybrané programy nebo zvukové programy;

7)	možnost přístupu do nabídky v polštině a nastavení polštiny jako národního jazyka.

7. Navigátor ve služebních informacích

Digitální přijímač je vybaven navigátorem ve služebních informacích, který poskytuje uživatelský přístup k základním informacím o službách a událostech přenášených v tabulkách SI uvedených v normě PN-ETSI 300 468 [9] a v dokumentu DVB Document A038 [27] a umožňuje uživateli ovládat přijímač. Navigátor ve služebních informacích umožňuje správné zobrazení písmen polské abecedy v souladu s normou PN-ISO/IEC 8859-2 [20].

8. Automatická instalace

Digitální přijímač využívá povinné informace z tabulky informací o síti (NIT) nebo tabulky popisu služeb (SDT) uvedených v normě ETSI EN 300 468 [9] a dokumentu DVB Document A038 [27] s cílem automaticky vytvořit seznam služeb a následně ho aktualizovat. Přijímač pracuje s LCN. Všechny nalezené služby označené jako „viditelné“ jsou zařazeny na seznam služeb v souladu s daným číslem LCN. V případě nepřítomnosti čísla nebo zdvojení čísla je služba zařazena na konec seznamu. Uživatel má možnost změnit pořadí služeb nebo vytvořit svůj vlastní seznam. Všechny služby označené jako „neviditelné“ jsou zachovány, ale nejsou zobrazeny v seznamu dostupných služeb.

9. Rodičovská kontrola přístupu

Digitální přijímač umožňuje blokovat přístup k celým programům nebo zvoleným kategoriím programů, pokud daný proud obsahuje řetězec „parental_rating_descriptor“ uvedený v normě PN-ETSI EN 300 468 [9].

10. Dekodér obrazového signálu

Dekodér obrazového signálu dekóduje digitální obrazové proudy podle:

1)	doporučení ITU-T H.264 [23] s omezeními stanovenými v normě ETSI TS 101 154 [15] části 5.6 a 5.7 v případě přijímače 25 Hz H.264/AVC schopného dekódovat proudy HP@L4 HDTV a MP@L3 SDTV;

2)	doporučení ITU-T H.265 [24] s omezeními stanovenými v normě ETSI TS 101 154 [15] část 5.14 (HDTV) v případě přijímače 50 Hz HEVC HDTV 8-bit (rozlišení 1920x1080 p50, 1280x720 p50);

3)	doporučení ITU-T H.265 [24] s omezeními stanovenými v normě ETSI TS 101 154 [15] v případě přijímače 50 Hz HEVC HDTV 8-bit IRD video schopného dekódovat proudy MP@L3.1, Main Tier (vymezený v dokumentu [24]) SDTV.

V případě integrovaného digitálního televizního přijímače (iDTV) schopného zobrazovat snímky v ultra vysokém rozlišení (UHDTV) je v souladu s doporučením ITU-T H.265 [24] vyžadováno dekódování proudů podle profilů (vymezených v dokumentu [24]) Main Profile a Main 10 Profile, Main Tier a High Tier:

1)	HEVC UHDTV IRD s omezeními stanovenými v normě ETSI TS 101 154 [15] část 5.14.3;

2)	HEVC HDR UHDTV IRD využívající HLG10 a HEVC HDR UHDTV IRD využívající PQ10 s omezeními stanovenými v normě ETSI TS 101 154 [15] část 5.14.4.

11. Dekodér zvukového signálu

Dekodér zvukového signálu dekóduje digitální zvukové proudy podle:

1)	MPEG-2 Audio vrstva II s omezeními stanovenými v normě ETSI TS 101 154 [15] část 6.1.

2)	E-AC-3 v souladu s normou ETSI TS 102 366 [17] a omezeními uvedenými v normě ETSI TS 101 154 část 6.2 [15].

V případě integrovaného digitálního televizního přijímače (iDTV) schopného zobrazovat snímky v ultra vysokém rozlišení (UHDTV) je v souladu s normou ETSI TS 103 190 [19] a omezeními uvedenými v normě ETSI TS 101 154 [15] části 6.6 a 6.7 vyžadována kompatibilita se systémem AC-4.

Dekodér zvukového signálu používá metadata přenášená v proudu E-AC-3 nebo AC-4 s cílem standardizovat sílu hlasu, převést prostorový zvuk na stereofonní zvuk nebo mixovat hlavní zvukovou složku s dalšími složkami v souladu s přílohou J normy PN-ETSI EN 300 468 [9].

Přijímač umožňuje uživateli přizpůsobit příjem zvuku dálkovým ovladačem přijímače:

1)	výběr formátu zvuku: 1.0, 2.0, 5.1, 5.1.2, 5.1.4;

2)	lepší srozumitelnost dialogu;

3)	mixování dalšího zvuku (např. komentátora, zvukového popisu) s hlavním zvukem, přenášeným jako objektový zvuk.

Bez ohledu na systém kódování a počet přenášených zvukových kanálů dekodér zvukového signálu poskytuje analogovému zvukovému výstupu digitálního přijímače (pokud je přítomen) stereofonní signál, pokud není přenášen monofonní signál nebo nejsou přenášeny dva signály. Dekodér poté odešle vybraný monofonní signál do obou kanálů.

12. Teletext a titulky DVB

12.1	Teletext

Při dekódování zvukových, obrazových a datových proudů digitální přijímač zároveň vydává teletextová data, která splňují požadavky normy PN-ETSI EN 300 706 V1.2.1 [10] pro úroveň 1.5 a která jsou vysílána ve formě paketů v souladu s normou PN-ETSI EN 300 743 V1.6.1:2019-04 [11]. Teletext přenášený v digitálních proudech se v přijímači dekóduje takto:

1)	interním dekodérem, přičemž se zobrazuje na obrazovce (OSD), nebo

2)	v případě STB s vestavěným analogovým výstupem – vložením dat na vybrané linky během zatemňovacího intervalu (VBI) v souladu s požadavky normy ETSI EN 300 706 V1.2.1 [10] pro úroveň 1.5.

12.2	Titulky DVB

Digitální přijímač dekóduje a zobrazuje přenášené titulky v souladu s normou ETSI EN 300 743 V1.6.1:2-2019-04 [11].

Dekódování teletextu a titulků DVB přijatých současně je řízeno uživatelem.

13. HFR (pokud se v přijímači vyskytuje)

V případě UHDTV přijímače schopného zobrazovat obrazy pomocí technologie HFR je vyžadováno dekódování proudů podle profilů (vymezených v doporučení ITU uvedeném pod číslem [24]) Main profile a Main 10 Profile; Main Tier a High Tier: HEVC HDR UHDTV IRD využívající HLG10 a HEVC HDR UHDTV IRD využívající PQ10 s omezeními stanovenými v normě ETSI TS 101 154 [15] část 5.14.5.

14. Hybridní televize (HbbTV)

Pokud má přijímač možnost připojení k internetu a má zabudované interaktivní funkce, tato skutečnost umožňuje použití HbbTV a je kompatibilní alespoň s HbbTV verze 2.0.2 v souladu s normou ETSI TS 102 796 [18] verze V1.5.1 (2018-09) nebo novější. Pokud je digitální přijímač službou HbbTV vybaven, je tato služba automaticky aktivní v okamžiku zakoupení. Uživatel musí mít možnost funkci HbbTV jednoduše zapnout a vypnout.

Přijímač HbbTV správně přijímá a provádí programovací aplikace (API) kompatibilní s HbbTV v souladu s normou ETSI TS 102 796 [18] verze V1.5.1 (2018-09) nebo novější.

15. Vzdálená aktualizace softwaru

Digitální přijímač umožňuje aktualizace systémového softwaru, jež slouží k zachování nebo zvýšení funkčnosti softwaru přijímače po jeho prodeji, a aktualizace verze HbbTV (pokud je tato funkce přítomna). Způsob provádění aktualizace softwaru závisí na výrobci přijímače a může se jednat o jednu z těchto možností:

1)	paměťové zařízení připojené k rozhraní USB;

2)	prostřednictvím internetu (v případě interaktivních přijímačů umožňujících využívání interaktivních televizních služeb prostřednictvím internetu);

3)	DVB-SSU v souladu s normou ETSI TS 102 006 [16].

16. Rozhraní digitálního přijímače

16.1	Rozhraní vysokofrekvenčního signálu:

Digitální přijímač je vybaven jedním vstupem IEC v souladu s normou PN-EN 61169-2:2007 [6]. Vstupní impedance je 75 Ω.

16.2	Digitální rozhraní

Digitální přijímač má výstup HDMI typu A v souladu s High-Definition Multimedia Interface [30] zabezpečený systémem HDCP v souladu s High-Bandwidth Digital Content Protection System [28]. V případě integrovaného digitálního televizního přijímače, který umožňuje zobrazování obrazu v ultra vysokém rozlišení (UHDTV), je vyžadován standard HDMI 2.1 v souladu se specifikací High-Definition Multimedia Interface, Version 2.1 [31] kompatibilní s HDR, eARC, jakož i HDCP 2.2 v souladu se specifikací High-Bandwidth Digital Content Protection System, Mapping HDCP to HDMI, Revision 2.2 [29]. Požadavek mít zásuvku typu HDMI se nevztahuje na přijímače s obrazovým displejem s úhlopříčkou 30 cm nebo méně.

17. Napájení digitálního přijímače

1)	Napětí: 230 V ±10 % podle normy PN-EN 60038:2012 [4];

2)	Frekvence: 47–53 Hz podle normy PN-EN 50160:2010 [3].

)	Ministr pro digitalizaci řídí ve vládě resort informatizace podle § 1 odst. 2 nařízení předsedy vlády ze dne 20. dubna 2018 o konkrétním rozsahu činnosti ministra pro digitalizaci (Sbírka zákonů, bod 761).

)	Oznámení tohoto nařízení bylo předloženo Evropské komisi dne ....... pod číslem ....... v souladu s ustanovením § 4 nařízení Rady ministrů ze dne 23. prosince 2002 o způsobu fungování vnitrostátního systému oznamování norem a právních aktů (Sbírka zákonů, bod 2039; a z roku 2004, bod 597), kterým se provádí ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1).