1. ------IND- 2020 0472 F-- DA- ------ 20200729 --- --- PROJET

Den XXXX 2020

Bekendtgørelse af XXXX om kriterier, underkriterier og pointsystem til beregning og mærkning af reparerbarhedsindeks for smartphones

NOR: XXXXX

Ministeren for grøn omstilling og økonomi- og finansministeren udsteder følgende bekendtgørelse –

under henvisning til miljøloven, særlig artikel L.541-9-2

under henvisning til dekret nr. XXX af XXXX om regler for anvendelse af reparerbarhedsindeks for elektriske og elektroniske produkter og tilknyttede kriterier og beregningsmetoder

Artikel 1

Nærværende bekendtgørelse finder anvendelse på smartphones. Ved smartphone forstås et elektronisk apparat, der anvendes til telekommunikation over et net af mobilmaster. Den har funktioner, som ligner den bærbare computers trådløse funktioner, er fortrinsvis beregnet til batteridrift og har en berøringsskærm.

Artikel 2

Kriterierne, underkriterierne og pointsystemet for produkterne i artikel 1 til beregning af de enkelte modellers reparerbarhedsindeks er anført nedenfor:

KRITERIUM NR. 1 – DOKUMENTATION

Underkriterium 1.1. Producentens forpligtelse til at sikre perioden for vederlagsfri adgang til teknisk dokumentation og vejledning

|  | Kolonne A Producent |  |  |  | Kolonne B Reparatører |  |  |  | Kolonne C Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  |
|  | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover |
| Type dokumentation | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  |
| Entydig identifikation af produktet | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Demonteringsoversigt eller eksploderet tegning | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Lednings- og forbindelsesdiagram | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Diagrammer over elektronikkort | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Liste over nødvendigt reparations- og prøvningsudstyr | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Teknisk manual med reparationsvejledning | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Diagnosefejlkoder | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Komponent- og diagnoseoplysninger | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Anvisninger om software (herunder nulstilling) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Adgang til rapporterede forstyrrelser på udstyret | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Tekniske meddelelser | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Specifikke forskrifter for egen reparation (anbefalet arbejdsgang, sikkerheds- og reparationsanvisninger og eventuelle følgevirkninger for garantien) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Oplysninger om adgang til professionelle reparatører |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Konstatering af fejl og påkrævede handlinger (forbrugertilgang) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Vejledning om betjening og vedligeholdelse |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |

Det maksimale antal point er 259. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/259) x 10

KRITERIUM NR. 2 – DEMONTERINGSVENLIGHED OG ADGANG, VÆRKTØJ OG FASTGØRELSE

Underkriterium 2.1. Let demontering af dele (liste 2)

|  | Antal trin for adgang til den enkelte del |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) eller 16 og derover | 11 til 15 | 6 til 10 | 1 til 5 |
| Dele på liste 2 | Antal point |  |  |  |
| Batteri | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Skærm | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bagsidekamera | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Frontkamera | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Oplader |  |  |  |  |

- ND/NA = kan ikke demonteres eller ikke adgang til enkelt del

Det maksimale antal point er 12. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/12) x 10

Underkriterium 2.2. Nødvendigt værktøj til demontering af dele (liste 2)

|  | Værktøjstype |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Proprietære værktøjer | Specifikt værktøj | Uden værktøj, gængs værktøj (2) |
| Dele på liste 2 | Antal point (3) |  |  |  |
| Batteri | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Skærm | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Frontkamera | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Bagsidekamera | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Oplader |  |  |  |  |

- eller også værktøj, der leveres sammen med reservedelen

- brug det mest ugunstige pointtal, hvis der skal anvendes flere værktøjer

Det maksimale antal point er 16. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/16) x 10

Underkriterium 2.3. Fastgørelsens specifikationer (til samling af dele på liste 1 og 2)

|  | Fastgørelsesstype |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hverken aftagelig eller genanvendelig | Aftagelig, ikke genanvendelig | Aftagelig og genanvendelig (4) |
| Dele på liste 1 eller liste 2 | Antal point (5) |  |  |
| Ladestik | 0 | 1 | 2 |
| Stikforbindelser | 0 | 1 | 2 |
| Bundkort | 0 | 1 | 2 |
| Knapper | 0 | 1 | 2 |
| Mikrofon | 0 | 1 | 2 |
| Højtaler | 0 | 1 | 2 |
| Batteri | 0 | 1 | 2 |
| Skærm | 0 | 1 | 2 |
| Frontkamera | 0 | 1 | 2 |
| Bagsidekamera | 0 | 1 | 2 |
| Oplader |  |  |  |

- eller også fastgørelse, der leveres sammen med reservedelen

- brug det mest ugunstige pointtal, hvis der er flere fastgørelser

Det maksimale antal point er 20. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/20) x 10

KRITERIUM NR. 3 – TILGÆNGELIGHED AF RESERVEDELE

Underkriterium 3.1. Producentens forpligtelse til at sikre tilgængelighedsperioden for dele på liste 2

|  | Kolonne A Producent |  |  |  | Kolonne B Reservedelsdistributører |  |  |  | Kolonne C Reparatører |  |  |  | Kolonne D Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  |
|  | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover |
| Dele på liste 2 | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  |
| Batteri | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Skærm | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Frontkamera | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Bagsidekamera | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Oplader | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

Det maksimale antal point er 140. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/140) x 10

Underkriterium 3.2. Producentens forpligtelse til at sikre tilgængelighedsperioden for dele på liste 1

|  | Kolonne A Producent |  |  |  | Kolonne B Reservedelsdistributører |  |  |  | Kolonne C Reparatører |  |  |  | Kolonne D Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  | Års tilgængelighed |  |  |  |
|  | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover | 0 til 4 | 5 | 6 | 7 og derover |
| Dele på liste 1 | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  |
| Ladestik | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Stikforbindelser | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Bundkort | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Knapper | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Mikrofon | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Højtaler | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

Det maksimale antal point er 168. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/168) x 10

Underkriterium 3.3. Leveringsfrist for dele på liste 2

|  | Kolonne A Producent |  |  |  | Kolonne B Reservedelsdistributører |  |  |  | Kolonne C Reparatører |  |  |  | Kolonne D Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dages leveringstid (1) |  |  |  | Dages leveringstid (1) |  |  |  | Dages leveringstid (1) |  |  |  | Dages leveringstid (1) |  |  |  |
|  | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 |
| Dele på liste 2 | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  |
| Batteri | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Skærm | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Frontkamera | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bagsidekamera | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Oplader | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- arbejdsdage fra bestilling

Det maksimale antal point er 60. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/60) x 10

Underkriterium 3.4. Leveringsfrist for dele på liste 1

|  | Kolonne A Producent |  |  |  | Kolonne B Reservedelsdistributører |  |  |  | Kolonne C Reparatører |  |  |  | Kolonne D Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dages leveringstid (1) |  |  |  | Dages leveringstid (1) |  |  |  | Dages leveringstid (1) |  |  |  | Dages leveringstid (1) |  |  |  |
|  | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 | 11 og derover | 6 til 10 | 4 til 5 | 1 til 3 |
| Dele på liste 1 | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  | Antal point |  |  |  |
| Ladestik | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Stikforbindelser | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bundkort | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Knapper | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Mikrofon | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Højtaler | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- arbejdsdage fra bestilling

Det maksimale antal point er 72. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/72) x 10

KRITERIUM NR. 4 – PRIS FOR RESERVEDELE

Underkriterium 4.1. Forhold mellem pris for reservedele på liste 2 og pris for nyt produkt

På grundlag af forholdet beskrevet i bekendtgørelsen af XXXX vedrørende regler om angivelse, mærkning og overordnede parametre for beregning af reparerbarhedsindeks bestemmes antallet af opnåede point for dette kriterium som følger:

– hvis resultatet af forholdsberegningen er over 0,3, er antallet af point 0

– hvis resultatet af forholdsberegningen er under 0,1, er antallet af point 100

– hvis resultatet af forholdsberegningen er mellem 0,1 og 0,3, bestemmes antallet af point efter følgende overensstemmelsestabel:

| Forhold | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Point | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Reglen for afrunding er som følger:

– Hvis cifferet i tredje decimal er under 5, afrundes anden decimal nedad.

– Hvis cifferet i tredje decimal er over eller lig med 5, afrundes anden decimal opad.

Det maksimale antal point er 100. Antal point for dette underkriterium = (opnået antal point/100) x 10

KRITERIUM NR. 5 – SPECIFIKT KRITERIUM

For produkter omfattet af denne bekendtgørelse fastlægges faktorerne for underkriterierne i kriterium 5 som følger:

| Kriterium | Underkriterium | Underkriteriets pointtal | Underkriteriets faktor | Kriteriets pointtal | Kriteriets faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Specifikt kriterium | 5.1. Informationer om type opdatering | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Gratis fjernassistance | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Mulighed for softwarenulstilling | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

Underkriterium 5.1. Informationer om type opdatering

|  | Kolonne C Forbrugere |  |
| --- | --- | --- |
| Informationer om forskellig type opdateringer: patch eller udviklingsopdatering eller kombineret (1) | Situation |  |
|  | Information mangler | Information foreligger |
|  | Antal point |  |
|  | 0 | 1 |

- Informationen, som ledsager opdateringen, skal være enten "patch", eller "udviklingsopdatering" eller "kombineret opdatering".

Det maksimale antal point er 1. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/1) x 10

Underkriterium 5.2. Gratis fjernassistance

|  | Kolonne B Reparatører |  | Kolonne C Forbrugere |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type fjernassistance | Ingen | Opdaterede oplysninger på websted | Ingen | Oplysninger via telekommunikation | Diagnosehjælp via telekommunikation | Reparationshjælp via telekommunikation |
| Antal point | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Det maksimale antal point er 5. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/5) x 10

Underkriterium 5.3. Mulighed for softwarenulstilling

|  | Kolonne A Producent |  | Kolonne B Reparatører |  | Kolonne C Forbrugere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mulighed for gratis softwarenulstilling med ubegrænset adgang til disse tjenester | Umulig | Mulig | Umulig | Mulig | Umulig | Mulig |
|  | Antal point |  | Antal point |  | Antal point |  |
| Nulstilling af operativsystem (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nulstilling af firmware (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

- herunder nulstilling fra eksterne taster

Det maksimale antal point er 6. Pointtal for dette underkriterium = (opnået antal point/6) x 10

For ministeren for grøn omstilling og efter bemyndigelse:

Generalkommissæren for bæredygtig udvikling

T. Lesueur

For økonomi- og finansministeren og efter bemyndigelse:

Generaldirektøren for konkurrence, forbrug og bekæmpelse af svig

V. Beaumeunier