1. ------IND- 2020 0473 F-- PL- ------ 20210228 --- --- FINAL

## Rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie kryteriów, kryteriów cząstkowych i systemu ocen na potrzeby obliczania i umieszczania wskaźnika możliwości naprawy telewizorów

#### Wersja wstępna

Zainteresowane społeczności: producenci, importerzy, dystrybutorzy lub inne podmioty wprowadzające do obrotu telewizory, sprzedawcy tych urządzeń oraz podmioty wykorzystujące witrynę internetową, platformę lub inny kanał dystrybucji online w ramach swojej działalności handlowej we Francji.

Przedmiot: kryteria, kryteria cząstkowe i system ocen na potrzeby obliczania i umieszczania wskaźnika możliwości naprawy telewizorów.

Wejście w życie: niniejszy akt wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Uwaga: w niniejszym rozporządzeniu ustanawia się system ocen wskaźnika możliwości naprawy telewizorów.

Dokumenty referencyjne: niniejsze rozporządzenie jest dostępne w serwisie internetowym Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Minister Transformacji Ekologicznej i Minister Gospodarki, Finansów i Odbudowy,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2021 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla wyświetlaczy elektronicznych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2009,

uwzględniając kodeks środowiska, w szczególności jego art. L. 541-9-2,

uwzględniając dekret nr 2020-1757 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wskaźnika możliwości naprawy urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

przyjmują następujące rozporządzenie:

#### Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do telewizorów objętych zakresem stosowania wyżej wspomnianego rozporządzenia z dnia 1 października 2019 r.

#### Artykuł 2

Na podstawie art. R. 541-210 do R. 541-214 kodeksu środowiska kryteria, kryteria cząstkowe i system ocen mające zastosowanie do produktów zdefiniowanych w art. 1, umożliwiające obliczenie wskaźnika możliwości naprawy podaje się szczegółowo poniżej:

KRYTERIUM NR 1. DOKUMENTACJA

KRYTERIUM CZĄSTKOWE 1.1. ZOBOWIĄZANIE CO DO OKRESU DOSTĘPNOŚCI NIEODPŁATNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ZALECEŃ UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

|  |  | Kolumna B Serwisanci |  |  |  | Kolumna C Konsumenci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liczba lat dostępności |  |  |  | Liczba lat dostępności |  |  |  |
|  | 0–6 |  | 7–8 | 9–10 | 11 lub więcej | 0–6 | 7–8 | 9–10 | 11 lub więcej |
| Typ dokumentacji | Liczba punktów |  |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  |
| Jednoznaczna identyfikacja produktu | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Schemat demontażu lub widok rozstrzelony | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Schematy okablowania i podłączeń | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Schematy układów scalonych | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Wykaz wymaganego sprzętu do napraw i prób | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Instrukcja techniczna dotycząca napraw | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Kody błędów i kody diagnostyczne | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Informacje o częściach składowych i diagnostyce | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Instrukcje dotyczące oprogramowania (w tym resetowania) | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Dostęp do zgłoszonych i zarejestrowanych zdarzeń w urządzeniu | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Biuletyny techniczne | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Szczególne wytyczne dotyczące samodzielnej naprawy (zalecane operacje, instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i naprawy, ewentualne konsekwencje w wymiarze gwarancji) |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Informacje dotyczące dostępu dla profesjonalnych serwisantów |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Wykrywanie usterek i wymagane działania (podejście dla ogółu użytkowników) |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Zalecenia dotyczące użytkowania i konserwacji |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |

Maksymalna liczba punktów wynosi 286. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/286) × 10.

KRYTERIUM NR 2. MOŻLIWOŚCI DEMONTAŻU I DOSTĘPU, NARZĘDZIA, MOCOWANIA

KRYTERIUM CZĄSTKOWE 2.1. ŁATWOŚĆ DEMONTAŻU CZĘŚCI (WYKAZ 2)

|  | Liczba etapów w celu uzyskania jednostkowego dostępu do danej części |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) lub 4 i więcej | 3 | 2 | 1 |
| Części z wykazu 2 (części zewnętrzne) | Liczba punktów |  |  |  |
| Pilot (2) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Zewnętrzne źródła zasilania |  |  |  |  |

|  | Liczba etapów w celu uzyskania jednostkowego dostępu do danej części |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) lub 12 i więcej | 10–11 | 8–9 | 1–7 |
| Części z wykazu 2 (części wewnętrzne) | Liczba punktów |  |  |  |
| Wewnętrzne źródła zasilania (3) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Matryca | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ekran | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) ND/NA = nierozbieralne lub niedostępne jednostkowo.

(2) Wystarczy wyjąć baterie lub akumulator.

(3) Zaznaczyć na szaro w przypadku zewnętrznych źródeł zasilania.

W przypadku wewnętrznych źródeł zasilania maksymalna liczba punktów wynosi 12. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/12) × 10.

W przypadku zewnętrznych źródeł zasilania maksymalna liczba punktów wynosi 9. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/9) × 10.

KRYTERIUM CZĄSTKOWE 2.2. NARZĘDZIA POTRZEBNE DO DEMONTAŻU CZĘŚCI (WYKAZ 2)

|  | Typ narzędzi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Narzędzia zastrzeżone | Narzędzia specjalne | Bez narzędzi, zwykłe narzędzia (4) |
| Części z wykazu 2 | Liczba punktów (5) |  |  |  |
| Pilot zdalnego sterowania | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Zewnętrzne źródła zasilania |  |  |  |  |
| Wewnętrzne źródła zasilania (3) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Matryca | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Ekran | 0 | 1 | 2 | 4 |

(3) Zaznaczyć na szaro w przypadku zewnętrznych źródeł zasilania.

(4) Lub narzędzie dostarczane z częścią zamienną bądź z produktem.

(5) W przypadku gdy potrzebnych jest więcej narzędzi, zastosować najbardziej niekorzystną ocenę.

W przypadku wewnętrznych źródeł zasilania maksymalna liczba punktów wynosi 16. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/16) × 10.

W przypadku zewnętrznych źródeł zasilania maksymalna liczba punktów wynosi 12. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/12) × 10.

KRYTERIUM CZĄSTKOWE 2.3. CECHY MOCOWAŃ (DO MONTAŻU CZĘŚCI Z WYKAZÓW 1 I 2)

|  | Typ mocowania |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nieusuwalne, niemożliwe do ponownego wykorzystania | Usuwalne, niemożliwe do ponownego wykorzystania | Usuwalne i możliwe do ponownego wykorzystania (3) |
| Części z wykazu 1 lub z wykazu 2 | Liczba punktów (4) |  |  |
| Tylna pokrywa | 0 | 1 | 2 |
| Moduł Wi-Fi (5) | 0 | 1 | 2 |
| Moduł Bluetooth (6) | 0 | 1 | 2 |
| Odbiornik podczerwieni | 0 | 1 | 2 |
| Głośniki | 0 | 1 | 2 |
| Złącza (7) | 0 | 1 | 2 |
| Pilot zdalnego sterowania | 0 | 1 | 2 |
| Wewnętrzne źródła zasilania (8) | 0 | 1 | 2 |
| Zewnętrzne źródła zasilania |  |  |  |
| Matryca | 0 | 1 | 2 |
| Ekran | 0 | 1 | 2 |

(3) Lub mocowanie dostarczane z częścią zamienną.

(4) W przypadku gdy potrzebnych jest więcej mocowań, zastosować najbardziej niekorzystną ocenę.

(5) Zaznaczyć na szaro w przypadku braku.

(6) Zaznaczyć na szaro w przypadku braku.

(7) Do podłączenia urządzeń zewnętrznych (instalacja kablowa, antena, USB, DVD i Blue-Ray).

(8) Zaznaczyć na szaro w przypadku zewnętrznych źródeł zasilania.

W przypadku wewnętrznych źródeł zasilania maksymalna liczba punktów wynosi 20. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/20) × 10.

W przypadku zewnętrznych źródeł zasilania maksymalna liczba punktów wynosi 18. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/18) × 10.

KRYTERIUM NR 3. DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

KRYTERIUM CZĄSTKOWE 3.1. ZOBOWIĄZANIE PRODUCENTA CO DO OKRESU DOSTĘPNOŚCI CZĘŚCI Z WYKAZU 2

|  | Kolumna A Producent |  |  |  | Kolumna B Dystrybutorzy części zamiennych |  |  |  | Kolumna C Serwisanci |  |  |  | Kolumna D Konsumenci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba lat dostępności |  |  |  | Liczba lat dostępności |  |  |  | Liczba lat dostępności |  |  |  | Liczba lat dostępności |  |  |  |
|  | 0–6 | 7–8 | 9–10 | 11 lub więcej | 0–6 | 7–8 | 9–10 | 11 lub więcej | 0–6 | 7–8 | 9–10 | 11 lub więcej | 0–6 | 7–8 | 9–10 | 11 lub więcej |
| Części z wykazu 2 | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  |
| Pilot zdalnego sterowania | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Wewnętrzne źródła zasilania (1) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Zewnętrzne źródła zasilania (2) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Matryca | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Ekran | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

(1) Zaznaczyć na szaro w przypadku zewnętrznych źródeł zasilania.

(2) Zaznaczyć na szaro w przypadku wewnętrznych źródeł zasilania.

Maksymalna liczba punktów wynosi 176. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/176) × 10.

KRYTERIUM CZĄSTKOWE 3.2. ZOBOWIĄZANIE PRODUCENTA CO DO OKRESU DOSTĘPNOŚCI CZĘŚCI Z WYKAZU 1

|  | Kolumna A Producent |  |  |  | Kolumna B Dystrybutorzy części zamiennych |  |  |  | Kolumna C Serwisanci |  |  |  | Kolumna D Konsumenci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba lat dostępności |  |  |  | Liczba lat dostępności |  |  |  | Liczba lat dostępności |  |  |  | Liczba lat dostępności |  |  |  |
|  | 0–6 | 7–8 | 9–10 | 11 lub więcej | 0–6 | 7–8 | 9–10 | 11 lub więcej | 0–6 | 7–8 | 9–10 | 11 lub więcej | 0–6 | 7–8 | 9–10 | 11 lub więcej |
| Części z wykazu 1 | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  |
| Tylna pokrywa | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Moduł Wi-Fi (3) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Moduł Bluetooth (4) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Odbiornik podczerwieni | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Głośniki | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Złącza (5) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

(3) Zaznaczyć na szaro w przypadku braku.

(4) Zaznaczyć na szaro w przypadku braku.

(5) Do podłączenia urządzeń zewnętrznych (instalacja kablowa, antena, USB, DVD i Blue-Ray).

Maksymalna liczba punktów wynosi 264. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/264) × 10.

KRYTERIUM CZĄSTKOWE 3.3. CZAS DOSTAWY CZĘŚCI Z WYKAZU 2

|  | Kolumna A Producent |  |  |  | Kolumna B Dystrybutorzy części zamiennych |  |  |  | Kolumna C Serwisanci |  |  |  | Kolumna D Konsumenci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czas dostawy w dniach (1) |  |  |  | Czas dostawy w dniach (1) |  |  |  | Czas dostawy w dniach (1) |  |  |  | Czas dostawy w dniach (1) |  |  |  |
|  | 11 i powyżej | 6–10 | 4–5 | 1–3 | 11 i powyżej | 6–10 | 4–5 | 1–3 | 11 i powyżej | 6–10 | 4–5 | 1–3 | 11 i powyżej | 6–10 | 4–5 | 1–3 |
| Części z wykazu 2 | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  |
| Pilot zdalnego sterowania | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Wewnętrzne źródła zasilania (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Zewnętrzne źródła zasilania (3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Matryca | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ekran | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) Dni roboczych od dnia zamówienia.

(2) Zaznaczyć na szaro w przypadku zewnętrznych źródeł zasilania.

(3) Zaznaczyć na szaro w przypadku wewnętrznych źródeł zasilania.

Przepisy te przyjmuje się bez uszczerbku dla przepisów art. L. 441-4 kodeksu konsumentów w odniesieniu do zakazu ograniczania dostępu profesjonalnych serwisantów do naprawy części zamiennych.

Maksymalna liczba punktów wynosi 48. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/48) × 10.

KRYTERIUM CZĄSTKOWE 3.4. CZAS DOSTAWY CZĘŚCI Z WYKAZU 1

|  | Kolumna A Producent |  |  |  | Kolumna B Dystrybutorzy części zamiennych |  |  |  | Kolumna C Serwisanci |  |  |  | Kolumna D Konsumenci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czas dostawy w dniach (1) |  |  |  | Czas dostawy w dniach (1) |  |  |  | Czas dostawy w dniach (1) |  |  |  | Czas dostawy w dniach (1) |  |  |  |
|  | 11 i powyżej | 6–10 | 4–5 | 1–3 | 11 i powyżej | 6–10 | 4–5 | 1–3 | 11 i powyżej | 6–10 | 4–5 | 1–3 | 11 i powyżej | 6–10 | 4–5 | 1–3 |
| Części z wykazu 1 | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  |
| Tylna pokrywa | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Moduł Wi-Fi | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Moduł Bluetooth | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Odbiornik podczerwieni | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Głośniki | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Złącza (4) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) Dni roboczych od dnia zamówienia.

(4) Do podłączenia urządzeń zewnętrznych (instalacja kablowa, antena, USB, DVD i Blue-Ray).

Przepisy te przyjmuje się bez uszczerbku dla przepisów art. L. 441-4 kodeksu konsumentów w odniesieniu do zakazu ograniczania dostępu profesjonalnych serwisantów do naprawy części zamiennych.

Maksymalna liczba punktów wynosi 72. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/72) × 10.

KRYTERIUM NR 4. CENA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Kryterium cząstkowe 4.1. Stosunek ceny części z wykazu 2 do ceny nowego produktu

Na podstawie stosunku opisanego w rozporządzeniu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zasad umieszczania, oznaczania i parametrów ogólnych obliczania wskaźnika możliwości naprawy liczbę punktów przyznanych za to kryterium określa się w następujący sposób:

– jeśli wynik porównania przekracza 0,3, wówczas liczba punktów wynosi 0;

– jeśli wynik porównania jest niższy niż 0,1, wówczas liczba punktów wynosi 100;

– jeśli wynik porównania mieści się w przedziale między 0,1 a 0,3, wówczas liczbę punktów ustala się według poniższej tabeli korelacji:

| Współczynnik | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba punktów | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Zasada zaokrąglania jest następująca:

– jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, ocenę zaokrągla się do części setnej w dół;

– jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest większa lub równa 5, ocenę zaokrągla się do części setnej w górę.

Maksymalna liczba punktów wynosi 100. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/100) × 10.

KRYTERIUM NR 5. KRYTERIUM SZCZEGÓŁOWE

W odniesieniu do produktów objętych niniejszym rozporządzeniem współczynniki kryteriów cząstkowych kryterium 5 określa się w następujący sposób:

| Kryterium | Kryterium cząstkowe | Ocena kryterium cząstkowego | Współczynnik kryterium cząstkowego | Ocena kryterium | Współczynnik kryterium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Kryterium szczegółowe | 5.1. Dostępność licznika zużycia | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Nieodpłatna pomoc na odległość | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Możliwość resetowania oprogramowania | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

KRYTERIUM CZĄSTKOWE 5.1. - DOSTĘPNOŚĆ LICZNIKA ZUŻYCIA

Licznik zużycia to urządzenie wyświetlające przeznaczone dla konsumenta, które rejestruje w sposób łączny zużycie produktu, wyświetlając je w postaci liczby jednostek. Jednostką rozpatrywaną w niniejszym rozporządzeniu jest liczba godzin działania ekranu.

|  | Kolumna C Konsumenci |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostępność licznika zużycia | Sytuacja |  |  |
|  | Brak | Trudno dostępny (1) | Widoczny lub łatwo dostępny (2) |
|  | Liczba punktów |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 |

(1) Konsument musi wykonać więcej niż trzy kliknięcia, by poznać wartość wyświetlaną przez licznik zużycia.

(2) Konsument musi wykonać nie więcej niż trzy kliknięcia, by poznać wartość wyświetlaną przez licznik zużycia.

Maksymalna liczba punktów wynosi 2. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/2) × 10.

KRYTERIUM CZĄSTKOWE 5.2. NIEODPŁATNA POMOC NA ODLEGŁOŚĆ

|  | Kolumna B Serwisanci |  | Kolumna C Konsumenci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ pomocy na odległość | Brak | Informacje aktualne w witrynie | Brak | Informacje na odległość | Pomoc przy diagnostyce na odległość | Pomoc przy naprawie na odległość |
| Liczba punktów | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Maksymalna liczba punktów wynosi 5. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/5) × 10.

KRYTERIUM CZĄSTKOWE 5.3. MOŻLIWOŚĆ RESETOWANIA OPROGRAMOWANIA

|  | Kolumna A Producent |  | Kolumna B Serwisanci |  | Kolumna C Konsumenci |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Możliwość resetowania oprogramowania nieodpłatnie i bez ograniczeń w dostępie do usług | Niemożliwe | Możliwe | Niemożliwe | Możliwe | Niemożliwe | Możliwe |
|  | Liczba punktów |  | Liczba punktów |  | Liczba punktów |  |
| Reset systemu operacyjnego (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Reset mikrooprogramowania (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Maksymalna liczba punktów wynosi 6. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/6) × 10.

#### Artykuł 3

Przepisy niniejszego rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

#### Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej.

Sporządzono dnia 29 grudnia 2020 r.

Minister Transformacji Ekologicznej

W imieniu i z upoważnienia Minister:

Komisarz Generalny ds. Zrównoważonego Rozwoju

T. Lesueur

Minister Gospodarki, Finansów i Odbudowy

W imieniu Ministra i z jego upoważnienia:

Dyrektor Generalna ds. Konkurencji, Konsumentów i Zwalczania Oszustw

V. Beaumeunier