1. ------IND- 2018 0211 LV- CS- ------ 20180524 --- --- PROJET

# NÁVRH

VLÁDA LOTYŠSKÉ REPUBLIKY

[datum] [měsíc] 2018	 nařízení č.

Riga 	(zápis č. § [bude upřesněno])

Postup pro ukončení statutu odpadu pryžových materiálů z pneumatik s ukončenou životností

Vydáno v souladu s
čl. 6 odst. 11
zákona o nakládání s odpady

- Tímto nařízením se stanoví postup pro ukončení statutu odpadu pryžových materiálů z pneumatik s ukončenou životností.

- Ve smyslu tohoto nařízení se druhotnými surovinami rozumí pryžové materiály z pneumatik s životností ukončenou brzděním, drcením, rozřezáním, nařezáním nebo peletizací, pokud jsou po zpracování pneumatik tyto materiály určeny k prodeji na trhu pro další použití, a to s pojivy nebo bez nich, a splňují kritéria uvedená v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

- Níže uvedené druhotné suroviny se získávají z pneumatik s ukončenou životností:

  - prášek z pryže: pryžový materiál získaný rozdrcením pneumatik s ukončenou životností na částice o velikosti až 0,8 mm;

  - pryžové pelety: pryžový materiál získaný peletizací pneumatik s ukončenou životností na částice o velikosti 0,9 – 20 mm;

  - pryžový mulč: pryžový materiál získaný strouháním, drcením nebo rozřezáním pneumatik s ukončenou životností na částice nepravidelného tvaru o velikosti 10–50 mm. Příměs textilií je povolena;

  - rozdrcená pryž: pryžový materiál získaný strouháním, drcením nebo rozřezáním pneumatik s ukončenou životností na částice nepravidelného tvaru o velikosti převážně od 50 do 300 mm. Příměs kovových drátů a textilií je povolena;

  - pryžové odřezky: pryžový materiál získaný strouháním, drcením nebo rozřezáním pneumatik s ukončenou životností na částice nepravidelného tvaru o velikosti převážně od 300 do 500 mm. Příměs kovových drátů a textilií je povolena;

- Pryžové materiály nejsou považovány za druhotné materiály a považují se za odpad, pokud jsou použity pro tyto účely:

  - spalování s rekuperací energie nebo bez ní;

  - pyrolýza, plazmolýza, zplynování a podobné technologické postupy, kdy se upravují fyzikální nebo chemické vlastnosti pryžových materiálů.

  - vyložení na skládkách nebo uložení po dobu přesahující 1 rok.

- Zpracovatel pneumatik s ukončenou životností musí zajistit toto:

  - v případě každé šarže druhotných surovin musí být vyplněno prohlášení prokazující, že druhotné suroviny splňují kritéria vymezující, kdy odpad přestává být odpadem, stanovená v příloze č. 1 k tomuto nařízení v souladu s přílohou č. 2 k tomuto nařízení (dále jen „prohlášení o shodě“);

  - evidence recyklovatelných pneumatik s ukončenou životností se provádí v souladu s platnými pravidly a předpisy, které se týkají úředních forem environmentální statistiky;

  - během přepravy je každá šarže druhotných surovin doprovázena kopií prohlášení o shodě v tištěné podobě, přičemž musí být umožněno, aby státní správa ochrany životního prostředí Lotyšské republiky si mohla o od zpracovatele pneumatik s ukončenou životností vyžádat originál prohlášení o shodě.

- Zpracovatel pneumatik s ukončenou životností uchovává prohlášení o shodě po dobu 5 let od data vydání a předkládá jej na požádání příslušných orgánů odpovědných za nakládání s odpady do 10 pracovních dnů.

- Prohlášení o shodě musí být vypracováno elektronicky v souladu s pravidly a předpisy, které se týkají elektronických dokumentů.

- Zpracovatel pneumatik s ukončenou životností připojuje ke každé šarži druhotných surovin technickou specifikaci výrobku.

- Osoba odpovědná za dovoz druhotných surovin do Lotyšska zajišťuje, aby zpracovatel pneumatik s ukončenou životností připojil ke každé šarži druhotných surovin prohlášení s informacemi o fyzikálních a chemických vlastnostech zásilky a údaji o zpracovateli pneumatik s ukončenou životností.

- Osoba odpovědná za dovoz druhotných surovin do Lotyšska musí prohlášení uvedené v odstavci 9 tohoto nařízení uchovávat po dobu 5 let od data jeho vytvoření a musí jej předložit na požádání příslušných orgánů odpovědných za nakládání s odpady do 10 pracovních dnů.

- Zpracovatel pneumatik s ukončenou dobou životnosti zavádí systém řízení jakosti k zajištění sledovatelnosti zpracování odpadních pneumatik. Zpracovatel pneumatik s ukončenou dobou životnosti musí dodržovat požadavky kupujícího druhotných surovin s ohledem na kvalitu a fyzikální a chemické vlastnosti druhotných surovin.

- Systém řízení jakosti musí zahrnovat podrobný popis zpracování pneumatik s ukončenou životností v této podobě:

  - popis monitorování kvality zpracování pneumatik s ukončenou dobou životnosti podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení;

  - použité metody odběru vzorků, fyzikální a chemické zkoušky vzorků, označování druhotných surovin, popis postupů balení a skladování;

  - kritéria pro schválení nebo zamítnutí pro pneumatiky s ukončenou životností, typy kontrolních opatření za účelem posouzení pneumatik s ukončenou životností a způsoby, kterými jsou dokumentovány výsledky kontrolních opatření;

  - popis celého cyklu zpracování pneumatik s ukončenou životností, včetně následného nakládání s výsledným odpadem a jeho uložení, a informace o potenciálním prodeji druhotných surovin;

  - kritéria splnění požadavků na kvalitu druhotných surovin a kritéria vlastní kontroly podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení;

  - seznam zaměstnanců zpracovatele odpadních pneumatik, kteří jsou odpovědní za každou fázi zpracování pneumatik s ukončenou životností;

  - potenciální objem zpracování pneumatik s ukončenou životností.

- Zpracovatel pneumatik s ukončenou životností uchovává informace týkající se zpracování pneumatik s ukončenou životností uvedené v odstavci 12 tohoto nařízení po dobu 5 let po přijetí příslušné šarže druhotných surovin.

- Zpracovatel pneumatik s ukončenou životností provádí přezkum systému řízení jakosti každý rok a také při provedení důležitých změn technologických procesů druhotných surovin nebo při modifikaci fyzikálních nebo chemických vlastností druhotných surovin.

- Na písemný příkaz příslušných orgánů odpovědných za nakládání s odpady musí zpracovatel pneumatik s ukončenou životností nebo osob odpovědná za dovoz druhotných surovin do Lotyšska poskytnout přístup do všech prostorů a ke všem dokumentům souvisejícím se zpracováním a uložením pneumatik s ukončenou životností za účelem jejich posouzení v souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení.

- Zpracovatel pneumatik s ukončenou životností informuje kupujícího druhotných surovin, že pneumatiky s ukončenou životností jsou zpracovány v souladu se systémem řízení jakosti.

- Pokud při dovozu pryžových materiálů z pneumatik s ukončenou životností z jiných zemí se příslušné orgány země odeslání a země určení nemohou shodnout na klasifikaci daného pryžového materiálu, uplatňují se ustanovení čl. 28 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů.

Příloha č. 1
nařízení 
vlády č. .....
ze dne [den] [měsíc] 2018

Kritéria vymezující, kdy pryžové materiály získané z pneumatik s ukončenou životností přestávají být odpadem

| Kritéria vymezující, kdy odpad přestává být odpadem | Kritéria pro vlastní kontrolu |
| --- | --- |
| - Ostatní požadavky na pryžové materiály získané z pneumatik s ukončenou životností pomocí mechanického zpracování: - nemají nebezpečné vlastnosti uvedené v nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic, a nepřesahují mezní hodnoty koncentrací uvedené v příloze IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS; - splňují omezení článku 50 přílohy XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, jakož i směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES; - neobsahují znatelná množství oleje a maziv; - oddělení a určení množství se provádí podle typu/velikosti. | Kvalita pryžových materiálů se posuzuje: - vizuální kontrolou, - fyzikální a chemické vlastnosti: prostřednictvím protokolů o laboratorních zkouškách včetně těch, které jsou součástí technických specifikací kupujících druhotných surovin. Na žádost kupujícího druhotných surovin mohou být provedeny jiné laboratorní zkoušky podle dodatečných specifikací kupujícího druhotných materiálů. Pro každý typ druhotné suroviny z pneumatik s ukončenou životností se provádí zkoušení reprezentativních vzorků. Reprezentativní vzorky se získávají v souladu s postupem při odběru vzorků, který je součástí a je podrobně popsán jako součást systému řízení jakosti (použité metody odběru vzorků, četnost odběru vzorků, velikosti, typy vzorků a počet, statistická analýza atd.). Fyzikální a chemické vlastnosti se zkoušejí v laboratoři. Kritéria shody druhotných surovin uvedená v odstavci 1 přílohy se zavádí a jsou popsána v rámci provozovaného systému řízení jakosti. |
| - Požadavky na odpad, který má být recyklován na druhotné suroviny: - mohou se používat pouze pneumatiky s ukončenou životností odpovídající klasifikaci odpadu a vlastnostem nebezpečné látky dle specifikací v pravidlech a předpisech; - nesmějí být používány pneumatiky ukončenou životností s nebezpečnými látkami nebo nebezpečným odpadem. | Kvalita pryžových materiálů se posuzuje vizuální kontrolou. Množství přijatých a zpracovaných pneumatik s ukončenou životností se zaznamenává v souladu platnými pravidly a předpisy, které se týkají úředních forem environmentální statistiky. |
| - Pneumatiky s ukončenou životností se zpracovávají takto: 3.1. cizí předměty, jako jsou kameny, kusy kovu a úlomky musí být odstraněny; 3.2. použité metody a postupy nesmí mít negativní dopad na životní prostředí; 3.3. musí být dodržována pravidla a předpisy, kterými se řídí nakládání a manipulace s odpadem. | Pneumatiky musí být čištěny mechanicky nebo ručně. |

Příloha č. 2
nařízení 
vlády č. ....
ze dne [den] [měsíc] 2018

Prohlášení uvádějící, že druhotné suroviny splňují kritéria vymezující, kdy odpad přestává být odpadem

| 1. | Údaje o zpracovateli pneumatik s ukončenou životností: |
| --- | --- |
|  | Jméno/název právnické osoby: Registrace č.: |
|  | Současná adresa: |
|  | Sídlo: |
|  | Kontakt: |
|  | Telefon: |
|  | E-mail: |
| 2. | Technické požadavky uvedené v technické specifikaci kupujícího druhotných surovin, včetně složení, velkosti, příměsí, fyzikálních a chemických vlastností atd. (uveďte technické požadavky): Druhotné suroviny získané z pneumatik s ukončenou životností splňují požadavky stanovené v technických specifikacích. |
| 3. | Velikost zásilky v kg: |
| 4. | Druhotné suroviny získané z pneumatik s ukončenou životností splňují kritéria vymezující, kdy odpad přestává být odpadem.* |
| 5. | Zpracovatel pneumatik s ukončenou životností provádí svou činnost v souladu se systémem řízení jakosti. |
| 6. | Druhotné suroviny zahrnuté v zásilce jsou určeny pouze pro přímé použití (uveďte určené použití): __________________ |
| 7. | Prohlášení zpracovatele pneumatik s ukončenou životností: Tímto potvrzuji, že informace v prohlášení jsou úplné a správné. |
| 8. | Ostatní informace: |
| 9. | Zástupce hospodářského subjektu - Celé jméno:__________________________ - Pozice, podpis:_________________________ |
|  | Datum: |
|  | Podpis: |

* Kritéria jsou definována v příloze č. 1 k nařízení vlády č. ____ ze dne [datum] [měsíc] 2018 o postupu pro ukončení statutu odpadu pryžových materiálů z pneumatik s ukončenou životností jsou součástí systému řízení jakosti zpracovatele pneumatik s ukončenou životností.