1. ------IND- 2019 0520 DK- LV- ------ 20191106 --- --- PROJET

Pārskats (satura rādītājs)

| 1. nodaļa | Darbības joma un definīcijas |
| --- | --- |
| 2. nodaļa | Laišana tirgū, izmantošana un izņemšana no tirgus |
| 3. nodaļa | Īpaši ražošanas, izmantošanas un testēšanas apstākļi utt. attiecībā uz dažiem materiāliem, kas ir saskarē ar pārtiku |
| 4. nodaļa | Īpašas prasības attiecībā uz dokumentāciju un deklarēšanu |
| 5. nodaļa | Migrācijas tests |
| 6. nodaļa | Sankcijas un stāšanās spēkā |
| 1. pielikums | Tādu piedevu saraksts, kuras darbojas tikai kā virsmas biocīdi un attiecībā uz kurām ir paredzēts, ka tās paliek gatavajā izstrādājumā (sk. 9. pantu) |
| 2. pielikums | Kritēriji, kas jāizmanto metodē, kuru lieto, lai noteiktu vinilhlorīda saturu materiālos, kas ir saskarē ar pārtiku, un noteiktu vinilhlorīdu, kuru izdala materiāli, kas ir saskarē ar pārtiku (sk. 10. pantu) |
| 3. pielikums | Tādu vielu saraksts, kuras var izmantot reģenerētas celulozes plēves ražošanā (sk. 11. pantu) |
| 4. pielikums | Robežvērtības svinam un kadmijam no keramikas un emaljētiem izstrādājumiem, kā arī stikla izstrādājumiem (sk. 14. pantu) |
| 5. pielikums | Prasības attiecībā uz dokumentāciju uzņēmumiem, kuri laiž tirgū materiālus, kas ir saskarē ar pārtiku (sk. 15. pantu) |
| 6. pielikums | Keramikas, emaljēti un stikla izstrādājumi (sk. 16. pantu) |

Pilns teksts

Rīkojums par materiāliem, kas ir saskarē ar pārtiku, un noteikumiem par sankcijām par saistīto ES tiesību aktu pārkāpumiem1

Saskaņā ar Pārtikas likuma (sk. 2018. gada 2. jūlija Konsolidēto likumu Nr. 999) 25. un 25.a pantu, 49. panta 1. punktu un 60. panta 1. punktu un ar pilnvarām, kas noteiktas 2018. gada 18. decembra Rīkojuma Nr. 1614 par Dānijas Veterinārā un pārtikas dienesta pienākumiem un pilnvarām 7. panta 3. punktā, izdod šādu rīkojumu.

1. nodaļa

Darbības joma un definīcijas

1. pants. Noteikumi attiecas uz materiāliem, kuri ir saskarē ar pārtiku un uz kuriem attiecas 2004. gada 27. oktobra Regula (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu.

2. pants. Šajā rīkojumā:

1) “reģenerētas celulozes plēve” ir plāns plēvveida materiāls, kas iegūts no attīrītas celulozes, kura iegūta no otrreiz nepārstrādātas koksnes vai kokvilnas. Lai nodrošinātu atbilstību tehniskajām prasībām, reģenerētas celulozes plēves masai vai tās virsmai var pievienot attiecīgas vielas. Reģenerētas celulozes plēvei var būt pārklājums no vienas vai abām pusēm. Reģenerētas celulozes plēve var būt šāda:

a) reģenerētas celulozes plēve bez pārklājuma;

b) reģenerētas celulozes plēve ar pārklājumu, kas iegūts no celulozes, vai

c) reģenerētas celulozes plēve ar pārklājumu, kas sastāv no plastmasas;

2) “keramikas izstrādājumi” ir izstrādājumi, kas ražoti no neorganisko materiālu maisījuma ar visumā augstu māla vai silikāta saturu, kuram var būt pievienotas organiskas vielas nelielos daudzumos. Šos izstrādājumus vispirms veido un šādā veidā iegūto formu pastāvīgi nostiprina apdedzinot. Tie var būt glazēti, emaljēti un/vai dekorēti;

3) “papīrs un kartons” ir materiāli un izstrādājumi, kas izgatavoti no dabīgām celulozes šķiedrām, kas var būt gan balinātas, gan nebalinātas, kā arī no primārajiem un reciklētiem avotiem. Turklāt papīra un kartona sastāvā var būt mākslīgās šķiedras, funkcionālās piedevas un citas apstrādes vielas, polimēru saistvielas organiskiem un neorganiskiem pigmentiem un plastmasas plēve. Papīra un kartona sastāvā var būt arī krāsas, laka, virsmas apstrādes līdzekļi, līme un plastmasas plēve, ko izmanto pārveidošanas procesā.

3. pants. Šajā rīkojumā materiāli, kuri ir saskarē ar pārtiku, ir definēti kā materiāli un vielas, kā norādīts 1. panta 2. punktā Regulā (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu.

4. pants. Šajā rīkojumā “plastmasa” tiek definēta tāpat kā 3. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā Komisijas 2011. gada 14. janvāra Regulā (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, kā arī kā plastmasa, kura definēta minētās regulas 3. panta 2. punktā.

2. punkts. Šajā rīkojumā piemēro pārējās atbilstīgās definīcijas, kuras noteiktas 3. pantā Komisijas 2011. gada 14. janvāra Regulā (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku.

5. pants. Papildus 2.–4. pantā minētajām definīcijām piemēro arī definīcijas, kuras noteiktas 2004. gada 27. oktobra Regulā (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu.

2. nodaļa

Laišana tirgū, izmantošana un izņemšana no tirgus

6. pants. Vielas, kas ir saskarē ar pārtiku, nedrīkst laist tirgū, ja tās neatbilst vispārīgajām prasībām 2004. gada 27. oktobra Regulā (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu un saskaņā ar to izdotajiem noteikumiem.

2. punkts. Uzņēmumi, kuri importē, ražo vai iepako pārtiku, nedrīkst izmantot materiālus, kas ir saskarē ar pārtiku, ja tie neatbilst vispārīgajām prasībām 2004. gada 27. oktobra Regulā (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu un saskaņā ar to izdotajiem noteikumiem. Uzņēmumiem arī jānodrošina, ka tie izmanto materiālus, kas ir saskarē ar pārtiku, tikai tādā nolūkā, kādā tie ir paredzēti.

7. pants. Ir aizliegts laist tirgū no kartona vai papīra izgatavotus materiālus, kuri ir saskarē ar pārtiku un kuros ir izmantotas perfluoralkilētas un polifluoralkilētas vielas (PFAS).

2. punkts. Neatkarīgi no 1. punkta nosacījumiem no kartona vai papīra izgatavotus materiālus, kuri ir saskarē ar pārtiku un kuros ir izmantotas perfluoralkilētas un polifluoralkilētas vielas (PFAS), drīkst laist tirgū, ja izstrādājumā tiek izmantota funkcionālā barjera, lai novērstu vielu nonākšanu pārtikā.

8. pants. Ja uzņēmējs vai materiālu, kas ir saskarē ar pārtiku, ražotājs vai importētājs uzskata vai tam ir pamats uzskatīt, ka uzņēmuma ražotie, importētie vai izplatītie materiāli, kas ir saskarē ar pārtiku, neatbilst prasībām attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu un izstrādājumi vairs neatrodas uzņēmuma vadītāja, ražotāja vai importētāja pārvaldībā, tas veic pasākumus, lai izņemtu no tirgus attiecīgos materiālus, kas ir saskarē ar pārtiku.

2. punkts. Gadījumos, kas minēti 1. punktā, uzņēmuma vadītājs, ražotājs vai importētājs nekavējoties informē Dānijas Veterināro un pārtikas dienestu.

3. punkts. Ja materiāli, kas ir saskarē ar pārtiku, ir nonākuši pie patērētājiem, uzņēmuma vadītājs, ražotājs vai importētājs veic efektīvu un precīzu patērētāju informēšanu par izstrādājuma izņemšanas iemeslu. Ja nepieciešams, uzņēmums atsauc izstrādājumu no patērētājiem.

3. nodaļa

Īpaši ražošanas, izmantošanas un testēšanas apstākļi utt. attiecībā uz dažiem materiāliem, kas ir saskarē ar pārtiku

Plastmasa un reciklēta plastmasa

9. pants. Izmantojot piedevas, kuras tiek lietotas tikai kā virsmas biocīdi un attiecībā uz kurām ir paredzēts, ka tās paliek gatavajā materiālā vai gatavajā izstrādājumā, ir atļauts izmantot tikai 1. pielikumā minētos biocīdus un tikai ievērojot pielikumā paredzētos ierobežojumus un/vai specifikācijas.

Vinilhlorīds

10. pants. Materiāli, kas ir saskarē ar pārtiku, nedrīkst izdalīt vinilhlorīdu; to var apliecināt, izmantojot metodi, kas atbilst 2. nodaļā izklāstītajiem kritērijiem, attiecībā uz pārtiku, kura ir vai ir bijusi saskarē ar minētajiem materiāliem, kas ir saskarē ar pārtiku.

Reģenerētas celulozes plēve

11. pants. Reģenerētas celulozes plēvi, kas minēta 2. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā, drīkst izgatavot tikai no vielām vai vielu grupām, kuras minētas 3. nodaļā, un tikai saskaņā ar tajā norādītajiem nosacījumiem.

2. punkts. Reģenerētas celulozes plēvi, kas minēta 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā, pirms pārklāšanas drīkst izgatavot tikai no vielām vai vielu grupām, kuras minētas 3. nodaļā, un tikai saskaņā ar tajā norādītajiem nosacījumiem. Vielu, kuru izmanto tādas plēves pārklājumam, kas minēta 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā, drīkst izgatavot tikai no vielām vai vielu grupām, kuras minētas Regulas (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, pielikumos, un tikai saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti, ņemot vērā 6. pantu Regulā (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku.

3. punkts. Neatkarīgi no 1. un 2. punkta nosacījumiem citas vielas vai vielu grupas var izmantot kā krāsas vai saistvielas, ja šīs vielas nenonāk pārtikā.

4. punkts. No 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētās reģenerētās celulozes plēves izgatavotiem materiāliem, kas ir saskarē ar pārtiku, jāatbilst tiesību aktiem par plastmasu (sk. Regulu (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku).

12. pants. Reģenerētas celulozes plēves virsmas nedrīkst nonākt saskarē ar pārtikas produktiem.

13. pants. Prasības 11. pantā neattiecas uz sintētiskiem reģenerētās celulozes apvalkiem.

Keramikas, emaljēti un stikla izstrādājumi

14. pants. Keramikas, emaljētu un stikla izstrādājumu izdalītais svina un kadmija daudzums nedrīkst pārsniegt 4. pielikumā norādīto, tomēr sk. 2. punktu.

2. punkts. Ja keramikas, emaljēti vai stikla izstrādājumi izdala svina vai kadmija daudzumu, kas pārsniedz 4. pielikumā noteiktās robežvērtības, bet ne vairāk kā par 50 %, izstrādājumu var likumīgi pārdot, ja vismaz trīs citu tādas pašas formas un izmēra izstrādājumu ar tādu pašu dekorējumu un glazējumu analīzes liecina, ka vidējais svina vai kadmija daudzums, ko izdala šie izstrādājumi, nepārsniedz 4. pielikumā noteiktās robežvērtības un ka neviens no šiem izstrādājumiem nepārsniedz šīs robežvērtības vairāk kā par 50 %.

3. punkts. Keramikas, emaljēti un stikla izstrādājumi atbilst pamatnoteikumiem par migrācijas vispārīgo un īpašo uzraudzību, kas norādīti šā rīkojuma 16. pantā.

4. nodaļa

Īpašas prasības attiecībā uz dokumentāciju un deklarēšanu

15. pants. Materiāliem, kas ir saskarē ar pārtiku, pievieno paziņojumu par atbilstību saskaņā ar 5. nodaļā norādītajām prasībām. Turklāt uzņēmuma vadītājs pēc pieprasījuma sagatavo attiecīgo pamatdokumentāciju (sk. 5. nodaļu).

2. punkts. Prasība, kas paredzēta 1. punkta pirmajā daļā, uzskatāma par izpildītu, ja atbilstības deklarācijas ir pieejamas ražotāja vai importētāja mājaslapā un nākamais ķēdes dalībnieks ir attiecīgi informēts.

3. punkts. Uzņēmumi, kuri veic darbības ar materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, dokumentāri apliecina saskaņā ar 7. pantu Komisijas 2006. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 2023/2006 par materiālu un izstrādājumu, kam paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi, ka materiāli, kas ir saskarē ar pārtiku, ir ražoti saskaņā ar minētās regulas prasībām (sk. arī 25. pantu 2018. gada 29. novembra Rīkojumā Nr. 1404 par atļauju piešķiršanu pārtikas uzņēmumiem un to reģistrāciju u. c.).

5. nodaļa

Migrācijas tests

Keramikas, emaljēti un stikla izstrādājumi

16. pants. Svina un kadmija migrāciju no keramikas, emaljētiem vai stikla izstrādājumiem nosaka saskaņā ar 6. pielikumu.

2. punkts. Ja keramikas izstrādājums sastāv no tvertnes ar keramikas pārklājumu, maksimālā svina vai kadmija daudzuma robežvērtība (kas izteikta mg/dm2 vai mg/l) ir tāda pati kā vērtība, kas attiecas tikai uz attiecīgo tvertni.

3. punkts. Tikai tvertni un vāciņa iekšējo virsmu pārbauda atsevišķi un tādos pašos apstākļos. Abu izdalītā svina un/vai kadmija vērtību kopsummu attiecīgi salīdzina ar tikai tvertnes virsmas laukumu vai tilpumu.

6. nodaļa

Sankcijas un stāšanās spēkā

17. pants. Ja vien citos tiesību aktos nav norādīti stingrāki sodi, par 6.–8., 9.–12. vai 14.–15. panta pārkāpumiem piemēro naudas sodu.

2. punkts. Var tikt piespriests stingrāks sods, paredzot brīvības atņemšanu līdz 2 gadiem, ja darbības vai bezdarbības rezultātā notikušais pārkāpums ir izdarīts apzināti vai rupjas neuzmanības dēļ un ja:

1) ir nodarīts kaitējums veselībai vai ir radies šāds risks, vai

2) ar pārkāpumu tika gūts vai bija nodoms gūt finansiālu labumu iesaistītajām personām vai citiem.

3. punkts. Uzņēmumus u. c. (juridiskas personas) var saukt pie kriminālatbildības saskaņā ar Kriminālkodeksa (Straffeloven) 5. nodaļas noteikumiem.

18. pants. Ja vien citos tiesību aktos nav norādīti stingrāki sodi, piemēro naudas sodu, ja ir pārkāpti turpmāk minētie noteikumi Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regulā (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu:

1) regulas 3. pants;

2) regulas 4. panta 1. vai 3.–6. punkts;

3) regulas 11. panta 5. punkts;

4) regulas 15. pants;

5) regulas 17. pants.

2. punkts. Var tikt piespriests stingrāks sods, paredzot brīvības atņemšanu līdz 2 gadiem, ja darbības vai bezdarbības rezultātā notikušais pārkāpums ir izdarīts apzināti vai rupjas neuzmanības dēļ un ja:

1) ir nodarīts kaitējums veselībai vai ir radies šāds risks, vai

2) ar pārkāpumu tika gūts vai bija nodoms gūt finansiālu labumu iesaistītajām personām vai citiem.

3. punkts. Uzņēmumus u. c. (juridiskas personas) var saukt pie kriminālatbildības saskaņā ar Kriminālkodeksa (Straffeloven) 5. nodaļas noteikumiem.

19. pants. Ja vien citos tiesību aktos nav norādīti stingrāki sodi, piemēro naudas sodu, ja ir pārkāpti turpmāk minētie noteikumi Komisijas 2006. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 2023/2006 par materiālu un izstrādājumu, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, labu ražošanas praksi:

1) regulas 4. pants;

2) regulas 5. pants;

3) regulas 6. pants;

4) regulas 7. pants.

2. punkts. Var tikt piespriests stingrāks sods, paredzot brīvības atņemšanu līdz 2 gadiem, ja darbības vai bezdarbības rezultātā notikušais pārkāpums ir izdarīts apzināti vai rupjas neuzmanības dēļ un ja:

1) ir nodarīts kaitējums veselībai vai ir radies šāds risks, vai

2) ar pārkāpumu tika gūts vai bija nodoms gūt finansiālu labumu iesaistītajām personām vai citiem.

3. punkts. Uzņēmumus u. c. (juridiskas personas) var saukt pie kriminālatbildības saskaņā ar Kriminālkodeksa (Straffeloven) 5. nodaļas noteikumiem.

20. pants. Ja vien citos tiesību aktos nav norādīti stingrāki sodi, piemēro naudas sodu, ja ir pārkāpti turpmāk minētie noteikumi Komisijas 2005. gada 18. novembra Regulā (EK) Nr. 1895/2005 par dažu epoksiatvasinājumu lietošanas ierobežojumiem materiālos un izstrādājumos, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem:

1) regulas 2. pants;

2) regulas 3. pants;

3) regulas 4. pants;

4) regulas 5. pants;

5) regulas 6. panta 4. punkts.

2. punkts. Var tikt piespriests stingrāks sods, paredzot brīvības atņemšanu līdz 2 gadiem, ja darbības vai bezdarbības rezultātā notikušais pārkāpums ir izdarīts apzināti vai rupjas neuzmanības dēļ un ja:

1) ir nodarīts kaitējums veselībai vai ir radies šāds risks, vai

2) ar pārkāpumu tika gūts vai bija nodoms gūt finansiālu labumu iesaistītajām personām vai citiem.

3. punkts. Uzņēmumus u. c. (juridiskas personas) var saukt pie kriminālatbildības saskaņā ar Kriminālkodeksa (Straffeloven) 5. nodaļas noteikumiem.

21. pants. Ja vien citos tiesību aktos nav norādīti stingrāki sodi, piemēro naudas sodu, ja ir pārkāpti turpmāk minētie noteikumi Komisijas 2008. gada 27. marta Regulā (EK) Nr. 282/2008 par pārstrādātiem plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2023/2006:

1) regulas 3. panta 1. punkts;

2) regulas 7. panta 1.–2. punkts;

3) regulas 11. pants;

4) regulas 12. pants.

2. punkts. Var tikt piespriests stingrāks sods, paredzot brīvības atņemšanu līdz 2 gadiem, ja darbības vai bezdarbības rezultātā notikušais pārkāpums ir izdarīts apzināti vai rupjas neuzmanības dēļ un ja:

1) ir nodarīts kaitējums veselībai vai ir radies šāds risks, vai

2) ar pārkāpumu tika gūts vai bija nodoms gūt finansiālu labumu iesaistītajām personām vai citiem.

3. punkts. Uzņēmumus u. c. (juridiskas personas) var saukt pie kriminālatbildības saskaņā ar Kriminālkodeksa (Straffeloven) 5. nodaļas noteikumiem.

22. pants. Ja vien citos tiesību aktos nav norādīti stingrāki sodi, piemēro naudas sodu, ja ir pārkāpti turpmāk minētie noteikumi Komisijas 2009. gada 29. maija Regulā (EK) Nr. 450/2009 par aktīvajiem un viedajiem materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem:

1) regulas 4. pants;

2) regulas 5. pants;

3) regulas 9. pants;

4) regulas 10. pants;

5) regulas 11. pants;

6) regulas 12. pants;

7) regulas 13. pants;

8) regulas 14. pants.

2. punkts. Var tikt piespriests stingrāks sods, paredzot brīvības atņemšanu līdz 2 gadiem, ja darbības vai bezdarbības rezultātā notikušais pārkāpums ir izdarīts apzināti vai rupjas neuzmanības dēļ un ja:

1) ir nodarīts kaitējums veselībai vai ir radies šāds risks, vai

2) ar pārkāpumu tika gūts vai bija nodoms gūt finansiālu labumu iesaistītajām personām vai citiem.

3. punkts. Uzņēmumus u. c. (juridiskas personas) var saukt pie kriminālatbildības saskaņā ar Kriminālkodeksa (Straffeloven) 5. nodaļas noteikumiem.

23. pants. Ja vien citos tiesību aktos nav norādīti stingrāki sodi, piemēro naudas sodu, ja ir pārkāpti turpmāk minētie noteikumi Komisijas 2011. gada 14. janvāra Regulā (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku:

1) regulas 4. pants;

2) regulas 5. pants;

3) regulas 6. panta 3. punkts;

4) regulas 8. pants;

5) regulas 9. pants;

6) regulas 10. pants;

7) regulas 11. pants;

8) regulas 12. pants;

9) regulas 13. pants;

10) regulas 14. panta 1., 3. vai 5. punkts;

11) regulas 15. pants;

12) regulas 16. pants;

13) regulas 17. pants.

2. punkts. Var tikt piespriests stingrāks sods, paredzot brīvības atņemšanu līdz 2 gadiem, ja darbības vai bezdarbības rezultātā notikušais pārkāpums ir izdarīts apzināti vai rupjas neuzmanības dēļ un ja:

1) ir nodarīts kaitējums veselībai vai ir radies šāds risks, vai

2) ar pārkāpumu tika gūts vai bija nodoms gūt finansiālu labumu iesaistītajām personām vai citiem.

3. punkts. Uzņēmumus u. c. (juridiskas personas) var saukt pie kriminālatbildības saskaņā ar Kriminālkodeksa (Straffeloven) 5. nodaļas noteikumiem.

24. pants. Ja vien citos tiesību aktos nav norādīti stingrāki sodi, piemēro naudas sodu, ja ir pārkāpti turpmāk minētie noteikumi Komisijas 2018. gada 12. februāra Regulā (ES) Nr. 2018/213 par bisfenola A izmantošanu lakās un pārklājumos, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, un ar ko attiecībā uz minētās vielas izmantošanu saskarei ar pārtiku paredzētos plastmasas materiālos groza Regulu (ES) Nr. 10/2011:

1) regulas 2. pants;

2) regulas 3. pants;

3) regulas 4. pants.

2. punkts. Var tikt piespriests stingrāks sods, paredzot brīvības atņemšanu līdz 2 gadiem, ja darbības vai bezdarbības rezultātā notikušais pārkāpums ir izdarīts apzināti vai rupjas neuzmanības dēļ un ja:

1) ir nodarīts kaitējums veselībai vai ir radies šāds risks, vai

2) ar pārkāpumu tika gūts vai bija nodoms gūt finansiālu labumu iesaistītajām personām vai citiem.

3. punkts. Uzņēmumus u. c. (juridiskas personas) var saukt pie kriminālatbildības saskaņā ar Kriminālkodeksa (Straffeloven) 5. nodaļas noteikumiem.

25. pants. Šis rīkojums stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā.

2. punkts. 2018. gada 30. oktobra Rīkojums Nr. 1248 par materiāliem, kas ir saskarē ar pārtiku, tiek atcelts.

3. punkts. No papīra un kartona izgatavotus materiālus, kas ir saskarē ar pārtiku un kas neatbilst 7. panta prasībām, bet kas atbilst 6. panta 1. punkta prasībām un laisti tirgū līdz 2020. gada 1. jūlijam, joprojām drīkst laist tirgū līdz esošo krājumu pilnīgai izmantošanai.

1. pielikums

Tādu piedevu saraksts, kuras darbojas tikai kā virsmas biocīdi un attiecībā uz kurām ir paredzēts, ka tās paliek gatavajā izstrādājumā (sk. 9. pantu)

PM/atsauces Nr.; CAS Nr.; Ķīmiskais apraksts; Ierobežojumi un/vai specifikācijas. 86432/40; —; Sudrabu saturošs stikls (sudraba-magnija-alumīnija-nātrija-fosfāta-silikāta-borāta), sudraba saturs ir mazāks par 0,5 %; SML = 0,05 mg Ag/kg. 86432/60; —; Sudrabu saturošs stikls (sudraba-magnija-nātrija-fosfāta), sudraba saturs ir mazāks par 3 %; SML = 0,05 mg Ag/kg. 86434; —; Sudraba nātrija cirkonija hidrogēnfosfāts; SML = 0,05 mg Ag/kg. 86437; —; Sudraba ceolīts A (sudraba cinka nātrija amonija aluminosilikāts), sudraba saturs 2–5 %; SML = 0,05 mg Ag/kg. 86437/50; —; Sudraba-cinka-alumīnija-bora-fosfāta stikls, kas sajaukts ar 5–20 % bārija sulfātu, sudraba saturs 0,35–0,6 %; SML = 0,05 mg Ag/kg. 86438; —; Sudraba cinka ceolīts A (sudraba cinka nātrija aluminosilikāta kalcija metafosfāts), sudraba saturs 1–1,6 %; SML = 0,05 mg Ag/kg. 86438/50; —; Sudraba cinka ceolīts A (sudraba cinka nātrija magnija aluminosilikāta kalcija fosfāts), sudraba saturs 0,34–0,54 %; SML = 0,05 mg Ag/kg. 86430; —; 20 % (masas) sudraba hlorīda uz 80 % (masas) titāna dioksīda; SML = 0,05 mg Ag/kg. 86432; —; Sudrabu saturošs stikls (sudraba-magnija-kalcija-fosfāta-borāta); SML = 0,05 mg Ag/kg.

2. pielikums

Kritēriji, kas jāizmanto metodē, kuru lieto, lai noteiktu vinilhlorīda saturu materiālos, kas ir saskarē ar pārtiku, un noteiktu vinilhlorīdu, kuru izdala materiāli, kas ir saskarē ar pārtiku (sk. 10. pantu)

1) Vinilhlorīda saturu materiālos un izstrādājumos, kā arī vinilhlorīda saturu, kas no materiāliem un izstrādājumiem izdalās pārtikas produktos, nosaka ar gāzu hromatogrāfiju, izmantojot tvaika fāzes metodi.

2) Lai noteiktu vinilhlorīdu, kas no materiāliem un izstrādājumiem izdalās pārtikas produktos, noteikšanas robeža ir 0,01 mg/kg.

3) Vinilhlorīdu, kas no materiāliem un izstrādājumiem izdalās pārtikas produktos, principā nosaka pārtikas produktos. Ja tā noteikšana dažos pārtikas produktos tehnisku iemeslu dēļ izrādās neiespējama, attiecībā uz šiem konkrētajiem pārtikas produktiem dalībvalstis noteikšanu var atļaut veikt ar pārtikas aizstājējiem.

3. pielikums

Tādu vielu saraksts, kuras var izmantot reģenerētas celulozes plēves ražošanā (sk. 11. pantu)

Reģenerētas celulozes plēves apraksts

Reģenerētas celulozes plēve ir plāns plēvveida materiāls, kas iegūts no attīrītas celulozes, kura iegūta no otrreiz nepārstrādātas koksnes vai kokvilnas. Lai nodrošinātu atbilstību tehniskajām prasībām, reģenerētas celulozes plēves masai vai tās virsmai var pievienot attiecīgas vielas. Reģenerētas celulozes plēvei var būt pārklājums (veikta virsmas apstrāde) no vienas vai abām pusēm.

Reģenerētas celulozes plēves ražošanā atļauto vielu saraksts

— Procenti šā pielikuma pirmajā un otrajā daļā ir izteikti ar svara attiecību (masas), un tos aprēķina attiecībā pret tās bezūdens reģenerētas celulozes plēves daudzumu, kas ir bez pārklājuma.

— Parastie tehniskie apzīmējumi ir norādīti kvadrātiekavās.

— Izmantotajām vielām ir laba tehniskā kvalitāte attiecībā uz tīrības kritērijiem.

A daļa

Reģenerētas celulozes plēve bez pārklājuma Nosaukums; Ierobežojumi. A.; Reģenerēta celuloze; Ne mazāk kā 72 % (masas). B.; Piedevas. 1.; Mīkstinātāji; Kopumā ne vairāk kā 27 % (masas). —; Bis-(2-hidroksietil)ēteris [= dietilēnglikols]; Attiecas tikai uz plēvēm, kam paredzēts pārklājums un ko paredzēts lietot tādu pārtikas produktu iesaiņošanai, kuri nav mitri, proti, uz to virsmas nav brīva ūdens. Bis-(2-hidroksietil)ētera un etāndiola kopējais daudzums pārtikas produktos, kuri ir bijuši saskarē ar šā veida plēvi, nedrīkst pārsniegt 30 mg/kg.. —; Etāndiols [= monoetilēnglikols]. —; 1,3-butāndiols. —; Glicerīns. —; 1,2-propāndiols [= 1,2-propilēnglikols]. —; Polietilēnoksīds [= polietilēnglikols]; Vidējā molekulmasa: no 250 līdz 1200.. —; 1,2-polipropilēnoksīds [= 1,2-polipropilēnglikols]; Vidējā molekulmasa nav lielāka par 400, un brīvā 1,3-propāndiola saturs vielā nav lielāks par 1 % (masas).. —; Sorbīts. —; Tetraetilēnglikols. —; Trietilēnglikols. —; Karbamīds. 2.; Citas piedevas; Kopumā ne vairāk kā 1 % (masas).. Pirmā klase; Katrā šajā ievilkumā minētās vielas vai vielu grupas daudzums nedrīkst pārsniegt 2 mg/dm2 plēves bez pārklājuma.. —; Etiķskābe un tās NH4, Ca, Mg, K un Na sāļi. —; Askorbīnskābe un tās NH4, Ca, Mg, K un Na sāļi. —; Benzoskābe un nātrija benzoāts. —; Skudrskābe un tās NH4, Ca, Mg, K un Na sāļi. —; Lineārās piesātinātās vai nepiesātinātās taukskābes ar pārskaitļa oglekļa atomiem (C8–C20), kā arī behenskābe un rīcinolskābe un šo skābju NH4, Ca, Mg, K, Na, Al un Zn sāļi. —; Citronskābe, D un L pienskābe, maleīnskābe, L-vīnskābe un to Na un K sāļi. —; Sorbīnskābe un tās NH4, Ca, Mg, K un Na sāļi. —; To lineāro piesātināto vai nepiesātināto taukskābju amīdi, kurās oglekļa atomi ir pārskaitlī (8–20 (ieskaitot)), kā arī behenskābes un rīcinolskābes amīdi. —; Dabīgā pārtikas ciete un milti. —; Ķīmiskajā apstrādē modificēta pārtikas ciete un milti. —; Amiloze. —; Kalcija un magnija karbonāti un hlorīdi. —; Glicerīna esteri ar lineārām piesātinātajām vai nepiesātinātajām taukskābēm, kurās oglekļa atomi ir pārskaitlī (8–20 (ieskaitot)), un/vai ar adipīnskābi, citronskābi, 12-hidroksistearīn(oksistearīn)skābi, rīcinolskābi. —; Polioksietilēna (8–14 oksietilēna grupas) esteri ar lineārajām piesātinātajām vai nepiesātinātajām taukskābēm, kurās oglekļa atomi ir pārskaitlī (8–20 (ieskaitot)). —; Sorbīta esteri ar lineārajām piesātinātajām vai nepiesātinātajām taukskābēm, kurās oglekļa atomi ir pārskaitlī (C8–C20). —; Stearīnskābes monoesteri un/vai diesteri ar etāndiolu un/vai bis-(2-hidroksiletil)ēteri un/vai trietilēnglikolu. —; Alumīnija, kalcija, magnija un silīcija oksīdi un hidroksīdi un alumīnija, kalcija, magnija un kālija silikāti un silikātu hidrāts. —; Polietilēnoksīds [= polietilēnglikols]; Vidējā molekulmasa: no 1200 līdz 4000.. Nātrija propionāts. Otrā klase; Vielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt 1 mg/dm2 plēves bez pārklājuma, un katrā šajā ievilkumā minētās vielas vai vielu grupas daudzums nedrīkst pārsniegt 0,2 mg/dm2 (vai arī zemāku robežu, ja tāda ir noteikta) plēves bez pārklājuma.. —; Nātrija alkil(C8–C18)benzolsulfonāts. —; Nātrija izopropilnaftalīnsulfonāts. —; Nātrija alkil(C8–C18)sulfāts. —; Nātrija alkil(C8–C18)sulfonāts. —; Nātrija dioktilsulfosukcināts. —; Dihidroksietildietilēna triamīnmonoacetāta distearāts; Ne vairāk kā 0,05 mg/dm2 plēves bez pārklājuma.. —; Amonija, magnija un kālija laurilsulfāti. —; N,N′-distearoildiaminoetāns, N,N′-dipalmitoildiaminoetāns un N,N′-dioleoildiaminoetāns. —; 2-heptadecil-4,4-bis-(metilēnstearāta)oksazolīns. —; Polietilēna-aminostearamīda etilsulfāts; Ne vairāk kā 0,1 mg/dm2 plēves bez pārklājuma.. Trešā klase — stabilizētāji; Vielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt 1 mg/dm2 plēves bez pārklājuma.. —; Melamīna-formaldehīda kondensācijas produkts, nemodificēts vai modificēts ar vienu vai vairākām šādām vielām: butanols, dietilēntriamīns, etanols, trietilēntetramīns, tetraetilēnpentamīns, tri-(2-hidroksietil)amīns, 3,3′-diaminodipropilamīns, 4,4′-diaminodibutilamīns; Brīvā formaldehīda saturs: ne vairāk kā 0,5 mg/dm2 plēves bez pārklājuma. Brīvā melamīna saturs: ne vairāk kā 0,3 mg/dm2 plēves bez pārklājuma.. —; Melamīna-karbamīda-formaldehīda kondensācijas produkts, modificēts ar tri-(2-hidroksietil)amīnu; Brīvā formaldehīda saturs: ne vairāk kā 0,5 mg/dm2 plēves bez pārklājuma.. Brīvā melamīna saturs: ne vairāk kā 0,3 mg/dm2 plēves bez pārklājuma.. —; Sašūti katjonie polialkilēnamīni: a) poliamīda-epihlorhidrīna sveķi, kuru pamatā ir diaminopropilmetilamīns un epihlorhidrīns; b) poliamīda-epihlorhidrīna sveķi, kuru pamatā ir epihlorhidrīns, adipīnskābe, kaprolaktāms, dietilēntriamīns un/vai etilēndiamīns; c) poliamīda-epihlorhidrīna sveķi, kuru pamatā ir adipīnskābe, dietilēntriamīns un epihlorhidrīns vai epihlorhidrīna un amonjaka maisījums; d) poliamīda-poliamīna-epihlorhidrīna sveķi, kuru pamatā ir epihlorhidrīns, dimetiladipāts un dietilēntriamīns; e) poliamīda-poliamīna-epihlorhidrīna sveķi, kuru pamatā ir epihlorhidrīns, adipamīds un diaminopropilmetilamīns. —; Polietilēnamīni un polietilēnimīni; Ne vairāk kā 0,75 mg/dm2 plēves bez pārklājuma.. —; Karbamīda-formaldehīda kondensācijas produkts, nemodificēts vai modificēts ar vienu vai vairākām šādām vielām: aminometilsulfoskābe, sulfanilskābe, butanols, dietilēntriamīns, diaminodietilamīns, metanols, trietilēntetramīns, tetraetilēnpentamīns, guanidīns, nātrija sulfīts, etanols, 3,3’-diaminodipropilamīns, diaminopropāns, diaminobutāns; Brīvā formaldehīda saturs: ne vairāk kā 0,5 mg/dm2 plēves bez pārklājuma.. Ceturtā klase; Vielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt 0,01 mg/dm2 plēves bez pārklājuma.. —; Pārtikas eļļu amīnu un polietilēna oksīda reakcijas rezultātā radušies produkti. —; Monoetanolamīna laurilsulfāts.

B daļa

Reģenerētas celulozes plēve ar pārklājumu Nosaukums; Ierobežojumi. A.; Reģenerēta celuloze; Sk. A daļu. B.; Piedevas; Sk. A daļu. C.; Laka. 1. Polimēri; Kopējais vielu daudzums nedrīkst pārsniegt 50 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem.. —; Celulozes etilēteris, hidroksietilēteris, hidroksipropilēteris un metilēteris. —; Celulozes nitrāts; Ne vairāk kā 20 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem; slāpekļa saturs celulozes nitrātā: no 10,8 % (masas) līdz 12,2 % (masas).. 2. Sveķi; Vielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt 12,5 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem; tas attiecas tikai uz reģenerētas celulozes plēves apstrādi ar celulozes nitrāta pārklājumiem.. —; Kazeīns. —; Kolofonijs un/vai tā polimerizācijas, hidrogenēšanas vai disproporcionēšanās produkti un to metilspirta, etilspirta vai (C2–C6) daudzvērtīgo spirtu esteri vai šo spirtu maisījumi. —; Kolofonijs un/vai tā polimerizācijas, hidrogenēšanas vai disproporcionēšanās produkti, kas kondensēti ar akrilskābi, maleīnskābi, citronskābi, fumārskābi un/vai ftālskābi un/vai 2,2-bis-(4-hidroksifenil)propānformaldehīdu un esterificēti ar metilspirtu, etilspirtu vai (C2–C6) daudzvērtīgajiem spirtiem vai šo spirtu maisījumiem. —; Esteri, kas atvasināti no bis-(2-hidroksietil)ētera, pievienojot β-pinēna un/vai dipentēna, un/vai diterpēna, un maleīnskābes anhidrīdu produktus. —; Pārtikas želatīns. —; Rīcineļļa un tās dehidratācijas vai hidrogenēšanas produkti, kā arī tās kondensācijas produkti ar poliglicerīnu, adipīnskābi, citronskābi, maleīnskābi, ftālskābi un sebacīnskābi. —; Dabīgie sveķi [= damarsveķi]. —; Poli-β-pinēns [= terpēnu sveķi]. —; Karbamīda-formaldehīda sveķi (sk. stabilizētāji). 3. Plastifikatori; Kopējais vielu daudzums nedrīkst pārsniegt 6 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem.. —; Acetil-tributilcitrāts. —; Acetil-tri-(2-etileksil)citrāts. —; Diizobutiladipāts. —; Di-n-butiladipāts. —; Di-n-heksilazelāts. —; Dicikloheksilftalāts; Ne vairāk kā 4,0 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem.. —; (2-etilheksil)difenilfosfāts (sinonīms — fosforskābes difenil-2-etilheksilesteris); (2-etilheksil)difenilfosfāta daudzums nepārsniedz: a) 2,4 mg/kg no pārtikas produkta, kas saskaras ar šo plēves veidu; vai b) 0,4 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem.. —; Glicerīna monoacetāts [= monoacetīns]. —; Glicerīna diacetāts [= diacetīns]. —; Glicerīna triacetāts [= triacetīns]. —; Dibutilsebakāts. —; Di-n-butiltartrāts. —; Diizobutiltartrāts. 4. Citas piedevas; Kopējais vielu daudzums nedrīkst pārsniegt 6 mg/dm2 reģenerētas celulozes plēves bez pārklājuma, ieskaitot pārklājumu, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem.. 4.1. Pirmajā daļā uzskaitītās piedevas; Tādi paši ierobežojumi, kā pirmajā daļā (tomēr daudzumi mg/dm2 attiecas uz reģenerētu celulozes plēvi bez pārklājuma, ieskaitot pārklājumu, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem). 4.2. Specifiskas pārklājuma piedevas:; Katrā šajā ievilkumā minētās vielas vai vielu grupas daudzums nedrīkst pārsniegt 2 mg/dm2 (vai arī zemāku robežu, ja tāda ir noteikta) pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem.. —; 1-heksadekanols un 1-oktadekanols. —; To lineāro piesātināto vai nepiesātināto taukskābju esteri, kurās oglekļa atomi ir pārskaitlī (C8–C20) un rīcinolskābe ar lineāro etilspirtu, lineāro butilspirtu, lineāro amilspirtu un lineāro oleilspirtu. —; Montānvaski, kuru sastāvā ir attīrītas montānskābes (C26–C32) un/vai to esteri ar etāndiolu un/vai to kalcija un kālija sāļi. —; Karnaubas vasks. —; Bišu vasks. —; Esparto vasks. —; Kandelilvasks. —; Dimetilpolisiloksāns; Ne vairāk kā 1 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem.. —; Epoksidizēta sojas pupu eļļa (oksirāna saturs 6–8 %). —; Rafinēts parafīns un mikrokristāliskie vaski. —; Pentaeritrīta tetrastearāts. —; Mono- un bis-(oktadecildietilēnoksīda)fosfāti; Ne vairāk kā 0,2 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem.. —; Alifātiskās skābes (C8–C20), kuras esterificētas ar mono- vai bis-(2-hidroksietil)amīnu. —; 2- un 3-terc-butil-4-hidroksianizols [= butilhidroksianizols — BHA]; Ne vairāk kā 0,06 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem.. —; 2,6-di-terc-butil-4-metilfenols [= butilhidroksitoluols — BHT]; Ne vairāk kā 0,06 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem.. —; Di-n-oktilalvas bis-(2-etilheksil)maleāts; Ne vairāk kā 0,06 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem.. 5. Šķīdinātāji; Kopējais vielu daudzums nedrīkst pārsniegt 0,6 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem.. —; Butilacetāts. —; Etilacetāts. —; Izobutilacetāts. —; Izopropilacetāts. —; Propilacetāts. —; Acetons. —; 1-butanols. —; Etanols. —; 2-butanols. —; 2-propanols. —; 1-propanols. —; Cikloheksāns. —; Etilēnglikola monobutilēteris. —; Etilēnglikola monobutilētera acetāts. —; Metiletilketons. —; Metilizobutilketons. —; Tetrahidrofurāns. —; Toluols; Ne vairāk kā 0,06 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem..

4. pielikums

Robežvērtības svinam un kadmijam no keramikas un emaljētiem izstrādājumiem, kā arī stikla izstrādājumiem (sk. 14. pantu)

Pants1); Svins; Kadmijs. I kategorija:; 0,8 mg/dm2; 0,07 mg/dm2. 1.; Nepildāmi izstrādājumi.; 0,8 mg/dm2; 0,07 mg/dm2. 2.; Pildāmi izstrādājumi, kuru iekšējais dziļums, mērot no zemākā punkta līdz augšējās malas horizontālai plaknei, nepārsniedz 25 mm (plakani izstrādājumi).; 0,8 mg/dm2; 0,07 mg/dm2. 3.; Izstrādājumi, no kuriem paredzēts dzert (atveres mala)2).; 0,8 mg/dm2; 0,07 mg/dm2. II kategorija:; 4,0 mg/l; 0,3 mg/l. Pildāmi izstrādājumi, izņemot plakanus izstrādājumus (I kategorija, 2. punkts) 2); 4,0 mg/l; 0,3 mg/l. III kategorija:; 1,5 mg/l; 0,1 mg/l. 1.; Kastroļi un cepešpannas.; 1,5 mg/l; 0,1 mg/l. 2.; Iepakojums un uzglabāšanas tvertnes, kuru tilpums pārsniedz 3 litrus; 1,5 mg/l; 0,1 mg/l.

1) Ja izstrādājumam ir vāks, tvertnei un vāka iekšējai virsmai veic atsevišķu analīzi. Konstatētā svina un kadmija daudzumu summu (mg) nosaka attiecībā pret izstrādājumu tilpumu (1) (taču I kategorijas izstrādājumiem — attiecībā pret virsmas laukumu dm2).

2) Krūzes un līdzīgi izstrādājumi, no kuriem paredzēts dzert, atbilst gan I kategorijas prasībām attiecībā uz vielu migrāciju no atveres malas, gan II kategorijas prasībām.

5. pielikums

Prasības attiecībā uz dokumentāciju uzņēmumiem, kuri laiž tirgū materiālus, kas ir saskarē ar pārtiku (sk. 15. pantu)

Prasību attiecībā uz dokumentāciju piemēro visiem materiāliem, kas ir saskarē ar pārtiku un ko laiž tirgū agrīnākos posmos nekā mazumtirdzniecības posmā. Tomēr sk. 4. punktu attiecībā uz keramikas izstrādājumiem.

1) Plastmasa

Ja plastmasas materiālus, kas ir saskarē ar pārtiku, tostarp nepabeigtus izstrādājumus, laiž tirgū agrīnākā posmā nekā mazumtirdzniecības posmā, tiem jāpievieno atbilstības deklarācija (sk. 15. pantu Regulā (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku).

Uzņēmuma vadītājs pēc pieprasījuma arī sniedz attiecīgo pamatdokumentāciju, kura apliecina, ka materiāli, izstrādājumi un vielas, kas izmantotas šādu materiālu, kas ir saskarē ar pārtiku, ražošanai, atbilst prasībām Regulā (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (sk. regulas 16. pantu). Šo pamatinformāciju dara pieejamu pārvaldes iestādēm.

2) Reciklēta plastmasa

Papildu prasības attiecībā uz atbilstības deklarāciju ir norādītas 12. pantā Komisijas 2008. gada 27. marta Regulā (EK) Nr. 282/2008 par pārstrādātiem plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2023/2006.

3) Aktīvie un viedie materiāli, kas ir saskarē ar pārtiku

Prasības attiecībā uz atbilstības deklarāciju un pamatdokumentāciju ir attiecīgi norādītas 12. un 13. pantā Komisijas 2009. gada 29. maija Regulā (EK) Nr. 450/2009 par aktīvajiem un viedajiem materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem.

4) Keramikas izstrādājumi

Laižot tirgū keramikas izstrādājumus, kuri vēl nav bijuši saskarē ar pārtikas produktiem, tiem visos posmos līdz mazumtirdzniecības posmam (ieskaitot) jāpievieno rakstiska deklarācija atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1935/2004 16. pantam. Rakstiskā deklarācija ir paredzēta, lai atvieglotu tādu izstrādājumu identifikāciju, kuriem tā izdota, un tā jāatjauno, ja būtiskas izmaiņas ražošanā izraisa izmaiņas svina un kadmija migrācijā. Deklarāciju izdod ražotājs vai tirgotājs, kas reģistrēts Eiropas Savienībā. Rakstiskajā deklarācijā norāda šādu informāciju:

a) uzņēmuma, kas ražo gatavo keramikas izstrādājumu, un importētāja, kurš to importē Eiropas Savienībā, nosaukumu un adresi;

b) izstrādājuma identifikācijas datus;

c) deklarācijas datumu;

d) apstiprinājumu, ka keramikas izstrādājums atbilst attiecīgajām prasībām, kuras ietvertas šajā rīkojumā un Regulā (EK) Nr. 1935/2004.

Keramikas izstrādājumu ražotāji un importētāji pēc pieprasījuma arī sniedz attiecīgo pamatdokumentāciju, kas apliecina, ka keramikas izstrādājumi atbilst svina un kadmija migrācijas robežvērtībām, un dara to pieejamu pārvaldes iestādēm. Šajā dokumentācijā norāda veikto analīžu rezultātus, testēšanas apstākļus un testēšanas laboratorijas nosaukumu un adresi.

5) Citi materiāli, kas ir saskarē ar pārtiku, tostarp pusfabrikāti

Laižot tirgū agrīnākā posmā nekā mazumtirdzniecības posmā materiālus, kas ir saskarē ar pārtiku, izņemot 1.–4. punktā minētos materiālus, tiem pievieno arī atbilstības deklarāciju. Rakstiskā atbilstības deklarācija ļauj vieglāk identificēt materiālus, kas ir saskarē ar pārtiku, vai vielas, kurām tā izdota, un dokumentāri apliecina, ka ir izpildītas spēkā esošo tiesību aktu prasības. Atbilstības deklarāciju atjauno, ja būtiskas izmaiņas ražošanā izraisa migrācijas izmaiņas vai ja kļūst pieejami jauni zinātniskie dati.

Attiecībā uz šiem materiāliem, kas ir saskarē ar pārtiku, uzņēmuma vadītājs pēc pieprasījuma arī sniedz attiecīgo pamatdokumentāciju, kura apliecina, ka materiāli, kas ir saskarē ar pārtiku, un vielas/pusfabrikāti, ko izmanto to izgatavošanai, atbilst šā rīkojuma prasībām un dara to pieejamu pārvaldes iestādēm. Šajā dokumentācijā var būt norādīti testēšanas apstākļi un testa rezultāti, aprēķini, cita informācija un nekaitīguma apliecinājums vai informācija, kas apliecina prasību izpildi.

6. pielikums

Keramikas, emaljēti un stikla izstrādājumi (sk. 16. pantu)

A. Pamatnoteikumi svina un kadmija migrācijas noteikšanai

1. Testēšanas apstākļi u. c.

Testa šķidrums: 4 % (tilpuma) etiķskābe svaigi sagatavotā ūdens šķīdumā. Ekstrakciju veic 22 ±2 °C temperatūrā, un tās ilgums ir 24 ±0,5 stundas.

Paraugu nosedz tā, lai nodrošinātu, ka virsmu uzglabā pilnīgā tumsā. Tomēr tas nav nepieciešams, ja ir jānosaka tikai svina migrācija.

2. Sagatavošanās testēšanai

2.1. Nepildāmi izstrādājumi

Parauga virsmu, kas nav paredzēta saskarei ar pārtiku, vispirms nosedz ar piemērotu aizsargslāni, kas var izturēt 4 % (tilpuma) etiķskābes šķīduma iedarbību. Tad paraugu iegremdē saņēmējtraukā, kurā ir zināms daudzums etiķskābes, tādā veidā, ka virsma, kas paredzēta saskarei ar pārtiku, ir pilnībā nosegta ar testa šķidrumu.

2.2. Pildāmi izstrādājumi

Izstrādājumu piepilda ar 4 % (tilpuma) etiķskābes šķīdumu līdz līmenim, kas nepārsniedz 1 mm no pārpildes punkta. Tomēr, ja izstrādājumam ir plakana vai nedaudz slīpa mala, to piepilda tā, lai attālums starp šķidruma virsmu un pārpildes punktu nav lielāks par 6 mm, mērot gar slīpo malu.

2.3. Izstrādājumi, kuriem jānosaka migrācija no “atveres malas”

Izstrādājumu ievieto tvertnē ar 4 % (tilpuma) etiķskābes šķīdumu tā, lai gar izstrādājuma augšējo malu būtu 2 cm plata josla, ko pārklāj pārbaudāmais šķidrums. Izstrādājuma daļas, no kurām nav jāveic ekstrakcija, bet kuras izstrādājuma formas dēļ pārklāj pārbaudes šķidrums, nosedz atbilstoši 2.1. punktam.

Virsmas laukuma noteikšana I kategorijas izstrādājumiem (sk. 4. pielikumu attiecībā uz keramikas, emaljētiem un stikla izstrādājumiem).

Nepildāmu izstrādājumu laukumu (4. pielikuma I kategorijas 1. punkts) aprēķina kā kopējo iegremdētās virsmas laukumu, kas var nonākt saskarē ar pārtiku un nav nosegts (sk. 2.1. punktu). Izstrādājumā esošās atveres neņem vērā.

Tādu izstrādājumu virsmas laukumu, kas minēti I kategorijas 2. punktā, aprēķina kā šķidruma virsmas laukumu, kad izstrādājums ir piepildīts, kā norādīts 2.1. punktā.

Tādu izstrādājumu virsmas laukumu, kas minēti I kategorijas 3. punktā, aprēķina kā 2 cm platas joslas laukumu gar izstrādājuma augšējo malu gan iekšpusē, gan ārpusē — tā dēvēto “atveres malu”.

B. Analīzes metodes svina un kadmija migrācijas kvantitatīvai noteikšanai

1. Princips

Īpašās svina un/vai kadmija migrācijas kvantitatīvu noteikšanu veic, ievietojot 4 % etiķskābē uz 24 stundām 22 °C temperatūrā. Svina un/vai kadmija migrācijas kvantitatīvu noteikšanu veic ar instrumentālu analīzes metodi.

Svina un kadmija migrācijas daudzumu salīdzina ar izstrādājuma virsmu vai tilpumu.

2. Reaģenti

Visiem reaģentiem jābūt analīzes kvalitātes, ja nav noteikts citādi šajā pielikumā.

Ja ir minēts ūdens, ar to vienmēr ir domāts destilēts ūdens vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdens.

2.1. 4 % (tilpuma) etiķskābe ūdens šķīdumā

Ar ūdeni līdz pusei piepildītā kolbā, kuras tilpums ir 1000 ml, pievieno 40 ml ledus etiķskābes un pievieno ūdeni līdz 1000 ml tilpumam. Šo šķīdumu sagatavo dienā, kad tiek sākta ekstrakcija.

2.2. Standartšķīdumi

Sagatavo standartšķīdumus, kas satur 1000 mg/litru svina un vismaz 500 mg/litru kadmija attiecīgi 4 % etiķskābes šķīdumā (2.1.).

3. Prasības attiecībā uz instrumentālu analīzes metodi

3.1. Svina un kadmija noteikšanas robežām jābūt vienlīdzīgām ar vai zemākām kā:

0,1 mg/litru svinam;

0,01 mg/litru kadmijam.

Noteikšanas robežas definē kā elementa koncentrāciju 4 % etiķskābē (sk. 3.1. punktu), kas dod signālu, kurš līdzvērtīgs divkāršam instrumenta fona troksnim.

3.2. Svina un kadmija noteikšanas robežām jābūt vienlīdzīgām ar vai zemākām kā:

0,2 mg/litru svinam;

0,02 mg/litru kadmijam.

3.3. Nosakāmais daudzums

Nosakāmajam svina un kadmija daudzumam, kuram pievienota 4 % etiķskābe (sk. 3.1. punktu), jābūt 80–120 % robežās no pievienotā daudzuma.

3.4. Specifiskums

Pielietotai instrumentālai analīzes metodei jābūt brīvai no matricas un spektrālās pārklāšanās.

4. Procedūra

4.1. Izstrādājuma sagatavošana ekstrakcijai

Izstrādājumam jābūt tīram un uz tā nedrīkst būt tauki vai citas vielas, kas varētu ietekmēt analīzi. Izstrādājumu nomazgā šķīdumā, kas satur sadzīves šķidro mazgājamo līdzekli, aptuveni 40 °C temperatūrā. Pēc tam paraugu vispirms noskalo ūdensvada ūdenī un tad destilētā ūdenī (vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdenī). Izstrādājumu notecina un nožāvē tā, lai novērstu piesārņojuma rašanos. Pārbaudāmo virsmu pēc notīrīšanas neaiztiek.

4.2. Svina un/vai kadmija kvantitatīvā noteikšana

Šādi sagatavotu paraugu pārbauda šā pielikuma A daļā noteiktajos apstākļos. Pirms ņem testa šķīdumu svina un/vai kadmija kvantitatīvai noteikšanai, parauga sastāvu homogenizē, izmantojot piemērotu metodi, kas ļauj izvairīties no jebkāda šķīduma zuduma un pārbaudāmās virsmas saskrāpēšanas. Ar reaģentu, ko izmanto katrai kvantitatīvās noteikšanas sērijai, veic tukšo analīzi.

Svina un/vai kadmija kvantitatīvo noteikšanu veic atbilstošos testēšanas apstākļos.

Oficiālas piezīmes

1 Rīkojumā ir ietverti noteikumi, ar ko transponē Padomes 1984. gada 15. oktobra Direktīvu 84/500/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz keramikas izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (OV L 277, 1984., 12.–16. lpp.), kas grozīta ar Komisijas 2005. gada 29. aprīļa Direktīvu 2005/31/EK (OV L 110, 2005., 36.–39. lpp.), Komisijas 2007. gada 29. jūnija Direktīvu 2007/42/EK par reģenerētas celulozes plēves materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (OV L 172, 2007., 71.–82. lpp.) un Padomes 1978. gada 30. janvāra Direktīvu 78/142/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz materiāliem un izstrādājumiem, kuri satur vinilhlorīda monomēru un kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (OV L 44, 1978., 15.–17. lpp.). Rīkojumā ir ietvertas dažas prasības, kas noteiktas Komisijas 2011. gada 14. janvāra Regulā (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (OV L 12, 2011., 1.–89. lpp.). Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 288. pantu regula ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. Tādējādi noteikumi iekļauti šajā rīkojumā tikai praktisku apsvērumu dēļ un neietekmē iepriekš minēto regulu tiešu piemērošanu Dānijā. Par šo rīkojuma projektu ir paziņots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/34/EK (Informācijas sniegšanas kārtības direktīvu), kas grozīta ar Direktīvu 98/48/EK.