1. ------IND- 2019 0651 A- DA- ------ 20191231 --- --- PROJET

Forskrift af ………… fra delstatsregeringen om ændring af Tyrols forskrift af 2014 om gas-, varme- og klimaanlæg

På grundlag af § 3, stk. 2, i Tyrols lov af 2013 om gas-, varme- og klimaanlæg, delstatslovtidende (LGBl.) nr. 111/2013, senest ændret ved loven i LGBl. nr. 144/2018, fastsættes:

Artikel I

Tyrols forskrift af 2014 om gas-, varme- og klimaanlæg, LGBI. nr. 80/2014, som affattet i forskriften, LGBl. nr. 9/2018, ændres som følger:

1. I § 2 tilføjes følgende bestemmelse som stk. 6 efter stk. 5:

"Stk. 6. Ved nybyggeri i henhold til § 2, stk. 7, i Tyrols bygningsreglement af 2018, LGBl. nr. 28/2018, i den gældende udgave, og ved større renoveringer i henhold til § 2, stk. 27, i Tyrols bygningsreglement af 2018 er anvendelsen af faste fossile brændsler i henhold til bilag 1 og af flydende fossile brændsler i henhold til bilag 2 i centralvarmeanlæg ikke tilladt.".

2. § 3, stk. 7 og 8, får følgende ordlyd:

"Stk. 7. Varme- og klimaanlæg skal installeres og anvendes således, at urimelig støjbelastning for naboer undgås. En urimelig støjbelastning foreligger især ikke, når det A-vurderede lydtrykniveau for de permanente lyde, som denne støjbelastning forårsager, ved grænsen til en byggegrund i det fri til en tilstødende byggegrund, som ikke udgør et færdselsareal i henhold til § 2, stk. 21, i Tyrols bygningsreglement af 2018, ikke overstiger følgende dB-værdier for den pågældende driftsform:

|  | Dag Kl. 6.00 til 19.00 | Aften Kl. 19.00 til 22.00 | Nat Kl. 22.00 til 6.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Boligområde | 40 dB | 35 dB | 30 dB |
| Blandet boligområde eller turistområde | 45 dB | 40 dB | 35 dB |
| Kerneområde, landbrugsmæssigt og generelt blandet område | 50 dB | 45 dB | 40 dB |

I forhold til særlige arealer i henhold til § 43 i Tyrols lov af 2016 om fysisk planlægning, LGBl. nr. 101/2016, i den gældende udgave, og i forhold til bebyggede byggegrunde på åbent land i henhold til § 41 i Tyrols lov af 2016 om fysisk planlægning skal der anvendes dB-værdier for den type anvendelse som byggeareal, der kommer tættest på det anvendelsesformål, der er fastsat for det særlige areal.

Stk. 8. De grænseværdier, der er fastsat i stk. 7, må overskrides, når det grundniveau, der beregnes ved grænsen til byggegrunden i henhold til det tekniske niveau, stiger med højst 3 dB.".

3. § 28, stk. 2, får følgende ordlyd:

"Stk. 2. Nærværende forskrift er notificeret

a)	under overholdelse af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester, EFT L 204 af 1998, s. 37, senest ændres ved forordning (EU) nr. 1025/2012, EUT L 316 af 2012, s. 12 (notifikationsnummer 2013/0703/A) og

b)	under overholdelse af bestemmelserne i direktiv (EU) 2015/1535 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester, EUT L 241 af 2015, s. 1 (notifikationsnummer XXXX/XXXX/X).".

Artikel II

Denne forskrift træder i kraft med udløbet af den dag, hvor den offentliggøres.