| LAND TIROL | DELSTATEN TYROLEN |
| --- | --- |
| Landesgesetzblatt für Tirol | Tyrolens officiella tidning |

1. ------IND- 2019 0651 A-- SV- ------ 20200930 --- --- FINAL

År 2020	Offentliggjord den 30 juni 2020

70.	Den sjuttionde ändringen av Tyrolens gas-, värme- och klimatanläggningsförordning från 2014

Den sjuttionde förordningen från delstatsregeringen av den 23 juni 2020 om ändring av Tyrolens gas-, värme- och klimatanläggningsförordning från 2014

På grundval av 3 § punkt 2 i Tyrolens lag om gas-, värme- och klimatanläggningar från 2013, delstatens officiella tidning (LGBl., Landesgesetzblatt) nr 111/2013, senast ändrad genom lag LGBl. nr 144/2018, förordnas följande:

Artikel I

Tyrolens gas-, värme- och klimatanläggningsförordning från 2014, LGBl. nr 80/2014 i lydelsen av förordningen LGBl. nr 9/2018, ska ändras på följande sätt:

1. I 2 § läggs följande bestämmelser till som punkterna 6, 7 och 8 efter punkt 5:

”6. Vid nybyggnation i den mening som avses i 2 § punkt 7 i Tyrolens byggnadsstadga från 2018, LGBl. nr 28/2018, i dess gällande lydelse, är det inte tillåtet att använda fasta fossila bränslen enligt bilaga 1 eller flytande fossila bränslen enligt bilaga 2 i centralvärmeanläggningar.

7. Vid större renoveringar i den mening som avses i 2 § punkt 27 i Tyrolens byggnadsstadga från 2018 är det inte tillåtet att använda fasta fossila bränslen enligt bilaga 1 eller flytande fossila bränslen enligt bilaga 2 i centralvärmeanläggningar.” Genom undantag får fasta fossila bränslen enligt bilaga 1 och flytande fossila bränslen enligt bilaga 2 fortsätta att användas i centralvärmeanläggningar när en ansökan om den större renoveringen i den mening som avses i 2 § punkt 27 i Tyrolens byggnadsstadga från 2018 skickas till byggmyndigheten senast den 31 december 2024 och den befintliga pannan i centralvärmeanläggningen inte är äldre än tio år vid tidpunkten för ansökan.

8. Punkterna 6 och 7 gäller inte för centralvärmeanläggningar för vilka kontrollresultaten lämnas in till myndigheten senast den 31 december 2020.”

2. Punkt 7 och 8 i 3 § får följande lydelse:

”7. Värme- och klimatanläggningar ska upprättas och drivas på ett sådant sätt att orimliga bullerstörningar som påverkar grannar undviks. En orimlig bullerstörning föreligger i synnerhet inte om den A-värderade ljudtrycksnivån för sådana varaktiga ljud som orsakas av detta vid fastighetsgränser i det fria mot angränsande fastigheter, som inte utgör trafikytor enligt 2 § punkt 21 i Tyrolens byggnadsstadga från 2018, inte överskrider följande dB-värden i respektive driftsätt:

|  | Dag kl. 6.00 till 19.00 | Kväll kl. 19.00 till 22.00 | Natt kl. 22.00 till 6.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| bostadsområde | 40 dB | 35 dB | 30 dB |
| blandat bostadsområde eller turistområde | 45 dB | 40 dB | 35 dB |
| kärnområde, blandat område på landsbygden eller allmänt sådant | 50 dB | 45 dB | 40 dB |

När det gäller särskilda ytor enligt 43 § i Tyrolens plan- och bygglag från 2016, LGBl. nr 101/2016, i dess gällande lydelse, och när det gäller bebyggda tomter på friland enligt 41 § i Tyrolens plan- och bygglag från 2016 ska de dB-värden tillämpas som gäller för den typ av klassificering som byggmark som kommer närmast det fastställda klassificeringssyfte som fastställs för den särskilda ytan.

8. De gränsvärden som fastställs i punkt 7 får inte överskridas om den grundnivå som fastställs i enlighet med aktuell teknik vid fastighetsgränsen inte höjs med mer än 3 dB.”

3. 6 § punkt 4 får följande lydelse:

”4. Värmeanläggningar ska vara utrustade med självreglerande anordningar för separat reglering av temperaturen i varje rum eller, om det är tekniskt lämpligt, i en angiven uppvärmd zon i byggnaden, såvida detta är tekniskt och ekonomiskt genomförbart.”

4. 6 § punkt 5 upphävs.

5. Den tidigare 6 § punkt 6 ändras till punkt ”5”.

6. Den nuvarande 6 § punkt 5 får följande lydelse:

”5. I nya byggnader ska gasdrivna centralvärmeanläggningar som är små förbränningsanläggningar vara utrustade med kondensteknik och inställda så att de kan drivas i kondensläget så ofta som möjligt. När det gäller utbyte av gasdrivna centralvärmeanläggningar gäller detta endast när den befintliga anläggningen redan var utrustad med kondensteknik eller, i annat fall, när detta är tekniskt möjligt utan en alltför stor arbetsbörda. För oljedrivna centralvärmeanläggningar gäller den andra meningen i tillämpliga delar under förutsättning att det är tillåtet att byta ut sådana centralvärmeanläggningar.”

7. 28 § punkt 2 får följande lydelse:

”2. Denna förordning har anmälts

a)	i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37), senast ändrat genom förordning (EU) nr 1025/2012 (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12) (anmälningsnummer 2013/0703/A) och

b)	i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1) (anmälningsnummer 2019/651/A).”

Artikel II

Denna förordning träder i kraft vid utgången av dagen för dess offentliggörande.

Regeringschefen:

Platter

Delstatsministern:

Forster