- ------IND- 2019 0133 D-- RO- ------ 20200714 --- --- FINAL

Ordin de modificare a Ordinului privind construcția și exploatarea tramvaielor

Din ...

În temeiul articolului 57 alineatul (1) punctele 1 și 3, în coroborare cu alineatul (3) din Legea privind transportul public în versiunea publicată la 8 august 1990 (Monitorul Oficial Federal I, p. 1690), în care teza anterioară alineatului (1) punctul 1 a fost modificată ultima dată prin articolul 482 alineatul (2) litera (a) din Ordinul din 31 august 2015 (Monitorul Oficial Federal I p. 1474), Ministerul Federal al Transporturilor și Infrastructurii Digitale stabilește următoarele:

Articolul 1

Ordinul privind construcția și exploatarea tramvaielor din 11 decembrie 1987 (BGBl. I p. 2648), astfel cum a fost modificat ultima dată prin articolul 1 din Regulamentul din luni, vineri, 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al landului I, pagina 2938), se modifică după cum urmează:

- Cuprinsul se modifică după cum urmează:

Articolul 61 are următoarea formulare:
„Articolul 61 Supravegherea construcției instalațiilor de exploatare și a vehiculelor”.

- La articolul 2 alineatul (1) se introduce teza următoare:

„La articolul 1 alineatul (1), tezele de la a treia până la a cincea nu se modifică.”

2a.	La articolul 3 alineatul (1) a doua teză punctul 3, textul „sau o combinație din ambele” se introduce după cuvântul „persoane”.

- Articolul 4 are formularea următoare:

(a) Alineatul (3) a doua teză se elimină.

(b) La alineatul (4) textul „sau o combinație din ambele în funcție de condițiile locale” se introduce după cuvântul „persoane”.

(c) Se introduce alineatul (5) următor: 
„(5) Operatorii economici țin evidența:

1.	activităților operaționale menționate în partea a 6-a;

2.	comunicărilor în ceea ce privește siguranța cu centrele de control, realizate cu ajutorul sistemelor de mesagerie prevăzute la articolul 23; și

3.	datelor de deplasare a echipamentelor menționate la articolul 33 alineatul (13);

și sunt autorizați să colecteze, să stocheze și să utilizeze datele menționate la punctele 1-3 în vederea asigurării desfășurării activității de exploatare în condiții de siguranță, să documenteze starea și lucrările de mentenanță a sistemelor și a vehiculelor și să stabilească cauzele situațiilor de pericol. În plus, operatorii economici sunt autorizați să trimită autorității de supraveghere tehnică toate informațiile care au legătură cu datele menționate în prima teză, pe care autoritatea le solicită în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale. În cazul datelor cu caracter personal transmise, acestea trebuie să fie eliminate în termen de 96 de ore, cu excepția cazului în care datele respective sunt încă necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de stocare, menționate în prima teză.”

- Articolul 5 alineatul (2), se modifică după cum urmează:

(a)	în prima teză, cuvântul „alte” se elimină înaintea cuvintelor „persoane competente”.

(b)	în a doua teză, cuvântul „de asemenea” se elimină înaintea cuvintelor „director de lucrări”.

- La articolul 16 alineatul (5) se introduce teza următoare: „În caz contrar, responsabilitatea autorității de construcție a drumurilor nu este afectată.”

- La articolul 30 alineatul (5), după prima teză se introduce următoarea teză:

„Calea de evacuare este folosită pentru salvarea persoanelor în cazul în care nu este posibilă oprirea vehiculelor în zona de oprire în cazul unor situații de urgență.”

- Articolul 31 alineatul (7) are următoarea formulare:

    - „(7)	Înălțimile suprafețelor platformei, a podelelor vehiculului și a treptelor vehiculului trebuie să fie adaptate unele în funcție de celelalte pentru a permite pasagerilor să urce și să coboare cu ușurință. Diferența de înălțime dintre platformă și podeaua vehiculului trebuie să fie redusă la minimum, ținând seama de parametrii de sarcină și de uzură ai vehiculelor utilizate. Suprafața platformei nu trebuie să fie mai înaltă decât podeaua vehiculului și trebuie să fie acoperită cu un strat antiaderent.”

- La articolul 46 alineatul (3) punctul 2, textul „cel puțin în jurul fiecărei uși” se introduce după textul „solicitare de oprire”.

- La articolul 51 alineatul (1), a doua teză are formularea următoare:

„Afișajul semnalizatoarelor pentru macazuri nu este necesar în cazul în care acestea sunt integrate în instalațiile de siguranță ale tramvaiului sau în cazul în care un semnalizator de tramvai este acționat în funcție de poziția macazului și este marcat în mod corespunzător.”

- Articolul 53 alineatul 2 punctul 3 are următoarea formulare:

„3. deraierile se detectează imediat în sistem și comenzile trenului sunt adaptate în mod corespunzător,”.

- La articolul 55 alineatul (2), textul „și trebuie să fie suficient de vizibile pentru ceilalți utilizatori ai drumului” se introduce după „să fie”.

- La articolul 57 alineatul (3), punctul 2 are următoarea formulare:

    - „2. Sisteme de alimentare cu energie electrică	4 ani,”.

- Articolul 61 are formularea următoare:

(a) În titlu se adaugă cuvintele „și vehicule”.

(b) la alineatul (1) a doua teză, după cuvintele „inspecții la fața locului”, se adaugă în paranteze textul „efectuate asupra primului vehicul dintr-o serie de vehicule”.

- La articolul 62 alineatul (7), textul „instalația de exploatare sau primul vehicul dintr-un lot poate” se înlocuiește cu textul „instalațiile de exploatare sau vehiculele pot”.

- Articolul 64 are formularea următoare:

(a) La prima teză, după textul „aflate în construcție” se adaugă textul „la data respectivă”.

(b) După teza 1, se introduce teza următoare:
„În cazul în care prezentul ordin prevede cerințe privind construirea unor instalații de exploatare sau a unor vehicule, altele decât cele prevăzute de legislația în vigoare până la [a se introduce: data de promulgare a prezentului ordin de modificare], nu este necesar ca instalațiile de exploatare sau vehiculele existente sau cele aflate în construcție la data respectivă să fie adaptate la cerințele prezentului ordin.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare promulgării sale.

Bundesratul Germaniei a aprobat.

Notificat în conformitate cu Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 241 din 17.9.2015, p. 1).