1. ------IND- 2018 0477 FIN SL- ------ 20191224 --- --- FINAL

ZBIRKA PREDPISOV FINSKE

Mnrovvvvajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisestauu asia	Objavljeno v Helsinkih 17. januarja 2019

31/2019

Vladna uredba

# o spremembi Uredbe o uporabi vozil na cesti

Z odločitvijo vlade se oddelki 2, 13, 17, 19a, 19b, 20, 21, 23, 23a, 24, 26, 27, 32, 32a, 33, 36, 45, 46, 51b, 52 in 57 Uredbe o uporabi vozil na cesti (1257/1992) spremenijo, pri čemer je oddelek 2 v uredbah 407/2013 in 570/2017, oddelki 13, 19a, 27, 32, 32a in 52 so v Uredbi 407/2013, oddelek 17 je delno v uredbah 303/1996, 1227/2011 in 407/2013, oddelek 19b je v Uredbi 1243/2002, oddelek 20 je v uredbah 407/2013 in 123/2017, oddelek 21 je v uredbah 407/2013, 47/2017 in 240/2017, oddelek 23 je v Uredbi 47/2017, oddelek 23a je v Uredbi 1062/2013, oddelek 24 je v uredbah 407/2013, 240/2017 in 206/2018, oddelek 26 je v Uredbi 1227/2011, oddelek 33 je v Uredbi 487/2009, oddelek 36 je delno v Uredbi 531/1993, oddelek 45 je v Uredbi 1612/2015, oddelek 46 je v uredbah 670/1997, 407/2013 in 240/2017, oddelek 51b je v Uredbi 570/2017 in oddelek 57 je delno v uredbah

1453/1992 in 47/2017, oddelek 22, ki je bil preklican z Uredbo 670/1997, se nadomesti z novim oddelkom 22 in vstavi se nov oddelek 32:

Oddelek 2

## Opredelitev pojmov

Določbe Zakona o vozilih in predpisi, sprejeti na podlagi tega zakona, se uporabljajo za opredelitev vozil, kategorij vozil in mer in mas vozil. Poleg tega je opredelitev mer in mas vozil urejena z Uredbo Komisije (EU) št. 1230/2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za homologacijo za mase in mere motornih vozil in njihovih priklopnikov ter o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

Za namene te uredbe:

- priključena masa se nanaša na dovoljeno dejansko maso vlečenega vozila, medtem ko je priklopljeno, razen mase na sedlasti sklopki ali sklopki z ojesom vlečnega vozila polpriklopnika, priklopnika vlačilca ali priklopnika s centralno osjo;

- nedeljivi tovor se nanaša na tovor, ki ga za namene cestnega prevoza ni mogoče razdeliti na dva ali več tovorov brez nepotrebnih stroškov ali nevarnosti poškodb in ki ga zaradi svoje mere ali mase ni mogoče prevažati z vozilom ali skupino vozil, ne da bi presegli splošno dovoljene meje za mase ali mere na cesti; nedeljivi tovor pomeni tudi zabojnik, namenjen za prevoz po morju, ki se izvaža ali uvaža, bodisi prazen ali naložen na mestu odpreme, ter nad 2,80 m visok ali več kot 12,30 m dolg; če se za prevoz omenjenega zabojnika zahteva preseganje višine 4,40 m ali, ustrezno, višine 23,00 m ali splošno dovoljene mase na cesti v zgibnem vozilu, se zabojnik šteje za nedeljiv predmet samo, če gre za embalažo nedeljivega predmeta ali če se zabojnik prevaža prazen;

Direktiva Sveta 96/53/ES, UL L 235, 17.9.1996, str. 59.

- ministrstvo se nanaša na Ministrstvo za promet in komunikacije;

- delovna oprema se nanaša na preklopljiv stroj, ki se lahko poveže z vozilom, je popolnoma nad tlemi med cestnim prevozom in se ne more vrteti okrog svoje navpične osi glede na vozilo med cestnim prevozom;

- direktiva o merah in masah se nanaša na Direktivo Sveta 96/53/ES o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo (EU) 2015/719 Evropskega parlamenta in Sveta;

- alternativna goriva se nanašajo na alternativna goriva iz člena 2 direktive o merah in masah;

- krmilna os pomeni os, katere kolesa se lahko vrtijo neposredno ali posredno glede na vzdolžno os vozila z namenom določanja smeri gibanja vozila;

- krmiljena os se nanaša na os, pri kateri se kot krmiljenja koles spremeni le zaradi vzajemnega delovanja sil med kolesi in površino ceste; vendar se os, pri kateri se kot krmiljenja nekoliko spremeni zaradi prožnosti sklopke osi, ne šteje za krmiljeno os.

Oddelek 13

## Krmiljena os

Če vozilo ali priklopnik, za katerega niso bile predložene ali določene tehnične zahteve za kontrolno napravo, ima krmiljeno os, opremljeno z napravo, ki se aktivira z voznikovega sedeža, ali z avtomatsko napravo, ki neposredno zaklene krmiljenje, mora os ostati zaklenjena pri vožnji s hitrostjo več kot 40 km/h.

Če so vse osi vozila krmilne osi, mora biti položaj vožnje vozila vzporeden z voziščem v običajnem prometu.

Oddelek 17

## Uporaba naprav proti zdrsu na pnevmatikah vozila in vlečenih vozil, priklopljenih na vozilo

Pnevmatike vozila in vlečenega vozila, ki je priklopljeno na vozilo, so lahko opremljene z žeblji, snežnimi verigami ali drugimi enakovrednimi elementi proti drsenju, ki sami po sebi ne poškodujejo površine ceste. Pnevmatike z žeblji se lahko uporabljajo od 1. novembra do 31. marca ali prvega ponedeljka po velikonočnem ponedeljku, kar koli je kasneje. Izven tega obdobja se lahko pnevmatike z žeblji uporabljajo na reševalnih vozilih, terenskih vozilih in priklopnikih, ki jih uporabljajo obrambne sile, vozilih in priklopnikih za vzdrževanje cest ter vlečnih vozilih. Pnevmatike z žeblji se lahko uporabljajo izven zgoraj navedenega obdobja tudi med začasnimi transferji v zvezi s trgovanjem, popravilom in tehničnim pregledom vozil ali vlečenih vozil in na vseh vozilih in vlečenih vozilih, če to terjajo vremenski ali cestni pogoji.

V primeru priklopnika s skupno maso nad 0,75 t, vendar ne več kot 3,5 t (kategorija O2), se uporabljajo pnevmatike z žeblji, če je vlečno vozilo opremljeno s pnevmatikami z žeblji.

Če se v osebnem avtomobilu, lahkem gospodarskem vozilu (kategoriji M1 in N1) ali v priklopniku s skupno maso, ki ne presega 3,5 t (kategoriji O1 in O2), uporabljajo pnevmatike z žeblji, se namestijo na vseh kolesih, z izjemo obeh koles dvojnih koles. Število žebljev na različnih pnevmatikah vozila se lahko razlikuje za največ 25 % od števila žebljev na pnevmatiki, ki ima največ žebljev.

Kadar je treba rezervno pnevmatiko začasno uporabljati v vozilu ali vlečenem vozilu, ki je zaradi okvare pnevmatike priklopljeno nanj, se za to ne uporabljajo določbe tega oddelka. Vozilo se v tem primeru pelje izredno previdno.

V primeru uporabe pnevmatike z žeblji v osebnem vozilu ali lahkem tovornem vozilu s kesonom žeblji ne smejo izstopati več kot 2,0 mm. Žeblji na pnevmatikah, uporabljenih na tovornjaku, lahko izstopajo največ 2,5 mm.

Finska agencija za promet in komunikacije lahko za posamezno vozilo odobri odstopanje od dovoljenega obdobja uporabe pnevmatik z žeblji, določenega v pododdelku 1.

Če je skupna masa na pogonski osi ali pogonskih oseh manjša od 18 % bruto skupne mase v skupini vozil z maso več kot 44 t ali dolžino več kot 18,75 m, mora biti vlečno vozilo v obdobju, navedenem v pododdelku 2 oddelka 16, opremljeno z napravo, ki lahko izboljša začetni oprijem vozila na spolzkih cestnih površinah. Struktura, ki vpliva na delovanje diferenciala ene same pogonske osi, se ne šteje za takšno napravo.

Če je skupna masa na pogonskih oseh skupine vozil, katere dolžina presega 28 m, v obdobju iz pododdelka 2 oddelka 16 in za izboljšanje začetne zmogljivosti skupine vozil na spolzki cestni površini, manjša od 25 % mase skupine vozil, mora biti vlečno vozilo opremljeno s trosilci peska ali avtomatskimi snežnimi verigami, da se izboljša vlečna zmogljivost vsaj ene pogonske osi ali osi, ki se uporablja kot pogonska os pri nizki hitrosti.

Oddelek 19a

## Največje mase na oseh ali podstavnih vozičkih vozila ali skupine vozil

Pri prevozu vozila ali skupine vozil po cesti masa na osi ali podstavnem vozičku ali skupna masa vozila ne sme presegati vrednosti, navedene v prometnem registru. Skupna masa skupine vozil ne sme presegati vsote mas vlečnega in vlečenega vozila, navedenih v prometnem registru, niti skupne mase, dovoljene za skupino, kadar je ta nižja od prej omenjene vsote.

Med vožnjo po spolzki cestni površini masa na osi ali podstavnem vozičku vozila pri uporabi naprave za dvig osi ali funkcije razbremenitve osi lahko začasno preseže največjo maso na osi ali podstavnem vozičku, dovoljeno na cesti, če je to potrebno, da dobi zadosten oprijem, in če ne poškoduje ceste.

Masa na osi in podstavnem vozičku vozila pri uporabi naprave za dvig osi ali funkcije razbremenitve osi lahko začasno preseže največjo maso, dovoljeno na cesti, če je to potrebno, da dobi zadosten oprijem in sposobnost manevriranja. V tem času hitrost vožnje ne sme preseči 30 km/h in masa na osi ne sme preseči 12 t. Določbe oddelka 32b o zahtevani stabilnosti se ne uporabljajo za skupino vozil, kadar se os dvigne pri hitrosti vožnje manj kot 30 km/h.

Oddelek 19b

## Uporaba vozila, registriranega ali danega v uporabo v državi EGP, na Finskem

Če se vozilo, ki je registrirano ali dano v promet v državi članici Evropskega gospodarskega prostora, v nadaljnjem besedilu: država EGP, uporablja na Finskem, se uporabljajo določbe tega poglavja.

Če splošno dovoljena masa vozila, danega v promet leta 1993 ali pozneje, presega največje vrednosti, določene v direktivi o merah in masah:

- najmanj ena os podstavnega vozička s tremi ali več osmi mora biti krmilna os; namesto krmilne osi se lahko uporablja krmiljena os, ki je zaklenjena v položaju, ki neposredno ustreza smeri vožnje pri hitrosti 30 km/h ali več;

- v primeru vlečenega vozila mora biti najmanj ena od osi podstavnega vozička krmiljena ali krmilna os, če razdalja med skrajnima osema podstavnega vozička presega

2,4 m na dvoosnem podstavnem vozičku ali 2,8 m na podstavnem vozičku s tremi ali več osmi;

- zadnja os na dvoosnem podstavnem vozičku polnega priklopnika je lahko le krmiljena os, če vozilo dokazano izpolnjuje tehnične zahteve iz Pravilnika UN/ECE št. 79;

- polpriklopnik s podstavnim vozičkom, priklopljen s pomočjo podporne osi, mora imeti najmanj dve nekrmiljeni osi.

Vsota mas na nekrmiljenih oseh podstavnega vozička s tremi ali več osmi na vozilu iz pododdelka 2 zgoraj mora biti najmanj 1,6-kratnik mase na krmiljenih oseh. Ta zahteva se ne uporablja za vozila, ki dokazano izpolnjujejo tehnične zahteve iz Pravilnika UN/ECE št. 79.

Določbe iz zgornjih pododdelkov 2 in 3 se ne uporabljajo za vozila z največjo dovoljeno hitrostjo, ki ne presega 40 km/h.

Oddelek 20

## Mase na oseh in podstavnih vozičkih

Pri vožnji motornega vozila ali priklopnega vozila po cesti masa na njegovi osi ne sme presegati naslednjih vrednosti:

| (1) nepogonska os | 10 t |
| --- | --- |
| (2) pogonska os | 11,5 t |

Pri vožnji motornega vozila po cesti masa na njegovem podstavnem vozičku ne sme presegati naslednjih vrednosti:

| (1) podstavni voziček s tandemsko osjo, če je razmik med osmi manj kot 1,0 m | 11,5 t |  |
| --- | --- | --- |
| (2) podstavni voziček s tandemsko osjo, če razmik med osmi ni manj kot 1,0 m, vendar manj kot 1,3 m | 16 t |  |
| (3) podstavni voziček s tandemsko osjo, če razmik med osmi ni manj kot 1,3 m, vendar manj kot 1,8 m | 18 t |  |
| (4) podstavni voziček s tandemsko osjo, če razmik med osmi ni manj kot 1,3 m, vendar manj kot 1,8 m, pri čemer je vsaka pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi in masa na vsaki osi ne presega 9,5 t | 19 t |  |
| (5) podstavni voziček s tandemsko osjo, če razmik med osmi ni manj kot 1,3 m, vendar manj kot 1,8 m, pri čemer je pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi in zračnim vzmetenjem ali vzmetenjem, ki velja za enakovredno zračnemu vzmetenju | 20 t |  |
| (6) podstavni voziček s tandemsko osjo, če razmik med osmi ni manj kot 1,3 m, vendar manj kot 1,8 m, in je vozna os opremljena z dvojnimi kolesi in zračnim vzmetenjem ali vzmetenjem, ki velja za enakovredno zračnemu vzmetenju, ali sta obe osi podstavnega vozička opremljeni z dvojnimi kolesi in masa na vsaki osi ne presega 10,5 t | 21 t |  |
| (7) triosni podstavni voziček, če je razmik med zaporednimi osmi manj kot 1,3 m | 21 t |  |
| (8) triosni podstavni voziček, če je razmik med zaporednimi osmi vsaj 1,3 m | 24 t |
| (9) triosni podstavni voziček, če razmik med zaporednimi osmi ni manj kot 1,3 m in če sta vsaj dve osi podstavnega vozička opremljeni z dvojnimi kolesi | 27 t |

Pri vožnji priklopnika po cesti masa na njegovem podstavnem vozičku ne sme presegati naslednjih vrednosti:

| (1) podstavni voziček s tandemsko osjo, če je razmik med osmi manj kot 1,0 m | 11 t |
| --- | --- |
| (2) podstavni voziček s tandemsko osjo, če razmik med osmi ni manj kot 1,0 m, vendar manj kot 1,3 m | 16 t |
| (3) podstavni voziček s tandemsko osjo, če razmik med osmi ni manj kot 1,3 m, vendar manj kot 1,8 m | 18 t |
| (4) podstavni voziček s tandemsko osjo, če razmik med osmi ni manj kot 1,8 m | 20 t |
| (5) triosni podstavni voziček, če je razmik med zaporednimi osmi manj kot 1,3 m | 21 t |
| (6) triosni podstavni voziček, če razmik med zaporednimi osmi ni manj kot 1,3 m | 24 t |
| (7) podstavni voziček z najmanj štirimi osmi | 24 t |
| (8) podstavni voziček z najmanj štirimi osmi, če razmik med zaporednimi osmi ni manj kot 1,3 m | 27 t |
| (9) podstavni voziček z najmanj štirimi osmi, če razmik med zaporednimi osmi ni manj kot 1,3 m in razmik med skrajnima osema ni manj kot 4,7 m | 30 t |
| (10) podstavni voziček z najmanj petimi osmi, če razmik med zaporednimi osmi ni manj kot 1,3 m in razmik med skrajnima osema ni manj kot 6,7 m | 36 t |

Masa na zaporednih oseh podstavnega vozička s tremi ali več osmi ne sme presegati največje dovoljene mase na podstavnem vozičku za ustrezno število osi, določene v pododdelku 2 ali 3. Masa na osi podstavnega vozička ne sme presegati največje dovoljene mase na osi, določene v pododdelku 1.

Oddelek 21

## Masa vozila

Masa vozila na cesti ne sme presegati naslednjih vrednosti:

| (1) vozilo s tandemsko osjo razen avtobusa ali potovalnega avtobusa | 18 t |
| --- | --- |
| (2) triosno vozilo | 25 t |
| (3) triosno vozilo, pri katerem je pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi in zračnim vzmetenjem ali temu enakovrednim vzmetenjem ali pri katerem je vsaka zadnja pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi in masa na posamezni osi ne presega 10,5 t | 26 t |  |
| (4) triosno vozilo, pri katerem sta dve osi opremljeni z dvojnimi kolesi ali je ena zadnja os krmilna ali krmiljena in opremljena s pnevmatikami z nazivno širino vsaj 385 mm in pri katerem je krmilna os opremljena z dvojnimi kolesi in zračnim vzmetenjem ali temu enakovrednim vzmetenjem | 28 t |  |
| (5) triosni pregibni avtobus | 28 t |  |
| (6) štiriosno vozilo | 31 t |  |
| (7) štiriosno vozilo, pri katerem je pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi in zračnim vzmetenjem ali temu enakovrednim vzmetenjem ali pri katerem je vsaka zadnja pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi in masa na posamezni osi ne presega 10,5 t | 35 t |  |
| (8) petosno vozilo | 42 t |  |
| (9) avtobus ali potovalni avtobus s tandemsko osjo | 19,5 t |  |

Teža vozila vseeno ne sme preseči mase, ki se doseže s prištetjem naslednjih vrednosti 20 t za vsake 0,10 m, kjer razdalja med zunanjima osema vozila presega 1,80 m:

(1) 320 kg, če ima vozilo štiri osi;

(2) 350 kg, če ima vozilo pet osi.

Vsaj 20 % mase vozila mora bremeniti krmilno(-e) os(-i). Pri osebnem vozilu, obremenjenem do svoje dovoljene mase pri registraciji/med uporabo in pri katerem celotna dovoljena masa bremeni zadnjo os, mora vsaj 30 % bruto mase vozila bremeniti prednjo os.

Vsaj 25 % mase vozil kategorij M2, M3 in N mora bremeniti pogonsko(-e) os(-i).

Masa vozila, ki uporablja alternativna goriva, lahko presega največjo dovoljeno vrednost iz točk 1 do 8 pododdelka 1, če proizvajalec dokaže, da je vzrok za povečanje mase dodatna teža, potrebna za alternativno gorivo. Dodatna teža ne sme presegati ene tone.

Oddelek 22

## Masa priklopnika

Masa polnega priklopnika ne sme presegati vrednosti, ki jo dobimo, če 20 t dodamo 350 kg za vsakega 0,1 m, za katerega razdalja med skrajnima osema priklopnika presega 1,80 m.

Oddelek 23

## Masa skupine vozila in priklopnika

Masa skupine vozil na cesti ne sme presegati naslednjih vrednosti:

- skupina motornega vozila in priklopnika s centralno osjo	50 t

- skupina motornega vozila in polpriklopnika, skupina motornega vozila in polnega priklopnika ali skupina motornega vozila in več priklopnikov:

| štiri osi | 36 t |
| --- | --- |
| pet osi | 44 t |
| šest osi | 53 t |
| sedem osi | 60 t |
| osem osi | 64 t |
| osem osi, pri čemer vsaj 65 % mase priklopnika ali skupne mase priklopnikov bremeni osi z dvojnimi kolesi | 68 t |
| devet osi | 69 t |
| vsaj devet osi, pri čemer vsaj 65 % mase priklopnika ali skupne mase priklopnikov bremeni osi z dvojnimi kolesi | 76 t |
| deset osi | 74 t |
| vsaj enajst osi | 76 t |

Pri izračunu števila osi, določenih v pododdelku 1, se os, ki je dvignjena od tal, ali os z naloženo maso manj kot 5 t, ne upošteva pri skupinah s šestimi ali več osmi.

Vsota mas na zadnjem podstavnem vozičku vlečnega vozila in prednjem podstavnem vozičku priklopnika ne sme presegati vrednosti, ki jo dobimo, če 20 t dodamo 350 kg za vsakega 0,1 m, za katerega razdalja med skrajnima osema podstavnih vozičkov presega 1,80 m.

Masa skupine vozil z maso več kot 44 t ne sme presegati vrednosti, ki jo dobimo, če 20 t dodamo 320 kg za vsakega 0,1 m, za katerega razdalja med skrajnima osema priklopnika presega 1,80 m. Zgoraj navedene določbe iz tega pododdelka se uporabljajo tudi za skupino vozil, ki jo sestavlja vozilo in polpriklopnik, ki je del skupine iz točke 2 pododdelka 1, če njena masa presega 44 t.

Pri skupini vozil z maso, ki presega 40 t, mora biti razdalja med zadnjo osjo vozila in prednjo osjo priklopnika z maso, ki presega 10 t, najmanj 3,00 m.

Vsaj 15 % mase skupine vozil bremeni pogonske osi skupine, ki jo sestavlja vozilo in eden ali več priklopnikov. Če masa skupine vozila presega 68 t, najmanj 20 % mase skupine vozil bremeni pogonske osi in najmanj 9 % mase skupine vozil bremeni krmilno os vlečnega vozila.

Moč motorja pri skupini vozil z maso, ki presega 44 t, mora znašati vsaj 5 kilovatov na tono mase skupine.

Masa skupine lahko presega največjo dovoljeno vrednost iz pododdelka 1, če so izpolnjeni pogoji iz pododdelka 5 oddelka 21 zgoraj, pod pogojem, da je motorno vozilo, ki uporablja alternativna goriva iz navedenega pododdelka, del skupine.

Oddelek 23a

Odstopanje za maso skupine vozil, ki se uporablja za prevoz nevarnega tovora

Z odstopanjem od točke 2 pododdelka 1 oddelka 23, če za prevoz velja Zakon o prevozu nevarnega tovora (719/1994), je največja dovoljena masa skupine vozil

- 60 t, če ima skupina vozil najmanj sedem osi;

- 64 t v primeru skupine vlečnega vozila z najmanj tremi osmi in polpriklopnika z najmanj petimi osmi;

- 68 t, če

- ima skupina vozil najmanj osem osi in vlečno vozilo skupine najmanj štiri osi; ali

- če ima vlečno vozilo skupine vozil najmanj tri osi in zadevna skupina obsega motorno vozilo z najmanj osmimi osmi in dvema polpriklopnikoma.

V skupinah vozil z največ osmimi osmi z maso več kot 64 t mora najmanj 65 % mase priklopnika ali skupne mase priklopnikov bremeniti osi z dvojnimi kolesi. Vendar se zahteva ne uporablja za prevoz nevarnih snovi v rezervoarju, če količina prevažane nevarne snovi presega 5 t.

Določbe odstavkov 1 in 2 zgoraj se ne uporabljajo za prevoz pakiranega tovora, če količina prevažane nevarne snovi ne presega mejnih vrednosti, navedenih ali določenih v skladu z zakonom iz odstavka 1, ki se nanaša na izjeme v zvezi s količinami, prevažanimi v prevozni enoti.

Oddelek 24

## Dolžina vozila, priklopnika ali njune skupine

Dolžina vozila ne sme presegati naslednjih vrednosti:

| - avtobus ali potovalni avtobus (kategoriji M2 in M3) vendar pa, če ima vsaj tri osi vendar pa, če je zgiben vendar pa, če ima zgibno vozilo več kot en zgibni del - drugo vozilo razen avtobusa ali potovalnega avtobusa iz točke 1 Dolžina priklopnika ne sme presegati naslednjih vrednosti: | 13,50 m 15,00 m 18,75 m, 25,25 m 13,00 m |  |
| --- | --- | --- |
| - razdalja od navpične osi kraljevega čepa polpriklopnika do skrajne točke priklopnika na zadnji strani | 18,00 m |  |
| - V primeru polnega priklopnika v skupini vozil z dolžino več kot 22,00 m razdalja od točke obračanja prednjih osi do skrajne točke priklopnika na zadnji strani - od navpične osi kraljevega čepa ali točke obračanja prednjih osi, navedenih v odstavkih 1 in 2, do katere koli točke naprej od zadevne točke, z izjemo ojesa - kakršen koli priklopnik razen teh iz odstavka 1 ali 2, z izjemo ojesa Dolžina skupine vozil ne sme presegati naslednjih vrednosti: | 16,00 m, 2,04 m 12,50 m |
| (1) skupina osebnega avtomobila ali avtobusa (kategorija M) in priklopnika, ki ni polpriklopnik, ali skupina kombija (kategorija N1) in priklopnika, ki ni polpriklopnik | 18,75 m |
| (2) skupina osebnega avtomobila (kategorija M1) ali kombija (kategorija N1) ali tovornega vozila s kesonom kategorije N2 in polpriklopnika, kakor tudi kakršna koli skupina vozil, ki ni navedena v točkah 1, 3, 4 ali 5 | 16,50 m |
| (3) skupina tovornega vozila s kesonom kategorije N3 in polpriklopnika | 23,00 m |
| (4) skupina motornega vozila, ki ni navedeno v točki 1, in priklopnika s centralno osjo | 20,75 m |
| (5) skupina tovornega vozila s kesonom (kategoriji N2 in N3), ki ni navedeno v točkah 2, 3 ali 4, in enega ali več priklopnikov | 34,50 m |
| od tega vsota notranjih dolžin tovornega prostora za kabino v vlečnem vozilu | 29,24 m |

Če je avtobus ali potovalni avtobus opremljen s kovčkom za smuči ali drugo snemljivo opremo, dolžina avtobusa ali potovalnega avtobusa in priključene opreme ne sme presegati mer, določenih v tem oddelku.

Vozila ali skupine vozil z aerodinamično opremo, navedeno v členu 8(b) direktive o merah in masah, lahko presegajo mere, navedene v tem oddelku, razen notranjih dolžin tovornega prostora, pod pogojem, da so zahteve iz direktive izpolnjene. Prekoračitev mer je dovoljena samo, če je potrebna za priklapljanje takšne opreme na zadnjo stran vozila ali skupine vozil, kar pa ne sme povzročiti povečanja velikosti tovornega prostora.

Vozila ali skupine vozil s kabinami, navedenimi v členu 9 a direktive o merah in masah, lahko presegajo mere, navedene v tem oddelku, razen notranjih dolžin tovornega prostora, pod pogojem, da so zahteve iz direktive izpolnjene. Prekoračitev mer ne sme povzročiti povečanja velikosti tovornega prostora.

Mere, določene v tem oddelku, se lahko presežejo za 15 cm s priklopnikom ali skupino vozil, ki se uporablja za prevoz zabojnika dolžine 45 čevljev ali zamenljivega tovorišča dolžine 45 čevljev kot del intermodalnega prevoza iz člena 2 direktive o merah in masah.

Vozila ali dodatki, ki se uporabljajo za natovarjanje, se lahko pritrdijo za tovornim prostorom vozil, ki se uporabljajo za prevoz tovora, kljub temu, da zadevno vozilo ali skupina vozil presega največjo dovoljeno dolžino, če:

- ne bo povečan prostor, ki se uporablja za prevoz tovora;

- ni presežena nobena druga splošno dovoljena mera razen dolžine;

- ni presežena širina vozila, ki se uporablja za prevoz tovora;

- vozilo, na katero je tukaj navedeno vozilo ali dodatek priključeno, izpolnjuje zahteve, navedene ali določene zanj, z vidika zaščite pred podletom;

- zahteve glede vidnosti in kotov vidnosti luči in zadnje lučke za registrsko tablico, so izpolnjene z lastnimi lučmi vozila in registrsko tablico ali dodatnimi lučmi in registrsko tablico, nameščenimi v ta namen; in

- vozilo ali dodatek, priključen za vozilom, ne predstavlja nevarnosti.

Oddelek 26

## Sposobnost manevriranja skupine vozil

Skupina vozila in polpriklopnika, katere dolžina ne presega 16,50 m, skupina polnega priklopnika ali priklopnika s centralno osjo, katere dolžina ne presega 18,75 m, in vozilo ali skupina iz pododdelkov 5–7 oddelka 24 zgoraj, morajo biti sposobni manevrirati na obeh straneh skozi celotno krožno pot 360° znotraj območja, ki ga določata 2 koncentrična kroga; zunanji krog ima polmer 12,50 m, notranji krog pa polmer 5,30 m. Skupina polpriklopnikov se šteje, da izpolnjuje to zahtevo, če razdalja od kraljevega čepa sedla do središčnice nekrmiljenih osi podstavnega vozička ni večja od

kjer je L širina priklopnika.

Skupina vozila in enega ali dveh priklopnikov, katere dolžina presega 18,75 m, mora biti sposobna obrniti v čistem krogu z zunanjim polmerom 12,50 m in notranjim polmerom 2,0 m. V polpriklopniku ali polnem priklopniku, ki je uporabljen v takšni skupini, razdalja od kraljevega čepa sedla ali točke vrtenja prednje skupine osi do zadnje osi priklopnika z eno osjo ali do središčnice nekrmiljene zadnje skupine osi večosnega priklopnika ne sme presegati 8,15 m. Če so vse zadnje osi priklopnika krmilne osi ali če so nekatere izmed teh osi krmiljene ali če se zadnje osi z nameščenim sedlom lahko premaknejo nazaj za namene povezave z drugim polpriklopnikom, zgoraj navedene mere lahko prekoračijo mere v obsegu določbe o sposobnosti manevriranja, določene v tem pododdelku.

Ne glede na določbe pododdelka 2 se lahko skupina motornega vozila in enega ali dveh priklopnikov, katere dolžina presega 18,75 m, ali skupina motornega vozila in polpriklopnika, katere dolžina presega 16,50 m, obrne tako, da medtem ko njen zunanji rob naredi obrat 120° vzdolž kroga z zunanjim polmerom 12,50 m in skupina vozil nadaljuje naravnost, notranji rob skupine opravi lok s polmerom najmanj 4,0 m. Kateri koli zadnji vogal priklopnika se ne sme premakniti več kot 0,80 m proti zunanjemu loku, ko se začne ta obrat. Če je bočno gibanje zgoraj navedenega priklopnega vozila manjše od 0,80 m, lahko notranji rob skupine opravi lok, katerega polmer je manjši od 4,00 m, z razliko, pri kateri je stranski premik zadnjega vogala manjši od 0,80 m. Vendar mora notranji rob skupine opraviti lok s polmerom najmanj 3,7 m. Tehnične informacije vozila in skupine, potrebne za dokazilo skladnosti z zahtevami glede sposobnosti manevriranja, morajo spremljati prevoz. Če se vozila obračajo v skladu s tem pododdelkom, morata prevoznik in voznik zagotoviti, da je prevozno pot mogoče opraviti brez nevarnosti trčenja v strukture ob straneh cestišča.

Mere 16,50 m in 18,75 m skupine iz pododdelkov 1 do 3 zgoraj ne upoštevajo prekoračitev največjih dovoljenih mer iz pododdelkov 5 in 6 oddelka 24.

Če je ena ali več nekrmilnih osi ali nekrmiljenih osi podstavnega vozička opremljenih z napravo za dviganje osi, je treba pri uporabi zahtev iz pododdelkov 1 do 3 upoštevati položaje naprav za dviganje osi, ki izboljšajo obračalni polmer pri nizki hitrosti.

Oddelek 27

## Uporaba določb o merah in masah za druga vozila

Mase in glavne mere vozil in skupin vozil, razen teh iz oddelkov 20–23, 23a, 24 in 25, so, razen odstopanj iz oddelkov 27a in 28–30, predmet določb iz oddelkov 19a, 20–23, 23a, 24, 25 in 27a o vozilih z minimalno odstopajočo konstrukcijo. Vendar oddelek 27a določa glavne mere motornega kolesa, mopeda, trikolesa, štirikolesnika in lahkega štirikolesnika. Vendar se točke 1 in 3 do 5 pododdelka 3 oddelka 24 ne uporabljajo za skupino vlačilca in priklopnika.

Največja dovoljena masa vozila, opremljenega s kovinskimi tiri, je 20 t.

Oddelek 32

## Vlečena vozila, ki se priklopijo na vozilo

Priklopnik s centralno osjo v kategoriji O1 ali O2, polpriklopnik v kategoriji O2 ali polni priklopnik v kategoriji O2 se lahko priklopi na osebni avtomobil in kombi (kategoriji M1 in N1) ter tudi na vozilo za posebne namene. Zavorni sistem polpriklopnika ali polnega priklopnika, priklopljenega na osebni avtomobil ali kombi, mora biti primeren za takšno povezavo in izpolnjevati tehnične zahteve, ki veljajo v času, ko se priklopnik začne uporabljati ali po tem. Polpriklopnik ali polni priklopnik, priklopljen na osebni avtomobil ali kombi, dan v uporabo pred 1. januarjem 2011 mora izpolnjevati tehnične zahteve za zavorne sisteme, veljavne 1. januarja 2011 ali kasneje.

Priklopnik s centralno osjo ali polni priklopnik s tandemsko osjo se lahko priklopi na avtobus ali potovalni avtobus (kategoriji M2 in M3).

Na tovorno vozilo s kesonom (kategoriji N2 in N3) se lahko priklopi:

- polpriklopnik;

- priklopnik s srednjo osjo;

- polni priklopnik;

- podporna os s priklopljenim polpriklopnikom;

- polpriklopnik s priklopljenim polpriklopnikom;

- polpriklopnik s priklopljenim priklopnikom s centralno osjo;

- polpriklopnik s priklopljenim polnim priklopnikom;

- polpriklopnik s priklopljeno podporno osjo, ki je priklopljena na polpriklopnik;

- podporna os s priklopljenim polpriklopnikom, na katerega je priklopljen polpriklopnik;

- polni priklopnik s priklopljenim polpriklopnikom;

- polpriklopnik s priklopljenim polpriklopnikom, na katerega je priklopljen polpriklopnik;

Če dolžina neobremenjene skupine vozil iz pododdelka 3 zgoraj presega 22,00 m, morajo imeti vsa vozila v skupini protiblokirni zavorni sistem.

Oddelek 32a

## Priklopna masa vlečenega vozila

Priklopna masa vlečenih vozil, razen navedenih v oddelku 34, ne sme presegati najnižje od naslednjih mas:

- največja tehnično dovoljena vlečena masa na podlagi konstrukcije in zmogljivosti vozila ter moči naprave za priklapljanje;

- če vlečeno vozilo nima zavor, polovica mase vlečnega vozila, vendar ne več kot 0,75 t, ali v primeru vlečene naprave ne več kot polovica dejanske mase vlečnega vozila kategorije N2 ali N3;

- če je vlečeno vozilo, ki bo priklopljeno na vozilo, katerega največja registrirana/obratovalna dovoljena masa ne presega 3,5 t, opremljeno z naletnimi zavorami, je največja registrirana/obratovalna dovoljena masa vlečnega vozila, ali, če je vlečno vozilo kategorije M1G ali N1G, 1,5-kratnik največje registrirane/obratovalne dovoljene mase vlečnega vozila, vendar ne več kot 3,5 t;

- če bo priklopnik, ki bo priklopljen na vozilo z največjo registrirano/obratovalno dovoljeno maso več kot 3,5 t, opremljen z naletnimi zavorami, 3,5 t;

- če vlečeno vozilo, ki bo priklopljeno na vozilo, ni polpriklopnik ali enakovredna vlečena naprava in je opremljeno s sistemom za povezano zaviranje, 1,7-kratnik največje registrirane/obratovalne dovoljene mase vlečnega vozila;

- če je nenatovorjen priklopnik (ali priklopniki) priklopljen na vozilo z največjo registrirano/obratovalno dovoljeno maso več kot 3,5 t, tako da tvori skupino, dolgo več kot 22,00 m, 2,5-kratnik največje registrirane/obratovalne dovoljene mase vlečnega vozila.

Masa na podstavnem vozičku polpriklopnika ne sme biti večja od 1,7-kratnika splošno dovoljene mase vlečnega vozila.

Oddelek 32b

## Zahteva glede stabilnosti skupine vozil

Skupina vozil, natovorjena do največje splošno dovoljene mase, navedene v zgornjem oddelku 32(3)(7–11), je glede na svoje mere enakovredna skupini, ki ima največji faktor povečanja 1,90 za navpično kotno hitrost premika in največji faktor povečanja 4,00 za bočni pospešek, izmerjen v središču mase tovora, ki se nahaja 1,3 m nad tlemi tovornega prostora in pri vozni hitrosti 80 km/h v preskusih vožnje, skladnih s standardom ISO 14791, ali v enakovrednih simulacijah.

Potrebne tehnične specifikacije vozila morajo spremljati prevoz kot dokazilo skladnosti z zahtevo glede stabilnosti iz pododdelka 1.

Oddelek 33

## Sklapljanje vozil in priklopnikov

Pri priklopu priklopnika na vlečno vozilo je treba zagotoviti, da:

- konstrukcije vlečnega vozila in vlečenega vozila niso v stiku med seboj med običajnimi voznimi operacijami;

- ima voznik jasno vidno polje na straneh motornega vozila in priklopnika(-ov), pri čemer lahko opazuje drug promet, ki prihaja od zadaj;

- zavore in luči priklopnika(-ov) delujejo v skladu s predpisi;

- so bile pnevmatske zavore motornega vozila in priklopnika(-ov) prilagojene, da so med seboj združljive v skladu s predpisi.

Poleg določb zgornjega pododdelka 1 morajo skupine vozila in polpriklopnika, katerih dolžine presegajo 20,0 m, in druge skupine vozil, katerih dolžine presegajo 28,0 m, imeti:

- naprave za posredno gledanje, ki vozniku omogočajo, da pri obračanju na obe strani vidi celotno notranjo krivuljo skupine in sosednje območje med zavojem iz pododdelka 2 ali 3 oddelka 26;

- sodobni sistem zasilnega zaviranja in sistem opozarjanja pri zapuščanju voznega pasu v vlečnem vozilu;

- elektronski nadzor stabilnosti in električno upravljane zavore v vseh vozilih v skupini;

- podatke o masi na vsaki enojni osi in podstavnem vozičku z voznikom; podatki se zahtevajo samo za sprednjo os vlečnega vozila, če je os opremljena z zračnim vzmetenjem.

Vendar pa motornih vozil s štirimi ali več osmi, vozil kategorije N3G in skupin tovornjakov s kesonom ter dveh polpriklopnikov ni treba opremiti s sodobnim sistemom zasilnega zaviranja in sistemom opozarjanja pri zapuščanju voznega pasu iz odstavka 2 pododdelka 2 ali z elektronskim nadzorom stabilnosti iz odstavka 3.

Potrebne tehnične specifikacije vozila morajo spremljati prevoz za dokazilo skladnosti z zahtevo glede stabilnosti iz pododdelka 2.

Oddelek 36

## Priklop vlečenih vozil na motorne delovne stroje in terenska vozila

Vlečeno vozilo, prikolica ali enakovredna vlečena naprava se lahko priklopi na motorni delovni stroj, če se vlečeno vozilo uporablja za prevoz goriva in maziva za delovni stroj, kot tudi opreme in pribora, povezanih z delom. Priključena masa vlečenega vozila ne sme preseči neobremenjene mase motornega delovnega stroja.

Motorni delovni stroj, ki se uporablja kot vlačilec, se lahko priklopi na vlečeno(-a) vozilo(-a) za prevoz obremenjenih ali neobremenjenih priklopnikov ali zabojnikov, ko se odpremijo v pristanišču ali terminalu.

Priklopnik se lahko priklopi na terensko vozilo, če njegova priključena masa ni večja od 1,5-kratnika neobremenjene mase terenskega vozila.

Oddelek 45

## Prevoz tovora

Vozilo ne sme biti obremenjeno tako, da se tovor razteza bočno izven karoserije ali tovornega prostora vozila. Če vozilo nima karoserije, lahko tovor v tovornem prostoru presega širino vozila, merjeno na sprednji osi, za največ 0,35 m. Vendar se omejitev ne uporablja za prevoz čolnov.

V skladu z omejitvami največje dovoljene dolžine vozil in skupin vozil se lahko tovor razteza največ en meter pred vozilo in največ dva metra za skrajno zadnjo točko vozila. Če skupina vozil ne izpolnjuje zahteve glede sposobnosti manevriranja iz oddelka 26(1) ali (2), pa se lahko tovor razteza največ en meter za skrajno zadnjo točko vozila. Vendar lahko tovor vozila presega največjo dovoljeno dolžino na zadnji strani, ko je priklopnik priklopljen na vozilo. Poleg tega lahko tovor presega največjo dovoljeno dolžino za vlečno vozilo med kratkimi prevozi v zvezi z natovarjanjem in raztovarjanjem. Zahteva glede prekoračitve največje dovoljene dolžine je, da postopek natovarjanja ne predstavlja tveganja, da bi tovor na vlečnem vozilu udaril ob priklopnik ali tovor na priklopniku. Postopek natovarjanja tudi v drugih pogledih ne sme predstavljati tveganja za prometno varnost.

Masa tovora, prevažanega na strehi osebnega avtomobila (kategorija M1), je lahko v okviru dovoljene mase vozila največ 10 % neobremenjene mase vozila.

Za prevoz največ 50 kg tovora se lahko uporabi dvokolesno kolo, za prevoz 100 kg tovora pa se lahko uporabi kolo z vsaj tremi kolesi. Vendar pa za kolo, namenjeno za prevoz tovora, skupna masa oseb in tovora, v skladu s skupno maso, ki jo dovoljuje proizvajalec, ne sme presegati 250 kg, če proizvajalec za krmiljenje kolesa, namenjenega za prevoz tovora, in njegovega priklopnika zagotovi dodatna kolesa, zavorne naprave ali druge rešitve.

Z izjemo prevozov s priklopnikom, navedenim v oddelku 36(1), se motorni delovni stroj ne sme uporabljati za prevoze, razen za prevoze na kraju dela, ki so povezani z dejansko predvideno uporabo delovnega stroja.

V primeru lahkega električnega vozila je skupna masa oseb in tovora lahko v skladu z največjo dovoljeno maso, ki jo določi proizvajalec, vendar največ 250 kg.

Skupna masa oseb in tovora ne sme presegati najvišje dovoljene mase, ki jo določi proizvajalec. Vendar skupna masa oseb in tovora v vozilu za prevoz tovora ne sme presegati:

(1) 375 kg v primeru mopeda s tremi kolesi, zasnovanega za gospodarske namene, ali lahkega štirikolesnika za gospodarske namene; (2) 675 kg v primeru cestnega štirikolesnika ali terenskega štirikolesnika;

(3) 1 075 kg v primeru komercialnega trikolesa ali težkega štirikolesnika za gospodarske namene.

Oddelek 46

## Položaj tovora

Tovor mora biti celovita enota in postavljen čim nižje. Središče tovora mora biti čim nižje in se nahajati blizu vzdolžne središčnice vozila. V skupini vozila in več priklopnikov se mora tovor nahajati kolikor mogoče na prednji strani, ob upoštevanju celotne skupine. Vozilo ne sme biti naloženo na način, da je težišče vozila višje, kot je tehnično dovoljeno za vozilo.

Kolikor je mogoče, mora biti tovor podprt za sprednji dostop do tovornega prostora. Ostri deli tovora morajo biti usmerjeni nazaj.

Priklopnik s centralno osjo se natovori tako, da bremeni napravo za priklop vlečnega vozila. Obremenilna sila navzdol ne sme presegati 10 %dovoljene mase za osi priklopnika ali sile, enakovredne masi 1 000 kg, katera koli je manjša. Obremenitev ne sme presegati obremenitev, dovoljenih za priklopljena vozila ali naprave za priklop.

Oddelek 51b

## Označevanje dolgih skupin vozil

Skupina vozil, ki presega 15,5 m v dolžino, sestavljena iz tovornjaka s kesonom in priklopnika(-ov), mora imeti oznako, primerljivo s prvotno različico Pravilnika UN/ECE št. 70, kakor je bila spremenjena z zadnjo serijo sprememb. Alternativno se lahko oznaka pritrdi na skupino vozil. Mere navedene oznake morajo biti najmanj 0,3 m x 0,8 m in imeti mora črno sliko skupine vozil na rumenem odsevnem ozadju in 25-milimetrski rdeči fluorescenčni ali odsevni rob, pod katerim je mogoče navesti dolžino skupine.

Poleg zgoraj navedenih določb iz zgornjega pododdelka 1 mora imeti skupina tovornjaka s kesonom in polpriklopnika, katere dolžina presega 18,75 m, in druge skupine vozil, katerih dolžine presegajo 25,25 m, odsevne konturne oznake na strani vozil in neobvezne gabaritne luči iz odstavka 6.13 Pravilnika UN/ECE št. 48, ki se namestijo na zadnjem priklopniku.

Skupina vozil, katere dolžina presega 25,25 m, mora imeti oznako s površino najmanj 0,45 m2. Barva in odsevne značilnosti le-te morajo biti v skladu z zahtevami Pravilnika UN/ECE št. 70 in prikazovati finsko besedo „PITKÄ“ ali ustrezno besedo v švedščini ali angleščini, napisano z velikimi črkami višine najmanj 200 mm. Poleg tega je na oznaki lahko črna slika skupine vozil z navedbo dolžine skupine pod njo. Oznaka iz tega pododdelka se lahko nadomesti z oznako v skladu s pododdelkom 1.

Oddelek 52

Odobritev vozil in skupin vozil, ki bodo dana v promet, z odstopanjem od določb o merah in masah

Finska agencija za promet in komunikacije lahko odobri izjemo od določb iz oddelkov 20, 21, 23, 23a, 24–26, 31, 32, 32a in 32b posameznemu motornemu vozilu ali skupini vozil, če je to potrebno zaradi testiranja nove tehnologije, razvoja izdelkov ali drugega posebnega razloga. Poleg tega izjema ne sme ogrožati varnosti v cestnem prometu in izkrivljati konkurence. Izjema se lahko odobri za določeno obdobje in je lahko pogojena.

Oddelek 57

## Prehodne določbe

Prepoved prostega teka motorja iz oddelka 5 velja za reševalna vozila in motorna vozila v prometu, za katera je od 1. oktobra 1993 potrebno dovoljenje.

Za štiriosno vozilo, ki je bilo prvič dano v promet pred 1. januarjem 1994, navedeno v točki 6 pododdelka 1 oddelka 21 te uredbe, se uporabljajo določbe o masi vozila, ki so veljale 31. decembra 1993. Vozilo, dano v promet pred zgoraj navedenim datumom, mora prav tako izpolnjevati določbe o skupni masi, naloženi med skrajni osi motornega vozila, ki so veljale 31. decembra 1993.

Vozilo, sprejeto v promet ali uporabljeno v prometu, če se ne zahteva ločen sprejem, pred začetkom veljavnosti te uredbe, se lahko še naprej uporablja v prometu v skladu s pogoji, določenimi v določbah in predpisih, ki so veljali v času začetka veljavnosti te uredbe ali so določeni v tej uredbi.

————

Ta uredba začne veljati 21. januarja 2019.

Če je bil priklopnik dan v promet pred 1. januarjem 2019, se oddelek 22 uredbe uporablja od 1. januarja 2024.

Če je priklopnik dan v promet pred 1. januarjem 2019, se zahteva za program za elektronski nadzor stabilnosti iz točke 3 pododdelka 2 oddelka 33 uredbe uporablja od 1. januarja 2024.

Ne glede na določbe pododdelka 1 oddelka 23 o skupini vozila in polpriklopnika se lahko za skupino vozila in polpriklopnika do 31. decembra 2023 uporabljajo določbe o masi skupine vozila in polpriklopnika, ki so veljale v času začetka veljavnosti te uredbe, če je bil priklopnik dan v promet pred 1. januarjem 2019.

Če je vlečno vozilo ali vlečeno vozilo dano v promet pred 1. aprilom 2019, skupina vozil, ki jo sestavljajo vozilo in priklopnik ali več priklopnikov, od 1. januarja 2024 izpolnjuje zahtevo glede vsote mas na zadnjem podstavnem vozičku vlečnega vozila in prednjem podstavnem vozičku priklopnika iz pododdelka 3 oddelka 23.

Helsinki, 10. januarja 2019

Ministrica za promet in komunikacije Anne Berner

Strokovnjak Aino Still

OBJAVILO: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE	ISSN 1455-8904