1. ------IND- 2020 0473 F-- ET- ------ 20210228 --- --- FINAL

## 29. detsembri 2020. aasta määrus televiisorite remonditavusindeksi arvutamise ja märgistamise kriteeriumide, alakriteeriumide ja reitingusüsteemi kohta

#### Esialgne versioon

Sihtrühmad: televiisorite tootjad, importijad, turustajad või muud levitajad ja samade seadmete müüjad, samuti need, kes kasutavad Prantsusmaal oma äritegevuse raames veebisaiti, platvormi või muud veebipõhist turustamiskanalit.

Eesmärk: televiisorite remonditavusindeksi arvutamise ja märgistamise kriteeriumid, alakriteeriumid ja reitingusüsteem.

Jõustumine: tekst jõustub 1. jaanuaril 2021.

Märkus: käesoleva määrusega kehtestatakse televiisorite remonditavusindeksi reitingusüsteem.

Viited: käesoleva määrusega on võimalik tutvuda Prantsuse õigusaktide andmebaasis Legifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Ökoloogilise ülemineku minister ning majandus-, rahandus- ja majanduse elavdamise minister,

võttes arvesse komisjoni 1. oktoobri 2019. aasta määrust (EL) 2019/2021, millega kehtestatakse kuvarite ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ, muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1275/2008 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 642/2009,

võttes arvesse keskkonnaseadustikku, eelkõige selle artiklit L. 541-9-2,

võttes arvesse 29. detsembri 2020. aasta dekreeti nr 2020-1757, milles käsitletakse elektri- ja elektroonikaseadmete remonditavusindeksit,

võtavad vastu järgmise määruse:

#### Artikkel 1

Käesolevat määrust kohaldatakse televiisorite suhtes, mis kuuluvad eespool nimetatud 1. oktoobri 2019. aasta määruse kohaldamisalasse.

#### Artikkel 2

Keskkonnaseadustiku artiklite R. 541-210 kuni R. 541-214 rakendamisel on artiklis 1 remonditavusindeksi arvustamiseks kindlaks määratud toodetele kohalduvad kriteeriumid, alakriteeriumid ja reitingusüsteem täpsustatud järgmiselt:

KRITEERIUM NR 1. – DOKUMENTATSIOON

ALAKRITEERIUM 1.1. – KOHUSTUS TEHNILISE DOKUMENTATSIOONI NING KASUTUS- JA HOOLDUSNÕUANDEID KÄSITLEVA DOKUMENTATSIOONI TASUTA KÄTTESAADAVAKS TEGEMISE AJAL

|  |  | Veerg B Remonditöökojad |  |  |  | Veerg C Tarbijad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kättesaadavusaastad |  |  |  | Kättesaadavusaastad |  |  |  |
|  | 0 kuni 6 |  | 7 kuni 8 | 9 kuni 10 | 11 või enam | 0 kuni 6 | 7 kuni 8 | 9 kuni 10 | 11 või enam |
| Dokumendi liik | Punktide arv |  |  |  |  | Punktide arv |  |  |  |
| Toote üheseltmõistetav määratlemine | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Demonteerimisskeem või koostejoonis | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Kaabeldus- ja ühendusskeemid | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Elektroonikaplaatide skeemid | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Vajaliku remondi- ja katsematerjali loend | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Remondijuhiste tehniline käsiraamat | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Vea- ja diagnostikakoodid | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Teave komponentide ja diagnostika kohta | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Tarkvarajuhised (sealhulgas lähtestamisjuhised) | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Juurdepääs seadmetes teatatud ja salvestatud juhtumitele | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Tehnilised bülletäänid | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Iseparandamise eriraamistik (soovitatavad toimingud, ohutus- ja remondijuhised, võimalikud tagajärjed garantiile) |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Teave kutselistele remonditöökodadele juurdepääsu kohta |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Rikete tuvastamine ja nõutavad toimingud (laiemat üldsust kaasav lähenemisviis) |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Kasutamis- ja hooldusnõuanded |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |

Maksimaalne punktide arv on 286. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 286) × 10.

KRITEERIUM NR 2. – DEMONTEERITAVUS JA JUURDEPÄÄS, TÖÖRIISTAD JA KINNITUSDETAILID

ALAKRITEERIUM 2.1. – LOENDI 2 OSADE DEMONTEERIMISE LIHTSUS

|  | Osale ühtse juurdepääsu saavutamiseks vajalike etappide arv |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PL/PJ (1) või 4 või enam | 3 | 2 | 1. |
| Loendi 2 osad (välised osad) | Punktide arv |  |  |  |
| Kaugjuhtimispult (2) | 0 | 1. | 2 | 3 |
| Välised toiteallikad |  |  |  |  |

|  | Osale ühtse juurdepääsu saavutamiseks vajalike etappide arv |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PL/PJ (1) või 12 või enam | 10 kuni 11 | 8 kuni 9 | 1 kuni 7 |
| Loendi 2 osad (seesmised osad) | Punktide arv |  |  |  |
| Sisemised toiteallikad (3) | 0 | 1. | 2 | 3 |
| Emaplaat | 0 | 1. | 2 | 3 |
| Plaat | 0 | 1. | 2 | 3 |

(1) PL/PJ = ei ole lahtivõetav või ei ole ühtselt juurdepääsetav.

(2) Eemaldada lihtsalt patareid või aku.

(3) Väliste toiteallikate korral hallistada.

Sisemiste toiteallikate korral on maksimaalne punktide arv 12. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 12) × 10.

Väliste toiteallikate korral on maksimaalne punktide arv 9. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 9) × 10.

ALAKRITEERIUM 2.2. – OSADE LAHTIVÕTMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD (LOEND 2)

|  | Tööriistade liik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PL/PJ | Omandiõigusega kaitstud tööriistad | Spetsiifilised tööriistad | Ilma tööriistadeta, tavapärased tööriistad (4) |
| Loendi 2 osad | Punktide arv (5) |  |  |  |
| Kaugjuhtimispult | 0 | 1. | 2 | 4 |
| Välised toiteallikad |  |  |  |  |
| Sisemised toiteallikad (3) | 0 | 1. | 2 | 4 |
| Emaplaat | 0 | 1. | 2 | 4 |
| Plaat | 0 | 1. | 2 | 4 |

(3) Väliste toiteallikate korral hallistada.

(4) Või koos varuosa või tootega tarnitud tööriist.

(5) Võtke kõige ebasoodsam reiting, kui hõlmatud on mitu tööriista.

Sisemiste toiteallikate korral on maksimaalne punktide arv 16. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 16) × 10.

Väliste toiteallikate korral on maksimaalne punktide arv 12. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 12) × 10.

ALAKRITEERIUM 2.3. – KINNITUSDETAILIDE OMADUSED (LOETELUDE 1 JA 2 OSADE KOKKUPANEKUKS)

|  | Kinnitusdetaili tüüp |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ei ole eemaldatav ega korduvkasutatav | Eemaldatav, ühekordselt kasutatav | Eemaldatav ja korduvkasutatav (3) |
| Loendi 1 või loendi 2 osad | Punktide arv (4) |  |  |
| Tagakaas | 0 | 1. | 2 |
| Wifi moodul (5) | 0 | 1. | 2 |
| Bluetoothi moodul (6) | 0 | 1. | 2 |
| Infrapunavastuvõtja | 0 | 1. | 2 |
| Kõlarid | 0 | 1. | 2 |
| Konnektorid (7) | 0 | 1. | 2 |
| Kaugjuhtimispult | 0 | 1. | 2 |
| Sisemised toiteallikad (8) | 0 | 1. | 2 |
| Välised toiteallikad |  |  |  |
| Emaplaat | 0 | 1. | 2 |
| Plaat | 0 | 1. | 2 |

(3) Või koos varuosaga tarnitud kinnitusdetail.

(4) Võtke kõige ebasoodsam reiting, kui hõlmatud on mitu kinnitusdetaili.

(5) Puudumise korral hallistada.

(6) Puudumise korral hallistada.

(7) Väliste seadmete (kaabel, antenn, USB, DVD ja Blu-ray) ühendamiseks.

(8) Väliste toiteallikate korral hallistada.

Sisemiste toiteallikate korral on maksimaalne punktide arv 20. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 20) × 10.

Väliste toiteallikate korral on maksimaalne punktide arv 18. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 18) × 10.

KRITEERIUM NR 3. – VARUOSADE KÄTTESAADAVUS

ALAKRITEERIUM 3.1. – TOOTJA KOHUSTUS LOENDI 2 OSADE KÄTTESAADAVUSE PERIOODIL

|  | Veerg A Tootja |  |  |  | Veerg B Varuosade turustajad |  |  |  | Veerg C Remonditöökojad |  |  |  | Veerg D Tarbijad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kättesaadavusaastad |  |  |  | Kättesaadavusaastad |  |  |  | Kättesaadavusaastad |  |  |  | Kättesaadavusaastad |  |  |  |
|  | 0 kuni 6 | 7 kuni 8 | 9 kuni 10 | 11 või enam | 0 kuni 6 | 7 kuni 8 | 9 kuni 10 | 11 või enam | 0 kuni 6 | 7 kuni 8 | 9 kuni 10 | 11 või enam | 0 kuni 6 | 7 kuni 8 | 9 kuni 10 | 11 või enam |
| Loendi 2 osad | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  |
| Kaugjuhtimispult | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Sisemised toiteallikad (1) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Välised toiteallikad (2) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Emaplaat | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Plaat | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

(1) Väliste toiteallikate korral hallistada.

(2) Sisemiste toiteallikate korral hallistada.

Maksimaalne punktide arv on 176. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 176) × 10.

ALAKRITEERIUM 3.2. – TOOTJA KOHUSTUS LOENDI 1 OSADE KÄTTESAADAVUSE PERIOODIL

|  | Veerg A Tootja |  |  |  | Veerg B Varuosade turustajad |  |  |  | Veerg C Remonditöökojad |  |  |  | Veerg D Tarbijad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kättesaadavusaastad |  |  |  | Kättesaadavusaastad |  |  |  | Kättesaadavusaastad |  |  |  | Kättesaadavusaastad |  |  |  |
|  | 0 kuni 6 | 7 kuni 8 | 9 kuni 10 | 11 või enam | 0 kuni 6 | 7 kuni 8 | 9 kuni 10 | 11 või enam | 0 kuni 6 | 7 kuni 8 | 9 kuni 10 | 11 või enam | 0 kuni 6 | 7 kuni 8 | 9 kuni 10 | 11 või enam |
| Loendi 1 osad | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  |
| Tagakaas | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Wifi moodul (3) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Bluetoothi moodul (4) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Infrapunavastuvõtja | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Kõlarid | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Konnektorid (5) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

(3) Puudumise korral hallistada.

(4) Puudumise korral hallistada.

(5) Väliste seadmete (kaabel, antenn, USB, DVD ja Blu-ray) ühendamiseks.

Maksimaalne punktide arv on 264. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 264) × 10.

ALAKRITEERIUM 3.3. – LOENDI 2 OSADE KÄTTETOIMETAMISE TÄHTAEG

|  | Veerg A Tootja |  |  |  | Veerg B Varuosade turustajad |  |  |  | Veerg C Remonditöökojad |  |  |  | Veerg D Tarbijad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tarnepäevad (1) |  |  |  | Tarnepäevad (1) |  |  |  | Tarnepäevad (1) |  |  |  | Tarnepäevad (1) |  |  |  |
|  | Üle 11 | 6 kuni 10 | 4 kuni 5 | 1 kuni 3 | Üle 11 | 6 kuni 10 | 4 kuni 5 | 1 kuni 3 | Üle 11 | 6 kuni 10 | 4 kuni 5 | 1 kuni 3 | Üle 11 | 6 kuni 10 | 4 kuni 5 | 1 kuni 3 |
| Loendi 2 osad | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  |
| Kaugjuhtimispult | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 |
| Sisemised toiteallikad (2) | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 |
| Välised toiteallikad (3) | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 |
| Emaplaat | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 |
| Plaat | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 |

(1) Tööpäevad alates tellimuse vormistamise päevast.

(2) Väliste toiteallikate korral hallistada.

(3) Sisemiste toiteallikate korral hallistada.

Nende sätetega ei piirata tarbijaseadustiku artikli L. 441-4 sätete kohaldamist, mis puudutavad keeldu piirata remonditöötaja juurdepääsu varuosadele.

Maksimaalne punktide arv on 48. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 48) × 10.

ALAKRITEERIUM 3.4. – LOENDI 1 OSADE KÄTTETOIMETAMISE TÄHTAEG

|  | Veerg A Tootja |  |  |  | Veerg B Varuosade turustajad |  |  |  | Veerg C Remonditöökojad |  |  |  | Veerg D Tarbijad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tarnepäevad (1) |  |  |  | Tarnepäevad (1) |  |  |  | Tarnepäevad (1) |  |  |  | Tarnepäevad (1) |  |  |  |
|  | Üle 11 | 6 kuni 10 | 4 kuni 5 | 1 kuni 3 | Üle 11 | 6 kuni 10 | 4 kuni 5 | 1 kuni 3 | Üle 11 | 6 kuni 10 | 4 kuni 5 | 1 kuni 3 | Üle 11 | 6 kuni 10 | 4 kuni 5 | 1 kuni 3 |
| Loendi 1 osa | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  |
| Tagakaas | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 |
| Wifi moodul | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 |
| Bluetoothi moodul | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 |
| Infrapunavastuvõtja | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 |
| Kõlarid | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 |
| Konnektorid (4) | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 |

(1) Tööpäevad alates tellimuse vormistamise päevast.

(4) Väliste seadmete (kaabel, antenn, USB, DVD ja Blu-ray) ühendamiseks.

Nende sätetega ei piirata tarbijaseadustiku artikli L. 441-4 sätete kohaldamist, mis puudutavad keeldu piirata remonditöötaja juurdepääsu varuosadele.

Maksimaalne punktide arv on 72. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 72) × 10.

KRITEERIUM NR 4. – VARUOSADE HIND

Alakriteerium 4.1. – Loendi 2 osade ja uue toote hinna suhe

29. detsembri 2020. aasta määruses, milles käsitletakse remonditavusindeksi esitamise korda, märgistust ja selle arvutamise üldparameetreid, kirjeldatud aruande alusel määratakse selle kriteeriumi jaoks saadud punktide arv kindlaks järgmiselt:

– kui aruande tulemus on suurem kui 0,3, on punktide arv 0;

– kui aruande tulemus on väiksem kui 0,1, on punktide arv 100;

– kui aruande tulemus jääb vahemikku 0,1–0,3, määratakse punktide arv järgmise vastavustabeli kohaselt:

| Suhtarv | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punktid | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Ümardamisreegel on järgmine:

– kui kolmanda kümnendkoha arv on väiksem kui 5, ümardatakse see allapoole teise kümnendkohani;

– kui kolmanda kümnendkoha arv on suurem kui 5 või sellega võrdne, ümardatakse see ülespoole teise kümnendkohani.

Maksimaalne punktide arv on 100. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 100) × 10.

KRITEERIUM NR 5. – ERIKRITEERIUM

Käesoleva määrusega hõlmatud toodete jaoks on kriteeriumi nr 5 alakriteeriumide koefitsiendid määratletud järgmiselt:

| Kriteerium | Alakriteeriumid | Alakriteeriumi tulemus | Alakriteeriumi koefitsient | Kriteeriumi tulemus | Alakriteeriumi koefitsient |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Erikriteerium | 5.1. Kasutusarvesti juurdepääsetavus | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Tasuta kaugtoe teenus | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Tarkvaralise lähtestamise võimalus | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

ALAKRITEERIUM 5.1. – KASUTUSARVESTI JUURDEPÄÄSETAVUS

Kasutusarvesti on tarbijale mõeldud kuvar, mis registreerib toote kasutamise ühikute arvuna kumulatiivselt. Käesolevas määruses arvesse võetud ühik on plaadi töötundide arv.

|  | Veerg C Tarbijad |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kasutusarvesti juurdepääsetavus | Olukord |  |  |
|  | puudub | Raskesti juurdepääsetav (1) | Nähtav või hõlpsasti juurdepääsetav (2) |
|  | Punktide arv |  |  |
|  | 0 | 1. | 2 |

(1) Tarbija saab kasutusarvesti kuvatud väärtusest teadlikuks, tehes rangelt rohkem kui kolm klõpsu.

(2) Tarbija saab kasutusarvesti kuvatud väärtusest teadlikuks, tehes kolm või vähem klõpsu.

Maksimaalne punktide arv on 2. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 2) × 10.

ALAKRITEERIUM 5.2. – TASUTA KAUGTOE TEENUS

|  | Veerg B Remonditöökojad |  | Veerg C Tarbijad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaugtoe tüüp | Puudub | Kaasajastatud kohapealne teave | Puudub | Kaugteave | Diagnostikaalane kaugtugi | Remondialane kaugtugi |
| Punktide arv | 0 | 1. | 0 | 1. | 2 | 4 |

Maksimaalne punktide arv on 5. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 5) × 10.

ALAKRITEERIUM 5.3. – TARKVARALISE LÄHTESTAMISE VÕIMALUS

|  | Veerg A Tootja |  | Veerg B Remonditöökojad |  | Veerg C Tarbijad |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tasuta tarkvaralise lähtestamise võimalus nendele teenustele juurdepääsu piiramata | Ei ole võimalik | Võimalik | Ei ole võimalik | Võimalik | Ei ole võimalik | Võimalik |
|  | Punktide arv |  | Punktide arv |  | Punktide arv |  |
| Operatsioonisüsteemi lähtestamine (2) | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. |
| Püsivara lähtestamine (2) | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. |

Maksimaalne punktide arv on 6. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 6) × 10.

#### Artikkel 3

Käesoleva määruse sätted jõustuvad 1. jaanuaril 2021.

#### Artikkel 4

Käesolev määrus avaldatakse Prantsuse Vabariigi ametlikus väljaandes.

Koostatud 29. detsembril 2020.

Ökoloogilise ülemineku minister,

ministri nimel ja volitusel:

kestliku arengu peakomissar

T. Lesueur

Majandus-, rahandus- ja majanduse elavdamise minister,

ministri nimel ja volitusel:

konkurentsi, tarbimise ja pettuste vältimise peadirektoraadi peadirektor

V. Beaumeunier