1. ------IND- 2020 0473 F-- HR- ------ 20210228 --- --- FINAL

## Odluka od 29. prosinca 2020. o kriterijima, podkriterijima i sustavu ocjenjivanja za izračun i prikaz indeksa mogućnosti popravka televizora

#### Početna verzija

Zainteresirane strane: proizvođači, uvoznici, distributeri ili drugi subjekti koji stavljaju na tržište televizore i prodavači te iste opreme, kao i osobe koje se služe internetskom stranicom, platformom ili bilo kojim drugim distribucijskim kanalom na internetu u okviru svoje poslovne djelatnosti u Francuskoj.

Predmet: kriteriji, podkriteriji i sustav ocjenjivanja za izračun i prikaz indeksa mogućnosti popravka televizora.

Stupanje na snagu: tekst stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Sažetak: ovom se Odlukom utvrđuje sustav ocjenjivanja indeksa mogućnosti popravka televizora.

Upućivanja: ova će Odluka biti dostupna na stranici Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Ministrica ekološke tranzicije i ministar gospodarstva, financija i oporavka,

uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EU) 2019/2021 od 1. listopada 2019. o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn elektroničkih zaslona u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1275/2008 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 642/2009,

uzimajući u obzir Zakonik o zaštiti okoliša, posebice članak L. 541.-9.-2.,

uzimajući u obzir Uredbu br. 2020-1757 od 29. prosinca 2020. o indeksu mogućnosti popravka električne i elektroničke opreme,

donose Odluku:

#### Članak 1.

Ova se Odluka primjenjuje na televizore koji ulaze u područje primjene navedene Uredbe od 1. listopada 2019.

#### Članak 2.

Na temelju članaka R. 541-210. do R. 541-214. Zakonika o zaštiti okoliša, kriteriji, podkriteriji i sustav ocjenjivanja primjenjivi na proizvode iz članka 1. za izračun indeksa mogućnosti popravka navedeni su u nastavku:

KRITERIJ BR. 1. – DOKUMENTACIJA

PODKRITERIJ 1.1. – OBVEZA U POGLEDU TRAJANJA DOSTUPNOSTI BESPLATNE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I DOKUMENTACIJE SA SAVJETIMA ZA UPORABU I ODRŽAVANJE

|  |  | Stupac B Serviseri |  |  |  | Stupac C Potrošači |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Godine dostupnosti |  |  |  | Godine dostupnosti |  |  |  |
|  | 0 do 6 |  | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 ili više | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 ili više |
| Vrsta dokumentacije | Broj bodova |  |  |  |  | Broj bodova |  |  |  |
| Nedvosmislena identifikacija proizvoda | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Shema rastavljanja ili prikaz u dijelovima | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Sheme kabela i priključaka | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Sheme tiskanih pločica | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Popis potrebne opreme za popravak i testiranje | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Tehnički priručnik s uputama u pogledu popravka | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Šifre grešaka i dijagnostike | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Informacije o sastavnicama i dijagnostika | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Upute za softver (uključujući ponovno pokretanje) | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Pristup prijavljenim nezgodama zabilježenima u opremi | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Tehnički listovi | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Posebne upute za samostalno uklanjanje kvarova (preporučene radnje, sigurnosne upute i upute za popravak, moguće posljedice na jamstvo) |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Informacije o pristupu profesionalnim servisima |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Otkrivanje kvarova i potrebne radnje (za širu javnost) |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Savjeti za uporabu i održavanje |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |

Najveći broj bodova iznosi 286. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova / 286) x 10.

KRITERIJ BR. 2. – MOGUĆNOST RASTAVLJANJA, PRISTUP, ALATI, UČVRŠĆENJA

PODKRITERIJ 2.1. – LAKOĆA RASTAVLJANJA DIJELOVA (POPIS 2)

|  | Broj faza za jedinstveni pristup dijelu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) ili 4 ili više | 3 | 2 | 1 |
| Dijelovi s popisa 2 (vanjski dijelovi) | Broj bodova |  |  |  |
| Daljinsko upravljanje (2) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Vanjski izvori napajanja |  |  |  |  |

|  | Broj faza za jedinstveni pristup dijelu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) ili 12 ili više | 10 do 11 | 8 do 9 | 1 do 7 |
| Dijelovi s popisa 2 (unutarnji dijelovi) | Broj bodova |  |  |  |
| Unutarnji izvori napajanja (3) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Matična ploča | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ravni zaslon | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) ND/NA = ne može se ukloniti ili nije pojedinačno dostupno.

(2) Dovoljno je ukloniti baterije.

(3) Označiti sivom bojom u slučaju vanjskih izvora napajanja.

U slučaju unutarnjih izvora napajanja, najveći broj bodova iznosi 12. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova / 12) x 10.

U slučaju vanjskih izvora napajanja, najveći broj bodova iznosi 9. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova / 9) x 10.

PODKRITERIJ 2.2. – ALAT POTREBAN ZA RASTAVLJANJA DIJELOVA (POPIS 2)

|  | Vrsta alata |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Vlasnički alati | Posebni alati | Bez alata, uobičajeni alat (4) |
| Dijelovi s popisa 2 | Broj bodova (5) |  |  |  |
| Daljinsko upravljanje | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Vanjski izvori napajanja |  |  |  |  |
| Unutarnji izvori napajanja (3) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Matična ploča | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Ravni zaslon | 0 | 1 | 2 | 4 |

(3) Označiti sivom bojom u slučaju vanjskih izvora napajanja.

(4) ili alat isporučen s rezervnim dijelom ili s proizvodom.

(5) uzeti najnepovoljniju ocjenu ako je potrebno više alata.

U slučaju unutarnjih izvora napajanja, najveći broj bodova iznosi 16. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova / 16) x 10.

U slučaju vanjskih izvora napajanja, najveći broj bodova iznosi 12. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova / 12) x 10.

PODKRITERIJ 2.3. – SVOJSTVA UČVRŠĆENJA (SA SPOJEVE DIJELOVA S POPISA 1 I 2)

|  | Vrsta učvršćenja |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Niti odstranjivo niti ponovno upotrebljivo | Odstranjivo, nije ponovno upotrebljivo | Odstranjivo i ponovno upotrebljivo (3) |
| Dijelovi s popisa 1 ili s popisa 2 | Broj bodova (4) |  |  |
| Stražnja strana | 0 | 1 | 2 |
| WiFi modul (5) | 0 | 1 | 2 |
| Bluetooth modul (6) | 0 | 1 | 2 |
| Infracrveni prijemnik | 0 | 1 | 2 |
| Zvučnici | 0 | 1 | 2 |
| Priključci (7) | 0 | 1 | 2 |
| Daljinsko upravljanje | 0 | 1 | 2 |
| Unutarnji izvori napajanja (8) | 0 | 1 | 2 |
| Vanjski izvori napajanja |  |  |  |
| Matična ploča | 0 | 1 | 2 |
| Ravni zaslon | 0 | 1 | 2 |

(3) ili pričvrsni element isporučen s rezervnim dijelom.

(4) uzeti najnepovoljniju ocjenu ako je potrebno više pričvrsnih elemenata.

(5) Označiti sivom bojom ako ne postoji.

(6) Označiti sivom bojom ako ne postoji.

(7) za spajanja vanjske opreme (kabel, antena, USB, DVD i Blue-Ray).

(8) Označiti sivom bojom u slučaju vanjskih izvora napajanja.

U slučaju unutarnjih izvora napajanja, najveći broj bodova iznosi 20. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova / 20) x 10.

U slučaju vanjskih izvora napajanja, najveći broj bodova iznosi 18. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova / 18) x 10.

KRITERIJ BR. 3. – DOSTUPNOST REZERVNIH DIJELOVA

PODKRITERIJ 3.1. – OBVEZA PROIZVOĐAČA U POGLEDU TRAJANJA DOSTUPNOSTI DIJELOVA S POPISA 2

|  | Stupac A Proizvođač |  |  |  | Stupac B Distributeri rezervnih dijelova |  |  |  | Stupac C Serviseri |  |  |  | Stupac D Potrošači |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Godine dostupnosti |  |  |  | Godine dostupnosti |  |  |  | Godine dostupnosti |  |  |  | Godine dostupnosti |  |  |  |
|  | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 ili više | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 ili više | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 ili više | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 ili više |
| Dijelovi s popisa 2 | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  |
| Daljinsko upravljanje | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Unutarnji izvori napajanja (1) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Vanjski izvori napajanja (2) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Matična ploča | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Ravni zaslon | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

(1) Označiti sivom bojom u slučaju vanjskih izvora napajanja.

(2) Označiti sivom bojom u slučaju unutarnjih izvora napajanja.

Najveći broj bodova iznosi 176. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova / 176) x 10.

PODKRITERIJ 3.2. – OBVEZA PROIZVOĐAČA U POGLEDU TRAJANJA DOSTUPNOSTI DIJELOVA S POPISA 1

|  | Stupac A Proizvođač |  |  |  | Stupac B Distributeri rezervnih dijelova |  |  |  | Stupac C Serviseri |  |  |  | Stupac D Potrošači |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Godine dostupnosti |  |  |  | Godine dostupnosti |  |  |  | Godine dostupnosti |  |  |  | Godine dostupnosti |  |  |  |
|  | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 ili više | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 ili više | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 ili više | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 ili više |
| Dijelovi s popisa 1 | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  |
| Stražnja strana | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| WiFi modul (3) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Bluetooth modul (4) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Infracrveni prijemnik | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Zvučnici | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Priključci (5) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

(3) Označiti sivom bojom ako ne postoji.

(4) Označiti sivom bojom ako ne postoji.

(5) za spajanja vanjske opreme (kabel, antena, USB, DVD i Blue-Ray).

Najveći broj bodova iznosi 264. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova / 264) x 10.

PODKRITERIJ 3.3. – ROK ISPORUKE DIJELOVA S POPISA 2

|  | Stupac A Proizvođač |  |  |  | Stupac B Distributeri rezervnih dijelova |  |  |  | Stupac C Serviseri |  |  |  | Stupac D Potrošači |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dani isporuke (1) |  |  |  | Dani isporuke (1) |  |  |  | Dani isporuke (1) |  |  |  | Dani isporuke (1) |  |  |  |
|  | 11 i više | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 i više | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 i više | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 i više | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 |
| Dijelovi s popisa 2 | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  |
| Daljinsko upravljanje | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Unutarnji izvori napajanja (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Vanjski izvori napajanja (3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Matična ploča | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ravni zaslon | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) radni dani od dana narudžbe.

(2) označiti sivom bojom u slučaju vanjskih izvora napajanja.

(3) označiti sivom bojom u slučaju unutarnjih izvora napajanja.

Ove odredbe ne dovode u pitanje odredbe članka L. 441-4. Zakonika o potrošnji kada je riječ o zabrani ograničenja pristupa stručnjaku za popravak rezervnih dijelova.

Najveći broj bodova iznosi 48. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova / 48) x 10.

PODKRITERIJ 3.4. – ROK ISPORUKE DIJELOVA S POPISA 1

|  | Stupac A Proizvođač |  |  |  | Stupac B Distributeri rezervnih dijelova |  |  |  | Stupac C Serviseri |  |  |  | Stupac D Potrošači |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dani isporuke (1) |  |  |  | Dani isporuke (1) |  |  |  | Dani isporuke (1) |  |  |  | Dani isporuke (1) |  |  |  |
|  | 11 i više | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 i više | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 i više | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 i više | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 |
| Dio s popisa 1 | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  |
| Stražnja strana | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| WiFi modul | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bluetooth modul | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Infracrveni prijemnik | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Zvučnici | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Priključci (4) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) radni dani od dana narudžbe.

(4) za spajanja vanjske opreme (kabel, antena, USB, DVD i Blue-Ray).

Ove odredbe ne dovode u pitanje odredbe članka L. 441-4. Zakonika o potrošnji kada je riječ o zabrani ograničenja pristupa stručnjaku za popravak rezervnih dijelova.

Najveći broj bodova iznosi 72. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova / 72) x 10.

KRITERIJ BR. 4 – CIJENA REZERVNIH DIJELOVA

Podkriterij 4.1. – Omjer cijene dijelova s popisa 2 u odnosu na cijenu novog proizvoda

Na temelju omjera opisanog u Odluci od 29. prosinca 2020. o načinima prikazivanja, oznakama i općim parametrima izračuna indeksa mogućnosti popravka, broj bodova dobivenih za ovaj kriterij utvrđuje se na sljedeći način:

— ako je rezultat omjera veći od 0,3, tada je broj bodova 0,

— ako je rezultat omjera manji od 0,1, tada je broj bodova 100,

— ako je rezultat omjera od 0,1 do 0,3, tada se broj bodova određuje prema sljedećoj tablici:

| Omjer | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bodovi | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Primjenjuje se sljedeće pravilo zaokruživanja:

— ako je brojka treće decimale manja od pet, zaokružuje se na drugu nižu decimalu,

— ako je brojka treće decimale pet ili veća, ocjena se zaokružuje na drugu višu decimalu.

Najveći broj bodova iznosi 100. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova / 100) x 10.

KRITERIJ BR. 5 – POSEBAN KRITERIJ

Za proizvode na koje se odnosi ova Odluka, koeficijenti podkriterija iz kriterija 5 utvrđuju se kako slijedi:

| Kriterij | Podkriterij | Ocjena podkriterija | Koeficijent podkriterija | Ocjena kriterija | Koeficijent kriterija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Poseban kriterij | 5.1. Dostupnost brojača uporabe | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Besplatna podrška na daljinu | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Mogućnost ponovnog pokretanja softvera | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

PODKRITERIJ 5.1. – DOSTUPNOST BROJAČA UPORABE

Brojač uporabe uređaj je namijenjen potrošaču koji kumulativno bilježi uporabu proizvoda u broju jedinica. Jedinica za potrebe ove Odluke smatra se broje sati rada ravnog zaslona.

|  | Stupac C Potrošači |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostupnost brojača uporabe | Stanje |  |  |
|  | Nema | Teško dostupno (1) | Vidljivo ili lako dostupno (2) |
|  | Broj bodova |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 |

(1) Potrošač saznaje vrijednost koju prikazuje brojač uporabe u više od tri klika.

(2) Potrošač saznaje vrijednost koju prikazuje brojač uporabe u tri ili manje klikova.

Najveći broj bodova iznosi 2. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova / 2) x 10.

PODKRITERIJ 5.2. – BESPLATNA PODRŠKA NA DALJINU

|  | Stupac B Serviseri |  | Stupac C Potrošači |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta podrške na daljinu | Nema | Ažurirane informacije na stranici | Nema | Informacije na daljinu | Pomoć u dijagnostici na daljinu | Pomoć u uklanjanju kvara na daljinu |
| Broj bodova | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Najveći broj bodova iznosi 5. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova / 5) x 10.

PODKRITERIJ 5.3. – MOGUĆNOST PONOVNOG POKRETANJA SOFTVERA

|  | Stupac A Proizvođač |  | Stupac C Serviseri |  | Stupac C Potrošači |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mogućnost besplatnog ponovnog pokretanja softvera i bez ograničenja pristupa tim uslugama | Nemoguće | Moguće | Nemoguće | Moguće | Nemoguće | Moguće |
|  | Broj bodova |  | Broj bodova |  | Broj bodova |  |
| Ponovno pokretanje operativnog sustava (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ponovno pokretanje mikro-softvera (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Najveći broj bodova iznosi 6. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova / 6) x 10.

#### Članak 3.

Odredbe ove Uredbe stupaju na snagu od 1. siječnja 2021.

#### Članak 4.

Ova će Odluka biti objavljena u Službenom listu Francuske Republike.

Sastavljeno 29. prosinca 2020.

Ministrica ekološke tranzicije,

U ime ministrice i na temelju ovlaštenja:

Glavni povjerenik za održivi razvoj,

T. Lesueur

Ministar gospodarstva, financija i oporavka,

U ime ministra i na temelju ovlaštenja:

Glavna ravnateljica Uprave za tržišno natjecanje, potrošnju i suzbijanje prijevara,

V. Beaumeunier