## Διάταγμα της 14ης Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με την περιβαλλοντική δήλωση των προϊόντων που προορίζονται για χρήση σε οικοδομικά έργα και την περιβαλλοντική δήλωση των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της περιβαλλοντικής απόδοσης κτιρίων

NOR: LOGL2113185A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/14/LOGL2113185A/jo/texte
JORF αριθ. 0296 της 21ης Δεκεμβρίου 2021 Κείμενο αριθ. 23

- Παράρτημα

- Παράρτημα

- Παράρτημα

- Παράρτημα

Ενδιαφερόμενοι: καταχωρίζοντες που σχετίζονται με προϊόντα κατασκευής και διακόσμησης, καθώς και εξοπλισμό ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό και κλιματικής μηχανικής που προορίζεται για χρήση σε οικοδομικά έργα ή που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της περιβαλλοντικής απόδοσης κτιρίων. 
Σκοπός: ο καθορισμός της εφαρμογής των άρθρων R. 171-14 έως R. 171-22 του κώδικα καταναλωτών και των άρθρων R. 171-23 έως R. 171-31 του κώδικα περί κατασκευών και στέγασης. 
Έναρξη ισχύος: το κείμενο τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022. 
Ανακοίνωση: ο σκοπός του διατάγματος είναι ο καθορισμός της εφαρμογής των άρθρων R. 171-14 έως R. 171-22 και των άρθρων R. 171-23 έως R. 171-31 του κώδικα περί κατασκευών και στέγασης. 
Το διάταγμα ορίζει: 
- λεπτομέρειες των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο R. 171-17 του κώδικα περί κατασκευών και στέγασης· 
- τις μεθόδους υπολογισμού των δεικτών που αναφέρονται στο άρθρο R. 171-17 του κώδικα περί κατασκευών και στέγασης· 
- τα στοιχεία, που αναφέρονται στο άρθρο R. 171-21 του κώδικα περί κατασκευών και στέγασης, τα οποία αιτιολογούν τις πληροφορίες που περιέχονται στην περιβαλλοντική δήλωση· 
- συμπληρώνεται η διεύθυνση της(ων) βάσης(εων) δεδομένων όπου τίθενται στη διάθεση του κοινού οι περιβαλλοντικές δηλώσεις που αναφέρονται στο R. 171-17 του κώδικα περί κατασκευών και στέγασης, με πιστοποιητικό επαλήθευσης που αναφέρεται στο άρθρο R. 171-18 του κώδικα περί κατασκευών και στέγασης· 
- τους όρους για την κατάρτιση συλλογικών περιβαλλοντικών δηλώσεων σχετικά με τα προϊόντα κατασκευής ή διακόσμησης από διάφορους καταχωρίζοντες· 
- τους όρους για την κατάρτιση των δηλώσεων που είναι δυνατό να εκχωρηθούν σχετικά με τα προϊόντα ή τον εξοπλισμό κατασκευής ή διακόσμησης. 
Αναφορές: τα κείμενα που δημιουργούνται ή τροποποιούνται από το παρόν διάταγμα διατίθενται στη διατύπωσή τους που προκύπτει από την παρούσα τροποποίηση, στον ιστότοπο της Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Ο Υπουργός Οικολογικής Μετάβασης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Στέγασης παρά τω Υπουργώ Οικολογικής Μετάβασης,
έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών κανονισμών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και την κοινοποίηση αριθ. 2021/257/F που απευθύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 28η Απριλίου 2021 και την απάντηση αυτής την 29η Ιουλίου 2021·
έχοντας υπόψη τον κώδικα καταναλωτών, ιδίως το σημείο 10 του άρθρου L. 412-1·
έχοντας υπόψη τον κώδικα περί κατασκευών και στέγασης και ιδίως τα άρθρα 171-14 και R. 171-31·
έχοντας υπόψη τη γνώμη του ανώτατου συμβουλίου για τις κατασκευές και την ενεργειακή απόδοση της 13ης Απριλίου 2021·
έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε από τη 18η Μαΐου έως την 8η Ιουνίου 2021, σύμφωνα με το άρθρο L. 123-19-1 του περιβαλλοντικού κώδικα·
Δια του παρόντος διατάσσουν τα ακόλουθα:

#### Άρθρο 1

Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος ισχύουν για τα δομικά προϊόντα, τα προϊόντα διακόσμησης και τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς και τον εξοπλισμό κλιματικής μηχανικής, που αναφέρονται στο άρθρο R. 171-14 του κώδικα περί κατασκευών και στέγασης και στο άρθρο R. 171-23 του κώδικα περί κατασκευών και στέγασης.

#### Άρθρο 2

Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
«Εκχωρήσιμη δήλωση»: περιβαλλοντική δήλωση με κανόνες για την προσαρμογή των πληροφοριών που αναφέρονται σε αυτή, ώστε να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο προϊόν και εργαλείο υπολογιστή για την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων.
Στα ακόλουθα άρθρα, ο όρος «διασαφιστής» νοείται ως «διασαφιστής» όπως ορίζεται στο άρθρο R. 171-15 του κώδικα περί κατασκευών και στέγασης ή νοείται ως «υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά» όπως ορίζεται στο άρθρο R. 171-24 του κώδικα περί κατασκευών και στέγασης.
Στα ακόλουθα άρθρα, ο όρος «προϊόν» εννοείται ότι σημαίνει «δομικά προϊόντα», «προϊόντα διακόσμησης» και «ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καθώς και εξοπλισμός κλιματικής μηχανικής» όπως ορίζεται στο άρθρο R. 171-15 του κώδικα περί κατασκευών και στέγασης.

#### Άρθρο 3

Η περιβαλλοντική δήλωση περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο R. 171-17 του κώδικα περί κατασκευών και στέγασης.
Σύμφωνα με το σημείο 1 του άρθρου R. 171-17 του κώδικα περί κατασκευών και στέγασης, η περιβαλλοντική δήλωση περιλαμβάνει, για το στάδιο παραγωγής, το στάδιο κατασκευής, το στάδιο χρήσης, το στάδιο τέλους κύκλου ζωής και το άθροισμα αυτών των σταδίων, τις τιμές των ακόλουθων δεικτών:

- που περιγράφουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις:
- υπερθέρμανση του πλανήτη (εκπομπές αερίων θερμοκηπίου)·
- μείωση της στιβάδας του όζοντος·
- οξίνιση του εδάφους και του νερού·
- ευτροφισμός·
- φωτοχημικός σχηματισμός όζοντος·
- εξάντληση των αβιοτικών πόρων – στοιχεία·
- εξάντληση των αβιοτικών πόρων – ορυκτά καύσιμα.
- που περιγράφουν τη χρήση των πόρων:
- χρήση ανανεώσιμης πρωτογενούς ενέργειας, εξαιρουμένων των ανανεώσιμων πόρων πρωτογενούς ενέργειας που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες·
- χρήση ανανεώσιμων πόρων πρωτογενούς ενέργειας που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες·
- συνολική χρήση ανανεώσιμων πόρων πρωτογενούς ενέργειας (πρωτογενής ενέργεια και πρωτογενείς πόροι που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες)·
- χρήση μη ανανεώσιμης πρωτογενούς ενέργειας, εξαιρουμένων των μη ανανεώσιμων πόρων πρωτογενούς ενέργειας που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες·
- χρήση μη ανανεώσιμων πόρων πρωτογενούς ενέργειας που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες·
- συνολική χρήση μη ανανεώσιμων πόρων πρωτογενούς ενέργειας (πρωτογενής ενέργεια και πρωτογενείς ενεργειακοί πόροι που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες)·
- χρήση δευτερογενούς ύλης·
- χρήση ανανεώσιμων δευτερογενών καυσίμων·
- χρήση μη ανανεώσιμων δευτερογενών καυσίμων·
- καθαρή χρήση γλυκών υδάτων·
- που περιγράφουν τις κατηγορίες αποβλήτων:
- επικίνδυνα απόβλητα που απορρίπτονται·
- μη επικίνδυνα απόβλητα που απορρίπτονται·
- ραδιενεργά απόβλητα που απορρίπτονται.
- που περιγράφουν τις εξερχόμενες ροές:
- κατασκευαστικά στοιχεία που προορίζονται για επαναχρησιμοποίηση·
- υλικά που προορίζονται για ανακύκλωση·
- υλικά που προορίζονται για ανάκτηση ενέργειας·
- ενέργεια που παρέχεται σε εξωτερικούς χώρους.

Σύμφωνα με το σημείο 4 του άρθρου R. 171-17 του κώδικα περί κατασκευών και στέγασης, σε περίπτωση περιβαλλοντικής δήλωσης που επηρεάζεται από τις απαιτήσεις του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος, η περιβαλλοντική δήλωση περιλαμβάνει το εύρος διακύμανσης (μέγιστη και ελάχιστη τιμή) των δεικτών ελέγχου που ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος διατάγματος.

#### Άρθρο 4

Ο καταχωρίζων θέτει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών και της νομικής οντότητας που είναι αρμόδια για την εφαρμογή του προγράμματος περιβαλλοντικών δηλώσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο R. 171-21 του κώδικα περί κατασκευών και στέγασης και στο άρθρο R. 171-26 του κώδικα περί κατασκευών και στέγασης, όλα τα στοιχεία ή τα στοιχεία επικοινωνίας των φυσικών ή νομικών προσώπων που κατέχουν τα στοιχεία αυτά, προκειμένου να αιτιολογήσει τις πληροφορίες που περιέχονται στην περιβαλλοντική δήλωση:
Τα στοιχεία που προαναφέρονται είναι τα εξής:

- την προέλευση των πρώτων υλών, των υλικών και των συστατικών του προϊόντος·
- την ταυτοποίηση των εισροών που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο του κύκλου ζωής σύμφωνα με τον κανόνα αποκοπής·
- τη συνολική μάζα των εισροών που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο του κύκλου ζωής λόγω του κανόνα αποκοπής·
- τα αποτελέσματα των υπολογισμών καταλόγου·
- τα αποδεικτικά στοιχεία για τη διάρκεια ζωής αναφοράς του προϊόντος·
- τεκμηρίωση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα γενικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται είναι αντιπροσωπευτικά από τεχνολογική, γεωγραφική και χρονική άποψη, αναφορές των βάσεων δεδομένων από τις οποίες προέρχονται και αναφορές των χρησιμοποιούμενων ενοτήτων δεδομένων, στην περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιούνται γενικά δεδομένα που προέρχονται από δημόσιες ή ιδιωτικές βάσεις δεδομένων·
- τα σενάρια στα οποία βασίζεται ο κατάλογος του κύκλου ζωής·
- τον(τους) τόπο(-ους) παραγωγής που καλύπτονται από την περιβαλλοντική δήλωση·
- την παραγωγή κάθε τόπου εκφραζόμενη με τη μονάδα ποσότητας που ορίζεται στη λειτουργική μονάδα·
- τα αποδεικτικά στοιχεία ότι το χρησιμοποιούμενο δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό της παραγωγής του προϊόντος, ιδίως από γεωγραφική, χρονική και τεχνολογική άποψη, όταν χρησιμοποιείται μέθοδος δειγματοληψίας·
- τα συστατικά στοιχεία του πλαισίου ισχύος των περιβαλλοντικών δηλώσεων που επηρεάζονται από τις απαιτήσεις του άρθρου 8 του παρόντος άρθρου·
- τα συστατικά στοιχεία της εκχωρήσιμης δήλωσης, που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος άρθρου.

#### Άρθρο 5

Οι μορφές λειτουργικών μονάδων, όπως ορίζεται στο άρθρο R. 171-15 του κώδικα περί κατασκευών και στέγασης, για κάθε κατηγορία προϊόντων κατασκευής ή διακόσμησης ορίζονται στο παράρτημα I του παρόντος διατάγματος.
Οι μορφές λειτουργικών μονάδων ή μονάδων που δηλώνονται, όπως ορίζεται στο άρθρο R. 171-15 του κώδικα περί κατασκευών και στέγασης, για ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς και εξοπλισμό κλιματικής μηχανικής, ορίζονται στο παράρτημα II του παρόντος διατάγματος.

#### Άρθρο 6

Οι μέθοδοι αξιολόγησης, υπολογισμού των πληροφοριών και καθορισμού των δεικτών που αναφέρονται στα σημεία 1, 2, 3, 14 και 15 του άρθρου R. 171-17 του κώδικα περί κατασκευών και στέγασης και καθορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος, θεωρούνται ότι πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος, εφόσον συμμορφώνονται με όλους τους ακόλουθους όρους:

- Δεν έχουν ως αποτέλεσμα την παράλειψη διαδικασιών που αντιπροσωπεύουν συνολικό ποσοστό άνω του 5 % της αξίας κάθε αναφερόμενου στοιχείου·
- Δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη χορήγηση προϊόντος που υπόκειται στην περιβαλλοντική δήλωση των οφελών που αποδίδονται σε άλλα προϊόντα κατά τον υπολογισμό των στοιχείων που αναφέρονται, με εξαίρεση τους δείκτες σχετικά με τα κέρδη και τα έξοδα που συνδέονται με την αποτίμηση στο τέλος του κύκλου ζωής·
- πληρούν ή το πρότυπο NF EN 15804 + A1: 2014-04 ή το πρότυπο XP C08-100-1: 2016-12 ή τα πρότυπα XP C08-100-1: 2016-12 και EN 50693: πρότυπα 2019-08 ή οποιοδήποτε ισοδύναμο πρότυπο·
- συμμορφώνονται με τη μέθοδο υπολογισμού της εκτίμησης των κερδών και των δαπανών που σχετίζονται με την αποτίμηση στο τέλος του κύκλου ζωής, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος.

Επιπλέον, για περιβαλλοντικές δηλώσεις που διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης μετά την 1η Οκτωβρίου 2022, όταν η περιβαλλοντική δήλωση καλύπτει διαφορετικούς τρόπους τοποθέτησης του προϊόντος που καλύπτεται από αυτήν, οι μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού των πληροφοριών που αναφέρονται είναι σύμφωνες με τους ακόλουθους κανόνες:

- οι ακόλουθοι δείκτες ελέγχου αξιολογούνται για κάθε τρόπο εγκατάστασης: υπερθέρμανση του πλανήτη, χρήση πρωτογενούς μη ανανεώσιμης ενέργειας πλην των μη ανανεώσιμων πηγών πρωτογενούς ενέργειας που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες, μη επικίνδυνα απόβλητα που απορρίπτονται·
- για καθέναν από αυτούς τους δείκτες ελέγχου, η μέγιστη τιμή που λαμβάνεται για το άθροισμα των σταδίων που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος, συγκρίνεται με τον μέσο όρο των τιμών που λαμβάνονται (δηλαδή τη μέση επίπτωση των διαφόρων τρόπων εγκατάστασης). Εάν η μέγιστη τιμή ενός από αυτούς τους δείκτες είναι μεγαλύτερη από 1,1 φορές από τη μέση τιμή, πρέπει να αναφέρεται για καθέναν από τους δείκτες που απαριθμούνται στην περιβαλλοντική δήλωση η χειρότερη τιμή (π.χ. οι χειρότερες τιμές των διαφόρων τρόπων τοποθέτησης). Διαφορετικά, μπορεί να αναφερθεί η μέση τιμή για κάθε δείκτη.

#### Άρθρο 7

Η(Οι) διεύθυνση(-εις) της(των) βάσης(-εων) δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο R. 171-20 του κώδικα περί κατασκευών και στέγασης, όπου είναι διαθέσιμα τα περιβαλλοντικά δεδομένα και τα προεπιλεγμένα περιβαλλοντικά δεδομένα της υπηρεσίας, όπως ορίζονται στο άρθρο R. 171-16 του κώδικα περί κατασκευών και στέγασης, καθώς και οι περιβαλλοντικές δηλώσεις παρέχονται στην τοποθεσία του αρμόδιου υπουργείου για τις κατασκευές.

#### Άρθρο 8

Η περιβαλλοντική δήλωση μπορεί να βασίζεται σε συλλογική περιβαλλοντική δήλωση παρόμοιων προϊόντων από διάφορους καταχωρίζοντες.
1. Η παρούσα συλλογική περιβαλλοντική δήλωση πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Αφορά «τυποποιημένο προϊόν»·
- Καταρτίζεται υπό τους όρους που αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα·
- πρέπει να διασφαλίζεται η ομοιογένεια των παραμέτρων που επηρεάζουν σημαντικά την τιμή κάθε δείκτη· για αυτόν τον σκοπό, η συλλογική περιβαλλοντική δήλωση περιέχει πλαίσιο εγκυρότητας, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV του παρόντος διατάγματος, το οποίο συγκεντρώνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
- Τον καθορισμό των παραμέτρων επιρροής, προσδιορίζοντας αν έχουν συμπληρωθεί με γενικά ή ειδικά δεδομένα·
- Τις περιόδους ισχύος αυτών των παραμέτρων.

2. Ο καταχωρίζων που υπέβαλε τη συλλογική περιβαλλοντική δήλωση είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες που περιέχει, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου των σχετικών προϊόντων και των όρων υπό τους οποίους τα προϊόντα μπορούν να συνδεθούν με αυτήν, εφόσον απαιτείται·
3. Οι καταχωρίζοντες των προϊόντων που καλύπτονται από την παρούσα συλλογική περιβαλλοντική δήλωση πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Είναι υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που διαβιβάζουν στον προαναφερόμενο καταχωρίζοντα·
- Τηρούν το πλαίσιο εγκυρότητας της συλλογικής περιβαλλοντικής δήλωσης·
- Παρέχουν πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρεται η συμμόρφωση με το πλαίσιο εγκυρότητας της συλλογικής περιβαλλοντικής δήλωσης·
- θέτουν στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών και της νομικής οντότητας που είναι αρμόδια για την εφαρμογή προγράμματος περιβαλλοντικών δηλώσεων, τα αποδεικτικά στοιχεία της συμμόρφωσης με το πλαίσιο εγκυρότητας.

4. Η συλλογή περιβαλλοντική δήλωση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις επαλήθευσης ανεξάρτητου ελέγχου τρίτου μέρους που ορίζεται στο άρθρο R. 171-18 του κώδικα περί κατασκευών και στέγασης και αναφέρεται στο άρθρο R. 171-29 του κώδικα περί κατασκευών και στέγασης.
5. Οι δείκτες ελέγχου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι τουλάχιστον: υπερθέρμανση του κλίματος, χρήση μη ανανεώσιμης πρωτογενούς ενέργειας πλην των μη ανανεώσιμων πηγών πρωτογενούς ενέργειας που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες, μη επικίνδυνα απόβλητα που απορρίπτονται·
6. Οι συλλογικές περιβαλλοντικές δηλώσεις πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
όταν η μέγιστη τιμή κάθε δείκτη ελέγχου, η οποία λαμβάνεται για το άθροισμα των σταδίων που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος και μέσω του υπολογισμού της μεταβλητότητας που περιγράφεται στο παράρτημα IV του παρόντος διατάγματος, είναι μικρότερη από ή ίση με τη μέση τιμή του δείκτη πολλαπλασιαζόμενη επί μια οριακή τιμή, τότε οι τιμές των δεικτών είναι δυνατό να υπολογίζονται με τις μέσες τιμές των ευαίσθητων παραμέτρων. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να δηλώνεται το λιγότερο ευνοϊκό όριο (μέγιστη τιμή που μπορεί να επιτύχει ο δείκτης εάν αντικατοπτρίζει δαπάνη και ελάχιστη τιμή εάν αντικατοπτρίζει κέρδος).
Για τις συλλογικές περιβαλλοντικές δηλώσεις με πιστοποιητικό συμμόρφωσης πριν από την 1η Οκτωβρίου 2022, η ανωτέρω οριακή τιμή είναι «1,4» και ο υπολογισμός της μεταβλητότητας που αναφέρεται ανωτέρω καλύπτει τουλάχιστον τις ευαίσθητες παραμέτρους που αφορούν:

- τη σύνθεση του προϊόντος: τη μάζα και τον τύπο των υλικών·
- τις μάζες συσκευασίας·
- τις διαδικασίες παρασκευής, εκτός από την εξόρυξη και την επεξεργασία πρώτων υλών (στάδια A2 και A3).

Για τις συλλογικές περιβαλλοντικές δηλώσεις με πιστοποιητικό συμμόρφωσης μετά την 1η Οκτωβρίου 2022, η ανωτέρω οριακή τιμή είναι «1,35» και ο υπολογισμός της μεταβλητότητας που αναφέρεται ανωτέρω καλύπτει τουλάχιστον τις ευαίσθητες παραμέτρους που αφορούν:

- τη σύνθεση του προϊόντος: τη μάζα και τον τύπο των υλικών·
- τις μάζες συσκευασίας·
- τις διαδικασίες παρασκευής, εκτός από την εξόρυξη και την επεξεργασία πρώτων υλών (στάδια A2 και A3)·
- τη μεταφορά στην τοποθεσία (στάδιο A4).

#### Άρθρο 9

Η περιβαλλοντική δήλωση μπορεί να βασίζεται σε παρόμοια προϊόντα από τον ίδιο καταχωρίζοντα. Οι εν λόγω περιβαλλοντικές δηλώσεις πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των συλλογικών περιβαλλοντικών δηλώσεων που ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος διατάγματος.

#### Άρθρο 10

Η περιβαλλοντική δήλωση μπορεί να βασίζεται σε εκχωρήσιμη δήλωση.
Αυτή η εκχωρήσιμη δήλωση πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Αφορά «τυποποιημένο προϊόν»·
- Καταρτίζεται υπό τους όρους που αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα·
Περιέχει σύνολο κανόνων υπολογισμού για την προσαρμογή, με βάση μεταβλητές παραμέτρους, των πληροφοριών που αναφέρονται, ώστε να αντιστοιχούν σε προϊόν παρόμοιο με το τυποποιημένο προϊόν, του οποίου όμως οι διαστάσεις, η σύνθεση ή ορισμένες διαδικασίες κύκλου ζωής διαφέρουν·
- Η τιμή των μεταβλητών παραμέτρων που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να μπορεί να επαληθεύεται κατά την παράδοση ενός κτιρίου·
- περιέχει ένα πλαίσιο συμμόρφωσης που καθορίζει τις τιμές που είναι δυνατό να ληφθούν από τις προαναφερθείσες μεταβλητές παραμέτρους και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούνται από το προαναφερθέν παρόμοιο προϊόν.

Κάθε εκχωρήσιμη δήλωση με πιστοποιητικό συμμόρφωσης μετά την 1η Οκτωβρίου 2022 συνοδεύεται από ηλεκτρονικό εργαλείο υπολογισμού για την εφαρμογή των προαναφερθέντων κανόνων υπολογισμού και για την εξαγωγή των πληροφοριών που απαιτούνται στο άρθρο R. 171-17 του κώδικα περί κατασκευών και στέγασης και στο άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος, καθώς και από τον κατάλογο των προαναφερόμενων μεταβλητών παραμέτρων και των σχετικών τιμών τους. Όλες αυτές οι πληροφορίες εξάγονται ως αρχείο υπολογιστή με τη μορφή που ορίζεται στον ιστότοπο του αρμόδιου υπουργείου κατασκευών.
Η ανεξάρτητη επαλήθευση από τρίτο μέρος που ορίζεται στο άρθρο R. 171-18 του κώδικα περί κατασκευών και στέγασης και αναφέρεται στο άρθρο R. 171-29 του κώδικα περί κατασκευών και στέγασης καλύπτει επίσης, στην περίπτωση εκχωρήσιμης δήλωσης, τους κανόνες υπολογισμού που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και το ηλεκτρονικό εργαλείο υπολογισμού που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.

#### Άρθρο 11

Η πιστοποίηση των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών που αναφέρεται στο άρθρο R. 171-27 του κώδικα περί κατασκευών και στέγασης τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται, εάν λαμβάνει υπόψη όλες τις απαιτήσεις του προτύπου NF EN ISO 14024: 2018-03. Αυτή η πιστοποίηση προϊόντων ή εξοπλισμού κατασκευής ή διακόσμησης εκδίδεται από οργανισμό διαπιστευμένο για αυτόν τον σκοπό από τη γαλλική επιτροπή διαπίστευσης (COFRAC) ή από άλλο οργανισμό διαπίστευσης συμβαλλόμενο μέρος σε πολυμερείς συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης.
Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις περιβαλλοντικές δηλώσεις που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των περιβαλλοντικών επιδόσεων κτιρίων.

#### Άρθρο 12

Καταργείται το διάταγμα της 23ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την περιβαλλοντική δήλωση προϊόντων κατασκευής και διακόσμησης που χρησιμοποιούνται σε οικοδομικά έργα.
Καταργείται το διάταγμα της 31ης Αυγούστου 2015 σχετικά με την περιβαλλοντική δήλωση εξοπλισμού ηλεκτρικού, ηλεκτρονικού και κλιματικής μηχανικής για χρήση σε οικοδομικά έργα.

#### Άρθρο 13

Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022.

#### Άρθρο 14

Ο Διευθυντής Στέγασης, Αστικής Ανάπτυξης και Τοπίου είναι αρμόδιος για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Γαλλικής Δημοκρατίας.

### Παράρτημα

#### Άρθρο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΜΟΡΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ή ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

| Αριθ. | ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΜΟΡΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ λειτουργική σε μονάδες του διεθνούς συστήματος |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Οδοί, διάφορα δίκτυα (συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών δικτύων) | Δεξαμενές και ταμιευτήρες | Μονάδα δεδομένου όγκου |
|  |  | Δίκτυα αποστράγγισης και αποχέτευσης (όμβρια ύδατα και λύματα) | m μέσου |
|  |  | Δίκτυα ύδρευσης (εσωτερικά και εξωτερικά) | m μέσου |
|  |  | Δίκτυα παροχής φυσικού αερίου | m μέσου |
|  |  | Συστήματα αποστράγγισης | m μέσου |
|  |  | Οδοί και εξωτερικές επιστρώσεις | m² επίστρωσης για δεδομένη χρήση (εξωτερικός αίθριος χώρος, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, χώρος στάθμευσης, κ.λπ.) |
|  |  | Περίφραξη | m περίφραξης |
|  |  | Περιβλήματα/αγωγοί | m |
|  |  | Διάφορα |  |
| 2 | Δομή, τοιχοποιία, εκτεταμένη εργασία, πλαίσιο | Στοιχεία καπνοδόχου και καπνοσωλήνες για καπνοδόχους | m συγκεκριμένου εσωτερικού αγωγού τομής |
|  |  | Τσιμεντοκονίες/πλωτές τσιμεντοκονίες | m² για δεδομένο πάχος |
|  |  | Πλαίσια | m² καλυμμένης επιφάνειας ή m3 ή kg |
|  |  | Αντηρίδες | m² αντηρίδων ή kg |
|  |  | Πλάκες και προκατασκευασμένες πλάκες | m² |
|  |  | Οριζόντια φέροντα στοιχεία (δοκίδες, δοκοί, μόνωση, φατνωματικές πλάκες, διάτρητες πλάκες, πρέκια) | m φέροντος στοιχείου (προσδιορίστε το πεδίο εφαρμογής και το τμήμα) ή m² (για το στοιχείο επίστρωσης) ή kg |
|  |  | Κάθετα φέροντα στοιχεία (κολώνες/στήλες/πυλώνες) | m του στοιχείου (προσδιορίστε το τμήμα) ή kg |
|  |  | Σκάλες (εσωτερικές και εξωτερικές) | Μονάδα για δεδομένο υψόμετρο |
|  |  | Θεμελιώσεις | m³ |
|  |  | Μικρά στοιχεία τοιχοποιίας | m² (προσδιορίστε θερμική αντίσταση) |
|  |  | Δάπεδα | m² δαπέδου (προσδιορίστε το υποστηριζόμενο φορτίο) |
|  |  | Τοίχοι (αρχιτεκτονικά στοιχεία) | m² (προσδιορίστε το πάχος) |
|  |  | Διάφορα |  |
| 3 | Προσόψεις | Επένδυση (επικάλυψη, σανίδες επένδυσης τοίχου, επένδυση) | m² πρόσοψης |
|  |  | Παραπετάσματα και φεγγίτες | m² πρόσοψης (προσδιορίστε ποσοστό αδιαφανούς επιφάνειας) |
|  |  | Εξωτερική επιφάνεια προσόψεων (συμπεριλαμβανομένων των σύνθετων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης) | m² πρόσοψης (προσδιορίστε, κατά περίπτωση, τη θερμική αντίσταση) |
|  |  | Διάφορα |  |
| 4 | Τοποθέτηση στέγης/στεγανοποίηση | Μεγάλα στοιχεία στέγης | m² κάλυψης |
|  |  | Μικρά στοιχεία στέγης | m² κάλυψης |
|  |  | Προϊόντα αδιαβροχοποίησης και στεγανοποίησης των ενσωματωμένων τοίχων | m² κάλυψης |
|  |  | Προϊόντα στεγανοποίησης στεγών | m² κάλυψης |
|  |  | Στοιχεία πράσινης στέγης | m² κάλυψης (προσδιορίστε τον υποστηριζόμενο τύπο βλάστησης και τα θερμικά χαρακτηριστικά, κατά περίπτωση) |
|  |  | Διάφορα |  |
| 5 | Εσωτερική και εξωτερική ξυλουργική, κλεισίματα | Παράθυρα, γαλλικά παράθυρα | m² ξυλουργικής (περιοχή ανοικτής επιφάνειας πριν από την τοποθέτηση) (προσδιορίστε την τιμή U, τον ηλιακό παράγοντα, τη διαβάθμιση ανέμου νερού αέρα και τη μετάδοση φωτός) |
|  |  | Προστατευτικά κιγκλιδώματα | m προστατευτικών κιγκλιδωμάτων |
|  |  | Πόρτες (εσωτερικές, εξωτερικές, πύλες, κ.λπ.) | m² (ανοικτή επιφάνεια πριν από την εγκατάσταση) |
|  |  | Παντζούρια, ρολά, περσίδες, αντηλιακά πετάσματα | m² αδιαφανούς/προστατευόμενης επιφάνειας |
|  |  | Φεγγίτες | m² ξυλουργικής (περιοχή ανοικτής επιφάνειας πριν από την τοποθέτηση) (προσδιορίστε την τιμή U, τον ηλιακό παράγοντα, τη διαβάθμιση ανέμου νερού αέρα και τη μετάδοση φωτός) |
|  |  | Διάφορα |  |
| 6 | Μόνωση | Κιβώτια με ραβδώσεις, πάνελ οροφής | m² μόνωσης (προσδιορίστε θερμική αντίσταση) |
|  |  | Συστήματα επένδυσης | m² μόνωσης (προσδιορίστε θερμική αντίσταση) |
|  |  | Πρόσθετη μόνωση | m² μόνωσης (προσδιορίστε θερμική αντίσταση) |
|  |  | Φατνωματικές πλάκες, μονωτικά πάνελ | m² μόνωσης (προσδιορίστε θερμική αντίσταση) |
|  |  | Μονωτικά υλικά θερμο/ηχομονωτικών πετασμάτων | m² μόνωσης (προσδιορίστε την αντοχή στη θερμότητα ή την απόδοση ήχου) |
|  |  | Θερμομονωτικά και ηχομονωτικά υλικά για σοφίτες | m² μόνωσης (προσδιορίστε την αντοχή στη θερμότητα) |
|  |  | Θερμομόνωση και ηχομόνωση, χύδην | m² μόνωσης (προσδιορίστε την αντοχή στη θερμότητα) |
|  |  | Θερμομονωτικά και ηχομονωτικά υλικά για ταράτσες | m² μόνωσης (προσδιορίστε την αντοχή στη θερμότητα) |
|  |  | Θερμομόνωση και ηχητική μόνωση κάτω από επιχρίσματα | m² μόνωσης (προσδιορίστε την αντοχή στη θερμότητα ή την απόδοση ήχου) |
|  |  | Κατανεμημένη μόνωση χωρίς φορτίο | m² μόνωσης (προσδιορίστε την αντοχή στη θερμότητα) |
|  |  | Θερμομονωτικά και ηχομονωτικά υλικά για τοίχους | m² μόνωσης (προσδιορίστε την αντοχή στη θερμότητα) |
|  |  | Μονωτές ήχου για διαχωριστικά | m² μόνωσης (προσδιορίστε την απόδοση ήχου) |
|  |  | Θερμομόνωση και ηχομόνωση κάτω από πλάκες | m² μόνωσης (προσδιορίστε την αντοχή στη θερμότητα ή την απόδοση ήχου) |
|  |  | Μόνωση κάτω από πλακόστρωτα και ισόγειες πλάκες | m² μόνωσης (προσδιορίστε την αντοχή στη θερμότητα) |
|  |  | Διάφορα |  |
| 7 | Διαχωριστικά, ψευδοροφές | Διαχωριστικά | m² διαχωριστικών (προσδιορίστε, κατά περίπτωση, ακουστική απόδοση) |
|  |  | Ψευδοροφές, ψευδοροφές υπό τάνυση | m² ψευδοροφής (προσδιορίστε την ακουστική απόδοση) |
|  |  | Διάφορα |  |
| 8 | Δάπεδα και επικαλύψεις τοίχων, χρώματα, προϊόντα διακόσμησης | Χρώματα, βαφές και βερνίκια, εξισορροποιητικά επιστρώματα βαφών (χωρίς στοιχεία κορεσμού) | m² καλυπτόμενης έκτασης |
|  |  | Δοκίδες βάσης | m δοκίδων βάσης |
|  |  | Επικαλύψεις τοίχων και οροφής | m² επικάλυψης |
|  |  | Επενδύσεις σκληρών δαπέδων | m² επένδυσης (προσδιορίστε την κατηγορία χρήσης ή την ταξινόμηση αντοχής στη φθορά και διάτρηση, τη συμπεριφορά στο νερό και την αντοχή σε χημικούς παράγοντες ή ισοδύναμους) |
|  |  | Επενδύσεις μαλακών δαπέδων | m² επένδυσης (προσδιορίστε την κατηγορία χρήσης ή την ταξινόμηση αντοχής στη φθορά και διάτρηση, τη συμπεριφορά στο νερό και την αντοχή σε χημικούς παράγοντες ή ισοδύναμους) |
|  |  | Ηχητικά προϊόντα | m² επένδυσης (προσδιορίστε την κατηγορία χρήσης ή την ταξινόμηση αντοχής στη φθορά και διάτρηση, τη συμπεριφορά στο νερό και την αντοχή σε χημικούς παράγοντες ή ισοδύναμους) |
|  |  | Στοιχεία κορεσμού | m² καλυπτόμενης έκτασης |
|  |  | Διάφορα |  |
| 9 | Προϊόντα προετοιμασίας και εφαρμογής | Κόλλες ξυλουργικής | kg (προσδιορίστε την πυκνότητα) |
|  |  | Επισκευές και συναρμολόγηση | kg (προσδιορίστε την πυκνότητα) |
|  |  | Έδαφος | m² κόλλας στο έδαφος |
|  |  | Κονιάματα τοιχοποιίας | kg (προσδιορίστε την πυκνότητα) |
|  |  | Πλακόστρωση | m² πλακόστρωσης |
|  |  | Διακόσμηση | kg (προσδιορίστε την πυκνότητα) |
|  |  | Μαστίχες και αφροί πολυουρεθάνης | m (προσδιορίστε τη γραμμική μάζα) |
|  |  | Χημικά στοιχεία κτιρίων | kg (προσδιορίστε την πυκνότητα) |
|  |  | Προϊόντα για σκυρόδεμα | kg (προσδιορίστε την πυκνότητα) |
|  |  | Συνθετικές ρητίνες | m² (προσδιορίστε την πυκνότητα) |
|  |  | Διάφορα |  |
| 10 | Είδη υγιεινής και μπάνιου | Βρύσες και στήλες ντους | Μονάδα (προσδιορίστε τον τύπο) |
|  |  | Μπανιέρα | Μονάδα (προσδιορίστε τον όγκο της χωρητικότητας σε λίτρο και σχήμα) |
|  |  | Βάση ντουζιέρας | Μονάδα (προσδιορίστε τις διαστάσεις: πλάτος και μήκος) |
|  |  | Νεροχύτης | Μονάδα (προσδιορίστε τις διαστάσεις: πλάτος, μήκος και αριθμός κάδων) |
|  |  | Νιπτήρας | Μονάδα (προσδιορίστε τις διαστάσεις: πλάτος, μήκος και αριθμός κάδων) |
|  |  | WC – Τουαλέτα – Λεκάνη | Μονάδα (προσδιορίστε τις διαστάσεις: πλάτος και μήκος) |
|  |  | Διάφορα |  |  |
| 00 | Άλλα | Διάφορα |  |  |

### Παράρτημα

#### Άρθρο

Παράρτημα II
Μορφές λειτουργικών μονάδων ή μονάδων που δηλώνονται για τις εγκαταστάσεις.

| Αριθ. | Λειτουργία | Κατηγορία | Λειτουργική μονάδα | Δηλωθείσα μονάδα | Ομάδα | Λύση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνιών ≤ 63 Amp. | Εξαρτήματα τοίχου | Μονάδα | Μονάδα | Αυτοματοποιημένα συστήματα | Αισθητήρες κίνησης |
|  |  |  |  |  |  | Θερμοστάτες |
|  |  |  |  |  |  | Ρυθμιστές έντασης φωτός |
|  |  |  |  |  | Κιβώτια εξοπλισμού | Για ξερολιθιές |
|  |  |  |  |  |  | Για τοιχοποιία |
|  |  |  |  |  | Χειριστήρια | Διακόπτες |
|  |  |  |  |  |  | Κουμπιά πατήματος |
|  |  |  |  |  |  | Άλλα: Αγωγός εξαερισμού, ρολό παραθύρου κ.λπ. |
|  |  |  |  |  | Πλάκες και στηρίγματα | Επιμέρους συναρμολόγηση εξοπλισμού τοίχων |
|  |  |  |  |  | Πρίζες | Έξοδοι ρεύματος χαμηλής έντασης |
|  |  |  |  |  |  | Πρίζες ρεύματος υψηλής έντασης |
|  |  |  |  |  |  | Διάφορες πρίζες (τηλεόραση, ηχείο, Η/Υ, κ.λπ.) |
|  |  |  |  |  | Σήμανση | Έξοδος ήχου: ηχείο |
|  |  |  |  |  |  | Έξοδος ήχου: κουδούνια και μελωδικά κουδούνια |
|  |  |  |  |  |  | Φώτα ένδειξης |
|  |  |  |  |  | Εξαρτήματα | Τηλεχειριστήρια, παραθυρόφυλλα, σφιγκτήρες |
|  |  | Αρθρωτός εξοπλισμός για περιβλήματα | Μονάδα | Μονάδα | Γενικός εξοπλισμός προστασίας | Συνδέσεις |
|  |  |  |  |  |  | Αυτόματοι διακόπτες |
|  |  |  |  |  |  | Αυτόματοι διακόπτες ισχύος |
|  |  |  |  |  |  | Διακόπτες/απομονωτές |
|  |  |  |  |  |  | Αναστροφείς πηγής |
|  |  |  |  |  |  | Διαφορικά ρελέ |
|  |  |  |  |  | Αντικεραυνική προστασία | Αλεξικέραυνα |
|  |  |  |  |  |  | Αλεξικέραυνα τηλεπικοινωνιών |
|  |  |  |  |  | Προστασία γραμμής | Αυτόματοι διακόπτες |
|  |  |  |  |  |  | Αυτόματοι διακόπτες τμημάτων |
|  |  |  |  |  |  | Αυτόματοι διακόπτες κινητήρων |
|  |  |  |  |  |  | Ασφάλειες |
|  |  |  |  |  | Προστασία από διαρροή προς τη γη | Συσκευές μπλοκαρίσματος διαφορικού |
|  |  |  |  |  |  | Αυτόματοι διακόπτες RCD |
|  |  |  |  |  |  | Διακόπτες RCD |
|  |  |  |  |  | Διαχείριση φωτισμού | Διακόπτες φωτοκύτταρου |
|  |  |  |  |  |  | Διαχείριση ηλιακής ενέργειας |
|  |  |  |  |  |  | Ρυθμιστές έντασης φωτός |
|  |  |  |  |  | Διαχείριση ενέργειας | Διατάξεις μείωσης ηλεκτρικού φορτίου |
|  |  |  |  |  |  | Διαχειριστές ενέργειας |
|  |  |  |  |  | Διαχείριση περσίδων και παραθυρόφυλλων | Διαχείριση περσίδων και παραθυρόφυλλων |
|  |  |  |  |  | Διαχείριση χρόνου | Διασταυρούμενα χρονοδιαγράμματα |
|  |  |  |  |  |  | Χρονοδιακόπτες |
|  |  |  |  |  |  | Ρελέ χρονοδιακόπτη |
|  |  |  |  |  | Θερμική διαχείριση (θέρμανση, εξαερισμός) | Θερμοστάτες |
|  |  |  |  |  | Μέτρηση | Μετρητές ενέργειας |
|  |  |  |  |  |  | Βροχή, ηλιακοί αισθητήρες, κ.λπ. |
|  |  |  |  |  |  | Βολτόμετρα, αμπερόμετρα |
|  |  |  |  |  | Διατάξεις ελέγχου | Κουμπιά πατήματος |
|  |  |  |  |  |  | Επαφείς |
|  |  |  |  |  |  | Διακόπτες, αντιστροφείς, μετατροπείς, κλπ. |
|  |  |  |  |  |  | Απομακρυσμένοι διακόπτες ώθησης |
|  |  |  |  |  | Διατάξεις σηματοδότησης | Μελωδικά κουδούνια και ήχοι κλήσης |
|  |  |  |  |  |  | Φώτα ένδειξης |
|  |  | Οικιακά συστήματα αυτοματισμού και επικοινωνίας | Μονάδα | Μονάδα | Δίκτυα πολυμέσων και VDI (Voice Data Image) | Αρθρωτός εξοπλισμός οικιακού αυτοματισμού |
|  |  |  |  |  |  | Τερματικός εξοπλισμός οικιακού αυτοματισμού |
|  |  |  |  |  |  | Διανομείς σηματοδότησης/ανίχνευσης |
|  |  |  |  |  |  | Σημεία πρόσβασης Wi-Fi |
|  |  | Περιβλήματα | Μονάδα | Μονάδα | Καμπίνες | Καμπίνες πολυεστέρα |
|  |  |  |  |  |  | Μεταλλικά ντουλάπια |
|  |  |  |  |  |  | Συνδέσεις |
|  |  |  |  |  |  | Εξοπλισμός ντουλαπιού |
|  |  |  |  |  | Κουτιά | Καλύμματα τερματικών |
|  |  |  |  |  |  | Κιβώτια τοποθέτησης σε εσοχή |
|  |  |  |  |  |  | Στεγανά κιβώτια |
|  |  |  |  |  |  | Κιβώτια προεξοχής |
|  |  |  |  |  |  | Κουτιά VDI |
|  |  |  |  |  |  | Κουτιά σύνδεσης |
|  |  |  |  |  | Άλλα | Γραφεία, διαχείριση θερμότητας των περιβλημάτων |
|  |  | Λύσεις δρομολόγησης καλωδίων | Μέτρο | Μονάδα | Συστήματα δρομολόγησης καλωδίων και ράφια καλωδίων | Διαδρομές καλωδίων |
|  |  |  |  |  |  | Δίσκοι καλωδίων |
|  |  |  |  |  |  | Ράφια καλωδίων |
|  |  |  |  |  | Ζευκτικά συστήματα και αγωγοί | Αγωγοί |
|  |  |  |  |  |  | Αγωγοί με προφίλ |
|  |  |  |  |  |  | Άκαμπτοι σωλήνες και αγωγοί |
|  |  |  |  |  |  | Αγωγοί εφοδιασμού |
|  |  |  |  |  |  | Αγωγοί δαπέδου |
|  |  |  |  |  |  | Αγωγοί εγκατάστασης |
|  |  |  |  |  |  | Καλούπια και δοκίδες βάσης |
|  |  |  | Μονάδα | Μονάδα | Άλλα προϊόντα για τη διαχείριση καλωδίων | Περίβλημα τεχνικής εγκατάστασης (GTL) |
|  |  |  |  |  |  | Αγωγοί δαπέδου |
|  |  |  |  |  |  | Κιβώτια διαχωρισμού και κάθετες στήλες εγκατάστασης |
|  |  |  |  |  |  | Κανάλια καλωδίων για ντουλάπια |
|  |  |  |  |  |  | Άλλα και εξαρτήματα |
|  |  | Άλλα |  |  | Σύνδεση (εξωτερικό περίβλημα) | Μπλοκ σύνδεσης |
|  |  |  |  |  |  | Συνδετήρες |
|  |  |  |  |  |  | Βιομηχανικές πρίζες |
|  |  |  |  |  | Παροχές ρεύματος | Μετασχηματιστές |
|  |  |  |  |  |  | Κεντρικές πηγές |
|  |  |  |  |  | Κινητός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός | Φως ελέγχου |
|  |  |  |  |  |  | Μπλοκ προσαρμογέα πολλαπλών υποδοχών, πρίζες τηλεφωνικού διαχωριστή, άλλα |
|  |  |  |  |  | Κινητήρας ανοίγματος πτερυγίου | Ενεργοποίηση θυρών, πυλών κ.λπ. |
|  |  |  |  |  |  | Ενεργοποίηση περσίδων |
|  |  | Διάφορα |  |  |  |  |
| 2 | Καλώδια και γραμμές | Ηλεκτρικά δίκτυα | km |  | Καλώδια μέσης τάσης |  |
|  |  |  |  |  | Καλώδια χαμηλής τάσης < 1 kV |  |
|  |  |  |  |  | Εξαρτήματα ηλεκτρικού δικτύου |  |
|  |  | Ηλεκτρική ενέργεια και μεταφορά δεδομένων στο εσωτερικό κτιρίου | km |  | Ενεργειακά καλώδια και γραμμές |  |
|  |  |  | m |  | Καλώδια επικοινωνίας χαλκού και οπτικών ινών |  |
|  |  |  |  |  | Εξαρτήματα στο εσωτερικό του κτιρίου |  |
|  |  | Άλλες γραμμές και καλώδια | m |  | Χωρίς μόνωση |  |
|  |  |  |  |  | Καλώδια θέρμανσης |  |
|  |  | Διάφορα |  |  |  |  |
| 3 | Ασφάλεια των ατόμων και έλεγχος πρόσβασης | Ανίχνευση και έλεγχος πρόσβασης | Μονάδα | Μονάδα | Σύστημα ανίχνευσης εισβολέων | Εξοπλισμός ανίχνευσης εισβολέων |
|  |  |  |  |  |  | Εξοπλισμός ελέγχου (πληκτρολόγιο, τηλεχειριστήριο κ.λπ.) |
|  |  |  |  |  |  | Κονσόλες συναγερμού |
|  |  |  |  |  |  | Εξοπλισμός σηματοδότησης (σειρήνα, πομπός κ.λπ.) |
|  |  |  |  |  | Συστήματα ελέγχου πρόσβασης | Είσοδος πόρτας ήχου |
|  |  |  |  |  |  | Είσοδος πόρτας εικόνας |
|  |  | Παρακολούθηση βίντεο | Μονάδα | Μονάδα | Σύστημα βιντεοπαρακολούθησης | Εξοπλισμός λήψης εικόνων (κάμερες) |
|  |  |  |  |  |  | Εξοπλισμός διαχείρισης εικόνας |
|  |  |  |  |  |  | Διασυνδέσεις |
|  |  | Διάφορα |  |  |  |  |
| 4 | Ασφάλεια κτιρίου | Σύστημα φωτισμού ασφαλείας | Μονάδα | Μονάδα | Περιβάλλον χώρος | Αυτόνομες μονάδες φωτισμού έκτακτης ανάγκης (B.A.E.S) |
|  |  |  |  |  |  | Διάταξη φωτισμού για κεντρική πηγή (L.S.C) |
|  |  |  |  |  |  | Μονάδες προβολέων |
|  |  |  |  |  | Εκκένωση | Αυτόνομες μονάδες φωτισμού έκτακτης ανάγκης (B.A.E.S) |
|  |  |  |  |  |  | Ανεξάρτητες μονάδες φωτισμού κτιρίων κατοικιών (B.A.E.H) |
|  |  |  |  |  |  | Μονάδα διπλής λειτουργίας (B.A.E.S + B.A.E.H) |
|  |  |  |  |  |  | Διάταξη φωτισμού για κεντρική πηγή (L.S.C) |
|  |  |  |  |  |  | B.A.E.S + D.L (συσκευή φωτισμού) |
|  |  |  |  |  |  | B.A.E.S + D.B.R (ενισχυμένη συσκευή αναγνώρισης) |
|  |  |  |  |  |  | L.S.C + D.B.R |
|  |  |  |  |  | Φωτισμός έκτακτης ανάγκης | Ανεξάρτητες μονάδες φωτισμού κτιρίων κατοικιών (B.A.E.H) |
|  |  |  |  |  |  | Μονάδα διπλής λειτουργίας (B.A.E.S + B.A.E.H) |
|  |  |  |  |  | Παρέμβαση | Φορητές αυτόνομες μονάδες παρέμβασης (B.A.P.I) |
|  |  |  |  |  | Εφοδιασμός | Κεντρική πηγή για διάταξη φωτός έκτακτης ανάγκης |
|  |  | Πυρασφάλεια | Μονάδα | Μονάδα | Πυρασφάλεια και τεχνικός συναγερμός | Ανεξάρτητοι ανιχνευτές καπνού/συναγερμοί |
|  |  |  |  |  |  | Τεχνικοί συναγερμοί και ανιχνευτές (πλημμύρα, αέριο κ.λπ.) |
|  |  |  |  |  |  | Αυτόνομοι ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα |
|  |  |  |  |  |  | Τεχνικοί συναγερμοί και ανιχνευτές |
|  |  | Διάφορα |  |  |  |  |
| 5 | Εξοπλισμός θέρμανσης-αερισμού-κλιματισμού | Παραγωγή θέρμανσης ή/και ψύξης ή/και ζεστού νερού οικιακής χρήσης | kW | μονάδα | Λέβητας (θέρμανση μόνο) | Λέβητας αερίου |
|  |  |  |  |  |  | Λέβητας καυσίμου |
|  |  |  |  |  |  | Υβριδικός λέβητας |
|  |  |  |  |  |  | Λέβητας βιομάζας |
|  |  |  | kW | μονάδα | Μεικτός λέβητας (θέρμανση και ζεστό νερό οικιακής χρήσης) | Λέβητας αερίου |
|  |  |  |  |  |  | Λέβητας καυσίμου |
|  |  |  | kW | μονάδα |  | Ανεξάρτητες συσκευές βιομάζας |
|  |  |  | kW | μονάδα | Αντλία θερμότητας | Ηλεκτρική αντλία θερμότητας με συμπίεση |
|  |  |  |  |  |  | Υβριδική αντλία θερμότητας |
|  |  |  | kW | μονάδα | Αντλία κυκλοφορίας νερού | Σώμα καλοριφέρ |
|  |  |  |  |  |  | Θερμαινόμενη ράγα για πετσέτες |
|  |  |  | kW | μονάδα | Άμεση ηλεκτρική θέρμανση μέσω ορατής σταθερής μονάδας | Θερμοπομπός |
|  |  |  |  |  |  | Θερμαντικό σώμα |
|  |  |  |  |  |  | Σώμα καλοριφέρ |
|  |  |  |  |  |  | Εξοπλισμός με δευτερεύουσα λειτουργία ως θερμαινόμενη ράγα για πετσέτες |
|  |  | Παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης | Λίτρο | μονάδα | Μεμονωμένος θερμοσίφωνας αποθήκευσης | Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας |
|  |  |  |  |  |  | Θερμοδυναμικός θερμοσίφωνας |
|  |  |  |  |  |  | Θερμοσίφωνας αερίου |
|  |  |  |  |  |  | Μεμονωμένος ηλιακός θερμοσίφωνας |
|  |  | Τελικές μονάδες άνεσης | kW | μονάδα | Γεννήτριες θερμού αέρα | Γεννήτριες θερμού αέρα |
|  |  |  | L x l x h (m) ή m³ | μονάδα | Κλιματιστικά | Παθητικά κλιματιστικά |
|  |  |  |  |  |  | Ενεργά κλιματιστικά |
|  |  |  | kW | μονάδα | Δυναμικά θερμαντικά σώματα | Δυναμικά θερμαντικά σώματα |
|  |  | Αγωγοί και εξαρτήματα δικτύου |  | μονάδα |  | Καμπύλες και εξαρτήματα |
|  |  |  | m |  |  | Εύκαμπτοι αγωγοί |
|  |  |  |  |  |  | Άκαμπτοι αγωγοί |
|  |  | Διάχυση αέρα | m3/ώρα | μονάδα |  | Είσοδοι αέρα |
|  |  |  | dm2 | μονάδα |  | Παθητικά τερματικά |
|  |  |  |  |  |  | Συσκευές διάχυσης |
|  |  |  |  |  |  | Φίλτρο αέρα |
|  |  |  |  |  |  | Ανοίγματα εξαγωγέων και ανεμιστήρων |
|  |  | Επεξεργασία αέρα | m3/ώρα | μονάδα |  | Μονάδα επεξεργασίας αέρα |
|  |  |  |  |  |  | Μονάδα διπλής ροής |
|  |  | Κουτί εξαερισμού | m3/ώρα | μονάδα |  | Μηχανικά ελεγχόμενος αερισμός μονής ροής (VMC) |
|  |  |  |  |  |  | Μηχανικά ελεγχόμενος αερισμός διπλής ροής (VMC) |
|  |  |  |  |  |  | Κουτί εξαερισμού |
|  |  | Ψύξη | kW | μονάδα |  | Μονάδα παραγωγής παγωμένου νερού |
|  |  |  |  |  |  | Πύργος ψύξης |
|  |  |  |  |  |  | Ψύκτες αέρα |
|  |  | Μηχανικός απαγωγέας καπνού | m3/ώρα | μονάδα |  | Πυργίσκος, ανεμιστήρας |
|  |  |  | dm2 | μονάδα |  | Κλαπέτο απομόνωσης πυρός ή αντιπυρικό διάφραγμα, ρυθμιστής αέρα, κλείστρο ασφαλείας |
|  |  |  |  |  |  | Κιβώτιο ηλεκτρονόμων |
|  |  | Διάφορα |  |  |  |  |
| 6 | Τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας | Γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας | kWh | μονάδα | Φωτοβολταïκές μονάδες | Κρυσταλλικό πυρίτιο (μονοκρυσταλλικό ή πολυκρυσταλλικό) |
|  |  |  |  |  |  | Λεπτές στρώσεις |
|  |  |  |  |  | Ανεμογεννήτριες | Οριζόντια |
|  |  |  |  |  |  | Κάθετα |
|  |  | Μετατροπή και ρύθμιση | kWh | μονάδα | Μετατροπή | Περιστροφικοί μετατροπείς |
|  |  |  |  |  |  | Αυτόνομοι μετατροπείς |
|  |  |  |  |  |  | Μετατροπέας DC/DC |
|  |  |  |  |  |  | Μετατροπέας AC/DC |
|  |  |  |  |  | Ρύθμιση | Ελεγκτής φορτίου |
|  |  | Αποθήκευση | kWh | μονάδα | Ηλεκτροχημικός συσσωρευτής | Μόλυβδος – οξύ |
|  |  |  |  |  |  | Λίθιο – ιόν |
|  |  |  |  |  |  | Άλλα |
|  |  |  |  |  | Διάφορα |  |
|  |  | Παρακολούθηση |  |  | Παρακολούθηση | Εξοπλισμός παρακολούθησης |
|  |  | Διάφορα |  |  |  |  |
| 7 | Εξοπλισμός φωτισμού | Εξοπλισμός για φωτισμό εσωτερικού χώρου και τροφοδοτικά | Lumen | μονάδα | Κρυφός φωτισμός | Γραμμικός φωτισμός γραφείου εσωτερικής τοποθέτησης |
|  |  |  |  |  |  | Μη γραμμικός εσωτερικός κρυφός φωτισμός γραφείου |
|  |  |  |  |  |  | Εσωτερικός κρυφός φωτισμός (σποτάκια) |
|  |  |  |  |  | Φώτα τοποθετημένα σε επιφάνεια | Φώτα οροφής, γραμμικά εσωτερικά αναρτώμενα εξαρτήματα για φωτισμό γραφείου ή βιομηχανικό φωτισμό |
|  |  |  |  |  |  | Λειτουργικός εσωτερικός γραμμικός φωτισμός τοίχων τοποθετημένος σε επιφάνεια |
|  |  |  |  |  |  | Φώτα οροφής, φωτισμός τοίχου τοποθετημένος σε επιφάνεια, διακοσμητικά εσωτερικά αναρτώμενα εξαρτήματα |
|  |  |  |  |  |  | Εσωτερικά φινιστρίνια |
|  |  |  |  |  |  | Εσωτερικές ταινίες φωτισμού (χωρίς οπτικές διατάξεις, σε αντίθεση με τα γραμμικά προϊόντα) |
|  |  |  |  |  |  | Εσωτερικοί προβολείς, τοποθετημένοι ή αναρτημένοι σε τοίχο ή ράφι για φωτισμό έμφασης |
|  |  |  |  |  |  | Εσωτερικά αδιάβροχα φωτιστικά εξαρτήματα |
|  |  |  |  |  |  | Εύκαμπτες ράβδοι και ταινίες LED (συμπεριλαμβανομένης της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος) |
|  |  |  |  |  | Αναρτώμενα εξαρτήματα | Βιομηχανικά εξαρτήματα |
|  |  |  |  |  |  | Συνεχείς γραμμικές δομές για βιομηχανικό ή εμπορικό φωτισμό |
|  |  |  | μονάδα | μονάδα | Στηρίγματα | Ράφια προβολέων |
|  |  | Εξοπλισμός για υπαίθριο φωτισμό και τροφοδοτικά | Lumen | μονάδα | Προβολείς | Προβολείς για χώρους άθλησης και μεγάλους χώρους |
|  |  |  |  |  |  | Προβολείς εξωτερικού χώρου για διακοσμητικό φωτισμό |
|  |  |  |  |  | Ελαφριά εξαρτήματα για φωτισμό εξωτερικού χώρου, εκτός από προβολείς | Ελαφριά εξαρτήματα για διακοσμητικό φωτισμό |
|  |  |  |  |  |  | Ελαφριά εξαρτήματα για λειτουργικό φωτισμό |
|  |  |  |  |  |  | Περιοδικός φωτισμός |
|  |  |  |  |  | Κρυφοί προβολείς | Προβολείς εξωτερικού χώρου για τοποθέτηση σε εσοχή δαπέδου ή τοίχου |
|  |  |  |  |  | Κρυφός φωτισμός για προσανατολισμό | Φωτιστικά εξωτερικού προσανατολισμού για τοποθέτηση σε εσοχή δαπέδου ή τοίχου |
|  |  |  |  |  | Θέσεις και στήλες | Διακοσμητικοί εξωτερικοί ακροδέκτες |
|  |  |  |  |  |  | Διακοσμητικές εξωτερικές φωτεινές στήλες |
|  |  |  |  |  | Αδιάβροχα εξαρτήματα IP > 54 | Φώτα τοίχου τοποθετημένα σε επιφάνεια και αδιάβροχα φινιστρίνια |
|  |  |  |  |  |  | Υποβρύχιος κρυφός φωτισμός για πισίνες ή σιντριβάνια |
|  |  |  |  |  |  | Υποβρύχιοι προβολείς για πισίνες ή σιντριβάνια |
|  |  |  | μονάδα | μονάδα | Πυλώνες και εξαρτήματα | Πυλώνες |
|  |  |  |  |  |  | Βάσεις |
|  |  |  |  |  |  | Διάφορες βάσεις για υπαίθρια ελαφριά εξαρτήματα |
|  |  | Διάφορα |  |  |  |  |
| 00 | Άλλα | Διάφορα |  |  |  |  |

### Παράρτημα

#### Άρθρο

Παράρτημα III
Υπολογισμός κερδών και δαπανών που σχετίζονται με την αποτίμηση στο τέλος του κύκλου ζωής.

Η ένδειξη θετικής τιμής έχει ως αποτέλεσμα καθαρή χρέωση και η αρνητική τιμή έχει ως αποτέλεσμα καθαρό κέρδος.

1. Σε περίπτωση ανακύκλωσης, για δεδομένη ροή ανακυκλωμένων αποβλήτων (και, κατά συνέπεια, δεδομένο υλικό λάμδα), εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος:

ChargeNetRecycl = MSval (ISval – IVval) – MS (IS – IV),
όπου
MSval = η μάζα (kg) δευτερογενούς υλικού που ανακτήθηκε από τη μάζα του αποθέματος που συλλέγεται (συστατικό λάμδα του υλικού στις ροές «υλικών προοριζόμενων για ανακύκλωση»)·
IVval = το απόθεμα παραγωγής (ανά kg) υλικού (ή μείγματος) για το οποίο το ανακυκλωμένο δευτερογενές υλικό λάμδα υποκαθίσταται στο σύστημα επόμενου σταδίου που το χρησιμοποιεί (δηλαδή όχι το απόθεμα παραγωγής του προϊόντος επόμενου σταδίου, αλλά το υλικό αποθέματος παραγωγής που συνιστά το εν λόγω προϊόν επόμενου σταδίου)·
ISval = το απόθεμα (ανά kg) της παραγωγής έτοιμου προς χρήση δευτερογενούς υλικού στο σύστημα επόμενου σταδίου από το απόθεμα·
MS = η μάζα (kg) δευτερογενούς υλικού που ενσωματώνεται στο προϊόν για το οποίο εφαρμόζεται η δήλωση κατά την κατασκευή (συστατικό λάμδα του υλικού στη ροή «χρήσης δευτερογενών υλικών»)·
IV = το απόθεμα παραγωγής (ανά kg) παρθένου υλικού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του προϊόντος για το οποίο εφαρμόζεται η δήλωση, ελλείψει ανακύκλωσης του υλικού·
Is = το απόθεμα (ανά kg) παραγωγής του έτοιμου προς χρήση δευτερογενούς υλικού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του προϊόντος στο οποίο εφαρμόζεται η δήλωση.

2. Στην περίπτωση ανάκτησης ενέργειας, για δεδομένη ροή ανακυκλωμένων αποβλήτων, εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος:

ChargeNetValoNRJ = MSval (ISval – PCISval × REval × IVval),
όπου
MSval = η μάζα (σε kg) δευτερογενούς υλικού που πράγματι ανακτήθηκε από τη συλλεχθείσα μάζα του αποθέματος [συστατικό(-ά) λάμδα ροής «υλικών ανάκτησης ενέργειας»]·
IVval = το απόθεμα παραγωγής (ανά kg) της ενέργειας για την οποία η ενέργεια που ανακτάται με την ανακύκλωση ενέργειας των δευτερογενών υλικών υποκαθίσταται στο σύστημα επόμενου σταδίου (δηλαδή όχι το απόθεμα παραγωγής του συστήματος επόμενου σταδίου στο οποίο θα συνεισφέρει το δευτερογενές υλικό, αλλά το απόθεμα παραγωγής ενέργειας που καταναλώνεται από το σύστημα επόμενου σταδίου, εκφραζόμενος σε παραδιδόμενα MJ)·
ISval = η απογραφή (ανά kg) ενεργειακής ανακύκλωσης του δευτερογενούς υλικού από το απόθεμα, για το οποίο η ροή αναφοράς είναι η μάζα ανακυκλωμένου δευτερογενούς υλικού·
PCISval = IBD (MJ/kg) δευτερογενούς υλικού που ανακτήθηκε·
REval = ενεργειακή απόδοση της εγκατάστασης ανακύκλωσης δευτερογενούς ενέργειας που ανακτήθηκε.
Το συνολικό όφελος για το δηλωθέν προϊόν προκύπτει στη συνέχεια ως άθροισμα όλων των συλλογικών οφελών που υπολογίζονται για κάθε υλικό/ροή.

### Παράρτημα

#### Άρθρο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1. Ομοιογένεια
Η ανάλυση κύκλου ζωής (ΑΚΖ) περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό δεδομένων για πολλά σενάρια. Ορισμένα δεδομένα συλλέγονται επιτόπου, κάποια υπολογίζονται και ορισμένα εκτιμώνται. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία που παρέχουν ΑΚΖ είναι δεδομένα με ορισμένο επίπεδο αβεβαιότητας. Κατά συνέπεια, το αποτέλεσμα ΑΚΖ είναι αρκετά ευαίσθητο σε διακυμάνσεις των εισροών δεδομένων.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος διατάγματος, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των καταχωριζόντων που χρησιμοποιούν την ίδια συλλογική περιβαλλοντική δήλωση πρέπει να είναι ομοιογενείς. Συνεπώς, η συλλογική περιβαλλοντική δήλωση θα καλύπτει περιβαλλοντικά ομοιογενή προϊόντα, εάν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί ότι όλα τα καλυπτόμενα προϊόντα δηλώνουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάτω από μια οριακή τιμή, εφόσον συμμορφώνονται με το πλαίσιο εγκυρότητας που αφορά αυτή τη συλλογική περιβαλλοντική δήλωση.
Είναι αποδεκτό ότι αυτή η ομοιογένεια θα πρέπει να αποδεικνύεται μόνο για ορισμένους δείκτες ελέγχου.
Για τους δείκτες ΑΚΖ, η απόδειξη της ομοιογένειας πραγματοποιείται μέσω ανάλυσης ευαισθησίας αβέβαιων παραμέτρων και παραμέτρων που ποικίλλουν από τον ένα καταχωρίζοντα στον άλλο. Συνιστάται ιδιαιτέρως αυτή η ανάλυση να πραγματοποιείται νωρίς κατά τη διαδικασία ΑΚΖ και η συλλογική περιβαλλοντική δήλωση να βασίζεται σε αυτή την ανάλυση.
2. Ανάλυση ευαισθησίας
Η ανάλυση ευαισθησίας της ΑΚΖ πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

α) Επιλογή δεικτών ελέγχου·
β) Προσδιορισμός ευαίσθητων παραμέτρων: μελέτη της συμβολής για τον εντοπισμό παραμέτρων εισροών που συμβάλλουν περισσότερο στην εξήγηση της τιμής των δεικτών ελέγχου (αποτελέσματα της ΑΚΖ)·
γ) Καθορισμός του εύρους διακύμανσης των ευαίσθητων παραμέτρων (οριακές παράμετροι και κάθε στατιστική κατανομή)·
δ) Παραμετροποιημένες προσομοιώσεις με βάση τα στάδια β και γ.

Η ανάλυση ευαισθησίας μπορεί να είναι επαναληπτική. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης ευαισθησίας πρέπει να είναι:

α) Κατάλογος παραγόντων που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της ΑΚΖ (ευαίσθητες παράμετροι) και τα εγκεκριμένα πεδία τροποποίησης τους (ο κατάλογος αυτός είναι το πεδίο εγκυρότητας)·
β) Για κάθε δείκτη ελέγχου, πιθανό διάστημα διακύμανσης (95 % διάστημα εμπιστοσύνης) των τιμών δεικτών που προκύπτουν από τις προσομοιώσεις παραμέτρων.

Στάδιο 1: επιλογή δεικτών ελέγχου
Η επιλογή των δεικτών ελέγχου πρέπει να είναι εύλογη. Μπορούν να επιλέγονται κατά περίπτωση από τους δείκτες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος. Η επιλογή τους πρέπει να είναι δικαιολογημένη. Θα πρέπει να μελετηθούν τουλάχιστον οι ακόλουθοι δείκτες:

- υπερθέρμανση του πλανήτη·
- χρήση μη ανανεώσιμης πρωτογενούς ενέργειας, εξαιρουμένων των μη ανανεώσιμων πηγών πρωτογενούς ενέργειας που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες·
- μη επικίνδυνα απόβλητα που απορρίπτονται.

Στάδιο 2: προσδιορισμός ευαίσθητων παραμέτρων
Για κάθε δείκτη ελέγχου θα πρέπει να διενεργείται ανάλυση ευαίσθητων παραμέτρων. Για τον σκοπό αυτό, προτείνεται, ως αρχική προσέγγιση, οι επιπτώσεις να διαχωρίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στον κύκλο ζωής. Η ανάλυση αυτή θα πρέπει να βασίζεται στο σενάριο αναφοράς που περιγράφεται στην ανάλυση ευαισθησίας.
Συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη όλες οι διαδικασίες με:

- συμβολή σε ποσοστό πάνω από 5 % σε έναν από τους δείκτες ελέγχου στο βασικό σενάριο·
- ή σωρευτικές επιπτώσεις που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80 % των επιπτώσεων ενός από τους δείκτες ελέγχου.

Στη συνέχεια θα πρέπει να προσδιοριστούν οι παράμετροι του μοντέλου ΑΚΖ (είσοδος στη διαδικασία ή εγκατάλειψης της διαδικασίας, παράμετρος εσωτερικών μοντέλων διεργασιών κ.λπ.) που αλλάζουν αυτή τη συνεισφορά. Πρόκειται για τις παράμετροι που θεωρούνται ευαίσθητες.
Στο τέλος αυτής της ανάλυσης, ο καταχωρίζων θα έχει έναν κατάλογο των διαδικασιών που συμβάλλουν περισσότερο στους δείκτες ελέγχου καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής και έναν κατάλογο ευαίσθητων παραμέτρων.
Στάδιο 3: ορισμός του εύρους διακύμανσης των ευαίσθητων παραμέτρων
Το στάδιο αυτό συνίσταται στον καθορισμό του εύρους διακύμανσης κάθε ευαίσθητης παραμέτρου. Αυτό το εύρος θα πρέπει στη συνέχεια να προτείνεται ως ελάχιστο εύρος με τη μορφή διαστημάτων. Εάν είναι γνωστό, μπορεί να προβλεφθεί νόμος για την κατανομή της παραμέτρου στο χρονικό διάστημα που ορίζεται ανωτέρω.
Μετά από αυτό το στάδιο, κάθε ευαίσθητη παράμετρος συνδέεται με μια σειρά παραλλαγών.
Στάδιο 4: Υπολογισμός της μεταβλητότητας των δεικτών
Βάσει των σταδίων 2 και 3, το στάδιο αυτό περιλαμβάνει τη χρήση κατάλληλης μαθηματικής μεθόδου για τον προσδιορισμό του εύρους διακύμανσης των δεικτών (μέγιστες τιμές, μέσες τιμές και ελάχιστες τιμές) κατά την υποβολή του μοντέλου ΑΚΖ σε διακυμάνσεις των ευαίσθητων παραμέτρων.
Το αποτέλεσμα του σταδίου 4 είναι ένα σύνολο τιμών που λαμβάνονται από κάθε δείκτη που καλύπτεται από την ανάλυση ευαισθησίας.
Ο υπολογισμός μεταβλητότητας των δεικτών καλύπτει τουλάχιστον ευαίσθητες παραμέτρους σχετικά με τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 8 του παρόντος διατάγματος.
Τα στάδια 3 και 4 μπορούν να πραγματοποιηθούν κατ’ επανάληψη, ώστε να προσαρμοστεί το φάσμα των ευαίσθητων παραμέτρων στις απαιτούμενες συνθήκες ομοιογένειας.
Έκθεση ανάλυσης ευαισθησίας
Η έκθεση περιλαμβάνει τα στοιχεία που αντιστοιχούν στα τέσσερα στάδια της ανάλυσης ευαισθησίας και το τελικό αποτέλεσμα της ανάλυσης ευαισθησίας, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου εφαρμογής της ισχύος της συλλογικής περιβαλλοντικής δήλωσης και του εύρους διακύμανσης των δεικτών ελέγχου.
3. Ανάλυση ευαισθησίας και δηλωθείσες περιβαλλοντικές τιμές
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας καθορίζουν τις περιβαλλοντικές τιμές που αναφέρονται στη συλλογική περιβαλλοντική δήλωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος διατάγματος.
Όταν η μέγιστη τιμή (ή μέγιστη σε διάστημα εμπιστοσύνης 95 %, εάν χρησιμοποιείται στατιστική προσέγγιση) του εύρους διακύμανσης κάθε δείκτη ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι μικρότερη από ή ίση με τη μέση τιμή του δείκτη πολλαπλασιαζόμενη επί οριακή τιμή (που καθορίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος διατάγματος), τότε οι τιμές των δηλωμένων δεικτών περιβαλλοντικών επιπτώσεων υπολογίζονται με τις μέσες τιμές των ευαίσθητων παραμέτρων. Αν όχι, δηλαδή εάν τουλάχιστον ένας από τους δείκτες ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει μέγιστη τιμή μεγαλύτερη από τη μέση τιμή του δείκτη πολλαπλασιαζόμενη επί οριακή τιμή (που ορίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος διατάγματος), τότε πρέπει να δηλώνεται το λιγότερο ευνοϊκό όριο (μέγιστη τιμή που μπορεί να επιτύχει ο δείκτης εάν αντικατοπτρίζει δαπάνη και ελάχιστη τιμή εάν αντικατοπτρίζει κέρδος). Εάν οι δείκτες αντικατοπτρίζουν δαπάνη, αυτό το όριο αντιστοιχεί στην τιμή των δεικτών που λαμβάνονται όταν χρησιμοποιούνται οι μέγιστες τιμές (ή μέγιστη με πιθανότητα 95 %, εάν χρησιμοποιείται στατιστική προσέγγιση) των ευαίσθητων παραμέτρων.
4. Ακριβής ταυτοποίηση των προϊόντων που καλύπτονται από δήλωση
Για να καθοριστεί εάν ένα προϊόν είναι πιθανό να καλύπτεται από συλλογική περιβαλλοντική δήλωση, πρέπει να καθοριστεί εάν το προϊόν είναι παρόμοιο με το τυποποιημένο καλυπτόμενο προϊόν και αν ο καταχωρίζων του εν λόγω προϊόντος επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την παρούσα συλλογική περιβαλλοντική δήλωση.
Ταυτοποίηση του τυποποιημένου προϊόντος
Το τυποποιημένο προϊόν πρέπει να ορίζεται και να περιγράφεται σωστά, ώστε να διευκολύνεται η αντιπαραβολή μεταξύ της περιγραφής ενός προϊόντος και της περιγραφής του τυποποιημένου προϊόντος. Η περιγραφή του τυποποιημένου προϊόντος πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) Κατάλογο των κύριων συστατικών ή των κυριότερων υλικών·
β) Πληροφορίες για τη λειτουργικότητα ή το επίπεδο απόδοσης.

Αυτά τα στοιχεία πρέπει να είναι επαρκή για να διαπιστωθεί γρήγορα και κατηγορηματικά εάν ένα συγκεκριμένο προϊόν μπορεί να καλυφθεί από τη συλλογική δήλωση.
Προσδιορισμός των καταχωριζόντων που μπορούν να χρησιμοποιούν τη συλλογική περιβαλλοντική δήλωση
Δεδομένου ότι η συλλογική περιβαλλοντική δήλωση είναι ιδιοκτησία και ευθύνη μιας κοινότητας, αυτή η κοινότητα μπορεί να αποφασίσει ότι μόνο ορισμένοι καταχωρίζοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη συλλογική περιβαλλοντική δήλωση.
Πρέπει να παρέχεται κατάλογος καταχωριζόντων στους οποίους επιτρέπεται να χρησιμοποιούν συλλογική περιβαλλοντική δήλωση:

- είτε υπό τη μορφή εξαντλητικού καταλόγου ονομάτων·
- είτε υπό τη μορφή προϋπόθεσης ιδιότητας μέλους σε συλλογική οντότητα (ένωση, σωματείο, συμβαλλόμενα μέρη σε χάρτη ορθής πρακτικής κ.λπ.). Σε αυτήν την περίπτωση, ο κατάλογος των μελών αυτής της κοινότητας πρέπει να είναι διαθέσιμος στο κοινό.

5. Περιεχόμενο του πλαισίου ισχύος
Το πλαίσιο ισχύος περιέχει τουλάχιστον:

- Ταυτοποίηση του τυποποιημένου προϊόντος (υποχρεωτικό)·
- Προϊόντα που καλύπτονται από τη συλλογική περιβαλλοντική δήλωση·
- Προσδιορισμός των καταχωριζόντων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συλλογική περιβαλλοντική δήλωση·
- Η έκθεση της μελέτης ευαισθησίας, η οποία περιλαμβάνει το εύρος εγκυρότητας και παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι οι δηλωθείσες τιμές των δεικτών είναι ομοιογενείς.

6. Χρήση του πλαισίου εγκυρότητας
Προκειμένου ο καταχωρίζων να χρησιμοποιεί συλλογική περιβαλλοντική δήλωση για το προϊόν του, πρέπει να προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία:

- Για το ότι το προϊόν του συμμορφώνεται με το «τυποποιημένο προϊόν» που καλύπτεται από τη συλλογική περιβαλλοντική δήλωση·
- Για το ότι περιλαμβάνεται στον κατάλογο των καταχωριζόντων που έχουν εγκριθεί για τη συγκεκριμένη συλλογική περιβαλλοντική δήλωση·
- Για το ότι συμμορφώνεται με το εύρος ισχύος της εν λόγω συλλογικής περιβαλλοντικής δήλωσης.

Συντάχθηκε τη 14η Δεκεμβρίου 2021.

Ο Υφυπουργός παρά τω Υπουργώ Οικολογικής Μετάβασης, αρμόδιος για θέματα στέγασης,
Για τον Υπουργό και κατ' εντολή του:
Ο Διευθυντής Στέγασης, Αστικής Ανάπτυξης και Τοπίων,
F. Adam

Υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, Για τον Υπουργό και κατ' εντολή του:
Ο Διευθυντής Στέγασης, Αστικής Ανάπτυξης και Τοπίων,
F. Adam