# Predpisi o univerzalni zasnovi motornih vozil, ki se uporabljajo za prevoz potnikov, za katerega je potrebno dovoljenje, itd.

Predlagane spremembe so označene rdeče.

Oddelek 1: Področje uporabe

Ti predpisi se uporabljajo za linijski prevoz potnikov, za katerega je potrebno dovoljenje, in za prevoz potnikov, za katerega je potrebno dovoljenje, kadar se motorno vozilo uporablja za prevoz invalidov (glej oddelke 4, 6 in 9 Zakona o profesionalnem prevozu). Predpisi se ne uporabljajo za avtobuse razreda I, razen določbe petega odstavka oddelka 4.

Oddelek 2 Opredelitev pojmov

Po potrebi se uporabljajo opredelitve pojmov iz Predpisov št. 817 z dne 5. julija 2012 o homologaciji motornih vozil in njihovih priklopnih vozil (predpisi o motornih vozilih).

Sicer se v teh predpisih uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

| a) | motorno vozilo za prevoz invalidov: motorno vozilo za prevoz potnikov, za katerega je potrebno dovoljenje in ki je posebej zasnovano ali opremljeno za prevoz invalidov; |
| --- | --- |

| b) | prostor za potnike: prostor, namenjen prevozu potnikov; |
| --- | --- |

| c) | sedež: prostor, namenjen sedečim potnikom, v fiksnem ali odstranljivem pohištvu; |
| --- | --- |

| d) | prostor za invalidski voziček: prostor, namenjen potniku, ki sedi v invalidskem vozičku. |
| --- | --- |

Oddelek 3 Homologacija

Homologacijo avtobusov, ki jih zajemajo ti predpisi, izvaja Norveška uprava za javne ceste v skladu z zahtevami iz predpisov o motornih vozilih in njihovih priklopnih vozilih ter zahtevami iz oddelka 4. Po opravljeni homologaciji je treba predložiti dokumentacijo v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz oddelka 4.

Homologacijo osebnih avtomobilov, ki jih zajemajo ti predpisi, izvaja Norveška uprava za javne ceste v skladu z zahtevami iz predpisov o motornih vozilih in njihovih priklopnih vozilih ter zahtevami iz oddelka 6. Po opravljeni homologaciji je treba predložiti dokumentacijo v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz oddelka 6.

Dokumentacijo iz prvega in drugega odstavka izda proizvajalec karoserije, šasije, varnostne opreme ali celotnega motornega vozila oziroma pristojni neodvisni laboratorij.

Oddelek 4 Zahteve, ki veljajo za avtobuse

Avtobusi, ki jih zajemajo ti predpisi, izpolnjujejo zahteve iz Priloge 8 k Pravilniku UN/ECE št. 107–05.

Poleg tega so avtobusi, ki se uporabljajo za linijski prevoz potnikov, za katerega je potrebno dovoljenje, opremljeni z naslednjim:

a) napravo za zvočno napovedovanje postajališč in elektronsko sporočilno desko znotraj avtobusa, ki se nahaja tako, da je jasno vidna z rezerviranega prostora;

b) zunanjim radiodifuznim sistemom (zvočnim javljalnikom) za napovedovanje, kateri avtobus prihaja na postajališče.

Izbira naprave za vkrcanje mora temeljiti na zasnovi avtobusa. V vsakem avtobusu je najmanj en prostor za invalidski voziček.

Avtobusi razreda II so opremljeni z varnostnimi pasovi, ki izpolnjujejo zahteve iz Pravilnika UN/ECE št. 16–06. Pritrdilne točke za varnostne pasove izpolnjujejo zahteve iz Pravilnika UN/ECE št. 14–07.

Avtobusi razredov I, II in III od 1. januarja 2023 izpolnjujejo zahteve za prednjo zaščito iz oddelka 5 Pravilnika UN/ECE št. 29, če je bil opravljen preskus trka v skladu s preskusom A iz Priloge 3, pri čemer mora biti vrednost udarca udarne glave v skladu z oddelkom 5.5.2.

Oddelek 5 (razveljavljen)

Oddelek 6 Zahteve, ki veljajo za osebne avtomobile

Osebni avtomobili izpolnjujejo zahteve iz Dodatka 3 z naslovom „Vozila, dostopna z invalidskim vozičkom“, Priloge XI k Direktivi 2007/46/ES. Poleg tega se uporablja naslednje:

| a) | prostori za invalidske vozičke so v skladu z oddelkom 3.6.1 Priloge 8 k Pravilniku UN/ECE št. 107–05; |
| --- | --- |

| b) | sedeži v prostoru za invalidski voziček so v skladu z oddelkom 3.7 Priloge 8 k Pravilniku UN/ECE št. 107–05; |
| --- | --- |

| c) | osvetlitev je v skladu z oddelkom 7.6.12. Priloge 3 k Pravilniku UN/ECE št. 107–05; |
| --- | --- |

| d) | dvigala, klančine in podobno so v skladu z oddelkom 3.11. Priloge 8 k Pravilniku UN/ECE št. 107–05; |
| --- | --- |

| e) | prostor za gasilne aparate in opremo za prvo pomoč se zagotovi v skladu z oddelkom 7.5.4 Priloge 3 k Pravilniku UN/ECE št. 107–05; |
| --- | --- |

| f) | delovni žarometi so v skladu z oddelkom 28–5(8) Predpisov o tehničnih zahtevah in homologaciji vozil. |
| --- | --- |

Oddelek 7 Izvrševanje

Avtobusi, ki jih zajemajo ti predpisi, pri izvajanju prevoza potnikov, za katerega je potrebno dovoljenje, ves čas izpolnjujejo zahteve iz oddelka 4 (glej oddelek 8).

Osebni avtomobili, ki jih zajemajo ti predpisi, pri izvajanju prevoza potnikov, za katerega je potrebno dovoljenje, ves čas izpolnjujejo zahteve iz oddelka 6 (glej oddelek 8).

Norveška uprava za javne ceste in policija izvajata inšpekcijske preglede za izvrševanje teh predpisov. V primeru neustrezne opreme ali uporabe materialov, ki ne izpolnjujejo ali ustrezno izvajajo zahtev iz predpisov, se ustrezno uporabljata oddelka 40 in 41 Zakona o komercialnem prevozu.

Oddelek 8 Izvzetja

Za vozila, ki jih zajemajo ti predpisi, lahko Norveška uprava za javne ceste v posameznih primerih odobri izvzetje od ene ali več zahtev iz oddelkov 4 in 6. Izvzetja od zahtev za naprave za vkrcanje, zadrževalne sisteme (mehanizme za pritrditev) za invalidske vozičke, varnostne pasove, opremo za gašenje požara, opremo za prvo pomoč in delovne žaromete niso dovoljena. Organ, pristojen za izdajo dovoljenj, lahko odobri tudi izvzetja od zahtev iz drugega odstavka oddelka 4.

Oddelek 9 Začetek veljavnosti in prehodne določbe

Ti predpisi začnejo veljati 1. januarja 2010.

Sporazumi o nakupu novih prevoznih sredstev, sklenjeni po 1. januarju 2010, izpolnjujejo zahteve iz teh predpisov. Prevozna sredstva, ki so bila predhodno homologirana in spremenjena ali predelana, se lahko odobrijo v skladu z oddelkom 3.

Vozila, homologirana v skladu s Predpisi št. 599 z dne 4. januarja 1984 o prevozu invalidnih oseb, za katerega je potrebno dovoljenje – tehnične zahteve za vozila, se bodo še vedno štela kot homologirana za prevoz invalidnih oseb, za katerega je potrebno dovoljenje.

S 1. januarjem 2010 prenehajo veljati Predpisi št. 599 z dne 4. januarja 1984 o prevozu invalidnih oseb, za katerega je potrebno dovoljenje – tehnične zahteve za vozila.