1. ------IND- 2019 0213 PL- RO- ------ 20201030 --- --- FINAL

MONITORUL OFICIAL

AL REPUBLICII POLONE

Varșovia, 4 noiembrie 2019

Punctul 2125

REGULAMENTUL

MINISTRULUI DIGITALIZĂRII

din 7 octombrie 2019

privind cerințele tehnice și operaționale pentru receptoarele digitale

În virtutea articolului 132 alineatul (3) din Legea privind telecomunicațiile din 16 iulie 2004 (Monitorul Oficial [Dziennik Ustaw] 2018, punctul 1954, astfel cum a fost modificat), se dispun următoarele:

Articolul 1. Cerințele tehnice și operaționale pentru receptoarele digitale sunt stipulate în anexa la regulament.

Articolul 2. Regulamentul ministrului administrației și digitalizării din 7 iulie 2015 privind cerințele tehnice și operaționale pentru receptoarele digitale (Monitorul Oficial din 2017, punctul 1092) se abrogă.

Articolul 3. Prezentul regulament intră în vigoare la 1 decembrie 2019.

Ministrul Digitalizării: M. Zagórski

Anexa la Regulamentul Consiliului de Miniștri din 7 octombrie 2019 (punctul 2125)

PRIVIND CERINȚELE TEHNICE ȘI OPERAȚIONALE PENTRU RECEPTOARELE DIGITALE

1. Dispoziții generale

Anexa stabilește cerințele tehnice și operaționale pe care trebuie să le îndeplinească receptoarele digitale ale semnalelor furnizate de o rețea de distribuție terestră bazată pe sistemele DVB-T și DVB-T2 utilizate pentru furnizarea conținutului audiovizual și a altor date și servicii suplimentare.

Pentru DVB-T, parametrii receptorului digital, definiți în standardul ETSI TS 101 154 [15] ca „5 Hz H.264/AVC HDTV video, MPEG-2 Layer II and E-AC-3 audio, for a Baseline IRD able to decode up to 1920 x 1080 interlaced 25 Hz video pictures or 1280 x 720 progressive 50 Hz video pictures” au fost utilizați ca bază.

Pentru DVB-T2, parametrii receptorului digital definiți în standardul ETSI TS 101 154 [15] pentru nivelul 4.1 HDTV: 50 Hz HEVC HDTV 8-bit IRD (rezoluție 1920 x 1080 p50, 1280 x 720 p50) MPEG-2 strat audio și E-AC-3 audio au fost utilizați ca bază. În cazul unui receptor de televiziune capabil să afișeze imagini de definiție ultraînaltă (UHD), receptorul DVB-T2 este, de asemenea, compatibil cu formatul prevăzut la subpunctul 5.14 din standardul ETSI TS 101 154 [15] ca HEVC HDR UHDTV IRD utilizând HLG10 și HEVC HDR UHDTV IRD utilizând PQ10, Main 10 Profile și Main Tier de definiție 3840 x 2160, precum și AC-4 audio.

Respectarea cerințelor prevăzute în prezentul regulament nu exclude adăugarea altor funcții la receptoarele digitale care să le îmbunătățească funcționalitatea și utilizabilitatea.

Parametrii tehnici marcați cu mențiunea „dacă sunt disponibili” nu sunt obligatorii; în cazul în care sunt disponibili, aceștia trebuie să îndeplinească cerințele specificate.

2. Lista standardelor și a documentelor

2.1.	Lista standardelor și documentelor menționate în anexă:

[1]	PN-EN 50049-1:2003 Cerințe referitoare la interconectarea produselor electronice de larg consum – conector de periteleviziune

[2]	PN-EN 50157-2-1:2002 Cerințe referitoare la interconectarea produselor electrocasnice de larg consum: conexiune AV - Partea 2-1: Adaptarea calității semnalului și selecția automată a dispozitivelor sursă

[3]	PN-EN 50160:2010 Caracteristici ale tensiunii în rețelele electrice publice de distribuție

[4]	PN-EN 60038:2012 Tensiuni standardizate de CENELEC

[5]	PN-EN 60958-1:2010 Interfață audio digitală – Partea 1: Dispoziții generale

[6]	PN-EN 61169-2:2007 Conectori de radiofrecvență – Partea 2: Specificație secțională – Conectori coaxiali de radiofrecvență de tipul 9,52

[7]	PN-EN 62216:2011 Receptoare de televiziune digitală terestră pentru sistemul DVB-T

[8]	PN-EN 62680-2-1:2016-03 Interfețe de magistrală serială universală pentru date și alimentare electrică – Partea 2-1: Specificație de magistrală serială universală, revizia 2.0 (TA 14)

[9]	PN-ETSI EN 300 468 Radiodifuziune video digitală (DVB); Specificație pentru informația referitoare la servicii (SI) în sistemele DVB

[10]	PN-ETSI EN 300 706 V1.2.1:2005 Specificație îmbunătățită de teletext

[11]	PN-ETSI EN 300 743 V1.6.1:2019-04 Radiodifuziune video digitală (DVB) – Sisteme de subtitrare

[12]	PN-ETSI EN 300 744 Radiodifuziune video digitală (DVB) – Structura de cadru, codarea canalului și modulația pentru televiziunea terestră digitală

[13]	PN-ETSI EN 302 755 Radiodifuziune video digitală (DVB) – Structura de cadru, codarea canalului și modulația pentru a doua generație a sistemului de difuzare a televiziunii terestre digitale (DVB-T2).

[14]	ETSI TS 100 289 V1.2.1 (2014-03) Digital Video Broadcasting (DVB); Support for use of the DVB Scrambling Algorithm version 3 within digital broadcasting systems

[15]	ETSI TS 101 154 Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for the use of Video and Audio Coding in Broadcasting Applications based on the MPEG-2 Transport Stream

[16]	ETSI TS 102 006 Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for System Software Update in DVB Systems

[17]	ETSI TS 102 366 Digital Audio Compression (AC-3, Enhanced AC-3) Standard

[18]	ETSI TS 102 796 Hybrid Broadband TV

[19]	ETSI TS 103 190 Digital Audio Compression (AC-4) Standard Part 2: Immersive and personalised audio

[20]	PN-ISO/IEC 8859-2:2001 Tehnologia informației – Set de caractere grafice codate pe un singur octet – Alfabetul latin nr. 2

[21]	IEC 61937-3:2017 Digital Audio — Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 — Part 3. Non-linear PCM bitstreams according to the AC-3 and enhanced AC-3 formats

[22]	ISO/IEC 13818-3:1998 Information technology — Generic coding of moving pictures and associated audio information — Part 3: Audio

[23]	ITU-T Recommendation H.264: Advanced video coding for generic audiovisual services

[24]	ITU-T Recommendation H.265: High efficiency video coding

[25]	ITU-R Recommendation BT.2020 Parameter values for ultra-high definition television systems for production and international programme exchange

[26]	ITU-R Recommendation BT.2100 Image parameter values for high dynamic range television for use in production and international programme exchange

[27]	Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems, DVB Document A038, Feb 2019

[28]	High-bandwidth Digital Content Protection System, Revision 1.3, 21 December 2006, Digital Content Protection LLC

[29]	High-bandwidth Digital Content Protection System, Mapping HDCP to HDMI, Revision 2.2, 13 February 2013, Digital Content Protection LLC

[30]	High-Definition Multimedia Interface, Version 1.4a, March 2010, HDMI Licensing, LLC

[31]	High-Definition Multimedia Interface, Version 2.1, November 2017, HDMI Licensing, LLC

[32]	NorDig Unified Requirements for Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and managed IPTV based networks, Requirements ver. 3.1 (October 2018)

2.2.	Dacă lista menționată la punctul 2.1 conține o trimitere la o versiune specifică a documentului (identificată prin data publicării, numărul ediției, numărul versiunii etc.), versiunile ulterioare ale acestui document nu vor fi utilizate.

2.3.	Dacă lista menționată la punctul 2.1 nu conține o trimitere la o versiune specifică a documentului, se utilizează cea mai recentă versiune a documentului.

2.4.	Documentele menționate în secțiunile [1]-[13] și [20] de la punctul 2.1 sunt disponibile gratuit în sălile de lectură ale Comitetului Polonez de Standardizare și la adresa www.pkn.pl (în schimbul unei taxe).

2.5.	Documentele menționate în secțiunile [14]-[19] de la punctul 2.1 sunt disponibile pe site-ul Institutului European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI) – www.etsi.org.

2.6.	Documentele menționate în secțiunile [21]-[22] de la punctul 2.1 sunt disponibile (în schimbul unei taxe) pe site-ul Comisiei Electrotehnice Internaționale – www.iec.ch.

2.7.	Documentele menționate în secțiunile [23]-[26] de la punctul 2.1 sunt disponibile pe site-ul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT) – www.itu.int.

2.8.	Documentul menționat în secțiunea [27] de la punctul 2.1 este disponibil la adresa www.dvb.org.

2.9.	Documentele menționate în secțiunile [28]-[29] de la punctul 2.1 sunt disponibile la adresa www.digital-cp.com.

2.10.	Documentele menționate în secțiunile [30]-[31] de la punctul 2.1 sunt disponibile la adresa www.hdmi.org.

2.11.	Documentul menționat în secțiunea [32] de la punctul 2.1 este disponibil la adresa www.nordig.org.

3. Abrevieri și acronime

Abrevierile și acronimele utilizate în prezenta anexă au următoarele semnificații:

AC-3	Codificare audio Dolby 3

AC-4	Codificare audio Dolby 4

API	Interfața de programare a aplicațiilor (Application Programming Interface)

ARC	Canal de retur audio în HDMI care acceptă sistemele audio de generație nouă (Audio Return Channel)

AVC	Codificare video avansată (Advanced Video Coding)

DVB	Radiodifuziune video digitală (Digital Video Broadcasting)

DVB-T	Radiodifuziune video digitală terestră (Digital Video Broadcasting – Terrestrial)

DVB-T2	A doua generație de radiodifuziune video digitală terestră (Digital Video Broadcasting – Terrestrial Second Generation)

E-AC-3	Sistem de codificare audio digitală cu mai multe canale Dolby, care reprezintă o îmbunătățire a sistemului AC-3 (Enhanced Audio Coding 3)

FTA	Programe necodate disponibile pentru toți (Free-to-Air)

HbbTV	Serviciu de furnizare de conținut multimedia suplimentar prin internet (Hybrid Broadcast Broadband TV)

HDCP	Sistem de protecție a conținutului digital de înaltă definiție în bandă largă (High-Bandwidth Digital Content Protection System)

HDMI	Interfață multimedia de înaltă definiție (High-Definition Multimedia Interface)

HDR	Imagine cu gamă dinamică (High Dynamic Range Image) cu parametri prevăzuți în Recomandarea ITU-R BT. 2100 [26]

HDTV	Televiziune de înaltă definiție (High Definition TV) – 1280 x 720 și 1920 x 1080

HEVC	Codificare video de înaltă eficiență (High Efficiency Video Coding)

HFR	Tehnică de transmisie cu rate de cadre mai mari pentru materiale video înregistrate/difuzate (High Frame Rate, 100/120 cadre pe secundă)

HLG10	Sistem HDR ale cărui specificații sunt incluse în Recomandarea ITU-R BT.2100 [26], cu o definiție de 10 biți a profunzimii culorii în conformitate cu Recomandarea ITU-R BT.2020 [25] (Hybrid Log Gamma 10)

iDTV	IRD echipat cu un afișaj de imagini (televizor)

IRD	Receptor integrat echipat cu un decodor video și audio integrat (Integrated Receiver/Decoder), într-o versiune STB sau iDTV

LCN	Număr de canale logice (Logical Channel Number)

MPEG-2 Strat audio II	Format de compresie audio MPEG-2 definit în standardul ISO/IEC 13818-3:1998 [22]

NIT	Tabel cu informații din rețea (Network Information Table)

OFDM	Multiplexare cu diviziune în frecvență ortogonală (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)

OSD	Afișaj pe ecran (On Screen Display)

PLP	Flux unic de date fizice cu modulație și codificare specifice (Physical Layer Pipe)

PQ10	Sistem HDR care ia în considerare funcția de percepție vizuală neliniară, care permite realizarea unei game foarte largi de niveluri de luminanță, ale cărui specificații sunt incluse în Recomandarea ITU-R BT.2100 [26], cu o definiție de 10 biți a profunzimii culorii în conformitate cu Recomandarea ITU-R BT.2020 [25] (Perceptual Quantiser 10)

SDT	Tabel cu descrierea serviciilor (Service Description Table)

SDTV	Televiziune definiție standard (Standard Definition TV)

SI	Informații privind serviciile (Service Information)

SISO	Tehnică de transmitere a conținutului cu ajutorul unei singure antene de transmisie și recepționat cu ajutorul unei singure antene de recepție (Single-Input Single-Output)

SSU	Actualizarea software-ului de sistem (System Software Update)

STB	Receptor digital fără afișaj al imaginii (Set-Top Box)

TV	Televiziune (TeleVision)

UHD	Televiziune de definiție ultraînaltă 3840 x 2160

UHDTV	Televiziune de definiție ultraînaltă (Ultra-High Definition TV) (3840x2160)

UHF	Frecvență ultraînaltă (Ultra-High Frequency) (300-3 000 MHz), unde decimetrice

USB	Magistrală serială universală (Universal Serial Bus)

UTF-8	Format de transformare Unicode pe 8 biți (8-bit Unicode Transformation Format)

VBI	Interval de golire video (Video Blanking Interval)

VHF	Frecvență foarte înaltă (Very-High Frequency) (30-300 MHz), unde metrice

4. Capacitate de recepție

Un receptor digital permite recepționarea semnalelor digitale DVB-T și DVB-T2 ai căror sunt în conformitate cu standardele PN-ETSI EN 300 744 [12] și PN-ETSI EN 302 755[13], transmise în: VHF (174-230 MHz) pentru canale cu o lățime de bandă de 7 MHz și UHF (470-790 MHz) pentru canale cu o lățime de bandă de 8 MHz. Selectorul de canale al receptorului digital îndeplinește cerințele stabilite în standardul PN-EN 62216: 2011 [7] și restul de cerințe pentru o parte a receptorului digital, prevăzute în capitolul 3.4 din standardul NorDig Unified Requirements for Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and managed IPTV based networks [32].

5. Procedura de căutare a benzii

Un receptor digital permite căutarea automată în toată gama de frecvențe disponibile și reglarea structurii corecte de încadrare DVB-T și DVB-T2, codarea și modularea canalelor, pentru a furniza fluxul de transport de intrare către modulele ulterioare. Un receptor DVB-T2 permite recepția transmisiei SISO cu ajutorul tehnicii OFDM cu sau fără utilizarea constelațiilor inverse. Un receptor digital permite recepționarea transmisiei DVB-T2 care include cel puțin un PLP. Detaliile de reglare sunt înregistrate în lista de servicii pentru a permite selectarea rapidă a fluxului de transport necesar.

6. Acces la servicii

Un receptor digital oferă următoarele opțiuni:

1. recepționarea de programe de televiziune necodate (FTA);

2. alegerea unui element constitutiv al unui serviciu de sunet în cazul transmiterii mai multor elemente de sunet constitutive într-un singur serviciu; telecomanda are un buton pentru alegerea unei coloane sonore sau a altui mecanism care permite selectarea ușoară a unei coloane sonore;

3. selectarea subtitrărilor (teletext sau DVB) în format UTF-8;

4. utilizarea teletextului;

5. formarea imaginii la un raport de aspect de 4:3 sau de 16:9;

6. utilizarea opțiunii de control parental al accesului pentru programele selectate sau programele audio;

7. accesarea meniului în limba polonă și setarea acesteia ca limbă națională.

7. Navigator de informații privind serviciile

Un receptor digital este echipat cu un navigator de informații privind serviciile care oferă acces utilizatorului la informațiile de bază privind serviciile și evenimentele transmise în tabelele SI specificate în standardul PN-ETSI 300 468 [9] și în Documentul DVB A038 [27] și ]i permite utilizatorului să controleze receptorul. Navigatorul de informații privind serviciile permite afișarea corectă a literelor din alfabetul polonez codificat în conformitate cu standardul PN-ISO/IEC 8859-2:2001 [20].

8. Instalare automată

Un receptor digital utilizează informațiile obligatorii din Tabelul cu informații din rețea (NIT) sau din Tabelul cu descrierea serviciilor (SDT) specificat în standardul ETSI EN 300 468 [9] și în Documentul DVB A038 [27] pentru a genera automat o listă a serviciilor și a o actualiza ulterior. Receptorul dispune de funcția LCN. Toate serviciile găsite, marcate ca „vizibile” sunt introduse pe lista serviciilor în conformitate cu numărul LCN atribuit. În cazul lipsei unui număr sau dacă numărul apare de două ori, serviciul este plasat la finalul listei. Utilizatorul dispune de opțiunea de a modifica ordinea serviciilor sau de a-și crea propria listă. Toate serviciile marcate ca „invizibile” sunt păstrate, dar nu sunt afișate pe lista serviciilor disponibile.

9. Controlul parental al accesului

Un receptor digital permite blocarea accesului la toate programele sau categoriile de programe selectate dacă fluxul include un „parental_rating_descriptor” specificat în standardul PN-ETSI EN 300 468 [9].

10. Decodor de semnale video

Un decodor de semnale video decodează fluxurile de imagini digitale în conformitate cu:

1.	Recomandarea ITU-T H.264 [23], cu limitele prevăzute în standardul ETSI TS 101 154 [15], părțile 5.6 și 5.7, pentru un receptor 25 Hz H.264/AVC capabil să decodeze fluxuri HP@L4 HDTV și MP@L3 SDTV;

2.	Recomandarea ITU-T H.265 [24], cu limitele prevăzute în standardul ETSI TS 101 154 [15], părțile 5.14.1 și 5.14.2 (HDTV), pentru un receptor 50 Hz HEVC HDTV 8-bit (definiție 1920x1080 p50, 1280x720 p50);

În cazul unui receptor integrat de televiziune digitală (iDTV) capabil să afișeze imagini în definiție ultraînaltă (UHD), în conformitate cu Recomandarea ITU-T H.265 [24], este necesară decodarea fluxurilor în funcție de profiluri (prevăzute în Recomandarea ITU-T H.265 [24]) – Main Profile, Main 10 Profile și High Tier;

1.	HEVC UHDTV IRD cu limitările definite în standardul ETSI TS 101 154 [15], partea 5.14.3;

2.	HEVC HDR UHDTV IRD utilizând HLG10 și HEVC HDR UHDTV IRD utilizând PQ10, cu limitările definite în standardul ETSI TS 101 154 [15], partea 5.14.4.

11. Decodor de semnale audio

Un decodor de semnale audio decodează fluxurile audio digitale în conformitate cu:

1.	MPEG-2 Audio Stratul II, cu limitările prevăzute în standardul ETSI TS 101 154 [15], partea 6.1.

2.	E-AC-3, în conformitate cu standardul ETSI TS 102 366 [17] și cu limitările prevăzute în standardul ETSI TS 101 154 [15], partea 6.2.

În cazul unui receptor integrat de televiziune digitală (iDTV) capabil să afișeze imagini în definiție ultraînaltă (UHD), este necesară compatibilitatea cu funcția AC-4, în conformitate cu standardul ETSI TS 103 190 [19] și cu limitările incluse în standardul ETSI TS 101 154 [15], părțile 6.6 și 6.7.

Decodorul de semnale audio utilizează metadatele transmise în fluxul E-AC-3 sau AC-4 pentru a standardiza intensitatea vocii, a converti sunetul spațial la sunet stereofonic sau pentru a combina componenta principală de sunet cu cele suplimentare conform standardului PN-ETSI EN 300 468 [9], anexa J.

Receptorul îi permite utilizatorului să personalizeze recepția sunetelor cu ajutorul telecomenzii receptorului:

1.	alegerea unei coloane sonore;

2.	o mai bună înțelegere a dialogului;

3.	combinarea sunetului suplimentar (de exemplu, vocea unui comentator, o descriere audio) cu sunetul principal, transmis ca sunet-obiect.

Indiferent de sistemul de codare și de numărul de canale audio transmise, decodorul de semnale audio furnizează un semnal stereofonic pentru ieșirea analogică a unui receptor digital (dacă este prezent), cu excepția cazului în care se transmite un semnal monofonic sau două semnale. Decodorul trimite apoi semnalul monofonic selectat către ambele canale.

12. Teletext și subtitrări DVB

În timpul decodării fluxurilor de sunete, de imagini și de date, receptorul digital eliberează în același timp date teletext care îndeplinesc cerințele prevăzute în standardul PN-ETSI EN 300 706 V1.2.1:2005 [10] pentru nivelul 1.5, transmise sub formă de ambalaje în conformitate cu standardul PN-ETSI EN 300 743 V1.6.1: 2019-04 [11].

12.1.	Teletext

Teletextul transmis în fluxuri digitale este decodat în receptor după cum urmează:

1.	prin intermediul unui decodor intern, în modul Afișaj pe ecran (OSD) sau

2.	în cazul unui STB cu o ieșire analogică integrată – prin introducerea datelor în rândurile selectate în timpul intervalului de golire video (VBI), conform cerințelor prevăzute în standardul ETSI EN 300 706 V1.2.1:2005 [10] pentru nivelul 1.5.

12.2.	Subtitrări DVB

Un receptor digital decodează și afișează subtitrările transmise în conformitate normele privind interoperabilitatea prevăzute la punctul 7.3 și în apendicele B.4 la standardul ETSI PN-EN 300 743 V1.6.1:2-2019-04 [11].

Decodarea teletextului și a subtitrărilor DVB în același timp este controlată de utilizator.

13. HFR (în cazul în care există în receptor)

În cazul unui receptor UHDTV capabil să afișeze imagini cu ajutorul tehnologiei HFR, este necesară decodarea fluxurilor în funcție de profiluri (prevăzute în Recomandarea ITU-T H.265 [24]) – Main Profile, Main 10 Profile și Main Tier: HEVC HDR UHDTV IRD utilizând HLG10 și HEVC HDR UHDTV IRD utilizând PQ10, cu limitările definite în standardul ETSI TS 101 154 [15], partea 5.14.5.

14. Televizor hibrid (HbbTV, dacă este acceptat de receptor)

Dacă un receptor permite utilizarea unui televizor hibrid (HbbTV), acesta este compatibil cel puțin cu versiunea 2.0.2 a sa în conformitate cu standardul ETSI TS 102 796 [18], versiunea V1.5.1 (2018-09) sau mai nouă. Receptorul HbbTV este activat automat în momentul achiziționării unui receptor digital dacă a fost echipat cu acest serviciu. Este necesar ca utilizatorul să poată activa sau dezactiva ușor funcția HbbTV.

Receptorul HbbTV recepționează corect și execută aplicații de programare (API) compatibile cu HbbTV în conformitate cu standardul ETSI TS 102 796 [18], versiunea V1.5.1 (2018-09) sau o versiune mai recentă.

15. Actualizarea de la distanță a software-ului

Receptoarele digitale permit actualizări ale software-ului de sistem în scopul întreținerii receptorului. Producătorul receptorului poate alege una dintre următoarele metode de actualizare a software-ului:

1.	un dispozitiv de stocare conectat la o interfață USB;

2.	prin internet (în cazul unor receptoare interactive care permit utilizarea de servicii de televiziune interactivă pe internet);

3.	DVB-SSU în conformitate cu standardul ETSI TS 102 006 [16].

16. Interfețele receptorului digital

16.1.	Interfață de semnal de înaltă frecvență:

Un receptor digital este echipat cu o priză de alimentare IEC în conformitate cu standardul PN-EN 61169-2:2007 [6]. Impedanța de intrare este de 75 Q.

16.2.	Interfață digitală

Un receptor integrat (iDTV) are o ieșire HDMI de tip A în conformitate cu interfața multimedia de înaltă definiție [30] securizată cu un sistem HDCP, în conformitate cu sistemul de protecție a conținutului digital în bandă largă [28]. În cazul STB, ieșirea HDMI este echipată cu o funcție de afișare a semnalului de ieșire. În cazul unui receptor integrat de televiziune digitală care permite afișarea imaginilor de definiție ultraînaltă (UHD), se aplică standardul High-Definition Multimedia Interface, versiunea 2.1 [31], cu funcțiile HDR și ARC, precum și compatibilitatea cu HDCP 2.2, în conformitate cu High-Bandwidth Digital Content Protection System, Mapping HDCP to HDMI, Revision 2.2 [29]. Cerința de a dispune de o ieșire HDMI nu se aplică receptoarelor integrate (iDTV) cu afișaj de imagine cu diagonala de 30 cm sau cu o diagonală mai mică.

17. Pornirea receptorului digital

Pornirea receptoarelor digitale trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

1.	Tensiune: 230 V ±10 % conform standardului PN-EN 60038:2012 [4];

2.	frecvență: 47-53 Hz conform standardului PN-EN 50160:2010 [3].

Ministrul digitalizării coordonează departamentul guvernamental al informatizării în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul prim-ministrului din 20 aprilie 2018 privind domeniul specific de activitate al ministrului digitalizării (Monitorul Oficial, punctul 761).

Notificarea prezentului regulament a fost transmisă Comisiei Europene la 15 mai 2019, cu nr. 2019/213/PL, în temeiul articolului 4 din Regulamentul Consiliului de Miniștri din 23 decembrie 2002 privind modul de funcționare a sistemului național de notificare a standardelor și actelor juridice (Monitorul Oficial, punctul 2039 și 2004, punctul 597), care pune în aplicare dispozițiile Directivei (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 241, 17.9.2015, p. 1).

Modificările aduse textului consolidat al legii menționate au fost notificate în Monitorul Oficial din 2018, punctele 2245, 2354, 2019, 643, 730, 1030, 1553, 1815 și 2005.