1. ------IND- 2020 0473 F-- CS- ------ 20200729 --- --- PROJET

Dne XXXX 2020

Vyhláška ze dne XXXX týkající se kritérií, dílčích kritérií a systému známkování pro výpočet a zobrazení indexu opravitelnosti televizorů.

NOR: XXXXX

Ministryně pro ekologický přechod a ministr hospodářství a financí

s ohledem na nařízení Komise (EU) 2019/2021 ze dne 1. října 2019, které stanoví požadavky ekologického navrhování pro elektronická zobrazovací zařízení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, kterou se pozměňuje nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 642 /2009

S ohledem na zákon o životním prostředí, zejména jeho článek L541-9-2;

S ohledem na nařízení XXX ze dne XXXX o způsobech uplatňování indexu opravitelnosti pro elektrické a elektronické výrobky, jeho kritériích a způsobu výpočtu;

Článek 1

Tato vyhláška se vztahuje na televizory spadající do oblasti působnosti výše uvedeného nařízení ze dne 1. října 2019.

Článek 2

Kritéria, dílčí kritéria a systém známkování platný pro výrobky definované v článku 1 pro výpočet indexu opravitelnosti jsou uvedeny níže:

KRITÉRIUM Č. 1 – DOKUMENTACE

Dílčí kritérium 1.1. Informace týkající se délky bezplatného poskytování technické dokumentace a doporučení pro použití a údržbu

|  | Sloupec A Výrobce |  |  |  | Sloupec B Opraváři |  |  |  | Sloupec C Spotřebitelé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostupnost v letech |  |  |  | Dostupnost v letech |  |  |  | Dostupnost v letech |  |  |  |
|  | 0 až 6 | 7 až 8 | 9 až 10 | 11 nebo více | 0 až 6 | 7 až 8 | 9 až 10 | 11 nebo více | 0 až 6 | 7 až 8 | 9 až 10 | 11 nebo více |
| Druh dokumentace | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  |
| Jednoznačná identifikace výrobku | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Schéma demontáže nebo výkres | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Schémata zapojení a připojení | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Schémata elektronických desek | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Seznam nezbytného vybavení pro opravu a test | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Technický návod k použití související s opravou | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Chybové a diagnostické kódy | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Informace o součástkách a diagnostice | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Softwarové pokyny (včetně restartování) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Přístup k hlášeným vadám uloženým v zařízení | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Technické brožury | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Zvláštní režim pro vlastní opravu (doporučené činnosti, bezpečnostní pokyny, pokyny pro opravu, případné dopady na záruku) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Informace o přístupu k profesionálním opravářům |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Odhalování poruch a požadované činnosti (přístup pro veřejnost) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Doporučení pro použití a údržbu |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |

Maximální počet bodů je 407. Známka pro toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/407) × 10

KRITÉRIUM Č. 2 – DEMONTOVATELNOST A PŘÍSTUP, NÁŘADÍ, SPOJE

Dílčí kritérium 2.1. Snadnost demontáže součástek (seznam 2)

|  | Počet kroků pro samostatný přístup k součástce |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) nebo 4 nebo více | 3 | 2 | 1 |
| Součástky ze seznamu 2 (vnější součástky) | Počet bodů |  |  |  |
| Dálkové ovládání (2) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Vnější zdroje napájení |  |  |  |  |

|  | Počet kroků pro samostatný přístup k součástce |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) nebo 12 nebo více | 10 až 11 | 8 až 9 | 1 až 7 |
| Součástky ze seznamu 2 (vnitřní součástky) | Počet bodů |  |  |  |
| Vnitřní zdroje napájení (3) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hlavní deska | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Displej | 0 | 1 | 2 | 3 |

- ND/NA = nedemontovatelné nebo samostatně nepřístupné

- Stačí vyjmout baterie nebo akumulátor

- V případě vnějších zdrojů napájení nastavit šedou barvu

V případě vnitřních zdrojů napájení je maximální počet bodů 12. Známka pro toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/12) × 10

V případě vnějších zdrojů napájení je maximální počet bodů 9. Známka pro toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/9) × 10

Dílčí kritérium 2.2. Nářadí nezbytné pro demontáž součástek (seznam 2)

|  | Druh nářadí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Vlastní nářadí | Zvláštní nářadí | Bez nářadí, běžné nářadí (4) |
| Součástky ze seznamu 2 | Počet bodů (5) |  |  |  |
| Dálkové ovládání | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Vnější zdroje napájení |  |  |  |  |
| Vnitřní zdroje napájení (3) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Hlavní deska | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Displej | 0 | 1 | 2 | 4 |

- V případě vnějších zdrojů napájení nastavit šedou barvu

- nebo nářadí dodané s náhradním dílem nebo s výrobkem

- použijte nejpříznivější známku, pokud je zařazeno více nářadí

V případě vnitřních zdrojů napájení je maximální počet bodů 16. Známka pro toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/16) × 10

V případě vnějších zdrojů napájení je maximální počet bodů 12. Známka pro toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/12) × 10

Dílčí kritérium 2.3. Parametry spojů (pro montáž součástek ze seznamů 1 a 2)

|  | Druh upnutí |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nelze demontovat, nelze používat opakovaně | Lze demontovat, nelze používat opakovaně | Lze demontovat a používat opakovaně (3) |
| Součástky ze seznamu 1 nebo ze seznamu 2 | Počet bodů (4) |  |  |
| Zadní krytka | 0 | 1 | 2 |
| Modul Wi-Fi (5) | 0 | 1 | 2 |
| Modul Bluetooth (6) | 0 | 1 | 2 |
| Infračervený přijímač | 0 | 1 | 2 |
| Reproduktory | 0 | 1 | 2 |
| Konektory (7) | 0 | 1 | 2 |
| Dálkové ovládání | 0 | 1 | 2 |
| Vnitřní zdroje napájení (8) | 0 | 1 | 2 |
| Vnější zdroje napájení (9) | 0 | 1 | 2 |
| Hlavní deska | 0 | 1 | 2 |
| Displej | 0 | 1 | 2 |

- nebo spojovací prvky dodané s náhradním dílem

- použijte nejpříznivější známku, pokud je zařazeno více spojovacích prvků

- Při absenci nastavit šedou barvu

- Při absenci nastavit šedou barvu

- pro připojení vnějších zařízení (kabel, anténa, USB, DVD a Blue-Ray)

- V případě vnějších zdrojů napájení nastavit šedou barvu

- V případě vnitřních zdrojů napájení nastavit šedou barvu

Maximální počet bodů je 20. Známka pro toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/20) × 10

KRITÉRIUM Č. 3 – DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Dílčí kritérium 3.1. Závazek výrobce ohledně doby dostupnosti součástek ze seznamu 2

|  | Sloupec A Výrobce |  |  |  | Sloupec B Distributoři náhradních dílů |  |  |  | Sloupec C Opraváři |  |  |  | Sloupec D Spotřebitelé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostupnost v letech |  |  |  | Dostupnost v letech |  |  |  | Dostupnost v letech |  |  |  | Dostupnost v letech |  |  |  |
|  | 0 až 6 | 7 až 8 | 9 až 10 | 11 nebo více | 0 až 6 | 7 až 8 | 9 až 10 | 11 nebo více | 0 až 6 | 7 až 8 | 9 až 10 | 11 nebo více | 0 až 6 | 7 až 8 | 9 až 10 | 11 nebo více |
| Součástky ze seznamu 2 | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  |
| Dálkové ovládání | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Vnitřní zdroje napájení (1) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Vnější zdroje napájení (2) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Hlavní deska | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Displej | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

- V případě vnějších zdrojů napájení nastavit šedou barvu

- V případě vnitřních zdrojů napájení nastavit šedou barvu

Maximální počet bodů je 176. Známka pro toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/176) × 10

Dílčí kritérium 3.2. Závazek výrobce ohledně doby dostupnosti součástek ze seznamu 1

|  | Sloupec A Výrobce |  |  |  | Sloupec B Distributoři náhradních dílů |  |  |  | Sloupec C Opraváři |  |  |  | Sloupec D Spotřebitelé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostupnost v letech |  |  |  | Dostupnost v letech |  |  |  | Dostupnost v letech |  |  |  | Dostupnost v letech |  |  |  |
|  | 0 až 6 | 7 až 8 | 9 až 10 | 11 nebo více | 0 až 6 | 7 až 8 | 9 až 10 | 11 nebo více | 0 až 6 | 7 až 8 | 9 až 10 | 11 nebo více | 0 až 6 | 7 až 8 | 9 až 10 | 11 nebo více |
| Součástky ze seznamu 1 | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  |
| Zadní krytka | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Modul Wi-Fi (3) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Modul Bluetooth (4) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Infračervený přijímač | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Reproduktory | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Konektory (5) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

- Při absenci nastavit šedou barvu

- Při absenci nastavit šedou barvu

- pro připojení vnějších zařízení (kabel, anténa, USB, DVD a Blue-Ray)

Maximální počet bodů je 264. Známka pro toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/264) × 10

Dílčí kritérium 3.3. Dodací lhůta součástek ze seznamu 2

|  | Sloupec A Výrobce |  |  |  | Sloupec B Distributoři náhradních dílů |  |  |  | Sloupec C Opraváři |  |  |  | Sloupec D Spotřebitelé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dodání v dnech (1) |  |  |  | Dodání v dnech (1) |  |  |  | Dodání v dnech (1) |  |  |  | Dodání v dnech (1) |  |  |  |
|  | 11 a více | 6 až 10 | 4 až 5 | 1 až 3 | 11 a více | 6 až 10 | 4 až 5 | 1 až 3 | 11 a více | 6 až 10 | 4 až 5 | 1 až 3 | 11 a více | 6 až 10 | 4 až 5 | 1 až 3 |
| Součástky ze seznamu 2 | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  |
| Dálkové ovládání | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Vnitřní zdroje napájení (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Vnější zdroje napájení (3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hlavní deska | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Displej | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- pracovní dny od data objednání

- V případě vnějších zdrojů napájení nastavit šedou barvu

- V případě vnitřních zdrojů napájení nastavit šedou barvu

Maximální počet bodů je 48. Známka pro toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/48) × 10

Dílčí kritérium 3.4. Dodací lhůta součástek ze seznamu 1

|  | Sloupec A Výrobce |  |  |  | Sloupec B Distributoři náhradních dílů |  |  |  | Sloupec C Opraváři |  |  |  | Sloupec D Spotřebitelé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dodání v dnech (1) |  |  |  | Dodání v dnech (1) |  |  |  | Dodání v dnech (1) |  |  |  | Dodání v dnech (1) |  |  |  |
|  | 11 a více | 6 až 10 | 4 až 5 | 1 až 3 | 11 a více | 6 až 10 | 4 až 5 | 1 až 3 | 11 a více | 6 až 10 | 4 až 5 | 1 až 3 | 11 a více | 6 až 10 | 4 až 5 | 1 až 3 |
| Součástky ze seznamu 1 | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  |
| Zadní krytka | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Modul Wi-Fi | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Modul Bluetooth | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Infračervený přijímač | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Reproduktory | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Konektory (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- pracovní dny od data objednání

- pro připojení vnějších zařízení (kabel, anténa, USB, DVD a Blue-Ray)

Maximální počet bodů je 72. Známka pro toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/72) × 10

KRITÉRIUM Č. 4 – CENA NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Dílčí kritérium 4.1. Poměr ceny součástek ze seznamu 2 a ceny nového zařízení

Na základě poměru uvedeného ve vyhlášce ze dne XXXX týkající se způsobů zobrazení, štítkování a obecných parametrů pro výpočet indexu opravitelnosti je počet bodů získaných za toto kritérium stanoven následujícím způsobem:

– pokud je výsledný poměr vyšší než 0,3, počet bodů je 0;

– pokud je výsledný poměr nižší než 0,1, počet bodů je 100;

– pokud je výsledný poměr v rozpětí 0,1 až 0,3, počet bodů se stanoví podle následující tabulky:

| Poměr | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Body | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Pravidlo zaokrouhlování je:

– Pokud je číslice na místě třetího desetinného čísla nižší než 5, hodnota druhého desetinného čísla se zaokrouhlí dolů.

– Pokud je číslice na místě třetího desetinného čísla vyšší než nebo rovna 5, hodnota druhého desetinného čísla se zaokrouhlí nahoru.

Maximální počet bodů je 100. Známka pro toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/100) × 10

KRITÉRIUM Č. 5 – ZVLÁŠTNÍ KRITÉRIUM

U výrobků, na něž se vztahuje tato vyhláška, jsou koeficienty dílčích kritérií kritéria 5 definovány takto:

| Kritérium | Dílčí kritérium | Známka za dílčí kritérium | Koeficient dílčího kritéria | Známka za kritérium | Koeficient kritéria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Zvláštní kritérium | 5.1. Přístupnost počítadla použití | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Bezplatná asistence na dálku | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Možnost restartu softwaru | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

Dílčí kritérium 5.1. Přístupnost počítadla použití

Počítadlo použití je zobrazovací zařízení určené pro spotřebitele, které kumulativně zaznamenává použití výrobku v počtu jednotek. Jednotka posuzovaná v této vyhlášce je počet hodin fungování displeje.

|  | Sloupec C Spotřebitelé |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Přístupnost počítadla použití | Stav |  |  |
|  | Absence | Obtížně dostupný (1) | Viditelný nebo snadno dostupný (2) |
|  | Počet bodů |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 |

- spotřebitel se seznámí s hodnotou zobrazovanou na počítadle použití tím, že provede přesně více než tři kliknutí.

- spotřebitel se seznámí s hodnotou zobrazovanou na počítadle použití tím, že provede tři kliknutí nebo méně.

Maximální počet bodů je 2. Známka pro toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/2) × 10

Dílčí kritérium 5.2. Bezplatná asistence na dálku

|  | Sloupec B Opraváři |  | Sloupec C Spotřebitelé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh asistence na dálku | Žádná | Aktuální informace na stránce | Žádná | Informace na dálku | Pomoc pro diagnostiku na dálku | Pomoc pro opravy na dálku |
| Počet bodů | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Maximální počet bodů je 5. Známka pro toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/5) × 10

Dílčí kritérium 5.3. Možnost restartu softwaru

|  | Sloupec A Výrobce |  | Sloupec B Opraváři |  | Sloupec C Spotřebitelé |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Možnost restartu softwaru bez poplatku a bez omezení přístupu k těmto službám | Není možné | Je možné | Není možné | Je možné | Není možné | Je možné |
|  | Počet bodů |  | Počet bodů |  | Počet bodů |  |
| Restart operačního systému (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Restartování mikro-softwarů (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Maximální počet bodů je 6. Známka pro toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/6) × 10

Ministryně pro ekologický přechod:

Za ministryni a z pověření, generální ředitel pro udržitelný rozvoj,

T. Lesueur

Ministr hospodářství a financí:

Za ministra a na základě pověření, generální ředitelka pro hospodářskou soutěž, spotřebu a stíhání podvodů

V. Beaumeunierová