1. ------IND- 2017 0023 F-- RO- ------ 20170127 --- --- PROJET
	REPUBLICA FRANCEZĂ

	
	
	

	Ministerul Mediului, Energiei și Mării

	
	
	

	
	
	


Decretul din [   ]

privind etichetarea produselor cu referire la emisiile de poluanți volatili provenite de la aceste produse
NOR: […]
Public vizat: fabricanții, importatorii și distribuitorii de produse de mobilier, cumpărători ai unor astfel de produse.
Obiectul: etichetarea produselor de mobilier privind emisiile de poluanți volatili provenite de la aceste produse.
Intrare în vigoare:
· În cazul produselor puse la dispoziție pe piață pentru prima dată începând cu 1 ianuarie 2020: 1 ianuarie 2020;
· În cazul produselor puse la dispoziție pe piață anterior datei de 1 ianuarie 2020: 1 ianuarie 2021;
Observație: Prezentul decret este adoptat în conformitate cu articolele R. 221-40, R. 221-41 și R. 221-43 din Codul mediului. Acesta precizează metodele de prezentare a etichetei, poluanții volatili vizați și, pentru fiecare poluant volatil, valorile care corespund stabilirii claselor de emisii de poluanți volatili. Decretul precizează mențiunile privind măsurile de precauție care trebuie luate cu privire la emisiile de poluanți volatili provenite de la produsele de mobilier.
Referințe: prezentul decret poate fi consultat pe site-ul Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).
Ministrul mediului, energiei și mării, însărcinat cu relațiile internaționale în domeniul climei și ministrul afacerilor sociale și sănătății,
având în vedere Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale, împreună cu Notificarea nr. 2017/xxx/F,
având în vedere Codul mediului, în special articolele L. 221-10 și R. 221-38 și următoarele,
având în vedere observațiile formulate cu ocazia consultării publice realizate în perioada xx/xx/2017-xx/xx/2017, conform articolului L. 120-1 din Codul mediului,
Hotărăsc:
Articolul 1
În sensul prezentului decret, se aplică următoarele definiții:
1. „piesă de încercare” înseamnă elementul supus unei încercări a emisiei. În cazul produselor de mobilier, piesa de încercare poate fi o piesă de mobilier completă, o porție de produse de mobilier sau o componentă a unui produs de mobilier.
2. „cameră de încercare pentru emisii” înseamnă încăperea supusă unor parametri de funcționare controlați, utilizată pentru stabilirea compușilor volatili emiși de produsele de construcții și de mobilier.
Articolul 2
Substanța din lista prevăzută la articolul R. 221-40 din Codul muncii este următoarea: Aldehida formică (numărul CAS: 50-00-0).
Caracteristicile emisiilor substanței menționate anterior sunt formalizate conform unei clasificări în patru clase, de la de A+ la C, clasa A+, care corespund nivelului de emisii celui mai scăzut, iar clasa C nivelului de emisii celui mai ridicat. Nivelul emisiei este indicat de concentrația de expunere, exprimată în µg.m-3.
Pentru substanța menționată anterior, scenariile privind emisiile, metodele de caracterizare a emisiilor și valorile-limită pentru fiecare clasă sunt menționate la anexa I. Metodele de eșantionare sunt stabilite astfel încât să garanteze caracterul reprezentativ al eșantioanelor. Metodele de prelevare și de realizare a încercărilor sunt stabilite astfel încât să asigure corectitudinea și trasabilitatea rezultatelor. Concentrațiile de expunere caracterizate conform standardelor menționate în anexa I sunt considerate ca fiind conforme obiectivelor de fiabilitate a rezultatelor.
Articolul 3
În cazul anumitor produse de mobilier, concentrația de expunere poate fi stabilită pornind de la piese de mobilier de referință. Produsele de mobilier vizate și caracteristicile pieselor de mobilier de referință sunt stabilite în anexa II. 
Articolul 4
Eticheta prevăzută la articolul R. 221-40 din Codul mediului respectă modelul de la anexa II. Aceasta este însoțită de următorul text scris cu caractere lizibile: „(*) Informație privind nivelul de emisii de aldehidă formică din aerul de interior care prezintă un risc de toxicitate prin inhalare, la o scară de la A+ (emisii foarte slabe) la C (emisii puternice)”.
Articolul 5
Mențiunile prevăzute la articolul R. 221-43 din Codul mediului sunt următoarele:
„Piesele de mobilier care conțin plăci pe bază de lemn (plăci din particule, plăci din fibre, placaje...) pot emite substanțe poluante în aerul de interior. De aceea se recomandă, după instalarea unei piese de mobilier în spațiul destinat, aerisirea frecventă a încăperii vizate timp de cel puțin patru săptămâni cu scopul de a reduce expunerea sa la poluanții emiși de piesa de mobilier.”
Articolul 6
Directorul general pentru prevenirea riscurilor și directorul general al sănătății sunt însărcinați, fiecare în sfera sa de competență, cu punerea în aplicare a prezentului decret care se publică în Jurnalul Oficial al Republicii Franceze.
Adoptat la [   ].
Ministrul mediului , energiei
și mării, însărcinat cu relațiile internaționale
în domeniul climei,
Pentru ministru și prin delegare:
Directorul general pentru prevenirea riscurilor,
M. MORTUREUX
Ministrul afacerilor sociale și
sănătății,
Pentru ministru și prin delegare
Directorul general al sănătății
B. VALLET
ANEXE
ANEXA I
Concentrația de expunere la aldehida formică poate fi stabilită prin utilizarea metodei 1 sau a metodei 2.
A. – Metoda 1: Caracterizarea concentrațiilor de expunere prin intermediul unei camere de încercare pentru emisii
1. Metoda de caracterizare a emisiilor de aldehidă formică provenite de la produsele de mobilă în aerul de interior
	PARAMETRU
	METODA de referință 
	DATA publicării

	Eșantionarea și pregătirea pieselor de încercare
	Ghidul tehnic „Protocol de încercare pentru caracterizarea emisiilor de poluanți volatili provenite de la produsele de mobilier”
	2017

	Metoda camerei de încercare pentru emisii
	NF EN ISO 16000-9
	2006


Atunci când un produs face obiectul unui standard omologat și atunci când acesta impune sau face trimitere la o altă metodă de caracterizare a emisiilor de aldehidă formică, metoda respectivă poate fi utilizată în locul metodelor prevăzute mai sus.
2. Metoda de măsurare a concentrațiilor de expunere
	PARAMETRU
	UNITATE
	METODĂ
	DATA publicării

	Prelevări și analize
	µg.m-3
	NF EN ISO 16000-3
	2011


Atunci când produsul face obiectul unui standard omologat și când acesta impune sau face trimitere la o altă metodă de caracterizare a emisiilor de aldehidă formică, metoda respectivă poate fi utilizată în locul metodelor prevăzute mai sus.
3. Scenarii de emisii
Concentrațiile de expunere sunt calculate într-o cameră de referință convențională cu un volum total (V) de 30 m3, beneficiind de rata de reînnoire a aerului (n) de 0,5 h-1 și în interiorul căreia există un produs de mobilier.
4. Stabilirea claselor de emisie
Clasele de emisie sunt stabilite în baza unor măsuri realizate după douăzeci și opt de zile în camera de încercare pentru emisii sau înaintea acestui termen dacă emisiile respectă cerințele clasei de emisii celei mai slabe (A+).
B. Metoda 2: Caracterizarea concentrațiilor de expunere pornind de la emisiile plăcilor pe bază de lemn
Factorii de emisii de aldehidă formică în aerul din încăperi provenite de la plăcile pe bază de lemn prezente în produsul de mobilier în cauză sunt caracterizați conform specificațiilor unuia dintre standardele cu următoarele referințe:
· NF EN ISO 16000-9: Determinarea emisiei de compuși organici volatili din produse de construcție și amenajare. Metoda camerei de încercare pentru emisii (2006).
· NF EN ISO 16000-3: Determinarea emisiei de aldehidă formică și a altor compuși carbonilici - Metoda prin eșantionare activă (decembrie 2011).
· NF EN 717-1: Plăci pe bază de lemn. Determinarea emisiei de aldehidă formică – Partea 1: Emisie de aldehida formică prin metoda camerei (martie 2005).
Atunci când un produs face obiectul unui standard omologat și atunci când acesta impune sau face trimitere la o altă metodă de caracterizare a emisiilor de aldehidă formică, metoda respectivă poate fi utilizată în locul metodelor prevăzute mai sus.
Dacă o placă este prevăzută cu un înveliș, factorul de emisie al plăcii brute poate fi înmulțit cu un factor în funcție de natura învelișului utilizat, conform unui ghid tehnic publicat pe site-ul Ministerului Mediului.
Suma factorilor de emisie ai fiecărui tip de placă utilizat la o piesă de mobilier completă, calculați în funcție de suprafețele lor totale în piesa de mobilier reprezintă suma factorilor de emisie unitară de aldehidă formică provenită de la produsul de mobilier.
Concentrația de expunere la aldehida formică este stabilită pornind de la factorul de emisie unitară conform specificațiilor standardului NF EN ISO 16000-9 (2006). Aceasta este calculată într-o încăpere de referință convențională având volumul total (V) de 30 m3, beneficiind de o rată de reînnoire a aerului (n) de 0,5 h-1 și în interiorul căreia există un produs de mobilier.

C. – Valori-limită a concentrațiilor de expunere la aldehida formică (în µg.m-3) și clasele corespunzătoare
	CLASE
	C
	B
	A
	A+

	Aldehida formică
	≥ 10
	< 10
	< 5
	< 3


ANEXA II
Produsele de mobilier menționate la articolul 3 sunt următoarele:
1. Bucătăria
Bucătăria de referință este constituită din cel puțin din:
· Două piese de mobilier joase pentru depozitare, având fiecare lățimea de 600 mm sau de 800 mm.
· Două piese de mobilier înalte pentru depozitare, având fiecare lățimea de 600 mm sau de 800 mm.
· Patru uși și două sertare.
2. Baia
Baia de referință este constituită cel puțin din:
· O piesă de mobilier joasă de depozitare sub o chiuvetă care are lățimea de 800 mm, precum și o ușă sau un sertar.
· O piesă de mobilier de depozitare având o lățime de 400 mm și o înălțime de 1 800 mm și cel puțin o ușă.
3. Dressing modular
Un dressing modular de referință este compus din cel puțin o piesă de mobilier de depozitare cu o lățime de 500 mm, o adâncime de 500 mm și o înălțime de 2 000 mm, precum și cel puțin două sertare și patru etajere.
ANEXA III
1. Eticheta conține indicațiile de mai jos:
· titlul „Emisii în aerul de interior”, urmat de un asterisc care face trimitere la textul menționat la articol 4;
· o pictogramă și o scară de clasă;
· o literă mare care corespunde clasei celei mai susceptibile de a fi penalizate obținute conform metodelor prevăzute la anexa I.
2. Eticheta are o dimensiune de cel puțin 60 mm × 120 mm și respectă unul dintre următoarele două modele:
Modelul 1 color:
[image: image1.jpg]EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*





	ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*
	EMISII ÎN AERUL DE INTERIOR*


Culorile care trebuie utilizate pentru imprimarea etichetei sunt următoarele:
· pentru fondul din jurul pictogramei: 0 % cyan, 0 % magenta, 0 % galben, 20 % negru;
· pentru norul prezent în pictogramă: 0 % cyan, 0 % magenta, 0 % galben, 40 % negru;
· pentru clasa A+: 100 % cyan, 0 % magenta, 100 % galben, 0 % negru;
· pentru clasa A: 50 % cyan, 0 % magenta, 100 % galben, 0 % negru;
· pentru clasa B: 0 % cyan, 50 % magenta, 100 % galben, 0 % negru;
· pentru clasa C: 0 % cyan, 100 % magenta, 100 % galben, 0 % negru.
Litera mare este imprimată în culoarea care corespunde clasei pe fond alb.
Pe scara clasei, literele apar scrise cu alb pe un fond de culoarea care aparține clasei.
Restul etichetei este imprimat în negru pe fond alb.
Modelul 2 în negru și alb:
[image: image2.emf]
	ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*
	EMISII ÎN AERUL DE INTERIOR*


Nuanțele de gri care trebuie utilizate pentru imprimarea etichetei sunt următoarele:
· pentru fondul din jurul pictogramei: 20 % negru;
· pentru norul prezent în pictogramă: 40 % negru;
· pentru litera mare: 90 % negru;
· pentru clasa A+: 40 % negru;
· pentru clasa A: 60 % negru;
· pentru clasa B: 80 % negru;
· pentru clasa C: 90 % negru.
Litera mare este întotdeauna imprimată cu 90 % negru pe fond alb.
La scara de clasă, literele apar scrise cu alb pe un fond cu un procent de negru care corespunde clasei.
Restul etichetei este imprimat în negru pe fond alb.
Pentru o imprimare monocromă, modelul 2 va fi utilizat prin înlocuirea culorii negru cu orice culoare lizibilă, cu condiția de a respecta procentele.
