1. ------IND- 2020 0472 F-- RO- ------ 20210228 --- --- FINAL

## Decretul din 29 decembrie 2020 privind criteriile, subcriteriile și sistemul de notare pentru calcularea și afișarea indicelui potențialului de reparare al telefoanelor mobile multifuncționale

#### Versiune inițială

Categorii de public vizate: producători, importatori, distribuitori sau alți comercianți de telefoane mobile multifuncționale și vânzători de astfel de echipamente, precum și persoanele care utilizează un site, o platformă sau un alt mijloc de distribuție online în cadrul activităților lor comerciale desfășurate în Franța.

Obiect: criteriile, subcriteriile și sistemul de notare pentru calcularea și afișarea indicelui potențialului de reparare al telefoanelor mobile multifuncționale

Intrare în vigoare: textul intră în vigoare la 1 ianuarie 2021.

Observație: prezentul decret stabilește sistemul de punctaj al indicelui potențialului de reparare al telefoanelor mobile multifuncționale

Trimiteri: prezentul decret va putea fi consultat pe site-ul Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Ministrul tranziției ecologice și ministrul economiei, finanțelor și redresării,

având în vedere Codul mediului, în special articolul L. 541-9-2,

având în vedere Decretul nr. 1757/2020 din 29 decembrie 2020 privind indicele potențialului de reparare al echipamentelor electrice și electronice,

Hotărăsc:

#### Articolul 1

Prezentul decret se aplică telefoanelor mobile multifuncționale. Prin telefon mobil multifuncțional se înțelege un dispozitiv electronic utilizat pentru comunicarea la mare distanță printr-o rețea celulară de stații de bază. Acesta include funcționalități similare celor ale unui computer de tip notebook fără fir, funcționând în principal pe baterie și având o interfață tactilă.

#### Articolul 2

În conformitate cu articolele R. 541-210-R. 541-214 din Codul de mediu, criteriile, subcriteriile și sistemul de notare aplicabile produselor definite la articolul pentru calcularea indicelui potențialului de reparare în funcție de model sunt specificate în continuare:

CRITERIUL Nr. 1: - DOCUMENTAȚIE

SUBCRITERIUL 1.1. - ANGAJAMENTUL PRODUCĂTORULUI REFERITOR LA PERIOADA DE PUNERE LA DISPOZIȚIE, ÎN MOD GRATUIT, A DOCUMENTAȚIEI TEHNICE ȘI LA INSTRUCȚIUNI

|  | Coloana B Service-uri |  |  |  | Coloana C Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anii de disponibilitate |  |  |  | Anii de disponibilitate |  |  |  |
|  | între 0 și 4 | 5 | 6 | 7 sau mai mult | între 0 și 4 | 5 | 6 | 7 sau mai mult |
| Tipul de documentație | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  |
| Identificarea clară a produsului | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Diagrama pentru demontare sau prezentarea detaliată | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Schema de cablare și de branșare | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Schemele circuitelor electronice | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Lista echipamentelor necesare pentru reparații și încercări | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Manualul tehnic cu instrucțiuni de reparații | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Codurile de eroare și de diagnosticare | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Informațiile privind componentele și diagnosticarea | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Instrucțiuni privind software-ul (inclusiv resetarea) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Accesul la incidentele semnalate și înregistrate de echipament | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Buletinele tehnice | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Reglementarea specifică a lucrărilor de autoreparare (operațiuni recomandate, instrucțiuni privind siguranța și operațiunile de reparare, eventualele repercusiuni asupra garanției) |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Informații privind accesul la service-urile profesioniste |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Detectarea defecțiunilor și măsurile necesare (abordare din perspectiva publicului larg) |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Instrucțiuni de utilizare și de întreținere |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |

Numărul maxim de puncte este 182. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 182) x 10.

CRITERIUL Nr. 2: - CARACTERUL DEMONTABIL ȘI ACCESUL, INSTRUMENTELE, ELEMENTELE DE FIXARE

SUBCRITERIUL 2.1. - UȘURINȚA DEMONTĂRII PIESELOR (LISTA 2)

|  | Numărul etapelor pentru accesul individual la piesă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) sau 16 și mai mult | între 11 și 15 | între 6 și 10 | între 1 și 5 |
| Piesele specificate în lista 2 | Număr de puncte |  |  |  |
| Baterie | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Dispozitiv de afișare | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Camera din spate | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Camera din față | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Încărcător |  |  |  |  |

(1) ND/NA = nedemontabil sau inaccesibil individual

Numărul maxim de puncte este 12. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 12) x 10.

SUBCRITERIUL 2.2. - INSTRUMENTELE NECESARE PENTRU DEMONTAREA PIESELOR (LISTA 2)

|  | Tipul de instrumente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Instrumente proprii | Instrumente specifice | Fără instrumente, instrumente comune (2) |
| Piesele specificate în lista 2 | Număr de puncte (3) |  |  |  |
| Baterie | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Dispozitiv de afișare | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Camera din față | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Camera din spate | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Încărcător |  |  |  |  |

(2) sau instrumentul furnizat împreună cu piesa de schimb.

(3) A se lua in considerare cel mai mic punctaj dacă sunt implicate mai multe instrumente

Numărul maxim de puncte este 16. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 16) x 10.

SUBCRITERIUL 2.3. CARACTERISTICILE ELEMENTELOR DE FIXARE (PENTRU MONTAREA PIESELOR SPECIFICATE ÎN LISTELE 1 ȘI 2)

|  | Tipul de element de fixare |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nici detașabil, nici refolosibil | Detașabil, de unică folosință | Detașabil și refolosibil (4) |
| Piesele specificate în lista 1 sau în lista 2 | Număr de puncte (5) |  |  |
| Conector pentru încărcare | 0 | 1 | 2 |
| Conectori | 0 | 1 | 2 |
| Placă de bază | 0 | 1 | 2 |
| Tastatură | 0 | 1 | 2 |
| Microfon | 0 | 1 | 2 |
| Difuzor | 0 | 1 | 2 |
| Baterie | 0 | 1 | 2 |
| Dispozitiv de afișare | 0 | 1 | 2 |
| Camera din față | 0 | 1 | 2 |
| Camera din spate | 0 | 1 | 2 |
| Încărcător |  |  |  |

(4) sau elementul de fixare furnizat împreună cu piesa de schimb

(5) a se lua in considerare cel mai mic punctaj dacă sunt implicate mai multe instrumente de fixare

Numărul maxim de puncte este 20. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 20) x 10.

CRITERIUL Nr. 3: - DISPONIBILITATEA PIESELOR DE SCHIMB

SUBCRITERIUL 3.1. - ANGAJAMENTUL PRODUCĂTORULUI PRIVIND PERIOADA DE DISPONIBILITATE A PIESELOR DE SCHIMB SPECIFICATE ÎN LISTA 2

|  | Coloana A Producător |  |  |  | Coloana B Distribuitorii de piese de schimb |  |  |  | Coloana C Service-uri |  |  |  | Coloana D Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anii de disponibilitate |  |  |  | Anii de disponibilitate |  |  |  | Anii de disponibilitate |  |  |  | Anii de disponibilitate |  |  |  |
|  | între 0 și 4 | 5 | 6 | 7 sau mai mult | între 0 și 4 | 5 | 6 | 7 sau mai mult | între 0 și 4 | 5 | 6 | 7 sau mai mult | între 0 și 4 | 5 | 6 | 7 sau mai mult |
| Piesele specificate în lista 2 | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  |
| Baterie | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Dispozitiv de afișare | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Camera din față | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Camera din spate | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Încărcător | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

Numărul maxim de puncte este 140. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 140) x 10.

SUBCRITERIUL 3.2. - ANGAJAMENTUL PRODUCĂTORULUI PRIVIND PERIOADA DE DISPONIBILITATE A PIESELOR DE SCHIMB SPECIFICATE ÎN LISTA 1

|  | Coloana A Producător |  |  |  | Coloana B Distribuitorii de piese de schimb |  |  |  | Coloana C Service-uri |  |  |  | Coloana D Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anii de disponibilitate |  |  |  | Anii de disponibilitate |  |  |  | Anii de disponibilitate |  |  |  | Anii de disponibilitate |  |  |  |
|  | între 0 și 4 | 5 | 6 | 7 sau mai mult | între 0 și 4 | 5 | 6 | 7 sau mai mult | între 0 și 4 | 5 | 6 | 7 sau mai mult | între 0 și 4 | 5 | 6 | 7 sau mai mult |
| Piesele specificate în lista 1 | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  |
| Conector pentru încărcare | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Conectori | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Placă de bază | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Tastatură | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Microfon | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Difuzor | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

Numărul maxim de puncte este 168. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 168) x 10.

SUBCRITERIUL 3.3. - TERMENUL DE LIVRARE A PIESELOR SPECIFICATE ÎN LISTA 2

|  | Coloana A Producător |  |  |  | Coloana B Distribuitorii de piese de schimb |  |  |  | Coloana C Service-uri |  |  |  | Coloana D Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zile pentru livrare (1) |  |  |  | Zile pentru livrare (1) |  |  |  | Zile pentru livrare (1) |  |  |  | Zile pentru livrare (1) |  |  |  |
|  | 11 și peste | între 6 și 10 | între 4 și 5 | între 1 și 3 | 11 și peste | între 6 și 10 | între 4 și 5 | între 1 și 3 | 11 și peste | între 6 și 10 | între 4 și 5 | între 1 și 3 | 11 și peste | între 6 și 10 | între 4 și 5 | între 1 și 3 |
| Piesele specificate în lista 2 | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  |
| Baterie | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Dispozitiv de afișare | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Camera din față | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Camera din spate | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Încărcător | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) zile lucrătoare începând din ziua plasării comenzii

Aceste dispoziții nu aduc atingere dispozițiilor de la articolul L. 441-4 din Codul consumatorului, în ceea ce privește interdicția de a limita accesul unui expert în reparații la piese de schimb.

Numărul maxim de puncte este 60. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 60) x 10.

SUBCRITERIUL 3.4. - TERMENUL DE LIVRARE A PIESELOR SPECIFICATE ÎN LISTA 1

|  | Coloana A Producător |  |  |  | Coloana B Distribuitorii de piese de schimb |  |  |  | Coloana C Service-uri |  |  |  | Coloana D Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zile pentru livrare (1) |  |  |  | Zile pentru livrare (1) |  |  |  | Zile pentru livrare (1) |  |  |  | Zile pentru livrare (1) |  |  |  |
|  | 11 și peste | între 6 și 10 | între 4 și 5 | între 1 și 3 | 11 și peste | între 6 și 10 | între 4 și 5 | între 1 și 3 | 11 și peste | între 6 și 10 | între 4 și 5 | între 1 și 3 | 11 și peste | între 6 și 10 | între 4 și 5 | între 1 și 3 |
| Piesele specificate în lista 1 | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  |
| Conector pentru încărcare | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Conectori | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Placă de bază | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Tastatură | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Microfon | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Difuzor | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(2) zile lucrătoare începând din ziua plasării comenzii

Aceste dispoziții nu aduc atingere dispozițiilor de la articolul L. 441-4 din Codul consumatorului, în ceea ce privește interdicția de a limita accesul unui expert în reparații la piese de schimb.

Numărul maxim de puncte este 72. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 72) x 10.

CRITERIUL Nr. 4: - PREȚUL PIESELOR DE SCHIMB

Subcriteriul 4.1. Raportul dintre prețul pieselor specificate în lista 2 și prețul echipamentului nou

Pe baza raportului descris în Decretul din 29 decembrie 2020 privind modalitățile de afișare, marcajul și parametrii generali pentru calcularea indicelui potențialului de reparare, numărul de puncte obținut pentru acest criteriu se stabilește după cum urmează:

- dacă rezultatul raportului este mai mare de 0,3, atunci numărul de puncte este 0:

- dacă rezultatul raportului este mai mic de 0,1, atunci numărul de puncte este 100:

- dacă rezultatul raportului este cuprins între 0,1 și 0,3, atunci numărul de puncte este stabilit conform tabelului corespunzător de mai jos:

| Raport | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puncte | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Regula de rotunjire este următoarea:

- dacă cifra celei de a treia zecimale este mai mică de 5, se rotunjește la a doua zecimală inferioară;

- dacă cifra celei de a treia zecimale este mai mare sau egală cu 5, se rotunjește la a doua zecimală superioară

Numărul maxim de puncte este 100. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 100) x 10.

CRITERIUL Nr. 5: - CRITERIU SPECIFIC

Pentru produsele care fac obiectul prezentului decret, coeficienții subcriteriilor de la criteriul 5 sunt stabiliți după cum urmează:

| Criteriu | Subcriteriu | Nota pentru subcriteriu | Coeficientul subcriteriului | Nota pentru criteriu | Coeficient al criteriului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Criteriu specific | 5.1. Informații privind tipul actualizărilor | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Asistență gratuită de la distanță | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Posibilitatea de resetare a software-ului | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

SUBCRITERIUL 5.1. - INFORMAȚII PRIVIND TIPUL ACTUALIZĂRILOR

|  | Coloana C Consumatori |  |
| --- | --- | --- |
| Informații privind tipul diferențiat al actualizărilor: corective, de optimizare sau mixte (1) | Situație |  |
|  | Absența informațiilor | Prezența informațiilor |
|  | Număr de puncte |  |
|  | 0 | 1 |

(1) Informațiile care însoțesc actualizarea trebuie să fie: „actualizare corectivă”, „actualizare de optimizare” sau „actualizare mixtă”.

Numărul maxim de puncte este 1. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 1) x 10.

SUBCRITERIUL 5.2. - ASISTENȚĂ GRATUITĂ DE LA DISTANȚĂ

|  | Coloana B Service-uri |  | Coloana C Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipul de asistență de la distanță | Nu se aplică | Informații actualizate de pe site | Nu se aplică | Informații de la distanță | Asistență pentru diagnosticare de la distanță | Asistență pentru reparare de la distanță |
| Număr de puncte | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Numărul maxim de puncte este 5. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 5) x 10.

SUBCRITERIUL 5.3. - POSIBILITATEA DE RESETARE A SOFTWARE-ULUI

|  | Coloana A Producător |  | Coloana B Service-uri |  | Coloana C Consumatori |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posibilitatea resetării software-ului gratuit și fără restricții privind accesul la aceste servicii | Imposibil | Posibil | Imposibil | Posibil | Imposibil | Posibil |
|  | Număr de puncte |  | Număr de puncte |  | Număr de puncte |  |
| Resetarea sistemului de operare (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Resetarea firmware-urilor (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

(2) inclusiv resetarea cu ajutorul butoanelor externe.

Numărul maxim de puncte este 6. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 6) x 10.

#### Articolul 3

Dispozițiile din prezentul decret intră în vigoare la 1 ianuarie 2021.

#### Articolul 4

Prezentul decret se publică în Jurnalul Oficial al Republicii Franceze.

Adoptat la 29 decembrie 2020.

Ministrul tranziției ecologice,

Pentru ministru și prin delegare:

Comisarul general pentru dezvoltare durabilă,

T. Lesueur

Ministrul economiei, finanțelor și redresării,

Pentru ministru și prin delegare:

Directorul general pentru concurență, consum și combaterea fraudelor,

V. Beaumeunier