1. ------IND- 2020 0472 F-- SL- ------ 20210228 --- --- FINAL

## Odredba z dne 29. decembra 2020 o merilih, podmerilih in sistemu ocenjevanja za izračun in prikaz indeksa popravljivosti večfunkcijskih pametnih telefonov

#### Prvotna različica

Ciljna javnost: proizvajalci, uvozniki, distributerji ali drugi dajalci večfunkcijskih pametnih telefonov na trg in prodajalci te opreme, kot tudi osebe, ki uporabljajo internet, platformo ali katero koli drugo spletno distribucijsko pot v okviru svoje trgovinske dejavnosti v Franciji.

Predmet: merila, podmerila in sistem ocenjevanja za izračun in prikaz indeksa popravljivosti večfunkcijskih pametnih telefonov.

Začetek veljavnosti: besedilo začne veljati 1. januarja 2021.

Obvestilo: ta odredba določa sistem ocenjevanja indeksa popravljivosti pametnih telefonov.

Referenčna besedila: ta odredba je na voljo na spletnem mestu Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Ministrica za ekološko preoblikovanje ter minister za gospodarstvo, finance in obnovo –

ob upoštevanju Okoljskega zakonika, zlasti člena L. 541-9-2;

ob upoštevanju Uredbe št. 2020-1757 z dne 29. decembra 2020 o indeksu popravljivosti električne in elektronske opreme –

odrejata:

#### Člen 1

Ta odredba se uporablja za večfunkcijske pametne telefone. Večfunkcijski pametni telefon je elektronska naprava, ki se uporablja za daljnosežno komunikacijo v mobilnem omrežju baznih postaj. Ima podobne funkcionalnosti kot brezžični prenosni računalnik, ki je namenjen predvsem delovanju na baterijo in ima vmesnik na dotik.

#### Člen 2

Na podlagi členov R. 541-210 do R. 541-214 Okoljskega zakonika so merila, podmerila, sistem ocenjevanja, ki se uporablja za proizvode, opredeljene v členu 1, za izračun indeksa popravljivosti, natančno navedeni spodaj:

MERILO ŠT. 1. – DOKUMENTACIJA

PODMERILO 1.1. – OBVEZNOST PROIZVAJALCA GLEDE ČASA BREZPLAČNE RAZPOLOŽLJIVOSTI TEHNIČNE DOKUMENTACIJE O NASVETIH

|  | Stolpec B Serviserji |  |  |  | Stolpec C Potrošniki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leta razpoložljivosti |  |  |  | Leta razpoložljivosti |  |  |  |
|  | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ali več | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ali več |
| Vrsta dokumentacije | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  |
| Nedvoumna identifikacija izdelka | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Shema razstavljanja ali podroben prikaz | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Shema kablov in priključitve | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Shema elektronskih plošč | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Seznam opreme za popravilo in potrebne testne opreme | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Tehnični priročnik z navodili za popravilo | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Kode napak in diagnostične kode | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Informacije o sestavnih delih in diagnostiki | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Računalniška navodila (vključno s ponastavitvijo) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Dostop do opozorjenih napak in zabeleženih v opremi | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Tehnična poročila | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Poseben okvir za samopopravilo (priporočljivi postopki, varnostna navodila in navodila za popravilo, morebitni učinki na garancijo) |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Informacije o dostopu do strokovnih serviserjev |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Odkrivanje okvar in zahtevani ukrepi (z vidika širše javnosti) |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Nasveti za uporabo in vzdrževanje |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |

Največje število točk je 182. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/182) × 10.

MERILO ŠT. 2. – RAZSTAVLJIVOST IN DOSTOP, ORODJA IN PRITRDILNI ELEMENTI

PODMERILO 2.1. – ENOSTAVNOST RAZSTAVLJANJA DELOV (SEZNAM 2)

|  | Število korakov za enkratni dostop do dela |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) ali 16 ali več | 11 do 15 | 6 do 10 | 1 do 5 |
| Deli s seznama 2 | Število točk |  |  |  |
| Baterija | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Prikazovalnik | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Zadnja kamera | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Sprednja kamera | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Polnilnik |  |  |  |  |

(1) ND/NA = enkratno razstavljanje ali dostop nista mogoča.

Največje število točk je 12. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/12) × 10.

PODMERILO 2.2. – ORODJA, POTREBNA ZA RAZSTAVLJANJE DELOV (SEZNAM 2)

|  | Vrsta orodja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Lastniška orodja | Posebna orodja | Brez orodja, običajna orodja (2) |
| Deli s seznama 2 | Število točk (3) |  |  |  |
| Baterija | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Prikazovalnik | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Sprednja kamera | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Zadnja kamera | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Polnilnik |  |  |  |  |

(2) Ali orodje, priloženo rezervnemu delu.

(3) Če se uporablja več orodij, upoštevajte najslabšo oceno.

Največje število točk je 16. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/16) × 10.

PODMERILO 2.3. – ZNAČILNOSTI PRITRDILNIH ELEMENTOV (ZA SESTAVLJANJE DELOV S SEZNAMA 1 in 2)

|  | Vrsta pritrdilnega elementa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Niti odstranljiv niti ponovno uporabljiv | Odstranljiv, ni ponovno uporabljiv | Odstranljiv in ponovno uporabljiv (4) |
| Deli s seznama 1 ali 2 | Število točk (5) |  |  |
| Konektor za polnjenje | 0 | 1 | 2 |
| Konektorji | 0 | 1 | 2 |
| Matična plošča | 0 | 1 | 2 |
| Tipke | 0 | 1 | 2 |
| Mikrofon | 0 | 1 | 2 |
| Zvočnik | 0 | 1 | 2 |
| Baterija | 0 | 1 | 2 |
| Prikazovalnik | 0 | 1 | 2 |
| Sprednja kamera | 0 | 1 | 2 |
| Zadnja kamera | 0 | 1 | 2 |
| Polnilnik |  |  |  |

(4) Ali pritrdilni element, priložen rezervnemu delu.

(5) Če se uporablja več pritrdilnih elementov, upoštevajte najslabšo oceno.

Največje število točk je 20. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/20) × 10.

MERILO ŠT. 3. – RAZPOLOŽLJIVOST REZERVNIH DELOV

PODMERILO 3.1. – OBVEZNOST PROIZVAJALCA GLEDE ČASA PROIZVAJALCA GLEDE ČASA RAZPOLOŽLJIVOSTI DELOV S SEZNAMA 2

|  | Stolpec A Proizvajalec |  |  |  | Stolpec B Distributerji rezervnih delov |  |  |  | Stolpec C Serviserji |  |  |  | Stolpec D Potrošniki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leta razpoložljivosti |  |  |  | Leta razpoložljivosti |  |  |  | Leta razpoložljivosti |  |  |  | Leta razpoložljivosti |  |  |  |
|  | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ali več | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ali več | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ali več | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ali več |
| Deli s seznama 2 | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  |
| Baterija | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Prikazovalnik | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Sprednja kamera | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Zadnja kamera | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Polnilnik | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

Največje število točk je 140. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/140) × 10.

PODMERILO 3.2. – OBVEZNOST PROIZVAJALCA GLEDE ČASA PROIZVAJALCA GLEDE ČASA RAZPOLOŽLJIVOSTI DELOV S SEZNAMA 1

|  | Stolpec A Proizvajalec |  |  |  | Stolpec B Distributerji rezervnih delov |  |  |  | Stolpec C Serviserji |  |  |  | Stolpec D Potrošniki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leta razpoložljivosti |  |  |  | Leta razpoložljivosti |  |  |  | Leta razpoložljivosti |  |  |  | Leta razpoložljivosti |  |  |  |
|  | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ali več | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ali več | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ali več | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ali več |
| Deli s seznama 1 | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  |
| Konektor za polnjenje | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Konektorji | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Matična plošča | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Tipke | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Mikrofon | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Zvočnik | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

Največje število točk je 168. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/168) × 10.

PODMERILO 3.3. – DOBAVNI ROK ZA DELE S SEZNAMA 2

|  | Stolpec A Proizvajalec |  |  |  | Stolpec B Distributerji rezervnih delov |  |  |  | Stolpec C Serviserji |  |  |  | Stolpec D Potrošniki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dobavni rok v dneh (1) |  |  |  | Dobavni rok v dneh (1) |  |  |  | Dobavni rok v dneh (1) |  |  |  | Dobavni rok v dneh (1) |  |  |  |
|  | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 |
| Deli s seznama 2 | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  |
| Baterija | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Prikazovalnik | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Sprednja kamera | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Zadnja kamera | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Polnilnik | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) Delovnih dni od dneva naročila.

Te določbe ne posegajo v določbe iz člena L. 441-4 Potrošniškega zakonika glede prepovedi omejitve dostopa strokovnega serviserja do rezervnih delov.

Največje število točk je 60. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/60) × 10.

PODMERILO 3.4. – DOBAVNI ROK ZA DELE S SEZNAMA 1

|  | Stolpec A Proizvajalec |  |  |  | Stolpec B Distributerji rezervnih delov |  |  |  | Stolpec C Serviserji |  |  |  | Stolpec D Potrošniki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dobavni rok v dneh (1) |  |  |  | Dobavni rok v dneh (1) |  |  |  | Dobavni rok v dneh (1) |  |  |  | Dobavni rok v dneh (1) |  |  |  |
|  | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 |
| Deli s seznama 1 | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  |
| Konektor za polnjenje | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Konektorji | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Matična plošča | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Tipke | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Mikrofon | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Zvočnik | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(2) Delovnih dni od dneva naročila.

Te določbe ne posegajo v določbe iz člena L. 441-4 Potrošniškega zakonika glede prepovedi omejitve dostopa strokovnega serviserja do rezervnih delov.

Največje število točk je 72. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/72) × 10.

MERILO ŠT. 4. – CENA REZERVNIH DELOV

Podmerilo 4.1. – Razmerje med ceno delov s seznama 2 in ceno novega izdelka

Na podlagi razmerja, opisanega v odredbi z dne 29. decembra 2020 o načinih prikaza, oznakah in splošnih parametrih za izračun indeksa popravljivosti, se dobljeno število točk za to merilo določi na naslednji način:

– če je rezultat razmerja večji od 0,3, je število točk 0;

– če je rezultat razmerja manjši od 0,1, je število točk 100;

– če je rezultat razmerja med 0,1 in 0,3, se število točk določi skladno z naslednjo primerjalno tabelo:

| Razmerje | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Točke | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Pravilo zaokroževanja je sledeče:

– če je število tretje decimalke manjše od 5, se zaokroži na drugo manjšo decimalko;

– če je število tretje decimalke večje ali enako 5, se zaokroži na drugo večjo decimalko.

Največje število točk je 100. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/100) × 10.

MERILO ŠT. 5. – POSEBNO MERILO

Za izdelke iz te odredbe se koeficienti podmeril merila 5 opredelijo na naslednji način:

| Merilo | Podmerilo | Ocena podmerila | Koeficient podmerila | Ocena merila | Koeficient merila |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Posebno merilo | 5.1. Informacije o vrsti posodobitev | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Brezplačna pomoč na daljavo | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Možnost ponastavitve programske opreme | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

PODMERILO 5.1. – INFORMACIJE O VRSTI POSODOBITEV

|  | Stolpec C Potrošniki |  |
| --- | --- | --- |
| Informacije o različnih vrstah posodobitev: korektivne, razvojne ali mešane (1) | Stanje |  |
|  | Odsotnost informacij | Prisotnost informacij |
|  | Število točk |  |
|  | 0 | 1 |

(1) Spremljajoče informacije posodobitve morajo biti: bodisi „korektivna posodobitev“ bodisi „razvojna posodobitev“ bodisi „mešana posodobitev“.

Največje število točk je 1. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/1) × 10.

PODMERILO 5.2. – BREZPLAČNA POMOČ NA DALJAVO

|  | Stolpec B Serviserji |  | Stolpec C Potrošniki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta pomoči na daljavo | Nobena | Posodobljene informacije na kraju samem | Nobena | Informacije na daljavo | Pomoč pri diagnosticiranju na daljavo | Pomoč pri popravilu na daljavo |
| Število točk | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Največje število točk je 5. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/5) × 10.

PODMERILO 5.3. – MOŽNOST PONASTAVITVE PROGRAMSKE OPREME

|  | Stolpec A Proizvajalec |  | Stolpec B Serviserji |  | Stolpec C Potrošniki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Možnost brezplačne ponastavitve programske opreme in brez omejitve dostopa do teh storitev | Ni mogoče | Mogoče | Ni mogoče | Mogoče | Ni mogoče | Mogoče |
|  | Število točk |  | Število točk |  | Število točk |  |
| Ponastavitev operacijskega sistema (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ponastavitev mikro programske opreme (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

(2) Vključno s ponastavitvijo prek zunanjih tipk.

Največje število točk je 6. Ocena za to podmerilo = (število dobljenih točk/6) x 10.

#### Člen 3

Določbe te odredbe začnejo veljati z dnem 1. januarja 2021.

#### Člen 4

Ta odredba bo objavljena v Uradnem listu Francoske republike.

29. december 2020.

Ministrica za ekološko preoblikovanje,

za ministrico in po njenem pooblastilu:

generalni komisar za trajnostni razvoj,

T. Lesueur

Minister za gospodarstvo, finance in obnovo,

za ministra in po njegovem pooblastilu:

generalna direktorica za konkurenco, potrošnjo in preprečevanje goljufij,

V. Beaumeunier