1. ------IND- 2019 0600 D- SK- ------ 20191209 --- --- PROJET

Krajinské nariadenie na zmenu krajinského nariadenia o prevencii prenosných chorôb (nariadenie o hygiene)
z

Na základe § 17 ods. 4 zákona o ochrane pred infekciami z 20. júla 2000 (Spolkový vestník I s. 1045), naposledy zmeneného článkom 18a nariadenia z 9. augusta 2019 (Spolkový vestník I s. 1202), v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia o prenose oprávnení podľa zákona o ochrane pred infekciami z 22. februára 2001 (zákon a vestník Šlezvicko-Holštajnska – GVOBl Schl.-H. s. 35), názvami rezortov, ktoré boli naposledy nahradené článkom 21 nariadenia zo 16. januára 2019 (GVOBl. Schl.-H. s. 30), ministerstvo sociálnych vecí, zdravotníctva, mládeže, rodiny a seniorov nariaďuje:

1.	§ 3 odsek 1 bude znieť takto:

„(1) Inventár vo všetkých priestoroch určených na diagnostiku a terapiu, v ktorých sa dá očakávať kontaminácia z telesných tekutín a iných patogénnych materiálov, sa musí dať čistiť mokrým procesom a musí byť dezinfikovateľný. Všetky používané dezinfekčné prostriedky musia byť vhodné a preukázane účinné na prevenciu infekcií v zdravotníckych zariadeniach. Účinnosť pre požadovaný rozsah účinku musí byť minimálne bakteriálna, levurocídna a obmedzená vírusová, prípadne tiež fungicídna, tuberkulocídna, mykobaktericídna a účinná proti bakteriálnym spóram. Musí byť preukázaná najmenej dvoma nezávislými posudkami s príslušnými správami o skúškach. Účinnosť sa považuje za potvrdenú, ak skúšky vykonali skúšobné laboratóriá nezávislé od výrobcu a správy o skúškach potvrdili nezávislí experti vo vedecky podloženom hodnotení. Skúšobné laboratóriá musia mať potrebnú spôsobilosť, ktorú možno preukázať napr. akreditáciou podľa normy DIN ISO EN 17025:2018-03 z marca 2018. Príslušná skúšobná metóda musí byť potvrdená napr. kruhovou skúškou, aby sa zohľadnila štatistická variabilita, ktorá zahŕňa počet najmenej dvoch požadovaných opakovaní testu. Skúšky vykonané v súlade s technickými špecifikáciami iného členského štátu Európskej únie alebo Turecka alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore sa považujú za rovnocenné, ak technické špecifikácie trvalo dosahujú rovnakú úroveň ochrany, aká sa vyžaduje podľa druhej vety.“

2.	§ 5 bude znieť takto:

„ § 5
Porušovanie zákona

(1) Protiprávne v zmysle § 73 ods. 1a bodu 6 zákona o ochrane pred infekciami koná ten, kto úmyselne alebo z nedbanlivosti

- v rozpore s § 3 nevykonáva čistenie, dezinfekciu alebo sterilizáciu, alebo ich nevykonáva dostatočne, alebo neuchováva prístroje tak, aby boli chránené proti kontaminácii,

- používa iné dezinfekčné prostriedky a postupy ako sú uvedené v § 3,

- v rozpore s § 4 nelikviduje v ňom uvedené zariadenia a iné predmety vo vhodných nádobách,

- koná v rozpore s povinnosťou strpenia alebo informačnou povinnosťou podľa § 73 ods. 1a bodov 3 a 4 zákona o ochrane pred infekciami alebo povinnosťou predkladať doklady, najmä hygienické plány, podľa § 73 ods. 1a bodu 5 zákona o ochrane pred infekciami

alebo úmyselne alebo z nedbanlivosti koná v rozpore s príslušným vykonateľným príkazom podľa § 17 ods. 1 zákona o ochrane pred infekciami.“

3.	Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho zverejnení.

Vyššie uvedené nariadenie je týmto vyhotovené a je potrebné ho oznámiť.

Kiel,

Dr. Heiner Garg

minister sociálnych vecí, zdravotníctva, mládeže, 
rodiny a seniorov

Oznámené podľa smernice (EÚ) 2015/1535 Európskeho parlamentu a Rady z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, s. 1).