1. ------IND- 2017 0142 F-- CS- ------ 20181109 --- --- FINAL

dne 19. července 2018

Úřední věstník Francouzské republiky č. 0130 ze dne 8. června 2018

Text č. 6

Vyhláška ze dne 1. června 2018, kterou se upravuje vyhláška ze dne 23. prosince 1999 v platném znění o vlastnostech motorové nafty a nemrznoucí nafty

NOR: TRER1807855A

ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/1/TRER1807855A/jo/texte

Dotčené skupiny obyvatelstva: fyzické nebo právnické osoby, které uvolňují ke spotřebě pohonné hmoty pro silniční motorová vozidla.

Předmět: aktualizace některých technických specifikací pro motorovou naftu a nemrznoucí motorovou naftu a zavedení standardizovaného označování výdejních stojanů vydávajících tyto pohonné hmoty.

Nabytí účinnosti: tato vyhláška obsahuje některá opatření týkající se podniků, na které se vztahuje systém odloženého nabytí účinnosti. Tato vyhláška vstoupí v platnost prvním dnem po jejím uveřejnění, kromě některých ustanovení článku 5 a ustanovení článku 6, která vstoupí v platnost 12. října 2018.

Poznámka: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva musí být provedena do vnitrostátního práva. V prvním a druhém odstavci článku 7 této směrnice se zavádí v Unii standardizované informace o kompatibilitě vozidel s alternativními palivy a energiemi, které jsou v nabídce na čerpacích stanicích. Směrnice uvádí, že členské státy zajistí členské státy, aby byly poskytovány relevantní, soudržné a jasné informace, pokud jde o motorová vozidla, do kterých je možné pravidelně čerpat jednotlivá paliva uvedená na trh. Tyto informace musí být jednoduché, snadné na pochopení a musí být viditelně vystaveny zejména na čerpacích stanicích.

Referenční texty: Toto prováděcí nařízení částečně provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Je přístupný k nahlédnutí na stránce Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Státní ministr, ministr pro ekologický a solidární přechod, ministr hospodářství a financí a ministr akce a veřejných financí,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS;

s ohledem na směrnici (EU) 2014/94 ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva;

s ohledem na směrnici (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti;

s ohledem na energetický zákoník a zejména jeho články D. 641-4 až D. 641-11;

s ohledem na vyhlášku ze dne 23. prosince 1999 v platném znění o parametrech motorové nafty a nemrznoucí nafty;

s ohledem na vyhlášku ze dne 30. června 2010 v aktuálně platném znění o parametrech metylesterů mastných kyselin (FAME);

s ohledem na vyhlášku ze dne 19. ledna 2016, ve znění pozdějších předpisů, o seznamu povolených pohonných hmot podle ustanovení článku 265b celního zákoníku;

s ohledem na stanovisko technického výboru pro používání ropných produktů ze dne 21. června 2017,

nařizují:

Článek 1

Článek 1 výše uvedené vyhlášky ze dne 23. prosince 1999, v platném znění, se nahrazuje následujícími ustanoveními:

„Čl. 1 – Motorovou naftu lze držet za účelem prodeje nebo prodávat pouze tehdy, pokud splňuje minimální požadavky definované v níže uvedeném článku 2 nebo jiné normě či specifikaci platné v některém členském státu Evropské unie, v kterémkoli členském státu Evropského hospodářského prostoru nebo v Turecku, které za stejných klimatických podmínek zaručují obdobnou úroveň kvality. “

Článek 2

Článek 2 výše uvedené vyhlášky ze dne 23. prosince 1999, v platném znění, se nahrazuje následujícími ustanoveními:

„Čl. 2 – Motorovou naftou B7 se rozumí směs uhlovodíků minerálního nebo syntetického původu a případně methylesteru mastných kyselin v souladu s podmínkami stanovenými výše uvedenou vyhláškou ze dne 30. června 2010 v platném znění, určená pro pohon spalovacích motorů se zapalováním kompresním teplem, která odpovídá následujícím parametrům:

a) Technické parametry jsou v souladu s požadavky uvedenými v příloze I této vyhlášky;

b) S ohledem na požadavky související s klimatickými podmínkami musejí parametry odolnosti vůči chladu u motorové nafty nabízené k prodeji nebo prodávané na území státu odpovídat ustanovením uvedeným v příloze II této vyhlášky;

c) Do motorové nafty nebylo přidáno konkrétní barvivo. “

Článek 3

Článek 3 vyhlášky ze dne 23. prosince 1999 v platném znění o parametrech motorové nafty a nemrznoucí nafty nahrazuje následující ustanovení:

„Čl. 3 – „Nemrznoucí naftou“ se rozumí nafta, která splňuje parametry uvedené výše v článku 2 a jejíž parametry odolnosti vůči chladu vycházejí z ustanovení uvedených v příloze II. “

Článek 4

Článek 4 vyhlášky ze dne 23. prosince 1999 v platném znění o parametrech motorové nafty a nemrznoucí nafty nahrazuje následující ustanovení:

„Čl. 4 – Postupy při provádění testů a interpretace výsledků měření týkajících se specifikací uvedených v přílohách I a II se stanovují rozhodnutím ředitele pro uhlovodíky zveřejněným v Úředním věstníku Francouzské republiky. “

Článek 5

Článek 6 výše uvedené vyhlášky ze dne 23. prosince 1999, v platném znění, se nahrazuje následujícími ustanoveními:

„Čl. 6 – Aniž by byla dotčena ustanovení článku 2, označení „motorová nafta“, jakož i prodejní cena za litr, musí být nesmazatelně uvedeny na výdejním zařízení dobře viditelnými znaky o výšce alespoň 2 centimetry.

Pokud se dodávka uskutečňuje v nádobách, musí na těchto nádobách být od okamžiku jejich naplnění za účelem prodeje uvedeno výše zmíněné označení.

Od 12. října 2018 musí být na výdejním zařízení jasně uváděno specifické označení, na které se nevztahuje kritérium výšky podle prvního odstavce tohoto článku. Parametry tohoto označení jsou uvedeny v příloze III. “

Článek 6

Od 12. října 2018 se příloha vyhlášky ze dne 23. prosince 1999, v platném znění, nahrazuje následující přílohou:

„PŘÍLOHA I

Technické parametry

| VLASTNOSTI | JEDNOTKA | LIMITY |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min. | Max. |
| Naměřené cetanové číslo |  | 51,0 | - |  |
| Vypočtené cetanové číslo |  | 46,0 | - |  |
| Hustota (při 15 °C) | kg/ m ³ | 820,0 | 845,0 |  |
| Polycyklické aromatické uhlovodíky | % (m/ m) | - | 8,0 |  |
| Obsah síry | mg/ kg | - | 10,0 |  |
| Obsah manganu | mg/ l | - | 2,0 |  |
| Teplota vznícení | ° C | > 55,0 | - |  |
| Uhlíkový zbytek (v 10% destilačním zbytku) | % (m/ m) | - | 0,30 |  |
| Obsah popela | % (m/ m) | - | 0,01 |  |
| Obsah vody | mg/ kg | - | 200 |  |
| Celková kontaminace | mg/ kg | - | 24 |  |
| Korozivní působení na proužek mědi (3 hodiny při teplotě 50 °C) | Kótování | Třída 1 |  |  |
| Oxidační stabilita | g/ m ³ | - | 25 |  |
|  | h | 20 (1) | - |  |
| Mazací schopnost, upravený průměr značky opotřebení (wsd 1,4) při 60 C | µm | - | 460 |  |
| Viskozita při teplotě 40° C | mm2/ s | 2,000 | 4,500 |  |
| Destilace: - % (v/v) získáno při teplotě 250 °C; | % (v/ v) | - | < 65 |  |
| - % (v/v) získáno při teplotě 350 °C; | % (v/ v) | 85 | - |  |
| - 95 % (v/v) získáno při teplotě: | ° C | - | 360 |  |
| Obsah methylesterů mastných kyselin v souladu s vyhláškou ze dne 30. června 2010 v platném znění o parametrech methylesterů mastných kyselin (FAME) | % (v/ v) | - | 7,0 |  |
| (1) Jedná se o doplňkovou specifikaci pro naftová paliva, jejichž obsah metylesterů mastných kyselin (FAME) je vyšší než 2 % (v/v). |  |  |  |  |

“.

Článek 7

Příloha II výše uvedené vyhlášky ze dne 23. prosince 1999, v platném znění, se nahrazuje následující přílohou:

„PŘÍLOHA II

Vlastnosti mrazuvzdornosti v metropolitní Francii

| Roční období | Datum | Třída | Mezní teplota filtrovatelnosti (° C, max.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Léto | 1. dubna – 31. října | B | 0° C |  |
| Zima | 1. listopadu – 31. března | E | -15° C |  |
| Nemrznoucí nafta | 1. ledna – 31. prosince | Ú | -20° C |  |

Vlastnosti mrazuvzdornosti na Guadeloupe, v Guyaně a na Martiniku

| Datum | Třída | Mezní teplota filtrovatelnosti (°C, max.) |
| --- | --- | --- |
| 1. ledna – 31. prosince | B | 0° C |  |

Vlastnosti mrazuvzdornosti na ostrovech Mayotte a Réunion

| Datum | Třída | Mezní teplota filtrovatelnosti (°C, max.) |
| --- | --- | --- |
| 1. ledna – 31. prosince | B | 0° C |  |

“.

Článek 8

Do výše uvedené vyhlášky ze dne 23. prosince 1999, v platném znění, se doplňuje příloha III této vyhlášky.

Článek 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem po jejím uveřejnění v Úředním věstníku Francouzské republiky, kromě některých ustanovení článku 5 a ustanovení článku 6, která nabývají účinnosti 12. října 2018.

Článek 10

Prováděním této vyhlášky, která bude zveřejněna v Úředním věstníku Francouzské republiky, jsou pověřeni, každý ve svém oboru působnosti, generální ředitelka pro energetiku, generální ředitelka pro obchodní soutěž, spotřebu a boj proti podvodnému jednání a generální ředitel pro cla a nepřímé daně.

Příloha

PŘÍLOHA III

ZVLÁŠTNÍ OZNAČENÍ, KTERÉ SE UMISŤUJE NA VÝDEJNÍ ZAŘÍZENÍ

Na výdejních zařízeních musí být zřetelně umístěno zvláštní označení. Toto označení je uvedeno níže a musí mít šířku minimálně 4 cm:

Do celého textu i s obrázky je možné nahlížet na ověřeném výpisu z elektronického věstníku, který je k dispozici v dolní části stránky

Rovněž musí být na pistoli výdejního zařízení umístěno zvláštní označení, které je uvedeno níže, o minimální šířce 1,5 cm:

Do celého textu i s obrázky je možné nahlížet na ověřeném výpisu z elektronického věstníku, který je k dispozici v dolní části stránky

Dne 1. června 2018.

Státní ministr, ministr pro ekologický a solidární přechod,

Za státního ministra a z pověření:

Ředitelka pro energetiku,

V. Schwarz

Ministr hospodářství a financí,

Za ministra a na základě pověření:

Generální ředitelka pro hospodářskou soutěž, spotřebu a stíhání podvodů,

V. Beaumeunier

Ministr akce a veřejných účtů,

Za ministra a na základě pověření:

Generální ředitel pro cla a nepřímé daně,

R. Gintz