Министърът на екологичния преход,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД член 17, параграф 3 от Закон № 400 от 23 август 1988 г.,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Член 184 б от Законодателен декрет № 152 от 3 април 2006 г., и по-специално параграф 2, който предвижда, че „критериите, посочени в параграф 1, се приемат в съответствие с разпоредбите на правната уредба на Съюза или, при липса на критерии на Съюза, за конкретни видове отпадъци чрез един или повече постановления на министъра на околната среда и опазването на земята и морето съгласно член 17, параграф 3 от Закон № 400 от 23 август 1988 г.“,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г., и по-специално член 11, параграф 1 от нея, който предвижда, наред с другото, че държавите членки предприемат мерки за насърчаване на селективното разрушаване, за да се даде възможност за безопасно отстраняване и третиране на опасни вещества и да се улесни висококачественото повторно използване и рециклиране чрез селективно отстраняване на материалите,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за допускане на доброволно участие на организации в Схема на ЕС за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Законодателен указ № 82 от 7 март 2005 г., съдържащ „Кодекса за цифрова администрация“,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Президентски указ № 445 от 28 декември 2000 г., озаглавен „Консолидиран текст на законовите и подзаконовите разпоредби, свързани с административната документация“,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Постановление на министъра на околната среда от 5 февруари 1998 г. относно идентифицирането на неопасни отпадъци, подлежащи на опростени процедури за оползотворяване съгласно членове 31 и 33 от Законодателен декрет № 22 от 5 февруари 1997 г., обнародван в Държавен вестник № 88 от 16 април 1998 г.,

СЛЕД КАТО ПРЕЦЕНИ, че съществува пазар за оползотворените инертни материали поради факта, че те обикновено се използват за строителството на строителни съоръжения, заместват естествената суровина и имат действителна икономическа стойност, че съществуват специфични цели, за които веществото може да бъде използвано в съответствие с критериите, определени в настоящия регламент, и че то отговаря на законодателството и съществуващите стандарти, приложими за продуктите,

СЛЕД КАТО ПРЕЦЕНИ, че извършеното разследване показа, че оползотворените инертни материали, които отговарят на критериите, определени в настоящия регламент, не оказват цялостно неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве или околната среда,

СЛЕД КАТО ПОЛУЧИ становището на държавния съвет, изразено от консултативния отдел по законодателни актове на заседанието от …………………….,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД	съобщението до председателя на министерския съвет, представено с Писмо ……., съгласно Закон № 400 от 23 август 1988 г.,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД съобщението, посочено в член 5 от Директива (ЕС) 2015/1535, установяващо процедура за предоставянето на информация в областта на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество с бележка.....

С настоящото приема

следната наредба:

# Член 1

# Предназначение и цели

- Настоящата наредба определя специфичните критерии, съгласно които инертните отпадъци от дейности по строителство и разрушаване и други инертни отпадъци с минерален произход, определени в член 2, параграф 1, букви а) и б) от настоящия регламент, които подлежат на дейности по оползотворяване, престават да бъдат класифицирани като  отпадъци съгласно и за целите на член 184б от Законодателен указ № 152 от 3 април 2006 г.

# Член 2

# Определения

- За целите на настоящия регламент се прилагат определенията по член 183 от Законодателен указ № 152 от 3 април 2006 г., наред със следното:

a) „инертни отпадъци от строителни и разрушителни дейности“: отпадъци от строителни дейности и дейности по разрушаване, посочени в глава 17 от Европейския списък на отпадъците, посочен в Решение 2000/532/ЕО и изброени в точка 1 от таблица 1 от приложение 1 към настоящия регламент;

б) „други инертни отпадъци с минерален произход“: отпадъци, които не принадлежат към глава 17 от Европейския списък на отпадъците, посочен в Решение 2000/532/ЕО и изброени в точка 2 от таблица 1 от приложение 1 към настоящия регламент;

в) „инертни отпадъци“: твърди отпадъци от строителни дейности и дейности по разрушаване и други инертни отпадъци с минерален произход, които не претърпяват значителна физическа, химическа или биологична трансформация; инертните отпадъци не трябва да се разтварят, изгарят или подлагат на каквито и да било други физични или химични реакции, не трябва да бъдат биоразградими и, в случай на контакт с други материали, да не водят до вредни въздействия, които причиняват замърсяване на околната среда или увреждане на човешкото здраве;

г) „оползотворени инертни материали“; отпадъци, посочени в букви а) и б), които са престанали да бъдат отпадъци в резултат на една или повече дейности по оползотворяване в съответствие с условията, предвидени в член 184б, параграф 1 от Законодателен указ № 152 от 3 април 2006 г. и разпоредбите на настоящия указ;

д) „оползотворена инертна партида“: не повече от 3000 кубически метра оползотворени инертни материали;

е) „производител на възстановени инертни материали“: операторът на предприятието, получило разрешение за производство на оползотворени инертни материали (наричан по-долу също така: производител);

ж) „декларация за съответствие“: декларация вместо клетвена декларация, издадена от производителя, удостоверяваща характеристиките на оползотворените инертни материали, както е посочено в член 5;

з) „компетентен орган“: органът, който издава разрешителното съгласно част II, дял IIIа или част IV, дял I, глава IV от Законодателен указ № 152 от 3 април 2006 г., т.е. органът, който получава съобщението, посочено в член 216 от посочения указ.

# Член 3

# Критерии за статута за край на отпадъка

- За целите на член 1 и по смисъла на член 184б от Законодателен указ № 152 от 3 април 2006 г. инертните отпадъци от дейности по строителство и разрушаване и други инертни отпадъци с минерален произход по смисъла на член 2, букви а) и б) престават да бъдат класифицирани като отпадъци и се класифицират като оползотворени инертни материали, ако същите отговарят на критериите, посочени в приложение 1.

# Член 4

# Специфични употреби

- Оползотворените инертни материали могат да се използват само за специфичните цели, изброени в приложение 2.

# Член 5

# Декларация за съответствие и мерки за съхраняване на пробите

- Спазването на критериите, посочени в член 3, се удостоверява от оползотворения производител на инертни материали чрез декларация вместо клетвена декларация съгласно член 47 от Президентски указ № 445 от 28 декември 2000 г., изготвена за всяка получена инертна партида. Декларацията се изготвя чрез използване на формуляра в приложение 3 и се изпраща до компетентния орган и до местната компетентна агенция по опазване на околната среда чрез един от методите, посочени в член 65 от Законодателен указ № 82 от 7 март 2005 г.

- Производителят на възстановени инертни материали съхранява копие от декларацията, посочена в параграф 1, в производственото предприятие или в седалището му, включително в електронна форма, като я предоставя на разположение на контролните органи, които я поискат.

- За да отговори на критериите, посочени в член 3, производителят на оползотворени инертни материали съхранява в продължение на пет години в производствения обект или в седалището си проба от оползотворените инертни материали, взета в края на производствения процес от всяка възстановена инертна партида, в съответствие с UNI 10802. Методът за съхранение на пробата трябва да бъде такъв, че да гарантира, че химичните и физичните характеристики на оползотворения инертен материал не са променени и са подходящи за повторение на анализите.

# Член 6

# Система за управление

- Производителят на възстановени инертни материали прилага система за управление на качеството съгласно стандарт UNI EN ISO 9001, сертифициран от организация, акредитирана в съответствие с действащото законодателство, която доказва съответствие с критериите, определени в настоящия регламент. Наръчникът по качеството включва оперативни процедури за проверка на характеристиките за съответствие с критериите, посочени в приложение 1 към плана за вземане на проби и самоконтрол.

- Разпоредбите, посочени в член 5, параграф 3, не се прилагат за регистрирани дружества съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. или за дружества, притежаващи екологично сертифициране UNI EN ISO 14001, издадено от акредитиран орган съгласно приложимото законодателство.

# Член 7

# Преходни и заключителни разпоредби

- За да изпълни критериите, определени в настоящата наредба, в срок от 180 дни от влизането в сила на настоящия регламент производителят представя на компетентния орган актуализация на съобщението, направено съгласно член 216 от Законодателен указ № 152 от 3 април 2006 г., в което се посочва максималният размер на възстановяването, или заявление за актуализиране на разрешението, предоставено съгласно глава IV, дял I, част IV или дял IIIa от част II от Законодателен указ № 152 от 3 април 2006 г. За опростените процедури количествените ограничения, предвидени в указа на министъра на околната среда от 5 февруари 1998 г. в приложение 4, техническите стандарти, посочени в приложение 5 и нормите за допустими емисии, посочени в приложение 1, подприложение 2, остават фиксирани.

- До корекцията, посочена в параграф 1, материалите, получени в резултат на вече разрешени процедури за възстановяване, могат да се използват за специфичните цели, посочени в член 4, ако имат характеристики, които отговарят на критериите, посочени в член 3, удостоверени с декларация за съответствие съгласно член 5.

- Приложенията съставляват неделима част от настоящия регламент.

Настоящият указ, който носи държавния печат, се включва в официалния сборник от правни актове на Република Италия. Всички заинтересовани страни са задължени да съблюдават и гарантират спазването на настоящия указ.

Роберто Чинголани

# Приложение 1 (член 3)

а) допустими отпадъци;

За производството на оползотворени инертни материали могат да се използват само неопасни инертни отпадъци от строителство и разрушаване, определени в таблица 1, точка 1, и неопасни инертни отпадъци от минерален произход, изброени в таблица 1, точка 2.

Отпадъците, които отговарят на условията за производство на оползотворени инертни материали, произхождат изключително от продукти, които са били подложени на предварителни операции по обеззаразяване/рехабилитация, насочени към отстраняване на съдържащи азбест материали, оборудване, съдържащо ПХБ/замърсено с ПХБ, битуминозни обвивки, потенциално опасни покрития и изолационни материали и други материали, замърсени или съдържащи опасни вещества, по смисъла на Решение 2000/532/ЕО и Директива 2008/98/ЕО. Разрешените отпадъци са с предимство от селективно разрушени продукти.

Отпадъците от изоставени или погребани дейности по строителство и разрушаване не отговарят на условията за производство на оползотворени инертни материали.

1. Инертни отпадъци от строителни и разрушителни дейности (глава 17 от Европейския списък на отпадъците) 170101 Цимент 170102 Тухли 170103 Плочки и керамика 170107 Смеси или шлаки от цимент, тухли, плочки и керамика, различни от упоменатите в № 170106 170302 Битуминозни смеси, различни от упоменатите в № 170301 170504 Изкопни пръсти и скали, различни от упоменатите в № 170503 170508 Трошени камъни за баласт за железопътни линии, различни от упоменатите в № 170507 170904 Смесени отпадъци от строителство и разрушаване, различни от упоменатите в № 170901, 170902 и 170903 2. Други инертни отпадъци с минерален произход (не попадат в глава 17 от Европейския списък на отпадъците) 010408 Чакъл и отпадъци от трошени камъни, различни от упоменатите в № 01 04 07 010409 Отпадъци от пясък и глина 010410 Прах и подобни остатъци, различни от упоменатите в № 010407 010413 Отпадъци от рязане и рязане на камъни, различни от упоменатите в № 010407 101201 Остатъци от сместа от препарати, които не са били топлинно обработени 101206 Форми за скрап, състоящи се изключително от стърготини и отпадъци от гледжосани без изпичане и изпечени керамични продукти или от изпечени теракотени парчета и експандирана глина, евентуално покрити с глеч без изпичане в концентрация <10 тегловни % 101208 Керамични отпадъци, тухли, плочки и строителни материали (термично обработени) 101311 Отпадъци от производството на композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в № 101309 и 101310 120117 Остатъци от материали от взривяване, различни от упоменатите в № 120116, състоящи се единствено от абразивни отпадъчни пясъци 191209 Минерали (напр. пясък, скали)

Таблица 1 — Разрешени отпадъци за производството на оползотворени инертни материали

б) проверки на входящите отпадъци;

Отпадъците, разрешени за производство на оползотворени инертни материали, подлежат на проверка на документацията, придружаваща постъпващите отпадъци, на визуална проверка и на допълнителни проверки, когато е необходимо.

За тази цел производителят на оползотворените инертни материали разполага със система за проверка на приемането на отпадъците, за да провери дали отпадъците отговарят на характеристиките, определени в настоящия регламент.

За предприятията, регистрирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г., и за предприятията, притежаващи екологично сертифициране UNI EN ISO 14001, издадено от организация, акредитирана съгласно действащото законодателство, тази система се интегрира в системата за управление по околна среда.

Системата гарантира най-малко спазването на следните задължения и изисква установяването на процедура за управление, проследимост и докладване на установените несъответствия:

- проверка на документацията, придружаваща входящия товар отпадъци, от персонал с подходящо ниво на обучение;

- визуална проверка на входящия товар на отпадъците;

- приемане на такива отпадъци само когато прегледът на придружаващата документация и визуалната проверка са успешни под контрола на персонал с годишна подготовка и опреснителни курсове за сортиране на отпадъците и отстраняване и съхраняване на отделни чужди материали;

- претегляне и записване на входящите данни за товара отпадъци;

- съхраняването на отпадъци, които не отговарят на критериите, установени в настоящата наредба на място, предназначено за тази цел;

- поставяне в резерв на съответстващи на изискванията отпадъци, както е посочено в таблица 1 от настоящото приложение, в зоната, предназначена изключително за тях, която е структурирана по такъв начин, че да се предотврати смесването, включително случайно смесване, с други видове отпадъци, които не са разрешени;

- обработка на отпадъци, изпратени за производство на оползотворени инертни материали, от персонала с годишни обучения и опреснителни курсове с цел предотвратяване на замърсяването на отпадъците с други отпадъци или чужди материали;

- извършване на допълнителни проверки, включително аналитични проверки, на база проба или когато анализът на документацията и/или визуалната инспекция показват тази необходимост.

в) Минимален производствен процес и съхранение при производителя

Процесът на третиране и оползотворяване на „инертни отпадъци от дейности по строителство и разрушаване“ и „други инертни отпадъци с минерален произход“, както са определени в член 2, букви а) и б), за производството на оползотворени инертни материали, се извършва чрез механични и технологично взаимосвързани стъпки, като например само като пример:

- смилане,

- пресяване,

- гранулометричен подбор,

- отделяне на металната фракция и нежеланите фракции.

Процесът на оползотворяване, в зависимост от вида на материала, се извършва чрез завършване на всички или само на някои от посочените етапи или други механични процеси, които позволяват спазването на критериите, определени в настоящия указ.

По време на етапа на проверка на съответствието за оползотворените инертни материали съхранението и обработката при производителя се организират по такъв начин, че отделните производствени партиди да не се смесват.

До транспортирането до обекта, където ще се използва, оползотвореният инертен материал се съхранява и обработва в завода, в който е произведен, и в зоните за съхранение, използвани за тази цел. Това не засяга действащите разпоредби относно безопасността и предотвратяването на работното място и специфичните разпоредби за разрешение.

- Изисквания за качество на оползотворените инертни материали

г.1) Проверки на оползотворените инертни материали

За всяка изходяща партида оползотворени инертни материали трябва да се осигури съответствие с параметрите, посочени в таблица 2.

| Параметри | Мерна единица | Пределни концентрации |
| --- | --- | --- |
| Азбест | mg/kg, изразено в сухо вещество | 100(*) |
| (АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ) |  |  |
| Бензен | mg/kg, изразено в сухо вещество | 0,1 |
| Етилбензен | mg/kg, изразено в сухо вещество | 0,5 |
| Стирен | mg/kg, изразено в сухо вещество | 0,5 |
| Толуол | mg/kg, изразено в сухо вещество | 0,5 |
| Ксилен | mg/kg, изразено в сухо вещество | 0,5 |
| Органични ароматни добавки (20—23) | mg/kg, изразено в сухо вещество | 1 |
| (ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ) |  |  |
| Бензо(a)антрацен | mg/kg, изразено в сухо вещество | 0,5 |
| Бензо(а)пирен | mg/kg, изразено в сухо вещество | 0,1 |
| Бензо(б)флуорантен | mg/kg, изразено в сухо вещество | 0,5 |
| Бензо(k)флуорантен | mg/kg, изразено в сухо вещество | 0,5 |
| Бензо(ги)перилен | mg/kg, изразено в сухо вещество | 0,1 |
| Хризен | mg/kg, изразено в сухо вещество | 5 |
| Дибензо(a,e)пирен | mg/kg, изразено в сухо вещество | 0,1 |
| Дибензо(a,l)пирен | mg/kg, изразено в сухо вещество | 0,1 |
| Дибензо(a,i)пирен | mg/kg, изразено в сухо вещество | 0,1 |
| Дибензо(a,h)пирен | mg/kg, изразено в сухо вещество | 0,1 |
| Дибензо(a,h)антрацен | mg/kg, изразено в сухо вещество | 0,1 |
| Инденопирен | mg/kg, изразено в сухо вещество | 0,1 |
| Пирен | mg/kg, изразено в сухо вещество | 5 |
| Полициклични ароматни добавки (25—34) | mg/kg, изразено в сухо вещество | 10 |
| Фенол | mg/kg, изразено в сухо вещество | 1 |
| ПХБ | mg/kg, изразено в сухо вещество | 0,06 |
| C>12 | mg/kg, изразено в сухо вещество | 50 |
| Cr VI | mg/kg, изразено в сухо вещество | 2 |
| Плаващи материали (**) | cm3/kg | <5 |
| Чужди фракции (**) | тегловен % | <1% |

Таблица 2 — Параметри за търсене и пределни стойности

(*) Съответстваща на границата на откриване на аналитичната техника (микроскопия и/или еквивалентна по отношение на откриването). Във всеки случай официално признатата методология се използва за цялата национална територия, която позволява откриване на стойности с по-ниска концентрация.

(**) Когато не са определени от приложимите технически стандарти

г.2	Изпитване за освобождаване на възстановения инертен материал.

Всяка произведена партида оползотворени инертни материали, с изключение на тези, предназначени за опаковане на бетони, посочени в UNI EN 12620 с клас на устойчивост Rck/leq ≥ 15 MPa, трябва да бъде подложена на изпитване за освобождаване, за да се оцени съответствието с граничните концентрации на параметрите, определени в таблица 3.

За определяне на изпитването за освобождаване се прилагат допълнение А към стандарт UNI 10802 и методът, предоставен от стандарт UNI EN 12457—2.

Само в случаите, когато пробата за анализ е с много фин размер на зърното, следва да се използва свръхцентрофуга (20000 G) в продължение на най-малко 10 минути, без да се преминава към етапа на естествено утаяване.

Само след тази стъпка може да се извърши следващата стъпка на филтрация в съответствие с точка 5.2.2 от стъпка UNI EN 12457—2.

| Параметри | Мерна единица | Пределни концентрации |
| --- | --- | --- |
| Нитрат | mg/l | 50 |
| Флуорид | mg/l | 1,5 |
| Цианиди | микрограмове/l | 50 |
| Барий | mg/l | 1 |
| Мед | mg/l | 0,05 |
| Цинк | mg/l | 3 |
| Берилий | микрограмове/l | 10 |
| Кобалт | микрограмове/l | 250 |
| Никел | микрограмове/l | 10 |
| Ванадий | микрограмове/l | 250 |
| Арсен | микрограмове/l | 50 |
| Кадмий | микрограмове/l | 5 |
| Общо количество хром | микрограмове/l | 50 |
| Олово | микрограмове/l | 50 |
| Селен | микрограмове/l | 10 |
| Живак | микрограмове/l | 1 |
| COD | mg/l | 30 |
| Сулфати | mg/l | 750 |
| Хлориди | mg/l | 750 |
| pH |  | 5,5 < > 12,0 |

Таблица 3 — Аналити, които трябва да бъдат изследвани, и пределни стойности.

д) Референтни технически стандарти за ЕО сертифициране на оползотворените инертни материали.

В таблица 4 са посочени референтните технически стандарти за придаване на маркировката „СЕ“ на оползотворените инертни материали.

| Стандарт | Заглавие |
| --- | --- |
| UNI EN 13242 | Инертни материали за нелегирани материали и сплави с хидравлични свързващи вещества, използвани в гражданското строителство и пътното строителство |
| UNI EN 12620 | Добавъчни материали за бетон |
| UNI EN 13139 | Добавъчни материали за строителен разтвор |
| UNI EN 13043 | Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи |
| UNI EN 13055 | Леки инертни материали |
| UNI EN 13450 | Инертни материали за железопътен баласт |
| UNI EN 13383-1 | Инертни материали за защитни съоръжения (едри скални материали) — Спецификации |

Таблица 4 — Технически стандарти за сертифициране на ЕО

# Приложение 2 (член 4)

Оползотворените инертни материали се използват в съответствие със стандартите за техническа употреба, посочени в таблица 5, за:

- изграждането на корпуса на насипи в строителните земни работи;

- изграждането на пътни, железопътни, летищни под-основи и граждански и промишлени дворове;

- изграждане на основи за транспортна инфраструктура и граждански и промишлени дворове;

- осъществяването на възстановяване на околната среда, запълване и запечатване;

- създаване на спомагателни слоеве, които имат капилярно разбиващи, противозамръзващи, отцеждащи и т.н. функции;

- опаковане на бетон и смеси, легирани с хидравлични свързващи вещества (циментови смеси, бетонни смеси и др.).

| Употреба | Съответствие с европейските хармонизирани стандарти/изпълнение | Технически възможности |
| --- | --- | --- |
| Пълнежи, насипвания, морфологични възстановявания | UNI EN 13242 | UNI EN 11531-1 Списък 4а |
| Корпус на насип | UNI EN 13242 | UNI 11531-1 Списък 4а |
| Смеси от нелегирани материали, капилярно-раздробяващ слой, фундамент, основа | UNI EN 13242 UNI EN 13450 | UNI 11531-1 Списък 4б |
| Производство на смеси, легирани с хидравлични свързващи вещества (циментови смеси, бетонни смеси и др.) | UNI EN 13242 | UNI EN 14227—1:2013 |
| Производство на бетон | UNI EN 12620 | UNI 8520-1 Списък 1 UNI 8520-2 Приложение A UNI 11104 Списък 4 UNI EN 206 Приложение Д Министерско постановление от 17 януари 2018 г. NTC: Таблица 11.2.III: |

Таблица 5 — Технически стандарти за използване на оползотворените инертни материали

За всички видове употреба, с изключение на посочените в буква д), се изисква поставянето на маркировката „СЕ“, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г.

Използването на почва не трябва да представлява потенциален източник на замърсяване на горния и долния почвени слоеве и подпочвените води.

За употребите, посочени в точка 1, буква е), трябва да се спазват пределните стойности, определени в позиция 47 от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 за наличието на Cr VI в цимента и смесите, съдържащи цимент.

# Приложение 3 Декларация за съответствие (член 5)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ (ДзС)

ДЕКЛАРАЦИЯ ВМЕСТО КЛЕТВЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ

СПОРЕД И СЪГЛАСНО ЧЛЕН 5 ОТ УКАЗА НА МИНИСТЪРА НА ЕКОЛОГИЧНИЯ ПРЕХОД, № [•] ОТ [•] [•] [202•] ПУБЛИКУВАН В [•]

(Членове 47 и 38 от Президентски указ № 445 от 28 декември 2000 г.)

| Номер на декларацията (Партида №.) | _________ |
| --- | --- |
| Година |  |
|  | (гггг) |

(БЕЛЕЖКА: да се запише поредният номер на декларацията)

| Подробности за производителя на възстановените инертни материали съгласно член 2, параграф 1, буква е) от Указ [•] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Име на фирмата |  |  | Данъчен номер/идентификационен номер по ДДС |  |
| Вписване в дружествения регистър |  |  |  |  |
| Адрес |  |  |  | Номер на къща |
| Пощенски код | Град |  |  | Провинция |
| Производствено съоръжение |  |  |  |  |
| Адрес |  |  |  | Номер на къща |
| Пощенски код | Град |  |  | Провинция |
| Упълномощаващ/издаващ орган |  |  |  | Издадено на |

# Горепосоченият производител декларира, че

- оползотворената партида инертни материали се представя чрез следното количество в количество в обем;:

______________________________________________________________________

(ЗАБЕЛЕЖКА: посочете кубични метри цифром и словом)

- гореспоменатата партида оползотворени инертни материали отговаря на критериите, определени в член 3 от Указ № [•] на министъра на екологичния преход от [•] [•] [202•], публикуван в [•];

- горепосочената партида от възстановени инертни материали има характеристиките, които са по-добре описани в следващата таблица 1.

Таблица 1

| Характеристики на оползотворените инертни материали |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технически референтни стандарти |  | Специфични цели (приложение 2) |
|  UNI EN 13242: Инертни материали за нелегирани материали и сплави с хидравлични свързващи вещества, използвани в гражданското строителство и пътното строителство; |  | - а) - б) - в) - г) - д) - е) |
|  UNI EN 14227-1: Смеси, легирани с хидравлични свързващи вещества. Спецификации – Част 1: Гранулирани смеси, свързани с цимент за пътни основи и под-основи; |  | - а) - б) - в) - г) - д) - е) |
|  UNI EN 12620: Инертни материали за бетон; |  | - а) - б) - в) - г) - д) - е) |
|  UNI EN 13139: Инертни материали за хоросан; |  | - а) - б) - в) - г) - д) - е) |
|  UNI EN 13043: Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи |  | - а) - б) - в) - г) - д) - е) |
|  UNI EN 13055: Леки инертни материали: |  | - а) - б) - в) - г) - д) - е) |
|  | UNI EN 13450: Инертни материали за железопътния баласт; | - а) - б) - в) - г) - д) - е) |
|  | UNI EN 13383-1: Инертни материали за защитни съоръжения (едри скални материали) — Спецификации. | - а) - б) - в) - г) - д) - е) |

И накрая, производителят заявява, че:

- е запознат с наказателноправните санкции за предоставяне на неверни или неточни декларации в официални документи и с последващата загуба на печалба съгласно членове 75 и 76 от

ПРЕЗИДЕНТСКИ УКАЗ № 445/2000;

- е информиран, че всички събрани лични данни се обработват по електронен път изключително за процедурата, за която се подава декларацията (член 13 от Регламент (ЕС) № 679/2016).

| _________, на ______________________ (ЗАБЕЛЕЖКА: посочете място и дата) | _______________________________ ЗАБЕЛЕЖКА: Подпис и печат на производителя) |
| --- | --- |

(освобождаване от гербовия налог съгласно член 37 от Президентски указ № 445/2000)

Приложения: фотостат на документа за самоличност на абоната и доклад за анализ.