El Ministro de Transición Ecológica

VISTO el artículo 17, apartado 3, de la Ley n.º 400 de 23 de agosto de 1988;

VISTO el artículo 184 ter del decreto legislativo n.º 152, de 3 de abril de 2006, y, en particular, el apartado 2, que dispone que «los criterios a los que se refiere el apartado 1 se adopten de conformidad con lo establecido por la normativa comunitaria o, en su defecto, con los criterios comunitarios, caso por caso, para tipos específicos de residuos, mediante uno o varios decretos del Ministro de Medio Ambiente y de Protección del Territorio y del Mar, en virtud del artículo 17, apartado 3, de la Ley n.º 400, de 23 de agosto de 1988»;

VISTA la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, y en particular su artículo 11, apartado 1, que dispone, entre otras cosas, que los Estados miembros adoptarán medidas para promover la demolición selectiva a fin de permitir la eliminación y el tratamiento seguros de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y el reciclado de alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales;

VISTO el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión;

VISTO el Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por el que se permite la participación voluntaria de organizaciones en un sistema de gestión y auditoría medioambientales de la UE (EMAS), por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión;

VISTO el Decreto legislativo n.º 82 de 7 de marzo de 2005 que contiene el «Código de Administración Digital»;

VISTO el Decreto presidencial n.º 445, de 28 de diciembre de 2000, titulado «Texto consolidado sobre las disposiciones legislativas y reglamentarias relativas a la documentación administrativa»;

VISTO el Decreto del Ministro de Medio Ambiente, de 5 de febrero de 1998, relativo a la identificación de residuos no peligrosos sujetos a procedimientos simplificados de valorización con arreglo a los artículos 31 y 33 del Decreto legislativo n.º 22 de 5 de febrero de 1997, publicado en el Boletín Oficial n.º 88 de 16 de abril de 1998;

VISTO que existe un mercado para el árido recuperado debido al hecho de que se utiliza comúnmente para la construcción de obras de ingeniería civil, sustituyendo la materia prima natural, y tiene un valor económico real, que existen fines específicos para los que la sustancia puede ser utilizada, de acuerdo con los criterios establecidos en el presente Reglamento, y que cumple con la legislación y con las normas existentes aplicables a los productos;

VISTO que la investigación realizada ha demostrado que el árido recuperado, que cumple los criterios establecidos en el presente Reglamento, no tiene un impacto global adverso sobre la salud humana o el medio ambiente;

VISTO el dictamen del Consejo de Estado, expresado por la Sección Consultiva para actos legislativos en la reunión de...........................

VISTA la comunicación al Presidente del Consejo de Ministros, realizada con nota......, de conformidad con la Ley n.º 400, de 23 de agosto de 1988;

VISTA la comunicación a que se refiere el artículo 5 de la Directiva (UE) 2015/1535 por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y normas relativas a los servicios de la sociedad de la información con nota.......

Adopta por la presente

el siguiente Reglamento

# Artículo 1

# Finalidad y objetivos

- El presente Reglamento establece los criterios específicos con arreglo a los cuales los residuos inertes procedentes de actividades de construcción y demolición y otros residuos inertes de origen mineral, tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, letras a) y b), del presente Reglamento, sin perjuicio de las operaciones de valorización, dejan de clasificarse como residuos en virtud del artículo 184 ter del Decreto Legislativo n.º 152, de 3 de abril de 2006.

# Artículo 2

# Definiciones

- A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones del artículo 183 del Decreto Legislativo n.º 152, de 3 de abril de 2006, además de lo siguiente:

a) «residuos inertes procedentes de actividades de construcción y demolición»: residuos procedentes de operaciones de construcción y demolición identificadas en el capítulo 17 de la lista europea de residuos a que se refiere la Decisión 2000/532/CE y enumeradas en el anexo 1, cuadro 1, punto 1, del presente Reglamento;

b) «otros residuos inertes de origen mineral»: residuos no pertenecientes al capítulo 17 de la lista europea de residuos a que se refiere la Decisión 2000/532/CE y que figuran en el anexo 1, cuadro 1, punto 2, del presente Reglamento;

c) «residuos inertes»: residuos sólidos procedentes de actividades de construcción y demolición y otros residuos inertes de origen mineral que no se sometan a ninguna transformación física, química o biológica significativa; los residuos inertes no se disolverán, quemarán ni se someterán a ninguna otra reacción física o química, no serán biodegradables y, en caso de contacto con otros materiales, no producirán efectos nocivos que causen contaminación ambiental o daños a la salud humana;

d) «árido recuperado»; los residuos contemplados en las letras a) y b) que hayan dejado de ser residuos como consecuencia de una o varias operaciones de valorización, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 184 ter, apartado 1, del Decreto Legislativo n.º 152, de 3 de abril de 2006, y las disposiciones del presente Decreto;

e) «lote árido recuperado»: no más de 3 000 metros cúbicos de áridos recuperados;

f) «productor árido recuperado»: el titular de la planta autorizada para la producción de áridos recuperados (en lo sucesivo, únicamente «productor»);

g) «declaración de conformidad»: declaración en lugar de la declaración jurada expedida por el productor que acredite las características del árido recuperado a que se refiere el artículo 5;

h) «autoridad competente»: la autoridad que expide la autorización en virtud del título III bis de la parte II o del título I, capítulo IV, de la parte IV del Decreto Legislativo n.º 152, de 3 de abril de 2006, es decir, la autoridad receptora de la comunicación a que se refiere el artículo 216 de dicho Decreto.

# Artículo 3

# Criterios para el fin de la condición de residuo

- A efectos de lo dispuesto en el artículo 1 y en virtud del artículo 184 ter del Decreto Legislativo n.º 152, de 3 de abril de 2006, los residuos inertes procedentes de actividades de construcción y demolición y otros residuos inertes de origen mineral, tal como se definen en el artículo 2, letras a) y b), dejarán de ser clasificados como residuos y se clasificarán como áridos valorizados si los mismos cumplen los criterios establecidos en el anexo 1.

# Artículo 4

# Usos específicos

- El árido recuperado solo podrá utilizarse para los fines específicos enumerados en el anexo 2.

# Artículo 5

# Declaración de conformidad y disposiciones para la conservación de las muestras

- El productor árido recuperado certifica el cumplimiento de los criterios contemplados en el artículo 3 mediante una declaración en lugar de la declaración jurada, de conformidad con el artículo 47 del Decreto Presidencial n.º 445 de 28 de diciembre de 2000, preparada para cada lote acumulado recuperado producido. La declaración se redactará utilizando el formulario que figura en el anexo 3 y se enviará a la autoridad competente y al organismo local competente para la protección del medio ambiente mediante uno de los métodos contemplados en el artículo 65 del Decreto Legislativo n.º 82, de 7 de marzo de 2005.

- El productor árido recuperado conservará una copia de la declaración a que se refiere el apartado 1 en la planta de producción o en su domicilio social, incluso en formato electrónico, que la pondrá a disposición de las autoridades de control que la soliciten.

- Para cumplir los criterios establecidos en el artículo 3, el productor árido recuperado conservará durante cinco años, en la instalación de producción o en su domicilio social, una muestra de árido recuperado tomada, al final del proceso de producción de cada lote árido recuperado, de conformidad con la norma UNI 10802. El método de almacenamiento de la muestra deberá garantizar que las características químicas y físicas del árido recuperado no se alteren y sean adecuadas para repetir los análisis.

# Artículo 6

# Sistema de gestión

- El productor árido recuperado aplicará un sistema de gestión de la calidad con arreglo a la norma UNI EN ISO 9001, certificado por una organización acreditada de conformidad con la legislación vigente, que demuestre el cumplimiento de los criterios establecidos en el presente Reglamento. El manual de calidad incluirá procedimientos operativos para comprobar las características del cumplimiento de los criterios establecidos en el anexo 1 del plan de muestreo y autocontrol.

- Las disposiciones a que se refiere el artículo 5, apartado 3, no se aplicarán a las sociedades registradas con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, ni a las empresas en posesión de la certificación medioambiental UNI EN ISO 14001, expedida por un organismo acreditado de conformidad con la legislación aplicable.

# Artículo 7

# Disposiciones transitorias y finales

- Para cumplir los criterios establecidos en el presente Reglamento, el productor presentará a la autoridad competente, en un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, una actualización de la comunicación efectuada de conformidad con el artículo 216 del Decreto Legislativo n.º 152, de 3 de abril de 2006, indicando el importe máximo recuperable, o una solicitud de actualización de la autorización concedida en virtud del capítulo IV, título I, parte IV o título III bis de la parte II del Decreto Legislativo n.º 152, de 3 de abril de 2006. En el caso de los procedimientos simplificados, se fijarán los límites cuantitativos establecidos en el Decreto del Ministro de Medio Ambiente, de 5 de febrero de 1998, que figura en el anexo 4, las normas técnicas establecidas en el anexo 5 y los valores límite de emisión establecidos en el subanexo 2 del anexo 1.

- A la espera del ajuste a que se refiere el apartado 1, los materiales resultantes de procedimientos de recuperación ya autorizados podrán utilizarse para los fines específicos a que se refiere el artículo 4 si tienen características que cumplen los criterios establecidos en el artículo 3, certificadas mediante una declaración de conformidad con el artículo 5.

- Los anexos forman parte integrante del presente Reglamento.

Este Decreto, que lleva el sello del Estado, se incluirá en la recopilación oficial de actos jurídicos de la República Italiana. Todas las partes interesadas estarán obligadas a observar y garantizar el cumplimiento del presente Reglamento.

Roberto Cingolani

# Anexo 1 (artículo 3)

a) residuos admisibles.

Solo podrán utilizarse para la producción de áridos valorizados los residuos inertes de construcción y demolición no peligrosos identificados en el cuadro 1, punto 1, y los residuos inertes no peligrosos de origen mineral enumerados en el cuadro 1, punto 2.

Los residuos que pueden optar a la producción de áridos valorizados proceden exclusivamente de productos que han sido sometidos a operaciones previas de descontaminación/rehabilitación destinadas a la eliminación de materiales que contienen amianto, equipos que contienen PCB, revestimientos bituminosos, revestimientos potencialmente peligrosos y materiales de aislamiento y otros materiales contaminados o que contengan sustancias peligrosas, en el sentido de la Decisión 2000/532/CE y de la Directiva 2008/98/CE. Los residuos permitidos preferentemente proceden de productos demolidos selectivamente.

Los residuos procedentes de actividades de construcción y demolición abandonadas o enterradas no podrán optar a la producción de áridos valorizados.

1. Insertar residuos procedentes de actividades de construcción y demolición (capítulo 17 de la lista europea de residuos) 170101 Cemento 170102 Ladrillo 170103 Tejas y materiales cerámicos 170107 Mezclas o escorias de cemento, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, excepto los mencionados en la partida 170106 170302 Mezclas bituminosas, excepto las especificadas en la partida 170301 170504 Tierras y rocas para excavación, excepto las especificadas en la partida 170503 170508 Piedra triturada para lastre ferroviario, excepto la especificada en la partida 170507 170904 Residuos mixtos de construcción y demolición, excepto los especificados en las partidas 170901, 170902 y 170903 2. Otros residuos inertes de origen mineral (no pertenecientes al capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos) 010408 Residuos de grava y piedras trituradas, excepto los especificados en la partida 01 04 07 010409 Desperdicios de arena y arcilla 010410 Polvo y residuos similares, excepto los especificados en la partida 010407 010413 Desperdicios de piedras cortadas y aserradas, excepto los especificados en la partida 010407 101201 Preparación de residuos de mezcla que no hayan sido tratados térmicamente 101206 Desechos de moldes constituidos exclusivamente por virutas y residuos de productos cerámicos vidriados y cocidos sin cocer o por virutas de terracota cocida y arcilla expandida posiblemente recubierta de esmalte sin cocer en concentración <10 % en peso 101208 Residuos cerámicos, ladrillos, baldosas y materiales de construcción (tratados térmicamente) 101311 Residuos de la producción de materiales compuestos a base de cemento, excepto los especificados en las partidas 101309 y 101310 120117 Residuos de materiales de limpieza, excepto los especificados en la partida 120116 consistentes únicamente en arenas de desecho abrasivas 191209 Minerales (por ejemplo, arena o rocas)

Cuadro 1 — Residuos permitidos para la producción de áridos valorizados

b) Verificación de los residuos entrantes.

Los residuos autorizados para la producción de áridos valorizados se someterán a un examen de la documentación que acompañe a los residuos entrantes, a una inspección visual y, en su caso, a controles adicionales.

A tal fin, el productor del árido valorizado dispondrá de un sistema de control de la admisión de residuos para comprobar que los residuos correspondan a las características establecidas en el presente Reglamento.

En el caso de las empresas registradas de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, y de las empresas titulares de la certificación medioambiental UNI EN ISO 14001 expedida por una organización acreditada con arreglo a la legislación vigente, dicho sistema se integrará en el sistema de gestión medioambiental.

El sistema garantizará, como mínimo, el cumplimiento de las siguientes obligaciones y exigirá el establecimiento de un procedimiento de gestión, trazabilidad y notificación de los incumplimientos detectados:

- examen de la documentación que acompaña a la carga de residuos entrante por parte del personal con un nivel de formación adecuado;

- inspección visual de la carga de residuos entrante;

- la aceptación de dichos residuos solo cuando el examen de la documentación de acompañamiento y la inspección visual tengan éxito bajo el control del personal con cursos anuales de formación y actualización para clasificar los residuos, y retirar y mantener separados cualquier material extraño;

- pesaje y registro de los datos de carga de residuos entrantes;

- almacenamiento separado de residuos que no cumplan los criterios establecidos en el presente Reglamento en un ámbito específico;

- la colocación en la reserva de residuos conformes con lo establecido en el cuadro l del presente anexo, en la zona dedicada exclusivamente a él, estructurada de manera que se evite la mezcla, incluida la mezcla accidental, con otros tipos de residuos que no estén permitidos;

- manejo de residuos enviados a la producción de áridos valorizados por personal con cursos anuales de formación y actualización para evitar la contaminación de los residuos con otros residuos o materiales extraños;

- realización de controles adicionales, incluidos controles analíticos, por muestreo o cuando el análisis de la documentación o la inspección visual indiquen esta necesidad.

c) Procesamiento y almacenamiento mínimos en las instalaciones del productor

El proceso de tratamiento y valorización de «residuos inertes procedentes de actividades de construcción y demolición» y «otros residuos inertes de origen mineral», tal como se definen en el artículo 2, letras a) y b), para la producción del árido valorizado, se llevará a cabo mediante etapas mecánicas y tecnológicamente interconectadas, tales como, por ejemplo:

- molienda;

- tamizado;

- selección granulométrica;

- separación de la fracción metálica y fracciones no deseadas.

El proceso de valorización, dependiendo del tipo de material, se lleva a cabo mediante la realización de todos o solo algunos de los pasos referidos, u otros procesos mecánicos que permitan el cumplimiento de los criterios establecidos en este Decreto.

Durante la fase de verificación del cumplimiento del árido recuperado, el almacenamiento y la manipulación en el productor se organizarán de manera que los lotes de producción individuales no se mezclen.

A la espera de su transporte al lugar donde se utilizará, el árido recuperado se almacena y manipula en la planta donde se produjo y en las zonas de almacenamiento utilizadas para este fin. Esto se entiende sin perjuicio de todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad y prevención en el lugar de trabajo y de las disposiciones específicas de autorización.

- Requisitos de calidad del árido recuperado

d.1) Verificaciones del árido recuperado

Para cada lote de producción agregada recuperada se garantizará el cumplimiento de los parámetros establecidos en el cuadro 2.

| Parámetros | Unidad de medida | Concentraciones límite |
| --- | --- | --- |
| Amianto | mg/kg expresado en materia seca | 100(*) |
| (HIDROCARBUROS AROMÁTICOS) |  |  |
| Benceno | mg/kg expresado en materia seca | 0,1 |
| Etilbenceno | mg/kg expresado en materia seca | 0,5 |
| Estireno | mg/kg expresado en materia seca | 0,5 |
| Tolueno | mg/kg expresado en materia seca | 0,5 |
| Xileno | mg/kg expresado en materia seca | 0,5 |
| Aditivos aromáticos orgánicos (20 a 23) | mg/kg expresado en materia seca | 1 |
| (HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS) |  |  |
| Benzo(a)antraceno | mg/kg expresado en materia seca | 0,5 |
| Benzo(a)pireno | mg/kg expresado en materia seca | 0,1 |
| Benzo(b)fluoranteno | mg/kg expresado en materia seca | 0,5 |
| Benzo(k)fluoranteno | mg/kg expresado en materia seca | 0,5 |
| Benzo(ghi)perileno | mg/kg expresado en materia seca | 0,1 |
| Criseno | mg/kg expresado en materia seca | 5 |
| Dibenzo(a,e)pireno | mg/kg expresado en materia seca | 0,1 |
| Dibenzo(a,l)pireno | mg/kg expresado en materia seca | 0,1 |
| Dibenzo(a,i)pireno | mg/kg expresado en materia seca | 0,1 |
| Dibenzo(a, h)pireno | mg/kg expresado en materia seca | 0,1 |
| Dibenzo(a, h)antraceno | mg/kg expresado en materia seca | 0,1 |
| Indenopireno | mg/kg expresado en materia seca | 0,1 |
| Pireno | mg/kg expresado en materia seca | 5 |
| Aditivos aromáticos policíclicos (25 a 34) | mg/kg expresado en materia seca | 10 |
| Fenol | mg/kg expresado en materia seca | 1 |
| PCB | mg/kg expresado en materia seca | 0,06 |
| C>12 | mg/kg expresado en materia seca | 50 |
| Cr VI | mg/kg expresado en materia seca | 2 |
| Materiales flotantes (**) | cm3/kg | <5 |
| Fracciones extrañas (**) | % en peso | <1 % |

Cuadro 2 — Parámetros a investigar y valores límite

(*) Correspondiente al límite de detección de la técnica analítica (microscopía o equivalente en términos de detección). En cualquier caso, se utilizará la metodología oficialmente reconocida para todo el territorio nacional que permita la detección de valores de concentración inferiores.

(**) Cuando no estén definidos por las normas técnicas aplicables

d.2)	Prueba de liberación del árido recuperado.

Cada lote de árido recuperado producido, con excepción de los destinados al envasado de hormigón a que se refiere la norma UNI EN 12620 con clase de resistencia Rck/leq ≥ 15 MPa, deberá someterse a la prueba de liberación para evaluar el cumplimiento de las concentraciones límite de los parámetros indicados en el cuadro 3.

El apéndice A de la norma UNI 10802 y el método proporcionado por la norma UNI EN 12457-2 se aplicarán para determinar el ensayo de liberación.

Solo en los casos en que la muestra que se vaya a analizar tenga un tamaño de grano muy fino, debe utilizarse una ultracentrífuga (20000 G) durante al menos 10 minutos sin proceder a la fase de sedimentación natural.

Solo después de este paso podrá realizarse la fase de filtración posterior de conformidad con el punto 5.2.2 del paso UNI EN 12457-2.

| Parámetros | Unidad de medida | Concentraciones límite |
| --- | --- | --- |
| Nitrato | mg/l | 50 |
| Fluoruro | mg/l | 1,5 |
| Cianuros | microgramos/l | 50 |
| Bario | mg/l | 1 |
| Cobre | mg/l | 0,05 |
| Zinc | mg/l | 3 |
| Berilio | microgramos/l | 10 |
| Cobalto | microgramos/l | 250 |
| Níquel | microgramos/l | 10 |
| Vanadio | microgramos/l | 250 |
| Arsénico | microgramos/l | 50 |
| Cadmio | microgramos/l | 5 |
| Cromo total | microgramos/l | 50 |
| Plomo | microgramos/l | 50 |
| Selenio | microgramos/l | 10 |
| Mercurio | microgramos/l | 1 |
| DQO | mg/l | 30 |
| Sulfatos | mg/l | 750 |
| Cloruros | mg/l | 750 |
| pH |  | 5,5 < > 12,0 |

Cuadro 3 — Analitos a investigar y valores límite.

e) Normas técnicas de referencia para la certificación CE del árido recuperado.

En el cuadro 4 se establecen las normas técnicas de referencia para la atribución del marcado CE al árido recuperado.

| Estándar | Título |
| --- | --- |
| UNI EN 13242 | Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes. |
| UNI EN 12620 | Áridos para hormigón |
| UNI EN 13139 | Áridos para morteros |
| UNI EN 13043 | Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas |
| UNI EN 13055 | Áridos ligeros |
| UNI EN 13450 | Áridos para balasto |
| UNI EN 13383-1 | Áridos para trabajos de protección (escolleras). Especificaciones |

Cuadro 4 — Normas técnicas para la certificación CE

# Anexo 2 (artículo 4)

El árido recuperado se utilizará, de conformidad con las normas de uso técnico establecidas en el cuadro 5, para:

- la construcción del cuerpo de terraplenes en obras de tierra de ingeniería civil;

- la construcción de carreteras, ferrocarriles, sub-bases de aeropuertos y explanadas civiles e industriales;

- la construcción de bases para la infraestructura de transporte y los tribunales civiles e industriales;

- la realización de recuperaciones ambientales, llenados y puentes;

- la creación de capas auxiliares que tengan funciones de capa anticapilar, anticongelante, drenaje, etc.;

- el embalaje de hormigón y mezclas aleadas con aglutinantes hidráulicos (mezclas de cemento, mezclas de hormigón, etc.).

| Uso | Cumplimiento de las normas/rendimiento armonizados europeos | Capacidades técnicas |
| --- | --- | --- |
| Culverización, relleno, restauración morfológica | UNI EN 13242 | UNI EN 11531-1 Tabla 4a |
| Cuerpo de terraplén | UNI EN 13242 | UNI 11531-1 Tabla 4a |
| Mezclas sin aleación, capa anticapilar, cimientos, base | UNI EN 13242 UNI EN 13450 | UNI 11531-1 Tabla 4b |
| Producción de mezclas aleadas con aglutinantes hidráulicos (mezclas de cemento, mezclas de hormigón, etc.) | UNI EN 13242 | UNI EN 14227-1:2013 |
| Producción de hormigón | UNI EN 12620 | UNI 8520-1 Tabla 1 UNI 8520-2 Anexo A UNI 11104 Tabla 4 UNI EN 206 Anexo E Decreto Ministerial de 17 de enero de 2018 NTC: Cuadro 11.2.III |

Cuadro 5- Normas de uso técnico para el árido recuperado

Para todos los usos, excepto los mencionados en la letra d), será necesaria la aplicación del marcado CE previsto en el Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011.

Los usos del suelo no constituirán una fuente potencial de contaminación del suelo, el subsuelo y las aguas subterráneas.

Para los usos a que se refiere el punto 1, letra f), se respetarán los límites establecidos en el punto 47 del anexo XVII del Reglamento (CE) no 1907/2006 para la presencia del Cr VI en el cemento y las mezclas que contengan cemento.

# Anexo 3 Declaración de conformidad (artículo 5)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (DDC)

DECLARACIÓN EN LUGAR DE LA DECLARACIÓN JURADA

CONFORME Y PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 5 DEL DECRETO DEL MINISTRO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, N.º [•] DE [•] [•] [202•] PUBLICADO EN [•]

(Artículos 47 y 38 del Decreto Presidencial n.º 445, de 28 de diciembre de 2000)

| Número de declaración (n.º de lote.) | _________ |
| --- | --- |
| Año |  |
|  | (AAAA) |

(NOTA: escriba el número de la declaración consecutivamente)

| Detalles del productor de áridos recuperados de conformidad con el artículo 2, apartado 1, letra f), del Decreto [•] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la empresa |  |  | Número de identificación fiscal/IVA |  |
| Inscripción en el registro de sociedades |  |  |  |  |
| Dirección |  |  |  | Número |
| Código postal | Ciudad |  |  | Provincia |
| Planta de producción |  |  |  |  |
| Dirección |  |  |  | Número |
| Código postal | Ciudad |  |  | Provincia |
| Organismo autorizador/emisor |  |  |  | Emitido el |

# El productor indicado anteriormente declara que

- el lote árido recuperado está representado por la siguiente cantidad en cantidad en volumen:

______________________________________________________________________

(NOTA: indicar metros cúbicos en figuras y letras)

- el mencionado lote de áridos recuperados cumple los criterios establecidos en el artículo 3 del Decreto n.º [•] del Ministro de Transición Ecológica de [•] [•] [202•] publicado en [•];

- el lote anterior de árido recuperado tiene características que se detallan mejor en el siguiente cuadro 1.

Cuadro 1

| Características del árido recuperado |  |  |
| --- | --- | --- |
| Normas técnicas de referencia |  | Finalidades específicas (Anexo 2) |
|  UNI EN 13242: Áridos para materiales no aleados y aleaciones con aglutinantes hidráulicos para uso en ingeniería civil y construcción de carreteras; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 14227-1: Mezclas aleadas con conglomerantes hidráulicos. Especificaciones. Parte 1: Mezclas granulares conglomeradas con cemento para bases de carreteras y sub-bases; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 12620: Áridos para hormigón; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 13139: Áridos para morteros; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 13043: Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 13055: Áridos ligeros; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  | UNI EN 13450: Áridos para balasto; | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  | UNI EN 13383-1: Áridos para trabajos de protección (escollera). Especificaciones. | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |

Por último, el productor afirma que:

- es consciente de las sanciones penales por proporcionar declaraciones falsas o inexactas en los documentos oficiales y de la consiguiente pérdida de beneficios con arreglo a los artículos 75 y 76 del

DECRETO PRESIDENCIAL N.º 445/2000;

- se le ha informado de que todos los datos personales recogidos se tratarán electrónicamente exclusivamente para el procedimiento para el que se presenta la declaración (artículo 13 del Reglamento (UE) n.º 679/2016).

| ________, el __________ (NOTA: indíquese el lugar y la fecha) | _______________________________ NOTA: (Firma y sello del productor) |
| --- | --- |

(exento del impuesto de timbre en virtud del artículo 37 del Decreto Presidencial n.º 445/2000)

Anexos: copia fotoestatutaria del documento de identidad del suscriptor y del informe de análisis.