Ekoloģiskās pārejas ministrs

ŅEMOT VĒRĀ	1988. gada 23. augusta Likuma Nr. 400 17. panta 3. punktu;

ŅEMOT VĒRĀ	2006. gada 3. aprīļa Likumdošanas dekrēta Nr. 152 184.b pantu un it īpaši tā 2. punktu, kurā ir paredzēts, ka “1. punktā minētos kritērijus pieņem saskaņā ar ES noteikumiem vai, ja nav ES kritēriju, attiecībā uz konkrētiem atkritumu veidiem ar vienu vai vairākiem vides, zemes un jūras aizsardzības ministra dekrētiem saskaņā ar 1988. gada 23. augusta Likuma Nr. 400 17. panta 3. punktu”;

ŅEMOT VĒRĀ	Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvu 2008/98/EK un jo īpaši tās 11. panta 1. punktu, kurā cita starpā paredzēts, ka dalībvalstis veic pasākumus, lai veicinātu selektīvu nojaukšanu, lai nodrošinātu bīstamu vielu drošu aizvākšanu un apstrādi un veicinātu kvalitatīvu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, selektīvi noņemot materiālus;

ŅEMOT VĒRĀ	Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK;

ŅEMOT VĒRĀ	Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 1221/2009, ar ko organizācijām atļauj brīvprātīgi piedalīties ES vides vadības un audita sistēmā (EMAS), atceļot Regulu (EK) Nr. 761/2001 un Komisijas Lēmumu 2001/681/EK un 2006/193/EK;

ŅEMOT VĒRĀ	2005. gada 7. marta Likumdošanas dekrētu Nr. 82, kurā ietverts “Digitālās pārvaldes kodekss”;

ŅEMOT VĒRĀ	prezidenta 2000. gada 28. decembra Dekrētu Nr. 445 “Konsolidēts teksts par normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas attiecas uz administratīvo dokumentāciju”;

ŅEMOT VĒRĀ	vides ministra 1998. gada 5. februāra Dekrētu par nebīstamo atkritumu apzināšanu, uz kuriem attiecas vienkāršotas reģenerācijas procedūras saskaņā ar 31. un 33. pantu 1997. gada 5. februāra Likumdošanas dekrētā Nr. 22, kas publicēts 1998. gada 16. aprīļa Oficiālajā Vēstnesī Nr. 88;

ŅEMOT VĒRĀ	, ka ir tirgus reģenerētajam minerālmateriālam, jo to parasti izmanto inženiertehnisko būvdarbu būvniecībā, aizstājot dabiskās izejvielas, un tam ir faktiska ekonomiskā vērtība, ka ir īpaši mērķi, kādiem vielu var izmantot saskaņā ar šajā regulā noteiktajiem kritērijiem, un ka tā atbilst tiesību aktiem un esošajiem standartiem, kas piemērojami produktiem;

ŅEMOT VĒRĀ	, ka veiktā izpēte parādīja, ka reģenerētajam minerālmateriālam, kas atbilst šajā regulā noteiktajiem kritērijiem, nav vispārējas negatīvas ietekmes uz cilvēku veselību vai vidi;

ŅEMOT VĒRĀ	 Valsts padomes atzinums, ko likumdošanas akta konsultatīvā nodaļa sniedza...................................sanāksmē;

ŅEMOT VĒRĀpaziņojumu Ministru padomes priekšsēdētājam, kas veikts ar piezīmi...... saskaņā ar 1988. gada 23. augusta Likumu Nr. 400;

ŅEMOT VĒRĀ	paziņojumu, kas minēts 5. pantā Direktīvā (ES) 2015/1535, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā, ar piezīmi...

Ar šo nosaka

šādus noteikumus

# 1. pants

# Mērķis un uzdevumi

- Šajā regulā ir noteikti īpaši kritēriji, saskaņā ar kuriem inertos atkritumus, kas radušies būvdarbos un ēku nojaukšanā, un citus inertus minerālu izcelsmes atkritumus, kas definēti saskaņā ar šīs regulas 2. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu, uz kuriem attiecas reģenerācijas darbības, pārstāj klasificēt kā  atkritumus saskaņā ar 2006. gada 3. aprīļa Likumdošanas dekrēta Nr. 152 184.b pantu un tā vajadzībām.

# 2. pants

# Definīcijas

- Šajā regulā papildus šādām definīcijām piemēro 2006. gada 3. aprīļa Likumdošanas dekrēta Nr. 152 183. pantā noteiktās definīcijas:

a) “inertie atkritumi, kas radušies būvdarbos un ēku nojaukšanā”: būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies atkritumi, kas minēti Lēmumā 2000/532/EK minētā Eiropas atkritumu saraksta 17. nodaļā un uzskaitīti šīs regulas 1. pielikuma 1. tabulas 1. punktā;

b) “citi minerālu izcelsmes inertie atkritumi”: atkritumi, kas nav iekļauti 17. nodaļā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš minēts Lēmumā 2000/532/EK un uzskaitīti šīs regulas 1. pielikuma 1. tabulas 2. punktā;

c) “inerti atkritumi”: būvdarbos un ēku nojaukšanā radušies cietie atkritumi un citi minerālu izcelsmes inertie atkritumi, kas netiek būtiski fizikāli, ķīmiski vai bioloģiski pārveidoti; inertie atkritumi neizšķīst, neapdeg un nepakļaujas nekādām citām fizikālām vai ķīmiskām reakcijām, tie nav bioloģiski noārdāmi un, saskaroties ar citiem materiāliem, nerada kaitīgu ietekmi, piemēram, vides piesārņojumu vai kaitējumu cilvēku veselībai;

d) “reģenerēts minerālmateriāls”; atkritumi, kas minēti a) un b) apakšpunktā un kas vairs nav uzskatāmi par atkritumiem vienas vai vairāku reģenerācijas darbību rezultātā, ievērojot 2006. gada 3. aprīļa Likumdošanas dekrēta Nr. 152 184.b panta 1. punktā un šā dekrēta noteikumos paredzētos nosacījumus;

e) “reģenerētā minerālmateriāla partija”: ne vairāk kā 3000 kubikmetru reģenerēta minerālmateriāla;

f) “reģenerētā minerālmateriāla ražotājs”: tās iekārtas operators, kuram atļauts ražot reģenerēto minerālmateriālu (turpmāk arī: ražotājs);

g) “atbilstības deklarācija”: deklarācija, kas aizstāj ražotāja izsniegtu ar zvērestu apliecinātu paziņojumu, kurā apliecināti reģenerētā minerālmateriāla īpašības, kā minēts 5. pantā;

h) “kompetentā iestāde”: iestāde, kas izsniedz atļauju saskaņā ar 2006. gada 3. aprīļa Likumdošanas dekrēta Nr. 152 II daļas IIIa sadaļu vai IV daļas I nodaļas IV sadaļu, t. i., iestāde, kas saņem minētā dekrēta 216. pantā paredzēto paziņojumu.

# 3. pants

# Atkritumu stadijas beigu kritēriji

- Piemērojot 1. pantu un 2006. gada 3. aprīļa Likumdošanas dekrēta Nr. 152 184.b pantu, inertos atkritumus, kas radušies būvdarbos un ēku nojaukšanā, kā arī citus inertus minerālu izcelsmes atkritumus, kas definēti 2. panta a) un b) punktā, pārstāj klasificēt kā atkritumus un klasificē kā reģenerētu minerālmateriālu, ja tie atbilst kritērijiem, kas noteikti 1. pielikumā.

# 4. pants

# Īpašie lietošanas veidi

- Reģenerēto minerālmateriālu var izmantot tikai konkrētiem mērķiem, kas uzskaitīti 2. pielikumā.

# 5. pants

# Atbilstības deklarācija un paraugu uzglabāšanas kārtība

- Saskaņā ar 2000. gada 28. decembra Prezidenta dekrēta Nr. 445 47. pantu, reģenerētā minerālmateriāla ražotājs apliecina atbilstību 3. pantā minētajiem kritērijiem ar zvērestu apliecināta paziņojuma vietā, kas sagatavots par katru saražoto reģenerētā minerālmateriāla partiju. Deklarāciju sagatavo, izmantojot 3. pielikumā pievienoto veidlapu, un nosūta kompetentajai iestādei un vietējai vides aizsardzības iestādei, izmantojot kādu no 2005. gada 7. marta Likumdošanas dekrēta Nr. 82 65. pantā minētajām metodēm.

- Reģenerētā minerālmateriāla ražotājs glabā 1. punktā minētās deklarācijas kopiju ražotnē vai tās juridiskajā adresē, tostarp elektroniskā veidā, darot to pieejamu kontroles iestādēm, kas to pieprasa.

- Lai izpildītu 3. pantā noteiktos kritērijus, reģenerētā minerālmateriāla ražotājs piecus gadus ražotnē vai savā juridiskajā adresē glabā reģenerētu minerālmateriāla paraugu, kas ņemts katra reģenerētā minerālmateriāla partijas ražošanas procesa beigās saskaņā ar UNI 10802. Parauga uzglabāšanas metodei jābūt tādai, lai nodrošinātu, ka reģenerētā minerālmateriāla ķīmiskās un fizikālās īpašības netiek mainītas un ka tās ir piemērotas analīžu atkārtošanai.

# 6. pants

# Pārvaldības sistēma

- Reģenerētā minerālmateriāla ražotājs piemēro kvalitātes vadības sistēmu saskaņā ar standartu UNI EN ISO 9001, ko sertificējusi organizācija, kura akreditēta saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, pierādot atbilstību šajā regulā noteiktajiem kritērijiem. Kvalitātes rokasgrāmata ietver ekspluatācijas procedūras, lai pārbaudītu atbilstību kritērijiem, kas noteikti paraugu ņemšanas un pašuzraudzības plāna 1. pielikumā.

- Noteikumus, kas minēti 5. panta 3. punktā, nepiemēro reģistrētiem uzņēmumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 1221/2009 vai uzņēmumiem, kuriem ir vides aizsardzības sertifikāts UNI EN ISO 14001, ko izdevusi akreditēta struktūra saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

# 7. pants

# Pārejas un noslēguma noteikumi

- Lai ievērotu šajā regulā noteiktos kritērijus, ražotājs 180 dienu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā iesniedz kompetentajai iestādei atjauninātu paziņojumu, kas sniegts saskaņā ar 2006. gada 3. aprīļa Likumdošanas dekrēta Nr. 152 216. pantu, norādot maksimālo atgūstamo summu, vai pieteikumu atjaunināt atļauju, kas piešķirta saskaņā ar 2006. gada 3. aprīļa Likumdošanas dekrēta Nr. 152 IV nodaļas I daļas IV vai IIIa sadaļu. Vienkāršotām procedūrām kvantitatīvie ierobežojumi, kas noteikti 4. pielikumā vides ministra 1998. gada 5. februāra dekrētā, 5. pielikumā noteiktie tehniskie standarti un 1. pielikuma 2. apakšpielikumā noteiktās emisiju robežvērtības paliek nemainīgas.

- Kamēr nav veikti 1. punktā minētie pielāgojumi, materiālus, kas iegūti jau apstiprinātās reģenerācijas procedūrās, var izmantot 4. pantā minētajiem īpašajiem mērķiem, ja tiem ir īpašības, kas atbilst 3. pantā noteiktajiem kritērijiem, ko apliecina atbilstības deklarācija saskaņā ar 5. pantu.

- Pielikumi ir šīs regulas neatņemama sastāvdaļa.

Šo dekrētu, kas apzīmogots ar valsts zīmogu, iekļauj Itālijas Republikas oficiālajā tiesību aktu krājumā. Visu ieinteresēto personu pienākums ir ievērot šo regulu un nodrošināt tās ievērošanu.

Roberto Cingolani

# 1. pielikums (3. pants)

a) attiecināmie atkritumi.

Reģenerēta minerālmateriāla ražošanai var izmantot tikai 1. tabulas 1. punktā norādītos būvniecības un nojaukšanas inertos atkritumus, kas nav bīstami un 1. tabulas 2. punktā uzskaitītos inertos minerālu izcelsmes atkritumus, kas nav bīstami.

Atkritumi, no kuriem var ražot reģenerētos minerālmateriālus, ir iegūti tikai no produktiem, kam veikta iepriekšēja dekontaminācija/atjaunošana, lai atdalītu azbestu saturošus materiālus, PCB saturošas/piesārņotas iekārtas, bitumena apvalkus, potenciāli bīstamus pārklājumus un izolācijas materiālus, kā arī citus materiālus, kas piesārņoti vai satur bīstamas vielas Lēmuma 2000/532/EK un Direktīvas 2008/98/EK nozīmē. Atļautie atkritumi galvenokārt nāk no selektīvi nojauktiem produktiem.

Atkritumus, kas radušies pamestas vai apraktas būvniecības un nojaukšanas darbībās, nevar izmantot reģenerētā minerālmateriāla ražošanai.

1. Inerti atkritumi, kas radušies būvniecības un nojaukšanas darbībās (Eiropas Atkritumu saraksta 17. nodaļa) 170101 Cements 170102 Ķieģeļi 170103 Flīzes un keramika 170107 Cementa, ķieģeļu, flīžu un keramikas maisījumi vai izdedži, izņemot 170106 pozīcijā minētos 170302 Bitumena maisījumi, kas nav minēti 170301 pozīcijā 170504 Zemes un iežu izrakumi, izņemot 170503 pozīcijā minētos 170508 Šķembas dzelzceļa balastam, izņemot 170507 pozīcijā minētās 170904 Jaukti būvgruži un ēku nojaukšanas atkritumi, kas nav minēti pozīcijās 170901, 170902 un 170903 2. Citi minerālu izcelsmes inertie atkritumi (, kas neietilpst Eiropas Atkritumu saraksta 17. nodaļā) 010408 Grants un šķembas atkritumi, kas nav minēti 01 04 07 pozīcijā 010409 Smilšu un māla atkritumi 010410 Putekļi un tamlīdzīgi atlikumi, izņemot 010407 pozīcijā minētos 010413 Atkritumi, kas radušies akmeņu griešanas un zāģēšanas procesā, izņemot 010407 pozīcijā minētos 101201 Preparātu maisījumu atliekas, kas nav termiski apstrādātas 101206 Lūžņu veidnes, kas sastāv tikai no šķeldām un atkritumiem no neapdedzinātiem glazētiem un apdedzinātiem keramikas izstrādājumiem vai no apdedzinātām terakotas šķeldām un uzpūstā māla, iespējams, pārklāts ar neapdedzinātu glazūru koncentrācijā < 10 % no svara 101208 Keramikas atkritumi, ķieģeļi, flīzes un būvmateriāli (termiski apstrādāti) 101311 Atkritumi, kas radušies, ražojot kompozītmateriālus uz cementa bāzes, izņemot 101309 un 101310 pozīcijā minētos 120117 Spridzināšanas materiālu atliekas, izņemot 120116 pozīcijā minētās, kas sastāv tikai no abrazīviem smilšu atkritumiem 191209 Minerāli (piemēram, smiltis, ieži)

1. tabula. Atkritumi, kas atļauti reģenerēta minerālmateriāla ražošanai

b) ienākošo atkritumu pārbaudes.

Uz atkritumiem, ko atļauts izmantot reģenerētā minerālmateriālu ražošanai, attiecas ienākošo atkritumu pavaddokumentu pārbaude, vizuāla pārbaude un vajadzības gadījumā papildu pārbaudes.

Šajā nolūkā reģenerētā minerālmateriāla ražotājam ir izveidota sistēma atkritumu pieņemšanas pārbaudei, lai pārbaudītu, vai atkritumi atbilst šajā regulā noteiktajām īpašībām.

Uzņēmumiem, kas reģistrēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 1221/2009, un uzņēmumiem, kuriem saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem ir akreditētas organizācijas izdota vides sertifikācija UNI EN ISO 14001, minēto sistēmu integrē vides vadības sistēmā.

Sistēma nodrošina vismaz šādu pienākumu izpildi un pieprasa izveidot procedūru atklāto neatbilstību pārvaldībai, izsekojamībai un ziņošanai par tām:

- personālam ar atbilstošu apmācību jāpārbauda ienākošajai atkritumu kravai pievienotā dokumentācija;

- ienākošās atkritumu kravas vizuāla pārbaude;

- šādu atkritumu pieņemšana tikai tādā gadījumā, ja pavaddokumentu pārbaude un vizuālā pārbaude ir sekmīga personāla kontrolē, izmantojot ikgadējus apmācību un kvalifikācijas celšanas kursus, lai šķirotu atkritumus un izņemtu un glabātu atsevišķi jebkādus svešķermeņus;

- ienākošo atkritumu slodzes datu svēršana un reģistrēšana;

- atkritumu, kas neatbilst šajā regulā noteiktajiem kritērijiem, atsevišķa glabāšana tam paredzētā teritorijā;

- šā pielikuma 1. tabulā, rezerves prasībām atbilstošos atkritumus ievietot tikai tiem paredzētajā teritorijā, kas ir strukturēta tā, lai novērstu sajaukšanos, tostarp nejaušu sajaukšanu, ar cita veida atkritumiem, kas nav atļauti;

- darbības ar atkritumiem, ko personāls nosūta uz reģenerētā minerālmateriāla ražošanu, izmantojot ikgadējus apmācības un kvalifikācijas celšanas kursus, lai novērstu atkritumu piesārņošanu ar citiem atkritumiem vai svešķermeņiem;

- veikt papildu pārbaudes, tostarp analītiskās pārbaudes, izlases veidā vai ikreiz, kad dokumentācijas un/vai vizuālās pārbaudes analīze liecina par šādu nepieciešamību.

c) Minimālais ražošanas process un uzglabāšana pie ražotāja

“Būvdarbos un ēku nojaukšanā radušos inerto atkritumu” un “citu minerālu izcelsmes inerto atkritumu” apstrādes un reģenerācijas process, kā definēts 2. panta a) un b) punktā, reģenerētā minerālmateriāla ražošanai notiek mehāniski un tehnoloģiski savstarpēji savienotos posmos, piemēram:

- slīpēšana,

- sijāšana,

- granulometriskā izlase,

- metāla frakcijas un nevēlamu frakciju atdalīšana.

Reģenerācijas process atkarībā no materiāla veida tiek veikts, pabeidzot visus vai tikai dažus no minētajiem posmiem vai citus mehāniskus procesus, kas nodrošina atbilstību šajā dekrētā noteiktajiem kritērijiem.

Atbilstības pārbaudes posmā reģenerētā minerālmateriāla uzglabāšanu un apstrādi pie ražotāja organizē tā, lai atsevišķas produkcijas partijas netiktu sajauktas.

Pirms transportēšanas uz vietu, kur to izmantos, reģenerētā minerālmateriāla uzglabā un ar to rīkojas ražotnē, kurā tas ražots, un šim nolūkam izmantotajās uzglabāšanas vietās. Tas neskar visus spēkā esošos noteikumus par drošību un profilaksi darba vietā un īpašos atļaujas noteikumus.

- Reģenerētā minerālmateriāla kvalitātes prasības

d.1) Reģenerētā minerālmateriāla pārbaudes

Katrai reģenerētā minerālamateriāla produkcijas partijai nodrošina atbilstību 2. tabulā noteiktajiem parametriem.

| Parametri | Mērvienība | Robežkoncentrācijas |
| --- | --- | --- |
| Azbests | mg/kg, izteikts sausnā | 100(*) |
| (AROMĀTISKIE OGĻŪDEŅRAŽI) |  |  |
| Benzols | mg/kg, izteikts sausnā | 0,1 |
| Etilbenzols | mg/kg, izteikts sausnā | 0,5 |
| Stirēns | mg/kg, izteikts sausnā | 0,5 |
| Toluols | mg/kg, izteikts sausnā | 0,5 |
| Ksilols | mg/kg, izteikts sausnā | 0,5 |
| Organiskās aromātiskās piedevas (20–23) | mg/kg, izteikts sausnā | 1 |
| (POLICIKLISKIE AROMĀTISKIE OGĻŪDEŅRAŽI) |  |  |
| Benzo(a)antracēns | mg/kg, izteikts sausnā | 0,5 |
| Benzo(a)pirēns | mg/kg, izteikts sausnā | 0,1 |
| Benzo(b)fluorantēns | mg/kg, izteikts sausnā | 0,5 |
| Benzo(k)fluorantēns | mg/kg, izteikts sausnā | 0,5 |
| Benzo(ghi)perilēns | mg/kg, izteikts sausnā | 0,1 |
| Krizēns | mg/kg, izteikts sausnā | 5 |
| Dibenzo(a,e)pirēns | mg/kg, izteikts sausnā | 0,1 |
| Dibenzo(a,l)pirēns | mg/kg, izteikts sausnā | 0,1 |
| Dibenzo(a,i)pirēns | mg/kg, izteikts sausnā | 0,1 |
| Dibenzo(a,h)pirēns | mg/kg, izteikts sausnā | 0,1 |
| Dibenzo(a,h)antracēns | mg/kg, izteikts sausnā | 0,1 |
| Indenopirēns | mg/kg, izteikts sausnā | 0,1 |
| Pirēns | mg/kg, izteikts sausnā | 5 |
| Policikliskās aromātiskās piedevas (25–34) | mg/kg, izteikts sausnā | 10 |
| Fenols | mg/kg, izteikts sausnā | 1 |
| PCB | mg/kg, izteikts sausnā | 0,06 |
| C>12 | mg/kg, izteikts sausnā | 50 |
| Cr VI | mg/kg, izteikts sausnā | 2 |
| Peldošie materiāli (**) | cm3/kg | <5 |
| Svešas daļiņas (**) | % no svara | <1% |

2. tabula. – Meklējamie parametri un robežvērtības

(*) Atbilst analītiskās metodes noteikšanas robežai (mikroskopija un/vai līdzvērtīga noteikšanas metode). Jebkurā gadījumā visā valsts teritorijā izmanto oficiāli atzītu metodiku, kas ļauj noteikt zemākas koncentrācijas vērtības.

(**) Ja nav noteikts piemērojamajos tehniskajos standartos

d.2)	Reģenerētā minerālmateriāla atbrīvošanas tests.

Katrai izgatavotā reģenerētā minerālmateriāla partijai, izņemot to, kas paredzēta UNI EN 12620 minēto betonu iepakošanai ar pretestības klasi Rck/leq ≥ 15 MPa, jāveic atbrīvošanās tests, lai novērtētu atbilstību 3. tabulā norādīto parametru robežkoncentrācijām.

Atbrīvošanās testa noteikšanai izmanto UNI 10802 standarta A pielikumu un UNI EN 12457-2 standarta metodi.

Tikai tad, ja analizējamajam paraugam ir ļoti smalks graudu izmērs, vismaz 10 minūtes jāizmanto ultracentrifūga (20 000 G), neveicot dabisko nostādināšanu.

Tikai pēc šā posma nākamo filtrēšanas posmu var veikt saskaņā ar UNI EN 12457-2 5.2.2. punktu.

| Parametri | Mērvienība | Robežkoncentrācijas |
| --- | --- | --- |
| Nitrāts | mg/l | 50 |
| Fluorīds | mg/l | 1,5 |
| Cianīdi | mikrogrami/l | 50 |
| Bārijs | mg/l | 1 |
| Varš | mg/l | 0,05 |
| Cinks | mg/l | 3 |
| Berilijs | mikrogrami/l | 10 |
| Kobalts | mikrogrami/l | 250 |
| Niķelis | mikrogrami/l | 10 |
| Vanādijs | mikrogrami/l | 250 |
| Arsēns | mikrogrami/l | 50 |
| Kadmijs | mikrogrami/l | 5 |
| Kopējais hroms | mikrogrami/l | 50 |
| Svins | mikrogrami/l | 50 |
| Selēns | mikrogrami/l | 10 |
| Dzīvsudrabs | mikrogrami/l | 1 |
| COD | mg/l | 30 |
| Sulfāti | mg/l | 750 |
| Hlorīdi | mg/l | 750 |
| pH |  | 5,5 < > 12,0 |

3. tabula. – Izpētāmās analizējamās vielas un robežvērtības.

e) Atsauces tehniskie standarti reģenerētā minerālmateriāla EK sertifikācijai.

4. tabulā ir izklāstīti atsauces tehniskie standarti CE zīmes attiecināšanai uz reģenerēto minerālmateriālu.

| Norma | Nosaukums |
| --- | --- |
| UNI EN 13242 | Reģenerētie minerālmateriāli un sakausējumi ar hidrauliskām saistvielām izmantošanai inženiertehniskajā būvniecībā un ceļu būvē |
| UNI EN 12620 | Minerālmateriāli betonam |
| UNI EN 13139 | Minerālmateriāli javai |
| UNI EN 13043 | Minerālmateriāli bitumīna maisījumiem un virsmas apstrādēm ceļiem, lidlaukiem un citiem satiksmes laukumiem |
| UNI EN 13055 | Vieglie minerālmateriāli |
| UNI EN 13450 | Minerālmateriāli dzelzceļa balastam |
| UNI EN 13383-1 | Minerālmateriāli aizsargdarbiem (akmeņi hidrobūvei) — Specifikācijas |

4. tabula. – EK sertifikācijas tehniskie standarti

# 2. pielikums (4. pants)

Reģenerēto minerālmateriālu saskaņā ar 5. tabulā noteiktajiem tehniskā izmantojuma standartiem izmanto:

- uzbērumu korpusa būvniecībā inženiertehniskajos zemes darbos;

- autoceļu, dzelzceļa, lidostu pamata segumu, kā arī civilo un rūpniecisko apbūves laukumu būvniecībā;

- transporta infrastruktūras pamatu, kā arī civilo un rūpniecisko apbūves laukumu būvniecībā;

- vides reģenerācijas, aizpildīšanas un pārbūves darbu veikšanai;

- papildu slāņu izveidei ar kapilāru sadalīšanas, antifrīza, drenāžas utt. funkcijām;

- betona un ar hidrauliskām saistvielām leģētu maisījumu (cementa maisījumu, betona maisījumu utt.) iepakošanai.

| Lietojums | Atbilstība Eiropas saskaņotajiem standartiem/veiktspēja | Tehniskās īpašības |
| --- | --- | --- |
| Pildījumi, aizbāžņi, morfoloģiskās restaurācijas | UNI EN 13242 | UNI EN 11531-1 4.a grafiks |
| Uzbēruma konstrukcija | UNI EN 13242 | UNI 11531-1 4.a grafiks |
| Neleģēti maisījumi, kapilāru laušanas slānis, pamats, pamatne | UNI EN 13242 UNI EN 13450 | UNI 11531-1 4.b grafiks |
| Ar hidrauliskām saistvielām leģētu maisījumu ražošana (cementa maisījumi, betona maisījumi utt.) | UNI EN 13242 | UNI EN 14227–1:2013 |
| Betona ražošana | UNI EN 12620 | UNI 8520-1 1. grafiks UNI 8520-2 A pielikums UNI 11104 4. grafiks UNI EN 206 E pielikums Ministrijas 2018. gada 17. janvāra dekrēts NTC: 11.2.III. tabula |

5. Tabula. – Tehniskie izmantošanas standarti reģenerētam minerālmateriālam

Visiem lietošanas veidiem, izņemot d) apakšpunktā minētos, ir jāpiemēro CE marķējums, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulā (ES) Nr. 305/2011.

Augsnes izmantošana nedrīkst būt piesārņojuma iespējamais avots augsnei, augsnes apakšslānim un gruntsūdeņiem.

Attiecībā uz 1. punkta f) apakšpunktā minētajiem lietojumiem jāievēro Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma 47. pozīcijā noteiktās robežvērtības attiecībā uz Cr VI klātbūtni cementā un cementa maisījumos.

# 3. pielikums. Atbilstības deklarācija (5. pants)

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA (DoC)

DEKLARĀCIJA AR ZVĒRESTU APLIECINĀTAS DEKLARĀCIJAS VIETĀ

SASKAŅĀ AR 5. PANTU EKOLOĢISKĀS PĀREJAS MINISTRA [202•] GADA [•] [•] DEKRĒTA NR. [•], KAS PUBLICĒTS [•]

(2000. gada 28. decembra Prezidenta dekrēta Nr. 445 38. un 47. pants)

| Deklarācijas numurs (Partijas nr.) | _________ |
| --- | --- |
| Gads |  |
|  | (gggg) |

(PIEZĪME: deklarācijas numuru ierakstīt pakāpeniski)

| Sīkāka informācija par reģenerētā minerālmateriāla ražotāju saskaņā ar Dekrēta 2. panta 1. punkta f) apakšpunktu [•] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzņēmuma nosaukums |  |  | Nodokļa/PVN maksātāja numurs |  |
| Reģistrācija uzņēmumu reģistrā |  |  |  |  |
| Adrese |  |  |  | Mājas numurs |
| Pasta indekss | Pilsēta |  |  | Province |
| Ražotne |  |  |  |  |
| Adrese |  |  |  | Mājas numurs |
| Pasta indekss | Pilsēta |  |  | Province |
| Pilnvarojošā iestāde/izdevējiestāde |  |  |  | Izdots |

# Iepriekš norādītais ražotājs apliecina, ka

- reģenerētā minerālmateriāla partiju veido šāds daudzums, kas izteikts kā apjoms:

______________________________________________________________________

(NOTE: norādiet kubikmetrus ar cipariem un burtiem)

- iepriekš minētā reģenerētā minerālmateriāla partija atbilst kritērijiem, kas noteikti [202•] gada [•] [•] ministra Dekrēta Nr. [•] 3. pantā, kas publicēts [•];

- iepriekš minētajai reģenerētā minerālmateriāla partijai ir īpašības, kas sīkāk aprakstītas 1. tabulā.

1. tabula

| Reģenerētā minerālmateriāla raksturojums |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tehniskās atsauces standarti |  | Īpaši mērķi (2. pielikums) |
|  UNI EN 13242: Reģenerēto minerālmateriālu un sakausējumu ar hidrauliskām saistvielām izmantošanai inženiertehniskajā būvniecībā un ceļu būvē; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 14227-1: Maisījumi, kas leģēti ar hidrauliskām saistvielām — Specifikācijas — 1. daļa: Granulu maisījumi, kas savienoti ar cementu ceļa bāzēm un pamata bāzēm; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 12620: Minerālmateriāli cementam; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 13139: Minerālmateriāli javai; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 13043: Minerālmateriāli bitumena maisījumiem un virsmas apstrādēm ceļiem, lidlaukiem un citiem satiksmes laukumiem; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  UNI EN 13055: Vieglie minerālmateriāli; |  | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  | UNI EN 13450: Minerālmateriāli dzelzceļa balastam; | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |
|  | UNI EN 13383-1: Minerālmateriāli aizsargdarbiem (akmeņi hidrobūvei) — Specifikācijas. | - a) - b) - c) - d) - e) - f) |

Visbeidzot, ražotājs norāda, ka:

- ir informēts par kriminālsodiem par nepatiesu vai neprecīzu apgalvojumu sniegšanu oficiālos dokumentos un no tā izrietošo pabalstu zaudēšanu saskaņā ar 75. un 76. pantu

PREZIDENTA DEKRĒTU NR. 445/2000;

- ir informēts, ka visus savāktos personas datus elektroniski apstrādā tikai tās procedūras vajadzībām, par kuru tiek iesniegta deklarācija (Regulas (ES) Nr. 679/2016 13. pants).

| ___, ___ (PIEZĪME: norādīt vietu un datumu) | _______________________________ PIEZĪME: (Ražotāja paraksts un zīmogs) |
| --- | --- |

(atbrīvots no zīmognodevas saskaņā ar Prezidenta dekrēta Nr. 445/2000 37. pantu)

Pielikumi: abonenta personu apliecinoša dokumenta fotokopija un analīzes ziņojums.