| Chapitre Rubrique (À remplir dans le Journal officiel de l'État espagnol) |  |
| --- | --- |

1. ------IND- 2018 0617 E-- FR- ------ 20200709 --- --- FINAL

DÉCRET ROYAL PORTANT MODIFICATION DU CODE TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION, APPROUVÉ PAR LE DÉCRET ROYAL Nº 314/2006 DU 17 MARS 2006

La loi nº 38/1999 du 5 novembre 1999 relative à la réglementation de la construction définit le Code technique de la construction (CTE) comme cadre normatif qui fixe les exigences de base de la qualité des bâtiments et de leurs installations, et qui permet le respect des conditions de base fixées dans son article 3. Le Code technique de la construction (CTE) prévu dans cette loi a été approuvé par le décret royal nº 314/2006 du 17 mars 2006.

Les documents de base qui composent la partie II du CTE précisent et quantifient, le cas échéant, les exigences de base énoncées dans la partie I en déterminant des niveaux cibles, des seuils applicables à la prestation ou d’autres paramètres. Plus précisément, les documents de base «Économie d’énergie» (DB-HE) et «Salubrité» (DB HS) précisent et quantifient respectivement les exigences en matière de performance énergétique et de salubrité applicables aux nouveaux bâtiments, ainsi que les interventions à effectuer sur les bâtiments existants.

Les exigences en matière de performance énergétique des bâtiments, visées aux articles 4, 5 et 6 de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, ont été transposées dans le décret royal nº 314/2006 du 17 mars 2006, et ont été intégrées au document de base «Économie d’énergie». Par la suite, la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments a été approuvée, modifiant et refondant la directive 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, et motivant par conséquent la mise à jour du document de base DB-HE «Économie d’énergie» par le décret FOM/1635/2013 du 10 septembre 2013, modifié ultérieurement par le décret FOM/588/2017 du 15 juin 2017, pour achever l’adaptation de son contenu à la directive citée. La directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments a été modifiée par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et par la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique. La directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ne fait pas l’objet d’une transposition dans le présent décret royal.

La directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments établit l’obligation de réviser et de mettre à jour les exigences minimales en matière de performance énergétique à intervalles réguliers n’excédant pas une durée de cinq ans afin de tenir compte des progrès techniques réalisés dans le secteur du bâtiment. C’est pourquoi cette nouvelle révision du document de base DB-HE «Économie d’énergie» est nécessaire. La révision introduit des modifications dans la structure des exigences de base afin de les adapter à la réglementation européenne, révise les valeurs minimales de performance énergétique auxquelles doivent satisfaire les bâtiments et actualise la définition de bâtiment à consommation d’énergie quasi nulle.

Par ailleurs, le 5 décembre 2013, la directive 2013/59/Euratom du Conseil fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom, a été approuvée.

Cette directive impose aux États membres d’établir des niveaux nationaux de référence pour les concentrations de radon dans des espaces clos et d’adopter des mesures adéquates pour limiter la pénétration du radon dans les bâtiments.

En conséquence de ce qui précède et pour la transposition partielle de cette directive, le présent décret royal introduit une nouvelle exigence de base en matière de salubrité HS 6 pour la protection contre le gaz radon, en vertu de laquelle il est obligatoire, pour les bâtiments situés dans les communes présentant un niveau de risque non négligeable, de disposer des moyens adaptés pour limiter le risque prévisible de pénétration inadéquate du radon provenant du terrain à l’intérieur de ceux-ci. Cette exigence de base est développée par l’ajout d’un nouveau chapitre dans le document de base DB HS de «Salubrité», qui caractérise et quantifie l’exigence et établit les critères de contrôle et de justification de son respect.

De même, compte tenu des effets sur les enceintes extérieures au bâtiment que pourrait engendrer l’augmentation des nouvelles exigences réglementaires en matière de performance énergétique, des modifications sont apportées au document de base DB SI de «Sécurité incendie» afin de limiter de manière appropriée le risque de propagation de l’incendie depuis l’extérieur du bâtiment.

Enfin, le présent décret royal comprend également une mise à jour des références réglementaires de certains documents de base du CTE.

Le présent décret royal est conforme aux principes de nécessité, d’efficacité, de proportionnalité, de sécurité juridique, de transparence et de productivité établis à l’article 129 de la loi nº 39/2015 du 1er octobre 2015 sur les procédures administratives communes des administrations publiques. Concernant les principes de nécessité et d’efficacité, la norme répond à l’obligation de transposition dans l’ordre juridique national des directives européennes et est adaptée à des objectifs d’intérêt général, tels que la limitation du risque d’exposition des utilisateurs des bâtiments à des concentrations élevées de radon et la réduction de la consommation d’énergie dans les bâtiments, en limitant la vulnérabilité de ses utilisateurs. Son application se traduira par de meilleures conditions de sécurité et d’habitabilité pour les personnes, une amélioration du bien-être à l’échelle de la société et une meilleure protection de l’environnement. La règle est également conforme au principe de proportionnalité, car elle représente les moyens nécessaires et suffisants pour exécuter les mandats légaux envisagés dans les préceptes susmentionnés, sans pour autant représenter pas une innovation inutile ou dépassant les exigences légales, ni impliquer une restriction des droits des citoyens. La norme est conforme aux principes de sécurité juridique, car les procédures énoncées dans la loi 50/1997 du 27 novembre 1997 du gouvernement ont été respectées, et de transparence, car elle identifie clairement sa finalité et fait l’objet d’un rapport accessible au public offrant une explication complète de son contenu. Enfin, elle est également conforme au principe d’efficacité, car elle n’impose pas de charges administratives.

Cette disposition générale a été soumise à la procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information prévue par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, ainsi que par le décret royal nº 1337/1999 du 31 juillet 1999.

En vertu de quoi, sur proposition du ministre de l’équipement, après accord du Conseil d’État et délibération du Conseil des ministres le                               ,

JE DISPOSE:

Article unique. Modification du Code technique de la construction, approuvé par le décret royal nº 314/2006 du 17 mars 2006.

Le décret royal nº 314/2006 du 17 mars 2006, approuvant le Code technique de la construction (CTE), est modifié comme suit:

Un. La partie I du Code technique est modifiée dans les termes suivants:

Au chapitre 3, article 13, article 3, le texte suivant est introduit à la fin:

«13.6 Exigence de base HS 6: Protection contre l’exposition au radon.

Les bâtiments disposeront de moyens adaptés pour limiter le risque prévisible d’exposition inadaptée au radon provenant du terrain pour les enceintes.»

Au chapitre 3, l’article 15 est rédigé de la manière suivante:

«Article 15. Exigences de base en matière d’économie d’énergie (HE).

1.	L’objectif de l’exigence de base «Économie d’énergie» consiste à obtenir une utilisation rationnelle de l’énergie nécessaire à l’utilisation des bâtiments en réduisant leur consommation à des limites durables et en veillant à ce qu’une partie de cette consommation soit issue de sources d’énergie renouvelables, en fonction des caractéristiques du projet, de construction, d’utilisation et d’entretien.

2.	Afin d’atteindre cet objectif, les bâtiments seront conçus, construits, utilisés et entretenus de manière à respecter les exigences de base définies dans les articles ci-après.

3.	Le document de base «DB HE Économie d’énergie» prévoit des paramètres objectifs et des procédures dont la mise en œuvre garantit le respect des exigences de base et le dépassement des niveaux minimaux de qualité propres à l’exigence de base en matière d’économie d’énergie.

15.1. Exigence de base HE 0: Limitation de la consommation d’énergie.

La consommation d’énergie des bâtiments sera limitée en tenant compte de la zone climatique de leur emplacement, de l’usage du bâtiment et dans le cas de bâtiments existants, de l’étendue de l’intervention. La consommation d’énergie se fera majoritairement à partir de sources d’énergie renouvelables.

15.2. Exigence de base HE 1: Conditions de contrôle de la demande d’énergie.

Les bâtiments disposeront d’une enceinte thermique dotée de caractéristiques permettant de limiter les besoins en énergie primaire afin d’atteindre le bien-être thermique en fonction de la zone climatique de leur emplacement, du régime d’été et d’hiver, de l’usage du bâtiment et, dans le cas de bâtiments existants, de l’étendue de l’intervention.

Les caractéristiques des éléments de l’enceinte thermique choisies en fonction de la zone climatique permettront d’éviter les décompensations de qualité thermique des différents espaces habitables. De même, les caractéristiques des cloisons intérieures limiteront le transfert de chaleur entre des unités destinées à différents usages et entre les unités d’utilisation et les zones communes du bâtiment.

Les risques liés à des processus qui entraînent une diminution significative des performances thermiques ou de la durée de vie utile des éléments qui composent l’enceinte thermique, tels que les condensations, seront limités.

15.3. Exigence de base HE 2: Conditions des installations thermiques.

Les installations thermiques des bâtiments seront appropriées pour atteindre le bien-être thermique de leurs occupants. Cette exigence est développée actuellement dans le Règlement des installations thermiques des bâtiments (RITE) en vigueur et son application doit être définie dans le projet du bâtiment.

15.4. Exigence de base HE 3: Conditions des installations d’éclairage.

Les bâtiments doivent être dotés d’installations d’éclairage adaptées aux besoins de leurs usagers et efficaces sur le plan énergétique grâce à un système de contrôle permettant de régler le fonctionnement en fonction de l’occupation réelle de la zone ainsi qu’à un système de réglage permettant d’optimiser l’exploitation de la lumière naturelle dans les zones réunissant des conditions déterminées.

15.5. Exigence de base HE 4: Apport minimal d’énergie renouvelable afin de couvrir la demande en eau chaude sanitaire.

Les bâtiments satisferont aux besoins en eau chaude sanitaire et en climatisation de piscine couverte en utilisant largement des sources d’énergie renouvelables ou des processus de cogénération renouvelables; provenant du même bâtiment ou d’un raccordement à un système de chauffage urbain.

15.6. Exigence de base HE 5: Génération minimale d’énergie électrique.

Les bâtiments présentant une consommation élevée d’énergie électrique seront dotés de systèmes de génération électrique provenant d’énergie renouvelables pour leur propre usage ou la distribution sur le réseau.»

Les modifications suivantes sont apportées au sommaire:

- Dans la référence à l’article 13, un point supplémentaire est ajouté avec le texte suivant:

«13.6. Exigence de base HS 6: Protection contre l’exposition au radon»

- La référence à l’article 15 est rédigée de la manière suivante:

«Article 15 Exigences de base en matière d’économie d’énergie (HE)

15.1.	Exigence de base HE 0: Limitation de la consommation d’énergie

15.2.	Exigence de base HE 1: Conditions de contrôle de la demande d’énergie

15.3.	Exigence de base HE 2: Conditions des installations thermiques

15.4.	Exigence de base HE 3: Conditions des installations d’éclairage

15.5.	Exigence de base HE 4: Apport minimal d’énergie renouvelable afin de couvrir la demande en eau chaude sanitaire

15.6.	Exigence de base HE 5: Génération minimale d’énergie électrique»

À l’annexe III «Terminologie», la définition de «demande énergétique» est modifiée comme suit:

«Demande énergétique:

Énergie utile nécessaire que les systèmes techniques devraient fournir afin de maintenir l’intérieur du bâtiment dans les conditions réglementaires définies. Elle peut être divisée en demande d’énergie pour le chauffage, la réfrigération, l’eau chaude sanitaire (ECS), la ventilation, le contrôle de l’humidité et l’éclairage, et elle est exprimée en kWh/m2 par an.»

Deux. Le document de base DB HE «Économie d’énergie» de la partie II du Code technique de la construction est remplacé par celui qui est joint en annexe I du présent décret royal.

Trois. Le document de base DB HS «Salubrité» de la partie II du Code technique de la construction est modifié en intégrant le chapitre HS 6 qui est joint en annexe II du présent décret royal.

De même, les modifications suivantes sont apportées à ce document de base DB-HS:

- Au premier paragraphe de la partie «I Objet», dans la phrase «Les chapitres de ce DB sont conformes aux exigences de base HS 1 à HS 5», au lieu de «HS 5» il faut indiquer «HS 6».

- Le sommaire est modifié pour intégrer la référence au nouveau HS 6, en ajoutant le texte suivant:

«Chapitre HS 6 Protection contre l’exposition au radon

1 Champ d’application

2 Caractérisation et quantification de l’exigence

3 Vérification et justification du respect de l’exigence

3.1 Barrière de protection

3.2 Espace de contention ventilé

3.3 Dépressurisation du terrain

4 Produits de construction

4.1 Exigences relatives aux produits

4.2 Contrôle de la réception des produits sur le chantier

5 Conception

5.1 Exécution

5.2 Contrôle de l’exécution

5.3 Contrôle de l’ouvrage fini

6 Maintenance et conservation

Annexe A Terminologie

Annexe B Classification des communes en fonction du potentiel de radon

Annexe C Détermination de la moyenne annuelle de concentration de radon dans l’air des locaux habitables d’un bâtiment»

Quatre. Le document de base DB-SI «Sécurité incendie» de la partie II du Code technique du bâtiment est modifié dans les termes suivants:

Au chapitre SI 1 Propagation intérieure, article 3 «Espaces cachés. Passage des installations à travers des éléments de compartimentage coupe-feu», le point 2 est supprimé.

Les modifications suivantes sont apportées à l’article SI 2 Propagation extérieure, article 1 «Mur mitoyens et façades»:

- Le point 4 est rédigé comme suit:

«4	La classe de réaction au feu des revêtements de façade qui occupent plus de 10 % de la surface de celle-ci, sera en fonction de la hauteur totale de la façade:

- D-s3,d0 pour les façades d’une hauteur maximale de 10 m;

- C-s3,d0 pour les façades d’une hauteur maximale de 18 m;

- B-s3,d0 pour les façades d’une hauteur supérieure à 18 m.

Cette classification doit considérer la condition d’utilisation finale du revêtement, comprenant les matériaux qui constituent des couches contenues à l’intérieur de la solution de façade et non protégées par une couche respectant au minimum la norme EI30.»

- Deux nouveaux points 5 et 6 ont été ajoutés, rédigés de la manière suivante:

«5	Les systèmes d’isolement situés à l’intérieur des caissons ventilés doivent avoir au moins la classification suivante de réaction au feu en fonction de la hauteur totale de la façade:

- D-s3,d0 pour les façades d’une hauteur maximale de 10 m;

- B-s3,d0 pour les façades d’une hauteur maximale de 28 m;

- A2-s3,d0 pour les façades d’une hauteur supérieure à 28 m.

Il convient de limiter le développement vertical des caissons ventilés de façade en continuité avec les planchers résistants à l’incendie qui séparent les compartiments coupe-feu. L’inclusion de barrières E 30 peut être considérée comme un procédé valable pour limiter ledit développement vertical.»

«6	Sur les façades de hauteur inférieure ou égale à 18 m dont la base est accessible au public depuis le rez-de-chaussée ou depuis une toiture, la classe de réaction au feu, tant des revêtements mentionnés au point 4 que de ceux situés à l’intérieur des caissons ventilés le cas échéant, doit être au minimum B-s3,d0 jusqu’à une hauteur de 3,5 m au moins.»

Cinq.	Dans le document de base DB-SE «Sécurité des structures», les références réglementaires indiquées sont mises à jour dans les termes suivants:

- Dans l’introduction, article III Critères généraux d’application, le paragraphe: «Lorsqu’une disposition réglementaire est citée dans ce DB, il est entendu qu’il s’agit de la version en vigueur au moment d’application de celui-ci. Lorsqu’une norme UNE, UNE-EN ou UNE-EN ISO est citée, il est entendu qu’il s’agit de la version indiquée, même s’il existe une version ultérieure, sauf s’il s’agit de normes UNE correspondant aux normes EN ou EN ISO dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne dans le cadre de l’application de la directive 89/106/CEE sur les produits de construction, auquel cas la citation doit être mise en relation avec la version de ladite référence» est remplacé par les paragraphes suivants:

«Lorsqu’une disposition réglementaire est citée dans ce DB, il est entendu qu’il s’agit de la version en vigueur au moment d’application de celui-ci. Lorsqu’une norme UNE, UNE-EN ou UNE-EN ISO est citée, il est entendu qu’il s’agit de la version indiquée, même s’il existe une version ultérieure, sauf s’il s’agit de normes UNE-EN portant transposition de normes EN dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne dans le cadre de l’application du règlement (UE) n ° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, auquel cas la citation doit être mise en relation avec la dernière communication de la Commission comprenant ladite référence. Dans le cas de normes relatives aux méthodes d’essais référencées dans les normes harmonisées, il convient d’appliquer la version figurant dans les normes harmonisées UNE-EN susmentionnées.

Les normes mentionnées dans ce DB peuvent être remplacées par d’autres parmi celles utilisées dans tout autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et dans les États qui ont conclu un accord d’association douanière avec l’Union européenne, dès lors qu’il est démontré que ces normes présentent des spécifications techniques identiques.»

Six.	Dans le document de base «DB SE-C «Sécurité des structures. Ciments», les références réglementaires indiquées sont mises à jour dans les termes suivants:

- À l’article 2.4.3.1, tableau 2.4, la référence «UNE 22-381-93» est remplacée par «UNE 22381:1993».

- À l’article 3.2.6, point 12, la référence «UNE 80303:96» est remplacée «UNE 80303-1:2017».

- À l’article 5.4.1.1, point 12, la référence «UNE-EN 1536:2000» est remplacée par «UNE-EN 1536:2011+A1:2016».

- À l’article 5.4.1.2, point 1, la référence «UNE-EN 12699:2001» est remplacée par «UNE-EN 12699:2016».

- À l’article 5.4.2.1, point 3 et point 5, la référence «UNE 1536:2000» est remplacée par «UNE-EN 1536:2011+A1:2016».

- À l’article 6.3.2.4.3, point 3, la référence «UNE-EN 1537:2001» est remplacée par «UNE-EN 1537:2015».

- À l’article 6.4.1.2, la référence «UNE-EN 1538:2000» est remplacée par «UNE-EN 1538:2011+A1:2016».

- À l’article 6.4.1.2.3.1, point 4, la référence «UNE-EN 1538:2000» est remplacée par «UNE-EN 1538:2011+A1:2016».

- À l’article 9.2, point 1, la référence «UNE-EN 1537:2001» est remplacée par «UNE-EN 1537:2015».

- À l’article 9.4, point 1, la référence «UNE-EN 1537:2001» est remplacée par «UNE-EN 1537:2015».

-	À l’article C.4, point 1, la référence «ASTM: G 57-78» est remplacée par «UNE 83988-2:2014».

-	À l’article C.4, point 4, la référence «ASTM: D 4428» est remplacée par «ASTM: D 4428/D4428M-14».

- À l’article D.1, tableau D.6, la référence «UNE 103804:1993» est remplacée par «UNE-EN ISO 22476-12:2010», la référence «UNE 103802:1998» est remplacée par «UNE-EN ISO 22476-2:2008» et la référence «UNE 103801:1994» est remplacée par «UNE-EN ISO 22476-2:2008».

- À l’article D.1, tableau D.7, la référence «UNE 103800:1992» est remplacée par «UNE-EN ISO 22476-3:2006» et la référence «ENV-199-3» est remplacée par «UNE-ENV 1997-3:2002».

- À l’article D.1, tableau D.18, la référence «UNE 103300:1993» est remplacée par «UNE-EN ISO 17892-1:2015», la référence «UNE 103202:1995» est remplacée par «UNE 103202:2019», la référence «UNE 103204:1993» est remplacée par «UNE 103204:2019», la référence «UNE 103302:1994» est remplacée par «UNE EN ISO 17892-3:2018», la référence «UNE 103402:1998» est remplacée par «UNE-EN ISO 17892-9:2019» et la référence «NLT254:1999» est remplacée par «UNE 103406:2006».

- À l’article D.1, tableau D.19, la référence «UNE 22-950 1e partie:1990» est remplacée par «UNE 22950-1:1990», la référence «UNE 22-950 2e partie:1990» est remplacée par «UNE 22950-2:1990» et la référence «NLT 225:1996» est remplacée par «UNE 146510:2018».

- L’annexe G Normes de référence est remplacée par la suivante:

«Annexe G. Normes de référence

Cet annexe récapitule les références complètes des normes citées dans le DB-SE-C. Elles sont signalées dans cet annexe par un astérisque. Il comprend également, à titre d’information, les autres normes en relation avec l’application du DB-SE-C.

# Réglementation UNE

*UNE 22381:1993	Contrôle des vibrations produites par sautage.

*UNE 22950-1:1990	Propriétés mécaniques des roches. Essais de détermination de la résistance. Partie 1: Résistance à la compression uniaxiale.

*UNE 22950-2:1990	Propriétés mécaniques des roches. Essais de détermination de la résistance. Partie 2: Résistance à la traction. Détermination indirecte (essai brésilien).

*UNE 80303-1:2017 	Ciments avec caractéristiques additionnelles. Partie 1: Ciments résistants aux sulfates.

UNE 80303-2:2017 	Ciments avec caractéristiques additionnelles. Partie 2: Ciments résistants à l’eau de mer.

*UNE 83988-2:2014	Durabilité du béton. Méthodes d’essai - Mesure de la résistivité électrique. Partie 2: Méthode des quatre points ou de Wenner.

*UNE 103101:1995	Analyse granulométrique des sols par tamisage.

*UNE 103102:1995	Analyse granulométrique des sols fins par sédimentation. Méthode du densimètre.

*UNE 103103:1994	Détermination de la limite liquide d’un sol par la méthode de l’appareil de Casagrande.

*UNE 103104:1993	Essai de limite de plasticité d’un sol.

*UNE 103108:1996	Détermination des caractéristiques de retrait d’un sol.

*UNE 103200:1993	Détermination du contenu en carbonate dans les terrains.

*UNE 103202:2019	Détermination qualitative de la teneur en sulfates solubles d’un sol.

*UNE 103204:2009	Contenu en matière organique d’un sol par la méthode du permanganate potassique.

*UNE 103301:1994	Détermination de la densité d’un sol. Méthode de la balance hydrostatique.

*UNE 103400:1993	Expérience de rupture à compression simple en éprouvettes de sol.

*UNE 103401:1998	Détermination des paramètres de résistance à la contrainte de cisaillement d’un sol dans la boîte de cisaillement direct.

*UNE 103405:1994	Géotechnique. Expérience de consolidation unidimensionnelle en cellule œdométrique.

*UNE 103406:2006	Essai d’effondrement dans des sols.

*UNE 103500:1994	Géotechnique. Expérience de la compacité. Proctor normal.

*UNE 103501:1994 	Géotechnique. Expérience de la compacité. Proctor modifié.

*UNE 103600:1996 	Détermination d’expansivité d’un sol dans l’appareil Lambe.

*UNE 103601:1996	Essais de gonflement libres des sols dans l’appareil œdométrique.

*UNE 103602:1996	Essais pour calculer la pression du gonflement d’un sol dans l’œdomètre.

*UNE 146510:2018	Stabilité des granulats et des fragments de roche face à l’action d’écroulement dans l’eau et des cycles humidité-sécheresse.

UNE-EN 197-1:2011	Ciment. Partie 1: Composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants.

*UNE-EN 1536:2011+A1:2016	Exécution des travaux géotechniques spéciaux. Pieux forés.

*UNE-EN 1537:2015	Exécution des travaux géotechniques spéciaux. Tirants d’ancrage.

*UNE-EN 1538:2011+A1:2016	Exécution des travaux géotechniques spéciaux. Parois moulées.

*UNE-EN 12699:2016	Exécution des travaux géotechniques spéciaux. Pieux avec refoulement du sol.

*UNE-EN ISO 17892-1:2015	Reconnaissance et essais géotechniques. Essais de laboratoire sur les sols. Partie 1: Détermination de la teneur en eau.

*UNE-EN ISO 17892-3:2018	Reconnaissance et essais géotechniques. Essais de laboratoire sur les sols. Partie 3: Détermination de la masse volumique des particules solides.

*UNE-EN ISO 17892-9:2019	Reconnaissance et essais géotechniques. Essais de laboratoire sur les sols. Partie 9: Essais en compression à l’appareil triaxial consolidés sur sols saturés.

*UNE-EN ISO 22476-2:2008	Reconnaissance et essais géotechniques. Essais en place. Partie 2: Essai de pénétration dynamique (+UNE-EN ISO 22476-2:2008/A1:2014).

*UNE-EN ISO 22476-3:2006	Reconnaissance et essais géotechniques. Essais en place. Partie 3: Essais de pénétration au carottier (+UNE-EN ISO 22476-3:2008/A1:2014).

*UNE-EN ISO 22476-12:2010	Reconnaissance et essais géotechniques. Essais en place. Partie 12: Essai de pénétration statique au cône à pointe mécanique.

*UNE-ENV 1997-3:2002	Eurocode 7: Calcul géotechnique. Partie 3: Calcul sur la base d’essais en place.

Réglementation ASTM

*ASTM: D 4428/D4428M-14 	Méthodes d’essai standard pour l’essai sismique Cross Hole.

Réglementation NLT

*NLT 251:1996	Détermination de la résistance à l’effondrement des roches tendres.»

Sept. Dans le document de base DB SE-F «Sécurité des structures. Maçonnerie», les références réglementaires indiquées sont mises à jour dans les termes suivants:

- À l’article 4.4, point 1, la référence «UNE ENV 10080:1996» est remplacée par «UNE-EN 10080:2006», la référence «UNE EN 10088» est remplacée par «UNE-EN 10088-1:2015» et la référence «UNE EN 845-3:2001» est remplacée par «UNE-EN 845-3:2014».

- À l’article 4.6.2, point 1, la référence «UNE EN 1052, parties 1 à 4 (respectivement 1999, 2000, 2003 et 2001)» est remplacée par «UNE-EN 1052-1:1999, UNE-EN 1052-2:2000, UNE-EN 1052-3:2003 et UNE-EN 1052-4:2001».

- À l’article 7.3.1.1, point 5, la référence «UNE EN 845–1:2001» est remplacée par «UNE-EN 845-1:2014».

- À l’article 7.3.2.3, point 2, la référence «UNE EN 845-3:2006» est remplacée par «UNE-EN 845-3:2014».

- À l’article 8.1.1, point 3, la référence «UNE EN 772-1:2002» est remplacée par «UNE-EN 772-1:2011+A1:2016», et au point 7, la référence «EN 772-1:2002» est remplacée par «UNE-EN 772-1:2011+A1:2016».

- À l’article 8.2, point 1, la référence «EN 1052-1» est remplacée par «UNE-EN 1052-1:1999».

- À l’annexe C, point 3, la référence «EN 771-3» est remplacée par «UNE-EN 771-3:2011+A1:2016», la référence «UNE EN 771-4:2000» est remplacée par «UNE-EN 771-4:2011+A1:2016», la référence «EN 771-1» est remplacée par «UNE-EN 771-1:2011+A1:2016» et la référence «UNE EN 771-2:2000» est remplacée par «UNE-EN 771-2:2011+A1:2016»

- À l’annexe C, point 5.c), la référence «EN 772-1» est remplacée par «UNE-EN 772-1:2011+A1:2016».

- L’annexe H Normes de référence est remplacée par la suivante:

«Annexe H. Normes de référence

Cet annexe récapitule les références complètes des normes citées dans le DB-SE-F. Elles sont signalées dans cet annexe par un astérisque. Il comprend également, à titre d’information, les autres normes en relation avec l’application du DB-SE-F.

*UNE-EN 771-1:2011+A1:2016	Spécifications pour éléments de maçonnerie. Partie 1: Briques de terre cuite.

*UNE-EN 771-2:2011+A1:2016	Spécifications pour éléments de maçonnerie. Partie 2: Éléments de maçonnerie en silico-calcaire.

*UNE-EN 771-3:2011+A1:2016	Spécifications pour éléments de maçonnerie. Partie 3: Éléments de maçonnerie en béton de granulats (granulats courants et légers).

*UNE-EN 771-4:2011+A1:2016	Spécifications pour éléments de maçonnerie. Partie 4: Éléments de maçonnerie en béton cellulaire autoclavé.

UNE-EN 771-5:2011+A1:2016	Spécifications pour éléments de maçonnerie - Partie 5: Éléments de maçonnerie en pierre reconstituée.

UNE-EN 771-6:2012+A1:2016	Spécifications pour éléments de maçonnerie - Partie 6: Éléments de maçonnerie en pierre naturelle.

*UNE-EN 772-1:2011+A1:2016	Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie. Partie 1: Détermination de la résistance à la compression.

*UNE-EN 845-1:2014	Spécification pour composants accessoires de maçonnerie. Partie 1: Attaches, brides de fixation, étriers de support et consoles.

*UNE-EN 845-3:2014	Spécification pour composants accessoires de maçonnerie. Partie 3: Treillis d’armature en acier pour joints horizontaux.

UNE-EN 846-2:2001	Méthodes d’essai pour composants accessoires de maçonnerie. Partie 2: Détermination de la résistance de l’adhérence des armatures dans les joints.

UNE-EN 846-5:2013	Méthodes d’essai pour composants accessoires de maçonnerie. Partie 5: Détermination de la charge admissible à la traction et à la compression, et des caractéristiques effort-déformation des attaches murales.

UNE-EN 846-6:2015	Méthodes d’essai pour composants accessoires de maçonnerie - Partie 6: Détermination de la résistance de traction et en compression et de la rigidité d’attaches murales (essai d’extrémité simple).

UNE-EN 998-2:2018	Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2: Mortiers de montage des éléments de maçonnerie.

*UNE-EN 1015-11:2000	Méthodes d’essai des mortiers pour maçonnerie. Partie 11: Détermination de la résistance à la flexion et à la compression du mortier durci (+UNE-EN 1015-11:2000/A1:2007).

*UNE-EN 1052-1:1999	Méthodes d’essai de la maçonnerie. Partie 1: Détermination de la résistance à la compression.

*UNE-EN 1052-2:2000	Méthodes d’essai de la maçonnerie. Partie 2: Détermination de la résistance à la flexion.

*UNE-EN 1052-3:2003	Méthodes d’essai de la maçonnerie. Partie 3: Détermination de la résistance initiale au cisaillement (+UNE-EN 1052-3:2003/A1:2008).

*UNE-EN 1052-4:2001	Méthodes d’essai de la maçonnerie. Partie 4: Détermination de la résistance au cisaillement, en tenant compte de la couche de coupure de capillarité.

*UNE-EN 10080:2006	Aciers pour l’armature du béton. Aciers soudables pour béton armé. Généralités.

*UNE-EN 10088-1:2015	Aciers inoxydables - Partie 1: Liste des aciers inoxydables.

UNE-EN 10088-2:2015	Aciers inoxydables - Partie 2: Conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier de résistance à la corrosion pour usage général.

UNE-EN 10088-3:2015	Aciers inoxydables - Partie 3: Conditions techniques de livraison pour les demi-produits, barres, fils tréfilés, profils et produits transformés à froid en acier résistant à la corrosion pour usage général.

Huit.	Dans le document de base DB SE-M «Sécurité des structures. Bois», les références réglementaires indiquées sont mises à jour dans les termes suivants:

- À l’article 2.2.1.2, point 3 a), la référence «UNE EN 14374» est remplacée par «UNE-EN 14374:2005».

- À l’article 2.2.3, tableau 2.4, la référence «UNE EN 636» est remplacée par «UNE-EN 636:2012+A1:2015», la référence «UNE-EN 300» est remplacée par «UNE-EN 300:2007», la référence «UNE-EN 312» est remplacée par «UNE-EN 312:2010», la référence «UNE EN 622-2» est remplacée par «UNE-EN 622-2:2004», la référence «UNE EN 622-3» est remplacée par «UNE-EN 622-3:2005», la référence «UNE EN 622-5» est remplacée par «UNE-EN 622-5:2010», la référence «UNE-EN 14279» est remplacée par «UNE-EN 14279:2007+A1:2009», la référence «UNE-EN 14081-1» est remplacée par «UNE-EN 14081-1:2016», la référence «UNE-EN 14080» est remplacée par «UNE-EN 14080:2013» et la référence «UNE-EN 14374» est remplacée par «UNE-EN 14374:2005».

- À l’article 3.2.1.3, tableau 3.1, la référence «UNE EN 351-1» est remplacée par «UNE-EN 351-1:2008» et la référence «UNE-EN 350-2» est remplacée par «UNE-EN 350:2016».

- À l’article 3.2.3, point 5, la référence «UNE-EN 350» est remplacée par «UNE-EN 350:2016».

- À l’article 4.2.1, point 3, la référence «UNE ENV 387» est remplacée par «UNE-EN 14080:2013».

- À l’article 4.5.2, point 2, la référence «UNE EN 301» est remplacée par «UNE-EN 301:2018».

- À l’article 4.5.3, point 1, la référence «UNE EN 301» est remplacée par «UNE-EN 301:2018».

- À l’article 6.1.8, point 2, la référence «EN 13986» est remplacée par «UNE-EN 13986:2006+A1:2015» et la référence «EN 14374» est remplacée par «UNE-EN 14374:2005».

- À l’article 7.1, tableau 7.1, la référence «UNE EN 636» est remplacée par «UNE-EN 636:2012+A1:2015», la référence «UNE-EN 300» est remplacée par «UNE-EN 300:2007», la référence «UNE-EN 312» est remplacée par «UNE-EN 312:2010», la référence «UNE EN 622-2» est remplacée par «UNE-EN 622-2:2004», la référence «UNE EN 622-3» est remplacée par «UNE-EN 622-3:2005», la référence «UNE EN 622-5» est remplacée par «UNE-EN 622-5:2010» et la référence «UNE EN 622-4» est remplacée par «UNE-EN 622-4:2010».

- À l’article 7.2, point 1, la référence «UNE EN 26891» est remplacée par «UNE-EN 26891:1992».

- À l’article 7.2, point 2, la référence «UNE EN 13271» est remplacée par «UNE-EN 13271:2002».

- À l’article 7.2, tableau 7.2, la référence «UNE EN 26891» est remplacée par «UNE-EN 26891:1992» et la référence «UNE EN 912» est remplacée par «UNE-EN 912:2011».

- À l’article 8.2.1, point 1, la référence «UNE EN 1380» est remplacée par «UNE-EN 1380:2009», la référence «UNE EN 1381» est remplacée par «UNE-EN 1381:2016», la référence «UNE EN 26891» est remplacée par «UNE-EN 26891:1992» et la référence «UNE EN 28970» est remplacée par «UNE-EN ISO 8970:2010».

- À l’article 8.3.1.1, point 5, la référence «EN 383» est remplacée par «UNE-EN 383:2007» et la référence «UNE EN 14358» est remplacée par «UNE-EN 14358:2016».

- À l’article 8.3.1.1, point 6, la référence «UNE EN 409» est remplacée par «UNE-EN 409:2009» et la référence «UNE EN 14358» est remplacée par «UNE-EN 14358:2016».

- À l’article 8.3.1.2, point 7, la référence «UNE ENV-1995» est remplacée par «UNE-EN 1995-1-1:2016».

- À l’article 8.3.2.1.2, point 4.b), la référence «UNE EN 14545» est remplacée par «UNE-EN 14545:2009».

- À l’article 8.3.2.1.3, point 1.c), la référence «UNE EN 622-2» est remplacée par «UNE-EN 622-2:2004».

- À l’article 8.3.2.2, point 3.a)i), la référence «UNE EN 14545» est remplacée par «UNE-EN 14545:2009».

- À l’article 8.3.2.2, point 3.b), la référence «UNE-EN 1382» est remplacée par «UNE-EN 1382:2016», la référence «UNE EN 1383» est remplacée par «UNE-EN 1383:2016» et la référence «UNE EN 14358» est remplacée par «UNE-EN 14358:2016».

- À l’article 8.3.2.3, point 1.a), la référence «(conformément à la définition de la norme UNE EN 14547)» est supprimée et au point 1,b), la référence «pour les clous qui n’ont pas de tige lisse» est remplacée «pour les clous qui n’ont pas de tige lisse (conformément à la définition de la norme UNE-EN 14592:2009+A1:2012)».

- À l’article 8.3.6.2, point 6 et point 8, la référence «EN 14592» est remplacée par «UNE-EN 14592:2009+A1:2012».

- À l’article 8.4.1, point 1 et tableau 8.7, la référence «UNE EN 912» est remplacée par «UNE-EN 912:2011».

- À l’article 8.4.2, point 2, la référence «UNE EN 912» est remplacée par «UNE-EN 912:2011».

- À l’article 10.4.2.1, point 1, la référence «UNE EN 594» est remplacée par «UNE-EN 594:2011».

- À l’article 12.2, point 1, la référence «UNE EN 336» est remplacée par «UNE-EN 336:2014» et au point 2, la référence «UNE EN 390» est remplacée par «UNE-EN 14080:2013».

- À l’article 12.3, point 1, la référence «EN TC 124-1.3» est remplacée par «UNE-EN 14250:2010».

- À l’article 13.1.1., point 1.b)ii), la référence «UNE EN 386» est remplacée par «UNE-EN 14080:2013».

- À l’article 13.1.2, point 1.ii), la référence «UNE EN 336» est remplacée par «UNE-EN 336:2014», la référence «UNE-EN 13183-2» est remplacée par «UNE-EN 13183-2:2002», la référence «UNE EN 300» est remplacée par «UNE-EN 300:2007», la référence «UNE EN 312-1» est remplacée par «UNE-EN 312:2010», la référence «UNE EN 622-1» est remplacée par «UNE-EN 622-1:2004», la référence «UNE EN 315» est remplacée par «UNE-EN 315:2001» et la référence «UNE EN 390» est remplacée par «UNE-EN 14080:2013».

- À l’article C.1, point 5, la référence «UNE 56.544» est remplacée par «UNE 56544:2011» et la référence «UNE EN 1912» est remplacée par «UNE-EN 1912:2012».

- À l’article C.2, tableau C.1, la référence «UNE 56.544» est remplacée par «UNE 56544:2011», la référence «UNE EN 14081-4» est remplacée par «UNE-EN 14081-1:2016».

- À l’article C.3, tableau C.2, la référence «UNE 56.544 Classement visuel du bois scié de structure» est remplacée par «UNE 56544:2011 Classement visuel du bois scié de structure. Bois résineux.»

- À l’article D.2, point 1, la référence «UNE EN 408» est remplacée par «UNE-EN 408:2011+A1:2012» et la référence «UNE EN 1194» est remplacée par «UNE-EN 14080:2013».

- À l’article D.3, point 1 et point 3, la référence «UNE EN 1194» est remplacée par «UNE-EN 14080:2013».

- À l’article E.3, point 2, la référence «UNE EN 789» est remplacée par «UNE-EN 789:2006» et le point 3 est supprimé.

- À l’article E.3.1.1, tableau E.5, la référence «UNE EN 312-4» est remplacée par «UNE-EN 312:2010, type P4», dans le tableau E.6, la référence «UNE EN 312-5» est remplacée par «UNE-EN 312:2010, type P5», dans le tableau E.7, la référence «UNE EN 312-6» est remplacée par «UNE-EN 312:2010, type P6» et, dans le tableau E.8, la référence «UNE EN 312-7» est remplacée par «UNE-EN 312:2010, type P7».

- À l’article E.3.2.1, tableau E.9, la référence «UNE EN 622-2» est remplacée par «UNE-EN 622-2:2004», la référence «UNE EN 622-3» est remplacée par «UNE-EN 622-3:2005» et, dans le tableau E.10, la référence «UNE EN 622-5» est remplacée par «UNE-EN 622-5:2010».

- À l’article E.3.3.1, point 1, la référence «UNE EN 789» est remplacée par «UNE-EN 789:2006» et la référence «UNE EN 1058» est remplacée par «UNE-EN 1058:2010».

- À l’article E.3.4.1, tableau E.11 et E.12, la référence «UNE EN 300» est remplacée par «UNE-EN 300:2007».

- L’annexe I est remplacé par le suivant:

«Annexe I. Normes de référence

Cet annexe récapitule les références complètes des normes citées dans le DB-SE-M. Elles sont signalées dans cet annexe par un astérisque. Il comprend également, à titre d’information, les autres normes en relation avec l’application du DB-SE-M.

*UNE 56544:2011	Classement visuel du bois scié de structure. Bois résineux.

*UNE-EN 300:2007	Panneaux de lamelles minces, longues et orientées. Définitions, classification et spécifications.

*UNE-EN 301:2018	Adhésifs de nature phénolique et aminoplaste, pour structures portantes en bois - Classification et exigences de performance.

UNE-EN 302-1:2013	Adhésifs pour structures portantes en bois - Méthodes d’essai - Partie 1: Détermination de la résistance du joint au cisaillement en traction longitudinale.

UNE-EN 302-2:2018	Adhésifs pour structures portantes en bois - Méthodes d’essai - Partie 2: Détermination de la résistance à la délamination.

UNE-EN 302-3:2018	Adhésifs pour structures portantes en bois - Méthodes d’essai - Partie 3: Détermination de l’influence de l’attaque d’acide des fibres de bois, résultant de traitements cycliques en température et humidité sur la résistance à la traction transversale.

UNE-EN 302-4:2013	Adhésifs pour structures portantes en bois - Méthodes d’essai - Partie 4: Détermination de l’influence du retrait du bois sur la résistance au cisaillement.

UNE-EN 309:2006	Panneaux de particules - Définition et classification.

*UNE-EN 312:2010	Panneaux de particules – Exigences.

UNE-EN 313-1:1996	Contreplaqué. Classification et terminologie. Partie 1: Classification.

UNE-EN 313-2:2000	Contreplaqué. Classification et terminologie. Partie 2: Terminologie.

*UNE-EN 315:2001	Contreplaqué. Tolérances sur dimensions.

UNE-EN 316:2009	Panneaux de fibres de bois. Définition, classification et symboles.

UNE-EN 335:2013	Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Classes d’emploi: définitions, application au bois massif et aux matériaux à base de bois.

*UNE-EN 336:2014	Bois de structure - Dimensions, écarts admissibles.

UNE-EN 338:2016	Bois de structure - Classes de résistance.

*UNE-EN 350:2016	Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Méthodes d’essai et de classification de la durabilité vis-à-vis des agents biologiques du bois et des matériaux dérivés du bois.

*UNE-EN 351-1:2008	Durabilité du bois et des produits à base de bois - Bois massif traité avec produit de préservation - Partie 1: Classification des pénétrations et rétentions des produits de préservation. (+ ERRATUM 2008).

UNE-EN 351-2:2008	Durabilité du bois et des produits à base de bois - Bois massif traité avec produit de préservation - Partie 2: Guide d’échantillonnage pour l’analyse du bois traité avec un produit de préservation.

*UNE-EN 383:2007	Structures en bois. Méthodes d’essai - Détermination de caractéristiques de fondation et de la portance locale d’éléments d’assemblage de type broche.

UNE-EN 384:2016	Bois de structure - Détermination des valeurs caractéristiques des propriétés mécaniques et de la masse volumique.

*UNE-EN 408:2011+A1:2012	Structures en bois - Bois de structure et bois lamellé-collé - Détermination de certaines propriétés physiques et mécaniques.

*UNE-EN 409:2009	Structures en bois. Méthodes d’essai - Détermination du moment plastique des organes d’assemblage de type tige.

UNE-EN 460:1995	Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois. Durabilité naturelle du bois massif. Guide d’exigences de durabilité du bois pour son utilisation selon les classes de risque.

UNE-EN 520:2005+A1:2010	Plaques de plâtre - Définitions, spécifications et méthodes d’essai.

*UNE-EN 594:2011	Structures en bois. Méthodes d’essai - Essai de raideur et résistance au contreventement des murs à ossature en bois.

UNE-EN 595:1996	Structures en bois. Méthodes d’essai - Essais des fermes pour la détermination de la résistance et de la rigidité.

UNE-EN 599-1:2010+A1:2014	Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Efficacité des produits préventifs de préservation du bois établie par des essais biologiques - Partie 1: Spécification par classe d’emploi.

UNE-EN 599-2:2017	Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Efficacité des produits préventifs de préservation du bois établie par des essais biologiques - Partie 2: Étiquetage.

UNE-EN 622-1:2004	Panneaux de fibres - Exigences. Partie 1: Exigences générales.

UNE-EN 622-2:2004	Panneaux de fibres - Exigences. Partie 2: Exigences pour panneaux durs.

UNE-EN 622-3:2005	Panneaux de fibres - Exigences. Partie 3: Exigences pour panneaux mi-durs.

UNE-EN 622-4:2010	Panneaux de fibres - Exigences. Partie 4: Exigences pour panneaux tendres.

UNE-EN 622-5:2010	Panneaux de fibres - Exigences. Partie 5: Exigences pour panneaux obtenus par procédé à sec (MDF).

*UNE-EN 636:2012+A1:2015	Contreplaqué. Exigences.

*UNE-EN 789:2006	Structures en bois. Méthodes d’essai - Détermination des propriétés mécaniques des panneaux à base de bois.

*UNE-EN 912:2011	Organes d’assemblage pour le bois - Spécifications des assembleurs pour bois.

*UNE-EN 1058:2010	Panneaux à base de bois - Détermination des valeurs caractéristiques correspondant au fractile à 5 % d’exclusion et des valeurs caractéristiques moyennes.

*UNE-EN 1380:2009	Structures en bois. Méthodes d’essai - Pointes, tire-fonds, broches et boulons porteurs.

*UNE-EN 1381:2016	Structures en bois. Méthodes d’essai - Assemblages agrafés porteurs.

*UNE-EN 1382:2016	Structures en bois. Méthodes d’essai - Résistance à l’arrachement dans le bois d’éléments de fixation.

*UNE-EN 1383:2016	Structures en bois. Méthodes d’essai - Résistance à la traversée de la tête d’éléments de fixation à travers le bois.

*UNE-EN 1912:2012	Bois de structure - Classes de résistance. Affectation des classes visuelles et des essences. (+AC: 2013).

*UNE-EN 1995-1-1:2016	Eurocode 5: Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-1: Généralités - Règles communes et règles pour les bâtiments.

UNE-EN 10346:2015	Produits plats en acier revêtus en continu par immersion à chaud pour formage à froid. Conditions techniques de livraison.

UNE-EN 12369-1:2001	Panneaux à base de bois - Valeurs caractéristiques pour la conception des structures - Partie 1: OSB, panneaux de particules et panneaux de fibres.

UNE-EN 12369-2:2011	Panneaux à base de bois - Valeurs caractéristiques pour la conception des structures - Partie 2: Contreplaqué. (+ERRATUM:2005).

*UNE-EN 12436:2002	Colles pour structures portantes en bois - Colles caséine - Classification et exigences de performance.

UNE-EN 13183-1:2002	Teneur en humidité d’une pièce de bois scié - Partie 1: Détermination par la méthode par dessiccation. (+ERRATUM:2003+AC:2004).

*UNE-EN 13183-2:2002	Teneur en humidité d’une pièce de bois scié - Partie 2: Estimation par méthode électrique par résistance. (+ERRATUM:2003+AC:2004).

*UNE-EN 13271:2002	Éléments de fixation du bois - Valeurs caractéristiques de capacité résistante et du module de glissement des assembleurs mécaniques du bois. (+AC:2004).

*UNE-EN 13986:2006+A1:2015	Panneaux à base de bois destinés à la construction. Caractéristiques, évaluation de conformité et marquage.

*UNE-EN 14080:2013	Structures en bois. Bois lamellé collé et bois massif reconstitué - Exigences.

*UNE-EN 14081-1:2016	Structures en bois. Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance - Partie 1: Exigences générales.

*UNE-EN 14250:2010	Structures en bois. Exigences de produit relatives aux éléments de structures préfabriqués utilisant des connecteurs à plaque métallique emboutie.

UNE-EN 14251:2004	Bois de structure rond - Méthodes d’essai.

*UNE-EN 14279:2007+A1:2009	Lamibois (LVL) - Définitions, classification et spécifications.

*UNE-EN 14358:2016	Structures en bois. Détermination et vérification des valeurs caractéristiques.

*UNE-EN 14374:2005	Structures en bois. LVL (Lamibois). Exigences.

*UNE-EN 14545:2009	Structures en bois. Connecteurs - Exigences.

*UNE-EN 14592:2009+A1:2012	Structures en bois - Éléments de fixation de type tige - Exigences.

*UNE-EN 26891:1992	Structures en bois. Assemblages réalisés avec des éléments mécaniques de fixation. Principes généraux pour la détermination des caractéristiques de résistance et de déformation.

UNE-EN ISO 2081:2018	Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques - Dépôts électrolytiques de zinc avec traitements supplémentaires sur fer ou acier.

*UNE-EN ISO 8970:2010 	Structures en bois - Essai des assemblages réalisés par organes mécaniques - Exigences concernant la masse volumique du bois. (ISO 8970:2010).

Neuf. Dans le document de base DB-SI «Sécurité incendie», les références réglementaires indiquées sont mises à jour dans les termes suivants:

- Dans l’introduction, article III Critères généraux d’application, le paragraphe: «Lorsqu’une disposition réglementaire est citée dans ce DB, il est entendu qu’il s’agit de la version en vigueur au moment d’application de celui-ci. Lorsqu’une norme UNE, UNE-EN ou UNE-EN ISO est citée, il est entendu qu’il s’agit de la version indiquée, même s’il existe une version ultérieure, sauf s’il s’agit de normes UNE correspondant aux normes EN ou EN ISO dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne dans le cadre de l’application du règlement (UE) nº 89/106 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, auquel cas la citation doit être mise en relation avec la version de ladite référence» est remplacé par les paragraphes suivants:

«Lorsqu’une disposition réglementaire est citée dans ce DB, il est entendu qu’il s’agit de la version en vigueur au moment d’application de celui-ci. Lorsqu’une norme UNE, UNE-EN ou UNE-EN ISO est citée, il est entendu qu’il s’agit de la version indiquée, même s’il existe une version ultérieure, sauf s’il s’agit de normes UNE-EN portant transposition de normes EN dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne dans le cadre de l’application du règlement (UE) n ° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, auquel cas la citation doit être mise en relation avec la dernière communication de la Commission comprenant ladite référence. Dans le cas de normes relatives aux méthodes d’essais référencées dans les normes harmonisées, il convient d’appliquer la version figurant dans les normes harmonisées UNE-EN susmentionnées.

Les normes mentionnées dans cette DB peuvent être remplacées par d’autres parmi celles utilisées dans tout autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et dans les États qui ont conclu un accord d’association douanière avec l’Union européenne, dès lors qu’il est démontré que ces normes présentent des spécifications techniques identiques».

- À l’article V, la référence «décret royal n° 312/2005 du 18 mars 2005» est remplacée par «décret royal n° 842/2013 du 31 octobre 2013».

- À l’article VI, les références «décret royal nº 338/2010 du 19 mars 2010, décret royal nº 1715/2010 du 17 décembre 2010, décret royal nº 239/2013 du 5 avril 2013 et décret royal nº 1072/2015 du 27 novembre 2015» sont ajoutées à la fin du premier paragraphe.

- À l’article SI1-2, tableau 2.1, note (2), la référence «UNE-EN 12101-3:2002» est remplacée par «UNE-EN 12101-3:2016».

- À l’article SI1-4, point 3, la référence «classe M2 conformément à UNE 23727:1990 «Essai de réaction au feu des matériaux de construction. Classement des matériaux utilisés dans la construction» est remplacé par «niveau T2 conformément à la norme UNE-EN 15619:2014 «Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique - Sécurité des structures temporaires (tentes) - Spécification des supports textiles revêtus destinés aux tentes et structures similaires» ou C-s2,d0, conformément a la norme UNE-EN 13501-1:2007.»

- À l’article SI1-4, point 4, a), la référence «UNE-EN 1021-1:2006» est remplacée par «UNE-EN 1021-1:2015».

- À l’article SI3-6, point 5, la référence figurant au dernier paragraphe «UNE-EN 12635:2002+A1:2009» est remplacée par «UNE 85121:2018».

- À l’article SI3-8, point 2, la référence figurant au premier paragraphe «UNE 23585:2004» est remplacée par «UNE 23585:2017».

- À l’article SI3-8, point 2, la référence figurant au premier paragraphe «(par conséquent il ne faut pas prendre en compte l’exclusion des systèmes d’évacuation mécanique ou forcée évoquée au dernier paragraphe de l’article correspondant «0.3 Applications»)» est supprimée.

- À l’article SI4-2, les points 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit: «1 La signalisation des installations manuelles de protection contre l’incendie doit respecter les dispositions établies dans le règlement en vigueur sur les installations de protection contre l’incendie, approuvé par le décret royal nº 513/2017 du 22 mai 2017.»

- À l’article SI5-1.2, point 2, la référence «UNE-EN 124:1995» est remplacée par «UNE-EN 124-1:2015».

- À l’article SI6-1, point 4, la référence «UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE-EN 1995-1-2:1996» est remplacée par «UNE-EN 1992-1-2:2011, UNE-EN 1993-1-2:2016, UNE-EN 1994-1-2:2016, UNE-EN 1995-1-2:2016».

- À l’article SI6-1, point 6, la référence «décret royal n° 312/2005 du 18 mars 2005» est remplacée par «décret royal n° 842/2013 du 31 octobre 2013».

- À l’article SI6-4, le point 2 est rédigé de la manière suivante: «Les structures porteuses des enceintes constituées d’éléments textiles, tels que des tentes, seront de type R 30, sauf s’il est prouvé que l’élément textile, en plus d’être de niveau T2 conformément à la norme UNE-EN 15619:2014 ou C-s2,d0 conformément à la norme UNE-EN 13501-1:2007, selon les dispositions du chapitre 4, section 1 de ce DB, présente dans toutes ses couches de couverture une perforation d’une surface supérieure ou égale à 20 cm2 après l’essai défini dans la norme UNE-EN 14115:2002.»

- À l’article SI6-6, point 1, c), la référence «décret royal n° 312/2005 du 18 mars 2005» est remplacée par «décret royal n° 842/2013 du 31 octobre 2013».

- À l’annexe SI A, dans la définition du terme Escalier protégé, la référence figurant au premier paragraphe «DB-SU 1-4» est remplacée par «DB-SUA 1-4».

- À l’annexe SI A, dans la définition du terme Réaction au feu, la référence «(DPC DI2)» est supprimée.

- À l’annexe SI A, dans la définition du terme Voie d’évacuation, la référence figurant au quatrième paragraphe «DB-SU 7» est remplacée par «DB-SUA 7».

- À l’annexe SI A, dans la définition du terme Résistance au feu, la référence «(DPC DI2)» est supprimée.

- À l’annexe SI A, dans la définition du terme Secteur d’incendie, la référence «(DPC DI2)» est supprimée.

- À l’annexe SI A, dans la définition du terme Système d’alarme incendie, la référence «UNE 23007-1:1996» est supprimée et la référence «UNE EN 54-1:1996» est remplacée par «UNE-EN 54-1:2011».

- À l’annexe SI A, dans la définition du terme Système d’alarme incendie, le deuxième paragraphe est supprimé.

- À l’annexe SI A, dans la définition du terme Système de détection incendie, la référence «UNE 23007-1:1996» est supprimée et la référence «UNE EN 54-1:1996» est remplacée par «UNE-EN 54-1:2011».

- À l’annexe SI A, dans la définition du terme Système de détection incendie, le deuxième paragraphe est supprimé.

- À l’annexe SI A, dans la définition du terme Système de pression différentielle, la référence «UNE 23585:2004» est remplacée par «UNE 23585:2017».

- À l’annexe B, article B.1, point 2, la référence «UNE-EN 1363:2000» est remplacée par «UNE-EN 1363-1:2015».

- À l’annexe B, article B.2, point 1, la référence «UNE-EN 1363:2000» est remplacée par «UNE-EN 1363-1:2015».

- À l’annexe C, article C.2.4, point 1, la référence «UNE ENV 13381-3:2004» est remplacée par «UNE-EN 13381-3:2016».

- À l’annexe E, article E.4.1, point 1, la référence «UNE EN 912:2000» est remplacée par «UNE-EN 912:2011».

- À l’annexe E, article E.6, point 2, la référence «UNE EN 301:1994» est remplacée par «UNE-EN 301:2018», et la référence «UNE EN 314:1994» est remplacée par «UNE-EN 314-1:2007 et UNE-EN 314-2:1994».

- L’annexe SI G est remplacé par le suivant:

«L’annexe SI G Normes relatives à l’application du DB SI

1	Réaction au feu

2	Résistance au feu et eurocodes

3	Installations de contrôle de la fumée et de la chaleur (Spécifications)

4	Quincaillerie et dispositifs d’ouverture pour les portes résistantes au feu

5	Signalisation

6	Autres

Cet annexe récapitule les références complètes des normes citées dans le DBSI. Elles sont signalées dans cet annexe par un astérisque. Il comprend également, à titre d’information, les autres normes en relation avec l’application du DBSI.

1	Réaction au feu

UNE-EN 1021	Ameublement - Évaluation de l’allumabilité des meubles rembourrés.

*UNE-EN 1021-1:2015	Partie 1: Source d’allumage: cigarette en combustion.

*UNE-EN 1021-2:2015	Partie 2: Source d’allumage: flamme équivalente à celle d’une allumette.

UNE-EN 1101:1996	Textiles et produits textiles - Comportement au feu - Rideaux et tentures - Procédure détaillée pour déterminer l’allumabilité d’éprouvettes disposées verticalement (petite flamme). (+UNE-EN 1101:1996/A1: 2005).

UNE-EN 13501	Classement au feu des produits et éléments de construction.

UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010	Partie 1: Classement à partir des données d’essais de réaction au feu.

UNE-EN 13501-5:2019	Partie 5: Classement utilisant des données d’essais au feu des toitures exposées à un feu extérieur.

*UNE-EN 14115:2002	Textiles - Comportement au feu des marquises, tentes de grandes dimensions et produits apparentés - Allumabilité.

UNE-EN 13772:2011	Textiles et produits textiles - Comportement au feu - Rideaux et tentures - Mesurage de la propagation de flamme d’éprouvettes orientées verticalement, avec une source d’allumage importante.

*UNE-EN 13773:2003	Textiles et produits textiles - Comportement au feu - Rideaux et tentures - Classification.

UNE-EN 13823:2012+A1:2016	Essais de réaction au feu des produits de construction - Produits de construction à l’exclusion des revêtements de sol exposés à une sollicitation thermique provoquée par un objet isolé en feu.

*UNE-EN 15619:2014	Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique - Sécurité des structures temporaires (tentes). Spécification des supports textiles revêtus destinés aux tentes et structures similaires.

UNE-EN ISO 1182:2011	Essais de réaction au feu de produits - Essai d’incombustibilité (ISO 1182:2010).

UNE-EN ISO 1716:2011	Essais de réaction au feu de produits - Détermination du pouvoir calorifique supérieur (valeur calorifique) (ISO 1716:2010).

UNE-EN ISO 9239-1:2011	Essais de réaction au feu des revêtements de sol.

Partie 1: Détermination du comportement au feu à l’aide d’une source de chaleur rayonnante. (ISO 9239-1:2010).

UNE-EN ISO 11925-2:2011	Essais de réaction au feu - Allumabilité de produits soumis à l’incidence directe de la flamme.

Partie 2: Essai à l’aide d’une source à flamme unique. (ISO 11925-2:2010).

UNE-CEN/TS 1187:2013	Méthodes d’essai pour l’exposition des toitures à un feu extérieur.

2	Résistance au feu

*UNE-EN 81-58:2018	Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs - Examens et essais.

Partie 58: Essais de résistance au feu des portes palières.

UNE-EN 1363	Essais de résistance au feu.

UNE-EN 1363-1:2015	Partie 1: Exigences générales.

UNE-EN 1363-2:2000	Partie 2: Modes opératoires de substitution ou additionnels.

UNE-EN 1363-3:2000	Partie 3: Vérification des performances du four (des fours).

UNE-EN 1364	Essais de résistance au feu des éléments non porteurs.

UNE-EN 1364-1:2000	Partie 1: Murs.

UNE-EN 1364-2:2000	Partie 2: Plafonds.

UNE-EN 1364-3:2015	Partie 3: Murs rideaux. Configuration en grandeur réelle (assemblage complet).

UNE-EN 1364-4:2015	Partie 4: Murs rideaux. Configuration partielle.

UNE-EN 1365	Essais de résistance au feu des éléments porteurs.

UNE-EN 1365-1:2016	Partie 1: Murs.

UNE-EN 1365-2:2016	Partie 2: Planchers et toitures.

UNE-EN 1365-3:2000	Partie 3: Poutres.

UNE-EN 1365-4:2000	Partie 4: Poteaux.

UNE-EN 1365-5:2005	Partie 5: Balcons et passerelles.

UNE-EN 1365-6:2005	Partie 6: Escaliers.

UNE-EN 1366	Essais de résistance au feu des installations techniques.

UNE-EN 1366-1:2016	Partie 1: Conduits de ventilation.

UNE-EN 1366-2:2015	Partie 2: Clapets coupe-feu.

UNE-EN 1366-3:2011	Partie 3: Calfeutrements de trémies.

UNE-EN 1366-4:2008+A1:2010	Partie 4: Calfeutrements de joints linéaires.

UNE-EN 1366-5:2011	Partie 5: Gaines pour installation technique.

UNE-EN 1366-6:2005	Partie 6: Planchers surélevés et planchers creux.

UNE-EN 1366-7:2006	Partie 7: Fermetures de passages pour convoyeurs et bandes transporteuses.

*UNE-EN 1366-8:2005	Partie 8: Conduits d’extraction de fumées.

UNE-EN 1366-9:2009	Partie 9: Conduits d’extraction de fumées relatifs à un seul compartiment.

UNE-EN 1366-10:2016+A1:2018	Partie 10: Volets de désenfumage.

UNE-EN 1366-12:2015	Partie 12: Barrière résistante au feu non mécanique pour les conduits de ventilation.

UNE-EN 1634	Essais de résistance au feu et d’étanchéité aux fumées des portes, fermetures, fenêtres et éléments de quincailleries.

UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018	Partie 1: Essais de résistance au feu des portes, fermetures et fenêtres.

UNE-EN 1634-2:2010	Partie 2: Caractérisation de la résistance au feu pour les éléments de quincaillerie.

UNE-EN 1634-3:2006	Partie 3: Essais d’étanchéité aux fumées des portes et fermetures.

*UNE-EN 1991-1-2:2019	Eurocode 1: Actions sur les structures. Partie 1-2: Actions générales - Actions sur les structures exposées.

UNE-EN 02/01/1992:2011	Eurocode 2: Calcul des structures en béton - Partie 1-2: Règles générales - Calcul du comportement au feu.

UNE-EN 02/01/1993:2016	Eurocode 3: Calcul des structures en acier - Partie 1-2: Règles générales - Calcul du comportement au feu.

UNE-EN 02/01/1994:2016	Eurocode 4: Calcul des structures mixtes acier-béton - Partie 1-2: Règles générales - Calcul du comportement au feu.

UNE-EN 02/01/1995:2016	Eurocode 5: Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-2: Règles générales - Calcul du comportement au feu.

UNE-EN 02/01/1996:2011	Eurocode 6: Calcul des ouvrages en maçonnerie - Partie 1-2: Règles générales - Calcul du comportement au feu.

UNE-EN 1999-1-2:2007(entérinée)	Eurocode 9: Calcul des structures en aluminium - Partie 1-2: Calcul du comportement au feu.

UNE-EN 13381	Méthodes d’essai pour déterminer la contribution à la résistance au feu des éléments de construction.

UNE-EN 13381-1:2016	Partie 1: Membranes de protection horizontales.

UNE-EN 13381-2:2016	Partie 2: Membranes de protection verticales.

*UNE-EN 13381-3:2016	Partie 3: Protection appliquée aux éléments en béton.

UNE-EN 13381-4:2014	Partie 4: Protection passive appliquée aux éléments en acier.

UNE-EN 13381-5:2016	Partie 5: Protection appliquée aux dalles mixtes béton/tôle d’acier profilée.

UNE-EN 13381-6:2014	Partie 6: Protection appliquée aux poteaux métalliques creux remplis de béton.

UNE-ENV 13381-7:2006 EX	Partie 7: Protection appliquée aux éléments en bois.

UNE-EN 13381-8:2015	Partie 8: Protection réactive appliquée aux éléments en acier.

UNE-EN 13381-9:2016	Partie 9: Systèmes de protection au feu appliqués aux poutres alvéolaires en acier.

UNE-EN 13501	Classement au feu des produits et éléments de construction.

UNE-EN 13501-2:2019	Partie 2: Classement à partir des données d’essais de résistance au feu à l’exclusion des produits utilisés dans les systèmes de ventilation.

UNE-EN 13501-3:2007+A1:2010	Partie 3: Classement utilisant des données d’essais de résistance au feu de produits et éléments utilisés dans des installations d’entretien: Conduits et clapets résistants au feu.

*UNE-EN 13501-4:2007+A1:2010	Partie 4: Classement à partir des données d’essais de résistance au feu des composants de dispositifs de contrôle de fumée.

UNE-EN 14135:2005	Revêtements - Détermination de la capacité de protection contre l’incendie.

UNE-EN 15080	Application étendue des résultats des essais de résistance au feu.

UNE-EN 15080-8:2011	Partie 8: Poutres.

UNE-EN 15080-12:2011	Partie 12: Murs porteurs en maçonnerie.

UNE-EN 15254	Application étendue des résultats des essais de résistance au feu. Murs non-porteurs.

UNE-EN 15254-2:2010	Partie 2: Maçonnerie et carreaux de plâtre.

UNE-EN 15254-4:2019	Partie 4: Constructions vitrées.

UNE-EN 15254-5:2010	Partie 5: Panneaux sandwiches métalliques pour la construction.

UNE-EN 15254-6:2015	Partie 6: Murs rideaux.

UNE-EN 15254-7:2013	Partie 7: Panneaux sandwiches métalliques pour la construction.

UNE-EN 15269	Application étendue des résultats d’essais en matière de résistance au feu et/ou d’étanchéité à la fumée des blocs-portes, blocs-fermetures et ouvrants de fenêtres, y compris leurs éléments de quincaillerie intégrés.

UNE-EN 15269-1:2011	Partie 1: Exigences générales.

UNE-EN 15269-2:2016	Partie 2: Résistance au feu des blocs-portes battants et pivotants en acier.

UNE-EN 15269-3:2016	Partie 3: Résistance au feu des blocs-portes battants et pivotants en bois et des fenêtres à ossature bois.

UNE-EN 15269-5:2016+A1:2017	Partie 5: Résistance au feu des blocs-portes vitrés battants et pivotants, à ossature métallique, et des fenêtres vitrées à ossature métallique.

UNE-EN 15269-7:2011	Partie 7: Résistance au feu des blocs-portes coulissants en acier.

UNE-EN 15269-10:2015	Partie 10: Résistance au feu des rideaux à enroulement en acier.

UNE-EN15269-11:2018+AC:2019	Partie 11: Résistance au feu des rideaux en toile manœuvrables.

UNE-EN 15269-20:2010	Partie 20: Étanchéité à la fumée des blocs-portes battants et pivotants en acier, en bois et vitrés à ossature métallique.

3	Installations de contrôle de la fumée et de la chaleur

*UNE 23584:2008	Équipement de protection contre l’incendie. Systèmes de contrôle de température et d’évacuation des fumées (SCTEF). Spécifications pour l’installation, la mise en marche et la maintenance périodique du SEFVC.

*UNE 23585:2017	Équipement de protection contre l’incendie. Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur (SCTEH) - Spécifications et méthodes de calcul et design pour élaborer un système pour le contrôle de la température et pour l’évacuation de fumées en cas d’incendie stationnaire.

UNE-EN 12101	Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur.

UNE-EN 12101-1:2007	Partie 1: Spécifications relatives aux écrans de cantonnement de fumée (+UNE-EN 12101-1:2007/A1:2007)

UNE-EN 12101-2:2004	Partie 2: Spécifications pour les dispositifs d’évacuation de fumées et de chaleur.

UNE-EN 12101-3:2016	Partie 3: Spécifications relatives aux ventilateurs pour le contrôle de fumées et de chaleur.

*UNE-EN 12101-6:2006 	Partie 6: Spécifications pour les systèmes à différentiel de pression - Kits.

UNE-EN 12101-7:2013	Partie 7: Tronçons de conduit de désenfumage.

UNE-EN 12101-8:2015	Partie 8: Volets de désenfumage.

UNE-EN 12101-10:2007 	Partie 10: Équipement d’alimentation en énergie.

UNE-EN 15650:2010	Ventilation dans les bâtiments - Clapets coupe-feu.

4	Portes, quincaillerie et dispositifs d’ouverture

*UNE 85121:2018 EX	Portes motorisées pour piétons. Installation, utilisation et maintenance.

*UNE-EN 179:2009	Quincaillerie pour le bâtiment - Fermetures d’urgence pour issues de secours manœuvrées par une béquille ou une plaque de poussée, destinées à être utilisées sur des voies d’évacuation. Exigences et méthodes d’essai.

*UNE-EN 1125:2009	Quincaillerie pour le bâtiment - Fermetures anti-panique manœuvrées par une barre horizontale, destinées à être utilisées sur des voies d’évacuation - Exigences et méthodes d’essai.

*UNE-EN 1154:2003	Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de fermeture de porte avec amortissement - Exigences et méthodes d’essai.

*UNE-EN 1155:2003	Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de retenue électromagnétique pour portes battantes. Exigences et méthodes d’essai.

*UNE-EN 1158:2003	Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de sélection de vantaux - Exigences et méthodes d’essai.

UNE-EN 1191:2013	Fenêtres et portes - Résistance à l’ouverture et fermeture répétée - Méthode d’essai.

UNE-EN 13637:2016	Quincaillerie pour le bâtiment - Systèmes de fermeture contrôlés électriquement destinés à être utilisés sur des voies d’évacuation - Exigences et méthodes d’essai.

UNE-EN 16034:2015	Blocs-portes pour piétons, portes et fenêtres industrielles, commerciales et de garage - Norme de produit, caractéristiques de performance - Caractéristiques de résistance au feu et/ou d’étanchéité aux fumées.

UNE-EN 23740-1:2016	Sécurité incendie. Éléments de fermeture. Exigences spécifiques pour l’installation, l’utilisation et la maintenance. Partie 1: Portes coupe-feu.

5	Signalisation

*UNE 23034:1988	Équipement de protection contre l’incendie. Signaux de sécurité. Voies d’évacuation.

UNE 23035	Équipement de protection contre l’incendie. Signaux luminescents.

*UNE 23035-1:2003	Partie 1: Mesures et qualification.

*UNE 23035-2:2003	Partie 2: Mesure des produits sur le lieu d’utilisation.

*UNE 23035-3:2003	Partie 3: Marquage luminiscent.

*UNE 23035-4:2003	Partie 4: Conditions générales. Mesures et classification

6	Autres

UNE-EN ISO 13943:2018	Sécurité au feu. Vocabulaire.

UNE-EN ISO 16730-1:2017	Ingénierie de la sécurité incendie - Procédures et exigences pour la vérification et la validation des méthodes de calcul. Partie 1: Généralités.

UNE-EN ISO 16733-1:2017	Ingénierie de la sécurité incendie - Sélection de scénarios d’incendie et de feux de dimensionnement. Partie 1: Sélection de scénarios d’incendie de dimensionnement.

UNE-EN ISO 23932:2017	Ingénierie de la sécurité incendie Principes généraux.

Dix.	Dans le document de base DB-SUA «Sécurité d’utilisation et d’accessibilité», les références réglementaires indiquées sont mises à jour dans les termes suivants:

- Dans l’introduction, article III Critères généraux d’application, le paragraphe: «Lorsqu’une disposition réglementaire est citée dans ce DB, il est entendu qu’il s’agit de la version en vigueur au moment d’application de celui-ci. Lorsqu’une norme UNE, UNE-EN ou UNE-EN ISO est citée, il est entendu qu’il s’agit de la version indiquée, même s’il existe une version ultérieure, sauf s’il s’agit de normes UNE correspondant aux normes EN ou EN ISO dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne dans le cadre de l’application de la directive 89/106/CEE sur les produits de construction, auquel cas la citation doit être mise en relation avec la version de ladite référence» est remplacé par les paragraphes suivants:

«Lorsqu’une disposition réglementaire est citée dans ce DB, il est entendu qu’il s’agit de la version en vigueur au moment d’application de celui-ci. Lorsqu’une norme UNE, UNE-EN ou UNE-EN ISO est citée, il est entendu qu’il s’agit de la version indiquée, même s’il existe une version ultérieure, sauf s’il s’agit de normes UNE-EN portant transposition de normes EN dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne dans le cadre de l’application du règlement (UE) n ° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, auquel cas la citation doit être mise en relation avec la dernière communication de la Commission comprenant ladite référence. Dans le cas de normes relatives aux méthodes d’essais référencées dans les normes harmonisées, il convient d’appliquer la version figurant dans les normes harmonisées UNE-EN susmentionnées.

Les normes mentionnées dans ce DB peuvent être remplacées par d’autres parmi celles utilisées dans tout autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et dans les États qui ont conclu un accord d’association douanière avec l’Union européenne, dès lors qu’il est démontré que ces normes présentent des spécifications techniques identiques.»

- À l’article SUA1-1, point 2, deuxième paragraphe, la référence «La valeur de résistance au glissement Rd est déterminée par l’essai au pendule décrit à l’annexe A de la norme UNE-ENV 12633:2003 en employant l’échelle C dans des éprouvettes sans usure accélérée.» est remplacée par «La valeur de résistance au glissement Rd est déterminée par l’essai au pendule décrit dans la norme UNE 41901:2017 EX».

- L’article SUA2-1.2, point 3, est remplacé par «Les portes industrielles, commerciales, de garage et portails rempliront les conditions de sécurité d’utilisation établies dans leur réglementation spécifique et porteront le marquage CE de conformité aux directives et règlements européens correspondants».

- L’article SUA2-1.2, point 4, est remplacé par «Les portes motorisées pour piétons rempliront les conditions de sécurité d’utilisation établies dans leur réglementation spécifique et porteront le marquage CE de conformité aux directives et règlements européens correspondants».

- L’annexe C est remplacé par le suivant:

«Annexe C	Normes relatives à l’application du DB SUA

Cet annexe récapitule les références complètes des normes citées dans le DBSUA.

1	Résistance au glissement

UNE 41901:2017 EX 	Surfaces pour la circulation des piétons. Détermination de la résistance au glissement par la méthode pendule de frottement. Essai humide.

2	Portes

UNE-EN 12046-2:2000	Forces de manœuvre. Méthode d’essai - Partie 2: Portes.

3	Verre dans la construction

UNE-EN 12600:2003	Verre dans la construction - Essai au pendule - Méthode d’essai d’impact et classification du verre plat.

4	Ascenseurs

UNE-EN 81-70:2004+A1:2005	Règles de sécurité pour la construction et l’installation des élévateurs - Applications particulières pour les ascenseurs et ascenseurs de charge.

Partie 70: Accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap.

5	Signalisation

UNE 41501:2002	Symbole d’accessibilité pour la mobilité. Règles et degrés d’utilisation.

Onze. Dans le document de base DB-HR «Protection contre le bruit», les références réglementaires indiquées sont mises à jour dans les termes suivants:

- Dans l’introduction, article III Critères généraux d’application, le paragraphe: «Lorsqu’une disposition réglementaire est citée dans ce DB, il est entendu qu’il s’agit de la version en vigueur au moment d’application de celui-ci. Lorsqu’une norme UNE est citée, il est entendu qu’il s’agit de la version indiquée, même s’il existe une version ultérieure, sauf s’il s’agit de normes correspondant aux normes EN ou EN ISO dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne dans le cadre de l’application de la directive 89/106/CE sur les produits de construction, auquel cas la citation doit être mise en relation avec la version de ladite référence» est remplacé par les paragraphes suivants:

«Lorsqu’une disposition réglementaire est citée dans ce DB, il est entendu qu’il s’agit de la version en vigueur au moment d’application de celui-ci. Lorsqu’une norme UNE, UNE-EN ou UNE-EN ISO est citée, il est entendu qu’il s’agit de la version indiquée, même s’il existe une version ultérieure, sauf s’il s’agit de normes UNE-EN portant transposition de normes EN dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne dans le cadre de l’application du règlement (UE) n ° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, auquel cas la citation doit être mise en relation avec la dernière communication de la Commission comprenant ladite référence. Dans le cas de normes relatives aux méthodes d’essais référencées dans les normes harmonisées, il convient d’appliquer la version figurant dans les normes harmonisées UNE-EN susmentionnées.

Les normes mentionnées dans ce DB peuvent être remplacées par d’autres parmi celles utilisées dans tout autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et dans les États qui ont conclu un accord d’association douanière avec l’Union européenne, dès lors qu’il est démontré que ces normes présentent des spécifications techniques identiques.»

- Dans le sommaire, la référence «Annexe D. Calcul de l’indice d’affaiblissement des vibrations sur les assemblages des éléments de construction» est remplacée par «Annexe D. Supprimé”.

- Dans le sommaire, la référence «Annexe E. Mesure et évaluation de l’amélioration de l’indice d’affaiblissement acoustique, ΔR, et de la réduction du niveau de pression du bruit de choc, ΔL, des revêtements» est remplacée par «Annexe E. Supprimé.»

-À l’article 3.1.3 Option générale. Méthode de calcul de l’isolation acoustique, au point 1, la référence «UNE EN 12354 parties 1, 2 et 3» est remplacée par «UNE-EN ISO 12354 parties 1, 2 et 3»

- À l’article 3.1.3.2 Hypothèse pour le calcul. Comportement sur le chantier des éléments de construction, au point 7, la référence «Sa valeur est obtenue par les formules de l’annexe D, à partir de la masse surfacique, du type d’assemblage et des éléments de construction.» est remplacée par «Sa valeur peut être calculée conformément à la norme UNE-EN ISO 12354-1».

- À l’article 3.1.3.3 Méthode de calcul de l’isolation acoustique au bruit aérien entre enceintes intérieures, au point 3, la référence «A.16 et A.17» est remplacée par «A.15 et A.16».

À l’article 3.1.3.3 Méthode de calcul de l’isolation acoustique au bruit aérien entre enceintes intérieures, au point 5, la référence «Les Kij seront calculés conformément à l’annexe D.» est remplacée par «Les Kij peuvent être calculés conformément à la norme UNE-EN ISO 12354-1».

- À l’article 4.2 Exigences relatives aux éléments de construction, au point 7, les références «A.16 et A.17» et «A.27» sont remplacées respectivement par «A.15 et A.16» et «A.26».

- À l’article 5.1.1.2 Paroi autoportante et doublage de paroi, au point 1, la référence «Les éléments de séparation verticaux de paroi autoportante doivent être montés sur le chantier selon les exigences de la norme UNE 102040 IN et le doublage, de paroi autoportante ou bien intégré, doit être monté sur le chantier selon les exigences de la norme UNE 102041 IN.» est remplacée par «Les éléments de séparation verticaux de paroi autoportante et le doublage de paroi autoportante et intégré doivent être montés sur le chantier selon les exigences de la norme UNE 102043.»

- À l’article 5.3 Contrôle des travaux finis, point 2, les références «UNE EN ISO 140-4», «UNE EN ISO 140-5» et «UNE EN ISO 140-7» sont remplacées respectivement par «UNE-EN ISO 16283-1», «UNE EN ISO 16283-3» et «UNE-EN ISO 16283-2».

- À l’annexe A. Terminologie, la définition «Fréquence critique, fc: Fréquence limite inférieure à laquelle le phénomène de coïncidence commence à se produire, par lequel l’énergie acoustique est transmise à travers l’élément de construction sous la forme d’ondes de flexion couplées aux ondes acoustiques de l’air, entraînant une diminution de l’isolation acoustique. Elle se détermine à partir des constantes élastiques de l’élément de construction, au moyen de la formule suivante:

[Hz] (A.10) où d est l’épaisseur de la paroi en [m];  la densité en [kg/m3]; E le module de Young en [N/m2]; et  le coefficent de Poisson» est supprimée..

- À l’annexe A. Terminologie, dans la définition de l’indice d’affaiblissement acoustique apparent, R’, la référence «A.11» est remplacée par «A.10».

- À l’annexe A. Terminologie, dans la définition de l’indice d’affaiblissement acoustique d’un élément de construction, R, la référence «A.12» est remplacée par «A.11».

- À l’annexe A. Terminologie, dans la définition de l’indice d’affaiblissement des vibrations pour les circuits de transmissions des assemblages des éléments de construction, Ki,j, les références «A.13» et «A.14» sont remplacées respectivement par «A.12» et «A.13».

- À l’annexe A. Terminologie, dans la définition de l’indice d’affaiblissement des vibrations pour les circuits de transmissions des assemblages des éléments de construction, Ki,j, la référence «Si dans ce cas l’indice d’affaiblissement des vibrations, calculé selon l’annexe D, a une valeur inférieure à la valeur minimale de Kij min, cette valeur minimale est utilisée» est remplacée par «Pour les assemblages dans lesquels les éléments latéraux ont un contact réduit avec l’élément de séparation, on considèrera seulement la transmission Ff dont la valeur minimale sera la valeur Kij,min»

- À l’annexe A. Terminologie, dans la définition de l’indice global d’affaiblissement acoustique apparent, pondéré A, d’un élément de construction R’A, la référence «A.15» est remplacée par «A.14».

- À l’annexe A. Terminologie, dans la définition de l’indice global d’affaiblissement acoustique apparent, pondéré A, d’un élément de construction, RA,les références «A.16», «A.17» et «A.18» sont remplacées respectivement par «A.15» et «A.16» et «A.17».

- À l’annexe A. Terminologie, dans la définition de l’indice global d’affaiblissement acoustique apparent, pondéré A, pour les émissions sonores externes provenant des automobiles, RAtr, la référence «A.19» est remplacée par «A.18».

- À l’annexe A. Terminologie, dans la définition de la longueur d’absorption équivalente des vibrations d’un élément de construction, a, la référence «A.20» est remplacée par «A.19».

- À l’annexe A. Terminologie, dans la définition du niveau de puissance acoustique, Lw, la référence «A.21» est remplacée par «A.20».

- À l’annexe A. Terminologie, dans la définition du niveau de pression du bruit de choc standardisé, L’nT, la référence «A.22» est remplacée par «A.21».

- À l’annexe A. Terminologie, dans la définition du niveau de pression du bruit de choc normalisé d’un élément de construction horizontal, Ln, la référence «A.23» est remplacée par «A.22».

- À l’annexe A. Terminologie, dans la définition du niveau de pression du bruit choc normalisé mesuré sur site, L’n, la référence «A.24» est remplacée par «A.23».

- À l’annexe A. Terminologie, dans la définition du niveau de pression sonore, pondéré A, LpA, la référence «A.25» est remplacée par «A.24».

- À l’annexe A. Terminologie, dans la définition du niveau de pression sonore, Lp, la référence «A.26» est remplacée par «A.25».

- À l’annexe A. Terminologie, dans la définition de Niveau global de pression du bruit de choc normalisé d’un élément de construction horizontal, Ln,w, les références «UNE EN 12354-2» et «A.27» sont respectivement remplacées par «UNE-EN ISO 12354-2» et «A.26».

- À l’annexe A. Terminologie, dans la définition du niveau moyen de pression sonore dans une enceinte, L, les références «A.28» et «A.29» sont remplacées respectivement par «A.27» et «A.28».

- À l’annexe A. Terminologie, la référence «Niveau moyen de pression sonore standardisé, pondéré A, LA,T: Niveau moyen de pression sonore, pondéré A, dans une enceinte, rapporté à une durée de réverbération de 0,5 s. Il se détermine au moyen de la formule suivante:  [dBA] (A.30). Où: LA: niveau moyen de pression sonore, pondéré A, dans une enceinte [dBA]; T: valeur mesurée de la durée de réverbération [s]» est supprimée.

- À l’annexe A. Terminologie, dans la définition du niveau sonore continu équivalent standardisé, pondéré A, LeqA,T, la référence «A.31» est remplacée par «A.29».

- À l’annexe A. Terminologie, dans la définition du niveau sonore continu équivalent pondéré A, LeqA, les références «A.32» et «A.33» sont remplacées respectivement par «A.30» et «A.31».

- À l’annexe A, Terminologie, dans la définition de Réduction du niveau global de bruit de choc, la référence «Voir annexe E» est supprimée.

- À l’annexe B. Notation, la référence «Φ: Facteur de directivité de la source» est supprimée.

- À l’annexe B. Notation, la référence «: Densité, [kg/m3]» est supprimée.

- À l’annexe B. Notation, la référence «: Coefficient de Poisson» est supprimée.

- À l’annexe B. Notation, la référence «L(f): Affaiblissement du niveau de pression du bruit de choc, pour chaque bande de tiers d’octave, d’un revêtement, [dB]» est supprimée.

- À l’annexe B. Notation, la référence «RA,l: Indice global de l’amélioration de l’indice d’affaiblissement acoustique de la courbe de référence avec une fréquence critique basse, [dBA]» est supprimée.

- À l’annexe B. Notation, la référence «RA,m: Indice global de l’amélioration de l’indice d’affaiblissement acoustique de la courbe de référence avec une fréquence critique moyenne, [dBA]» est supprimée.

- À l’annexe B. Notation, la référence «e1: Épaisseur de l’élément souple interposé, [m]» est supprimée.

- À l’annexe B. Notation, la référence «fc: Fréquence critique, [Hz]» est supprimée.

- À l’annexe B. Notation, la référence «m’i: Masse par unité de surface de l’élément i dans le circuit de transmission ij, [kg/m2]» est supprimée.

- À l’annexe B. Notation, la référence «m’i: Masse par unité de surface d’un autre élément, perpendiculaire à l’élément i, qui forme la jonction, [kg/m2]» est supprimée.

- À l’annexe B. Notation, la référence «E: Module de Young, [N/m2]» est supprimée.

- À l’annexe B. Notation, la référence «Ln,r(f): Niveau de pression du bruit de choc, pour chaque bande de tiers d’octave du plancher normalisé, [dB]» est supprimée.

- À l’annexe B. Notation, la référence «Ln,r+(f): Niveau de pression du bruit de choc, pour chaque bande de tiers d’octave du plancher normalisé avec la chape flottante, [dB]» est supprimée.

- À l’annexe B. Notation, la référence «Ln,r,0(f): Niveau de pression du bruit de choc, pour chaque bande de tiers d’octave du plancher normalisé de référence, [dB]» est supprimée.

- À l’annexe B. Notation, la référence «Ln,r,0+(f): Niveau de pression du bruit de choc, pour chaque bande de tiers d’octave du plancher normalisé de référence, augmenté des valeurs de l’affaiblissement du niveau de bruit de choc de la chape flottante, [dB]» est supprimée.

- À l’annexe B. Notation, la référence «Ln,r,0,w: Niveau global de pression du bruit de choc du plancher normalisé de référence, d’une valeur de 78 dB, [dB]» est supprimée.

- À l’annexe B. Notation, la référence «Ln,r,0+,w: Niveau global de pression du bruit de choc du plancher normalisé de référence, augmenté des valeurs de l’affaiblissement du niveau de bruit de choc de la chape flottante, [dB]» est supprimée.

- À l’annexe B. Notation, la référence «LA,T: Niveau moyen de pression sonore standardisé, pondéré A, [dBA]» est supprimée.

- À l’annexe B. Notation, la référence «Rcon: Indice d’affaiblissement acoustique pour chaque bande de tiers d’octave de l’élément de construction de base avec le revêtement, [dB]» est supprimée.

- À l’annexe B. Notation, la référence «Rsin: indice d’affaiblissement acoustique pour chaque bande de tiers d’octave de l’élément de construction de base simple, [dB]» est supprimée.

- À l’annexe B. Notation, la référence «R0: Indice d’affaiblissement acoustique de la courbe de référence pour les mesures avec le mur de base de référence, avec une fréquence critique basse, sur les bandes du tiers d’octave de l’intervalle 100-5000Hz, [dB]» est supprimée.

- À l’annexe B. Notation, la référence «R0,A: Indice global d’affaiblissement acoustique pondéré A de l’élément de construction de base, [dBA]» est supprimée.

- À l’annexe B. Notation, la référence «R0,l: Valeurs de l’indice d’affaiblissement acoustique de la courbe de référence pour les mesures avec le mur de base de référence, avec une fréquence critique basse, sur les bandes du tiers d’octave de l’intervalle 100-5000Hz, [dB]» est supprimée.

- À l’annexe B. Notation, la référence «R0,m: Valeurs de l’indice d’affaiblissement acoustique de la courbe de référence pour les mesures avec le mur de base de référence, avec une fréquence critique moyenne, sur les bandes du tiers d’octave de l’intervalle 100-5000Hz, [dB]» est supprimée.

- À l’annexe B. Notation, la référence «S: Zone, [kg/m2]» est supprimée.

- L’annexe C est remplacé par le suivant:

«Annexe C. Normes de référence

Cet annexe récapitule les références complètes des normes citées dans le DBHR. Elles sont signalées dans cet annexe par un astérisque. Il comprend également, à titre d’information, les autres normes en relation avec l’application du DBHR.

1	Mesure des paramètres acoustiques in situ

*UNE-EN ISO 3382-2:2008	Acoustique. Mesurage des paramètres acoustiques des salles. Partie 2: Durée de réverbération des salles ordinaires. (+UNE-EN ISO 3382-2: 2008/ERRATUM: 2009 V2).

UNE-EN ISO 12999-1:2014	Acoustique. Détermination et application des incertitudes de mesure dans l’acoustique des bâtiments. Partie 1: Isolation acoustique.

*UNE-EN ISO 16283-1:2015	Acoustique. Mesurage in situ de l’isolation acoustique des bâtiments et des éléments de construction. Partie 1: Isolement aux bruits aériens. (+UNE-EN ISO 16283-1:2015/A1:2018).

*UNE-EN ISO 16283-2:2019	Acoustique. Mesurage in situ de l’isolation acoustique des bâtiments et des éléments de construction. Partie 2: Protection contre le bruit de choc.

*UNE-EN ISO 16283-3:2016	Acoustique. Mesurage in situ de l’isolation acoustique des bâtiments et des éléments de construction. Partie 3: Isolement aux bruits de façades.

2	Mesure des paramètres acoustiques en laboratoire

UNE-EN ISO 10140-1:2016	Acoustique. Mesurage en laboratoire de l’isolation acoustique des éléments de construction. Partie 1: Règles d’application pour produits particuliers.

UNE-EN ISO 10140-2:2011	Acoustique. Mesurage en laboratoire de l’isolation acoustique des éléments de construction. Partie 2: Mesurage de l’isolation au bruit aérien.

UNE-EN ISO 10140-3:2011	Acoustique. Mesurage en laboratoire de l’isolation acoustique des éléments de construction. Partie 3: Mesurage de l’isolation au bruit de choc. (+UNE-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015).

UNE-EN ISO 10140-4:2011	Acoustique. Mesurage en laboratoire de l’isolation acoustique des éléments de construction. Partie 4: Exigences et modes opératoires de mesure.

UNE-EN ISO 10140-5:2011	Acoustique. Mesurage en laboratoire de l’isolation acoustique des éléments de construction. Partie 5: Exigences relatives aux installations et appareillage d’essai. (+UNE-EN ISO 10140-5:2011/A1: 2014).

3	Évaluation des paramètres acoustiques

*UNE-EN ISO 717-1:2013	Acoustique. Évaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Partie 1: Isolement aux bruits aériens.

*UNE-EN ISO 717-2:2013	Acoustique. Évaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Partie 2: Protection contre le bruit de choc.

*UNE-EN ISO 11654:1998	Acoustique. Absorbants pour l’utilisation dans les bâtiments. Évaluation de l’absorption acoustique.

4	Mesure des caractéristiques des produits

*UNE-EN 29052-1:1994	Acoustique. Détermination de la raideur dynamique. Partie 1: Matériaux utilisés sous les dalles flottantes dans les bâtiments d’habitation.

*UNE-EN 29053:1994	Acoustique. Matériaux pour applications acoustiques - Détermination de la résistance à l’écoulement de l’air.

5	Produits

*UNE-EN 200:2008	Robinetterie sanitaire. Robinets simples et mélangeurs pour les systèmes d’alimentation type 1 et type 2. Spécifications techniques générales.

*UNE-EN 12207:2017	Fenêtres et portes - Perméabilité à l’air. Classification.

*UNE 100153:2004 IN	Climatisation: Support antivibration. Critères de calcul.

*UNE 102043:2013	Mise en œuvre des systèmes constructifs de plaques de plâtre. Cloisons, doublages et plafonds. Définitions, applications et recommandations.

6	Méthodes de calcul d’isolation acoustique et d’absorption acoustique

*UNE-EN ISO 12354-1:2018	Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 1: Isolement acoustique aux bruits aériens entre des locaux. (ISO 12354-1:2017).

*UNE-EN ISO 12354-2:2018	Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 2: Isolement acoustique au bruit de choc entre des locaux. (ISO 12354-2:2017).

*UNE-EN ISO 12354-3:2018	Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 3: Isolement aux bruits aériens venus de l’extérieur. (ISO 12354-3:2017).

UNE-EN ISO 12354-4:2018	Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 4: Transmission du bruit intérieur à l’extérieur. (ISO 12354-4:2017).

UNE-EN 12354-5:2009	Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 5: Niveaux sonores dus aux équipements de bâtiment. (+UNE-EN 12354-5: 2009/AC: 2010).

UNE-EN 12354-6:2004	Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments - Partie 6: Absorption acoustique des pièces et espaces fermés.»

- L’annexe D est supprimé.

- L’annexe E est supprimé.

- À l’annexe H. Guide d’utilisation des grandeurs d’isolation en relation avec les exigences, article H.1 Isolation acoustique au bruit aérien, dans le tableau H.1, les références «UNE EN ISO 140-4» et «UNE EN ISO 140-5» sont remplacées respectivement par «UNE-EN ISO 16283-1» et «UNE-EN ISO 16283-3».

- À l’annexe H. Guide d’utilisation des grandeurs d’isolation en relation avec les exigences, article H.2 Isolation acoustique au bruit de choc, point 1, dans le tableau H.2, la référence «UNE EN ISO 140-7» est remplacée par «UNE-EN ISO 16283-2».

- À l’annexe H. Guide d’utilisation des grandeurs d’isolation en relation avec les exigences, article H.2 Isolation acoustique au bruit de choc, point 2, la référence «UNE EN ISO 140-7» est remplacée par «UNE-EN ISO 16283-2».

Douze. Dans le document de base DB-HS «Salubrité», les références réglementaires indiquées sont mises à jour dans les termes suivants:

- Dans l’introduction, article III Critères généraux d’application, le paragraphe: «Lorsqu’une disposition réglementaire est citée dans ce DB, il est entendu qu’il s’agit de la version en vigueur au moment d’application de celui-ci. Lorsqu’une norme UNE, UNE-EN ou UNE-EN ISO est citée, il est entendu qu’il s’agit de la version indiquée, même s’il existe une version ultérieure, sauf s’il s’agit de normes UNE correspondant aux normes EN ou EN ISO dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne dans le cadre de l’application de la directive 89/106/CEE sur les produits de construction, auquel cas la citation doit être mise en relation avec la version de ladite référence» est remplacé par les paragraphes suivants:

«Lorsqu’une disposition réglementaire est citée dans ce DB, il est entendu qu’il s’agit de la version en vigueur au moment d’application de celui-ci. Lorsqu’une norme UNE, UNE-EN ou UNE-EN ISO est citée, il est entendu qu’il s’agit de la version indiquée, même s’il existe une version ultérieure, sauf s’il s’agit de normes UNE-EN portant transposition de normes EN dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne dans le cadre de l’application du règlement (UE) n ° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, auquel cas la citation doit être mise en relation avec la dernière communication de la Commission comprenant ladite référence. Dans le cas de normes relatives aux méthodes d’essais référencées dans les normes harmonisées, il convient d’appliquer la version figurant dans les normes harmonisées UNE-EN susmentionnées.

Les normes mentionnées dans cette DB peuvent être remplacées par d’autres parmi celles utilisées dans tout autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et dans les États qui ont conclu un accord d’association douanière avec l’Union européenne, dès lors qu’il est démontré que ces normes présentent des spécifications techniques identiques».

- Au chapitre HS 1, article 2.3.2, la référence «UNE EN 772-11:2001 et UNE EN 772-11:2001/A1:2006» est remplacée par «UNE-EN 772-11:2011».

- Au chapitre HS 1, article 2.3.2, la référence «UNE EN 13755:2002» est remplacée par «UNE-EN 13755:2008».

- Au chapitre HS 1, article 2.4.3.1, la référence «UNE 127100» est remplacée par «UNE 127100:1999».

- Au chapitre HS 1, article 2.4.3.1, la référence «UNE 136020» est remplacée par «UNE 136020:2004».

- Au chapitre HS 1, article 4.1.2, la référence «UNE EN 772-11:2001 et UNE EN 772-11:2001/A1:2006» est remplacée par «UNE-EN 772-11:2011».

- Au chapitre HS 1, article 5.1.3.1, la référence «UNE EN 772-11:2001 et UNE EN 772-11:2001/A1:2006» est remplacée par «UNE-EN 772-11:2011».

- Au chapitre HS 1, annexe A, la référence «UNE EN 1609:1997» est remplacée par «UNE EN 1609:2013» et la référence «UNE EN 12087:1997» est remplacée par «UNE-EN 12087:2013».

- Au chapitre HS 2, article 2.1.3, la référence «UNE 20315:1994» est remplacée par «UNE 20315:2017».

- Au chapitre HS 3, article 3.1.1, la référence «UNE EN 12207:2000» est remplacée par «UNE-EN 12207:2017».

- Au chapitre HS 3, article 5.1, la référence «UNE 100 102:1988» est remplacée par «UNE-EN 1507:2007».

- Au chapitre HS 4, article 4.4.4, point 1, la référence «UNE 100 156:1989» est remplacée par «UNE 100156:2014 IN» et la référence «UNE ENV 12 108:2002» est remplacée par «UNE-ENV 12 108:2015 IN».

- Au chapitre HS 4, article 4.5.2.1, point 2, la référence «UNE 100 030:1994» est remplacée par «UNE 100030:2017».

- Au chapitre HS 4, article 5.1.1.2, point 3, la référence «UNE 10242:1995» est remplacée par «UNE 10242:1995 (+UNE-EN 10242/1M:1999, +UNE-EN 10242/A2:2004)».

- Au chapitre HS 4, article 5.1.1.3.3, point 2, la référence «UNE EN ISO 12 241:1999» est remplacée par «UNE-EN ISO 12241:2010».

- Au chapitre HS 4, article 5.1.4.2, point 5, la référence «comme le spécifie la norme UNE 100 050:20» est supprimée.

- Au chapitre HS 4, article 5.2.1.1, point 2, b), la référence «Méthode A de la norme UNE ENV 12108:2002» est remplacée par «procédure d’essai A de la norme UNE-CEN/TR 12108:2015 IN».

- Au chapitre HS 4, article 6.2, point 1, a), la référence «tubes en acier galvanisé, selon la norme UNE 19 047:1996» est supprimée.

- Au chapitre HS 4, article 6.2, point 1, b), la référence «Norme UNE EN 1 057:1996» est remplacée par «norme UNE-EN 1057:2007+A1:2010».

- Au chapitre HS 4, article 6.2, point 1, c), la référence «Norme» est remplacée par «norme».

- Au chapitre HS 4, article 6.2, point 1, d), la référence «Norme UNE EN 545:1995» est remplacée par «norme UNE-EN 545:2011».

- Au chapitre HS 4, article 6.2, point 1, e), la référence «Norme UNE EN 1452:2000» est remplacée par «normes UNE-EN ISO 1452-1:2010, UNE-EN ISO 1452-2:2010 et UNE-EN ISO 1452-3:2011».

- Au chapitre HS 4, article 6.2, point 1, f), la référence «Norme UNE EN ISO 15877:2004» est remplacée par «normes UNE-EN ISO 15874-1:2013, UNE-EN ISO 15874-2:2013 et UNE-EN ISO 15874-1:2013».

- Au chapitre HS 4, article 6.2, point 1, g), la référence «Normes UNE EN 12201:2003» est remplacée par «normes UNE-EN 12201-1:2012, UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014, UNE-EN 12201-3:2012 + A1:2013 et UNE-EN 12201-4:2012».

- Au chapitre HS 4, article 6.2, point 1, h), la référence «Norme UNE EN ISO 15875:2004» est remplacée par «normes UNE-EN ISO 15875-1:2004 (+UNE-EN ISO 15875-1:2004/A1:2007), UNE-EN ISO 15875-2:2004 (+UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007) et UNE-EN ISO 15875-3:2004».

- Au chapitre HS 4, article 6.2, point 1, i), la référence «Norme UNE EN ISO 15876:2004» est remplacée par «normes UNE-EN ISO 15876-1:2017, UNE-EN ISO 15876-2:2017 et UNE-EN ISO 15876-3:2017».

- Au chapitre HS 4, article 6.2, point 1, j), la référence «Norme UNE EN ISO 15874:2004» est remplacée par «normes UNE-EN ISO 15874-1:2013, UNE-EN ISO 15874-2:2013 et UNE-EN ISO 15874-3:2013».

- Au chapitre HS 4, article 6.2, point 1, les références de k) et l) sont remplacées par une seule référence «tubes multicouche en polymère conformément aux normes UNE-EN ISO 21003-1:2009, UNE-EN ISO 21003-2:2009 (+UNE-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011) et UNE-EN ISO 21003-3:2009».

- Au chapitre HS 4, article 6.2, point 1, la liste est renommée de a) à j).

- Au chapitre HS 4, l’«Annexe C. Normes de référence» est remplacé par ce qui suit:

#### «Annexe C. Normes de référence

Cet annexe récapitule les références complètes des normes citées dans le DB HS4.

UNE 10242:1995	Raccords de tuyauterie filetés en fonte malléable. (+UNE-EN 10242/1M:1999, +UNE-EN 10242/A2:2004).

UNE 19049-1:1997	Tubes d’acier inoxydable pour installations de distribution d’eau (à froid et à chaud). Partie 1: Tubes.

UNE 100030:2017	Lignes directrices pour la prévention et le contrôle de la prolifération et la propagation des légionelles dans les installations.

UNE 100151:1988	Climatisation. Essais d’étanchéité pour réseaux de canalisations.

UNE 100156:2004 IN	Climatisation. Joints d’expansion. Critères de calcul.

UNE 100171:1989 IN	Climatisation. Isolation thermique. Matériaux et emplacement.

UNE CEN/TR 12108:2015 IN	Systèmes de canalisations plastiques - Guide pour l’installation à l’intérieur de structures de bâtiments de systèmes de canalisations sous pression pour l’eau chaude et l’eau froide destinées à la consommation humaine.

UNE-EN 1057:2007+A1:2010	Cuivre et alliages de cuivre - Tubes ronds sans soudure en cuivre pour l’eau et le gaz dans les applications sanitaires et de chauffage.

UNE-EN 10240:1998 	Revêtements intérieur et/ou extérieur des tubes en acier. Spécifications pour revêtements de galvanisation à chaud sur des lignes automatiques.

UNE-EN 12201-1:2012	Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d’assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 1: Généralités.

UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014	Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d’assainissement avec pression. Polyéthylène (PE) - Partie 2: Tubes.

UNE-EN 12201-3:2012+A1:2013	Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d’assainissement avec pression. Polyéthylène (PE) - Partie 3: Raccords.

UNE-EN 12201-4:2012	Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d’assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 4: Robinets.

UNE-EN ISO 1452-1:2010 	Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d’assainissement enterrés et aériens avec pression - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 1: Généralités.

UNE-EN ISO 1452-2:2010 	Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d’assainissement enterrés et aériens avec pression - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 2: Tubes.

UNE-EN ISO 1452-3:2011 	Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d’assainissement enterrés et aériens avec pression - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 3: Raccords.

UNE-EN ISO 12241:2010	Isolation thermique des équipements de bâtiments et des installations industrielles - Méthodes de calcul.

UNE-EN ISO 15874-1:2013	Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d’eau chaude et froide - Polypropylène (PP) - Partie 1: Généralités.

UNE-EN ISO 15874-2:2013	Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d’eau chaude et froide - Polypropylène (PP) - Partie 2: Tubes.

UNE-EN ISO 15874-3:2013	Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d’eau chaude et froide - Polypropylène (PP) - Partie 3: Raccords.

UNE-EN ISO 15875-1:2004 	Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d’eau chaude et froide - Polyéthylène réticulé (PE-X) - Partie 1: Généralités. (+UNE-EN ISO 15875-1:2004/A1:2007).

UNE-EN ISO 15875-2:2004 	Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d’eau chaude et froide - Polyéthylène réticulé (PE-X) - Partie 2: Tubes. (+UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007).

UNE-EN ISO 15875-3:2004	Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d’eau chaude et froide - Polyéthylène réticulé (PE-X) - Partie 3: Raccords.

UNE-EN ISO 15876-1:2017	Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d’eau chaude et froide - Polybutène (PB). Partie 1: Généralités.

UNE-EN ISO 15876-2:2017	Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d’eau chaude et froide - Polybutène (PB). Partie 2: Tubes.

UNE-EN ISO 15876-3:2017	Systèmes de canalisations en plastique pour les installations d’eau chaude et froide - Polybutène (PB). Partie 3: Raccords.

UNE-EN ISO 21003-1:2009 	Systèmes de canalisations multicouches pour installations d’eau chaude et froide à l’intérieur des bâtiments - Partie 1: Généralités.

UNE-EN ISO 21003-2:2009 	Systèmes de canalisations multicouches pour installations d’eau chaude et froide à l’intérieur des bâtiments - Partie 2: Tubes. (+UNE-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011).

UNE-EN ISO 21003-3:2009 	Systèmes de canalisations multicouches pour installations d’eau chaude et froide à l’intérieur des bâtiments - Partie 3: Raccords.»

- Au chapitre HS 5, article 6.2, point a), la référence «UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000» est remplacée par «UNE-EN 598:2008+A1:2009 et UNE-EN 877:2000 (+UNE-EN 877:2000/A1:2007)».

- Au chapitre HS 5, article 6.2, point b), la référence «UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002» est remplacée par «UNE EN 1329-1:2014 + A1:2018, UNE EN 1401-1:2009, UNE EN 1453-1:2017, UNE-EN 1566-1:1999, UNE-EN ISO 1452-1:2010, UNE-EN ISO 1452-2:2010».

- Au chapitre HS 5, article 6.2, point c), la référence «UNE EN 1852-1:1998» est remplacée par «UNE-EN 1852-1:2018».

- Au chapitre HS 5, article 6.2, point d), la référence «UNE EN 295-1:1999» est remplacée par «UNE-EN 295-1:2013».

- Au chapitre HS 5, article 6.2, point e), la référence «UNE 127010:1995 EX» est remplacée par «UNE-EN 1916:2008 (complément national: UNE 127916:2014)».

- Au chapitre HS 5, l’«Annexe C. Normes de référence» est remplacé par ce qui suit:

«Annexe C.	Normes de référence

Cet annexe récapitule les références complètes des normes citées dans le DB HS5.

UNE 127916:2014 	Tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé, béton fibré acier et béton armé. Complément national à la norme UNE-EN 1916:2008.

UNE-EN 295-1:2013	Systèmes de tuyaux en grès vitrifié pour les collecteurs d’assainissement et les branchements - Partie 1: Exigences applicables aux tuyaux, raccords et assemblages.

#### UNE-EN 598:2008+A1:2009	Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour l’assainissement - Exigences et méthodes d’essai.

UNE-EN 877:2000 	Tuyaux et raccords en fonte, leurs assemblages et accessoires destinés à l’évacuation des eaux des bâtiments. Prescriptions, méthodes d’essais et assurance qualité. (+UNE-EN 877:2000/A1:2007).

UNE-EN 1329-1:2014+A1:2018	Systèmes de canalisations en plastique pour l’évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse et à haute température) à l’intérieur de la structure des bâtiments - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 1: Spécifications pour tubes, raccords et le système.

UNE-EN 1401-1:2009	Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d’assainissement enterrés sans pression - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 1: Spécifications pour tubes, raccords et le système.

UNE-EN 1453-1:2017	Systèmes de canalisations en plastique avec des tubes à paroi structurée pour l’évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse et à haute température) à l’intérieur des bâtiments. Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 1: Spécifications pour tubes et le système.

UNE-EN 1566-1566-1:1999	Systèmes de canalisations en plastique pour l’évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse et à haute température) à l’intérieur de la structure des bâtiments. Poly(chlorure de vinyle) chloré (PVC-C) - Partie 1: Spécifications pour tubes, raccords et le système.

UNE-EN 1852-1:2018	Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d’assainissement enterrés sans pression - Polypropylène (PP) - Partie 1: Spécifications pour tubes, raccords et le système.

UNE-EN 1916:2008	Tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé, béton fibré acier et béton armé.

UNE-EN ISO 1452-1:2010 Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d’assainissement enterrés et aériens avec pression - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 1: Généralités.

UNE-EN ISO 1452-2:2010 Systèmes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d’assainissement enterrés et aériens avec pression - Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 2: Tubes.

Première disposition transitoire. Constructions auxquelles les dispositions du présent décret royal ne s’appliquent pas.

Les modifications du Code technique de la construction approuvées en vertu de ce décret royal ne s’appliqueront pas aux nouvelles constructions et aux interventions sur des bâtiments existants pour lesquels un permis municipal est obligatoire à la date d’entrée en vigueur du présent décret royal.

Ces constructions doivent commencer dans le délai maximal d’efficacité dudit permis, conformément à sa réglementation, et, à défaut, dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance du permis susmentionné. Dans le cas contraire, les projets doivent être adaptés aux modifications du CTE approuvées en vertu du présent décret royal.

Deuxième disposition transitoire. Constructions pour lesquelles le présent décret royal a un caractère volontaire.

Les modifications du Code technique de la construction approuvées en vertu du présent décret royal ont un caractère volontaire pour les nouvelles constructions et les interventions sur des bâtiments existants pour lesquels un permis municipal est obligatoire dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret royal, lesdites constructions devant commencer dans le délai maximal d’efficacité dudit permis, conformément à sa réglementation, et, à défaut, dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance du permis susmentionné.

Dans le cas contraire, les projets doivent être adaptés aux modifications du CTE approuvées en vertu du présent décret royal.

Troisième disposition transitoire.	 Constructions pour lesquelles le présent décret royal a un caractère obligatoire.

Les modifications apportées au Code technique de la construction, approuvées en vertu de ce décret royal, doivent obligatoirement être appliquées aux nouvelles constructions et aux interventions sur des bâtiments existants, pour lesquels un permis municipal est obligatoire, dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret royal.

Première disposition finale. Transposition du droit de l’Union européenne

Par le présent décret royal sont révisées les exigences minimales de performance énergétique des bâtiments visées à l’article 4, section 1, paragraphe six, de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

De même, sont intégrés au droit espagnol les articles 74 et 103, paragraphe 2, de la la directive 2013/59/Euratom du Conseil fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom.

Deuxième disposition finale. Entrée en vigueur.

Le présent décret royal entrera en vigueur au lendemain de sa publication au «Journal officiel de l’État espagnol».

À PRÉSENTER AU CONSEIL DES MINISTRES

Madrid,

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT

José Luis Ábalos Meco

ANNEXE I

Document de base HE

Économie d’énergie

HE 0 Limitation de la consommation d’énergie HE 1 Conditions de contrôle de la demande d’énergie HE 2 Conditions des installations thermiques HE 3 Conditions des installations d’éclairage HE 4 Apport minimal d’énergie renouvelable afin de couvrir la demande en eau chaude sanitaire HE 5 Génération minimale d’énergie électrique

Introduction

I	Objet

L’objectif du présent Document de base (DB) est de définir des règles et des procédures permettant de respecter l’exigence de base en matière d’économie d’énergie. Les chapitres de ce DB correspondent aux exigences de base HE 0 à HE 5. L’application appropriée de chaque chapitre implique le respect de l’exigence de base correspondante.

L’application appropriée de l’ensemble du DB implique le respect de l’exigence de base «Économie d’énergie».

L’article 15 de la Partie I du présent CTE définit l’exigence de base «Économie d’énergie» ainsi que les exigences de base suivantes:

Article 15. Exigences de base en matière d’économie d’énergie (HE)

- L’objectif de l’exigence de base «Économie d’énergie» consiste à obtenir une utilisation rationnelle de l’énergie nécessaire à l’utilisation des bâtiments en réduisant leur consommation à des limites durables et en veillant à ce qu’une partie de cette consommation soit issue de sources d’énergie renouvelables, en fonction des caractéristiques du projet, de construction, d’utilisation et d’entretien.

Afin d’atteindre cet objectif, les bâtiments seront conçus, construits, utilisés et entretenus de manière à respecter les exigences de base définies dans les articles ci-après.

Le document de base «DB HE Économie d’énergie» prévoit des paramètres objectifs et des procédures dont la mise en œuvre garantit le respect des exigences de base et le dépassement des niveaux minimaux de qualité propres à l’exigence de base en matière d’économie d’énergie.

15.1. Exigence de base HE 0: Limitation de la consommation d’énergie.

La consommation d’énergie des bâtiments sera limitée en tenant compte de la zone climatique de leur emplacement, de l’usage du bâtiment et dans le cas de bâtiments existants, de l’étendue de l’intervention. La consommation d’énergie se fera majoritairement à partir de sources d’énergie renouvelables.

15.2. Exigence de base HE 1: Conditions de contrôle de la demande d’énergie

Les bâtiments disposeront d’une enceinte thermique dotée de caractéristiques permettant de limiter les besoins en énergie primaire afin d’atteindre le bien-être thermique en fonction de la zone climatique de leur emplacement, du régime d’été et d’hiver, de l’usage du bâtiment et, dans le cas de bâtiments existants, de l’étendue de l’intervention.

Les caractéristiques des éléments de l’enceinte thermique choisies en fonction de la zone climatique permettront d’éviter les décompensations de qualité thermique des différents espaces habitables. De même, les caractéristiques des cloisons intérieures limiteront le transfert de chaleur entre les unités d’utilisation, et entre les unités d’utilisation et les zones communes du bâtiment.

Les risques liés à des processus qui entraînent une diminution significative des performances thermiques ou de la durée de vie utile des éléments qui composent l’enceinte thermique, tels que les condensations, seront limités.

15.3. Exigence de base HE 2: Conditions des installations thermiques

Les installations thermiques des bâtiments seront appropriées pour atteindre le bien-être thermique de leurs occupants. Cette exigence est développée actuellement dans le Règlement des installations thermiques des bâtiments (RITE) en vigueur et son application doit être définie dans le projet du bâtiment.

15.4. Exigence de base HE 3: Conditions des installations d’éclairage

Les bâtiments doivent être dotés d’installations d’éclairage adaptées aux besoins de leurs usagers et efficaces sur le plan énergétique grâce à un système de contrôle permettant de régler le fonctionnement en fonction de l’occupation réelle de la zone ainsi qu’à un système de réglage permettant d’optimiser l’exploitation de la lumière naturelle dans les zones réunissant des conditions déterminées.

15.5. Exigence de base HE 4: Apport minimal d’énergie renouvelable afin de couvrir la demande en eau chaude sanitaire

Les bâtiments satisferont aux besoins en eau chaude sanitaire et en climatisation de piscine couverte en utilisant largement des sources d’énergie renouvelables ou des processus de cogénération renouvelables; provenant du même bâtiment ou d’un raccordement à un système de chauffage urbain.

15.6. Exigence de base HE 5: Génération minimale d’énergie électrique

Les bâtiments présentant une consommation élevée d’énergie électrique seront dotés de systèmes de génération électrique provenant d’énergie renouvelables pour leur propre usage ou la distribution sur le réseau.

II	Champ d’application

Le champ d’application du présent DB est précisé, pour chaque section qui le compose, dans les paragraphes respectifs.

Le contenu du présent DB se rapporte uniquement à l’exigence de base «Économie d’énergie». Les autres exigences de base doivent également être respectées par l’application du DB correspondant à chacune d’entre elles.

Un bâtiment à consommation d’énergie quasi nulle désigne un bâtiment neuf ou existant conforme aux exigences réglementaires établies dans le présent document de base «DB HE Économie d’énergie» en ce qui concerne la limitation de la consommation d’énergie des bâtiments neufs.

III	Critères d’application généraux

Il est possible de recourir à d’autres solutions que celles contenues dans ce DB, auquel cas il conviendra de suivre la procédure prévue à l’article 5 de la Partie I du CTE et de justifier dans le projet le respect des exigences de base.

Le «Catalogue des éléments de construction du CTE» précise des valeurs se rapportant à des caractéristiques techniques déterminées et exigées dans ce DB. Les valeurs que le Catalogue affecte à des solutions de construction qui ne sont pas fabriquées de manière industrielle mais qui sont générées sur le chantier ont une garantie légale dans le cadre de leur application aux projets contrairement aux produits de construction qui sont fabriqués de manière industrielle pour lesquels ces valeurs ont uniquement un caractère générique et indicatif.

Lorsqu’une disposition réglementaire est citée dans ce DB, il est entendu qu’il s’agit de la version en vigueur au moment d’application de celui-ci. Lorsqu’une norme UNE, UNE-EN ou UNE-EN ISO est citée, il est entendu qu’il s’agit de la version indiquée, même s’il existe une version ultérieure, sauf s’il s’agit de normes UNE-EN portant transposition de normes EN dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne dans le cadre de l’application du règlement (UE) n ° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, auquel cas la citation doit être mise en relation avec la dernière communication de la Commission comprenant ladite référence. Dans le cas de normes relatives aux méthodes d’essais référencées dans les normes harmonisées, il convient d’appliquer la version figurant dans les normes harmonisées UNE-EN susmentionnées.

Les normes mentionnées dans ce DB peuvent être remplacées par d’autres parmi celles utilisées dans tout État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et dans les États qui ont conclu un accord d’association douanière avec l’Union européenne, dès lors qu’il est démontré que ces normes présentent des spécifications techniques identiques.

IV	Critères d’application dans des bâtiments existants

Critère n° 1: pas de dégradation

À l’exception des cas pour lesquels le présent DB en dispose autrement, les conditions préexistantes qui seraient moins contraignantes que celles établies dans ce DB ne sauraient être limitées et celles, plus contraignantes, ne seront limitées qu’au niveau fixé dans le DB.

Critère n° 2: flexibilité

S’il n’est pas possible d’atteindre le niveau de performance défini de manière générale dans ce DB, des solutions permettant d’obtenir la meilleure adéquation possible peuvent être adoptées, sous réserve de déterminer celle-ci, dans les cas suivants:

a)	dans le cas de bâtiments dont la valeur historique ou architecturale est reconnue, lorsque d’autres solutions sont susceptibles d’en dénaturer profondément le caractère ou l’apparence; ou

b)	dans le cas de la mise en œuvre d’autres solutions qui n’impliquent pas une amélioration effective des performances liées à l’exigence de base «Économie d’énergie»; ou

c)	lorsque d’autres solutions ne sont pas techniquement ou économiquement viables; ou

d)	d’autres solutions impliquent des modifications substantielles des éléments de l’enceinte thermique ou des installations de production thermique, sur lesquels il n’était pas prévu d’agir initialement.

La raison de l’application de ce critère de flexibilité doit être précisée dans le projet. La documentation finale des travaux doit indiquer le niveau de performance atteint et les conditions d’utilisation et de maintenance le cas échéant.

Critère n°3: réparation des dommages

Les éléments de la partie existante qui ne sont pas concernés par l’une quelconque des conditions définies dans ce DB doivent conserver leur état actuel dans la mesure où ceux-ci, préalablement à l’intervention, ne présentent aucun dommage ayant diminué de manière significative leurs performances initiales. Si le bâtiment présente des dommages liés à l’exigence de base «Économie d’énergie», l’intervention doit prévoir les mesures spécifiques permettant d’y remédier.

V	Conditions particulières pour l’application du DB-HE

Les procédures de ce DB doivent être appliquées conformément aux conditions particulières qui y sont établies et aux conditions générales pour l’application du CTE, aux conditions du projet, aux conditions d’exécution des travaux et aux conditions du bâtiment qui figurent respectivement dans les articles 5, 6, 7 et 8 de la partie I du CTE.

Les fabricants de produits avec une norme harmonisée doivent présenter une copie de la déclaration des performances et du marquage CE du produit. La déclaration des performances doit présenter les avantages liés à l’utilisation ou aux utilisations prévues du produit, qui figurent à l’annexe ou aux annexes Z de sa norme harmonisée, conformément à l’actuel règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction.

VI	Termes et définitions

Aux fins de l’application de ce DB, les termes indiqués en italique doivent être utilisés conformément à la signification qui leur est attribuée et aux conditions définies pour chacun d’eux à l’annexe terminologique de ce DB ou à l’annexe III de la Partie I du présent CTE, dans la mesure où ces termes sont utilisés communément dans l’ensemble du Code.

Sommaire

Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.

Chapitre HE 0
Limitation de la consommation d’énergie

1	Champ d’application

1	Ce chapitre s’applique:

a)	aux nouvelles constructions;

b)	aux interventions sur des bâtiments existants, dans les cas suivants:

- extension impliquant une augmentation de plus de 10 % de la surface ou du volume construit de l’unité ou des unités d’utilisation sur lesquelles elle intervient, lorsque la surface utile totale de l’extension dépasse 50 m2;

- changements d’usage, lorsque la surface utile totale est supérieure à 50 m2;

- interventions impliquant la rénovation conjointe des installations de production thermique et de plus de 25 % de la surface totale de l’enceinte thermique finale du bâtiment.

Les exigences découlant des extensions et des changements d’usage s’appliquent respectivement à la partie agrandie et à l’unité ou aux unités d’utilisation qui modifient son usage, tandis que, dans le cas des rénovations visées dans cet article, elles s’appliquent à l’ensemble du bâtiment.

2	Sont exclus du champ d’application:

a)	les bâtiments officiellement protégés par leur inclusion dans une zone déclarée ou en raison de leur valeur architecturale ou historique particulière, dans la mesure où la conformité à certaines exigences de base en matière de performance énergétique modifierait de manière inacceptable leur caractère ou leur apparence, tel que déterminé par l’autorité responsable de la protection officielle;

b)	les constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation inférieure ou égale à deux ans;

c)	les bâtiments industriels, militaires et agricoles non résidentiels, ou des parties de ces bâtiments, sobres en énergie. Les zones qui ne font pas l’objet d’exigences de confort thermique, telles que celles destinées aux ateliers ou aux procédés industriels, sont réputées sobres en énergie;

d)	les bâtiments indépendants d’une surface utile totale inférieure à 50 m2.

2	Caractérisation de l’exigence

1	La consommation d’énergie des bâtiments sera limitée en tenant compte de la zone climatique en hiver de la localité de leur emplacement, de l’usage du bâtiment et dans le cas de bâtiments existants, de l’étendue de l’intervention.

3	Quantification de l’exigence

3.1	Consommation d’énergie primaire non renouvelable

1	La consommation d’énergie primaire non renouvelable (Cep,nren) des espaces contenus à l’intérieur de l’enceinte thermique du bâtiment ou, le cas échéant, de la partie du bâtiment concernée, doit rester inférieure à la limite (Cep,nren,lim) donnée par le tableau 3.1.a-HE0 ou 3.1.b-HE0:

Tableau 3.1.a - HE0

Valeur limite Cep,nren,lim [kW·h/m2·an] pour un usage résidentiel privé

|  | Zone climatique en hiver |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | α | A | B | C | D | E |
| Bâtiments neufs et extensions | 20 | 25 | 28 | 32 | 38 | 43 |
| Changements d’usage à résidentiel privé et rénovations | 40 | 50 | 55 | 65 | 70 | 80 |
| En territoire extrapéninsulaire (îles Baléares, îles Canaries, Ceuta et Melilla), les valeurs du tableau seront multipliées par 1,25 |  |  |  |  |  |  |

Tableau 3.1.b - HE0

Valeur limite Cep,nren,lim [kW·h/m2·an] hors usage résidentiel privé

| Zone climatique en hiver |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α | A | B | C | D | E |
| 70 + 8 · CFI | 55 + 8 · CFI | 50 + 8 · CFI | 35 + 8 · CFI | 20 + 8 · CFI | 10 + 8 · CFI |
| CFI: Charge interne moyenne[W/m2] En territoire extrapéninsulaire (îles Baléares, îles Canaries, Ceuta et Melilla), les résultats seront multipliés par 1,40 |  |  |  |  |  |

2	Dans les bâtiments disposant d’unités à usage résidentiel privé et d’autres unités à usage différent, la valeur limite de la consommation d’énergie primaire non renouvelable (Cep,nren,lim) doit être appliquée indépendamment pour chaque partie du bâtiment selon son usage.

3.2	Consommation d’énergie primaire totale

1	La consommation d’énergie primaire totale (Cep,tot) des espaces contenus à l’intérieur de l’enceinte thermique du bâtiment ou, le cas échéant, de la partie du bâtiment concernée, doit rester inférieure à la limite (Cep,tot,lim) donnée par le tableau 3.2.a-HE0 ou 3.2.b-HE0:

Tableau 3.2.a - HE0

Valeur limite Cep,tot,lim [kW·h/m2·an] pour un usage résidentiel privé

|  | Zone climatique en hiver |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | α | A | B | C | D | E |
| Bâtiments neufs et extensions | 40 | 50 | 56 | 64 | 76 | 86 |
| Changements d’usage à résidentiel privé et rénovations | 55 | 75 | 80 | 90 | 105 | 115 |
| En territoire extrapéninsulaire (îles Baléares, îles Canaries, Ceuta et Melilla), les valeurs du tableau seront multipliées par 1,15 |  |  |  |  |  |  |

Tableau 3.2.b - HE0

Valeur limite Cep,tot,lim [kW·h/m2·an] hors usage résidentiel privé

| Zone climatique en hiver |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α | A | B | C | D | E |
| 165 + 9 · CFI | 155 + 9 · CFI | 150 + 9 · CFI | 140 + 9 · CFI | 130 + 9 · CFI | 120 + 9 · CFI |
| CFI: Charge interne moyenne[W/m2] En territoire extrapéninsulaire (îles Baléares, îles Canaries, Ceuta et Melilla), les résultats seront multipliés par 1,40 |  |  |  |  |  |

2	Dans les bâtiments disposant d’unités à usage résidentiel privé et d’autres unités à usage différent, la valeur limite de la consommation d’énergie primaire totale (Cep,tot,lim) doit être appliquée indépendamment pour chaque partie du bâtiment selon son usage.

4	Procédure et données aux fins de la détermination de la consommation énergétique

4.1	Procédure de calcul

1	Les exigences relatives à la consommation d’énergie du bâtiment ou d’une partie du bâtiment établies dans ce document de base seront vérifiées à l’aide d’une procédure de calcul selon les caractéristiques établies dans cet article.

2	La procédure de calcul doit permettre de déterminer l’efficacité énergétique, exprimée en consommation d’énergie primaire non renouvelable (Cep, nren), et en consommation d’énergie primaire totale (Cep, tot), nécessaires à l’entretien du bâtiment ou d’une partie du bâtiment, pour une durée d’un an dans des conditions opérationnelles et dans l’hypothèse d’une soumission aux sollicitations intérieures et aux sollicitations extérieures définies dans le règlement.

3	La procédure de calcul doit permettre de ventiler la consommation d’énergie finale en fonction du vecteur énergétique utilisé (type de combustible ou électricité) afin de répondre aux besoins énergétiques de chaque service technique (chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, ventilation, contrôle de l’humidité et éclairage le cas échéant). Pour cela, il convient de procéder à une simulation à travers un modèle thermique du bâtiment ou des méthodes simplifiées équivalentes, en tenant compte, en détail ou de manière simplifiée, des aspects suivants

a)	la conception, l’emplacement et l’orientation du bâtiment;

b)	l’évolution heure par heure en régime transitoire des procédés thermiques;

c)	le couplage thermique entre des zones adjacentes du bâtiment à différentes températures;

d)	les sollicitations extérieures, les sollicitations intérieures et les conditions opérationnelles, en tenant compte de la possibilité que les espaces se comportent en oscillation libre;

e)	les pertes et les gains d’énergie dus à la conduction à travers l’enceinte thermique du bâtiment, composée de cloisons opaques, d’ouvertures et de ponts thermiques en prenant en considération l’inertie thermique des matériaux.

f)	les pertes et les gains produits par le rayonnement solaire en traversant les éléments transparents ou semi-transparents ainsi que ceux liés au réchauffement des éléments opaques de l’enceinte thermique en tenant compte des propriétés des éléments, de leur orientation, de leur inclinaison et des ombres propres au bâtiment ou d’autres obstacles susceptibles de bloquer ce rayonnement;

g)	les pertes et les gains d’énergie produits par l’échange d’air avec l’extérieur dû à la ventilation et aux infiltrations en tenant compte des exigences relatives à la qualité de l’air des différents espaces et des stratégies de contrôle employées;

h)	les besoins en services de chauffage, de refroidissement, d’ECS et de ventilation, de contrôle de l’humidité et, dans les usages hors résidentiel privé, d’éclairage;

i)	les dimensions et les performances des équipements et des systèmes de production de froid et de chaleur, d’eau chaude sanitaire, de ventilation, de contrôle de l’humidité et d’éclairage;

j)	l’utilisation de différentes sources d’énergie, qu’elles soient générées in situ ou à distance ou à partir de biomasse solide, de biogaz ou de gaz renouvelables;

k)	les facteurs de conversion de l’énergie finale en énergie primaire produite à partir de sources renouvelables ou non renouvelables;

l)	la contribution des énergies renouvelables produites sur site ou à proximité de la parcelle ou à partir de biomasse solide, de biogaz ou de gaz renouvelables.

4	Le calcul des indicateurs d’efficacité énergétique, de production et de consommation d’énergie sera effectué à l’aide d’un intervalle de temps mensuel.

5	Les facteurs de conversion de l’énergie finale en énergie primaire (totale, produite à partir de sources renouvelables ou non renouvelables) seront ceux officiellement publiés.

6	Le total des heures hors consigne ne dépassera pas 4 % du temps total d’occupation.

7	Les espaces du modèle disposeront de conditions opérationnelles et des profils d’utilisation associés conformément à l’annexe D.

8	Les valeurs de la demande de référence d’ECS seront définies conformément à l’annexe F. L’annexe G comprend les valeurs de température de l’eau du réseau pour le calcul de la consommation d’ECS.

9	Pour les aspects non définis par le présent DB, le calcul des besoins énergétiques, de la consommation énergétique et des indicateurs énergétiques doit se conformer au document reconnu intitulé Conditions techniques des procédures d’évaluation de l’efficacité énergétique des bâtiments.

4.2	Sollicitations extérieures

1	Les sollicitations extérieures désignent les actions du climat sur le bâtiment ayant un effet sur son comportement thermique.

2	Aux fins du calcul, un ensemble de zones climatiques est établi pour lesquelles un climat de référence est défini, déterminant les sollicitations extérieures en termes de température et de rayonnement solaire.

3	La zone climatique de chaque lieu, ainsi que son climat de référence, sont déterminés à partir des valeurs tabulaires précisées à l’annexe B ou des documents reconnus élaborés par les communautés autonomes.

4.3	Sollicitations intérieures et conditions opérationnelles

1	Les sollicitations intérieures désignent les charges thermiques qui se produisent à l’intérieur du bâtiment en raison des apports d’énergie des occupants, des équipements et des systèmes d’éclairage. Les sollicitations intérieures sont caractérisées par un profil d’utilisation qui décrit les charges internes pour chaque type d’espace. Les espaces du modèle thermique auront un profil d’utilisation associé conformément à l’annexe D.

2	Les conditions opérationnelles des espaces à usage résidentiel privé sont définies par les paramètres suivants, inclus dans les profils d’utilisation de l’annexe D:

a)	températures de consigne élevée;

b)	températures de consigne basse;

c)	répartition horaire de la consommation d’ECS.

4.4	Modèle thermique: Enceinte thermique et répartition par zones

1	Le modèle thermique du bâtiment sera composé d’une série d’espaces reliés entre eux et à l’extérieur du bâtiment à travers l’enceinte thermique du bâtiment, définie selon les critères de l’annexe C.

2	La définition des zones thermiques peut être différente de la zonification réelle tant qu’elle reflète le comportement thermique du bâtiment de manière appropriée. En particulier, une zone thermique peut être intégrée dans une zone adjacente plus grande lorsqu’elle ne dépasse pas 10 % de sa surface utile.

3	Les espaces du modèle thermique doivent être classés en espaces habitables et en espaces non habitables. Les premiers seront également classés en fonction de leur charge interne (faible, moyenne, élevée ou très élevée), le cas échéant, et en fonction de leur besoin de maintenir certaines conditions de température pour le bien-être thermique de leurs occupants (espaces climatisés ou espaces non climatisés).

4.5 Systèmes de référence pour un usage résidentiel privé

1	Dans le cas des bâtiments à usage résidentiel privé, lorsqu’aucun système n’est défini dans le projet pour le service de chauffage, de refroidissement ou de chauffage de l’eau, le calcul doit retenir un système correspondant aux caractéristiques indiquées dans le tableau 4.5-HE0:

Tableau 4.5-HE0	Systèmes de référence

| Technologie | Vecteur énergétique | Rendement normal |
| --- | --- | --- |
| Production de chaleur et d’ECS | Gaz naturel | 0,92 (PCS) |
| Production de froid | Électricité | 2,60 |

4.6	Surface prise en compte pour le calcul des indicateurs de consommation

1	La surface prise en compte dans le calcul des indicateurs de consommation est donnée par la somme des surfaces utiles des espaces habitables inclus dans l’enceinte thermique.

2	Les espaces qui doivent maintenir des conditions spécifiques déterminées, non pas par le confort des occupants, mais en raison de la nature de l’activité qui y est exercée (laboratoires obéissant à certains conditions de température, cuisines industrielles, salles informatiques, piscines intérieures, etc.), peuvent être exclus de la surface de calcul.

5	Justification de l’exigence

1	Pour justifier le respect des exigences de ce chapitre, les documents de projet comprendront les informations suivantes sur le bâtiment ou la partie du bâtiment faisant l’objet de l’évaluation:

a)	la définition de la localité et de la zone climatique de leur emplacement;

b)	la définition de l’enceinte thermique et de ses composants;

c)	le profil d’utilisation, le niveau de climatisation (climatisé ou non climatisé), le niveau de ventilation théorique et les conditions opérationnelles des espaces habitables et des espaces non habitables;

d)	la procédure utilisée pour calculer la consommation d’énergie;

e)	la demande d’énergie pour le chauffage, le refroidissement et l’ECS;

f)	la consommation d’énergie (énergie finale consommée par vecteur énergétique) des différents services techniques (chauffage, refroidissement, ECS, ventilation, contrôle de l’humidité et, le cas échéant, éclairage);

g)	l’énergie produite et la fourniture d’énergie produite à partir de sources renouvelables;

h)	la description et la disposition des systèmes utilisés dans le but de répondre aux besoins des différents services techniques;

i)	les rendements pris en considération pour les différents équipements des services techniques;

j)	les facteurs de conversion de l’énergie finale en énergie primaire;

k)	la consommation d’énergie primaire non renouvelable (Cep,nren) du bâtiment et la valeur limite applicable (Cep,nren,lim);

l)	la consommation d’énergie primaire totale (Cep,tot) et la valeur limite applicable (Cep,tot,lim);

m)	le nombre heures hors consigne et la valeur limite applicable.

6	Construction, maintenance et conservation

6.1	Exécution

1	Les travaux de construction du bâtiment doivent être exécutés conformément au projet et aux modifications autorisées par le responsable des travaux sous réserve de l’accord préalable du promoteur, à la législation en vigueur, aux normes relatives aux bonnes pratiques de construction et aux consignes du responsable des travaux et du directeur de l’exécution des travaux, en vertu des dispositions de l’article 7, partie I, du CTE.

6.2	Contrôle de l’exécution de l’ouvrage

1	L’exécution des travaux doit être contrôlée conformément aux spécifications du projet, de ses annexes, aux modifications autorisées par le responsable des travaux et aux consignes du directeur de l’exécution des travaux, en vertu des dispositions de l’article 7.3 de la partie I du CTE et d’autres normes en vigueur.

2	La vérification doit porter sur l’exécution des travaux conformément aux contrôles et à leur fréquence définis dans le cahier des charges du projet.

3	Toute modification apportée dans le cadre de l’exécution des travaux doit être consignée dans la documentation relative aux travaux réalisés, indépendamment du respect des conditions minimales énoncées dans le présent document de base.

4	La documentation se rapportant aux caractéristiques des produits, des équipements et des systèmes intégrés aux travaux doit être jointe au Livre du bâtiment.

6.3	Contrôle de l’ouvrage fini

1	Le contrôle de l’ouvrage fini doit satisfaire aux exigences de l’article 7.4 de la partie I du CTE.

2	Les essais finaux ne sont pas précisés dans ce chapitre du document de base.

6.4	Maintenance et conservation du bâtiment

1	Le plan de maintenance inclus dans le livre du bâtiment présente la fréquence et la nature des opérations nécessaires à l’entretien, dans le temps, des paramètres de conception et des performances de l’enceinte thermique et des installations.

2	Il convient d’y consigner également toutes les interventions effectuées, qu’il s’agisse de réparations, de rénovations ou de réhabilitations, tout au long de la vie utile du bâtiment.

Chapitre HE 1
Conditions de contrôle de la demande d’énergie

1	Champ d’application

1	Ce chapitre s’applique:

a)	aux nouvelles constructions;

b)	aux interventions sur des bâtiments existants:

- extensions;

- changements d’usage;

- rénovations.

2	Sont exclus du champ d’application:

a)	les bâtiments officiellement protégés par leur inclusion dans une zone déclarée ou en raison de leur valeur architecturale ou historique particulière, dans la mesure où la conformité à certaines exigences de base en matière de performance énergétique modifierait de manière inacceptable leur caractère ou leur apparence, tel que déterminé par l’autorité responsable de la protection officielle;

b)	les constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation inférieure ou égale à deux ans;

c)	les bâtiments industriels, militaires et agricoles non résidentiels, ou des parties de ces bâtiments, sobres en énergie. Les zones qui ne font pas l’objet d’exigences de confort thermique, telles que celles destinées aux ateliers ou aux procédés industriels, sont réputées sobres en énergie;

d)	les bâtiments indépendants d’une surface utile totale inférieure à 50 m2.

2	Caractérisation de l’exigence

1	Pour contrôler la demande d’énergie, les bâtiments disposeront d’une enceinte thermique dotée de caractéristiques permettant de limiter les besoins en énergie primaire afin d’atteindre le bien-être thermique en fonction du régime d’été et d’hiver, de l’usage du bâtiment et, dans le cas de bâtiments existants, de l’étendue de l’intervention.

2	Les caractéristiques des éléments de l’enceinte thermique choisies en fonction de la zone climatique en hiver, permettront d’éviter les décompensations de qualité thermique des différents espaces habitables.

3	Les séparations intérieures limiteront le transfert de chaleur entre les différentes unités d’utilisation du bâtiment, entre les unités d’utilisation et les zones communes du bâtiment, et, dans le cas des murs mitoyens, entre les unités d’utilisation de bâtiments distincts.

4	Les risques liés à des processus qui entraînent une diminution significative des performances thermiques ou de la durée de vie utile des éléments qui composent l’enceinte thermique, tels que les condensations, seront limités.

3	Quantification de l’exigence

3.1	Conditions de l’enceinte thermique

L’enceinte thermique du bâtiment, selon les critères de l’annexe C, doit se observer les conditions suivantes:

3.1.1	Transmission de l’enceinte thermique

1	La transmission thermique (U) de chaque élément de l’enceinte thermique doit rester inférieure à la valeur limite (Ulim) donnée par le tableau 3.1.1.a-HE1:

Tableau 3.1.1.a - HE1 Valeurs limites de transmission thermique, Ulim [W/m²K]

| Élément | Zone climatique en hiver |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | α | A | B | C | D | E |
| Murs et sols en contact avec l’air extérieur (US, UM) | 0,80 | 0,70 | 0,56 | 0,49 | 0,41 | 0,37 |
| Toitures en contact avec l’air extérieur (UC) | 0,55 | 0,50 | 0,44 | 0,40 | 0,35 | 0,33 |
| Murs, soles et toitures en contact avec des espaces non habitables ou avec le terrain (UT) Murs mitoyens ou séparations intérieures de l’enceinte thermique (UMD) | 0,90 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,59 |
| Ouvertures (ensemble de cadre, vitre et, le cas échéant, bloc-fermeture) (UH)* | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,80 |
| Portes dont la surface semi-transparentes est inférieure ou égale à 50 % | 5,7 |  |  |  |  |  |
| * Les ouvertures servant de vitrines dans les unités d’utilisation avec une activité commerciale peuvent augmenter la valeur de l’UH de 50 %. |  |  |  |  |  |  |

2 Dans le cas des rénovations, la valeur limite (Ulim) du tableau 3.1.1.a-HE1 s’applique uniquement aux éléments de l’enceinte thermique:

a)	qui ont fait l’objet d’une substitution, d’une intégration ou d’une modification substantielles;

b)	dont les conditions intérieures ou extérieures ont été modifiées du fait de l’intervention, lorsqu’elles se traduisent par une augmentation des besoins énergétiques du bâtiment.

De même, dans le cadre de rénovations, les valeurs du tableau 3.1.1.a-HE1 peuvent être dépassées lorsque le coefficient global de transmission de chaleur (K) obtenu à partir de la transmission thermique finale des éléments affectés reste inférieur à celui obtenu en appliquant les valeurs du tableau.

3	Le coefficient global de transmission de chaleur (K) d’un bâtiment, ou d’une partie d’un bâtiment, à usage résidentiel privé, doit rester inférieur à la valeur limite (Klim) donnée par le tableau 3.1.1.b-HE1:

Tableau 3.1.1.b - HE1 Valeur limite Klim [W/m²K] pour usage résidentiel privé

|  | - Compacité V/A [m³/m2] | Zone climatique en hiver |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | α | A | B | C | D | E |
| Bâtiments neufs et extensions | V/A ≤ 1 | 0,67 | 0,60 | 0,58 | 0,53 | 0,48 | 0,43 |
|  | V/A ≥ 4 | 0,86 | 0,80 | 0,77 | 0,72 | 0,67 | 0,62 |
| Changements d’usage Intervention impliquant la rénovation de plus de 25 % de la surface totale de l’enceinte thermique finale du bâtiment | V/A ≤ 1 | 1,00 | 0,87 | 0,83 | 0,73 | 0,63 | 0,54 |
|  | V/A ≥ 4 | 1,07 | 0,94 | 0,90 | 0,81 | 0,70 | 0,62 |
| Les valeurs limites des compacités intermédiaires (1<V/A<4) se déduisent par interpolation. Dans le cas d’extensions, les valeurs limites ne s’appliquent que dans le cas où la surface ou le volume construit augmenterait de plus de 10 %. |  |  |  |  |  |  |  |

4	Le coefficient global de transmission de chaleur à travers l’enceinte thermique (K) d’un bâtiment, ou d’une partie d’un bâtiment, hors usage résidentiel privé, doit rester inférieur à la valeur limite (Klim) donnée par le tableau 3.1.1.c-HE1:

Tableau 3.1.1.c - HE1 Valeur limite Klim [W/m²K] hors usage résidentiel privé

|  | - Compacité - V/A [m³/m2] | Zone climatique en hiver |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | α | A | B | C | D | E |
| Bâtiments neufs Extensions Changements d’usage Intervention impliquant la rénovation de plus de 25 % de la surface totale de l’enceinte thermique finale du bâtiment | V/A ≤ 1 | 0,96 | 0,81 | 0,76 | 0,65 | 0,54 | 0,43 |
|  | V/A ≥ 4 | 1,12 | 0,98 | 0,92 | 0,82 | 0,70 | 0,59 |
| Les valeurs limites des compacités intermédiaires (1<V/A<4) se déduisent par interpolation. Dans le cas d’extensions, les valeurs limites ne s’appliquent que dans le cas où la surface ou le volume construit augmenterait de plus de 10 %. Les unités d’utilisation avec une activité commerciale dont la compacité V/A est supérieure à 5 sont exemptées du respect des valeurs énoncées dans le tableau. |  |  |  |  |  |  |  |

5	Les éléments disposant de solutions de construction conçues pour réduire la demande d’énergie, tels que les serres adossées, les murs pariéto-dynamiques, les murs Trombe, etc., dont les performances ou le comportement thermique ne sont pas correctement décrits par la transmission thermique, sont exclus des contrôles de transmission thermique (U) et ne sont pas pris en compte pour le calcul du coefficient global de transmission de chaleur (K) défini dans le présent article.

3.1.2	Contrôle solaire de l’enceinte thermique

1	Dans le cas des bâtiments neufs et des extensions, les changements d’usage impliquant la rénovation de plus de 25 % de la surface totale de l’enceinte thermique finale du bâtiment, le paramètre de contrôle solaire (qsol;jul) ne dépassera pas la valeur limite donnée par le tableau 3.1.2-HE1:

Tableau 3.1.2-HE1 Valeur limite du paramètre de contrôle solaire, qsol;jul,lim [kWh/m²·mois]

| Usage | qsol;jul |
| --- | --- |
| Résidentiel privé | 2,00 |
| Autres usages | 4,00 |

3.1.3	Perméabilité à l’air de l’enceinte thermique

1	Les solutions de construction et les conditions d’exécution des éléments de l’enceinte thermique assureront une étanchéité à l’air adéquate. Il convient notamment de prendre en compte les jonctions entre les ouvertures et les éléments opaques, points de passage à travers l’enceinte thermique et portes de passage vers des espaces non climatisés.

2	La perméabilité à l’air (Q100) des ouvertures de l’enceinte thermique ne doit pas dépasser la valeur limite donnée dans le tableau 3.1.3.a-HE1:

Tableau 3.1.3.a-HE1 Valeur limite de perméabilité à l’air des ouvertures de l’enceinte thermique,

Q100,lim [m3/h·m2]

|  | Zone climatique en hiver |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | α | A | B | C | D | E |
| Perméabilité à l’air des ouvertures (Q100,lim)* | ≤ 27 | ≤ 27 | ≤ 27 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 |

* La perméabilité indiquée est mesurée avec une surpression de 100 Pa, Q100.

Les valeurs de perméabilité établies correspondent à celles définies par la classe 2 (≤27 m3/h·m2) et la classe 3 (≤9 m3/h·m2) de la norme UNE-EN 12207: 2017.

La perméabilité de l’ouverture sera obtenue en tenant compte, le cas échéant, du bloc-fermeture.

3	Dans les bâtiments neufs à usage résidentiel privé avec une surface utile totale supérieure à 120 m2, le taux de renouvellement d’air avec une pression différentielle de 50 Pa (n50) ne doit pas dépasser la valeur limite donnée par le tableau 3.1.3.b-HE1.

Tableau 3.1.3.b-HE1 Valeur limite du taux de renouvellement d’air avec une pression de 50 Pa, n50 [h-1]

| Compacité V/A [m³/m2] | n50 |
| --- | --- |
| V/A <= 2 | 6 |
| V/A >= 4 | 3 |
| Les valeurs limites des compacités intermédiaires (2<V/A<4) se déduisent par interpolation. |  |

4	L’annexe H établit la méthode de détermination de la perméabilité à l’air du bâtiment

3.2	Limitation des décompensations

1	La transmission thermique des séparations intérieures ne dépassera pas la valeur donnée par le tableau 3.2-HE1, selon l’usage attribué aux différentes unités d’utilisation définies:

Tableau 3.2 - HE1 Valeurs limites de transmission thermique des séparations intérieures Ulim [W/m²K]

|  | Type d’élément | Zone climatique en hiver |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | α | A | B | C | D | E |
| Entre unités de même usage | Séparations horizontales | 1,90 | 1,80 | 1,55 | 1,35 | 1,20 | 1,00 |
|  | Séparations verticales | 1,40 | 1,40 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,00 |
| Entre unités d’usage différent Entre unités d’usage et zones communes | Séparations horizontales et verticales | 1,35 | 1,25 | 1,10 | 0,95 | 0,85 | 0,70 |

2 Dans le cas des rénovations, la valeur limite (Ulim) du tableau 3.2-HE1 s’applique uniquement aux séparations intérieures:

a)	qui ont fait l’objet d’une substitution, d’une intégration ou d’une modification substantielles;

b)	dont les conditions intérieures ou extérieures ont été modifiées du fait de l’intervention, lorsqu’elles se traduisent par une augmentation des besoins énergétiques du bâtiment.

3.3	Limitation des condensations dans l’enceinte thermique

1	Dans le cas où des condensations interstitielles apparaîtraient au niveau de l’enceinte thermique du bâtiment, celles-ci ne doivent pas entraîner une diminution significative de ses performances thermiques ou impliquer un risque de dégradation ou de perte de sa durée de vie utile. La condensation maximale accumulée annuellement ne peut en aucun cas être supérieure à la quantité d’évaporation possible sur la même période.

4	Justification de l’exigence

1	Pour justifier le respect par un bâtiment des exigences de ce chapitre, les documents de projet comprendront les informations suivantes sur le bâtiment ou la partie du bâtiment faisant l’objet de l’évaluation:

a)	la définition de la localité et de la zone climatique de leur emplacement;

b)	la compacité (V/A) du bâtiment ou d’une partie du bâtiment;

c)	le schéma géométrique de définition de l’enceinte thermique;

d)	la caractérisation des éléments qui composent l’enceinte thermique (fermetures opaques, ouvertures et ponts thermiques), ainsi que les valeurs limites des paramètres applicables;

e)	la caractérisation géométrique, de construction et hygrothermique des éléments concernés par le contrôle de la limitation de décompensation, ainsi que les valeurs limites correspondantes;

f)	les caractéristiques techniques minimales pertinentes pour le comportement énergétique du bâtiment que les produits utilisés dans le cadre des travaux doivent réunir;

g)	dans les nouveaux bâtiments à usage résidentiel privé, le taux de renouvellement d’air avec une pression différentielle de 50 Pa (n50);

h)	la vérification du respect de l’exigence de limitation de la condensation;

2	La caractérisation des cloisons opaques comprendra:

a)	les caractéristiques géométriques et de construction;

b)	les conditions de contour (contact avec l’air, le terrain ou adiabatique) et l’espace duquel elles dépendent;

c)	les paramètres décrivant de manière adéquate leurs performances thermiques. Il peut s’agir d’une description simplifiée en ajoutant des couches parallèles et homogènes présentant un comportement thermique équivalent où:

i) les couches dont la masse thermique significative sont caractérisées par leur épaisseur, leur densité, leur conductivité et leur chaleur spécifique, et

ii) les couches dont la masse thermique n’est pas significative (chambres de ventilation, membranes, etc.) sont caractérisées par la résistance totale de la couche et son épaisseur.

3	La caractérisation des ouvertures comprendra:

a)	les caractéristiques géométriques et de construction;

b)	l’espace duquel elles dépendent;

c)	la description et la caractérisation des protections solaires, qu’elles soient fixes ou mobiles, et d’autres éléments susceptibles d’apporter de l’ombre ou de diminuer la capture solaire des ouvertures;

d)	la surface et la transmission thermique de la vitre et du cadre, ainsi que celle de l’ensemble de l’ouverture;

e)	le facteur solaire de la vitre, à l’exception des portes dont la surface semi-transparente est inférieure à 50 %;

f)	la capacité d’absorption de la face externe du cadre;

g)	la perméabilité à l’air.

4	La caractérisation des ponts thermiques linéaires comprendra:

a)	leur type, description, et emplacement;

b)	la transmission thermique linéaire, obtenue par rapport aux cloisons contiguës;

c)	leur longueur;

d)	le système dimensionnel utilisé, lorsque des dimensions intérieures ne sont pas utilisées, ou en cas de doute.

5	Construction, maintenance et conservation

5.1	Exigences relatives aux produits

1	Les caractéristiques thermiques des bâtiments sont définies par les propriétés hygrothermiques des produits de construction qui composent leur enceinte thermique.

2	Les produits destinés aux cloisons sont définis en fonction de leur conductivité thermique  (W/m·K), de leur émissivité, si elle est particulièrement pertinente, et de leur facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ. Il convient de définir également, le cas échéant, la densité  (kg/m3) et la chaleur spécifique cp (J/kg·K).

3	Les produits destinés aux ouvertures (y compris les portes) sont définis en fonction de la transmission thermique U (W/m²·K) et du facteur solaire g┴ pour la partie semi-transparente de l’ouverture et en fonction de la transmission thermique U (W/m2·K), de la capacité d’absorption α pour les encadrements des ouvertures (y compris les portes) et de la transmission thermique linéaire Ψ (W/mK) pour les séparateurs.

4	Les menuiseries des ouvertures sont définies, en outre, en fonction de la résistance à l’étanchéité à l’air en m³/h·m² ou bien de leur classe, selon les dispositions de la norme UNE EN 12207:2017.

5	Les valeurs de conception des propriétés citées doivent être obtenues à partir des valeurs déclarées par le fabricant pour chaque produit.

6	Le cahier des charges du projet doit inclure les caractéristiques hygrométriques des produits utilisés dans l’enceinte thermique du bâtiment. Les calculs justificatifs de ces valeurs doivent être inclus dans le rapport et consignés dans le cahier des charges.

7	Dans tous les cas, des valeurs thermiques de calcul seront utilisées, qui peuvent être calculées à partir des valeurs thermiques déclarées conformément à la norme UNE-EN ISO 10456:2012 et, en complément, à la norme UNE-EN ISO 13786:2017,pour les produits à forte inertie thermique. En règle générale et à moins que cela ne soit justifié, les valeurs de conception doivent être égales à celles définies pour une température de 10 °C et une teneur en humidité correspondant à l’équilibre avec un environnement de 23 °C et un taux d’humidité relative de 50 %.

5.2	Exigences relatives aux composants de l’enceinte thermique

1	Les caractéristiques requises des cloisons et des séparations intérieures sont celles exprimées par leur transmission thermique ou, dans le cas des composants pour lesquels ce paramètre n’est pas pertinent, par leur résistance thermique R (K·m²/W).

2	Le calcul de ces paramètres doit être précisé dans le rapport du projet. Les valeurs et les exigences relatives aux cloisons et aux séparations intérieures doivent être consignées dans le cahier des charges du projet, ainsi que leurs conditions particulières d’exécution.

5.3	Exécution

1	Les travaux de construction du bâtiment doivent être exécutés conformément au projet et aux modifications autorisées par le responsable des travaux sous réserve de l’accord préalable du promoteur, à la législation en vigueur, aux normes relatives aux bonnes pratiques de construction et aux consignes du responsable des travaux et du directeur de l’exécution des travaux, en vertu des dispositions de l’article 7, partie I, du CTE.

5.4	Contrôle de la réception des produits sur le chantier

1	Le cahier des charges du projet doit préciser les conditions particulières de contrôle relatives à la réception des produits composant les cloisons et séparations intérieures de l’enceinte thermique, y compris les tests permettant de vérifier que ces dernières réunissent les caractéristiques énoncées dans les articles précédents.

2	Il convient de vérifier que les produits reçus:

a)	correspondent aux spécifications du cahier des charges;

b)	sont accompagnés de la documentation exigée;

c)	se caractérisent par les propriétés exigées;

d)	ont fait l’objet d’essais, comme indiqué dans le cahier des charges ou comme exigé par le directeur de l’exécution des travaux, avec l’accord du responsable des travaux, selon la fréquence établie.

3	Le contrôle doit satisfaire aux exigences de l’article 7.2 de la partie I du CTE.

5.5	Contrôle de l’exécution de l’ouvrage

1	L’exécution des travaux doit être contrôlée conformément aux spécifications du projet, de ses annexes, aux modifications autorisées par le responsable des travaux et aux consignes du directeur de l’exécution des travaux, en vertu des dispositions de l’article 7.3 de la partie I du CTE et d’autres normes en vigueur.

2	La vérification doit porter sur l’exécution des travaux conformément aux contrôles et à leur fréquence définis dans le cahier des charges du projet.

3	Toute modification apportée dans le cadre de l’exécution des travaux doit être consignée dans la documentation relative aux travaux réalisés, indépendamment du respect des conditions minimales énoncées dans le présent document de base.

4	La documentation se rapportant aux caractéristiques des produits, des équipements et des systèmes intégrés aux travaux doit être jointe au Livre du bâtiment.

5.6	Contrôle de l’ouvrage fini

1	Le contrôle de l’ouvrage fini doit satisfaire aux exigences de l’article 7.4 de la partie I du CTE.

2	Les essais finaux ne sont pas précisés dans cette section du document de base.

5.7	Maintenance et conservation du bâtiment

1	Le plan de maintenance inclus dans le livre du bâtiment présente la fréquence et la nature des opérations nécessaires à l’entretien, dans le temps, des paramètres de conception et des performances de l’enceinte thermique.

2	Il convient d’y consigner également toutes les interventions effectuées, qu’il s’agisse de réparations, de rénovations ou de réhabilitations, tout au long de la vie utile du bâtiment.

Chapitre HE 2 
Conditions des installations thermiques

Les installations thermiques des bâtiments seront appropriées pour atteindre le bien-être thermique de leurs occupants. Cette exigence est développée actuellement dans le Règlement des installations thermiques des bâtiments (RITE) en vigueur et son application doit être définie dans le projet du bâtiment.

Chapitre HE 3
Conditions des installations d’éclairage

1	Champ d’application

1	Le présente chapitre s’applique aux installations d’éclairage intérieures dans les cas suivants:

a)	nouvelles constructions;

b)	interventions sur des bâtiments existants:

- rénovation ou extension d’une partie de l’installation

- modification de l’usage caractéristique du bâtiment.

- changements d’activité sur une zone du bâtiment.

2	Sont exclus du champ d’application:

- les installations intérieures des habitations;

- les installations d’éclairage d’urgence;

c)	les bâtiments officiellement protégés par leur inclusion dans une zone déclarée ou en raison de leur valeur architecturale ou historique particulière, dans la mesure où la conformité à certaines exigences de base en matière de performance énergétique modifierait de manière inacceptable leur caractère ou leur apparence, tel que déterminé par l’autorité responsable de la protection officielle;

d)	les constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation de deux ans ou moins;

e)	les bâtiments indépendants d’une surface utile totale inférieure à 50 m2 ;

f)	les bâtiments industriels, militaires et agricoles ou des parties de ces bâtiments, au niveau de la partie destinée aux ateliers et procédés industriels, militaires et agricoles, non résidentiels.

3	Dans le cas d’interventions dans des bâtiments existants, les critères d’application suivants seront pris en compte:

- ce chapitre s’applique aux installations d’éclairage intérieur de tout le bâtiment, dans les cas suivants:

- interventions sur des bâtiments existants d’une surface utile totale finale (extensions comprises le cas échéant) supérieure à 1 000 m2, pour lesquels les travaux de rénovation concernent plus de 25 % de la surface éclairée,

- changements d’usage caractéristique.

- lorsqu’une partie de l’installation est renouvelée ou agrandie, la partie de l’installation renouvelée ou agrandie sera adaptée de sorte que les valeurs limites d’efficacité énergétique basées sur l’activité soient respectées;

- lorsque la rénovation concerne des zones du bâtiment pour lesquelles les systèmes de contrôle ou de régulation sont obligatoires, de tels systèmes doivent être installés;

- changements d’activité dans une zone du bâtiment qui impliquent une diminution de la Valeur d’efficacité énergétique de l’installation (VEEI) par rapport à l’activité initiale. Dans ce cas, l’installation de cette zone doit être adaptée.

2	Caractérisation de l’exigence

1	Les bâtiments doivent être dotés d’installations d’éclairage adaptées aux besoins de leurs usagers et efficaces sur le plan énergétique grâce à un système de contrôle permettant de régler l’éclairage en fonction de l’occupation réelle de la zone ainsi qu’à un système de réglage permettant d’optimiser l’exploitation de la lumière naturelle dans les zones réunissant des conditions déterminées.

3	Quantification de l’exigence

3.1	Efficacité énergétique des installations d’éclairage

1	La valeur d’efficacité énergétique de l’installation (VEEI) de l’installation d’éclairage ne doit pas dépasser la valeur limite (VEEIlim) établie dans le tableau 3.1-HE3:

Tableau 3.1 - HE3 Valeur limite d’efficacité énergétique de l’installation (VEEIlim)

| Usage de l’enceinte | VEEI limite |
| --- | --- |
| Administratif en général | 3,0 |
| Quais de gares de transport | 3,0 |
| Pavillons d’exposition ou salons | 3,0 |
| Salles de diagnostic (1) | 3,5 |
| Salles et laboratoires (2) | 3,5 |
| Chambres d’hôpital (3) | 4,0 |
| Enceintes intérieures non mentionnées dans cette liste | 4,0 |
| Zones communes (4) | 4,0 |
| Entrepôts, archives, salles techniques et cuisines | 4,0 |
| Parkings | 4,0 |
| Centres sportifs (5) | 4,0 |
| Gares de transport (6) | 5,0 |
| Supermarchés, hypermarchés et grands magasins | 5,0 |
| Bibliothèques, musées et galeries d’art | 5,0 |
| Zones communes de bâtiments non résidentiels | 6,0 |
| Centres commerciaux (hors boutiques) (7) | 6,0 |
| Hôtellerie et restauration (8) | 8,0 |
| Religieux en général | 8,0 |
| Salles des fêtes, auditoriums, salles polyvalentes et des conventions, salles de loisirs et de spectacle, salles de réunions et salles de conférence (9) | 8,0 |
| Boutiques et petits commerces | 8,0 |
| Chambres d’hôtel, etc. | 10,0 |
| Locaux avec un niveau d’éclairage supérieur à 600 lux | 2,5 |

(1) Comprend l’installation d’éclairage de salles d’examen général, de salles d’urgence, de salles de scanner et de radiologie, de salles d’examen oculaire et auditif et de salles de traitement. Sont exclus toutefois les locaux tels que les salles d’opération, blocs opératoires, unités de soins intensifs, dentiste, salles de décontamination, salles d’autopsie et mortuaires et autres salles qui, en raison de leur activité, peuvent être considérées comme des salles spéciales.

(2) Est incluse l’installation d’éclairage de la salle et des tableaux de salles d’enseignement, salles informatiques, de musique, laboratoires de langues, salles de dessin technique, salles de pratique et laboratoires, travaux manuels, ateliers d’enseignement et salles d’art, salles de préparation et ateliers, salles d’étude communes et salles de réunion, salles de cours du soir et d’enseignement aux adultes, salles de lecture, garderies, salles de jeux de garderies et salles de travaux manuels.

(3) Est incluse l’installation d’éclairage intérieure de la chambre et de la salle de bains, c’est-à-dire l’éclairage général, l’éclairage de lecture et l’éclairage pour des examens simples.

(4) Espaces utilisés par toute personne ou tout usager tels que les entrées, les vestibules, les couloirs, les escaliers, les espaces de circulation de personnes, les toilettes publiques, etc..

(5) Sont incluses les installations d’éclairage de terrains de jeux et gradins d’espaces sportifs, aussi bien pour les activités d’entraînement que de compétition, mais sont exclues les installations d’éclairage nécessaires aux retransmissions télévisées.

Les gradins sont assimilés à des zones communes.

(6) Espaces destinés à la circulation de voyageurs comme les entrées de terminaux, zones d’arrivée et de départ de passagers, zones de retrait des bagages, zones de liaison, ascenseurs, zones des comptoirs d’enregistrement, de facturation et d’information, zones d’attente, consignes, etc..

(7) Sont inclus les espaces tels que les entrées, réceptions, couloirs, escaliers, vestiaires et toilettes des centres commerciaux.

(8) Sont inclus les espaces destinés aux activités propres au service du public tels que les entrées, réceptions, restaurants, bars, cantines, self-services ou buffets, couloirs, escaliers, vestiaires, salles d’eau, toilettes, etc.

(9) En ce qui concerne les cinémas, théâtres, salles de concert, etc., est exclu l’éclairage à des fins de spectacle, y compris la représentation et la scène.

3.2	Puissance installée

1	La puissance totale des lampes et des équipements auxiliaires par surface éclairée (PTOT/STOT) ne dépassera pas la valeur maximale établie dans le tableau 3.2-HE3

Tableau 3.2 - HE3 Puissance maximale par surface éclairée (PTOT,lim/STOT)

| Usage | E Éclairement moyen sur le plan horizontal (lux) | Puissance maximale à installer (W/m2) |
| --- | --- | --- |
| Parking |  | 5 |
| Autres usages | ≤ 600 | 10 |
|  | > 600 | 25 |

3.3 Systèmes de contrôle et de réglage

1	Les installations d’éclairage de chaque zone doivent disposer d’un système de contrôle et de réglage comprenant:

a) un système d’allumage et d’extinction manuel externe au tableau électrique; et

b) un système d’allumage horaire centralisé dans chaque tableau électrique.

2	Dans les zones à usage occasionnel (toilettes, couloirs, escaliers, zones de transit, garages, etc.) le système présenté au paragraphe b) peut être remplacé par l’une des deux options suivantes:

- un contrôle d’allumage et d’extinction via un système minuté de détection de présence; ou

- via un système minuté à pulsation.

3.4	Systèmes d’exploitation de la lumière naturelle

1	Il convient d’installer des systèmes d’exploitation de la lumière naturelle, qui réguleront, automatiquement et proportionnellement à l’apport de lumière naturelle, le niveau d’éclairage des luminaires situés à moins de 5 mètres d’une fenêtre ou sous une lucarne, lorsque T (Aw/A) > 0,11 avec l’une des conditions suivantes:

a)	zones avec des cloisons vitrées extérieures où l’angle θ est supérieur à 65 degrés (θ > 65º):

Figure 3.4.a-HE3

b)	zones avec des cloisons vitrées donnant sur des patios ou des atriums non couverts d’une largeur supérieure à deux fois la distance entre le sol de l’étage de la zone à l’étude et le toit du bâtiment: ai> 2 hi

Figure 3.4.b-HE3

c)	zones avec des cloisons vitrées donnant sur des patios ou des atriums recouverts de vitrage, où la largeur de l’atrium dans cette zone est supérieure à 2/Tc fois la distance Hi (ai > 2·hi/Tc):

Figure 3.4.c-HE3

où :

T	est le coefficient de transmission lumineuse de la vitre de la fenêtre du local en unité;

Aw	est la surface vitrée de la fenêtre de la zone [m²];

A	est l’aire totale des façades de la zone, avec des fenêtres donnant sur l’extérieur, sur un patio intérieur ou sur un atrium [m²], pour les zones avec des cloisons vitrées vers l’extérieur, ou l’aire totale des surfaces intérieures du local (sol + toit + murs + fenêtres) [m²], pour les zones avec des cloisons vitrées donnant sur des patios ou des atriums;

θ	est l’angle entre le milieu du vitrage et la hauteur maximale du bâtiment obstructeur [degrés sexagésimaux];

ai	est la largeur du patio ou de l’atrium au niveau de la zone [m];

hi	est la distance entre le sol de la zone d’étude et la toiture du bâtiment [m];

Tc	est le coefficient de transmission lumineuse de la vitre de la cloison du patio, exprimé en%.

2	Les zones communes dans les bâtiments résidentiels, les chambres d’hôpital, les chambres d’hôtel, les pensions, etc., ainsi que les magasins et les petits commerces sont exemptés de l’obligation d’incorporer des systèmes d’exploitation de la lumière naturelle.

4	Justification de l’exigence

1	Pour justifier le respect par un bâtiment des exigences de ce DB, les documents de projet comprendront les informations suivantes sur le bâtiment ou la partie du bâtiment faisant l’objet de l’évaluation:

a)	les valeurs, pour les installations d’éclairage, de la puissance totale installée des ensembles lampe et équipement auxiliaire (PTOT), la surface totale éclairée (STOT) et la puissance totale installée par unité de surface éclairée (PTOT/STOT), ainsi que les valeurs limites applicables;

b)	les valeurs, pour chaque zone éclairée, du facteur de maintenance (Fm) attendu, de l’éclairement horizontal moyen à maintenir (Em), du taux d’éblouissement unifié (UGR) atteint, des indices de rendu des couleurs (Ra) des lampes sélectionnées, la valeur d’efficacité énergétique de l’installation (VEEI) résultant du calcul, les puissances des ensembles lampe et équipement auxiliaire (P), l’efficacité des lampes utilisées (en termes de lum/W), ainsi que les valeurs limites applicables à chacun d’eux;

c)	le système de contrôle et de réglage correspondant à chaque zone éclairée.

5	Construction, maintenance et conservation

5.1	Exécution

1	Les travaux de construction du bâtiment doivent être exécutés conformément au projet et aux modifications autorisées par le responsable des travaux sous réserve de l’accord préalable du promoteur, à la législation en vigueur, aux normes relatives aux bonnes pratiques de construction et aux consignes du responsable des travaux et du directeur de l’exécution des travaux, en vertu des dispositions de l’article 7, partie I, du CTE.

5.2	Contrôle de l’exécution de l’ouvrage

1	L’exécution des travaux doit être contrôlée conformément aux spécifications du projet, de ses annexes, aux modifications autorisées par le responsable des travaux et aux consignes du directeur de l’exécution des travaux, en vertu des dispositions de l’article 7.3 de la partie I du CTE et d’autres normes en vigueur.

2	La vérification doit porter sur l’exécution des travaux conformément aux contrôles et à leur fréquence définis dans le cahier des charges du projet.

3	Toute modification apportée dans le cadre de l’exécution des travaux doit être consignée dans la documentation relative aux travaux réalisés, indépendamment du respect des conditions minimales énoncées dans le présent document de base.

4	La documentation se rapportant aux caractéristiques des produits, des équipements et des systèmes intégrés aux travaux doit être jointe au Livre du bâtiment.

5.3	Contrôle de l’ouvrage fini

1	Le contrôle de l’ouvrage fini doit satisfaire aux exigences de l’article 7.4 de la partie I du CTE.

2	Les essais finaux ne sont pas précisés dans cette section du document de base.

5.4	Maintenance et conservation du bâtiment

1	Le plan de maintenance inclus dans le livre du bâtiment présente la fréquence et la nature des opérations nécessaires à l’entretien, dans le temps, des paramètres de conception et des performances des installations d’éclairage.

2	Il convient d’y consigner également toutes les interventions effectuées, qu’il s’agisse de réparations, de rénovations ou de réhabilitations, tout au long de la vie utile du bâtiment.

Chapitre HE 4

Apport minimal d’énergie renouvelable afin de couvrir la demande en eau chaude sanitaire

1	Champ d’application

1	Les conditions établies dans le présent article s’appliquent:

a)	aux bâtiments de construction neuve dont la demande d’eau chaude sanitaire (ECS) est supérieure à 100 L/j, calculée conformément à l’annexe F;

b)	aux bâtiments existants dont la demande d’eau chaude sanitaire (ECS) est supérieure à 100 L/j, calculée conformément à l’annexe F, dans lesquels le bâtiment lui-même ou l’équipement de production thermique est complètement réformé, ou dont l’usage caractéristique est modifié;

b)	aux extensions ou aux interventions n’entrant pas dans le cadre du point précédent et concernant des bâtiments existants dont la demande initiale d’ECS est supérieure à 5 000 l/jour, qui impliquent une augmentation de plus de 50 % de la demande initiale;

c)	aux climatisations de piscines couvertes neuves, de piscines couvertes existantes dont l’installation thermique fait l’objet d’une rénovation ou de piscines non couvertes existantes qui vont devenir couvertes.

2	Caractérisation de l’exigence

1	Les bâtiments satisferont aux besoins en eau chaude sanitaire et en climatisation de piscine couverte en utilisant largement des sources d’énergie renouvelables ou des processus de cogénération renouvelables; provenant du même bâtiment ou d’un raccordement à un système de chauffage urbain.

3	Quantification de l’exigence

3.1	Contribution renouvelable minimale pour l’ECS et le chauffage de la piscine

          - La contribution minimale d’énergie produite à partir de sources renouvelables couvrira au moins 70 % de la demande énergétique annuelle pour l’ECS et pour le chauffage des piscines, telle qu’obtenue à partir des valeurs mensuelles, et incluant les pertes thermiques dues à la distribution, l’accumulation et la recirculation. Cette contribution minimale peut être réduite à 60 % lorsque la demande d’ECS est inférieure à 5000 L/j.

Seule la contribution renouvelable d’énergie provenant du site ou à proximité du bâtiment, ou à partir de biomasse solide, sera prise en compte.

2	Dans le cas d’extensions ou d’interventions sur des bâtiments existants, tels que décrits au point 1 c) du champ d’application, la contribution renouvelable minimale s’applique à l’augmentation de la demande d’ECS par rapport à la demande initiale.

3	Les sources renouvelables qui satisfont à la contribution renouvelable minimale pour l’ECS et le chauffage des piscines peuvent être intégrées à la production thermique du bâtiment ou être accessibles via un raccordement à un système de chauffage urbain.

4	Pour tenir compte de leur contribution renouvelable aux fins de la présente section, les pompes à chaleur destinées à la production d’eau chaude sanitaire et de chauffage de piscine doivent avoir une valeur de performance saisonnière moyenne (SCOPdhw) supérieure à 2,5 lorsqu’elles fonctionnent à l’électricité et supérieure à 1,15 lorsqu’elles sont alimentées par énergie thermique. La valeur SCOPdhw doit être déterminée pour la température de préparation de l’ECS, qui ne doit pas être inférieure à 45 °C.

5	La contribution minimale renouvelable pour l’ECS et le chauffage des piscines intérieures peut être partiellement ou totalement remplacée par l’énergie résiduelle des équipements de réfrigération, des déshumidificateurs et par la chaleur résiduelle de combustion du moteur des pompes à chaleur à entraînement thermique, à condition que l’utilisation de cette énergie résiduelle soit efficace et utile pour l’ECS. Seule l’énergie obtenue par l’installation de systèmes de récupération de chaleur sans rapport avec l’installation thermique du bâtiment sera prise en compte. Dans le cas de la récupération d’énergie résiduelle des équipements de réfrigération des bâtiments résidentiels, toute exploitation d’énergie supérieure de 20 % à celle extraite ne sera pas prise en compte.

3.2	Système de mesure de l’énergie fournie

1	Les systèmes de mesure de l’énergie fournie par les sources renouvelables seront conformes à la réglementation actuelle relative aux installations thermiques dans les bâtiments (RITE).

4	Justification de l’exigence

Pour justifier le respect par un bâtiment des exigences de ce DB, les documents de projet comprendront les informations suivantes sur le bâtiment ou la partie du bâtiment faisant l’objet de l’évaluation:

a)	la demande mensuelle d’eau chaude sanitaire (ECS) et de chauffage de piscine, y compris les pertes thermiques dues à la distribution, l’accumulation et la recirculation;

b)	la contribution renouvelable apportée pour répondre aux besoins énergétiques en ECS et en chauffage de piscine;

c)	la contribution de l’énergie résiduelle fournie, le cas échéant, à l’ECS;

d)	la preuve que la contribution renouvelable pour les besoins d’ECS utilisée couvre la contribution obligatoire.

5.1	Exécution

1	Les travaux de construction du bâtiment doivent être exécutés conformément au projet et aux modifications autorisées par le responsable des travaux sous réserve de l’accord préalable du promoteur, à la législation en vigueur, aux normes relatives aux bonnes pratiques de construction et aux consignes du responsable des travaux et du directeur de l’exécution des travaux, en vertu des dispositions de l’article 7, partie I, du CTE.

5.2	Contrôle de l’exécution de l’ouvrage

1	L’exécution des travaux doit être contrôlée conformément aux spécifications du projet, de ses annexes, aux modifications autorisées par le responsable des travaux et aux consignes du directeur de l’exécution des travaux, en vertu des dispositions de l’article 7.3 de la partie I du CTE et d’autres normes en vigueur.

2	La vérification doit porter sur l’exécution des travaux conformément aux contrôles et à leur fréquence définis dans le cahier des charges du projet.

3	Toute modification apportée dans le cadre de l’exécution des travaux doit être consignée dans la documentation relative aux travaux réalisés, indépendamment du respect des conditions minimales énoncées dans le présent document de base.

4	La documentation se rapportant aux caractéristiques des produits, des équipements et des systèmes intégrés aux travaux doit être jointe au Livre du bâtiment.

5.3	Contrôle de l’ouvrage fini

1	Le contrôle de l’ouvrage fini doit satisfaire aux exigences de l’article 7.4 de la partie I du CTE.

2	Les essais finaux ne sont pas précisés dans ce chapitre du document de base.

5.4	Maintenance et conservation du bâtiment

1	Le plan de maintenance inclus dans le livre du bâtiment présente la fréquence et la nature des opérations nécessaires à l’entretien, dans le temps, des paramètres de conception et des performances des installations d’exploitation d’énergie produite à partir de sources renouvelables.

2	Il convient d’y consigner également toutes les interventions effectuées, qu’il s’agisse de réparations, de rénovations ou de réhabilitations, tout au long de la vie utile du bâtiment.

Chapitre HE 5

Génération minimale d’énergie électrique

1	Champ d’application

1	Ce chapitre s’applique aux bâtiments à usage autre que résidentiel privé dans les cas suivants:

a) nouvelles constructions et extensions de bâtiments existants, lorsqu’elles dépassent ou augmentent la superficie construite de plus de 3 000 m2;

b) bâtiments existants qui font l’objet d’une rénovation intégrale ou dont l’usage caractéristique est modifié, lorsque la surface construite est supérieure à 3 000 m2;

La surface construite comprend la surface de stationnement souterraine (le cas échéant) et exclue les zones extérieures communes.

2	Dans les bâtiments dans lesquels toute la puissance requise ne peut pas être installée, pour des raisons urbaines ou architecturales, ou parce qu’il s’agit de bâtiments officiellement protégés sous la responsabilité d’une autorité de protection officielle, cette impossibilité doit être justifiée. Il convient alors de mener une analyse des différentes alternatives, et d’adopter la solution la plus proche des conditions de production maximales.

2	Caractérisation de l’exigence

1	Les bâtiments visés dans ce chapitre seront dotés de systèmes de génération électrique provenant d’énergie renouvelables pour leur propre usage ou la distribution sur le réseau.

3	Quantification de l’exigence

1	La puissance à installer minimale Pmin se déduit de la formule suivante:

Pmin = 0,01 · S

Sans dépasser la valeur de la formule suivante:

Plim = 0,05 · SC

où

Pmin, Plim 	puissance à installer [kW],

S	la surface construite du bâtiment [m2],

S	la surface construite de toiture du bâtiment [m2].

2	La puissance obligatoire à installer ne doit en aucun cas être inférieure à 30 kW ni supérieure à 100 kW.

4	Justification de l’exigence

Pour justifier le respect par un bâtiment des exigences de ce DB, les documents de projet comprendront les informations suivantes sur le bâtiment ou la partie du bâtiment faisant l’objet de l’évaluation:

a)	puissance de génération électrique obtenue;

b)	puissance à installer minimale exigible.

5	Construction, maintenance et conservation

5.1	Exécution

1	Les travaux de construction du bâtiment doivent être exécutés conformément au projet et aux modifications autorisées par le responsable des travaux sous réserve de l’accord préalable du promoteur, à la législation en vigueur, aux normes relatives aux bonnes pratiques de construction et aux consignes du responsable des travaux et du directeur de l’exécution des travaux, en vertu des dispositions de l’article 7, partie I, du CTE.

5.2	Contrôle de l’exécution de l’ouvrage

1	L’exécution des travaux doit être contrôlée conformément aux spécifications du projet, de ses annexes, aux modifications autorisées par le responsable des travaux et aux consignes du directeur de l’exécution des travaux, en vertu des dispositions de l’article 7.3 de la partie I du CTE et d’autres normes en vigueur.

2	La vérification doit porter sur l’exécution des travaux conformément aux contrôles et à leur fréquence définis dans le cahier des charges du projet.

3	Toute modification apportée dans le cadre de l’exécution des travaux doit être consignée dans la documentation relative aux travaux réalisés, indépendamment du respect des conditions minimales énoncées dans le présent document de base.

4	La documentation se rapportant aux caractéristiques des produits, des équipements et des systèmes intégrés aux travaux doit être jointe au Livre du bâtiment.

5.3	Contrôle de l’ouvrage fini

1	Le contrôle de l’ouvrage fini doit satisfaire aux exigences de l’article 7.4 de la partie I du CTE.

2	Les essais finaux ne sont pas précisés dans ce chapitre du document de base.

5.4	Maintenance et conservation du bâtiment

1	Le plan de maintenance inclus dans le livre du bâtiment présente la fréquence et la nature des opérations nécessaires à l’entretien, dans le temps, des paramètres de conception et des performances des installations de production d’énergie produite à partir de sources renouvelables.

2	Il convient d’y consigner également toutes les interventions effectuées, qu’il s’agisse de réparations, de rénovations ou de réhabilitations, tout au long de la vie utile du bâtiment.

Annexe A	Terminologie

Capacité d’absorption (α): part du rayonnement solaire incident sur une surface qui est absorbée par celle-ci. Sa valeur oscille entre 0,0 (0 % du rayonnement absorbé) et 1,0 (100 % du rayonnement absorbé).

Adiabatique: se reporter à Cloison adiabatique.

Bien-être thermique: conditions intérieures de température, d’humidité et de vitesse de l’air établies par règlement qui sont considérées comme produisant une sensation de bien-être adéquate et suffisante pour ses occupants.

Charge interne: ensemble des sollicitations qui se produisent à l’intérieur du bâtiment, notamment en raison des apports d’énergie des sources internes (occupants, appareils électriques, éclairage, etc.). Elle est exprimée en W/m2.

La charge interne moyenne (CFI) quantifie la charge interne du bâtiment ou de la zone du bâtiment au cours d’une semaine type. Elle permet de classer un espace, une zone ou l’ensemble du bâtiment selon le tableau a de l’annexe A:

Tableau a-Annexe A. Niveau de charge interne

| Niveau de charge interne | Charge interne moyenne, CFI [W/m2] |
| --- | --- |
| Faible | CFI < 6 |
| Moyenne | 6 ≤ CFI < 9 |
| Élevée | 9 ≤ CFI < 12 |
| Très élevée | 12 ≤ CFI |

Charge interne moyenne (CFI): charge horaire moyenne d’une semaine type, répercutée par unité de surface du bâtiment ou par zone du bâtiment, en tenant compte de la charge sensible due à l’occupation, de la charge due à l’éclairage et de la charge due aux équipements:

CFI = ΣCoc/(7·24) + ΣCec/(7·24) + ΣCeq/(7·24)

ΣCoc = somme des charges sensibles nominales dues à l’occupation [W/m²], par heure et tout au long d’une semaine type.

ΣCec = somme des charges nominales dues à l’éclairage [W/m²], par heure et tout au long d’une semaine type.

ΣCeq = somme des charges nominales dues aux équipements [W/m²], par heure et tout au long d’une semaine type.

La charge interne moyenne (CFI) du bâtiment est obtenue en pondérant la charge interne moyenne de chaque espace selon la surface utile. Elle est exprimée en kW/m2.

Cloison: élément de construction du bâtiment qui le sépare de l’extérieur (de l’air, du terrain ou d’autres bâtiments). Les cloisons comprennent les toitures, les sols, les ouvertures, les façades/murs et les murs mitoyens.

Dans le cas d’une intervention sur des bâtiments existants, lorsqu’une cloison sépare une extension d’une autre extension existante, celle-ci est considérée comme appartenant à l’extension.

Cloison adiabatique: cloison à travers de laquelle il est considéré qu’aucun échange de chaleur n’a lieu.

Climat de référence: climat normalisé qui définit les paramètres climatiques (température, rayonnement solaire,…) représentatifs d’une zone climatique concrète aux fins du calcul de la demande. Il permet de normaliser les sollicitations extérieures.

Coefficient de transmission lumineuse de la vitre (T): pourcentage de lumière naturelle, dans son spectre visible, qu’une vitre laisse passer. Il est exprimé en unité (fraction) ou en pourcentage (%).

Coefficient global de transmission de chaleur (à travers l’enceinte thermique du bâtiment) (K): valeur moyenne du coefficient de transmission de chaleur pour la surface d’échange thermique de l’enceinte (Aint). Il est exprimé en W/m2K:

K= Σx Hx/Aint

où:

Hx	correspond au coefficient de transfert thermique de l’élément x appartenant à l’enceinte thermique (y compris ses ponts thermiques). Les éléments en contact avec le terrain, avec l’environnement extérieur sont inclus. Les éléments en contact avec d’autres bâtiments ou d’autres espaces adjacents sont exclus;

Aint	est la zone d’échange de l’enceinte thermique et correspond à la somme des différents composants pris en compte dans la transmission de chaleur. Par conséquent, elle exclut les zones d’éléments de l’enceinte thermique en contact avec des bâtiments ou des espaces adjacents à l’extérieur de l’enceinte thermique.

De manière simplifiée, ce paramètre peut être calculé à partir des transmissions thermiques, des surfaces des éléments de l’enceinte thermique et d’un facteur d’ajustement:

K= Σx btr,x [ Σi Ax,i Ux,i + Σk lx,k ψx,k + Σj xx,j ]/Σx Σi btr,x Ax,i

où:

btr,x	est le facteur d’ajustement pour les éléments de l’enceinte. Sa valeur est de 1, sauf pour les éléments en contact avec des bâtiments ou des espaces adjacents à l’extérieur de l’enceinte thermique, auquel cas elle est de 0;

Ax,i	est la zone d’échange de l’élément de l’enceinte thermique considéré;

Ux,i	est la valeur de la transmission thermique de l’élément de l’enceinte thermique considéré;

lx,k	est la longueur du pont thermique considéré;

ψx,k	est la valeur de la transmission thermique linéaire du pont thermique considéré;

xx,j	est la transmission ponctuelle du pont thermique considéré.

Dans le calcul simplifié, la transmission et la surface des solutions de construction conçues pour réduire les besoins énergétiques (serres annexes, murs pariéto-dynamiques, murs Trombe, etc.) ne sont pas prises en compte.

Compacité (V/A): rapport entre le volume enfermé par l’enceinte thermique (V) du bâtiment (ou d’une partie du bâtiment) et la somme des surfaces d’échange thermique avec l’air extérieur ou le terrain de ladite enceinte thermique (A = ΣAi). Elle est exprimée en m³/m².

Par conséquent, l’aire des cloisons et des séparations intérieures en contact avec d’autres bâtiments ou avec des espaces adjacents à l’extérieur de l’enceinte thermique est exclue du calcul de la compacité.

Conditions opérationnelles: ensemble de températures de consigne définies pour un espace habitable climatisé. Elles se composent d’un ensemble de températures de consigne, qui définissent la température d’activation des équipements de chauffage (consigne basse) et de refroidissement (consigne élevée). Les conditions opérationnelles des espaces à usage résidentiel privé sont précisées à l’annexe D.

Consommation (d’énergie): énergie qui doit être fournie aux systèmes (existants ou supposés) pour desservir les services de chauffage, de refroidissement, de ventilation, d’ECS, de contrôle de l’humidité et, dans les bâtiments autres qu’à usage résidentiel privé, d’éclairage, en tenant compte de l’efficacité des systèmes utilisés. Elle s’exprime en kW.h/m2.an.

Elle peut être exprimée en consommation d’énergie finale (par vecteur énergétique) ou en consommation d’énergie primaire, et se rapporter à l’ensemble des services (total) ou à un service spécifique.

Consommation d’énergie primaire non renouvelable: partie non renouvelable de l’énergie primaire qui doit être fournie aux systèmes. Elle est déterminée en tenant compte de la valeur des facteurs de conversion de la composante non renouvelable de chaque vecteur énergétique.

Consommation d’énergie primaire totale: valeur totale de l’énergie primaire qui doit être fournie aux systèmes. Elle comprend à la fois l’énergie fournie et produite sur site et extraite de l’environnement.

Contrôle solaire (qsol;jul): il s’agit de la relation entre les gains solaires du mois de juillet (Qsol;jul) des ouvertures appartenant à l’enceinte thermique avec leurs protections solaires mobiles activées, et la surface utile des espaces inclus dans l’enceinte thermique (Autil). Il peut s’appliquer au bâtiment ou à une partie de celui-ci.

Pour son calcul simplifié, l’énergie reradiée vers le ciel est considérée comme nulle.

qsol;jul = Qsol;jul/Autil= (Σk Fsh;obst · ggl;sh;wi · (1 − FF ) · Aw;p · Hsol;jul)/Autil

où:

Fsh;obst	est le facteur de réduction de l’ombrage dû aux obstacles externes (il comprend tous les éléments extérieurs à l’ouverture, tels que les surplombs, les ailerons latéraux, les reculs, les obstacles éloignés, etc.), pour le mois de juillet, de l’ouverture k, et représente la réduction de l’irradiation solaire incidente due à l’ombrage permanent de ces obstacles;

ggl;sh;wi	est la transmission totale de l’énergie solaire du vitrage avec le dispositif d’ombre mobile activé, pour le mois de juillet, de l’ouverture k;

FF	est la fraction du cadre de l’ouverture k (à des fins de simplification, la valeur de 0,25 peut être utilisée);

Aw;p	est la surface (m2) de l’ouverture k;

Hsol; jul	est l’irradiation solaire cumulée moyenne du mois de juillet (kWh/m²·mois) pour le climat considéré, l’inclinaison et l’orientation de l’ouverture k.

Toiture: cloison en contact avec l’air extérieur ou avec le terrain sur la face supérieure dont l’inclinaison est inférieure à 60 ° par rapport à l’horizontale.

Demande (d’énergie): énergie utile nécessaire que les systèmes techniques devraient fournir afin de maintenir l’intérieur du bâtiment dans les conditions réglementaires définies. Elle peut être divisée en demande d’énergie pour le chauffage, la réfrigération, l’eau chaude sanitaire (ECS), la ventilation, le contrôle de l’humidité et l’éclairage, et elle est exprimée en kWh/m2 par an.

Bâtiment à consommation d’énergie quasi nulle: bâtiment neuf ou existant conforme aux exigences réglementaires établies dans le présent document de base «DB HE Économie d’énergie» en ce qui concerne la limitation de la consommation d’énergie des bâtiments neufs.

Performance lumineuse: rapport entre le flux lumineux émis et la puissance électrique de la source. Elle est exprimée en lm/W (lumens/watt).

Énergie finale: énergie telle qu’elle est utilisée sur les points de consommation. Il s’agit de l’énergie que les consommateurs achètent sous forme d’électricité, de carburants ou d’autres combustibles utilisés de manière directe. En fonction de l’origine de sa production, l’énergie finale peut être caractérisée de trois manières:

- sur site, si elle est générée dans le bâtiment ou sur la parcelle du bâtiment, qu’elle soit de type photovoltaïque, solaire thermique, thermique extraite de l’environnement, etc.;

- à proximité du bâtiment, si elle est générée via des sources locales ou avoisinantes, comme la biomasse solide, les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains, l’électricité produite à proximité du bâtiment, etc.;

- éloignée, si elle est générée par un autre moyen, par exemple depuis des combustibles fossiles ou via l’électricité de réseau.

Énergie primaire: énergie fournie au bâtiment provenant de sources renouvelables et non renouvelables n’ayant subi aucun processus de conversion ou de transformation préalable. Il s’agit de l’énergie contenue dans les combustibles et autres sources d’énergie et comprenant l’énergie nécessaire pour générer l’énergie finale consommée, y compris les pertes subies au cours du transport jusqu’au bâtiment, lieu de stockage, etc.

Énergie primaire = Énergie finale + Pertes au cours du processus de transformation + Pertes au cours du transport

| ENERGÍA PRIMARIA | ÉNERGIE PRIMAIRE |
| --- | --- |
| Pérdidas | Pertes |
| Procesos de: - Transformación - Transporte - Distribución | Processus de: - Transformation - Transport - Distribution |
| ENERGÍAS FINALES | ÉNERGIES FINALES |
| Sistemas técnicos Demande de: - Calefacción - Refrigeración - ACS - Illminación - Ventilación - Control de humedad | Systèmes techniques Demande de: - Chauffage - Refroidissement - Eau chaude sanitaire (ECS) - Éclairage - Ventilation - Contrôle de l’humidité |
| ENERGÍA ÚTIL | ÉNERGIE UTILE |

L’énergie primaire (totale) peut être décomposée en énergie primaire produite à partir de sources renouvelables, ou énergie primaire renouvelable, et en énergie primaire produite à partir de sources non renouvelables, ou énergie primaire non renouvelable, conformément à la directive sur les énergies renouvelables (2009/28/CE).

De manière simplifiée, la relation entre l’énergie finale et l’énergie primaire peut être exprimée par un facteur de conversion. Ce dernier reflète, pour une zone géographique donnée, l’effet des pertes de transformation et de transport pour chaque part de l’énergie primaire (renouvelable et non renouvelable) de chaque vecteur énergétique.

Énergie provenant de sources renouvelables: énergie provenant de sources renouvelables non fossiles, à savoir l’énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique et océanique, hydraulique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration et le biogaz. Il convient de noter que toute l’énergie produite à partir de sources renouvelables n’est pas automatiquement réputée renouvelable. L’énergie produite à partir de sources renouvelables peut avoir, dans certains cas, une composante d’énergie non renouvelable qui doit être traitée comme telle dans le calcul de l’énergie.

Enceinte (thermique): voir l’annexe C.

Espace habitable: espace formé par une ou plusieurs enceintes habitables contiguës destinées à un même usage et présentant des conditions thermiques équivalentes regroupées à des fins de calcul énergétique.

En fonction de sa charge interne, un espace habitable est classé comme espace habitable à charge interne faible, moyenne, élevée ou très élevée, conformément au tableau a de l’annexe A.

Espace habitable climatisé: espace habitable devant maintenir certaines conditions opérationnelles pour le bien-être thermique de ses occupants. En usage résidentiel privé, tous les espaces intérieurs des logements sont considérés comme climatisés et doivent respecter les conditions opérationnelles définies à l’annexe D.

À des fins de calcul, de manière simplifiée, d’autres espaces de vie, tels que des couloirs, des escaliers et d’autres zones communes, peuvent également être réputés habitables.

Espace habitable non climatisé: espace habitable pour lequel il est prévu que, pendant la durée de vie utile du bâtiment, aucune condition particulière de température ne s’applique pour maintenir le bien-être thermique de ses occupants. Étant donné qu’il s’agit d’un espace habitable, il dispose néanmoins de sources internes (éclairage, occupation, équipements).

Espace non habitable:espace formé par une ou plusieurs enceintes non habitables contigües destinées au même usage et présentant des conditions thermiques équivalentes regroupées aux fins du calcul de la demande d’énergie. Cette catégorie regroupe notamment les garages, les parkings, les caves, les locaux à poubelle et les installations (voir enceintes habitables).

Façade: cloison en contact avec l’air extérieur dont l’inclinaison est supérieure à 60° par rapport à l’horizontale. Elle se compose d’une partie opaque (mur) et d’une partie semi-transparente (ouvertures).

Facteur de maintenance (Fm): rapport entre l’éclairement moyen sur le plan de travail après un certain temps d’utilisation d’une installation d’éclairage et l’éclairement moyen obtenu dans les mêmes conditions pour l’installation considérée comme neuve.

Facteur d’ombre (Fs): pourcentage du rayonnement incident sur une ouverture qui n’est pas bloqué par la présence d’obstacles au niveau de la façade tels que: retraits, saillies, auvents, saillies latérales ou autres.

Facteur solaire (g┴): rapport entre le rayonnement solaire à incidence normale qui s’introduit dans le bâtiment à travers le vitrage et celui qui s’introduirait si le vitrage était remplacé par une ouverture totalement transparente. Ce terme se réfère exclusivement à la partie semi-transparente d’une ouverture.

Heures hors consigne: nombre d’heures, tout au long de l’année, pendant lesquelles l’un des espaces habitables climatisés du bâtiment ou, le cas échéant, d’une partie du bâtiment, se trouve, pendant les périodes d’occupation, en dehors de la plage de températures de consigne de chauffage ou de refroidissement, avec une marge supérieure à 1 ºC, telle que définie dans ses conditions opérationnelles.

Ouverture: tout élément transparent ou semi-transparent de l’enceinte thermique du bâtiment. Ce terme comprend les fenêtres, les lucarnes (ouvertures de toiture) ainsi que les portes vitrées dont la surface semi-transparente est supérieure à 50 %.

Éclairement: rapport entre le flux lumineux d incident sur un élément de la surface qui contient le point et la surface dA de cet élément, l’unité de mesure étant le lux.

Éclairement initial (Einitial): éclairement moyen d’une installation neuve. Il est exprimé en lux (lx).

Éclairement moyen sur le plan horizontal (E): éclairement moyen sur la zone donnée. Il est exprimé en lux (lx).

Le nombre minimal de points à prendre en compte dans le calcul dépend de l’indice du local (K) et de l’obtention d’une distribution quadrillée symétrique.

a)	4 points si K < 1

b)	9 points si 1 ≤ K < 2

c)	16 points si 2 ≤ K < 3

d)	25 points si K ≥ 3

où:

K = L · A/(H · (L + A))

où:

L 	est la longueur du local en mètres;

A 	est la largeur du local en mètres;

H 	est la distance entre le plan de travail et les luminaires en mètres.

Éclairement horizontal moyen à maintenir (Em): valeur en dessous de laquelle l’éclairement moyen ne doit pas descendre dans la zone considérée. Il s’agit de l’éclairement moyen sur la période au cours de laquelle la maintenance doit être réalisée. Il est exprimé en lux (lx).

Taux d’éblouissement unifié (UGR): taux d’éblouissement gênant provenant directement des luminaires d’une installation d’éclairage intérieure, défini dans la publication n° 117 du CIE (Comisión Internacional de Alumbrado - Comité national de l’éclairage).

Indice de rendu des couleurs (Ra): effet d’un éclairage sur l’aspect chromatique des objets qu’il éclaire comparé à son aspect sous un éclairage de référence. La forme sous laquelle la lumière d’une lampe reproduit les couleurs des objets éclairés s’appelle l’indice de rendu des couleurs (Ra). La couleur d’un objet dépend de la répartition de l’énergie spectrale de la lumière qui l’éclaire et des caractéristiques réfléchissantes sélectives de cet objet.

Inertie thermique: capacité du bâtiment à amortir et à retarder l’effet des fluctuations de la température extérieure à l’intérieur du bâtiment en raison de la capacité du bâtiment à conduire et à stocker la chaleur. La quantité de chaleur stockée dépend de la masse thermique des matériaux, tandis que le taux d’échange de chaleur avec l’environnement dépend de sa conductivité thermique.

Serre adossée: enceinte non climatisée composée d’une cloison séparée avec un pourcentage important de surface vitrée qui est placée de manière adjacente aux façades d’un bâtiment. L’élément de façade qui sert de séparation entre la serre et les zones intérieures du bâtiment peut également être vitré. La présence d’une circulation d’air généralement forcé à travers cette enceinte est possible sous forme de recirculation de l’air intérieur ou de préchauffage de l’air extérieur utilisé pour la ventilation. Les galeries et les balcons vitrés entrent également dans cette catégorie.

Lampe: source conçue dans le but de produire un rayonnement optique généralement visible.

Luminaire: appareil qui distribue, filtre ou transforme la lumière émise par une ou plusieurs lampes et qui, en plus des accessoires nécessaires à leur fixation, protection et raccordement au circuit électrique d’alimentation, comporte, selon le cas, les équipements auxiliaires nécessaires à leur fonctionnement, conformément à la norme UNE EN 60598-1:2015.

Masse thermique: capacité des matériaux à stocker la chaleur. La quantité de chaleur stockée dépend de la densité du matériau et de sa chaleur spécifique.

Matériau: partie d’un produit, indépendamment de son mode de livraison, de sa forme et de ses dimensions, sans revêtement ou recouvrement.

Mur mitoyen: cloison qui est attenante à un autre bâtiment déjà construit ou qui se construit simultanément et qui constitue une division commune. Si le bâtiment est construit postérieurement, la cloison sera considérée, à des fins thermiques, comme une façade.

Mur: cloison opaque en contact avec l’air extérieur ou avec le terrain dont l’inclinaison est supérieure à 60° par rapport à l’horizontale (voir Façade).

Mur pariéto-dynamique: cloison qui utilise l’énergie solaire pour le préchauffage de l’air extérieur de ventilation. Il est généralement constitué d’une lame intérieure, d’une chambre à air et d’une lame extérieure vitrée ou métallique qui absorbe le rayonnement solaire. La circulation de l’air peut être naturelle (thermosiphon) ou forcée.

Mur Trombe: cloison qui utilise l’énergie solaire pour le chauffage par recirculation de l’air intérieur du bâtiment. Il est généralement constitué d’une lame intérieure, d’une chambre à air et d’un vitrage extérieur. La circulation de l’air peut être naturelle (thermosiphon) ou forcée. Il est également connu sous le nom de mur solaire ventilé.

Séparation intérieure: élément de construction du bâtiment qui divise l’intérieur en enceintes indépendantes. Elles peuvent être verticales ou horizontales (sols et toits).

Dans le cas d’une intervention sur des bâtiments existants, lorsqu’un élément de cloison sépare une extension d’une autre extension existante, celle-ci est considérée comme appartenant à l’extension.

Profil d’utilisation: description heure par heure, par année type, des charges internes (charge sensible due à l’occupation, charge latente due à l’occupation, aux équipements, à l’éclairage et à la ventilation).

Période d’utilisation: durée caractéristique d’utilisation d’un espace habitable ou du bâtiment. Aux fins de la définition de profils d’utilisation, des durées d’utilisation type de 8h, 12h, 16h et 24h sont définies.

Dans le cas de bâtiments à usage résidentiel privé, une durée d’utilisation de 24 h est définie.

Perméabilité à l’air: propriété d’une surface (par exemple d’une fenêtre ou d’une porte) qui laisse passer l’air lorsqu’elle est soumise à une pression différentielle entre ses faces. L’étanchéité à l’air se caractérise par la capacité de passage de l’air exprimée en m3/h par m2, en fonction de la différence de pression.

Puissance à installer: la puissance installée correspondra à la puissance active maximale qu’une unité de production peut atteindre. Elle est déterminée par la puissance inférieure parmi celles spécifiées sur les plaques signalétiques des groupes de moteurs, de turbines ou d’alternateurs installés en série ou, le cas échéant, si l’installation est configurée par plusieurs moteurs, turbines ou alternateurs en parallèle, par la moindre des sommes des puissances des plaques signalétiques des moteurs, turbines ou alternateurs installés en parallèle.

Dans le cas des installations photovoltaïques, la puissance installée sera la somme des puissances unitaires maximales des modules photovoltaïques qui composent ladite installation, mesurées dans des conditions standard selon la norme UNE-EN 61215:2006 pour les modules en silicium cristallin ou la norme UNE-EN 61646:2009 pour les modules à feuille mince.

Puissance de l’ensemble lampe et équipement auxiliaire: puissance nominale d’entrée de l’ensemble équipement auxiliaire-lampe, où l’équipement auxiliaire constitue l’ensemble des équipements électriques ou électroniques associés à la lampe, propres à chaque type de lampe, destinés à l’éclairage et au contrôle des conditions de fonctionnement d’une lampe.

Puissance totale de l’ensemble lampe et équipement auxiliaire: puissance d’entrée maximale des circuits de l’ensemble équipement auxiliaire-lampe, mesurée selon les conditions définies dans les normes UNE EN 50294:1999 et UNE en 60923:2006.

Produit: forme finale d’un matériau prêt à l’emploi, de forme et dimensions données, et doté d’un revêtement ou recouvrement.

Pont thermique: zone de l’enceinte thermique du bâtiment dans laquelle une variation de l’uniformité de la construction est mise en évidence, soit en raison d’une modification de l’épaisseur de la cloison ou des matériaux utilisés, soit en raison de la pénétration complète ou partielle d’éléments de construction ayant une conductivité différente, soit en raison de la différence entre la surface externe et interne de l’élément, etc., qui entraîne une diminution de la résistance thermique par rapport au reste de la cloison.

Les ponts thermiques sont des parties sensibles des bâtiments dans lesquelles la probabilité de production de condensations augmente.

Les ponts thermiques les plus communs sont les suivants:

a)	Ponts thermiques intégrés aux cloisons:

i)	piliers intégrés aux cloisons des façades;

ii)	contour d’ouvertures et de lucarnes;

iii)	armoire à persiennes;

iv)	autres ponts thermiques intégrés;

b)	Ponts thermiques formés par la jonction de cloisons:

i)	avants de hourdis au niveau des façades;

ii)	jonctions entre toitures avec façades;

iii)	toitures avec garde-corps;

iv)	toitures sans garde-corps;

v)	jonctions entre façades avec des cloisons en contact avec le terrain;

vi)	jonction entre des façades avec dalle ou radier;

vii)	jonction entre des façades avec mur enterré ou écran;

c)	Angles ou jonctions de façades qui, en fonction de la position de l’environnement extérieur, se subdivisent en:

i)	angles rentrants;

ii)	angles saillants;

d)	Jonctions de saillies de façades;

e)	Jonctions entre des cloisons intérieures et des cloisons extérieures.

Pont thermique linéaire: pont thermique présentant une section transversale uniforme dans une direction.

Enceinte: espace du bâtiment limité par des cloisons, des séparations ou tout autre élément de séparation.

Enceinte habitable: enceinte intérieure destinée à l’usage par des personnes dont la densité d’occupation et le temps de séjour exigent des conditions acoustiques, thermiques et de salubrité appropriées. Les lieux suivants sont considérés comme des enceintes habitables:

a)	pièces (chambres, salles à manger, bibliothèques, salons, etc.) des bâtiments résidentiels;

b)	salles, bibliothèques, bureaux de bâtiments d’enseignement;

c)	blocs opératoires, chambres, salles d’attente de bâtiments à usage sanitaire;

d)	bureaux, salles de réunion de bâtiments à usage administratif;

e)	cuisines, salles de bain, toilettes, couloirs et dégagements de bâtiments à tout usage;

f)	zones communes de circulation à l’intérieur des bâtiments;

g)	tout autre lieu destiné à un usage équivalent à ceux évoqués ci-dessus.

Une enceinte est réputée non habitable si elle n’est pas destinée à un usage permanent par des personnes ou dont l’occupation, occasionnelle ou exceptionnelle ou de courte durée, exige uniquement des conditions de salubrité appropriées. Cette catégorie inclut explicitement les garages, débarras, salles techniques et greniers non climatisés ainsi que leurs zones communes.

Réflectance: rapport entre le flux de rayonnement ou lumineux réfléchi et le flux incident dans des conditions données. Il est exprimé en unité ou en pourcentage.

Taux de renouvellement d’air: rapport entre le débit d’air à travers l’enceinte thermique du bâtiment et son volume intérieur. Dans le cadre de ce DB, il convient de retenir la valeur obtenue pour une pression différentielle à travers l’enceinte de 50 Pa, n50.

Salles techniques: salles dans lesquelles se trouvent des installations qui fournissent des services au bâtiment telles que les salles des chaudières, salles de pompage, centres de transformation, salles des tableaux électriques, salles des compteurs, salles des systèmes d’alimentation sans coupure ou toute autre salle de machines, ainsi que les salles des photocopieuses ou de reprographie, salle de fax, centrale téléphonique, salle du courrier et de conditionnement.

Système de contrôle et de réglage: ensemble des dispositifs, du câblage et des composants destinés à contrôler de manière automatique ou manuelle l’allumage et l’extinction ou le flux lumineux d’une installation d’éclairage. Il existe essentiellement 4 types de systèmes:

a)	réglage et contrôle sur demande de l’usager au moyen d’un interrupteur manuel, d’un bouton, d’un potentiomètre ou d’une télécommande;

b)	réglage de l’éclairage artificiel en fonction de l’apport de lumière naturelle par les fenêtres, les portes vitrées ou les lucarnes;

c)	contrôle de l’allumage et de l’extinction avec détection de la présence dans la zone;

d)	réglage et contrôle au moyen d’un système de gestion centralisé.

Système d’exploitation de la lumière naturelle: ensemble des dispositifs, du câblage et des composants destinés à régler de manière automatique le flux lumineux d’une installation d’éclairage en fonction du flux lumineux apporté par la lumière naturelle à la zone de façon, à ce que les deux flux apportent un niveau d’éclairage fixe à un endroit où le capteur de lumière serait installé. Il existe essentiellement 2 types de réglage:

a)	le système d’éclairage s’allume ou s’éteint en dessous ou au-dessus d’un niveau d’éclairage prédéfini;

b)	le système d’éclairage se règle de manière progressive en fonction de l’apport de lumière naturelle jusqu’à atteindre le niveau d’éclairage prédéfini.

Système de détection de présence: ensemble des dispositifs, du câblage et des composants destinés à contrôler de manière automatique l’allumage et l’extinction d’une installation d’éclairage en fonction de la présence ou non de personnes dans la zone. Il existe essentiellement 4 types de systèmes de détection:

a)	à infrarouge;

b)	acoustiques par ultrason;

c)	par micro-ondes;

d)	combinaison des systèmes précédents.

Système de temporisation:ensemble des dispositifs, du câblage et des composants destinés à contrôler de manière automatique l’extinction d’une installation d’éclairage pendant une durée prédéfinie.

Système dimensionnel: système qui détermine la méthode de calcul de la longueur (ou autre grandeur) caractéristique d’un élément de construction.

Système de chauffage urbain (ou système de refroidissement urbain): distribution d’énergie thermique sous forme de vapeur, d’eau chaude ou de fluides de refroidissement, d’une source de production centrale via un réseau à plusieurs bâtiments ou emplacements, pour le chauffage ou le refroidissement d’espaces ou de processus.

Sollicitations extérieures: actions extérieures au bâtiment qui ont un effet sur son comportement thermique. Elles comprennent essentiellement les charges thermiques dues au climat.

Pour caractériser ces actions à des fins de calcul, différentes zones climatiques sont définies en fonction des besoins conventionnels de chauffage et de refroidissement.

Sollicitations intérieures: actions intérieures au bâtiment qui ont un effet sur son comportement thermique. Elles comprennent essentiellement les charges thermiques, dépendantes de l’usage, dues aux apports d’énergie des occupants, des équipements et de l’éclairage.

Elles se caractérisent par un profil d’utilisation qui décrit, heure par heure, pour une année type et pour chaque type d’espace:

a)	la charge interne due à l’occupation (uniquement pour les espaces habitables);

b)	la charge interne due à l’éclairage;

c)	la charge interne due aux équipements.

Sol: cloison horizontale ou légèrement inclinée qui est en contact, au niveau de sa face inférieure, avec l’air, le terrain ou un espace non habitable.

Température de consigne: température ou intervalle de températures prises en compte dans le calcul de la demande d’énergie fixant la limite de la température intérieure à partir de laquelle les systèmes de climatisation du bâtiment se mettent à fonctionner, exigeant des apports énergétiques.

Transmission thermique (U): flux de chaleur, à régime stationnaire, pour une surface et différence de températures unitaires des environnements situés de chaque côté de l’élément considéré.

Transmission thermique linéaire: flux de chaleur, à régime stationnaire, pour une longueur et différence de températures unitaires des environnements situés de chaque côté de l’élément considéré.

Unité d’utilisation: bâtiment ou partie de celui-ci destiné(e) à un usage spécifique dans lequel/laquelle les usagers sont liés entre eux en raison de leur appartenance à une même unité familiale, entreprise ou corporation ou parce qu’ils font partie d’un groupe ou d’un collectif exerçant la même activité. Dans le cadre du présent document de base, différentes unités d’utilisation sont considérées, par exemple:

- chaque logement des bâtiments à usage d’habitation.

- chaque établissement ou local commercial indépendant pour les autres bâtiments.

Valeur d’efficacité énergétique de l’installation (VEEI): mesure de l’efficacité énergétique d’une installation d’éclairage dans un espace ou des locaux correspondant à un certain usage, dont dépendent des paramètres d’éclairage. Cette valeur d’efficacité ne comprend pas les installations d’éclairage des vitrines ou des espaces destinés à exposer des produits au public (espaces d’exposition), les éclairages de secours, ni l’éclairage des unités d’utilisation résidentielles privées.

Elle s’exprime en W/m2 pour 100 lux et se déduit de la formule

VEEI = 100 · P/(S · Em)

où

P est la puissance de la lampe plus l’équipement auxiliaire [W],

S est la surface élcairée [m²],

Em est l’éclairement horizontal moyen à maintenir [lux].

Zone climatique: zone pour laquelle des sollicitations externes communes sont définies. Celle-ci est identifiée au moyen d’une lettre correspondant à la zone climatique en hiver et d’un chiffre correspondant à la zone climatique en été.

Outre les zones identifiées dans les documents reconnus préparés par les communautés autonomes, l’annexe B permet de déterminer la zone climatique de chaque localité, et son climat de référence.

Zone commune: zone ou zones qui desservent diverses unités d’utilisation.

Zone thermique: espace formé par une ou plusieurs enceintes dans lesquelles les températures peuvent être considérées comme identiques, et qui sont desservies par le même sous-système de climatisation. Chaque enceinte peut disposer de systèmes de contrôle qui ajustent les contributions thermiques.

Annexe B 	 Zones climatiques

1	Zones climatiques

1	Le tableau a de l’annexe B permet de déterminer la zone climatique (Z.C) d’un lieu en fonction de sa province et de son altitude par rapport au niveau de la mer (h):

Tableau a-Annexe B. Zones climatiques

|  | Altitude par rapport au niveau de la mer (h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Province | ≤ 50 m |  | 51 - 100 m |  | 101 - 150 m |  | 111 - 200 m |  | 201 - 250 m |  | 251 - 300 m | 301 - 350 m | 351 - 400 m |  | 401 - 450 m |  | 451 - 500 m | 501 - 550 m | 551 - 600 m |  | 601 - 650 m |  |  | 651 - 700 m | 701 - 750 m |  | 751 - 800 m | 801 - 850 m | 851 - 900 m | 901 - 950 m | 951 - 1000 m | 1001 - 1050 m |  | 1051 - 1250 m | 1251 - 1300 m | ≥ 1301 m |
| Albacete | C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |  |  |  |
| Alicante | B4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Almería | A4 |  |  |  | B4 |  |  |  |  |  | B3 |  |  |  | C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Araba/Álava | D1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asturies | C1 | D1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ávila | D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Badajoz | C4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C3 |  | D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baléares, îles | B3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barcelone | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D2 |  |  |  |  |  | D1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bizkaia | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Burgos | D1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cáceres | C4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |
| Cadix | A3 |  |  |  |  |  | B3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C3 |  |  |  | C2 |  |  |  |  |  |  |  | D2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantabrie | C1 |  |  |  |  |  |  | D1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Castellón | B3 |  |  |  |  | C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D3 |  |  | D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |  |  |
| Ceuta | B3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciudad Real | C4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C3 | D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cordoue | B4 |  |  |  |  |  | C4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corogne, La | C1 |  |  |  |  |  |  |  | D1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuenca | D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D2 |  |  |  |  |  | E1 |  |  |
| Gipuzkoa | D1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gérone | C2 |  |  |  |  | D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grenade | A4 |  | B4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C4 |  |  |  |  |  |  |  | C3 |  |  |  |  |  |  | D3 |  |  |  |  |  |  |  | E1 |
| Guadalajara | D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D2 | E1 |  |  |  |  |
| Huelva | A4 |  | B4 |  |  |  | B3 |  |  |  |  |  | C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Huesca | C3 |  |  |  |  |  |  |  | D3 |  |  |  |  |  | D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jaén | B4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D3 |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |
| León | E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lleida | C3 |  |  |  | D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugo | D1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madrid | C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D2 | E1 |  |  |  |  |
| Malaga | A3 |  |  | B3 |  |  |  |  |  |  |  | C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Melilla | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Murcie | B3 |  |  |  | C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Navarre | C2 |  |  |  | D2 |  |  |  |  |  |  |  |  | D1 |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ourense | C3 |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  | D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Palencia | D1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Palmas, Las | α3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2 |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  |
| Pontevedra | C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rioja, La | C2 |  |  |  |  |  |  |  |  | D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salamanque | D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Santa Cruz de Tenerife | α3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2 |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  |
| Ségovie | D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |  |
| Séville | B4 |  |  |  |  |  |  |  | C4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soria | D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D1 | E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarragone | B3 |  |  |  | C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teruel | C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2 | D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |  |  |
| Tolède | C4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valence | B3 |  | C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |  |  |  |
| Valladolid | D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zamora | D2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saragosse | C3 |  |  |  |  |  |  |  | D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Province | ≤ 50m |  | 51 - 100 m |  | 101 - 150 m |  | 111 - 200 m |  | 201 - 250 m |  | 251 - 300 m | 301 - 350 m | 351 - 400 m |  | 401 - 450 m |  | 451 - 500 m | 501 - 550 m | 551 - 600 m |  | 601 - 650 m |  |  | 651 - 700 m | 701 - 750 m |  | 751 - 800 m | 801 - 850 m | 851 - 900 m | 901 - 950 m | 951 - 1000 m | 1001 - 1050 m |  | 1051 - 1250 m | 1251 - 1300 m | ≥ 1301 m |

2	Climat de référence

1	La Direction générale de l’architecture, du logement et des sols du ministère de l’équipement publiera sous un format informatique les données qui définissent le climat de référence de chaque zone climatique, établissant les conditions extérieures de calcul.

Annexe C	Caractéristiques liées à la définition de l’enceinte thermique

1	L’enceinte thermique est composée de toutes les cloisons et séparations intérieures, y compris les ponts thermiques, qui délimitent tous les espaces habitables du bâtiment ou d’une partie du bâtiment. Cependant, à la discrétion du concepteur:

- certains ou tous les espaces non habitables pourront y être inclus;

- les espaces suivants pourront en être exclus:

i)	les espaces habitables qui ne seront pas climatisés pendant toute la durée de vie du bâtiment, tels que les escaliers, les ascenseurs ou les couloirs non climatisés,

ii)	les espaces très ventilés, dont la ventilation permanente est supérieure ou égale à 10 dm3/s par m2 de surface utile dudit espace,

iii)	les espaces avec de grandes ouvertures permanentes vers l’extérieur, d’au moins 0,003 m2 par m2 de surface utile dudit espace.

Annexe D	Conditions opérationnelles et profils d’utilisation

1	Les espaces du modèle thermique répondent à des conditions opérationnelles et à des profils d’utilisation associés en fonction de leur usage spécifique.

2	Les températures de consigne définies dans les conditions opérationnelles et dans le profil d’utilisation des espaces à usage résidentiel privé, aux fins du calcul de la demande énergétique, doivent se conformer à celles établies dans le tableau a de l’annexe D, le tableau b de l’annexe D et le tableau c de l’annexe D:

Tableau a-Annexe D. Conditions opérationnelles des espaces climatisés à usage résidentiel privé

|  |  |  | Horaires (semaine type) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0h-6h59 | 7h-14h59 | 15h-22h59 | 23h-23h59 |
| Température de consigne élevée (°C) |  | De janvier à mai | – | – | – | – |
|  |  | De juin à septembre | 27 | – | 25 | 27 |
|  |  | D’octobre à décembre | – | – | – | – |
| Température de consigne basse (°C) |  | De janvier à mai | 17 | 20 | 20 | 17 |
|  |  | De juin à septembre | – | – | – | – |
|  |  | D’octobre à décembre | 17 | 20 | 20 | 17 |

Tableau b-Annexe D. Profil d’utilisation des espaces à usage résidentiel privé

|  |  | Horaires (semaine type) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charge interne W/m2 |  | 0h - 6h59 | 7h - 14h59 | 15h - 17h59 | 18h - 18h59 | 19h - 22h59 | 23h - 23h59 |
| Occupation (sensible) | O | 2,15 | 0,54 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 2,15 |
|  | S et F | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Occupation (latente) | O | 1,36 | 0,34 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 1,36 |
|  | S et F | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| Éclairage | O, S et F | 0,44 | 1,32 | 1,32 | 2,20 | 4,40 | 2,20 |
| Équipements | O, S et F | 0,44 | 1,32 | 1,32 | 2,20 | 4,40 | 2,20 |
| L: jour ouvrable, S: samedi, F: dimanche et férié. |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau c-Annexe D. Profil d’utilisation de l’ECS des espaces à usage résidentiel privé

| Heure | % | Heure | % | Heure | % | Heure | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0h | 1 | 6h | 3 | 12h | 5 | 18h | 5 |
| 1h | 0 | 7h | 10 | 13h | 5 | 19h | 7 |
| 2h | 0 | 8h | 7 | 14h | 4 | 20h | 6 |
| 3h | 0 | 9h | 7 | 15h | 3 | 21h | 6 |
| 4h | 0 | 10h | 6 | 16h | 4 | 22h | 5 |
| 5h | 1 | 11h | 6 | 17h | 4 | 23h | 5 |
| Le % fait référence au pourcentage par rapport à la demande quotidienne d’ECS. |  |  |  |  |  |  |  |

3	Les conditions opérationnelles et le profil d’utilisation pour les autres usages seront déterminés dans le projet. Il est possible d’utiliser des conditions opérationnelles et des profils d’utilisation standardisés lorsque les conditions d’utilisation des espaces sont assimilées.

4	Le document reconnu qui établit les conditions techniques des procédures d’évaluation de l’efficacité énergétique des bâtiments définit un ensemble de profils standardisés, en fonction de l’utilisation, de la charge interne (faible, moyenne ou élevée) et de la période d’utilisation (8, 12, 16 ou 24h).

Annexe E	Valeurs indicatives de transmission

1	Le tableau a de l’annexe E fournit des valeurs indicatives des paramètres caractéristiques de l’enceinte thermique qui peuvent être utiles pour le dimensionnement préalable des solutions de construction de bâtiments à usage résidentiel privé, afin de respecter les conditions établies pour le coefficient global de transmission de chaleur à travers l’enceinte (article 3.1.1 - HE1):

Tableau a-Annexe E. Transmission thermique de l’élément, U [W/m2 K]

|  | Zone climatique en hiver |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | α | A | B | C | D | E |
| Murs et sols en contact avec l’air extérieur, UM, US | 0,56 | 0,50 | 0,38 | 0,29 | 0,27 | 0,23 |
| Toitures en contact avec l’air extérieur, UC | 0,50 | 0,44 | 0,33 | 0,23 | 0,22 | 0,19 |
| Éléments en contact avec des espaces non habitables ou avec le terrain, UT | 0,80 | 0,80 | 0,69 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Ouvertures (ensemble de cadre, vitre et, le cas échéant, bloc-fermeture), UH | 2,7 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 1,5 |

2	Les valeurs ci-dessus supposent un traitement correct des ponts thermiques

Annexe F	Demande de référence d’ECS

- La demande de référence d’ECS pour les bâtiments à usage résidentiel privé découle des critères suivants: un besoin de 28 litres/jour par personne (à 60 ºC), une occupation au moins égale au minimum établi dans le tableau a de l’annexe F et, dans le cas des logements multifamiliaux, un facteur de centralisation conforme au tableau b de l’annexe F, augmenté en fonction des pertes thermiques dues à la distribution, à l’accumulation et à la recirculation.

Tableau a-Annexe F.	Valeurs minimales d’occupation théorique en usage résidentiel privé

| Nombre de chambres | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ≥6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de personnes | 1,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |

Tableau b-Annexe F.	Valeur du facteur de centralisation dans les logements multifamiliaux

| Nombre de logements | N≤3 | 4≤N≤10 | 11≤N≤20 | 21≤N≤50 | 51≤N≤75 | 76≤N≤100 | N≥101 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Facteur de centralisation | 1 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 |

- Pour le calcul de la demande de référence d’ECS pour les bâtiments à usage autre que résidentiel privé, les valeurs indicatives correspondantes du tableau c de l’annexe F, augmentées en fonction des pertes thermiques dues à la distribution, l’accumulation et la recirculation, sont considérées comme acceptables à une température de référence de 60 °C. La demande de référence d’ECS pour les cas non inclus dans le tableau c de l’annexe F est obtenue à partir des besoins d’ECS vérifiés par l’expérience ou collectés par des sources fiables.

Tableau c-Annexe F Demande indicative d’ECS pour des utilisations autres que résidentielles privées

| Critère de la demande | Litres/jour par personne |
| --- | --- |
| Hôpitaux et cliniques | 55 |
| Ambulatoire et centre de santé | 41 |
| Hôtel ***** | 69 |
| Hôtel **** | 55 |
| Hôtel *** | 41 |
| Hôtel ** | 34 |
| Camping | 21 |
| Hôtel/pension * | 28 |
| Résidence | 41 |
| Centre pénitentiaire | 28 |
| Auberge | 24 |
| Vestiaires/Douches collectives | 21 |
| École non équipée de douches | 4 |
| École équipée de douches | 21 |
| Casernes | 28 |
| Usines et ateliers | 21 |
| Bureaux | 2 |
| Gymnases | 21 |
| Restaurants | 8 |
| Cafétérias | 1 |

- La consommation d’ECS à une température (T), de préparation, de distribution ou d’utilisation, autre que la température de référence (60 ºC), peut être déduite de la consommation d’ECS à la température de référence au moyen des formules suivantes:

| DT=i=112DiTDT=i=112DiTD(T) = | ∑ | 12 | Di(T) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | i=1 |  |

DT=i=112DiTDT=i=112DiT

| Di(T) = Di(60 ºC) | 60-Ti |
| --- | --- |
|  | T-Ti |

DiT=Di60ºC60-TiT-TiDiT=Di60ºC60-TiT-Ti

où:

D(T)	Demande d’eau chaude sanitaire annuelle à la température T choisie;

Di(T)	Demande d’eau chaude sanitaire pour le mois i à la température T choisie;

Di(60 ºC)	Demande d’eau chaude sanitaire pour le mois i à la température de 60 °C;

T	Température de l’accumulateur final;

Ti	Température moyenne de l’eau froide pour le mois i (selon l’annexe G).

Annexe G	Température de l’eau du réseau

1	Température mensuelle moyenne de l’eau du réseau

1	Le tableau a de l’annexe G présente la température quotidienne moyenne mensuelle (ºC) de l’eau froide du réseau pour les capitales provinciales, permettant de calculer la consommation d’ECS:

Tableau a-Annexe G. Température journalière moyenne mensuelle de l’eau froide (°C)

| Capitale de province | Altitude | JA | FE | MA | AV | MI | JN | JL | AO | SE | OC | NO | DE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La Corogne | 26 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 |
| Albacete | 686 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 19 | 17 | 13 | 9 | 7 |
| Alicante | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 16 | 13 | 12 |
| Almería | 16 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 19 | 17 | 14 | 12 |
| Ávila | 1131 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 16 | 14 | 11 | 8 | 6 |
| Badajoz | 186 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9 |
| Barcelone | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 19 | 17 | 15 | 12 | 10 |
| Bilbao | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | 16 | 14 | 11 | 10 |
| Burgos | 929 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 16 | 14 | 11 | 7 | 6 |
| Cáceres | 459 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 18 | 21 | 20 | 19 | 15 | 11 | 9 |
| Cadix | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 |
| Castellón | 27 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 18 | 16 | 12 | 11 |
| Ceuta | 40 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 |
| Ciudad Real | 628 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 17 | 20 | 20 | 17 | 13 | 10 | 7 |
| Cordoue | 106 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 21 | 19 | 16 | 12 | 10 |
| Cuenca | 999 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 | 16 | 12 | 9 | 7 |
| Gérone | 70 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 18 | 17 | 14 | 10 | 9 |
| Grenade | 683 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 19 | 17 | 14 | 11 | 8 |
| Guadalajara | 685 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 19 | 16 | 13 | 9 | 7 |
| Huelva | 30 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 |
| Huesca | 488 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 18 | 17 | 13 | 9 | 7 |
| Jaén | 568 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 21 | 19 | 15 | 12 | 9 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| León | 838 | 6 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 16 | 15 | 11 | 8 | 6 |
| Lleida | 182 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 19 | 17 | 14 | 10 | 7 |
| Logroño | 385 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 18 | 16 | 13 | 10 | 8 |
| Lugo | 454 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 | 9 | 8 |
| Madrid | 655 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 19 | 17 | 13 | 10 | 8 |
| Malaga | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 16 | 14 | 12 |
| Melilla | 15 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 | 14 | 13 |
| Murcie | 39 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 18 | 16 | 13 | 11 |
| Ourense | 139 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 13 | 11 | 9 |
| Oviedo | 232 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 10 | 9 |
| Palencia | 734 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 17 | 15 | 12 | 9 | 6 |
| Palma de Majorque | 15 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 |
| Pampelune | 490 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 17 | 16 | 13 | 9 | 7 |
| Pontevedra | 27 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Salamanque | 800 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 17 | 15 | 12 | 8 | 6 |
| Saint Sébastien | 12 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 11 | 9 |
| Santa Cruz de Tenerife | 5 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 |
| Santander | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Ségovie | 1002 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 15 | 12 | 8 | 6 |
| Séville | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 21 | 20 | 16 | 13 | 11 |
| Soria | 1063 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 16 | 14 | 11 | 8 | 6 |
| Tarragone | 69 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 16 | 12 | 11 |
| Teruel | 912 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 17 | 15 | 12 | 8 | 6 |
| Tolède | 629 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 20 | 18 | 14 | 11 | 8 |
| Valence | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 18 | 16 | 13 | 11 |
| Valladolid | 698 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 16 | 12 | 9 | 7 |
| Vitoria | 540 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 14 | 12 | 8 | 7 |
| Zamora | 649 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 | 16 | 12 | 9 | 7 |
| Saragosse | 199 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 19 | 17 | 14 | 10 | 8 |

2	Pour les localités qui ne sont pas répertoriées dans le tableau a de l’annexe G, la température de l’eau froide du réseau (TAFY) peut être obtenue au moyen de la formule suivante:

TAFY = TAFCP - B · Az

où:

TAFCP	est la température mensuelle moyenne de l’eau froide de la capitale de la province, obtenue à partir du tableau a de l’annexe G;

B	est un coefficient de valeur de 0,0066 pour les mois d’octobre à mars et de 0,0033 pour les mois d’avril à septembre;

Az	est la différence entre l’altitude de la localité et de la capitale provinciale

(Az = Altitudelocalité – Altitudecapitale).

3	D’autres températures de l’eau du réseau, collectées par des sources reconnues, peuvent être utilisées à la place des valeurs indiquées dans le tableau a de l’annexe G.

Annexe H	Détermination de la perméabilité à l’air du bâtiment

1	Détermination par test

1	La valeur du taux de renouvellement d’air à 50 Pa, n50, peut être obtenue au moyen d’un test effectué selon la méthode B de la norme UNE-EN 13829:2002 Détermination de la perméabilité à l’air des bâtiments - Méthode de pressurisation par ventilateur.

2	Détermination par des valeurs de référence

2	La valeur du taux de renouvellement d’air à 50 Pa, n50, peut être calculée à partir de la formule suivante:

n50 = 0,629 · (Co · Ao + Ch · Ah)/V

où:

n50	est la valeur du taux de renouvellement d’air à 50Pa;

V	est le volume interne de l’enceinte thermique, en [m3];

Co	est le coefficient de débit d’air de la partie opaque de l’enceinte thermique, exprimé à 100 Pa, en [m3/hm2], déduit du tableau a de l’annexe H;

Ao	est la surface de la partie opaque de l’enceinte thermique, en [m2];

Ch	est la perméabilité des ouvertures de l’enceinte thermique, exprimée à 100 Pa, en [m3/hm2], selon sa valeur d’essai;

A‏h	est la surface des ouvertures de l’enceinte thermique, en [m²].

Tableau a-Annexe H. Valeurs de référence du coefficient de débit d’air pour la partie opaque de l’enceinte thermique, Co [m3/h·m2] (100 Pa)

| Type de bâtiment | Co |
| --- | --- |
| Nouveau ou existant avec une perméabilité améliorée | 16 |
| Existant | 29 |

ANNEXE II

Chapitre HS 6
Protection contre l’exposition au radon

# 1	Champ d’application

- Ce chapitre concerne les bâtiments situés dans les termes municipaux inclus à l’annexe B, et s’applique:

- aux bâtiments de construction neuve;

- dans le cas d’interventions sur des bâtiments existants:

- à la partie nouvelle des extensions;

- si l’usage est modifié, à l’ensemble du bâtiment s’il s’agit d’un changement d’usage caractéristique ou à la zone affectée si la modification ne concerne qu’une partie d’un bâtiment ou d’un établissement;

- en cas de travaux de rénovation, à la zone affectée, lorsque des modifications sont apportées pour augmenter la protection contre le radon ou modifier la protection initiale.

- Ce chapitre ne s’applique pas:

            - aux enceintes non habitables, où la permanence est faible;

            - aux enceintes habitables effectivement séparées du terrain par des espaces ouverts intermédiaires dont le niveau de ventilation est analogue à celui de l’environnement extérieur.

# 2	Caractérisation et quantification de l’exigence

- Afin de limiter le risque d’exposition des utilisateurs à des concentrations inadéquates de radon provenant du sol à l’intérieur des enceintes habitables, un niveau de référence de 300 Bq/m3 est établi pour la moyenne annuelle de concentration de radon à l’intérieur de ces derniers.

# 3	Vérification et justification du respect de l’exigence

- Pour vérifier le respect du niveau de référence dans les bâtiments situés dans les termes municipaux inclus à l’annexe B, selon la zone à laquelle appartient la commune, les solutions suivantes doivent être mises en œuvre, ou, à défaut, d’autres solutions qui offrent un niveau de protection analogue ou supérieur:

- Dans les communes de la zone I, il convient de prévoir une barrière de protection, répondant aux caractéristiques indiquées à l’article 3.1, entre le terrain et les enceintes habitables du bâtiment, afin de limiter le passage des gaz provenant du terrain.

Une autre option est d’aménager une chambre de ventilation entre le terrain et les enceintes habitables du bâtiment afin de limiter l’entrée de radon dans ces locaux. Une telle chambre doit être ventilée selon les indications contenues dans l’article 3.2 et séparée des enceintes habitables au moyen d’une cloison sans fissures ni discontinuités entre les éléments et les systèmes de construction susceptibles de permettre le passage du radon.

- Dans les communes de la zone II, il convient de prévoir une barrière de protection, répondant aux caractéristiques indiquées à l’article 3.1, ainsi qu’un système supplémentaire sous la forme:

- d’un espace de contention ventilé répondant aux caractéristiques indiquées à l’article 3.2, situé entre le terrain et les locaux à protéger, pour limiter l’entrée de radon provenant du sol dans les enceintes habitables au moyen d’une ventilation naturelle ou mécanique; ou

- d’un système de dépressurisation du terrain répondant aux caractéristiques indiquées à l’article 3.3, pour extraire les gaz contenus dans le terrain adjacent au bâtiment.

- Pour les enceintes habitables situées dans de grandes zones non protégées, tels que les cabines de sécurité dans les garages, il est possible d’envisager la création d’une surpression à l’intérieur de l’enceinte habitable en y introduisant de l’air extérieur comme solution de protection alternative à celles énoncées ci-dessus.

- Pour les interventions dans des bâtiments existants, l’application des solutions ci-dessus peut être ajustée en utilisant des solutions alternatives qui permettent, conjointement, une limitation adéquate de l’entrée de radon. Dans tous les cas, les enceintes habitables doivent obligatoirement disposer d’un niveau de ventilation intérieure conforme aux réglementations en vigueur en matière de qualité de l’air.

- Pour les interventions dans des bâtiments existants pour lesquels des valeurs mesurées et obtenues conformément à l’annexe C de la moyenne annuelle de concentration de radon sont disponibles, et où l’une des zones d’échantillonnage établies conformément à ladite annexe dépasse le niveau de référence, il convient de tenir compte des éléments suivants:

  - si certaines valeurs présentées sont comprises entre 1 et 2 fois le niveau de référence, il convient d’adopter les solutions correspondant aux communes de la zone I;

  - si certaines valeurs présentées sont supérieures à 2 fois le niveau de référence, il convient d’adopter les solutions correspondant aux communes de la zone II;

3.1 Barrière de protection

3.1.1 Caractéristiques de la barrière

- La barrière de protection désigne tout élément limitant le passage des gaz provenant du terrain et dont l’efficacité peut être démontrée.

- Les dimensions de la barrière peuvent se conformer aux critères décrits à l’article 3.1.2. Toutefois, les barrières à lame avec un coefficient de diffusion du radon inférieur à 10-11 m2/s et une épaisseur minimale de 2 mm sont validées (sans faire l’objet de calcul supplémentaire).

- La barrière de protection doit également répondre aux caractéristiques suivantes:

- continuité: joints et jonctions scellés;

- hermétisme des jonctions avec les éléments qui l’interrompent, tels que des passages de conductions ou éléments assimilés;

- étanchéité et possibilité de fermeture automatique des portes de communication qui interrompent la continuité de la barrière;

- absence de fissures susceptibles de permettre le passage du radon du terrain par convection;

- durabilité adaptée à la durée de vie utile du bâtiment, à ses conditions et aux opérations de maintenance prévues.

- Dans le cas d’interventions sur des bâtiments existants, si la mise en place d’une barrière avec les caractéristiques indiquées dans cet article n’est pas possible, les cloisons situées entre le terrain et les enceintes habitables doivent fonctionner comme une barrière. Les fissures et joints de ces fermetures doivent être soigneusement scellés, et les critères émis aux points b) et c) du paragraphe précédent doivent être respectés.

3.1.2 Dimensions de la barrière

- L’épaisseur et le coefficient de diffusion de la barrière doivent garantir que l’exhalaison du radon attendue à travers la barrière (E) soit inférieure à l’exhalaison limite (Elim).

- L’exhalaison limite (Elim) est données par la formule suivante:

Elim=Cd·QA  [Bq/m2·h]	(3.1)

où

Cd	est la concentration théorique, qui correspond à 10 % du niveau de référence [Bq/m3];

Q	le débit de ventilation des locaux à protéger [m3/h]. Si sa valeur de ventilation est inconnue, un flux de calcul correspondant à 0,1 renouvellements/heure peut être envisagé;

A	la surface de la barrière [m2].

- En l’absence d’études spécifiques, l’exhalaison attendue du radon à travers la barrière (E) peut être estimée à partir de la formule suivante:

E=3·105·λ·lsenhdl  [Bq/m2·h]	(3.2)

où

λ	est la constante de désintégration du radon 7,56 ·10-3 [h-1];

d	est l’épaisseur de la barrière [m];

l	est la longueur de diffusion du radon dans la barrière, selon la formule suivante:

l=D·3600λ  [m]	(3.3)

où

D	est le coefficient de diffusion du radon de la barrière [m2/s].

3.2	Espace de contention ventilé

- L’espace de contention se compose d’une chambre de ventilation, qui peut être verticale ou horizontale selon la cloison à protéger, ou d’une enceinte non habitable. Cet espace doit obligatoirement bénéficier d’une ventilation naturelle ou mécanique.

- Pour assurer la ventilation, l’espace de contention doit être relié à l’extérieur par des ouvertures de ventilation, qui doivent être maintenues libres de toute obstruction.

- Pour la ventilation naturelle d’une chambre de ventilation horizontale, sauf si une autre distribution est justifiée par des études spécifiques, il convient de disposer les ouvertures de ventilation sur toutes les façades de manière homogène, la surface de l’ensemble des ouvertures représentant au moins 10 cm2 par mètre linéaire du périmètre de la chambre. Pour les surfaces de moins de 100 m2, les ouvertures peuvent être disposées sur la même façade à condition qu’aucun point de la chambre ne soit situé à plus de 10 m de l’une d’entre elles. S’il des obstacles entravent la libre circulation de l’air à l’intérieur de la chambre, il convient de prévoir des ouvertures pour y remédier.

- Pour la ventilation naturelle d’une chambre de ventilation verticale, sauf si une autre distribution est justifiée par des études spécifiques, il convient de disposer les ouvertures de ventilation dans la partie supérieure de ladite chambre, à proximité de la face extérieure du mur à protéger, de sorte que l’ensemble des ouvertures représente au moins 10 cm2 par mètre linéaire.

- Si des enceintes non habitables sont utilisées comme espaces de contention, la ventilation minimale établie par le DB HS3 ou par le RITE, selon le cas, s’applique.

- Pour les bâtiments existants ne disposant pas de chambre de ventilation, une chambre peut être aménagée qui, sans nécessairement regrouper les mêmes caractéristiques, améliore la protection contre le radon. Une telle chambre peut être construite à l’intérieur de la cloison en contact avec le terrain. Elle doit être continue et couvrir toute la surface à protéger. Elle doit également être connectée à l’extérieur et avoir une hauteur ou une épaisseur d’au moins 5 cm.

- L’efficacité de la solution doit être vérifiée expérimentalement au moyen de mesures de concentration de radon après l’intervention, conformément à l’annexe C.

- Si les conditions nécessaires à la mise en place d’une ventilation naturelle ne sont pas remplies, ou s’il est jugé nécessaire d’améliorer l’efficacité de l’installation dans le cas où les mesures de concentration de radon après l’intervention ne sont pas acceptables, il convient de disposer des extracteurs mécaniques. Dans ce cas, les ouvertures seront dimensionnées en fonction des caractéristiques spécifiques de la chambre, et les ouvertures d’admission seront situées le plus loin possible de l’ouverture d’extraction pour faciliter la ventilation de l’espace. L’emplacement des bouches d’extraction doit se conformer aux spécifications de l’article 3.2.1 du DB HS3, à l’exception de la disposition sur la toiture, qui est facultative.

3.3	Dépressurisation du terrain

- Le système de dépressurisation du terrain sera configuré au moyen d’un réseau d’éléments de captage, constitué de puisards ou de tuyaux perforés installés dans une couche de remblai granulaire favorisant la circulation de l’air, situé sous le bâtiment, relié à un conduit d’extraction et à un système d’extraction mécanique.

- L’emplacement des bouches d’extraction doit se conformer aux spécifications de l’article 3.2.1 du DB HS3. S’il n’est pas possible de les disposer sur la toiture, les autres conditions décrites dans ledit article doivent être remplies.

- Dans le cas d’interventions sur des bâtiments existants, s’il n’est pas possible d’installer le système sous le bâtiment depuis le sol ou depuis l’extérieur, il peut être installé autour de ce dernier, sur le terrain extérieur jouxtant le bâtiment. Dans tous ces cas, il est obligatoire de procéder à une étude spécifique des fondations et de la circulation de l’air sous le bâtiment.

- Si la couche de remblai n’est pas continue sous le sol en raison de la présence d’obstacles, tels que des éléments de la fondation, cette continuité doit être facilitée en ouvrant des espaces dans ces derniers, ou, si cela n’est pas possible, en plaçant des éléments de captage dans chacune des zones.

- Un système similaire peut être utilisé pour les murs, adapté à leurs caractéristiques particulières.

6	L’efficacité du système doit être vérifié expérimentalement au moyen de mesures de concentration de radon après l’intervention, conformément à l’annexe C.

7	Si les mesures n’offrent pas de valeurs acceptables et qu’il est jugé nécessaire d’améliorer l’efficacité de l’installation, il convient d’augmenter le débit d’extraction, d’introduire de nouveaux éléments de captage, ou de mettre en place d’autres solutions.

# 4	Produits de construction

4.1	Exigences relatives aux produits

- De manière générale, tous les matériaux à utiliser dans les systèmes de protection contre le radon doivent:

            - se conformer aux dispositions des articles précédents;

            - se conformer aux dispositions de la législation en vigueur;

            - être capables de fonctionner efficacement dans les conditions de service prévues.

4.2	Contrôle de la réception des produits sur le chantier

- Le cahier des charges du projet doit indiquer les conditions particulières du contrôle pour la réception des produits, y compris les essais nécessaires afin de vérifier qu’ils satisfont aux exigences des articles précédents.

- Il convient de vérifier que les produits reçus:

            - correspondent aux spécifications du cahier des charges;

            - sont accompagnés de la documentation exigée;

            - se caractérisent par les propriétés exigées;

            - ont fait l’objet d’essais, comme indiqué dans le cahier des charges ou comme exigé par le directeur de l’exécution des travaux, avec l’accord du responsable des travaux, selon la fréquence établie.

- Le contrôle doit satisfaire aux exigences de l’article 7.2, partie I du CTE.

# 5	Construction

- Le projet doit définir et justifier les caractéristiques techniques minimales auxquelles les produits doivent répondre, ainsi que les conditions d’exécution de chaque unité de travail, avec les vérifications et contrôles spécifiés pour vérifier leur conformité avec ce qui est indiqué dans ledit projet, comme indiqué dans l’article 6 de la partie I du CTE.

5.1	Exécution

- Les travaux de construction du bâtiment mentionnés dans ce chapitre doivent être exécutés conformément au projet, à la législation en vigueur, aux normes relatives aux bonnes pratiques de construction et aux consignes du responsable des travaux et du directeur de l’exécution des travaux, en vertu des dispositions de l’article 7, partie I, du CTE. Le cahier des charges doit indiquer les conditions particulières de mise en œuvre des systèmes de protection contre le radon.

5.1.1	Barrière à lame

- La barrière sera placée sur une surface propre et uniforme, de sorte qu’aucune fissure ne permette au radon de pénétrer.

- Si la feuille doit être placée sur le terrain ou sur une couche de matériau granulaire, il convient de garantir l’uniformité et la propreté de la surface d’assise, en garantissant l’absence d’éléments susceptibles d’endommager la barrière. Une couche de béton de nettoyage ou de mortier de chaux hydraulique doit être prévue à cet effet.

- Si la barrière n’a pas de caractéristiques anti-perforation, il convient de placer des couches de protection anti-perforation.

- La barrière doit être renforcée à tous les coins, angles et points où elle traverse les murs, aux points de passage des conduits et à d’autres points faibles susceptibles d’entraîner une réduction de ses propriétés, sous réserve de toute condition particulière établie dans les spécifications de la barrière.

- Les jonctions avec d’autres éléments, les points de passage des conduits, les chevauchements et les jonctions entre les différentes parties de la barrière doivent être convenablement scellés conformément aux spécifications de la barrière, afin d’éviter toute discontinuité entre les différentes sections. L’étanchéité doit être réalisée avec des produits garantissant l’étanchéité au radon, tels que des peintures isolantes, des revêtements de couches plastiques, des mastics souples, des profilés en caoutchouc, ou toute autre solution produisant le même effet.

- La barrière horizontale doit s’étendre à travers les murs verticaux (murs, façades) jusqu’à 20 cm au-dessus de l’élévation extérieure du terrain.

- Les regards, puisards de raccordement, trous ou glissières en contact avec le terrain, et tous les éléments qui supposent une discontinuité de la barrière, doivent autant que possible être étanches aux gaz, et:

    - être réalisés en béton armé étanche;

    - être enrobés d’une couche de matériau imperméable; ou

    - disposer d’une barrière contre le radon.

5.1.2 Chambre de ventilation horizontale

- Il convient de disposer une couche de béton de nettoyage sur la surface du sol sous les chambres de ventilation horizontales.

5.1.3 Chambre de ventilation verticale

- Une chambre ou un patio de ventilation continus peuvent faire office de chambre de ventilation verticale, même s’ils ne sont pas complètement ouverts au sommet.

5.1.4 Systèmes de dépressurisation

- Les éléments de captage, puisards et tuyaux perforés, doivent être centrés dans l’épaisseur de la couche de remplissage décrite à l’article 3.3, afin d’utiliser toute leur surface pour l’extraction de l’air.

- Lorsque le béton de la chape est coulé directement sur la couche de remblai, il convient de le protéger, par exemple, par une couche de géotextile, pour éviter la saturation de ses ouvertures et permettre la mise en place de puisards ou de tuyaux perforés.

5.2	Contrôle de l’exécution

- L’exécution des travaux doit être contrôlée conformément aux spécifications du projet, de ses annexes, aux modifications autorisées par le responsable des travaux et aux consignes du directeur de l’exécution des travaux, en vertu des dispositions de l’article 7.3 de la partie I du CTE et d’autres normes en vigueur.

- La vérification doit porter sur l’exécution des travaux conformément aux contrôles et à leur fréquence définis dans le cahier des charges du projet.

- Toute modification apportée dans le cadre de l’exécution des travaux doit être consignée dans la documentation relative aux travaux réalisés, toujours dans le strict respect des conditions minimales énoncées dans le présent chapitre.

5.3	Contrôle de l’ouvrage fini

- Le contrôle doit satisfaire aux exigences de l’article 7.4, partie I du CTE.

# 6	Maintenance et conservation

- Un plan de maintenance récapitule les opérations nécessaires pendant la durée de vie des systèmes de protection contre le radon, pour en assurer le fonctionnement, améliorer leur fiabilité et prolonger leur durée.

- Il est obligatoire de mener les opérations de maintenance énumérées dans le tableau 6.1, en respectant la fréquence indiquée, et de procéder aux corrections pertinentes en cas de détection de défauts. Il convient également de se conformer aux spécifications des matériaux et des systèmes utilisés pour garantir la durabilité des systèmes de protection:

Tableau 6.1 Opérations de maintenance

|  | Opération | Fréquence |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Conduits | Nettoyage | 1 | an |
|  | Vérification de l’étanchéité apparente | 5 | ans |
| Ouvertures | Nettoyage | 1 | an |
| Extracteurs | Nettoyage | 1 | an |
|  | Révision de l’état de fonctionnement | 5 | ans |
| Filtres | Révision de l’état | 6 | mois |
|  | Nettoyage ou remplacement | 1 | an |
| Systèmes de contrôle | Révision de l’état des automatismes | 2 | ans |

Annexe A Terminologie

Barrière de protection (contre le radon): barrière située entre le terrain et les locaux à protéger qui, en raison de sa faible caractéristique d’exhalaison du radon, est capable d’arrêter le passage du radon, entravant ainsi le passage du radon dans le bâtiment.

Couche anti-crevaison: couche de séparation interposée entre deux couches soumises à pression, afin de protéger la moins résistante d’entre elles et éviter sa rupture.

Coefficient de diffusion (du radon): coefficient mesurant la facilité avec laquelle le radon se déplace à travers un matériau. Il peut être obtenu expérimentalement en utilisant l’une des procédures décrites dans la norme ISO/TS 11665-13: 2017, Mesurage de la radioactivité dans l’environnement — Air: radon 222 — Partie 13: Détermination du coefficient de diffusion des matériaux imperméables: méthode de mesurage de l’activité volumique des deux côtés de la membrane; ou dans la norme ISO/TS 11665-12:2018 Mesurage de la radioactivité dans l’environnement — Air: radon 222 — Partie 12: Détermination du coefficient de diffusion des matériaux imperméables: méthode de mesure de l’activité volumique d’un côté de la membrane.

Concentration de radon: activité spécifique du radon (Rn-222) dans l’air. Elle est quantifiée en becquerel par mètre cube (Bq/m3), et renvoie au nombre de désintégrations par seconde par mètre cube d’air.

Dépressurisation du terrain (système de): système permettant d’extraire les gaz contenus dans le terrain adjacent au bâtiment, en créant une pression négative dans le terrain par rapport à l’intérieur du bâtiment, gênant ainsi le passage du radon dans le bâtiment.

Détecteur (de radon) actif: instrument de détection de ce gaz ou de ses descendants éphémères, qui incorpore des composants actifs (tels que des pompes ou des écrans d’affichage), et nécessite donc l’utilisation de sources d’alimentation.

Détecteur (de radon) passif: instrument de détection de ce gaz ou de ses descendants éphémères, qui n’incorpore pas de composants actifs (tels que des pompes ou des écrans d’affichage), et ne nécessite donc pas l’utilisation de sources d’alimentation.

Espace de contention ventilé: espace situé entre le terrain et les locaux à protéger, qui capte le radon provenant du terrain puis, au moyen d’une ventilation naturelle ou mécanique, l’expulse à l’extérieur du bâtiment, afin d’atténuer le passage du radon à l’intérieur des enceintes habitables.

Exposition au radon: activité spécifique du radon (Rn-222) dans l’air intégrée dans le temps. Elle s’obtient en multipliant la concentration de radon par la période d’exposition.

Enceinte habitable: enceinte intérieure destinée à l’usage par des personnes dont la densité d’occupation et le temps de séjour exigent des conditions acoustiques, thermiques et de salubrité appropriées. Les locaux suivants sont réputés être des enceintes habitables dans le cadre de cet article:

- chambres et séjours (chambres, salles à manger, salons, cuisines, salles de bains, toilettes, dégagements intérieurs des maisons, etc.);

- lieux de travail ou ouverts au public tels que les salles de classe, les bibliothèques, les chambres d’hôpital, les bureaux, les salles d’attente ou de réunion, etc.

Enceinte non habitable: enceinte intérieure qui n’est pas destinée à un usage permanent par des personnes, et qui ne nécessite donc pas de conditions de protection spéciales dans le cadre du présent article. Les garages, caves et salles techniques sont réputés être des enceintes non habitables dans le cadre de cet article.

Niveau de référence: valeur de la moyenne annuelle de concentration de radon au-dessus de laquelle il est jugé inapproprié de permettre des expositions, même s’il ne s’agit pas d’une limite infranchissable.

Moyenne annuelle de concentration de radon: estimation de la valeur moyenne de concentration de radon indiquée à l’annexe C.

Radon: le radon (radon-222) est un gaz radioactif naturel de la chaîne de désintégration de l’uranium-238. Il est donc omniprésent dans la nature. Il peut s’accumuler à l’intérieur des bâtiments. Ses produits de dégradation peuvent être inhalés et déposés dans les voies broncho-pulmonaires. Le radon est aujourd’hui considéré comme la principale source d’exposition au rayonnement naturel pour l’homme.

Unité d’utilisation: bâtiment ou partie de celui-ci destiné(e) à un usage spécifique dans lequel/laquelle les usagers sont liés entre eux en raison de leur appartenance à une même unité familiale, entreprise ou corporation ou parce qu’ils font partie d’un groupe ou d’un collectif exerçant la même activité. Aux fins du présent document, les éléments suivants sont réputés être des unités d’utilisation:

a) chaque logement et, le cas échéant, chaque local commercial des bâtiments résidentiels;

b) chaque établissement ou local commercial indépendant pour les autres bâtiments.

Ventilation naturelle: ventilation dans laquelle le renouvellement de l’air est produit exclusivement par l’action du vent ou par l’existence d’un gradient de températures ou de pressions entre le point d’entrée et le point de sortie.

Annexe B. Classification des communes en fonction du potentiel de radon

- Cette annexe contient la liste des termes municipaux où, sur la base des mesures prises par le Conseil de sûreté nucléaire, il existe une forte probabilité que les bâtiments qui y sont construits sans solutions spécifiques de protection contre le radon présentent des concentrations de radon supérieures au niveau de référence.

- Elles sont réparties comme suit:

              - communes de zone I;

              - communes de zone II.

| Nom CCAA | Nom PROVINCES | Communes ZONE 1 | Communes ZONE 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Andalousie | Almería | Abla | Abrucena |
|  |  | Alcolea | Alboloduy |
|  |  | Alcóntar | Alcudia de Monteagud |
|  |  | Almócita | Bacares |
|  |  | Armuña de Almanzora | Bayárcal |
|  |  | Bayarque | Benitagla |
|  |  | Beires | Benizalón |
|  |  | Fiñana | Castro de Filabres |
|  |  | Instinción | Chercos |
|  |  | Lúcar | Gérgal |
|  |  | Níjar | Laroya |
|  |  | Oria | Las Tres Villas |
|  |  | Padules | Lubrín |
|  |  | Rágol | Nacimiento |
|  |  | Sorbas | Ohanes |
|  |  | Suflí | Olula de Castro |
|  |  | Tabernas | Paterna del Río |
|  |  | Taberno | Senés |
|  |  | Tíjola | Serón |
|  |  | Turrillas | Sierro |
|  |  |  | Tahal |
|  |  |  | Uleila del Campo |
| Andalousie | Almería |  | Velefique |
| Andalousie | Cordoue | Almodóvar del Río | Alcaracejos |
|  |  | Belmez | Añora |
|  |  | Espiel | Belalcázar |
|  |  | Hornachuelos | Cardeña |
|  |  | La Granjuela | Conquista |
|  |  | Los Blázquez | Cordoue |
|  |  | Palma del Río | Dos Torres |
|  |  | Peñarroya-Pueblonuevo | El Guijo |
|  |  | Posadas | El Viso |
|  |  | Villafranca de Córdoba | Fuente la Lancha |
|  |  | Villaharta | Fuente Obejuna |
|  |  |  | Hinojosa del Duque |
|  |  |  | Obejo |
|  |  |  | Pedroche |
|  |  |  | Pozoblanco |
|  |  |  | Santa Eufemia |
|  |  |  | Torrecampo |
|  |  |  | Valsequillo |
|  |  |  | Villanueva de Córdoba |
|  |  |  | Villanueva del Duque |
|  |  |  | Villanueva del Rey |
| Andalousie | Cordoue |  | Villaralto |
| Andalousie | Grenade | Albondón | Aldeire |
|  |  | Albuñán | Alpujarra de la Sierra |
|  |  | Albuñol | Alquife |
|  |  | Almegíjar | Baza |
|  |  | Almuñécar | Bubión |
|  |  | Bérchules | Busquístar |
|  |  | Cádiar | Caniles |
|  |  | Cástaras | Capileira |
|  |  | Cenes de la Vega | Dólar |
|  |  | Cogollos de Guadix | Ferreira |
|  |  | Guadix | Gor |
|  |  | Güéjar Sierra | Jerez del Marquesado |
|  |  | Huéneja | La Calahorra |
|  |  | Ítrabo | La Taha |
|  |  | Jete | Lanteira |
|  |  | Juviles | Lugros |
|  |  | Lobras | Monachil |
|  |  | Lújar | Nevada |
|  |  | Murtas | Pampaneira |
|  |  | Otívar | Pórtugos |
|  |  | Pinos Genil | Soportújar |
|  |  | Polopos | Trevélez |
|  |  | Quéntar | Válor |
|  |  | Rubite |  |
|  |  | Salobreña |  |
|  |  | Sorvilán |  |
|  |  | Torvizcón |  |
|  |  | Turón |  |
|  |  | Ugíjar |  |
| Andalousie | Grenade | Valle del Zalabí |  |
| Andalousie | Huelva | Alájar | Almonaster la Real |
|  |  | Alosno | Arroyomolinos de León |
|  |  | Aracena | Cala |
|  |  | Aroche | Cañaveral de León |
|  |  | Ayamonte | Cumbres Mayores |
|  |  | Berrocal | Encinasola |
|  |  | Cabezas Rubias | Hinojales |
|  |  | Calañas | Rosal de la Frontera |
|  |  | Cortegana |  |
|  |  | Cortelazor |  |
|  |  | Cumbres de Enmedio |  |
|  |  | Cumbres de San Bartolomé |  |
|  |  | El Almendro |  |
|  |  | El Cerro de Andévalo |  |
|  |  | Higuera de la Sierra |  |
|  |  | Jabugo |  |
|  |  | La Granada de Río-Tinto |  |
|  |  | La Nava |  |
|  |  | Linares de la Sierra |  |
|  |  | Nerva |  |
|  |  | Paterna del Campo |  |
|  |  | Puebla de Guzmán |  |
|  |  | Puerto Moral |  |
|  |  | Santa Ana la Real |  |
|  |  | Santa Bárbara de Casa |  |
|  |  | Valdelarco |  |
|  |  | Valverde del Camino |  |
|  |  | Villanueva de los Castillejos |  |
|  |  | Zalamea la Real |  |
| Andalousie | Huelva | Zufre |  |
| Andalousie | Jaén | Aldeaquemada | Andújar |
|  |  | Arroyo del Ojanco | Guarromán |
|  |  | Baños de la Encina | Linares |
|  |  | Cabra del Santo Cristo | Santa Elena |
|  |  | Carboneros |  |
|  |  | Chiclana de Segura |  |
|  |  | Cuarto del Madroño |  |
|  |  | Génave |  |
|  |  | Ibros |  |
|  |  | La Puerta de Segura |  |
|  |  | Lupión |  |
|  |  | Marmolejo |  |
|  |  | Montizón |  |
|  |  | Navas de San Juan |  |
|  |  | Pozo Alcón |  |
|  |  | Puente de Génave |  |
|  |  | Santiago-Pontones |  |
|  |  | Torreblascopedro |  |
|  |  | Torres de Albánchez |  |
|  |  | Vilches |  |
| Andalousie | Jaén | Villanueva de la Reina |  |
| Andalousie | Malaga | Algarrobo |  |
|  |  | Almáchar |  |
|  |  | Benamargosa |  |
|  |  | Benamocarra |  |
|  |  | Benarrabá |  |
|  |  | Coín |  |
|  |  | Colmenar |  |
|  |  | Comares |  |
|  |  | El Borge |  |
|  |  | Genalguacil |  |
|  |  | Guaro |  |
|  |  | Istán |  |
|  |  | Jubrique |  |
|  |  | Macharaviaya |  |
|  |  | Malaga |  |
|  |  | Monda |  |
|  |  | Ojén |  |
|  |  | Sayalonga |  |
|  |  | Tolox |  |
|  |  | Torrox |  |
| Andalousie | Malaga | Vélez-Málaga |  |
| Andalousie | Séville | Alanís | Almadén de la Plata |
|  |  | Alcolea del Río | Castilblanco de los Arroyos |
|  |  | Aznalcóllar | Cazalla de la Sierra |
|  |  | Brenes | Constantina |
|  |  | Cantillana | El Castillo de las Guardas |
|  |  | El Madroño | El Garrobo |
|  |  | El Real de la Jara | El Pedroso |
|  |  | El Ronquillo | Guillena |
|  |  | Guadalcanal | La Puebla de los Infantes |
|  |  | Lora del Río |  |
|  |  | San Nicolás del Puerto |  |
|  |  | Tocina |  |
|  |  | Villanueva del Río y Minas |  |
| Andalousie | Séville | Villaverde del Río |  |
| Aragon | Huesca | Albalate de Cinca | Aisa |
|  |  | Albelda | Benasque |
|  |  | Alcalá del Obispo | Canfranc |
|  |  | Alcolea de Cinca | Castejón de Sos |
|  |  | Almudévar | Gistaín |
|  |  | Almuniente | Hoz de Jaca |
|  |  | Antillón | Jaca |
|  |  | Barbuñales | Laspaúles |
|  |  | Belver de Cinca | Montanuy |
|  |  | Beranuy | Panticosa |
|  |  | Berbegal | Sahún |
|  |  | Bielsa | Sallent de Gállego |
|  |  | Biescas | San Juan de Plan |
|  |  | Binaced |  |
|  |  | Bisaurri |  |
|  |  | Capdesaso |  |
|  |  | Casbas de Huesca |  |
|  |  | Castejón del Puente |  |
|  |  | Chía |  |
|  |  | Fraga |  |
|  |  | Grañén |  |
|  |  | Huesca |  |
|  |  | Ilche |  |
|  |  | Isábena |  |
|  |  | Laluenga |  |
|  |  | Lalueza |  |
|  |  | Lanaja |  |
|  |  | Laperdiguera |  |
|  |  | Lascellas-Ponzano |  |
|  |  | Loarre |  |
|  |  | Loporzano |  |
|  |  | Monflorite-Lascasas |  |
|  |  | Monzón |  |
|  |  | Osso de Cinca |  |
|  |  | Peralta de Alcofea |  |
|  |  | Plan |  |
|  |  | Poleñino |  |
|  |  | Puente de Montañana |  |
|  |  | Puente la Reina de Jaca |  |
|  |  | Pueyo de Santa Cruz |  |
|  |  | Quicena |  |
|  |  | Salillas |  |
|  |  | San Miguel del Cinca |  |
|  |  | Sariñena |  |
|  |  | Seira |  |
|  |  | Sena |  |
|  |  | Sesué |  |
|  |  | Siétamo |  |
|  |  | Sopeira |  |
|  |  | Tardienta |  |
|  |  | Tella-Sin |  |
|  |  | Tierz |  |
|  |  | Torralba de Aragón |  |
|  |  | Torrente de Cinca |  |
|  |  | Torres de Alcanadre |  |
|  |  | Torres de Barbués |  |
|  |  | Vicién |  |
|  |  | Villanova |  |
| Aragon | Huesca | Villanueva de Sigena |  |
| Aragon | Teruel | Ababuj |  |
|  |  | Alcañiz |  |
|  |  | Alfambra |  |
|  |  | Aliaga |  |
|  |  | Allepuz |  |
|  |  | Alpeñés |  |
|  |  | Anadón |  |
|  |  | Andorra |  |
|  |  | Arens de Lledó |  |
|  |  | Argente |  |
|  |  | Ariño |  |
|  |  | Bádenas |  |
|  |  | Báguena |  |
|  |  | Beceite |  |
|  |  | Bello |  |
|  |  | Bezas |  |
|  |  | Blancas |  |
|  |  | Bronchales |  |
|  |  | Bueña |  |
|  |  | Burbáguena |  |
|  |  | Cabra de Mora |  |
|  |  | Calamocha |  |
|  |  | Calanda |  |
|  |  | Calomarde |  |
|  |  | Camañas |  |
|  |  | Caminreal |  |
|  |  | Castejón de Tornos |  |
|  |  | Castel de Cabra |  |
|  |  | Cedrillas |  |
|  |  | Celadas |  |
|  |  | Cucalón |  |
|  |  | Cuevas Labradas |  |
|  |  | El Castellar |  |
|  |  | Escorihuela |  |
|  |  | Escucha |  |
|  |  | Estercuel |  |
|  |  | Formiche Alto |  |
|  |  | Fuentes Claras |  |
|  |  | Gea de Albarracín |  |
|  |  | Griegos |  |
|  |  | Gúdar |  |
|  |  | Huesa del Común |  |
|  |  | Lagueruela |  |
|  |  | Lanzuela |  |
|  |  | Lidón |  |
|  |  | Linares de Mora |  |
|  |  | Lledó |  |
|  |  | Loscos |  |
|  |  | Martín del Río |  |
|  |  | Monforte de Moyuela |  |
|  |  | Monreal del Campo |  |
|  |  | Montalbán |  |
|  |  | Monteagudo del Castillo |  |
|  |  | Monterde de Albarracín |  |
|  |  | Noguera de Albarracín |  |
|  |  | Nogueras |  |
|  |  | Obón |  |
|  |  | Ojos Negros |  |
|  |  | Orihuela del Tremedal |  |
|  |  | Orrios |  |
|  |  | Palomar de Arroyos |  |
|  |  | Pancrudo |  |
|  |  | Peralejos |  |
|  |  | Pozondón |  |
|  |  | Pozuel del Campo |  |
|  |  | Rillo |  |
|  |  | Rubielos de la Cérida |  |
|  |  | San Martín del Río |  |
|  |  | Santa Cruz de Nogueras |  |
|  |  | Teruel |  |
|  |  | Tornos |  |
|  |  | Torralba de los Sisones |  |
|  |  | Torre de las Arcas |  |
|  |  | Torre los Negros |  |
|  |  | Torres de Albarracín |  |
|  |  | Torrijo del Campo |  |
|  |  | Tramacastiel |  |
|  |  | Tramacastilla |  |
|  |  | Utrillas |  |
|  |  | Valbona |  |
|  |  | Valdelinares |  |
|  |  | Valderrobres |  |
|  |  | Villahermosa del Campo |  |
|  |  | Villanueva del Rebollar de la Sierra |  |
|  |  | Villar del Cobo |  |
|  |  | Villarquemado |  |
|  |  | Villastar |  |
|  |  | Villel |  |
|  |  | Visiedo |  |
| Aragon | Teruel | Vivel del Río Martín |  |
| Aragon | Saragosse | Abanto |  |
|  |  | Acered |  |
|  |  | Aguarón |  |
|  |  | Aladrén |  |
|  |  | Alcalá de Moncayo |  |
|  |  | Alfamén |  |
|  |  | Almonacid de la Sierra |  |
|  |  | Alpartir |  |
|  |  | Ambel |  |
|  |  | Aniñón |  |
|  |  | Añón de Moncayo |  |
|  |  | Aranda de Moncayo |  |
|  |  | Ariza |  |
|  |  | Ateca |  |
|  |  | Badules |  |
|  |  | Belmonte de Gracián |  |
|  |  | Berrueco |  |
|  |  | Biel |  |
|  |  | Boquiñeni |  |
|  |  | Bordalba |  |
|  |  | Brea de Aragón |  |
|  |  | Bubierca |  |
|  |  | Bulbuente |  |
|  |  | Calatayud |  |
|  |  | Calcena |  |
|  |  | Carenas |  |
|  |  | Cariñena |  |
|  |  | Castejón de Alarba |  |
|  |  | Castejón de las Armas |  |
|  |  | Cerveruela |  |
|  |  | Codos |  |
|  |  | Cosuenda |  |
|  |  | Cubel |  |
|  |  | Daroca |  |
|  |  | El Frasno |  |
|  |  | Embid de Ariza |  |
|  |  | Fuentes de Jiloca |  |
|  |  | Gallocanta |  |
|  |  | Gallur |  |
|  |  | Gotor |  |
|  |  | Herrera de los Navarros |  |
|  |  | Illueca |  |
|  |  | Jarque |  |
|  |  | La Vilueña |  |
|  |  | Las Cuerlas |  |
|  |  | Litago |  |
|  |  | Longares |  |
|  |  | Longás |  |
|  |  | Los Fayos |  |
|  |  | Los Pintanos |  |
|  |  | Luceni |  |
|  |  | Luesma |  |
|  |  | Maella |  |
|  |  | Mainar |  |
|  |  | Malanquilla |  |
|  |  | Maluenda |  |
|  |  | Manchones |  |
|  |  | Mezalocha |  |
|  |  | Miedes de Aragón |  |
|  |  | Monterde |  |
|  |  | Montón |  |
|  |  | Morata de Jiloca |  |
|  |  | Morés |  |
|  |  | Moros |  |
|  |  | Moyuela |  |
|  |  | Muel |  |
|  |  | Munébrega |  |
|  |  | Murero |  |
|  |  | Navardún |  |
|  |  | Nonaspe |  |
|  |  | Orera |  |
|  |  | Oseja |  |
|  |  | Paniza |  |
|  |  | Paracuellos de Jiloca |  |
|  |  | Paracuellos de la Ribera |  |
|  |  | Pina de Ebro |  |
|  |  | Pomer |  |
|  |  | Pradilla de Ebro |  |
|  |  | Purujosa |  |
|  |  | Quinto |  |
|  |  | Romanos |  |
|  |  | Ruesca |  |
|  |  | Sabiñán |  |
|  |  | San Martín de la Virgen de Moncayo |  |
|  |  | Santa Cruz de Grío |  |
|  |  | Santed |  |
|  |  | Sediles |  |
|  |  | Sestrica |  |
|  |  | Sigüés |  |
|  |  | Tarazona |  |
|  |  | Tauste |  |
|  |  | Terrer |  |
|  |  | Torrijo de la Cañada |  |
|  |  | Trasmoz |  |
|  |  | Trasobares |  |
|  |  | Used |  |
|  |  | Val de San Martín |  |
|  |  | Valdehorna |  |
|  |  | Valtorres |  |
|  |  | Velilla de Jiloca |  |
|  |  | Vera de Moncayo |  |
|  |  | Vierlas |  |
|  |  | Villadoz |  |
|  |  | Villafeliche |  |
|  |  | Villalengua |  |
|  |  | Villanueva de Jiloca |  |
|  |  | Villarroya de la Sierra |  |
|  |  | Villarroya del Campo |  |
| Aragon | Saragosse | Vistabella |  |
| Îles Canaries | Las Palmas |  | Agaete |
|  |  |  | Agüimes |
|  |  |  | Artenara |
|  |  |  | Arucas |
|  |  |  | Firgas |
|  |  |  | Gáldar |
|  |  |  | Ingenio |
|  |  |  | La Aldea de San Nicolás |
|  |  |  | Las Palmas de Gran Canaria |
|  |  |  | Mogán |
|  |  |  | Moya |
|  |  |  | San Bartolomé de Tirajana |
|  |  |  | Santa Brígida |
|  |  |  | Santa Lucía de Tirajana |
|  |  |  | Santa María de Guía de Gran Canaria |
|  |  |  | Tejeda |
|  |  |  | Telde |
|  |  |  | Teror |
|  |  |  | Valleseco |
|  |  |  | Valsequillo de Gran Canaria |
| Îles Canaries | Las Palmas |  | Vega de San Mateo |
| Canarias | Santa Cruz de Tenerife |  | Adeje |
|  |  |  | Arafo |
|  |  |  | Arico |
|  |  |  | Arona |
|  |  |  | Buenavista del Norte |
|  |  |  | Candelaria |
|  |  |  | El Rosario |
|  |  |  | El Sauzal |
|  |  |  | El Tanque |
|  |  |  | Fasnia |
|  |  |  | Garachico |
|  |  |  | Granadilla de Abona |
|  |  |  | Guía de Isora |
|  |  |  | Güímar |
|  |  |  | Icod de los Vinos |
|  |  |  | La Matanza de Acentejo |
|  |  |  | La Orotava |
|  |  |  | La Victoria de Acentejo |
|  |  |  | Los Realejos |
|  |  |  | Los Silos |
|  |  |  | Puerto de la Cruz |
|  |  |  | San Cristóbal de La Laguna |
|  |  |  | San Miguel de Abona |
|  |  |  | Santa Cruz de Tenerife |
|  |  |  | Santa Úrsula |
|  |  |  | Santiago del Teide |
|  |  |  | Tacoronte |
|  |  |  | Tegueste |
| Canarias | Santa Cruz de Tenerife |  | Vilaflor de Chasna |
| Cantabrie | Cantabrie | Anievas | San Roque de Riomiera |
|  |  | Arenas de Iguña |  |
|  |  | Arredondo |  |
|  |  | Bárcena de Pie de Concha |  |
|  |  | Cabezón de la Sal |  |
|  |  | Cabezón de Liébana |  |
|  |  | Cabuérniga |  |
|  |  | Camaleño |  |
|  |  | Camargo |  |
|  |  | Castro-Urdiales |  |
|  |  | Cieza |  |
|  |  | Cillorigo de Liébana |  |
|  |  | El Astillero |  |
|  |  | Entrambasaguas |  |
|  |  | Guriezo |  |
|  |  | Hazas de Cesto |  |
|  |  | Hermandad de Campoo de Suso |  |
|  |  | Liendo |  |
|  |  | Liérganes |  |
|  |  | Los Corrales de Buelna |  |
|  |  | Los Tojos |  |
|  |  | Marina de Cudeyo |  |
|  |  | Mazcuerras |  |
|  |  | Medio Cudeyo |  |
|  |  | Meruelo |  |
|  |  | Molledo |  |
|  |  | Penagos |  |
|  |  | Pesaguero |  |
|  |  | Piélagos |  |
|  |  | Polaciones |  |
|  |  | Potes |  |
|  |  | Rasines |  |
|  |  | Reocín |  |
|  |  | Ribamontán al Mar |  |
|  |  | Ribamontán al Monte |  |
|  |  | Riotuerto |  |
|  |  | Ruente |  |
|  |  | Ruesga |  |
|  |  | San Felices de Buelna |  |
|  |  | San Pedro del Romeral |  |
|  |  | Santa Cruz de Bezana |  |
|  |  | Santander |  |
|  |  | Solórzano |  |
|  |  | Tudanca |  |
|  |  | Udías |  |
|  |  | Valle de Villaverde |  |
|  |  | Vega de Liébana |  |
|  |  | Vega de Pas |  |
|  |  | Villaescusa |  |
| Cantabrie | Cantabrie | Voto |  |
| Castille-et-León | Ávila | Adanero | Aldeanueva de Santa Cruz |
|  |  | Albornos | Amavida |
|  |  | Aldeaseca | Arenas de San Pedro |
|  |  | Arévalo | Arevalillo |
|  |  | Aveinte | Avellaneda |
|  |  | Barromán | Ávila |
|  |  | Bercial de Zapardiel | Becedas |
|  |  | Bernuy-Zapardiel | Becedillas |
|  |  | Blascomillán | Berrocalejo de Aragona |
|  |  | Blasconuño de Matacabras | Bohoyo |
|  |  | Blascosancho | Bonilla de la Sierra |
|  |  | Brabos | Bularros |
|  |  | Cabezas de Alambre | Burgohondo |
|  |  | Cabezas del Pozo | Cabezas del Villar |
|  |  | Cabizuela | Candeleda |
|  |  | Canales | Cardeñosa |
|  |  | Cantiveros | Casas del Puerto |
|  |  | Castellanos de Zapardiel | Casasola |
|  |  | Cisla | Casavieja |
|  |  | Collado de Contreras | Casillas |
|  |  | Constanzana | Cebreros |
|  |  | Crespos | Cepeda la Mora |
|  |  | Donjimeno | Chamartín |
|  |  | Donvidas | Cillán |
|  |  | El Bohodón | Collado del Mirón |
|  |  | El Fresno | Cuevas del Valle |
|  |  | El Oso | Diego del Carpio |
|  |  | El Parral | El Arenal |
|  |  | Espinosa de los Caballeros | El Barco de Ávila |
|  |  | Flores de Ávila | El Barraco |
|  |  | Fontiveros | El Hornillo |
|  |  | Fuente el Saúz | El Hoyo de Pinares |
|  |  | Fuentes de Año | El Losar del Barco |
|  |  | Gemuño | El Mirón |
|  |  | Gimialcón | El Tiemblo |
|  |  | Gotarrendura | Fresnedilla |
|  |  | Gutierre-Muñoz | Gallegos de Altamiros |
|  |  | Hernansancho | Gallegos de Sobrinos |
|  |  | Herreros de Suso | Gavilanes |
|  |  | Horcajo de las Torres | Gil García |
|  |  | Junciana | Gilbuena |
|  |  | Langa | Grandes y San Martín |
|  |  | Las Berlanas | Guisando |
|  |  | Madrigal de las Altas Torres | Herradón de Pinares |
|  |  | Maello | Higuera de las Dueñas |
|  |  | Mamblas | Hoyocasero |
|  |  | Mancera de Arriba | Hoyorredondo |
|  |  | Monsalupe | Hoyos de Miguel Muñoz |
|  |  | Moraleja de Matacabras | Hoyos del Collado |
|  |  | Muñico | Hoyos del Espino |
|  |  | Muñogalindo | Hurtumpascual |
|  |  | Muñogrande | La Adrada |
|  |  | Muñomer del Peco | La Aldehuela |
|  |  | Muñosancho | La Carrera |
|  |  | Narros de Saldueña | La Colilla |
|  |  | Narros del Castillo | La Hija de Dios |
|  |  | Nava de Arévalo | La Horcajada |
|  |  | Niharra | La Serrada |
|  |  | Orbita | La Torre |
|  |  | Padiernos | Lanzahíta |
|  |  | Pajares de Adaja | Las Navas del Marqués |
|  |  | Palacios de Goda | Los Llanos de Tormes |
|  |  | Papatrigo | Manjabálago y Ortigosa de Rioalmar |
|  |  | Pedro-Rodríguez | Marlín |
|  |  | Peñalba de Ávila | Martiherrero |
|  |  | Pozanco | Martínez |
|  |  | Rasueros | Mediana de Voltoya |
|  |  | Riocabado | Medinilla |
|  |  | Rivilla de Barajas | Mengamuñoz |
|  |  | Salobral | Mijares |
|  |  | Salvadiós | Mingorría |
|  |  | San Esteban de Zapardiel | Mironcillo |
|  |  | San Juan de la Encinilla | Mirueña de los Infanzones |
|  |  | San Pascual | Mombeltrán |
|  |  | San Pedro del Arroyo | Muñana |
|  |  | San Vicente de Arévalo | Muñopepe |
|  |  | Sanchidrián | Muñotello |
|  |  | Santa María del Arroyo | Narrillos del Álamo |
|  |  | Santa María del Berrocal | Narrillos del Rebollar |
|  |  | Santo Domingo de las Posadas | Narros del Puerto |
|  |  | Santo Tomé de Zabarcos | Nava del Barco |
|  |  | Sigeres | Navacepedilla de Corneja |
|  |  | Sinlabajos | Navadijos |
|  |  | Tiñosillos | Navaescurial |
|  |  | Vega de Santa María | Navahondilla |
|  |  | Velayos | Navalacruz |
|  |  | Villaflor | Navalmoral |
|  |  | Villanueva de Gómez | Navalonguilla |
|  |  | Villanueva del Aceral | Navalosa |
|  |  | Viñegra de Moraña | Navalperal de Pinares |
|  |  | Vita | Navalperal de Tormes |
|  |  |  | Navaluenga |
|  |  |  | Navaquesera |
|  |  |  | Navarredonda de Gredos |
|  |  |  | Navarredondilla |
|  |  |  | Navarrevisca |
|  |  |  | Navatalgordo |
|  |  |  | Navatejares |
|  |  |  | Neila de San Miguel |
|  |  |  | Ojos-Albos |
|  |  |  | Pascualcobo |
|  |  |  | Pedro Bernardo |
|  |  |  | Peguerinos |
|  |  |  | Piedrahíta |
|  |  |  | Piedralaves |
|  |  |  | Poveda |
|  |  |  | Poyales del Hoyo |
|  |  |  | Pradosegar |
|  |  |  | Puerto Castilla |
|  |  |  | Riofrío |
|  |  |  | San Bartolomé de Béjar |
|  |  |  | San Bartolomé de Pinares |
|  |  |  | San Esteban de los Patos |
|  |  |  | San Esteban del Valle |
|  |  |  | San García de Ingelmos |
|  |  |  | San Juan de Gredos |
|  |  |  | San Juan de la Nava |
|  |  |  | San Juan del Molinillo |
|  |  |  | San Juan del Olmo |
|  |  |  | San Lorenzo de Tormes |
|  |  |  | San Martín de la Vega del Alberche |
|  |  |  | San Martín del Pimpollar |
|  |  |  | San Miguel de Serrezuela |
|  |  |  | Sanchorreja |
|  |  |  | Santa Cruz de Pinares |
|  |  |  | Santa Cruz del Valle |
|  |  |  | Santa María de los Caballeros |
|  |  |  | Santa María del Cubillo |
|  |  |  | Santa María del Tiétar |
|  |  |  | Santiago del Collado |
|  |  |  | Santiago del Tormes |
|  |  |  | Serranillos |
|  |  |  | Solana de Ávila |
|  |  |  | Solana de Rioalmar |
|  |  |  | Solosancho |
|  |  |  | Sotalbo |
|  |  |  | Sotillo de la Adrada |
|  |  |  | Tolbaños |
|  |  |  | Tormellas |
|  |  |  | Tornadizos de Ávila |
|  |  |  | Tórtoles |
|  |  |  | Umbrías |
|  |  |  | Vadillo de la Sierra |
|  |  |  | Valdecasa |
|  |  |  | Villafranca de la Sierra |
|  |  |  | Villanueva de Ávila |
|  |  |  | Villanueva del Campillo |
|  |  |  | Villarejo del Valle |
|  |  |  | Villatoro |
|  |  |  | Zapardiel de la Cañada |
| Castille-et-León | Ávila |  | Zapardiel de la Ribera |
| Castille-et-León | Burgos | Alcocero de Mola |  |
|  |  | Arlanzón |  |
|  |  | Arraya de Oca |  |
|  |  | Atapuerca |  |
|  |  | Bañuelos de Bureba |  |
|  |  | Barbadillo del Mercado |  |
|  |  | Barbadillo del Pez |  |
|  |  | Barrios de Colina |  |
|  |  | Bascuñana |  |
|  |  | Belorado |  |
|  |  | Brazacorta |  |
|  |  | Burgos |  |
|  |  | Cabeza Alta |  |
|  |  | Campolara |  |
|  |  | Carcedo de Burgos |  |
|  |  | Cardeñajimeno |  |
|  |  | Cardeñuela Riopico |  |
|  |  | Carrias |  |
|  |  | Cascajares de la Sierra |  |
|  |  | Castil de Peones |  |
|  |  | Castrillo del Val |  |
|  |  | Castrojeriz |  |
|  |  | Cebrecos |  |
|  |  | Cerezo de Río Tirón |  |
|  |  | Cerratón de Juarros |  |
|  |  | Contreras |  |
|  |  | Covarrubias |  |
|  |  | Cuevas de San Clemente |  |
|  |  | Espinosa de los Monteros |  |
|  |  | Espinosa del Camino |  |
|  |  | Fresneda de la Sierra Tirón |  |
|  |  | Fresneña |  |
|  |  | Fresno de Río Tirón |  |
|  |  | Fresno de Rodilla |  |
|  |  | Hortigüela |  |
|  |  | Huerta de Arriba |  |
|  |  | Hurones |  |
|  |  | Ibeas de Juarros |  |
|  |  | Jaramillo de la Fuente |  |
|  |  | Jaramillo Quemado |  |
|  |  | Junta de Traslaloma |  |
|  |  | Jurisdicción de Lara |  |
|  |  | La Revilla y Ahedo |  |
|  |  | Los Ausines |  |
|  |  | Mambrillas de Lara |  |
|  |  | Mecerreyes |  |
|  |  | Medina de Pomar |  |
|  |  | Merindad de Montija |  |
|  |  | Monasterio de Rodilla |  |
|  |  | Monterrubio de la Demanda |  |
|  |  | Nebreda |  |
|  |  | Neila |  |
|  |  | Orbaneja Riopico |  |
|  |  | Palazuelos de la Sierra |  |
|  |  | Pedrosa del Páramo |  |
|  |  | Pedrosa del Príncipe |  |
|  |  | Peñaranda de Duero |  |
|  |  | Pineda de la Sierra |  |
|  |  | Pinilla de los Moros |  |
|  |  | Prádanos de Bureba |  |
|  |  | Pradoluengo |  |
|  |  | Puentedura |  |
|  |  | Quintanapalla |  |
|  |  | Quintanavides |  |
|  |  | Quintanilla del Agua y Tordueles |  |
|  |  | Quintanilla San García |  |
|  |  | Rábanos |  |
|  |  | Redecilla del Campo |  |
|  |  | Revilla del Campo |  |
|  |  | Riocavado de la Sierra |  |
|  |  | Rubena |  |
|  |  | Salas de los Infantes |  |
|  |  | San Adrián de Juarros |  |
|  |  | San Millán de Lara |  |
|  |  | San Vicente del Valle |  |
|  |  | Santa Cruz del Valle Urbión |  |
|  |  | Santa Inés |  |
|  |  | Santa María del Invierno |  |
|  |  | Santa Olalla de Bureba |  |
|  |  | Sasamón |  |
|  |  | Solarana |  |
|  |  | Tinieblas de la Sierra |  |
|  |  | Torrelara |  |
|  |  | Tosantos |  |
|  |  | Vallarta de Bureba |  |
|  |  | Valle de Mena |  |
|  |  | Valle de Oca |  |
|  |  | Valle de Valdelaguna |  |
|  |  | Valluércanes |  |
|  |  | Valmala |  |
|  |  | Villaescusa la Sombría |  |
|  |  | Villaespasa |  |
|  |  | Villafranca Montes de Oca |  |
|  |  | Villagalijo |  |
|  |  | Villambistia |  |
|  |  | Villamiel de la Sierra |  |
|  |  | Villasur de Herreros |  |
|  |  | Villegas |  |
|  |  | Villoruebo |  |
|  |  | Viloria de Rioja |  |
| Castille-et-León | Burgos | Vizcaínos |  |
| Castille-et-León | León | Acebedo | Astorga |
|  |  | Arganza | Balboa |
|  |  | Bembibre | Barjas |
|  |  | Berlanga del Bierzo | Benuza |
|  |  | Boca de Huérgano | Candín |
|  |  | Boñar | Carucedo |
|  |  | Borrenes | Congosto |
|  |  | Brazuelo | Corullón |
|  |  | Burón | Encinedo |
|  |  | Cabañas Raras | Igüeña |
|  |  | Cabrillanes | Los Barrios de Luna |
|  |  | Cacabelos | Murias de Paredes |
|  |  | Camponaraya | Oencia |
|  |  | Cármenes | Palacios del Sil |
|  |  | Carracedelo | Páramo del Sil |
|  |  | Carrocera | Peranzanes |
|  |  | Castrillo de Cabrera | Ponferrada |
|  |  | Castrillo de la Valduerna | Quintana del Castillo |
|  |  | Castrocalbón | Santa María de Ordás |
|  |  | Castrocontrigo | Sobrado |
|  |  | Castropodame | Truchas |
|  |  | Crémenes | Vega de Valcarce |
|  |  | Cuadros | Villagatón |
|  |  | Cubillos del Sil |  |
|  |  | Destriana |  |
|  |  | Escobar de Campos |  |
|  |  | Fabero |  |
|  |  | Folgoso de la Ribera |  |
|  |  | Gordaliza del Pino |  |
|  |  | Gradefes |  |
|  |  | Grajal de Campos |  |
|  |  | Joarilla de las Matas |  |
|  |  | La Bañeza |  |
|  |  | La Pola de Gordón |  |
|  |  | La Robla |  |
|  |  | Las Omañas |  |
|  |  | Lucillo |  |
|  |  | Luyego |  |
|  |  | Magaz de Cepeda |  |
|  |  | Maraña |  |
|  |  | Matallana de Torío |  |
|  |  | Molinaseca |  |
|  |  | Noceda del Bierzo |  |
|  |  | Oseja de Sajambre |  |
|  |  | Palacios de la Valduerna |  |
|  |  | Posada de Valdeón |  |
|  |  | Prado de la Guzpeña |  |
|  |  | Priaranza del Bierzo |  |
|  |  | Prioro |  |
|  |  | Puebla de Lillo |  |
|  |  | Puente de Domingo Flórez |  |
|  |  | Quintana del Marco |  |
|  |  | Quintana y Congosto |  |
|  |  | Reyero |  |
|  |  | Riaño |  |
|  |  | Riego de la Vega |  |
|  |  | Riello |  |
|  |  | Rioseco de Tapia |  |
|  |  | Sabero |  |
|  |  | Sahagún |  |
|  |  | San Cristóbal de la Polantera |  |
|  |  | San Emiliano |  |
|  |  | San Esteban de Nogales |  |
|  |  | San Justo de la Vega |  |
|  |  | Sancedo |  |
|  |  | Santa Colomba de Somoza |  |
|  |  | Santa Elena de Jamuz |  |
|  |  | Santa María de la Isla |  |
|  |  | Santa María del Monte de Cea |  |
|  |  | Santiago Millas |  |
|  |  | Sena de Luna |  |
|  |  | Soto y Amío |  |
|  |  | Toral de los Vados |  |
|  |  | Toreno |  |
|  |  | Torre del Bierzo |  |
|  |  | Trabadelo |  |
|  |  | Val de San Lorenzo |  |
|  |  | Valdelugueros |  |
|  |  | Valdepiélago |  |
|  |  | Valdepolo |  |
|  |  | Valderrey |  |
|  |  | Valderrueda |  |
|  |  | Valdesamario |  |
|  |  | Vallecillo |  |
|  |  | Vega de Espinareda |  |
|  |  | Vegacervera |  |
|  |  | Vegaquemada |  |
|  |  | Villablino |  |
|  |  | Villafranca del Bierzo |  |
|  |  | Villamanín |  |
|  |  | Villamejil |  |
|  |  | Villamontán de la Valduerna |  |
| Castille-et-León | León | Villaobispo de Otero |  |
| Castille-et-León | Palencia | Abarca de Campos |  |
|  |  | Autillo de Campos |  |
|  |  | Barruelo de Santullán |  |
|  |  | Becerril de Campos |  |
|  |  | Boadilla de Rioseco |  |
|  |  | Bustillo de la Vega |  |
|  |  | Bustillo del Páramo de Carrión |  |
|  |  | Calzada de los Molinos |  |
|  |  | Capillas |  |
|  |  | Cardeñosa de Volpejera |  |
|  |  | Carrión de los Condes |  |
|  |  | Castromocho |  |
|  |  | Cervatos de la Cueza |  |
|  |  | Cervera de Pisuerga |  |
|  |  | Cisneros |  |
|  |  | Dehesa de Montejo |  |
|  |  | Frechilla |  |
|  |  | Fuentes de Nava |  |
|  |  | Guaza de Campos |  |
|  |  | La Pernía |  |
|  |  | La Serna |  |
|  |  | Lagartos |  |
|  |  | Ledigos |  |
|  |  | Lomas |  |
|  |  | Mazariegos |  |
|  |  | Mazuecos de Valdeginate |  |
|  |  | Moratinos |  |
|  |  | Nogal de las Huertas |  |
|  |  | Paredes de Nava |  |
|  |  | Pedrosa de la Vega |  |
|  |  | Población de Arroyo |  |
|  |  | Población de Campos |  |
|  |  | Pozo de Urama |  |
|  |  | Quintanilla de Onsoña |  |
|  |  | Renedo de la Vega |  |
|  |  | Revenga de Campos |  |
|  |  | Riberos de la Cueza |  |
|  |  | Salinas de Pisuerga |  |
|  |  | San Mamés de Campos |  |
|  |  | San Román de la Cuba |  |
|  |  | Triollo |  |
|  |  | Valle del Retortillo |  |
|  |  | Velilla del Río Carrión |  |
|  |  | Villacidaler |  |
|  |  | Villada |  |
|  |  | Villalcázar de Sirga |  |
|  |  | Villalcón |  |
|  |  | Villamartín de Campos |  |
|  |  | Villamoronta |  |
|  |  | Villamuera de la Cueza |  |
|  |  | Villanueva del Rebollar |  |
|  |  | Villarmentero de Campos |  |
|  |  | Villarrabé |  |
|  |  | Villarramiel |  |
|  |  | Villaturde |  |
|  |  | Villaumbrales |  |
| Castille-et-León | Palencia | Villoldo |  |
| Castille-et-León | Salamanque | Abusejo | Agallas |
|  |  | Alaraz | Ahigal de los Aceiteros |
|  |  | Alba de Yeltes | Ahigal de Villarino |
|  |  | Alconada | Alba de Tormes |
|  |  | Aldealengua | Aldea del Obispo |
|  |  | Aldeanueva de Figueroa | Aldeacipreste |
|  |  | Aldeanueva de la Sierra | Aldeadávila de la Ribera |
|  |  | Aldearrodrigo | Aldeatejada |
|  |  | Aldearrubia | Aldeavieja de Tormes |
|  |  | Aldeaseca de Alba | Almendra |
|  |  | Aldeaseca de la Frontera | Añover de Tormes |
|  |  | Aldehuela de la Bóveda | Arapiles |
|  |  | Aldehuela de Yeltes | Armenteros |
|  |  | Almenara de Tormes | Bañobárez |
|  |  | Anaya de Alba | Barbalos |
|  |  | Arabayona de Mógica | Barceo |
|  |  | Arcediano | Barruecopardo |
|  |  | Babilafuente | Béjar |
|  |  | Barbadillo | Beleña |
|  |  | Bóveda del Río Almar | Bermellar |
|  |  | Cabezabellosa de la Calzada | Berrocal de Huebra |
|  |  | Cabrerizos | Berrocal de Salvatierra |
|  |  | Cabrillas | Boada |
|  |  | Calvarrasa de Abajo | Bogajo |
|  |  | Calvarrasa de Arriba | Brincones |
|  |  | Calzada de Don Diego | Buenamadre |
|  |  | Calzada de Valdunciel | Buenavista |
|  |  | Canillas de Abajo | Cabeza del Caballo |
|  |  | Cantalapiedra | Campillo de Azaba |
|  |  | Cantalpino | Candelario |
|  |  | Cantaracillo | Cantagallo |
|  |  | Carbajosa de la Sagrada | Carpio de Azaba |
|  |  | Carrascal de Barregas | Carrascal del Obispo |
|  |  | Castellanos de Moriscos | Casafranca |
|  |  | Castellanos de Villiquera | Casillas de Flores |
|  |  | Castraz | Castillejo de Martín Viejo |
|  |  | Cilleros de la Bastida | Cepeda |
|  |  | Coca de Alba | Cereceda de la Sierra |
|  |  | Cordovilla | Cerezal de Peñahorcada |
|  |  | Coto Mancomunado | Cerralbo |
|  |  | Dios le Guarde | Cespedosa de Tormes |
|  |  | Doñinos de Salamanca | Chagarcía Medianero |
|  |  | Ejeme | Cipérez |
|  |  | El Arco | Ciudad Rodrigo |
|  |  | El Campo de Peñaranda | Colmenar de Montemayor |
|  |  | El Cubo de Don Sancho | Cristóbal |
|  |  | El Pedroso de la Armuña | Doñinos de Ledesma |
|  |  | El Pino de Tormes | El Bodón |
|  |  | Encinas de Abajo | El Cabaco |
|  |  | Encinas de Arriba | El Cerro |
|  |  | Espino de la Orbada | El Maíllo |
|  |  | Fresno Alhándiga | El Manzano |
|  |  | Gajates | El Milano |
|  |  | Galindo y Perahuy | El Payo |
|  |  | Galisancho | El Sahugo |
|  |  | Garcihernández | El Tejado |
|  |  | Golpejas | El Tornadizo |
|  |  | Gomecello | Encina de San Silvestre |
|  |  | Huerta | Encinasola de los Comendadores |
|  |  | La Bastida | Endrinal |
|  |  | La Maya | Escurial de la Sierra |
|  |  | La Orbada | Espadaña |
|  |  | La Sagrada | Espeja |
|  |  | La Vellés | Frades de la Sierra |
|  |  | Larrodrigo | Fresnedoso |
|  |  | Machacón | Fuenteguinaldo |
|  |  | Macotera | Fuenteliante |
|  |  | Malpartida | Fuenterroble de Salvatierra |
|  |  | Mancera de Abajo | Fuentes de Béjar |
|  |  | Matilla de los Caños del Río | Fuentes de Oñoro |
|  |  | Monterrubio de Armuña | Galinduste |
|  |  | Morasverdes | Gallegos de Argañán |
|  |  | Morille | Gallegos de Solmirón |
|  |  | Moríñigo | Garcibuey |
|  |  | Moriscos | Garcirrey |
|  |  | Nava de Sotrobal | Gejuelo del Barro |
|  |  | Navales | Guadramiro |
|  |  | Negrilla de Palencia | Guijo de Ávila |
|  |  | Pajares de la Laguna | Guijuelo |
|  |  | Palaciosrubios | Herguijuela de Ciudad Rodrigo |
|  |  | Palencia de Negrilla | Herguijuela de la Sierra |
|  |  | Parada de Arriba | Herguijuela del Campo |
|  |  | Parada de Rubiales | Hinojosa de Duero |
|  |  | Paradinas de San Juan | Horcajo de Montemayor |
|  |  | Pedraza de Alba | Horcajo Medianero |
|  |  | Pedrosillo de Alba | Iruelos |
|  |  | Pedrosillo el Ralo | Ituero de Azaba |
|  |  | Pelabravo | Juzbado |
|  |  | Peñaranda de Bracamonte | La Alameda de Gardón |
|  |  | Peñarandilla | La Alamedilla |
|  |  | Pitiegua | La Alberca |
|  |  | Poveda de las Cintas | La Alberguería de Argañán |
|  |  | Puebla de Yeltes | La Atalaya |
|  |  | Rágama | La Bouza |
|  |  | Retortillo | La Cabeza de Béjar |
|  |  | Robliza de Cojos | La Calzada de Béjar |
|  |  | Rollán | La Encina |
|  |  | Salmoral | La Fregeneda |
|  |  | San Cristóbal de la Cuesta | La Fuente de San Esteban |
|  |  | San Morales | La Hoya |
|  |  | Santa Marta de Tormes | La Mata de Ledesma |
|  |  | Santiago de la Puebla | La Peña |
|  |  | Santiz | La Redonda |
|  |  | Sepulcro-Hilario | La Rinconada de la Sierra |
|  |  | Sieteiglesias de Tormes | La Sierpe |
|  |  | Tarazona de Guareña | La Tala |
|  |  | Tardáguila | La Vídola |
|  |  | Topas | La Zarza de Pumareda |
|  |  | Tordillos | Lagunilla |
|  |  | Torresmenudas | Las Casas del Conde |
|  |  | Valdecarros | Las Veguillas |
|  |  | Valdehijaderos | Ledesma |
|  |  | Valdelosa | Ledrada |
|  |  | Valdunciel | Linares de Riofrío |
|  |  | Valero | Los Santos |
|  |  | Ventosa del Río Almar | Lumbrales |
|  |  | Villaflores | Madroñal |
|  |  | Villalba de los Llanos | Martiago |
|  |  | Villamayor | Martín de Yeltes |
|  |  | Villar de Gallimazo | Martinamor |
|  |  | Villares de la Reina | Masueco |
|  |  | Villarmayor | Membribe de la Sierra |
|  |  | Villaverde de Guareña | Mieza |
|  |  | Villoria | Miranda de Azán |
|  |  | Villoruela | Miranda del Castañar |
|  |  | Zarapicos | Mogarraz |
|  |  | Zorita de la Frontera | Molinillo |
|  |  |  | Monforte de la Sierra |
|  |  |  | Monleón |
|  |  |  | Monleras |
|  |  |  | Monsagro |
|  |  |  | Montejo |
|  |  |  | Montemayor del Río |
|  |  |  | Monterrubio de la Sierra |
|  |  |  | Moronta |
|  |  |  | Mozárbez |
|  |  |  | Narros de Matalayegua |
|  |  |  | Nava de Béjar |
|  |  |  | Nava de Francia |
|  |  |  | Navacarros |
|  |  |  | Navalmoral de Béjar |
|  |  |  | Navamorales |
|  |  |  | Navarredonda de la Rinconada |
|  |  |  | Navasfrías |
|  |  |  | Olmedo de Camaces |
|  |  |  | Palacios del Arzobispo |
|  |  |  | Pastores |
|  |  |  | Pedrosillo de los Aires |
|  |  |  | Pelarrodríguez |
|  |  |  | Pelayos |
|  |  |  | Peñacaballera |
|  |  |  | Peñaparda |
|  |  |  | Peralejos de Abajo |
|  |  |  | Peralejos de Arriba |
|  |  |  | Pereña de la Ribera |
|  |  |  | Peromingo |
|  |  |  | Pinedas |
|  |  |  | Pizarral |
|  |  |  | Pozos de Hinojo |
|  |  |  | Puebla de Azaba |
|  |  |  | Puebla de San Medel |
|  |  |  | Puente del Congosto |
|  |  |  | Puertas |
|  |  |  | Puerto de Béjar |
|  |  |  | Puerto Seguro |
|  |  |  | Robleda |
|  |  |  | Saelices el Chico |
|  |  |  | Salamanque |
|  |  |  | Saldeana |
|  |  |  | Salvatierra de Tormes |
|  |  |  | San Esteban de la Sierra |
|  |  |  | San Felices de los Gallegos |
|  |  |  | San Martín del Castañar |
|  |  |  | San Miguel de Valero |
|  |  |  | San Miguel del Robledo |
|  |  |  | San Muñoz |
|  |  |  | San Pedro de Rozados |
|  |  |  | San Pedro del Valle |
|  |  |  | San Pelayo de Guareña |
|  |  |  | Sanchón de la Ribera |
|  |  |  | Sanchón de la Sagrada |
|  |  |  | Sanchotello |
|  |  |  | Sancti-Spíritus |
|  |  |  | Sando |
|  |  |  | Santa María de Sando |
|  |  |  | Santibáñez de Béjar |
|  |  |  | Santibáñez de la Sierra |
|  |  |  | Sardón de los Frailes |
|  |  |  | Saucelle |
|  |  |  | Sequeros |
|  |  |  | Serradilla del Arroyo |
|  |  |  | Serradilla del Llano |
|  |  |  | Sobradillo |
|  |  |  | Sorihuela |
|  |  |  | Sotoserrano |
|  |  |  | Tabera de Abajo |
|  |  |  | Tamames |
|  |  |  | Tejeda y Segoyuela |
|  |  |  | Tenebrón |
|  |  |  | Terradillos |
|  |  |  | Trabanca |
|  |  |  | Tremedal de Tormes |
|  |  |  | Valdefuentes de Sangusín |
|  |  |  | Valdelacasa |
|  |  |  | Valdelageve |
|  |  |  | Valdemierque |
|  |  |  | Valderrodrigo |
|  |  |  | Vallejera de Riofrío |
|  |  |  | Valsalabroso |
|  |  |  | Valverde de Valdelacasa |
|  |  |  | Vecinos |
|  |  |  | Vega de Tirados |
|  |  |  | Villagonzalo de Tormes |
|  |  |  | Villanueva del Conde |
|  |  |  | Villar de Argañán |
|  |  |  | Villar de Ciervo |
|  |  |  | Villar de la Yegua |
|  |  |  | Villar de Peralonso |
|  |  |  | Villar de Samaniego |
|  |  |  | Villares de Yeltes |
|  |  |  | Villarino de los Aires |
|  |  |  | Villarmuerto |
|  |  |  | Villasbuenas |
|  |  |  | Villasdardo |
|  |  |  | Villaseco de los Gamitos |
|  |  |  | Villaseco de los Reyes |
|  |  |  | Villasrubias |
|  |  |  | Villavieja de Yeltes |
|  |  |  | Vilvestre |
|  |  |  | Vitigudino |
|  |  |  | Yecla de Yeltes |
|  |  |  | Zamarra |
| Castille-et-León | Salamanque |  | Zamayón |
| Castille-et-León | Ségovie | Abades | Adrada de Pirón |
|  |  | Aguilafuente | Aldealengua de Pedraza |
|  |  | Aldea Real | Arahuetes |
|  |  | Aldealcorvo | Arcones |
|  |  | Aldeanueva del Codonal | Arevalillo de Cega |
|  |  | Aldeasoña | Armuña |
|  |  | Aldehuela del Codonal | Basardilla |
|  |  | Aldeonte | Bernuy de Porreros |
|  |  | Anaya | Brieva |
|  |  | Añe | Cabañas de Polendos |
|  |  | Ayllón | Cerezo de Abajo |
|  |  | Barbolla | Cerezo de Arriba |
|  |  | Bercial | Collado Hermoso |
|  |  | Bercimuel | Cubillo |
|  |  | Bernardos | El Espinar |
|  |  | Boceguillas | Espirdo |
|  |  | Caballar | Gallegos |
|  |  | Cabezuela | Ituero y Lama |
|  |  | Calabazas de Fuentidueña | La Lastrilla |
|  |  | Campo de San Pedro | La Losa |
|  |  | Cantalejo | Matabuena |
|  |  | Cantimpalos | Navafría |
|  |  | Carbonero el Mayor | Navas de Riofrío |
|  |  | Casla | Navas de San Antonio |
|  |  | Castillejo de Mesleón | Orejana |
|  |  | Castroserna de Abajo | Ortigosa del Monte |
|  |  | Cedillo de la Torre | Otero de Herreros |
|  |  | Chañe | Palazuelos de Eresma |
|  |  | Cilleruelo de San Mamés | Pedraza |
|  |  | Coca | Pelayos del Arroyo |
|  |  | Codorniz | Real Sitio de San Ildefonso |
|  |  | Condado de Castilnovo | Riofrío de Riaza |
|  |  | Corral de Ayllón | San Cristóbal de Segovia |
|  |  | Cuéllar | Santa María la Real de Nieva |
|  |  | Cuevas de Provanco | Santiuste de Pedraza |
|  |  | Domingo García | Santo Domingo de Pirón |
|  |  | Donhierro | Santo Tomé del Puerto |
|  |  | Duruelo | Ségovie |
|  |  | Encinillas | Sotosalbos |
|  |  | Escalona del Prado | Torre Val de San Pedro |
|  |  | Escarabajosa de Cabezas | Torrecaballeros |
|  |  | Escobar de Polendos | Torreiglesias |
|  |  | Fresno de Cantespino | Trescasas |
|  |  | Fuente de Santa Cruz | Turégano |
|  |  | Fuentepelayo | Valdeprados |
|  |  | Fuentesaúco de Fuentidueña | Valdevacas y Guijar |
|  |  | Fuentidueña | Vegas de Matute |
|  |  | Garcillán | Ventosilla y Tejadilla |
|  |  | Gomezserracín | Villacastín |
|  |  | Grajera | Zarzuela del Monte |
|  |  | Hontanares de Eresma | Zarzuela del Pinar |
|  |  | Juarros de Riomoros |  |
|  |  | Juarros de Voltoya |  |
|  |  | La Matilla |  |
|  |  | Labajos |  |
|  |  | Laguna de Contreras |  |
|  |  | Lastras del Pozo |  |
|  |  | Los Huertos |  |
|  |  | Marazoleja |  |
|  |  | Marazuela |  |
|  |  | Martín Miguel |  |
|  |  | Martín Muñoz de la Dehesa |  |
|  |  | Martín Muñoz de las Posadas |  |
|  |  | Marugán |  |
|  |  | Melque de Cercos |  |
|  |  | Membibre de la Hoz |  |
|  |  | Migueláñez |  |
|  |  | Montejo de Arévalo |  |
|  |  | Monterrubio |  |
|  |  | Mozoncillo |  |
|  |  | Muñopedro |  |
|  |  | Muñoveros |  |
|  |  | Nava de la Asunción |  |
|  |  | Navalmanzano |  |
|  |  | Navas de Oro |  |
|  |  | Nieva |  |
|  |  | Ortigosa de Pestaño |  |
|  |  | Pajarejos |  |
|  |  | Pinarejos |  |
|  |  | Pinarnegrillo |  |
|  |  | Prádena |  |
|  |  | Puebla de Pedraza |  |
|  |  | Rapariegos |  |
|  |  | Rebollo |  |
|  |  | Riaguas de San Bartolomé |  |
|  |  | Riaza |  |
|  |  | Ribota |  |
|  |  | Roda de Eresma |  |
|  |  | Sacramenia |  |
|  |  | Samboal |  |
|  |  | San Cristóbal de la Vega |  |
|  |  | San Martín y Mudrián |  |
|  |  | San Pedro de Gaíllos |  |
|  |  | Sanchonuño |  |
|  |  | Sangarcía |  |
|  |  | Santa Marta del Cerro |  |
|  |  | Santiuste de San Juan Bautista |  |
|  |  | Sauquillo de Cabezas |  |
|  |  | Sebúlcor |  |
|  |  | Sepúlveda |  |
|  |  | Sequera de Fresno |  |
|  |  | Sotillo |  |
|  |  | Tabanera la Luenga |  |
|  |  | Tolocirio |  |
|  |  | Valleruela de Pedraza |  |
|  |  | Valleruela de Sepúlveda |  |
|  |  | Valseca |  |
|  |  | Valtiendas |  |
|  |  | Valverde del Majano |  |
|  |  | Veganzones |  |
|  |  | Villeguillo |  |
| Castille-et-León | Ségovie | Yanguas de Eresma |  |
| Castille-et-León | Soria | Ágreda |  |
|  |  | Alcubilla de Avellaneda |  |
|  |  | Aldealafuente |  |
|  |  | Aldealices |  |
|  |  | Aldealpozo |  |
|  |  | Aldealseñor |  |
|  |  | Almajano |  |
|  |  | Almarza |  |
|  |  | Arancón |  |
|  |  | Arcos de Jalón |  |
|  |  | Arévalo de la Sierra |  |
|  |  | Ausejo de la Sierra |  |
|  |  | Beratón |  |
|  |  | Bliecos |  |
|  |  | Borjabad |  |
|  |  | Borobia |  |
|  |  | Carrascosa de la Sierra |  |
|  |  | Castilfrío de la Sierra |  |
|  |  | Cerbón |  |
|  |  | Cidones |  |
|  |  | Cihuela |  |
|  |  | Cirujales del Río |  |
|  |  | Coscurita |  |
|  |  | Cubo de la Solana |  |
|  |  | Cueva de Ágreda |  |
|  |  | Deza |  |
|  |  | Escobosa de Almazán |  |
|  |  | Estepa de San Juan |  |
|  |  | Frechilla de Almazán |  |
|  |  | Fuentearmegil |  |
|  |  | Fuentes de Magaña |  |
|  |  | Fuentestrún |  |
|  |  | Golmayo |  |
|  |  | Gómara |  |
|  |  | Hinojosa del Campo |  |
|  |  | La Losilla |  |
|  |  | La Póveda de Soria |  |
|  |  | Langa de Duero |  |
|  |  | Las Aldehuelas |  |
|  |  | Los Villares de Soria |  |
|  |  | Magaña |  |
|  |  | Matalebreras |  |
|  |  | Medinaceli |  |
|  |  | Miño de Medinaceli |  |
|  |  | Montejo de Tiermes |  |
|  |  | Narros |  |
|  |  | Nepas |  |
|  |  | Nolay |  |
|  |  | Noviercas |  |
|  |  | Ólvega |  |
|  |  | Oncala |  |
|  |  | Pinilla del Campo |  |
|  |  | Pozalmuro |  |
|  |  | Quintana Redonda |  |
|  |  | San Esteban de Gormaz |  |
|  |  | San Pedro Manrique |  |
|  |  | Santa Cruz de Yanguas |  |
|  |  | Soliedra |  |
|  |  | Suellacabras |  |
|  |  | Tajahuerce |  |
|  |  | Tejado |  |
|  |  | Trévago |  |
|  |  | Valdegeña |  |
|  |  | Valdelagua del Cerro |  |
|  |  | Valdemaluque |  |
|  |  | Valtajeros |  |
|  |  | Villaciervos |  |
|  |  | Villar del Campo |  |
|  |  | Villar del Río |  |
|  |  | Vizmanos |  |
|  |  | Vozmediano |  |
| Castille-et-León | Soria | Yanguas |  |
| Castille-et-León | Valladolid | Aguasal |  |
|  |  | Alaejos |  |
|  |  | Alcazarén |  |
|  |  | Almenara de Adaja |  |
|  |  | Ataquines |  |
|  |  | Bahabón |  |
|  |  | Becilla de Valderaduey |  |
|  |  | Bobadilla del Campo |  |
|  |  | Bocigas |  |
|  |  | Bocos de Duero |  |
|  |  | Boecillo |  |
|  |  | Brahojos de Medina |  |
|  |  | Bustillo de Chaves |  |
|  |  | Cabezón de Valderaduey |  |
|  |  | Canalejas de Peñafiel |  |
|  |  | Carpio |  |
|  |  | Casasola de Arión |  |
|  |  | Castrejón de Trabancos |  |
|  |  | Castrillo de Duero |  |
|  |  | Castronuño |  |
|  |  | Castroponce |  |
|  |  | Ceinos de Campos |  |
|  |  | Cervillego de la Cruz |  |
|  |  | Cogeces del Monte |  |
|  |  | Cuenca de Campos |  |
|  |  | Curiel de Duero |  |
|  |  | El Campillo |  |
|  |  | Fompedraza |  |
|  |  | Fontihoyuelo |  |
|  |  | Fresno el Viejo |  |
|  |  | Fuente el Sol |  |
|  |  | Fuente-Olmedo |  |
|  |  | Gatón de Campos |  |
|  |  | Herrín de Campos |  |
|  |  | Hornillos de Eresma |  |
|  |  | La Seca |  |
|  |  | La Zarza |  |
|  |  | Langayo |  |
|  |  | Llano de Olmedo |  |
|  |  | Lomoviejo |  |
|  |  | Matapozuelos |  |
|  |  | Medina de Rioseco |  |
|  |  | Medina del Campo |  |
|  |  | Melgar de Arriba |  |
|  |  | Mojados |  |
|  |  | Moraleja de las Panaderas |  |
|  |  | Muriel |  |
|  |  | Nava del Rey |  |
|  |  | Nueva Villa de las Torres |  |
|  |  | Olivares de Duero |  |
|  |  | Olmedo |  |
|  |  | Olmos de Peñafiel |  |
|  |  | Pedrosa del Rey |  |
|  |  | Peñafiel |  |
|  |  | Pesquera de Duero |  |
|  |  | Piñel de Abajo |  |
|  |  | Piñel de Arriba |  |
|  |  | Pollos |  |
|  |  | Pozal de Gallinas |  |
|  |  | Pozaldez |  |
|  |  | Puras |  |
|  |  | Quintanilla de Onésimo |  |
|  |  | Rábano |  |
|  |  | Ramiro |  |
|  |  | Roturas |  |
|  |  | Rubí de Bracamonte |  |
|  |  | Rueda |  |
|  |  | Salvador de Zapardiel |  |
|  |  | San Miguel del Pino |  |
|  |  | San Pablo de la Moraleja |  |
|  |  | San Román de Hornija |  |
|  |  | San Vicente del Palacio |  |
|  |  | Santervás de Campos |  |
|  |  | Santibáñez de Valcorba |  |
|  |  | Sardón de Duero |  |
|  |  | Serrada |  |
|  |  | Siete Iglesias de Trabancos |  |
|  |  | Simancas |  |
|  |  | Tordesillas |  |
|  |  | Torre de Peñafiel |  |
|  |  | Torrecilla de la Abadesa |  |
|  |  | Torrecilla de la Orden |  |
|  |  | Torrescárcela |  |
|  |  | Traspinedo |  |
|  |  | Valdearcos de la Vega |  |
|  |  | Valdenebro de los Valles |  |
|  |  | Valdestillas |  |
|  |  | Vega de Ruiponce |  |
|  |  | Velascálvaro |  |
|  |  | Ventosa de la Cuesta |  |
|  |  | Viana de Cega |  |
|  |  | Villabaruz de Campos |  |
|  |  | Villacarralón |  |
|  |  | Villacid de Campos |  |
|  |  | Villafrades de Campos |  |
|  |  | Villafranca de Duero |  |
|  |  | Villagómez la Nueva |  |
|  |  | Villalba de la Loma |  |
|  |  | Villalón de Campos |  |
|  |  | Villanueva de Duero |  |
|  |  | Villanueva de la Condesa |  |
| Castille-et-León | Valladolid | Villaverde de Medina |  |
| Castille-et-León | Zamora | Abezames | Alcañices |
|  |  | Alcubilla de Nogales | Alfaraz de Sayago |
|  |  | Algodre | Almaraz de Duero |
|  |  | Andavías | Almeida de Sayago |
|  |  | Arcenillas | Argañín |
|  |  | Arcos de la Polvorosa | Asturianos |
|  |  | Argujillo | Bermillo de Sayago |
|  |  | Arquillinos | Carbellino |
|  |  | Arrabalde | Cernadilla |
|  |  | Aspariegos | Cobreros |
|  |  | Ayoó de Vidriales | Espadañedo |
|  |  | Barcial del Barco | Fariza |
|  |  | Belver de los Montes | Fermoselle |
|  |  | Benavente | Ferreras de Arriba |
|  |  | Benegiles | Figueruela de Arriba |
|  |  | Bretó | Fonfría |
|  |  | Bretocino | Fresno de Sayago |
|  |  | Brime de Sog | Galende |
|  |  | Brime de Urz | Gamones |
|  |  | Burganes de Valverde | Hermisende |
|  |  | Bustillo del Oro | Justel |
|  |  | Cabañas de Sayago | Lubián |
|  |  | Calzadilla de Tera | Luelmo |
|  |  | Camarzana de Tera | Manzanal de Arriba |
|  |  | Cañizal | Manzanal de los Infantes |
|  |  | Cañizo | Mombuey |
|  |  | Carbajales de Alba | Moral de Sayago |
|  |  | Casaseca de Campeán | Moraleja de Sayago |
|  |  | Casaseca de las Chanas | Moralina |
|  |  | Castrillo de la Guareña | Muelas de los Caballeros |
|  |  | Castrogonzalo | Muelas del Pan |
|  |  | Castronuevo | Muga de Sayago |
|  |  | Cazurra | Otero de Bodas |
|  |  | Cerecinos de Campos | Palacios de Sanabria |
|  |  | Cerecinos del Carrizal | Pedralba de la Pradería |
|  |  | Coreses | Peñausende |
|  |  | Corrales del Vino | Pereruela |
|  |  | Cubillos | Pías |
|  |  | Cubo de Benavente | Pino del Oro |
|  |  | Cuelgamures | Porto |
|  |  | El Cubo de Tierra del Vino | Puebla de Sanabria |
|  |  | El Maderal | Rabanales |
|  |  | El Pego | Rábano de Aliste |
|  |  | El Perdigón | Requejo |
|  |  | El Piñero | Rionegro del Puente |
|  |  | Entrala | Robleda-Cervantes |
|  |  | Faramontanos de Tábara | Roelos de Sayago |
|  |  | Ferreras de Abajo | Rosinos de la Requejada |
|  |  | Ferreruela | Salce |
|  |  | Fresno de la Ribera | Samir de los Caños |
|  |  | Friera de Valverde | San Justo |
|  |  | Fuente Encalada | San Vitero |
|  |  | Fuentelapeña | Torregamones |
|  |  | Fuentes de Ropel | Trabazos |
|  |  | Fuentesaúco | Trefacio |
|  |  | Fuentesecas | Videmala |
|  |  | Fuentespreadas | Villadepera |
|  |  | Gallegos del Pan | Villalcampo |
|  |  | Gallegos del Río | Villar del Buey |
|  |  | Gema | Villardeciervos |
|  |  | Granja de Moreruela | Villardiegua de la Ribera |
|  |  | Granucillo | Villaseco del Pan |
|  |  | Guarrate | Viñas |
|  |  | Jambrina |  |
|  |  | La Bóveda de Toro |  |
|  |  | La Hiniesta |  |
|  |  | Losacino |  |
|  |  | Losacio |  |
|  |  | Madridanos |  |
|  |  | Mahide |  |
|  |  | Malva |  |
|  |  | Manganeses de la Lampreana |  |
|  |  | Manzanal del Barco |  |
|  |  | Matilla la Seca |  |
|  |  | Mayalde |  |
|  |  | Melgar de Tera |  |
|  |  | Micereces de Tera |  |
|  |  | Milles de la Polvorosa |  |
|  |  | Molacillos |  |
|  |  | Molezuelas de la Carballeda |  |
|  |  | Monfarracinos |  |
|  |  | Montamarta |  |
|  |  | Moraleja del Vino |  |
|  |  | Morales de Toro |  |
|  |  | Morales de Valverde |  |
|  |  | Morales del Vino |  |
|  |  | Moreruela de los Infanzones |  |
|  |  | Moreruela de Tábara |  |
|  |  | Navianos de Valverde |  |
|  |  | Olmillos de Castro |  |
|  |  | Pajares de la Lampreana |  |
|  |  | Palacios del Pan |  |
|  |  | Peleagonzalo |  |
|  |  | Peleas de Abajo |  |
|  |  | Peque |  |
|  |  | Perilla de Castro |  |
|  |  | Piedrahita de Castro |  |
|  |  | Pinilla de Toro |  |
|  |  | Pobladura de Valderaduey |  |
|  |  | Pozoantiguo |  |
|  |  | Pozuelo de Tábara |  |
|  |  | Pueblica de Valverde |  |
|  |  | Quintanilla de Urz |  |
|  |  | Quintanilla del Olmo |  |
|  |  | Quiruelas de Vidriales |  |
|  |  | Revellinos |  |
|  |  | Riofrío de Aliste |  |
|  |  | Roales |  |
|  |  | San Agustín del Pozo |  |
|  |  | San Cebrián de Castro |  |
|  |  | San Cristóbal de Entreviñas |  |
|  |  | San Esteban del Molar |  |
|  |  | San Martín de Valderaduey |  |
|  |  | San Miguel de la Ribera |  |
|  |  | San Pedro de Ceque |  |
|  |  | San Pedro de la Nave-Almendra |  |
|  |  | San Vicente de la Cabeza |  |
|  |  | Santa Clara de Avedillo |  |
|  |  | Santa Colomba de las Monjas |  |
|  |  | Santa Cristina de la Polvorosa |  |
|  |  | Santa Croya de Tera |  |
|  |  | Santa Eufemia del Barco |  |
|  |  | Santa María de Valverde |  |
|  |  | Santibáñez de Tera |  |
|  |  | Santibáñez de Vidriales |  |
|  |  | Santovenia |  |
|  |  | Sanzoles |  |
|  |  | Tábara |  |
|  |  | Tapioles |  |
|  |  | Toro |  |
|  |  | Torres del Carrizal |  |
|  |  | Uña de Quintana |  |
|  |  | Vadillo de la Guareña |  |
|  |  | Valcabado |  |
|  |  | Valdefinjas |  |
|  |  | Vallesa de la Guareña |  |
|  |  | Vega de Tera |  |
|  |  | Vegalatrave |  |
|  |  | Venialbo |  |
|  |  | Vezdemarbán |  |
|  |  | Vidayanes |  |
|  |  | Villabuena del Puente |  |
|  |  | Villaescusa |  |
|  |  | Villafáfila |  |
|  |  | Villageriz |  |
|  |  | Villalazán |  |
|  |  | Villalba de la Lampreana |  |
|  |  | Villalobos |  |
|  |  | Villalonso |  |
|  |  | Villalpando |  |
|  |  | Villalube |  |
|  |  | Villamor de los Escuderos |  |
|  |  | Villanázar |  |
|  |  | Villanueva de Azoague |  |
|  |  | Villanueva de Campeán |  |
|  |  | Villanueva de las Peras |  |
|  |  | Villaralbo |  |
|  |  | Villárdiga |  |
|  |  | Villardondiego |  |
|  |  | Villarrín de Campos |  |
|  |  | Villavendimio |  |
|  |  | Villaveza de Valverde |  |
|  |  | Villaveza del Agua |  |
| Castille-et-León | Zamora | Zamora |  |
| Castille-La Manche | Albacete | Lezuza |  |
|  |  | Pétrola |  |
| Castille-La Manche | Albacete | Yeste |  |
| Castille-La Manche | Ciudad Real | Abenójar | Agudo |
|  |  | Albaladejo | Alamillo |
|  |  | Alcoba | Almodóvar del Campo |
|  |  | Almadén | Anchuras |
|  |  | Almadenejos | Arroba de los Montes |
|  |  | Almedina | Cabezarrubias del Puerto |
|  |  | Almuradiel | Fontanarejo |
|  |  | Brazatortas | Hinojosas de Calatrava |
|  |  | Cabezarados | Horcajo de los Montes |
|  |  | Calzada de Calatrava | Mestanza |
|  |  | Castellar de Santiago | Navalpino |
|  |  | Chillón | Piedrabuena |
|  |  | Cózar | Puerto Lápice |
|  |  | El Robledo | San Lorenzo de Calatrava |
|  |  | Fernán Caballero |  |
|  |  | Fuencaliente |  |
|  |  | Fuente el Fresno |  |
|  |  | Guadalmez |  |
|  |  | Las Labores |  |
|  |  | Los Cortijos |  |
|  |  | Malagón |  |
|  |  | Navas de Estena |  |
|  |  | Porzuna |  |
|  |  | Puebla de Don Rodrigo |  |
|  |  | Puebla del Príncipe |  |
|  |  | Puertollano |  |
|  |  | Retuerta del Bullaque |  |
|  |  | Saceruela |  |
|  |  | Santa Cruz de los Cáñamos |  |
|  |  | Santa Cruz de Mudela |  |
|  |  | Solana del Pino |  |
|  |  | Terrinches |  |
|  |  | Torre de Juan Abad |  |
|  |  | Torrenueva |  |
|  |  | Valdemanco del Esteras |  |
|  |  | Villamanrique |  |
|  |  | Villanueva de los Infantes |  |
|  |  | Villarrubia de los Ojos |  |
|  |  | Villarta de San Juan |  |
| Castille-La Manche | Ciudad Real | Viso del Marqués |  |
| Castille-La Manche | Cuenca | Arguisuelas |  |
|  |  | Beamud |  |
|  |  | Campillos-Sierra |  |
|  |  | Carboneras de Guadazaón |  |
|  |  | Cardenete |  |
|  |  | Casas de los Pinos |  |
|  |  | Fuentes |  |
|  |  | Graja de Campalbo |  |
|  |  | Henarejos |  |
|  |  | Huerta del Marquesado |  |
|  |  | Laguna del Marquesado |  |
|  |  | Landete |  |
|  |  | Monteagudo de las Salinas |  |
|  |  | Mota del Cuervo |  |
|  |  | Osa de la Vega |  |
|  |  | Reíllo |  |
|  |  | San Clemente |  |
|  |  | Santa Cruz de Moya |  |
|  |  | Talayuelas |  |
|  |  | Valdemeca |  |
| Castille-La Manche | Cuenca | Valdemoro-Sierra |  |
| Castille-La Manche | Guadalajara | Alcolea del Pinar | Arroyo de las Fraguas |
|  |  | Alcoroches | Bustares |
|  |  | Alovera | Condemios de Arriba |
|  |  | Alustante | El Cardoso de la Sierra |
|  |  | Angón | El Ordial |
|  |  | Anquela del Pedregal | Gascueña de Bornova |
|  |  | Arbancón | Hiendelaencina |
|  |  | Argecilla | La Bodera |
|  |  | Atienza | La Huerce |
|  |  | Azuqueca de Henares | Las Navas de Jadraque |
|  |  | Bañuelos | Tamajón |
|  |  | Cabanillas del Campo | Valverde de los Arroyos |
|  |  | Campillo de Dueñas | Villares de Jadraque |
|  |  | Campillo de Ranas | Zarzuela de Jadraque |
|  |  | Campisábalos |  |
|  |  | Cantalojas |  |
|  |  | Casa de Uceda |  |
|  |  | Checa |  |
|  |  | Chiloeches |  |
|  |  | Cincovillas |  |
|  |  | Cogolludo |  |
|  |  | Congostrina |  |
|  |  | El Casar |  |
|  |  | El Cubillo de Uceda |  |
|  |  | El Pedregal |  |
|  |  | El Pobo de Dueñas |  |
|  |  | Espinosa de Henares |  |
|  |  | Establés |  |
|  |  | Estriégana |  |
|  |  | Fontanar |  |
|  |  | Fuentelahiguera de Albatages |  |
|  |  | Galápagos |  |
|  |  | Galve de Sorbe |  |
|  |  | Guadalajara |  |
|  |  | Henche |  |
|  |  | Heras de Ayuso |  |
|  |  | Hita |  |
|  |  | Hombrados |  |
|  |  | Humanes |  |
|  |  | Jadraque |  |
|  |  | Jirueque |  |
|  |  | La Mierla |  |
|  |  | La Miñosa |  |
|  |  | La Olmeda de Jadraque |  |
|  |  | La Yunta |  |
|  |  | Ledanca |  |
|  |  | Majaelrayo |  |
|  |  | Málaga del Fresno |  |
|  |  | Malaguilla |  |
|  |  | Maranchón |  |
|  |  | Marchamalo |  |
|  |  | Matarrubia |  |
|  |  | Matillas |  |
|  |  | Medranda |  |
|  |  | Membrillera |  |
|  |  | Miedes de Atienza |  |
|  |  | Mochales |  |
|  |  | Mohernando |  |
|  |  | Monasterio |  |
|  |  | Morenilla |  |
|  |  | Orea |  |
|  |  | Pálmaces de Jadraque |  |
|  |  | Pinilla de Jadraque |  |
|  |  | Prádena de Atienza |  |
|  |  | Puebla de Beleña |  |
|  |  | Puebla de Valles |  |
|  |  | Quer |  |
|  |  | Rebollosa de Jadraque |  |
|  |  | Retiendas |  |
|  |  | Riofrío del Llano |  |
|  |  | Robledillo de Mohernando |  |
|  |  | Robledo de Corpes |  |
|  |  | San Andrés del Congosto |  |
|  |  | Saúca |  |
|  |  | Semillas |  |
|  |  | Setiles |  |
|  |  | Sigüenza |  |
|  |  | Somolinos |  |
|  |  | Tartanedo |  |
|  |  | Tordelrábano |  |
|  |  | Tordesilos |  |
|  |  | Torre del Burgo |  |
|  |  | Torrejón del Rey |  |
|  |  | Torremocha del Campo |  |
|  |  | Torrubia |  |
|  |  | Tortuero |  |
|  |  | Uceda |  |
|  |  | Valdearenas |  |
|  |  | Valdeaveruelo |  |
|  |  | Valdenuño Fernández |  |
|  |  | Valdepeñas de la Sierra |  |
|  |  | Valdesotos |  |
|  |  | Villanueva de la Torre |  |
|  |  | Villaseca de Henares |  |
|  |  | Villaseca de Uceda |  |
|  |  | Viñuelas |  |
| Castille-La Manche | Guadalajara | Yunquera de Henares |  |
| Castille-La Manche | Tolède | Alcabón | Ajofrín |
|  |  | Alcaudete de la Jara | Albarreal de Tajo |
|  |  | Añover de Tajo | Aldea en Cabo |
|  |  | Arcicóllar | Aldeanueva de Barbarroya |
|  |  | Barcience | Aldeanueva de San Bartolomé |
|  |  | Bargas | Almendral de la Cañada |
|  |  | Belvís de la Jara | Almonacid de Toledo |
|  |  | Borox | Almorox |
|  |  | Calera y Chozas | Argés |
|  |  | Camarenilla | Buenaventura |
|  |  | Cardiel de los Montes | Burguillos de Toledo |
|  |  | Carmena | Burujón |
|  |  | Carriches | Camarena |
|  |  | Cazalegas | Casarrubios del Monte |
|  |  | Cebolla | Casasbuenas |
|  |  | Cedillo del Condado | Castillo de Bayuela |
|  |  | Cobeja | Cervera de los Montes |
|  |  | Domingo Pérez | Chueca |
|  |  | El Casar de Escalona | Cobisa |
|  |  | El Viso de San Juan | Cuerva |
|  |  | Erustes | El Campillo de la Jara |
|  |  | Esquivias | El Carpio de Tajo |
|  |  | Gerindote | El Puente del Arzobispo |
|  |  | Hormigos | El Real de San Vicente |
|  |  | Illescas | Escalona |
|  |  | La Puebla de Almoradiel | Espinoso del Rey |
|  |  | Las Herencias | Fuensalida |
|  |  | Los Cerralbos | Gálvez |
|  |  | Los Yébenes | Guadamur |
|  |  | Lucillos | Hinojosa de San Vicente |
|  |  | Madridejos | Hontanar |
|  |  | Magán | Huecas |
|  |  | Malpica de Tajo | La Estrella |
|  |  | Manzaneque | La Iglesuela |
|  |  | Marjaliza | La Nava de Ricomalillo |
|  |  | Miguel Esteban | La Puebla de Montalbán |
|  |  | Mocejón | Lagartera |
|  |  | Numancia de la Sagra | Las Ventas con Peña Aguilera |
|  |  | Olías del Rey | Las Ventas de Retamosa |
|  |  | Ontígola | Layos |
|  |  | Otero | Los Navalmorales |
|  |  | Pantoja | Los Navalucillos |
|  |  | Quintanar de la Orden | Marrupe |
|  |  | Rielves | Mascaraque |
|  |  | San Román de los Montes | Mazarambroz |
|  |  | Santa Olalla | Mejorada |
|  |  | Santo Domingo-Caudilla | Menasalbas |
|  |  | Seseña | Méntrida |
|  |  | Torralba de Oropesa | Mesegar de Tajo |
|  |  | Ugena | Mohedas de la Jara |
|  |  | Villamiel de Toledo | Montearagón |
|  |  | Yeles | Montesclaros |
|  |  | Yuncler | Mora |
|  |  |  | Nambroca |
|  |  |  | Navahermosa |
|  |  |  | Navalcán |
|  |  |  | Navalmoralejo |
|  |  |  | Navamorcuende |
|  |  |  | Noez |
|  |  |  | Nombela |
|  |  |  | Novés |
|  |  |  | Nuño Gómez |
|  |  |  | Orgaz |
|  |  |  | Oropesa |
|  |  |  | Paredes de Escalona |
|  |  |  | Parrillas |
|  |  |  | Pelahustán |
|  |  |  | Pepino |
|  |  |  | Polán |
|  |  |  | Portillo de Toledo |
|  |  |  | Puerto de San Vicente |
|  |  |  | Pulgar |
|  |  |  | Retamoso de la Jara |
|  |  |  | Robledo del Mazo |
|  |  |  | San Martín de Montalbán |
|  |  |  | San Martín de Pusa |
|  |  |  | San Pablo de los Montes |
|  |  |  | Santa Ana de Pusa |
|  |  |  | Santa Cruz del Retamar |
|  |  |  | Sartajada |
|  |  |  | Segurilla |
|  |  |  | Sevilleja de la Jara |
|  |  |  | Sonseca |
|  |  |  | Sotillo de las Palomas |
|  |  |  | Talavera de la Reina |
|  |  |  | Tolède |
|  |  |  | Torrecilla de la Jara |
|  |  |  | Torrico |
|  |  |  | Torrijos |
|  |  |  | Totanés |
|  |  |  | Valdeverdeja |
|  |  |  | Valmojado |
|  |  |  | Velada |
|  |  |  | Villaminaya |
|  |  |  | Villamuelas |
|  |  |  | Villanueva de Bogas |
|  |  |  | Villarejo de Montalbán |
|  |  |  | Villaseca de la Sagra |
| Castille-La Manche | Tolède |  | Villasequilla |
| Catalogne | Barcelone | Abrera | Alella |
|  |  | Aiguafreda | Arenys de Mar |
|  |  | Artés | Arenys de Munt |
|  |  | Avinyó | Argentona |
|  |  | Badia del Vallès | Badalona |
|  |  | Balenyà | Bagà |
|  |  | Balsareny | Bigues i Riells |
|  |  | Barberà del Vallès | Cabrera de Mar |
|  |  | Barcelone | Cabrils |
|  |  | Calldetenes | Caldes de Montbui |
|  |  | Callús | Caldes d'Estrac |
|  |  | Campins | Calella |
|  |  | Canovelles | Canet de Mar |
|  |  | Cardedeu | Castellar de n'Hug |
|  |  | Castellar del Vallès | Dosrius |
|  |  | Castellbisbal | El Masnou |
|  |  | Castellfollit de Riubregós | Figaró-Montmany |
|  |  | Castellgalí | Fogars de la Selva |
|  |  | Centelles | Gualba |
|  |  | Cerdanyola del Vallès | Guardiola de Berguedà |
|  |  | Cervelló | La Garriga |
|  |  | Corbera de Llobregat | La Roca del Vallès |
|  |  | Cornellà de Llobregat | L'Ametlla del Vallès |
|  |  | El Brull | Llinars del Vallès |
|  |  | El Papiol | Malgrat de Mar |
|  |  | El Pont de Vilomara i Rocafort | Martorelles |
|  |  | El Prat de Llobregat | Mataró |
|  |  | Esparreguera | Montcada i Reixac |
|  |  | Esplugues de Llobregat | Montgat |
|  |  | Fogars de Montclús | Montornès del Vallès |
|  |  | Folgueroles | Òrrius |
|  |  | Gelida | Palafolls |
|  |  | Gisclareny | Pineda de Mar |
|  |  | Granollers | Premià de Dalt |
|  |  | Gurb | Sant Andreu de Llavaneres |
|  |  | La Llagosta | Sant Cebrià de Vallalta |
|  |  | La Palma de Cervelló | Sant Celoni |
|  |  | La Pobla de Lillet | Sant Fost de Campsentelles |
|  |  | Les Franqueses del Vallès | Sant Iscle de Vallalta |
|  |  | Les Masies de Roda | Sant Pol de Mar |
|  |  | Les Masies de Voltregà | Sant Sadurní d'Osormort |
|  |  | L'Hospitalet de Llobregat | Sant Vicenç de Montalt |
|  |  | Lliçà d'Amunt | Santa Coloma de Gramenet |
|  |  | Lliçà de Vall | Santa Eulàlia de Ronçana |
|  |  | Malla | Santa Maria de Martorelles |
|  |  | Manlleu | Santa Maria de Palautordera |
|  |  | Manresa | Santa Susanna |
|  |  | Martorell | Teià |
|  |  | Matadepera | Tiana |
|  |  | Molins de Rei | Tordera |
|  |  | Mollet del Vallès | Vallgorguina |
|  |  | Monistrol de Calders | Vallromanes |
|  |  | Montesquiu | Vilalba Sasserra |
|  |  | Montmeló | Vilanova de Sau |
|  |  | Navarcles | Vilanova del Vallès |
|  |  | Navàs | Vilassar de Dalt |
|  |  | Olesa de Montserrat |  |
|  |  | Orís |  |
|  |  | Palau-solità i Plegamans |  |
|  |  | Pallejà |  |
|  |  | Parets del Vallès |  |
|  |  | Polinyà |  |
|  |  | Premià de Mar |  |
|  |  | Ripollet |  |
|  |  | Roda de Ter |  |
|  |  | Rubí |  |
|  |  | Sabadell |  |
|  |  | Saldes |  |
|  |  | Sallent |  |
|  |  | Sant Adrià de Besòs |  |
|  |  | Sant Andreu de la Barca |  |
|  |  | Sant Boi de Llobregat |  |
|  |  | Sant Cugat del Vallès |  |
|  |  | Sant Esteve de Palautordera |  |
|  |  | Sant Feliu de Codines |  |
|  |  | Sant Feliu de Llobregat |  |
|  |  | Sant Joan de Vilatorrada |  |
|  |  | Sant Joan Despí |  |
|  |  | Sant Julià de Cerdanyola |  |
|  |  | Sant Julià de Vilatorta |  |
|  |  | Sant Just Desvern |  |
|  |  | Sant Llorenç Savall |  |
|  |  | Sant Martí de Centelles |  |
|  |  | Sant Mateu de Bages |  |
|  |  | Sant Pere de Torelló |  |
|  |  | Sant Pere de Vilamajor |  |
|  |  | Sant Quirze de Besora |  |
|  |  | Sant Quirze del Vallès |  |
|  |  | Sant Vicenç de Castellet |  |
|  |  | Sant Vicenç de Torelló |  |
|  |  | Sant Vicenç dels Horts |  |
|  |  | Santa Coloma de Cervelló |  |
|  |  | Santa Eugènia de Berga |  |
|  |  | Santa Perpètua de Mogoda |  |
|  |  | Sentmenat |  |
|  |  | Seva |  |
|  |  | Súria |  |
|  |  | Taradell |  |
|  |  | Tavèrnoles |  |
|  |  | Terrassa |  |
|  |  | Tona |  |
|  |  | Torelló |  |
|  |  | Vic |  |
|  |  | Viladecans |  |
|  |  | Viladecavalls |  |
| Catalogne | Barcelone | Vilassar de Mar |  |
| Catalogne | Gérone | Agullana | Alp |
|  |  | Aiguaviva | Amer |
|  |  | Albanyà | Anglès |
|  |  | Argelaguer | Arbúcies |
|  |  | Banyoles | Begur |
|  |  | Besalú | Biure |
|  |  | Bescanó | Blanes |
|  |  | Beuda | Brunyola |
|  |  | Boadella i les Escaules | Cadaqués |
|  |  | Bolvir | Caldes de Malavella |
|  |  | Bordils | Calonge |
|  |  | Breda | Campelles |
|  |  | Cabanelles | Camprodon |
|  |  | Cabanes | Cassà de la Selva |
|  |  | Camós | Castell-Platja d'Aro |
|  |  | Campdevànol | Colera |
|  |  | Campllong | Das |
|  |  | Canet d'Adri | El Port de la Selva |
|  |  | Cantallops | Espinelves |
|  |  | Capmany | Espolla |
|  |  | Castelló d'Empúries | Fontanals de Cerdanya |
|  |  | Celrà | Garriguella |
|  |  | Cervià de Ter | Ger |
|  |  | Cistella | Guils de Cerdanya |
|  |  | Corçà | Hostalric |
|  |  | Cornellà del Terri | La Jonquera |
|  |  | Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | La Selva de Mar |
|  |  | Darnius | Llagostera |
|  |  | El Far d'Empordà | Llanars |
|  |  | Figueres | Llançà |
|  |  | Flaçà | Lloret de Mar |
|  |  | Foixà | Maçanet de la Selva |
|  |  | Fontcoberta | Massanes |
|  |  | Forallac | Meranges |
|  |  | Fortià | Molló |
|  |  | Gérone | Mont-ras |
|  |  | Gombrèn | Ogassa |
|  |  | Isòvol | Osor |
|  |  | Juià | Palafrugell |
|  |  | La Bisbal d'Empordà | Palamós |
|  |  | La Cellera de Ter | Pardines |
|  |  | La Pera | Planoles |
|  |  | La Vajol | Portbou |
|  |  | La Vall de Bianya | Queralbs |
|  |  | La Vall d'en Bas | Rabós |
|  |  | L'Armentera | Ribes de Freser |
|  |  | Les Llosses | Riells i Viabrea |
|  |  | Les Planes d'Hostoles | Riudarenes |
|  |  | Les Preses | Roses |
|  |  | L'Escala | Sant Climent Sescebes |
|  |  | Llambilles | Sant Feliu de Buixalleu |
|  |  | Llers | Sant Feliu de Guíxols |
|  |  | Llívia | Sant Hilari Sacalm |
|  |  | Maçanet de Cabrenys | Santa Coloma de Farners |
|  |  | Madremanya | Santa Cristina d'Aro |
|  |  | Maià de Montcal | Setcases |
|  |  | Masarac | Sils |
|  |  | Mieres | Susqueda |
|  |  | Mollet de Peralada | Toses |
|  |  | Montagut i Oix | Tossa de Mar |
|  |  | Navata | Urús |
|  |  | Olot | Vall-llobrega |
|  |  | Palau-sator | Vidreres |
|  |  | Palau-saverdera | Viladrau |
|  |  | Palol de Revardit | Vilallonga de Ter |
|  |  | Pals | Vilamaniscle |
|  |  | Parlavà |  |
|  |  | Pau |  |
|  |  | Pedret i Marzà |  |
|  |  | Peralada |  |
|  |  | Pont de Molins |  |
|  |  | Porqueres |  |
|  |  | Puigcerdà |  |
|  |  | Quart |  |
|  |  | Regencós |  |
|  |  | Ripoll |  |
|  |  | Riudaura |  |
|  |  | Riudellots de la Selva |  |
|  |  | Riumors |  |
|  |  | Rupià |  |
|  |  | Salt |  |
|  |  | Sant Aniol de Finestres |  |
|  |  | Sant Feliu de Pallerols |  |
|  |  | Sant Ferriol |  |
|  |  | Sant Gregori |  |
|  |  | Sant Jaume de Llierca |  |
|  |  | Sant Joan de les Abadesses |  |
|  |  | Sant Joan de Mollet |  |
|  |  | Sant Jordi Desvalls |  |
|  |  | Sant Julià de Ramis |  |
|  |  | Sant Julià del Llor i Bonmatí |  |
|  |  | Sant Llorenç de la Muga |  |
|  |  | Sant Martí de Llémena |  |
|  |  | Sant Martí Vell |  |
|  |  | Sant Miquel de Campmajor |  |
|  |  | Sant Pau de Segúries |  |
|  |  | Sant Pere Pescador |  |
|  |  | Santa Pau |  |
|  |  | Sarrià de Ter |  |
|  |  | Serinyà |  |
|  |  | Siurana |  |
|  |  | Torrent |  |
|  |  | Torroella de Fluvià |  |
|  |  | Tortellà |  |
|  |  | Ullastret |  |
|  |  | Vallfogona de Ripollès |  |
|  |  | Ventalló |  |
|  |  | Vilabertran |  |
|  |  | Vilablareix |  |
|  |  | Vilafant |  |
|  |  | Vilajuïga |  |
|  |  | Vilamacolum |  |
|  |  | Vilamalla |  |
|  |  | Vilanant |  |
|  |  | Vila-sacra |  |
| Catalogne | Gérone | Vilobí d'Onyar |  |
| Catalogne | Lérida | Agramunt | Alàs i Cerc |
|  |  | Aitona | Alins |
|  |  | Albatàrrec | Alt Àneu |
|  |  | Albesa | Arres |
|  |  | Alcanó | Arsèguel |
|  |  | Alcarràs | Baix Pallars |
|  |  | Alcoletge | Bausen |
|  |  | Alguaire | Bellver de Cerdanya |
|  |  | Almacelles | Canejan |
|  |  | Alpicat | Cava |
|  |  | Anglesola | El Pont de Bar |
|  |  | Balaguer | El Pont de Suert |
|  |  | Barbens | Es Bòrdes |
|  |  | Bellcaire d'Urgell | Estamariu |
|  |  | Bell-lloc d'Urgell | Esterri d'Àneu |
|  |  | Bellpuig | Esterri de Cardós |
|  |  | Biosca | Farrera |
|  |  | Bossòst | La Guingueta d'Àneu |
|  |  | Cabó | La Seu d'Urgell |
|  |  | Castellnou de Seana | La Torre de Cabdella |
|  |  | Castellserà | La Vall de Boí |
|  |  | Cervera | Les |
|  |  | Corbins | Les Valls d'Aguilar |
|  |  | El Poal | Les Valls de Valira |
|  |  | Els Plans de Sió | Lladorre |
|  |  | Espot | Llavorsí |
|  |  | Estaràs | Lles de Cerdanya |
|  |  | Fígols i Alinyà | Montellà i Martinet |
|  |  | Gimenells i el Pla de la Font | Montferrer i Castellbò |
|  |  | Ivars d'Urgell | Naut Aran |
|  |  | Josa i Tuixén | Prullans |
|  |  | La Fuliola | Rialp |
|  |  | La Portella | Ribera d'Urgellet |
|  |  | La Sentiu de Sió | Riu de Cerdanya |
|  |  | La Vansa i Fórnols | Sarroca de Bellera |
|  |  | Les Oluges | Soriguera |
|  |  | Lleida | Sort |
|  |  | Massalcoreig | Tírvia |
|  |  | Menàrguens | Vall de Cardós |
|  |  | Montgai | Vielha e Mijaran |
|  |  | Montoliu de Lleida | Vilaller |
|  |  | Montoliu de Segarra | Vilamòs |
|  |  | Montornès de Segarra |  |
|  |  | Organyà |  |
|  |  | Ossó de Sió |  |
|  |  | Penelles |  |
|  |  | Ponts |  |
|  |  | Prats i Sansor |  |
|  |  | Preixens |  |
|  |  | Puigverd d'Agramunt |  |
|  |  | Puigverd de Lleida |  |
|  |  | Ribera d'Ondara |  |
|  |  | Sanaüja |  |
|  |  | Senterada |  |
|  |  | Soses |  |
|  |  | Sudanell |  |
|  |  | Talavera |  |
|  |  | Tàrrega |  |
|  |  | Tarroja de Segarra |  |
|  |  | Térmens |  |
|  |  | Torà |  |
|  |  | Tornabous |  |
|  |  | Torrefeta i Florejacs |  |
|  |  | Torrelameu |  |
|  |  | Torres de Segre |  |
|  |  | Vallfogona de Balaguer |  |
|  |  | Vilagrassa |  |
|  |  | Vilanova de la Barca |  |
|  |  | Vilanova de l'Aguda |  |
|  |  | Vilanova de Segrià |  |
| Catalogne | Lérida | Vila-sana |  |
| Catalogne | Tarragone | Arnes | Alforja |
|  |  | Cambrils | Almoster |
|  |  | Capafonts | Botarell |
|  |  | Caseres | Castellvell del Camp |
|  |  | Colldejou | L'Aleixar |
|  |  | Constantí | Les Borges del Camp |
|  |  | Duesaigües | Maspujols |
|  |  | El Catllar | Riudecanyes |
|  |  | El Morell | Riudecols |
|  |  | Els Pallaresos | Vilanova d'Escornalbou |
|  |  | La Canonja | Vilaplana |
|  |  | La Pobla de Mafumet |  |
|  |  | La Selva del Camp |  |
|  |  | La Torre de Fontaubella |  |
|  |  | L'Ametlla de Mar |  |
|  |  | L'Argentera |  |
|  |  | Llorac |  |
|  |  | Montbrió del Camp |  |
|  |  | Mont-ral |  |
|  |  | Mont-roig del Camp |  |
|  |  | Perafort |  |
|  |  | Poboleda |  |
|  |  | Pradell de la Teixeta |  |
|  |  | Pratdip |  |
|  |  | Reus |  |
|  |  | Riudoms |  |
|  |  | Salou |  |
|  |  | Tarragone |  |
|  |  | Vallfogona de Riucorb |  |
|  |  | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant |  |
|  |  | Vila-seca |  |
| Catalogne | Tarragone | Vinyols i els Arcs |  |
| Ciudad Autónoma de Ceuta | Ceuta |  | Ceuta |
| Communauté de Madrid | Madrid | Ajalvir | Aldea del Fresno |
|  |  | Alameda del Valle | Alpedrete |
|  |  | Alcalá de Henares | Becerril de la Sierra |
|  |  | Alcobendas | Berzosa del Lozoya |
|  |  | Alcorcón | Braojos |
|  |  | Algete | Brunete |
|  |  | Aranjuez | Buitrago del Lozoya |
|  |  | Arganda del Rey | Bustarviejo |
|  |  | Batres | Cabanillas de la Sierra |
|  |  | Camarma de Esteruelas | Cadalso de los Vidrios |
|  |  | Casarrubuelos | Canencia |
|  |  | Cobeña | Cenicientos |
|  |  | Colmenar de Oreja | Cercedilla |
|  |  | Coslada | Cervera de Buitrago |
|  |  | Cubas de la Sagra | Chapinería |
|  |  | Daganzo de Arriba | Collado Mediano |
|  |  | El Atazar | Collado Villalba |
|  |  | Fresno de Torote | Colmenar del Arroyo |
|  |  | Fuenlabrada | Colmenar Viejo |
|  |  | Fuente el Saz de Jarama | Colmenarejo |
|  |  | Fuentidueña de Tajo | El Álamo |
|  |  | Getafe | El Berrueco |
|  |  | Griñón | El Boalo |
|  |  | Leganés | El Escorial |
|  |  | Loeches | El Molar |
|  |  | Los Santos de la Humosa | El Vellón |
|  |  | Meco | Fresnedillas de la Oliva |
|  |  | Mejorada del Campo | Galapagar |
|  |  | Morata de Tajuña | Garganta de los Montes |
|  |  | Paracuellos de Jarama | Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago |
|  |  | Patones | Gascones |
|  |  | Perales de Tajuña | Guadalix de la Sierra |
|  |  | Pinilla del Valle | Guadarrama |
|  |  | Pinto | Horcajo de la Sierra-Aoslos |
|  |  | Quijorna | Horcajuelo de la Sierra |
|  |  | Redueña | Hoyo de Manzanares |
|  |  | San Agustín del Guadalix | La Acebeda |
|  |  | San Fernando de Henares | La Cabrera |
|  |  | San Martín de la Vega | La Hiruela |
|  |  | San Sebastián de los Reyes | La Serna del Monte |
|  |  | Talamanca de Jarama | Las Rozas de Madrid |
|  |  | Tielmes | Los Baldios |
|  |  | Titulcia | Los Molinos |
|  |  | Torrejón de Ardoz | Lozoya |
|  |  | Torrejón de Velasco | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias |
|  |  | Torremocha de Jarama | Madarcos |
|  |  | Torres de la Alameda | Manzanares el Real |
|  |  | Valdeavero | Miraflores de la Sierra |
|  |  | Valdeolmos-Alalpardo | Montejo de la Sierra |
|  |  | Valdepiélagos | Moralzarzal |
|  |  | Valdetorres de Jarama | Navacerrada |
|  |  | Valverde de Alcalá | Navalafuente |
|  |  | Velilla de San Antonio | Navalagamella |
|  |  | Villaconejos | Navalcarnero |
|  |  | Villalbilla | Navarredonda y San Mamés |
|  |  | Villamanrique de Tajo | Navas del Rey |
|  |  | Villanueva de la Cañada | Pedrezuela |
|  |  | Villanueva del Pardillo | Pelayos de la Presa |
|  |  | Villaviciosa de Odón | Piñuécar-Gandullas |
|  |  |  | Prádena del Rincón |
|  |  |  | Puebla de la Sierra |
|  |  |  | Puentes Viejas |
|  |  |  | Rascafría |
|  |  |  | Robledillo de la Jara |
|  |  |  | Robledo de Chavela |
|  |  |  | Robregordo |
|  |  |  | Rozas de Puerto Real |
|  |  |  | San Lorenzo de El Escorial |
|  |  |  | San Martín de Valdeiglesias |
|  |  |  | Santa María de la Alameda |
|  |  |  | Sevilla la Nueva |
|  |  |  | Somosierra |
|  |  |  | Soto del Real |
|  |  |  | Torrelaguna |
|  |  |  | Torrelodones |
|  |  |  | Tres Cantos |
|  |  |  | Valdemanco |
|  |  |  | Valdemaqueda |
|  |  |  | Valdemorillo |
|  |  |  | Venturada |
|  |  |  | Villa del Prado |
|  |  |  | Villamanta |
|  |  |  | Villamantilla |
|  |  |  | Villanueva de Perales |
|  |  |  | Villavieja del Lozoya |
| Communauté de Madrid | Madrid |  | Zarzalejo |
| Communauté autonome de Navarre | Navarre | Aberin | Arano |
|  |  | Aibar/Oibar | Arantza |
|  |  | Allín/Allin | Bera |
|  |  | Allo | Etxalar |
|  |  | Araitz | Goizueta |
|  |  | Arakil | Igantzi |
|  |  | Areso | Ituren |
|  |  | Atez/Atetz | Lesaka |
|  |  | Auritz/Burguete | Luzaide/Valcarlos |
|  |  | Ayegui/Aiegi | Sunbilla |
|  |  | Basaburua | Urdazubi/Urdax |
|  |  | Baztan | Zubieta |
|  |  | Beintza-Labaien |  |
|  |  | Berbinzana |  |
|  |  | Bertizarana |  |
|  |  | Cadreita |  |
|  |  | Castejón |  |
|  |  | Cintruénigo |  |
|  |  | Corella |  |
|  |  | Desojo |  |
|  |  | Donamaria |  |
|  |  | Doneztebe/Santesteban |  |
|  |  | El Busto |  |
|  |  | Elgorriaga |  |
|  |  | Eratsun |  |
|  |  | Erro |  |
|  |  | Estella-Lizarra |  |
|  |  | Ezkurra |  |
|  |  | Ezprogui |  |
|  |  | Falces |  |
|  |  | Fitero |  |
|  |  | Igúzquiza |  |
|  |  | Imotz |  |
|  |  | Irurtzun |  |
|  |  | Iza/Itza |  |
|  |  | Juslapeña |  |
|  |  | Larraun |  |
|  |  | Lazagurría |  |
|  |  | Leitza |  |
|  |  | Liédena |  |
|  |  | Los Arcos |  |
|  |  | Lumbier |  |
|  |  | Mendavia |  |
|  |  | Mendigorría |  |
|  |  | Milagro |  |
|  |  | Mirafuentes |  |
|  |  | Miranda de Arga |  |
|  |  | Mues |  |
|  |  | Nazar |  |
|  |  | Odieta |  |
|  |  | Oiz |  |
|  |  | Orreaga/Roncesvalles |  |
|  |  | Saldías |  |
|  |  | Sangüesa/Zangoza |  |
|  |  | Sesma |  |
|  |  | Sierra de Aralar |  |
|  |  | Torres del Río |  |
|  |  | Ultzama |  |
|  |  | Urroz |  |
|  |  | Valle de Yerri/Deierri |  |
|  |  | Valtierra |  |
|  |  | Viana |  |
|  |  | Villafranca |  |
|  |  | Villatuerta |  |
|  |  | Ziordia |  |
| Communauté autonome de Navarre | Navarre | Zugarramurdi |  |
| Communauté de Valence | Castellón | Alcudia de Veo |  |
|  |  | Algimia de Almonacid |  |
|  |  | Almedíjar |  |
|  |  | Arañuel |  |
|  |  | Azuébar |  |
|  |  | Castillo de Villamalefa |  |
|  |  | Chóvar |  |
|  |  | Gaibiel |  |
|  |  | Higueras |  |
|  |  | Matet |  |
|  |  | Pavías |  |
|  |  | Torralba del Pinar |  |
|  |  | Vall de Almonacid |  |
| Communauté de Valence | Castellón | Zucaina |  |
| Communauté de Valence | Valence | Chera |  |
|  |  | el Puig de Santa Maria |  |
|  |  | Gilet |  |
|  |  | Puçol |  |
| Communauté de Valence | Valence | Sagunto/Sagunt |  |
| Estrémadure | Badajoz | Alange | Acedera |
|  |  | Aljucén | Ahillones |
|  |  | Almendralejo | Alburquerque |
|  |  | Azuaga | Alconchel |
|  |  | Badajoz | Alconera |
|  |  | Barcarrota | Almendral |
|  |  | Benquerencia de la Serena | Atalaya |
|  |  | Berlanga | Baterno |
|  |  | Burguillos del Cerro | Cabeza del Buey |
|  |  | Cabeza la Vaca | Calera de León |
|  |  | Campillo de Llerena | Calzadilla de los Barros |
|  |  | Carmonita | Campanario |
|  |  | Cheles | Capilla |
|  |  | Cordobilla de Lácara | Casas de Don Pedro |
|  |  | Corte de Peleas | Casas de Reina |
|  |  | Cristina | Castilblanco |
|  |  | Don Álvaro | Castuera |
|  |  | Entrín Bajo | El Carrascalejo |
|  |  | Fuente del Maestre | Esparragalejo |
|  |  | Fuentes de León | Esparragosa de la Serena |
|  |  | Garlitos | Esparragosa de Lares |
|  |  | Granja de Torrehermosa | Feria |
|  |  | Guadiana del Caudillo | Fuenlabrada de los Montes |
|  |  | Higuera de Llerena | Fuente de Cantos |
|  |  | Hornachos | Garbayuela |
|  |  | La Codosera | Guareña |
|  |  | La Garrovilla | Helechosa de los Montes |
|  |  | La Zarza | Herrera del Duque |
|  |  | Lobón | Higuera de la Serena |
|  |  | Los Santos de Maimona | Higuera de Vargas |
|  |  | Maguilla | Higuera la Real |
|  |  | Malcocinado | Jerez de los Caballeros |
|  |  | Malpartida de la Serena | La Coronada |
|  |  | Manchita | La Haba |
|  |  | Medellín | La Lapa |
|  |  | Montijo | La Morera |
|  |  | Oliva de la Frontera | La Parra |
|  |  | Oliva de Mérida | La Roca de la Sierra |
|  |  | Palomas | Llera |
|  |  | Puebla de la Calzada | Magacela |
|  |  | Puebla del Prior | Medina de las Torres |
|  |  | Pueblonuevo del Guadiana | Mérida |
|  |  | Segura de León | Mirandilla |
|  |  | Solana de los Barros | Monesterio |
|  |  | Talavera la Real | Montemolín |
|  |  | Torremayor | Monterrubio de la Serena |
|  |  | Torremejía | Navalvillar de Pela |
|  |  | Trujillanos | Nogales |
|  |  | Valdelacalzada | Olivenza |
|  |  | Valencia del Mombuey | Orellana de la Sierra |
|  |  | Valencia del Ventoso | Orellana la Vieja |
|  |  | Valle de la Serena | Peñalsordo |
|  |  | Valverde de Burguillos | Peraleda del Zaucejo |
|  |  | Villafranca de los Barros | Puebla de Alcocer |
|  |  | Villagonzalo | Puebla de Obando |
|  |  | Villanueva del Fresno | Puebla de Sancho Pérez |
|  |  | Zahínos | Puebla del Maestre |
|  |  |  | Quintana de la Serena |
|  |  |  | Reina |
|  |  |  | Rena |
|  |  |  | Risco |
|  |  |  | Salvaleón |
|  |  |  | Salvatierra de los Barros |
|  |  |  | San Pedro de Mérida |
|  |  |  | San Vicente de Alcántara |
|  |  |  | Sancti-Spíritus |
|  |  |  | Santa Marta |
|  |  |  | Siruela |
|  |  |  | Talarrubias |
|  |  |  | Táliga |
|  |  |  | Tamurejo |
|  |  |  | Torre de Miguel Sesmero |
|  |  |  | Trasierra |
|  |  |  | Usagre |
|  |  |  | Valdecaballeros |
|  |  |  | Valdetorres |
|  |  |  | Valle de Matamoros |
|  |  |  | Valverde de Llerena |
|  |  |  | Valverde de Mérida |
|  |  |  | Villanueva de la Serena |
|  |  |  | Villar de Rena |
|  |  |  | Villar del Rey |
|  |  |  | Villarta de los Montes |
|  |  |  | Zafra |
|  |  |  | Zalamea de la Serena |
| Estrémadure | Badajoz |  | Zarza-Capilla |
| Estrémadure | Cáceres | Alagón del Río | Abadía |
|  |  | Alcollarín | Abertura |
|  |  | Almoharín | Acebo |
|  |  | Coria | Acehúche |
|  |  | Herguijuela | Aceituna |
|  |  | Holguera | Ahigal |
|  |  | Huélaga | Albalá |
|  |  | La Granja | Alcántara |
|  |  | Madrigal de la Vera | Alcuéscar |
|  |  | Madrigalejo | Aldea del Cano |
|  |  | Moraleja | Aldeacentenera |
|  |  | Portezuelo | Aldeanueva de la Vera |
|  |  | Pueblonuevo de Miramontes | Aldeanueva del Camino |
|  |  | Santa Cruz de la Sierra | Alía |
|  |  | Talayuela | Aliseda |
|  |  | Valdemorales | Arroyo de la Luz |
|  |  | Vegaviana | Arroyomolinos |
|  |  | Villamesías | Arroyomolinos de la Vera |
|  |  | Zarza la Mayor | Baños de Montemayor |
|  |  |  | Barrado |
|  |  |  | Belvís de Monroy |
|  |  |  | Benquerencia |
|  |  |  | Berrocalejo |
|  |  |  | Berzocana |
|  |  |  | Bohonal de Ibor |
|  |  |  | Botija |
|  |  |  | Brozas |
|  |  |  | Cabañas del Castillo |
|  |  |  | Cabezabellosa |
|  |  |  | Cabezuela del Valle |
|  |  |  | Cabrero |
|  |  |  | Cáceres |
|  |  |  | Cadalso |
|  |  |  | Calzadilla |
|  |  |  | Caminomorisco |
|  |  |  | Campillo de Deleitosa |
|  |  |  | Campo Lugar |
|  |  |  | Cañamero |
|  |  |  | Cañaveral |
|  |  |  | Carbajo |
|  |  |  | Carrascalejo |
|  |  |  | Casar de Cáceres |
|  |  |  | Casar de Palomero |
|  |  |  | Casares de las Hurdes |
|  |  |  | Casas de Don Antonio |
|  |  |  | Casas de Don Gómez |
|  |  |  | Casas de Millán |
|  |  |  | Casas de Miravete |
|  |  |  | Casas del Castañar |
|  |  |  | Casas del Monte |
|  |  |  | Casillas de Coria |
|  |  |  | Castañar de Ibor |
|  |  |  | Ceclavín |
|  |  |  | Cedillo |
|  |  |  | Cerezo |
|  |  |  | Cilleros |
|  |  |  | Collado de la Vera |
|  |  |  | Conquista de la Sierra |
|  |  |  | Cuacos de Yuste |
|  |  |  | Deleitosa |
|  |  |  | Descargamaría |
|  |  |  | El Torno |
|  |  |  | Eljas |
|  |  |  | Escurial |
|  |  |  | Fresnedoso de Ibor |
|  |  |  | Garciaz |
|  |  |  | Garganta la Olla |
|  |  |  | Gargantilla |
|  |  |  | Gargüera |
|  |  |  | Garrovillas de Alconétar |
|  |  |  | Garvín |
|  |  |  | Gata |
|  |  |  | Guadalupe |
|  |  |  | Guijo de Coria |
|  |  |  | Guijo de Galisteo |
|  |  |  | Guijo de Granadilla |
|  |  |  | Guijo de Santa Bárbara |
|  |  |  | Hernán-Pérez |
|  |  |  | Herrera de Alcántara |
|  |  |  | Herreruela |
|  |  |  | Hervás |
|  |  |  | Higuera |
|  |  |  | Hinojal |
|  |  |  | Hoyos |
|  |  |  | Ibahernando |
|  |  |  | Jaraicejo |
|  |  |  | Jaraíz de la Vera |
|  |  |  | Jarandilla de la Vera |
|  |  |  | Jarilla |
|  |  |  | Jerte |
|  |  |  | La Aldea del Obispo |
|  |  |  | La Cumbre |
|  |  |  | La Garganta |
|  |  |  | La Pesga |
|  |  |  | Ladrillar |
|  |  |  | Logrosán |
|  |  |  | Losar de la Vera |
|  |  |  | Madroñera |
|  |  |  | Malpartida de Cáceres |
|  |  |  | Malpartida de Plasencia |
|  |  |  | Marchagaz |
|  |  |  | Mata de Alcántara |
|  |  |  | Membrío |
|  |  |  | Mesas de Ibor |
|  |  |  | Miajadas |
|  |  |  | Millanes |
|  |  |  | Mirabel |
|  |  |  | Mohedas de Granadilla |
|  |  |  | Monroy |
|  |  |  | Montánchez |
|  |  |  | Montehermoso |
|  |  |  | Navaconcejo |
|  |  |  | Navalmoral de la Mata |
|  |  |  | Navalvillar de Ibor |
|  |  |  | Navas del Madroño |
|  |  |  | Navezuelas |
|  |  |  | Nuñomoral |
|  |  |  | Oliva de Plasencia |
|  |  |  | Palomero |
|  |  |  | Pasarón de la Vera |
|  |  |  | Pedroso de Acim |
|  |  |  | Peraleda de San Román |
|  |  |  | Perales del Puerto |
|  |  |  | Pescueza |
|  |  |  | Piedras Albas |
|  |  |  | Pinofranqueado |
|  |  |  | Piornal |
|  |  |  | Plasencia |
|  |  |  | Plasenzuela |
|  |  |  | Portaje |
|  |  |  | Pozuelo de Zarzón |
|  |  |  | Puerto de Santa Cruz |
|  |  |  | Rebollar |
|  |  |  | Robledillo de Gata |
|  |  |  | Robledillo de la Vera |
|  |  |  | Robledillo de Trujillo |
|  |  |  | Robledollano |
|  |  |  | Romangordo |
|  |  |  | Ruanes |
|  |  |  | Salorino |
|  |  |  | Salvatierra de Santiago |
|  |  |  | San Martín de Trevejo |
|  |  |  | Santa Ana |
|  |  |  | Santa Cruz de Paniagua |
|  |  |  | Santa Marta de Magasca |
|  |  |  | Santiago de Alcántara |
|  |  |  | Santiago del Campo |
|  |  |  | Santibáñez el Alto |
|  |  |  | Santibáñez el Bajo |
|  |  |  | Segura de Toro |
|  |  |  | Serradilla |
|  |  |  | Serrejón |
|  |  |  | Sierra de Fuentes |
|  |  |  | Talaván |
|  |  |  | Talaveruela de la Vera |
|  |  |  | Tejeda de Tiétar |
|  |  |  | Tornavacas |
|  |  |  | Torre de Don Miguel |
|  |  |  | Torre de Santa María |
|  |  |  | Torrecilla de los Ángeles |
|  |  |  | Torrecillas de la Tiesa |
|  |  |  | Torrejón el Rubio |
|  |  |  | Torrejoncillo |
|  |  |  | Torremenga |
|  |  |  | Torremocha |
|  |  |  | Torreorgaz |
|  |  |  | Torrequemada |
|  |  |  | Trujillo |
|  |  |  | Valdastillas |
|  |  |  | Valdecañas de Tajo |
|  |  |  | Valdefuentes |
|  |  |  | Valdehúncar |
|  |  |  | Valdelacasa de Tajo |
|  |  |  | Valdeobispo |
|  |  |  | Valencia de Alcántara |
|  |  |  | Valverde de la Vera |
|  |  |  | Valverde del Fresno |
|  |  |  | Viandar de la Vera |
|  |  |  | Villa del Campo |
|  |  |  | Villa del Rey |
|  |  |  | Villamiel |
|  |  |  | Villanueva de la Sierra |
|  |  |  | Villanueva de la Vera |
|  |  |  | Villar de Plasencia |
|  |  |  | Villar del Pedroso |
|  |  |  | Villasbuenas de Gata |
|  |  |  | Zarza de Granadilla |
|  |  |  | Zarza de Montánchez |
| Estrémadure | Cáceres |  | Zorita |
| Galice | La Corogne | Melide | A Baña |
|  |  | San Sadurniño | A Capela |
|  |  |  | La Corogne |
|  |  |  | A Laracha |
|  |  |  | A Pobra do Caramiñal |
|  |  |  | Abegondo |
|  |  |  | Ames |
|  |  |  | Aranga |
|  |  |  | Ares |
|  |  |  | Arteixo |
|  |  |  | Arzúa |
|  |  |  | As Pontes de García Rodríguez |
|  |  |  | Bergondo |
|  |  |  | Betanzos |
|  |  |  | Boimorto |
|  |  |  | Boiro |
|  |  |  | Boqueixón |
|  |  |  | Brión |
|  |  |  | Cabana de Bergantiños |
|  |  |  | Cabanas |
|  |  |  | Camariñas |
|  |  |  | Cambre |
|  |  |  | Carballo |
|  |  |  | Cariño |
|  |  |  | Carnota |
|  |  |  | Carral |
|  |  |  | Cedeira |
|  |  |  | Cee |
|  |  |  | Cerceda |
|  |  |  | Coirós |
|  |  |  | Corcubión |
|  |  |  | Coristanco |
|  |  |  | Culleredo |
|  |  |  | Curtis |
|  |  |  | Dodro |
|  |  |  | Dumbría |
|  |  |  | Fene |
|  |  |  | Ferrol |
|  |  |  | Fisterra |
|  |  |  | Frades |
|  |  |  | Irixoa |
|  |  |  | Laxe |
|  |  |  | Lousame |
|  |  |  | Malpica de Bergantiños |
|  |  |  | Mañón |
|  |  |  | Mazaricos |
|  |  |  | Mesía |
|  |  |  | Miño |
|  |  |  | Moeche |
|  |  |  | Monfero |
|  |  |  | Mugardos |
|  |  |  | Muros |
|  |  |  | Muxía |
|  |  |  | Narón |
|  |  |  | Neda |
|  |  |  | Negreira |
|  |  |  | Noia |
|  |  |  | O Pino |
|  |  |  | Oleiros |
|  |  |  | Ordes |
|  |  |  | Oroso |
|  |  |  | Ortigueira |
|  |  |  | Outes |
|  |  |  | Oza-Cesuras |
|  |  |  | Paderne |
|  |  |  | Padrón |
|  |  |  | Ponteceso |
|  |  |  | Pontedeume |
|  |  |  | Porto do Son |
|  |  |  | Rianxo |
|  |  |  | Ribeira |
|  |  |  | Rois |
|  |  |  | Sada |
|  |  |  | Santa Comba |
|  |  |  | Santiago de Compostela |
|  |  |  | Santiso |
|  |  |  | Teo |
|  |  |  | Toques |
|  |  |  | Tordoia |
|  |  |  | Touro |
|  |  |  | Trazo |
|  |  |  | Val do Dubra |
|  |  |  | Valdoviño |
|  |  |  | Vedra |
|  |  |  | Vilarmaior |
|  |  |  | Vilasantar |
|  |  |  | Vimianzo |
| Galice | La Corogne |  | Zas |
| Galice | Lugo | A Fonsagrada | A Pastoriza |
|  |  | A Pobra do Brollón | A Pontenova |
|  |  | Cervantes | Abadín |
|  |  | Cospeito | Alfoz |
|  |  | Folgoso do Courel | Antas de Ulla |
|  |  | Lourenzá | As Nogais |
|  |  | Navia de Suarna | Baleira |
|  |  | Pol | Baralla |
|  |  | Ribadeo | Barreiros |
|  |  | Ribeira de Piquín | Becerreá |
|  |  | Trabada | Begonte |
|  |  |  | Bóveda |
|  |  |  | Burela |
|  |  |  | Carballedo |
|  |  |  | Castro de Rei |
|  |  |  | Castroverde |
|  |  |  | Cervo |
|  |  |  | Chantada |
|  |  |  | Foz |
|  |  |  | Friol |
|  |  |  | Guitiriz |
|  |  |  | Guntín |
|  |  |  | Láncara |
|  |  |  | Lugo |
|  |  |  | Meira |
|  |  |  | Mondoñedo |
|  |  |  | Monforte de Lemos |
|  |  |  | Monterroso |
|  |  |  | Muras |
|  |  |  | Negueira de Muñiz |
|  |  |  | O Corgo |
|  |  |  | O Incio |
|  |  |  | O Páramo |
|  |  |  | O Saviñao |
|  |  |  | O Valadouro |
|  |  |  | O Vicedo |
|  |  |  | Ourol |
|  |  |  | Outeiro de Rei |
|  |  |  | Palas de Rei |
|  |  |  | Pantón |
|  |  |  | Paradela |
|  |  |  | Pedrafita do Cebreiro |
|  |  |  | Portomarín |
|  |  |  | Quiroga |
|  |  |  | Rábade |
|  |  |  | Ribas de Sil |
|  |  |  | Riotorto |
|  |  |  | Samos |
|  |  |  | Sarria |
|  |  |  | Sober |
|  |  |  | Taboada |
|  |  |  | Triacastela |
|  |  |  | Vilalba |
|  |  |  | Viveiro |
|  |  |  | Xermade |
| Galice | Lugo |  | Xove |
| Galice | Orense | A Rúa | A Arnoia |
|  |  | Castrelo do Val | A Bola |
|  |  | Laza | A Gudiña |
|  |  | O Barco de Valdeorras | A Merca |
|  |  | Oímbra | A Mezquita |
|  |  | Rairiz de Veiga | A Peroxa |
|  |  | Rubiá | A Pobra de Trives |
|  |  | Verín | A Teixeira |
|  |  | Viana do Bolo | A Veiga |
|  |  | Vilamartín de Valdeorras | Allariz |
|  |  |  | Amoeiro |
|  |  |  | Avión |
|  |  |  | Baltar |
|  |  |  | Bande |
|  |  |  | Baños de Molgas |
|  |  |  | Barbadás |
|  |  |  | Beade |
|  |  |  | Beariz |
|  |  |  | Boborás |
|  |  |  | Calvos de Randín |
|  |  |  | Carballeda de Avia |
|  |  |  | Carballeda de Valdeorras |
|  |  |  | Cartelle |
|  |  |  | Castrelo de Miño |
|  |  |  | Castro Caldelas |
|  |  |  | Celanova |
|  |  |  | Cenlle |
|  |  |  | Chandrexa de Queixa |
|  |  |  | Coles |
|  |  |  | Cortegada |
|  |  |  | Cualedro |
|  |  |  | Entrimo |
|  |  |  | Esgos |
|  |  |  | Gomesende |
|  |  |  | Larouco |
|  |  |  | Leiro |
|  |  |  | Lobeira |
|  |  |  | Lobios |
|  |  |  | Maceda |
|  |  |  | Manzaneda |
|  |  |  | Maside |
|  |  |  | Melón |
|  |  |  | Montederramo |
|  |  |  | Monterrei |
|  |  |  | Muíños |
|  |  |  | Nogueira de Ramuín |
|  |  |  | O Bolo |
|  |  |  | O Carballiño |
|  |  |  | O Irixo |
|  |  |  | O Pereiro de Aguiar |
|  |  |  | Os Blancos |
|  |  |  | Ourense |
|  |  |  | Paderne de Allariz |
|  |  |  | Padrenda |
|  |  |  | Parada de Sil |
|  |  |  | Petín |
|  |  |  | Piñor |
|  |  |  | Pontedeva |
|  |  |  | Porqueira |
|  |  |  | Punxín |
|  |  |  | Quintela de Leirado |
|  |  |  | Ramirás |
|  |  |  | Ribadavia |
|  |  |  | Riós |
|  |  |  | San Amaro |
|  |  |  | San Cibrao das Viñas |
|  |  |  | San Cristovo de Cea |
|  |  |  | San Xoán de Río |
|  |  |  | Sandiás |
|  |  |  | Sarreaus |
|  |  |  | Taboadela |
|  |  |  | Toén |
|  |  |  | Trasmiras |
|  |  |  | Verea |
|  |  |  | Vilamarín |
|  |  |  | Vilar de Barrio |
|  |  |  | Vilar de Santos |
|  |  |  | Vilardevós |
|  |  |  | Vilariño de Conso |
|  |  |  | Xinzo de Limia |
|  |  |  | Xunqueira de Ambía |
| Galice | Orense |  | Xunqueira de Espadanedo |
| Galice | Pontevedra | O Rosal | A Cañiza |
|  |  | Salvaterra de Miño | A Estrada |
|  |  |  | A Guarda |
|  |  |  | A Illa de Arousa |
|  |  |  | Agolada |
|  |  |  | Arbo |
|  |  |  | As Neves |
|  |  |  | Baiona |
|  |  |  | Barro |
|  |  |  | Bueu |
|  |  |  | Caldas de Reis |
|  |  |  | Cambados |
|  |  |  | Campo Lameiro |
|  |  |  | Cangas |
|  |  |  | Catoira |
|  |  |  | Cerdedo |
|  |  |  | Cotobade |
|  |  |  | Covelo |
|  |  |  | Crecente |
|  |  |  | Cuntis |
|  |  |  | Dozón |
|  |  |  | Forcarei |
|  |  |  | Fornelos de Montes |
|  |  |  | Gondomar |
|  |  |  | Lalín |
|  |  |  | Marín |
|  |  |  | Meaño |
|  |  |  | Meis |
|  |  |  | Moaña |
|  |  |  | Mondariz |
|  |  |  | Mondariz-Balneario |
|  |  |  | Moraña |
|  |  |  | Mos |
|  |  |  | Nigrán |
|  |  |  | O Grove |
|  |  |  | O Porriño |
|  |  |  | Oia |
|  |  |  | Pazos de Borbén |
|  |  |  | Poio |
|  |  |  | Ponte Caldelas |
|  |  |  | Ponteareas |
|  |  |  | Pontecesures |
|  |  |  | Pontevedra |
|  |  |  | Portas |
|  |  |  | Redondela |
|  |  |  | Ribadumia |
|  |  |  | Rodeiro |
|  |  |  | Salceda de Caselas |
|  |  |  | Sanxenxo |
|  |  |  | Silleda |
|  |  |  | Soutomaior |
|  |  |  | Tomiño |
|  |  |  | Tui |
|  |  |  | Valga |
|  |  |  | Vigo |
|  |  |  | Vila de Cruces |
|  |  |  | Vilaboa |
|  |  |  | Vilagarcía de Arousa |
| Galice | Pontevedra |  | Vilanova de Arousa |
| Îles Baléares | Îles Baléares | Alaró |  |
|  |  | Artà |  |
|  |  | Bunyola |  |
|  |  | Capdepera |  |
|  |  | Deià |  |
|  |  | Es Migjorn Gran |  |
|  |  | Esporles |  |
|  |  | Felanitx |  |
|  |  | Ferreries |  |
|  |  | Fornalutx |  |
|  |  | Lloret de Vistalegre |  |
|  |  | Lloseta |  |
|  |  | Manacor |  |
|  |  | Montuïri |  |
|  |  | Sant Antoni de Portmany |  |
|  |  | Sant Joan |  |
|  |  | Sant Joan de Labritja |  |
|  |  | Sant Llorenç des Cardassar |  |
|  |  | Santa Eulària des Riu |  |
|  |  | Selva |  |
|  |  | ses Salines |  |
|  |  | Sineu |  |
|  |  | Sóller |  |
|  |  | Son Servera |  |
| Îles Baléares | Îles Baléares | Valldemossa |  |
| La Rioja | La Rioja | Agoncillo |  |
|  |  | Ajamil de Cameros |  |
|  |  | Aldeanueva de Ebro |  |
|  |  | Alfaro |  |
|  |  | Anguciana |  |
|  |  | Anguiano |  |
|  |  | Arnedillo |  |
|  |  | Arnedo |  |
|  |  | Arrúbal |  |
|  |  | Autol |  |
|  |  | Badarán |  |
|  |  | Bañares |  |
|  |  | Baños de Río Tobía |  |
|  |  | Baños de Rioja |  |
|  |  | Berceo |  |
|  |  | Bergasa |  |
|  |  | Bobadilla |  |
|  |  | Brieva de Cameros |  |
|  |  | Calahorra |  |
|  |  | Canales de la Sierra |  |
|  |  | Cañas |  |
|  |  | Cárdenas |  |
|  |  | Casalarreina |  |
|  |  | Castañares de Rioja |  |
|  |  | Cervera del Río Alhama |  |
|  |  | Cidamón |  |
|  |  | Cirueña |  |
|  |  | Cornago |  |
|  |  | El Rasillo de Cameros |  |
|  |  | Enciso |  |
|  |  | Estollo |  |
|  |  | Ezcaray |  |
|  |  | Grávalos |  |
|  |  | Haro |  |
|  |  | Herce |  |
|  |  | Hervías |  |
|  |  | Hornillos de Cameros |  |
|  |  | Igea |  |
|  |  | Lagunilla del Jubera |  |
|  |  | Leza de Río Leza |  |
|  |  | Mansilla de la Sierra |  |
|  |  | Manzanares de Rioja |  |
|  |  | Matute |  |
|  |  | Munilla |  |
|  |  | Murillo de Río Leza |  |
|  |  | Ocón |  |
|  |  | Ortigosa de Cameros |  |
|  |  | Pazuengos |  |
|  |  | Quel |  |
|  |  | Rincón de Soto |  |
|  |  | Robres del Castillo |  |
|  |  | Rodezno |  |
|  |  | San Millán de la Cogolla |  |
|  |  | San Román de Cameros |  |
|  |  | San Torcuato |  |
|  |  | Santa Engracia del Jubera |  |
|  |  | Santa Eulalia Bajera |  |
|  |  | Santo Domingo de la Calzada |  |
|  |  | Santurdejo |  |
|  |  | Torrecilla sobre Alesanco |  |
|  |  | Valgañón |  |
|  |  | Ventrosa |  |
|  |  | Villalobar de Rioja |  |
|  |  | Villar de Torre |  |
|  |  | Villavelayo |  |
|  |  | Viniegra de Abajo |  |
|  |  | Viniegra de Arriba |  |
|  |  | Zarratón |  |
|  |  | Zarzosa |  |
| La Rioja | La Rioja | Zorraquín |  |
| Murcie | Murcie | Águilas |  |
|  |  | Cartagena |  |
| Murcie | Murcie | Puerto Lumbreras |  |
| Pays basque | Álava / Araba | Aramaio |  |
|  |  | Arratzua-Ubarrundia |  |
|  |  | Asparrena |  |
|  |  | Barrundia |  |
|  |  | Legutio |  |
|  |  | Moreda de Álava/Moreda Araba |  |
| Pays basque | Álava / Araba | Oyón-Oion |  |
| Pays basque | Guipúzcoa / Gipuzkoa | Abaltzisketa |  |
|  |  | Aia |  |
|  |  | Aizarnazabal |  |
|  |  | Albiztur |  |
|  |  | Alegia |  |
|  |  | Alkiza |  |
|  |  | Altzaga |  |
|  |  | Altzo |  |
|  |  | Amezketa |  |
|  |  | Anoeta |  |
|  |  | Arama |  |
|  |  | Aretxabaleta |  |
|  |  | Arrasate/Mondragón |  |
|  |  | Asteasu |  |
|  |  | Ataun |  |
|  |  | Azkoitia |  |
|  |  | Azpeitia |  |
|  |  | Baliarrain |  |
|  |  | Beasain |  |
|  |  | Beizama |  |
|  |  | Belauntza |  |
|  |  | Berastegi |  |
|  |  | Berrobi |  |
|  |  | Bidania-Goiatz |  |
|  |  | Deba |  |
|  |  | Elduain |  |
|  |  | Errezil |  |
|  |  | Eskoriatza |  |
|  |  | Ezkio-Itsaso |  |
|  |  | Gabiria |  |
|  |  | Gaintza |  |
|  |  | Gaztelu |  |
|  |  | Hernialde |  |
|  |  | Hondarribia |  |
|  |  | Ibarra |  |
|  |  | Idiazabal |  |
|  |  | Ikaztegieta |  |
|  |  | Irun |  |
|  |  | Irura |  |
|  |  | Itsasondo |  |
|  |  | Larraul |  |
|  |  | Lazkao |  |
|  |  | Leaburu |  |
|  |  | Legazpi |  |
|  |  | Legorreta |  |
|  |  | Leintz-Gatzaga |  |
|  |  | Lezo |  |
|  |  | Lizartza |  |
|  |  | Mendaro |  |
|  |  | Mutiloa |  |
|  |  | Mutriku |  |
|  |  | Oiartzun |  |
|  |  | Olaberria |  |
|  |  | Ordizia |  |
|  |  | Orendain |  |
|  |  | Orexa |  |
|  |  | Orio |  |
|  |  | Ormaiztegi |  |
|  |  | Segura |  |
|  |  | Tolosa |  |
|  |  | Urretxu |  |
|  |  | Villabona |  |
|  |  | Zaldibia |  |
|  |  | Zarautz |  |
|  |  | Zegama |  |
|  |  | Zerain |  |
|  |  | Zestoa |  |
|  |  | Zizurkil |  |
|  |  | Zumaia |  |
| Pays basque | Guipúzcoa / Gipuzkoa | Zumarraga |  |
| Pays basque | Vizcaya / Bizkaia | Abadiño |  |
|  |  | Abanto et Ciérvana - Abanto Zierbena |  |
|  |  | Alonsotegi |  |
|  |  | Arantzazu |  |
|  |  | Areatza |  |
|  |  | Arrigorriaga |  |
|  |  | Artea |  |
|  |  | Artzentales |  |
|  |  | Atxondo |  |
|  |  | Balmaseda |  |
|  |  | Barakaldo |  |
|  |  | Basauri |  |
|  |  | Bilbao |  |
|  |  | Durango |  |
|  |  | Elorrio |  |
|  |  | Etxebarri |  |
|  |  | Galdames |  |
|  |  | Gordexola |  |
|  |  | Güeñes |  |
|  |  | Izurtza |  |
|  |  | Karrantza Harana/Valle de Carranza |  |
|  |  | Mañaria |  |
|  |  | Muskiz |  |
|  |  | Otxandio |  |
|  |  | Sopuerta |  |
|  |  | Trucios-Turtzioz |  |
|  |  | Ubide |  |
|  |  | Ugao-Miraballes |  |
|  |  | Zalla |  |
|  |  | Zaratamo |  |
|  |  | Zeanuri |  |
| Pays basque | Vizcaya / Bizkaia | Zierbena |  |
| Principauté des Asturies | Asturies | Aller | Allande |
|  |  | Belmonte de Miranda | Amieva |
|  |  | Candamo | Boal |
|  |  | Cangas del Narcea | Coaña |
|  |  | Castrillón | Cudillero |
|  |  | Castropol | Muros de Nalón |
|  |  | Degaña | Navia |
|  |  | El Franco | Ponga |
|  |  | Gijón | Tineo |
|  |  | Grado | Valdés |
|  |  | Grandas de Salime | Yernes y Tameza |
|  |  | Ibias |  |
|  |  | Illano |  |
|  |  | Illas |  |
|  |  | Las Regueras |  |
|  |  | Laviana |  |
|  |  | Lena |  |
|  |  | Llanera |  |
|  |  | Mieres |  |
|  |  | Oviedo |  |
|  |  | Pesoz |  |
|  |  | Pravia |  |
|  |  | Ribera de Arriba |  |
|  |  | Salas |  |
|  |  | San Martín de Oscos |  |
|  |  | San Martín del Rey Aurelio |  |
|  |  | San Tirso de Abres |  |
|  |  | Santa Eulalia de Oscos |  |
|  |  | Santo Adriano |  |
|  |  | Siero |  |
|  |  | Somiedo |  |
|  |  | Soto del Barco |  |
|  |  | Tapia de Casariego |  |
|  |  | Taramundi |  |
|  |  | Teverga |  |
|  |  | Vegadeo |  |
|  |  | Villanueva de Oscos |  |
| Principauté des Asturies | Asturies | Villayón |  |

Annexe C Détermination de la moyenne annuelle de concentration de radon dans l’air des enceintes habitables d’un bâtiment

# 1  Généralités

- Cette annexe présente les spécifications de base pour déterminer la moyenne annuelle de concentration de radon (Rn-222) dans l'air des enceintes habitables d'un bâtiment. Le processus de détermination s’articule en trois phases: l’échantillonnage, la mesure et l’estimation de la moyenne annuelle de concentration de radon.

- L'unité de mesure utilisée est le becquerel par mètre cube (Bq/m3).

# 2	Échantillonnage

- La phase d'échantillonnage est déterminée par le concepteur, l’entité de gestion ou l'entité de contrôle.

2.1	Détermination du nombre de détecteurs

- Pour déterminer le nombre de détecteurs à utiliser, il convient de définir tout d’abord les zones d'échantillonnage nécessaires dans le bâtiment.

- Les zones d'échantillonnage seront établies dans les étages du bâtiment présentant la plus forte probabilité d’afficher des niveaux élevés de radon. En particulier:

- en sous-sol, à chacun des étages disposant d’enceintes habitables;

- au-dessus du sol, dans les deux étages inférieurs disposant d’enceintes habitables.

- Les critères suivants doivent être pris en compte pour délimiter les zones d'échantillonnage:

  - Il convient d’établir, dans chaque unité d'utilisation, au moins:

              - une zone d'échantillonnage par 200 m2 de surface utile;

              - une zone d’échantillonnage par étage.

  - Dans les unités d'utilisation disposant de grandes zones non compartimentées (par exemple, bureaux ouverts, surfaces de service à la clientèle, etc.), il convient de respecter les éléments suivants:

              - si la surface est comprise entre 1 000 m2 et 5 000 m2, une zone d'échantillonnage peut être établie tous les 400 m2;

              - si la surface est supérieure à 5 000 m2, une zone d'échantillonnage peut être établie tous les 500 m2.

- Il convient d'installer au moins 1 détecteur dans chaque zone d’échantillonnage, à l’exception des unités d'utilisation d'une surface inférieure à 200 m2 comptant une seule zone d'échantillonnage, dans lesquelles au moins 2 détecteurs seront installés.

- Dans le cas des détecteurs passifs, lorsque, selon les indications précédentes, le nombre de détecteurs à exposer dans le même bâtiment est compris entre 15 et 25, il convient de placer un autre détecteur, à des fins de contrôle. À partir de 25 détecteurs, il convient d’ajouter un détecteur de contrôle supplémentaire chaque 20 détecteurs exposés. Ces détecteurs seront situés dans une zone du bâtiment où une faible concentration de radon est attendue.

2.2	Emplacement des détecteurs

- L'emplacement des détecteurs dans chaque zone d'échantillonnage doit être choisi de manière à représenter les pièces où la permanence des personnes est la plus élevée (par exemple, dans les maisons, les chambres et les salons).

- L'emplacement exact des détecteurs dans chaque zone d'échantillonnage sera établi en fonction de la configuration spatiale de chaque étage, logement ou local, en tenant compte des caractéristiques des systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation, et notamment de la distribution des entrées d’air, des sorties d'air, des portes et des fenêtres.

- Il convient d'indiquer l'emplacement de chaque détecteur, la répartition des zones d'échantillonnage et l'emplacement des systèmes de chauffage et de refroidissement, des entrées et sorties d'air du système de ventilation et des portes et fenêtres, à l'aide d'un diagramme graphique du bâtiment et du plan de chaque étage.

# 3	Mesurage

3.1	Entités de mesure

- L'estimation de la moyenne annuelle de la concentration de radon dans l'air peut se faire à l'aide de détecteurs passifs ou actifs. Les entités de mesure qui fournissent les détecteurs à des fins d’analyse ou de traitement des enregistrements de mesure doivent répondre aux exigences suivantes:

a) être accréditées conformément à la norme UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 par l'organisme national d'accréditation (ENAC) ou par un autre organisme national d'accréditation désigné conformément aux réglementations européennes; et

b) répondre aux exigences établies dans le décret royal n° 410/2010 du 31 mars 2010 et avoir présenté la déclaration responsable en tant que laboratoire d'essai pour le contrôle de la qualité du bâtiment devant l'organisme compétent de la communauté autonome.

- Lorsque le système de mesure utilisé l'exige, les entités de mesure seront responsables de l'installation, de la mise en service, de la collecte des données, de la lecture ou de la détermination de la mesure et de l'expression de la mesure des détecteurs du niveau de radon, dans chaque zone d'échantillonnage identifiée et localisée aux emplacements indiqués par le concepteur, l'entité de gestion ou l’entité de contrôle.

3.2	Installation et mise en marche

- L'emplacement des détecteurs doit répondre aux critères suivants:

- les détecteurs doivent être situés à une hauteur comprise entre 50 et 180 cm au-dessus du sol, à une distance de plus de 30 cm des murs ou des portes et à plus de 10 cm des autres objets;

- ils ne doivent pas être placés à l'intérieur d'éléments fermés, tels que des armoires, des tiroirs ou des vitrines;

- ils ne doivent pas être placés à proximité de courants d'air (fenêtres, ventilateurs) ou exposés à la lumière directe du soleil ni à d'autres sources de chaleur;

- s'il est nécessaire de les placer dans des endroits à forte humidité (HR > 70%), et que, d’après les spécifications du fabricant, ce critère est susceptible de les altérer, il convient de les recouvrir d'une membrane qui les protège de l'humidité sans interférer avec le résultat de la mesure de radon.

3.3	Conditions lors de l’exposition

- Pendant la période d'exposition des détecteurs, les habitudes professionnelles normales des bâtiments seront respectées et, s'il existe des aménagements de protection contre le radon telles que des espaces de contention ventilées ou des systèmes de dépressurisation, ceux-ci doivent être utilisés en régime de fonctionnement normal.

- Si le bâtiment n'est pas occupé, les conditions du bâtiment fermé seront maintenues, dans la mesure du possible (fenêtres et portes extérieures fermées et portes intérieures ouvertes). Si le bâtiment comporte des aménagements de protection contre le radon ceux-ci doivent être utilisés en régime de fonctionnement normal.

- Les détecteurs doivent rester exposés pendant au moins deux mois.

- Si le bâtiment est situé dans l'une des zones climatiques hivernales C, D ou E établies dans le DB-HE «Économie d'énergie», la période d'exposition aura lieu de préférence pendant les mois de la saison de chauffage.

3.4	Analyse des détecteurs et expression des résultats de mesure

- Les valeurs mesurées par chaque détecteur doivent être présentées, associées à leur code d'identification correspondant, dans le rapport émis par l'entité de mesure comme la concentration moyenne de radon (Bq/m3) pendant la période d'exposition. La valeur de la concentration ou de l'exposition doit être exprimée conjointement avec celle de l'incertitude élargie et du facteur k utilisé. Il est toujours nécessaire d'indiquer la valeur limite de détection de la procédure, de l'appareil ou du système de mesure utilisé.

- Le rapport de résultats doit également contenir les informations suivantes:

            - identification de l'entité de mesure;

            - identification du client;

            - date d’émission du rapport;

            - date de début et de fin de l'exposition;

            - caractéristiques et types de détecteurs;

            - procédure de lecture;

            - identification et emplacement de chaque détecteur sur plan;

            - circonstances météorologiques et environnementales susceptibles d’avoir affecté le résultat;

            - représentation continue des données stockées par les capteurs de chaque détecteur, le cas échéant;

            - fabricant du dispositif, modèle, limites de mesure de l'appareil, ainsi que l'erreur induite de ce dernier;

            - toute autre information pertinente susceptible d'influencer le résultat des mesures;

            - signature de la ou des personnes qui assument la responsabilité technique du rapport.

# 4	Estimation de la moyenne annuelle de concentration de radon

- La phase d'estimation de la moyenne annuelle de concentration de radon est réalisée par l'entité de gestion ou de contrôle.

- Sur la base des valeurs de concentration de radon dans l'air fournies par l'entité de mesure, la moyenne annuelle de concentration de radon pendant la période d'exposition sera estimée pour chacune des zones d'échantillonnage où les détecteurs ont été exposés.

- Si le nombre de détecteurs exposés dans une zone d'échantillonnage est inférieur ou égal à deux, la valeur moyenne de la concentration correspond à la mesure la plus élevée. Sinon, il s’agit de déterminer la moyenne arithmétique des valeurs de concentration de radon fournies par tous les détecteurs exposés dans la zone d'échantillonnage.

- Pour obtenir la moyenne annuelle de concentration de radon dans chaque zone d'échantillonnage, le résultat obtenu conformément au point 2 du présent article doit être multiplié par un facteur 1,4 dans les cas suivants:

  - si les expositions des détecteurs ont eu lieu dans un bâtiment inoccupé dans lequel, en raison de contraintes pratiques, les conditions du bâtiment fermé ne peuvent être garanties; ou

  - si les expositions des détecteurs ont eu lieu dans un bâtiment situé dans l'une des zones climatiques hivernales C, D ou E établies dans le DB-HE «Économie d'énergie» et que la période d'exposition ne coïncide pas au moins aux 2/3 avec la saison de chauffage.

- Dans tous les autres cas, la moyenne de concentration de radon pendant la période d'exposition sera considérée comme une estimation adéquate de la moyenne annuelle de concentration de radon.

- Les données suivantes doivent être incluses dans les informations à l'appui de l'estimation de la moyenne annuelle de concentration de radon à l'intérieur du bâtiment:

- informations sur l'état du bâtiment ou de la zone d'échantillonnage pendant l'exposition des détecteurs (en service/non occupé, fermé/non fermé, classe énergétique);

- l'emplacement de chaque détecteur sera indiqué avec son code d'identification correspondant au moyen du diagramme graphique du bâtiment et du plan de chaque étage indiqué à l’article 2.2;

- le cas échéant, circonstances pouvant induire des valeurs anormales dans les mesures (concentrations élevées de radon, conditions météorologiques anormales, etc.);

- pour chaque zone d'échantillonnage:

  - nombre de détecteurs exposés et code d'identification de chacun d'eux;

  - moyenne de la concentration de radon pendant la période d'échantillonnage et moyenne annuelle de concentration de radon;

- annexe contenant le rapport de résultats fourni par l'entité de mesure.