1. ------IND- 2018 0477 FIN ES- ------ 20181005 --- --- PROJET

Decreto del Gobierno

por el que se modifica el Decreto relativo al uso de vehículos en carretera

La decisión del Gobierno por el presente

deroga el artículo 21, apartado 2, del Decreto (1257/1992) relativo al uso de vehículos en carretera, tal como fue promulgado en el Decreto 47/2017

modifica los artículos 2, 13, 17, 19 bis, 19 ter, 20, 23, 23 bis, 24, 26, 27, 32, 33, 36, 45, 51 ter y 52 del Decreto,

de acuerdo con la redacción dada para el artículo 2 en los Decretos 407/2013 y 570/2017, para el artículo 13 en el Decreto1243/2002, para el artículo 17 parcialmente en los Decretos 303/1996, 1227/2011 y 407/2013, para los artículos 19 bis, 27, 32 y 52 en el Decreto 407/2013, para el artículo 19 ter en el Decreto 1243/2002, para el artículo 20 en los Decretos 407/2013 y 123/2017, para el artículo 23 en el Decreto 47/2017, para el artículo 23 bis en el Decreto 1062/2013, para el artículo 24 en los Decretos 407/2013, 240/2017 y 206/2018, para el artículo 26 en el Decreto 1227/2011, para el artículo 33 en el Decreto 487/2009, para el artículo 36 parcialmente en el Decreto 531/1993, para el artículo 45 en el Decreto 1612/2015 y para el artículo 51 ter en el Decreto 570/2017,

sustituye el artículo 22 derogado por el Decreto 670/1997, por nuevo artículo 22 y añade un nuevo apartado 2 al artículo 32 bis tal como está en el Decreto 407/2013, así como un nuevo artículo 32 ter al Decreto, como sigue:

Artículo 2

Definiciones

Las disposiciones de la Ley de vehículos y de los reglamentos adoptados con arreglo a ella se aplican a la definición de vehículos, categorías de vehículos y a las dimensiones y masas de vehículos. Además, la definición de las dimensiones y masas de vehículos está regulada a través del Reglamento (UE) 1230/2012 de la Comisión por el que se desarrolla el Reglamento (CE) n.º 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos de homologación de tipo relativos a las masas y dimensiones de los vehículos de motor y de sus remolques y por el que se modifica la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

A efectos del presente Decreto, se entenderá por:

1) masa conectada: la masa real permitida del vehículo remolcado acoplado, excluyendo la masa del acoplamiento de quinta rueda o del acoplamiento de la barra de remolque de un vehículo que arrastra un semirremolque, remolque tractor o un remolque de eje central;

2) carga indivisible: la carga que, para su transporte por carretera, no puede dividirse en dos o más cargas sin coste o riesgo innecesario de daños y que, debido a sus dimensiones o masas no puede ser transportada por un vehículo o conjunto de vehículos sin sobrepasar los límites de masa o de dimensiones generalmente permitidos en carretera. Carga indivisible también significa los contenedores diseñados para el transporte marítimo para importación o exportación, que estén vacíos o cargados en el punto de partida, y cuya altura supera los 2,8 metros o cuya longitud supera los 12,3 metros; si el transporte del contenedor mencionado aquí exige una altura superior a los 4,4 metros o, respectivamente, una longitud superior a 23 metros o el límite de masa generalmente permitido en carretera en un vehículo articulado, el contenedor se considerará un objeto indivisible únicamente cuando sea el envase de un objeto indivisible o cuando se transporte el contenedor vacío;

3) Ministerio: Ministerio de Transporte y Comunicaciones;

4) equipo de trabajo: una máquina conmutable que puede conectarse a un vehículo, que no tenga ningún contacto con el suelo durante su transporte por carretera, y que no puede girar alrededor de su eje vertical en relación con el vehículo durante el transporte por carretera;

5) Directiva sobre dimensiones y pesos: la Directiva 96/53/CE del Consejo por la que se establecen, para determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional, modificada por última vez por la Directiva (UE) 2015/719 del Parlamento Europeo y del Consejo;

6) combustibles alternativos: combustibles alternativos mencionados en el artículo 2 de la Directiva sobre dimensiones y pesos;

7) eje de dirección: eje cuyas ruedas pueden rotar directa o indirectamente en relación con el eje longitudinal del vehículo para determinar la dirección del movimiento del vehículo;

8) eje direccional: eje cuyo ángulo de dirección de la rueda solo cambia debido a la interacción de las fuerzas entre los neumáticos y la superficie de la carretera; sin embargo, un eje cuyo ángulo de dirección cambie ligeramente debido a la elasticidad del acoplamiento del eje no se considerará un eje direccional.

Artículo 13

Eje direccional

Si un vehículo o un remolque, para el que no se han previsto ni especificado requisitos técnicos para un dispositivo de control, tiene un eje direccional instalado con un dispositivo que se acciona desde el asiento del conductor o un dispositivo automático que directamente bloquea la dirección, el eje deberá mantenerse bloqueado durante la conducción a velocidades superiores a los 40 km/h.

Si todos los ejes de un vehículo son ejes de dirección, la posición de viaje del vehículo deberá ser paralela al carril de conducción en el tráfico normal.

Artículo 17

Uso de los dispositivos antideslizantes en neumáticos de vehículos y vehículos remolcados enganchados a estos

Los neumáticos de un vehículo y un vehículo remolcado enganchado a él podrán estar equipados con clavos, cadenas para la nieve u otros dispositivos antideslizantes equivalentes que esencialmente no dañen la superficie de la carretera. Los neumáticos con clavos se podrán usar desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo o hasta el primer lunes después del lunes de Pascua, la fecha que ocurra más tarde. Fuera de este período los neumáticos con clavos podrán usarse en vehículos de emergencia, vehículos todoterreno y remolques de las Fuerzas de Defensa, vehículos de mantenimiento de carreteras y vehículos de transporte y arrastre. Los neumáticos con clavos podrán usarse fuera del período mencionado también durante traslados temporales relacionados con el comercio, la reparación e inspección técnica de vehículos o vehículos remolcados, y en todos los vehículos y vehículos remolcados si el tiempo atmosférico o las condiciones de la carretera lo hacen necesario.

En el caso de un remolque con una masa total superior a 0,75 toneladas pero que no exceda las 3,5 toneladas (categoría O2) deberán usarse neumáticos con clavos si el vehículo está equipado con ellos.

Cuando se usan neumáticos con clavos en un turismo, en un vehículo comercial ligero (categoría M1 y N1) o en un remolque con una masa total inferior a 3,5 toneladas (categoría O1 y O2), deberán instalarse en cada rueda, con la excepción de las dos ruedas de las ruedas gemelas. El número de clavos en los diferentes neumáticos de un vehículo podrá diferir en no más de 25 % del número de clavos en el neumático que tiene más clavos.

Cuando se debe usar un neumático de repuesto provisionalmente en un vehículo o en un vehículo remolcado por él debido a un fallo en el neumático, no se aplicarán las disposiciones del presente artículo. El vehículo deberá conducirse con extremada precaución.

En el caso de un neumático con clavos usado de un vehículo de pasajeros o un camión ligero, los clavos no deberán sobresalir más de 2,0 mm. Los clavos de un neumático usado de camión no deberán sobresalir más de 2,5 mm.

La Agencia de Seguridad del Transporte de Finlandia podrá otorgar a un vehículo particular una excepción de lo dispuesto en el apartado 1 acerca del período permitido para el uso de vehículos con clavos.

Si la masa total sobre el eje motor o los ejes motores es inferior al 18 % de la masa bruta combinada de un conjunto de vehículos con una masa superior a las 44 toneladas o la longitud superior a los 18,75 metros, durante el período mencionado en el artículo 16, apartado 2, el vehículo tractor deberá estar equipado con un dispositivo que pueda mejorar la tracción inicial del vehículo en calzadas resbaladizas. La estructura que afecta al funcionamiento del diferencial de un eje motor único no se considera un dispositivo de este tipo.

Si la masa total sobre los ejes motores de un conjunto de vehículos cuya longitud supera 28 metros es inferior a 25 % de la masa del conjunto de vehículos, durante el período mencionado en el artículo 16, apartado 2 y con el fin de mejorar la capacidad de arranque del conjunto de vehículos en una calzada resbaladiza, el vehículo tractor deberá estar equipado con lijadoras o cadenas de nieve automáticas para mejorar la capacidad de remolque de al menos un eje motor o el eje que se usa como eje motor a baja velocidad.

Artículo 19 bis

Masas máximas sobre los ejes o bogies de un vehículo o conjunto de vehículos

Cuando un vehículo o conjunto de vehículos circule por carretera, la masa sobre un eje o bogie o la masa total del vehículo no podrá superar el valor introducido en el registro de vehículos. La masa total de un conjunto de vehículos no podrá superar la suma de las masas del vehículo remolcador y vehículo remolcado introducida en el registro ni la masa total permitida para el conjunto si esta es inferior a la suma mencionada.

Durante la conducción sobre superficies resbaladizas, cuando se utilice un dispositivo elevador de eje o una función de aligeramiento de este, la masa sobre el eje o bogie de un vehículo podrá sobrepasar temporalmente la masa máxima del eje o del bogie permitida en carretera si ello es necesario para obtener suficiente adherencia y no daña la calzada.

Cuando se utilice un dispositivo elevador de eje o una función de aligeramiento de este, la masa sobre el eje y el bogie de un vehículo podrá sobrepasar temporalmente la masa máxima permitida en carretera si ello es necesario para obtener suficiente capacidad de maniobra. La velocidad no podrá exceder los 30 km/h. La masa sobre el eje no superará las 12 toneladas. No es necesario que el conjunto cumpla el requisito sobre estabilidad del artículo 32 ter durante una elevación de eje llevada a cabo a una velocidad inferior a 30 kilómetros por hora.

Artículo 19 ter

Uso en Finlandia de un vehículo matriculado o puesto en circulación en un Estado del EEE

Cuando se use en Finlandia un vehículo matriculado o puesto en circulación en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo (en adelante, «Estado del EEE»), se aplicarán las disposiciones del presente capítulo.

Si las masas generalmente autorizadas de un vehículo puesto en circulación en 1993 o con posterioridad a esta fecha superan los valores máximos estipulados en la Directiva sobre dimensiones y pesos:

1) al menos un eje de un bogie con tres o más ejes deberá ser un eje de dirección. En vez de un eje de dirección, se podrá usar un eje direccional que esté bloqueado en una posición que corresponda directamente a la dirección de conducción mientras viaja a una velocidad de 30 kilómetros por hora o más;

2) en el caso de un vehículo remolcado, al menos uno de los ejes del bogie será un eje de dirección o un eje direccional si la distancia entre los ejes más separados de un bogie supera los 2,4 metros en un bogie con dos ejes o los 2,8 metros en un bogie con tres o más ejes;

3) el eje trasero de un bogie de dos ejes en un remolque completo podrá ser un eje direccional únicamente si se ha demostrado que el vehículo cumple los requisitos técnicos mencionados en el Reglamento n.º 79 de la CEPE;

4) un bogie semirremolcado acoplado a través de un remolque convertidor deberá tener como mínimo dos ejes no direccionales.

La suma de la masa sobre los ejes no direccionales de un bogie con tres o más ejes en el vehículo mencionado en el apartado 2 será como mínimo 1,6 veces superior a la masa sobre los ejes direccionales. Este requisito no se aplicará a los vehículos que hayan demostrado su conformidad con los requisitos técnicos recogidos en el Reglamento n.º 79 de la CEPE.

Las disposiciones establecidas en los apartados 2 y 3 anteriores no se aplicarán a vehículos con una velocidad máxima autorizada no superior a los 40 km/h.

Artículo 20

Masas sobre los ejes y los bogies

Cuando un vehículo de motor o un remolque se conduzca por carretera, la masa sobre su eje no deberá superar los siguientes valores:

| 1) eje no motor | 10 t |
| --- | --- |
| 2) eje motor | 11,5 t |

Cuando un vehículo de motor se conduzca por carretera, la masa sobre su bogie no deberá superar los siguientes valores:

| 1) bogie con eje tándem cuando la separación entre los ejes sea inferior a 1,0 metro | 11 t |
| --- | --- |
| 2) bogie con eje tándem cuando la separación entre los ejes no sea inferior a 1,0 metro, pero sea inferior a 1,3 metros | 16 t |
| 3) bogie con eje tándem cuando la separación entre los ejes no sea inferior a 1,3 metros, pero sea inferior a 1,8 metros | 18 t |
| 4) bogie con eje tándem cuando la separación entre los ejes no sea inferior a 1,3 metros, pero sea inferior a 1,8 metros y cada eje motor esté equipado con ruedas gemelas y la masa en cada eje no supere las 9,5 toneladas | 19 t |
| 5) bogie con eje tándem cuando la separación entre los ejes no sea inferior a 1,3 metros, pero sea inferior a 1,8 metros y el eje de dirección esté equipado con ruedas gemelas y suspensión neumática o con una suspensión reconocida como equivalente a la suspensión neumática | 20 t |
| 6) bogie con eje tándem cuando la separación entre los ejes no sea inferior a 1,3 metros, pero sea inferior a 1,8 metros y el eje de dirección esté equipado con ruedas gemelas y suspensión neumática o con una suspensión reconocida como equivalente a la suspensión neumática o cuando ambos ejes del bogie estén equipados con ruedas gemelas y la masa un eje único no supere las 10,5 toneladas | 24 t |
| 7) bogie con eje trídem cuando la separación entre los ejes sea inferior a 1,3 metros | 21 t |
| 8) bogie con eje trídem cuando la separación entre los ejes no sea inferior a 1,3 metros | 24 t |
| 9) bogie con eje trídem cuando la separación entre los ejes no sea inferior a 1,3 metros y al menos dos ejes del bogie estén equipados con ruedas gemelas | 27 t |

Cuando se transporte un remolque por carretera, la masa sobre su bogie no deberá superar los siguientes valores:

| 1) bogie con eje tándem cuando la separación entre los ejes sea inferior a 1,0 metro | 11 t |
| --- | --- |
| 2) bogie con eje tándem cuando la separación entre los ejes no sea inferior a 1,0 metro, pero sea inferior a 1,3 metros | 16 t |
| 3) bogie con eje tándem cuando la separación entre los ejes no sea inferior a 1,3 metros, pero sea inferior a 1,8 metros | 18 t |
| 4) bogie con eje tándem cuando la separación entre los ejes no sea inferior a 1,8 metros | 20 t |
| 5) bogie con eje trídem cuando la separación entre los ejes sucesivos sea inferior a 1,3 metros | 21 t |
| 6) bogie con eje trídem cuando la separación entre los ejes sucesivos no sea inferior a 1,3 metros | 24 t |
| 7) bogie con al menos cuatro ejes cuando la separación entre los ejes más separados no sea inferior a 2,6 metros | 24 t |
| 8) bogie con al menos cuatro ejes cuando la separación entre los ejes sucesivos no sea inferior a 1,3 metros | 27 t |
| 9) bogie con al menos cuatro ejes cuando la separación entre los ejes sucesivos no sea inferior a 1,3 metros y la separación entre los ejes más separados no sea inferior a 4,7 metros | 30 t |
| 10) bogie con al menos cinco ejes cuando la separación entre los ejes sucesivos no sea inferior a 1,3 metros y la separación entre los ejes más separados no sea inferior a 6,7 metros | 36 t |

La masa sobre los ejes sucesivos de un bogie con tres o más ejes no podrá superar la masa máxima autorizada para el número correspondiente de ejes especificado en el apartado 2 o 3. La masa sobre los ejes de un bogie no podrá superar la masa máxima permitida especificada en el apartado 1.

Artículo 22

Masa de un remolque

La masa de un remolque completo no podrá superar el valor obtenido al sumar a 20 toneladas 350 kg por cada 0,10 metros que la distancia entre los ejes más separados del remolque supere los 1,80 metros.

Artículo 23

Masa de un conjunto de un vehículo con remolque

La masa de un conjunto de vehículos conducido en carretera no sobrepasará los siguientes valores:

- conjunto que incluye un vehículo de motor y un remolque de eje central 	50 t

2)	conjunto compuesto por un vehículo de motor y un semirremolque, conjunto compuesto por un vehículo de motor y remolque completo, o un conjunto compuesto por un vehículo de motor y varios remolques:

con cuatro ejes	36 t

con cinco ejes 	44 t

con seis ejes 	53 t

con siete ejes 	60 t

con ocho ejes 	64 t

con ocho ejes, cuando al menos el 65 % de la masa del remolque o de la masa total de los remolques recae sobre ejes equipados con ruedas gemelas 	68 t

con nueve ejes 	69 t

con como mínimo nueve ejes, cuando al menos el 65 % de la masa del remolque o de la masa total de los remolques recae sobre ejes equipados con ruedas gemelas 76 t

con 10 ejes 	74 t

con como mínimo 11 ejes 	76 t

Al calcular el número de ejes especificados en el apartado 1, el eje con la masa impuesta de menos de cinco toneladas no se tendrá en cuenta en los conjuntos de seis ejes o multieje.

La suma de las masas sobre el bogie trasero del vehículo tractor y el bogie delantero del remolque no podrá superar el valor obtenido al sumar 350 kg a 20 toneladas por cada 0,10 metros que la separación entre los ejes más separados de los bogies supere los 1,80 metros.

La masa de un conjunto de vehículos con una masa superior a las 44 toneladas no podrá superar el valor obtenido al añadir 320 kg a 20 toneladas por cada 0,10 metros que la distancia entre los ejes más separados del conjunto de vehículos o conjunto supere los 1,80 metros. Esto se aplicará también a un conjunto de vehículos compuesto por un vehículo y un semirremolque que forme parte del conjunto al que hace referencia el apartado 1, letra b), si su masa supera las 44 toneladas.

En un conjunto de vehículos con una masa superior a 40 toneladas, la distancia entre el eje más trasero del vehículo y el eje delantero de un remolque con una masa superior a 10 toneladas será de al menos 3 metros.

Al menos un 15 % de la masa del conjunto de vehículos recaerá sobre los ejes motores del conjunto compuesto por un vehículo y uno o varios remolques, y al menos un 9 % de la masa del conjunto de vehículos recaerá sobre el eje de dirección de un vehículo tractor. Si la masa de un conjunto de vehículos es superior a 68 toneladas, al menos el 20 % de la masa del conjunto de vehículos recaerá sobre los ejes motores.

La potencia del motor para un conjunto de vehículos con una masa superior a 44 toneladas deberá ser de al menos 5 kilovatios por cada tonelada de la masa del conjunto.

La masa del conjunto podrá exceder el máximo autorizado establecido en el apartado 1 si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 21, apartado 6, siempre y cuando haya en el conjunto un vehículo de motor que use combustibles alternativos referidos en el mencionado apartado.

Artículo 23 bis

Excepciones a la masa de un conjunto de vehículos dedicado al transporte de mercancías peligrosas

Como excepción al artículo 23, apartado 1, letra b), si un transporte está sujeto a la Ley sobre el transporte de mercancías peligrosas (719/1994), el peso máximo autorizado del conjunto de vehículos deberá ser de

1) con al menos siete ejes, 60 toneladas;

2) 64 toneladas en el caso de un conjunto de un vehículo tractor con al menos tres ejes y un semirremolque con al menos cinco ejes;

3) 68 toneladas,

a) si un conjunto de vehículos tiene al menos ocho ejes y el vehículo tractor del conjunto tiene al menos cuatro ejes; o

b) si el vehículo tractor del conjunto de vehículos tiene al menos tres ejes y el conjunto en cuestión comprende un vehículo de motor con al menos ocho ejes y dos semirremolques.

En conjuntos de vehículos con no más de ocho ejes con una masa de más de 64 toneladas, al menos el 65 % de la masa del remolque o de la masa total de los remolques debe recaer sobre ejes con ruedas gemelas. De cualquier manera, el requisito no se aplica al transporte de tanques de sustancias peligrosas si la sustancia peligrosa transportada supera las 5 toneladas.

Las disposiciones de los puntos 1 y 2 anteriores no se aplican al transporte de bienes envasados, si la cantidad de sustancias peligrosas que se transporta no supera los límites establecidos o estipulados con arreglo a la Ley referida en el párrafo primero sobre las exenciones relativas a la cantidad transportada en una unidad de transporte.

Artículo 24

Longitud del vehículo, del remolque o del conjunto de estos

La longitud del vehículo no deberá sobrepasar los siguientes valores:

| 1) autobús o autocar (categorías M2 y M3) | 13,50 m |
| --- | --- |
| no obstante, si tiene al menos tres ejes | 15,00 m |
| no obstante, si es articulado | 18,75 m |
| no obstante, si el vehículo articulado tiene más de una sección articulada | 25,25 m |
| 2) otro vehículo de motor | 13,00 m |

La longitud del remolque no deberá sobrepasar los siguientes valores:

| 1) distancia desde el eje vertical del pivote de enganche del semirremolque al punto más trasero del remolque | 18,00 m |
| --- | --- |
| 2) en el caso de un remolque completo usado en un conjunto de vehículos con longitud superior a 22,00 metros, la distancia desde el punto de rotación de los ejes frontales hasta el punto más trasero del remolque | 16,00 m |
| desde el eje vertical del pivote de enganche o el punto de rotación de los ejes frontales mencionados en los puntos 1 y 2 hasta cualquier punto en la delantera del punto en cuestión, sin incluir la barra de remolque | 2,04 m |
| 3) cualquier remolque diferente de los referidos en los puntos 1 y 2 sin incluir la barra de remolque | 12,50 m |

La longitud del conjunto de vehículos no deberá sobrepasar los siguientes valores:

| 1) el conjunto de un vehículo de pasajeros o un autobús (categoría M) y un remolque que no sea un semirremolque, además del conjunto de una furgoneta (categoría N1) y un remolque que no sea un semirremolque | 18,75 m |
| --- | --- |
| 2) el conjunto de un vehículo de pasajeros (categoría M1) o una furgoneta (categoría N1) o un camión de la categoría N2 y un semirremolque, además de cualquier conjunto de vehículos distinto a los mencionados en los puntos 1, 3, 4 o 5 | 16,50 m |
| 3) el conjunto de un camión de categoría N3 y un semirremolque | 23,00 m |
| 4) el conjunto de un vehículo de motor diferente del referido en la letra a) y un remolque de eje central | 20,75 m |
| 5) el conjunto de un camión (categorías N2 y N3) diferente de los referidos en los puntos 2, 3 o 4 y uno o más remolques | 34,50 m |
| de los cuales la suma de las longitudes internas del área de carga situada detrás de la cabina en el vehículo tractor | 29,24 m |

Si un autobús o autocar a está dotado de equipamiento extraíble, como un portaesquís, la longitud del autobús o del autocar y el equipamiento acoplado no deberá sobrepasar las dimensiones establecidas en el presente artículo.

Vehículos y combinaciones de vehículos dotados del equipamiento aerodinámico referido en el artículo 8 ter de la Directiva sobre dimensiones y pesos podrán superar las dimensiones establecidas en este artículo, sin incluir las longitudes internas del área de carga, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la Directiva. Solo se permite superar las dimensiones si es necesario para el acoplamiento de ese equipamiento a la parte trasera del vehículo o del conjunto de vehículos, y es posible que ello no suponga un aumento del tamaño del área de carga.

Los vehículos o conjuntos de vehículos equipados con cabinas mencionadas en el artículo 9 bis de la Directiva sobre dimensiones y pesos podrán superar las dimensiones establecidas en este artículo, sin incluir las longitudes internas del área de carga, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la Directiva. Superar las dimensiones podrá no ocasionar un aumento del tamaño del área de carga.

Las dimensiones establecidas en este artículo pueden ser superadas en 15 cm por un remolque o conjunto de vehículos que se use para transportar un contenedor de 45 pies de longitud o una caja móvil de 45 pies de longitud como parte de un transporte intermodal mencionado en el artículo 2 de la Directiva sobre dimensiones y pesos.

Los vehículos o anexos usados para la carga podrán estar acoplados detrás del área de carga de vehículos usados para transportar mercancías a pesar de que el vehículo o conjunto de vehículos en cuestión superen la longitud máxima autorizada en el caso de que:

1) no se incremente el área usada para el transporte de mercancías;

2) no se supere ninguna otra dimensión generalmente autorizada diferente de la longitud;

3) no se supere la anchura del vehículo usado para el transporte de mercancías;

4) el vehículo al cual un vehículo o anexo aquí mencionado está acoplado cumpla los requisitos establecidos o estipulados para él en cuanto a la protección trasera contra el empotramiento;

5) los requisitos sobre la visibilidad y ángulos de visibilidad de luces y matrícula trasera se cumplan, bien con sus propias luces y matrícula o bien a través de luces adicionales y una matrícula instalada para este propósito; y

6) un vehículo o anexo acoplado por detrás del vehículo no suponga ningún peligro.

Artículo 26

Capacidad de maniobra de los conjuntos de vehículos

Un conjunto compuesto por un vehículo y un semirremolque que no supere los 16,5 metros de longitud, un conjunto de un remolque completo o un remolque de eje central que no supere los 18,75 metros de longitud y un vehículo o un conjunto mencionado en el artículo 24, apartados 5 a 7, deberá poder maniobrar a ambos lados durante una trayectoria circular completa de 360° dentro de un área definida por dos círculos concéntricos; el círculo exterior tendrá un radio de 12,5 metros y el círculo interior un radio de 5,3 metros. Se considerará que un conjunto de semirremolque cumple este requisito si la distancia desde el pivote de enganche hasta la línea central de los ejes del bogie no direccional no es superior a

donde L corresponde a la anchura del remolque.

Un conjunto compuesto por un vehículo y uno o dos remolques que supere los 18,75 metros de longitud deberá poder inscribirse en una corona circular de un radio exterior de 12,50 metros y de un radio interior de 2 metros. En el semirremolque o remolque completo usado en dicho conjunto, la distancia desde el pivote de enganche o desde el punto de rotación del grupo delantero de ejes hasta el eje trasero de un remolque de eje único o hasta la línea central del grupo trasero no direccional de ejes de un remolque multieje no podrá superar los 8,15 metros. Si todos los ejes traseros de un remolque son ejes de dirección o si algunos de los ejes son ejes direccionales, o si los ejes traseros con el bulón de acoplamiento colocado en la parte superior pueden moverse marcha atrás a efectos de acoplamiento al segundo semirremolque, las dimensiones mencionadas podrán superar las dimensiones dentro del ámbito de aplicación de la disposición sobre capacidad de maniobra establecida en este artículo.

En contra de lo dispuesto en el artículo 2 anterior, un conjunto compuesto por un vehículo de motor y uno o dos remolques que superen los 18,75 metros de longitud o un conjunto compuesto por un vehículo de motor y un semirremolque que superen los 16,5 metros de longitud podrá girar de modo que cuando su borde más externo dé un giro de 120° alrededor de un círculo con un radio exterior de 12,5 metros, el borde interior del conjunto describa un arco de al menos 4 m de radio. Ninguna de las esquinas traseras del remolque podrá moverse más de 0,80 metros en dirección al arco exterior cuando haya comenzado su giro. Si el movimiento lateral del remolque mencionado anteriormente es menor de 0,80 metros, el borde interior del conjunto podrá describir un arco cuyo radio sea inferior a 4 metros en la proporción en la que el desplazamiento lateral de la esquina trasera sea inferior a 0,80 metros. Sin embargo, el borde interior del conjunto debe describir un arco de al menos 3,7 metros de radio. La información técnica del vehículo y el conjunto necesaria para demostrar el cumplimiento de los requisitos de maniobrabilidad deberá llevarse durante el transporte.

Las dimensiones de 16,50 metros y 18,75 metros del conjunto mencionado en los apartados 1 a 3 anteriores no tienen en cuenta el exceso de dimensiones mencionadas en el artículo 24, apartados 5 y 6.

Si uno o más ejes de un bogie no direccional o que no sea de dirección llevan un dispositivo de elevación del eje, se tendrán en cuenta las posiciones de los dispositivos de elevación del eje que mejoran el radio de giro a baja velocidad al aplicar los requisitos especificados en los apartados 1 a 3.

Artículo 27

Aplicabilidad de las disposiciones sobre masas y dimensiones a otros vehículos

Las masas y dimensiones principales de vehículos y conjuntos de vehículos diferentes de las mencionadas en los artículos 20 a 23, 23 bis, 24 y 25 estarán, menos las excepciones establecidas en los artículos 27 bis y 28 a 30, sujetas a las disposiciones de los artículos 19 bis, 20 a 23, 23 bis, 24, 25 y 27 bis respecto de vehículos con una estructura mínimamente desviada. Sin embargo, el artículo 27 bis establece las dimensiones principales de motocicletas, ciclomotores, triciclos, cuadriciclos y cuadriciclos ligero. Sin embargo, el artículo 24, apartado 3, punto 1 y 3 a 5, no se aplicarán a los conjuntos de un tractor y un remolque.

La masa máxima autorizada para un vehículo equipado con un riel de metal es de 20 toneladas.

Artículo 32

Vehículos remolcados que pueden acoplarse a un vehículo

Un camión de eje central de la categoría O1 o O2, un semirremolque de categoría O2 o un remolque completo de categoría O2 podrán acoplarse a un turismo y caravana (categorías M1 y N1) además de a un vehículo para fines especiales. El sistema de frenado de un semirremolque o remolque completo que se engancha a un turismo o furgoneta deberá ser adecuado para dicho acoplamiento y cumplir los requisitos técnicos válidos en el momento en que el remolque comience a utilizarse, o en una fecha posterior. Un semirremolque o remolque completo destinado a engancharse a un turismo o furgoneta que haya empezado a utilizarse antes del 1 de enero de 2011 deberá cumplir los requisitos técnicos para sistemas de frenado el 1 de enero de 2011 o a partir de entonces.

Un remolque de eje central o un remolque completo con eje tándem podrán engancharse a un autobús o a un autocar (categorías M2 y M3).

Los siguientes podrán acoplarse a un camión (categorías N2 y N3):

1) semirremolque;

2) remolque de eje central;

3) remolque completo;

4) remolque convertidor con un semirremolque acoplado en la parte superior;

5) semirremolque con un semirremolque acoplado en la parte superior;

6) semirremolque con un remolque de eje central acoplado a él;

7) semirremolque con un remolque completo acoplado a él;

8) semirremolque con un remolque convertidor acoplado a él que está acoplado a un semirremolque;

9) remolque convertidor con un semirremolque acoplado en la parte superior que tiene un semirremolque acoplado en la parte superior;

10) semirremolque con un semirremolque acoplado en la parte superior que tiene un semirremolque acoplado en la parte superior;

11) semirremolque con un semirremolque acoplado en la parte superior que tiene un remolque de eje central acoplado en la parte superior.

Si la longitud del conjunto de vehículos sin carga mencionado en el apartado 3 anterior supera los 22 metros, todos los vehículos del conjunto deberán tener un dispositivo de frenado antibloqueo.

Artículo 32 bis

Acoplamiento de vehículos remolcados

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La masa sobre el bogie de un semirremolque no será superior a 1,7 veces la masa generalmente autorizada de un vehículo tractor.

Artículo 32 ter

Requisito de estabilidad para conjuntos de vehículos

Un conjunto de vehículos cargado con su carga máxima generalmente autorizada mencionada en el artículo 32, apartado 3, puntos 7 a 11, deberá, en cuanto a sus dimensiones, ser equivalente a un conjunto que tenga el valor de incremento máximo de 1,9 para su velocidad de desplazamiento vertical angular y un valor de incremento máximo de 3,95 para la aceleración lateral medida en el centro de masa de la carga situada a 1,5 metros por encima del piso del área de carga y a una velocidad de conducción de 80 kilómetros por hora en ensayos de conducción conformes con la norma ISO 14791 o en simulaciones equivalentes.

Durante el transporte deberán llevarse en el vehículo las especificaciones técnicas necesarias para demostrar el cumplimiento del requisito de estabilidad establecido en el apartado 1.

Artículo 33

Acoplamiento de vehículos y remolques

Cuando un remolque esté acoplado a un vehículo tractor, deberá garantizarse que:

1) las estructuras del vehículo tractor y del vehículo remolcado no están en contacto en condiciones normales de conducción;

2) el conductor tiene una vista despejada de los laterales del vehículo de motor y de los remolques y puede observar el tráfico que se aproxima por detrás;

3) los frenos y los faros de los remolques funcionan de acuerdo con los reglamentos;

4) los frenos neumáticos del vehículo de motor y de los remolques se han ajustado para que sean compatibles entre sí de conformidad con la normativa.

Además de la disposición estipulada en el apartado 1 anterior, el conjunto de un vehículo y un semirremolque con una longitud superior a 20 metros y de otros conjuntos de vehículos cuyas longitudes superen los 28 metros deberá tener:

1) dispositivos para una visión indirecta que permitan al conductor ver todo el lado de la curva interior del conjunto y el área adyacente durante un giro como el mencionado en el artículo 26, apartados 2 o 3, cuando se gire hacia cualquiera de los lados;

2) un sistema de frenado de emergencia sofisticado y un sistema de advertencia de abandono del carril en el vehículo tractor;

3) un control electrónico de estabilidad y frenos eléctricos en todos los vehículos del conjunto;

4) la información sobre la masa que recae sobre cada eje único y bogie con el conductor; la información solo es necesaria para el eje frontal del vehículo tractor si el eje está equipado con suspensión neumática.

Los vehículos de motor con cuatro ejes o más y los vehículos de la categoría N3G no están obligados, sin embargo, a estar equipados con un sistema de frenado de emergencia sofisticado ni con el sistema de advertencia de abandono del carril mencionados anteriormente en el apartado 2, punto 2, o con un control electrónico de estabilidad mencionado en el punto 3. Tampoco se requiere un sistema electrónico de estabilidad en un conjunto compuesto por un camión y dos semirremolques.

Durante el transporte deberán llevarse en el vehículo las especificaciones técnicas necesarias para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2.

Artículo 36

Acoplamiento de vehículos remolcados a máquinas de trabajo motorizadas y a vehículos todoterreno

Un vehículo remolcado, caravana o dispositivo remolcado equivalente puede ir acoplado a una máquina de trabajo motorizada cuando el vehículo remolcado se use para transporte de combustible y lubricante para la máquina de trabajo así como para el equipo y los accesorios relacionados con el trabajo. La masa conectada del vehículo remolcado no podrá exceder la masa sin carga de la máquina de trabajo motorizada.

Una máquina de trabajo motorizada usada como tractor de remolque podrá acoplarse a un vehículo remolcado para trasladar remolques o contenedores cargados o sin carga cuando se despliegue en una zona portuaria o terminal.

Un remolque puede acoplarse a un vehículo todoterreno si su masa conectada no es superior a 1,5 veces la masa en vacío del vehículo todoterreno.

Artículo 45

Transporte de mercancías

Un vehículo no debe cargarse de tal manera que la carga sobresalga lateralmente fuera de la carrocería o del espacio de carga del vehículo. Cuando el vehículo no tenga carrocería, la carga en el espacio de carga no debe sobrepasar más de 0,35 metros la anchura del vehículo medida en el eje delantero. Sin embargo, este límite no se aplica al transporte de un barco.

Dentro de los límites de longitud máxima autorizada para vehículos y conjuntos de vehículos, la carga podrá extenderse hacia delante desde la parte delantera en como máximo un metro y hacia atrás en como máximo dos metros más allá del punto del vehículo situado más atrás. Si el conjunto de vehículos no cumple el requisito de capacidad de maniobra establecido en el artículo 26, apartado 1 o 2, la carga podrá, no obstante, extenderse por detrás en como máximo un metro más allá del punto del vehículo situado más atrás. Sin embargo, la carga de un vehículo podrá superar la longitud máxima autorizada por detrás cuando el remolque esté acoplado al vehículo. Asimismo, la carga podrá superar la longitud máxima autorizada para el vehículo tractor durante traslados breves relacionados con la carga y descarga. El requisito para sobrepasar la longitud máxima autorizada es que el procedimiento de carga no suponga ningún riesgo de que la carga presente en el vehículo tractor golpee el remolque o la carga presente en el remolque. En otros aspectos, el procedimiento de carga no podrá suponer un riesgo para la seguridad del tráfico.

La masa de las mercancías transportadas en el techo de un turismo (categoría M1) no debe, dentro de los límites de las masas autorizadas del vehículo, exceder el 10 % de la masa en vacío del vehículo.

Un biciclo podrá usarse para transportar un máximo de 50 kg de mercancías, y un ciclo de al menos tres ruedas podrá usarse para transportar 100 kg de mercancías. Sin embargo, para un ciclo destinado al transporte de mercancías, la masa combinada de personas y mercancías, de acuerdo con la masa total permitida por el fabricante, no deberá exceder los 250 kilogramos, si la controlabilidad del ciclo destinado a transporte de mercancías y de su remolque está asegurada a través de ruedas adicionales o dispositivos de freno u otras soluciones del fabricante.

A excepción de los transportes con un remolque mencionados en el artículo 36, apartado 1, una máquina de trabajo motorizada no deberá ser usada para ningún transporte que no sea el realizado en el lugar de trabajo y derivado del uso real previsto de la máquina de trabajo.

En el caso de un vehículo eléctrico ligero, la masa combinada de personas y mercancías deberá ser conforme con la masa máxima autorizada notificada por el fabricante, e inferior a 250 kilogramos.

La masa combinada de personas y mercancías no podrá superar el peso máximo permitido indicado por el fabricante. Sin embargo, la masa combinada de personas y mercancías en un vehículo previsto para el transporte de mercancías no deberá exceder:

1) 375 kilogramos en el caso de una motocicleta de tres ruedas diseñada para fines utilitarios o un cuatriciclo ligero para fines utilitarios;

2) 675 kilogramos en el caso de un cuatriciclo de carretera o un cuatriciclo todoterreno pesado;

3) 1 075 kilogramos en el caso de un triciclo comercial o un cuatriciclo todoterreno pesado para fines utilitarios.

Artículo 46

Posicionamiento de la carga

La carga será una unidad consistente colocada lo más abajo posible. El centro de la carga deberá estar lo más bajo posible y ubicarse cerca de la línea central longitudinal del vehículo. En un conjunto de un vehículo y varios remolques, la carga se posicionará tan cerca de la parte delantera como sea posible, teniendo en cuenta el conjunto completo. El vehículo no deberá cargarse de manera que el centro de gravedad esté más alto de lo que técnicamente se permite para el vehículo.

En la medida de lo posible, la carga deberá estar apoyada para permitir el acceso delantero al área de carga. Todas las partes afiladas de la carga deberán estar orientadas hacia atrás.

Un remolque de eje central deberá cargarse de modo que ejerza una fuerza hacia abajo en el dispositivo de acoplamiento del vehículo tractor. La fuerza hacia abajo deberá ser como mucho de un 10 % de la masa autorizada ejercida sobre los ejes del remolque o una fuerza equivalente a la masa de 1 000 kilogramos, la que sea inferior. La fuerza hacia abajo no podrá exceder las fuerzas autorizadas para los vehículos acoplados o dispositivos de acoplamiento.

Artículo 51 ter

Marcados para conjuntos de vehículos largos

Los conjuntos de vehículos de más de 15,5 metros de longitud, compuestos por un camión y uno o varios remolques deberán llevar una placa de identificación equiparable a la versión original del Reglamento n.º 70 de la CEPE, en su versión modificada por la última serie de modificaciones. De forma alternativa, la placa de identificación podrá colocarse en el conjunto de vehículos. Las dimensiones de dicha placa de identificación serán como mínimo de 0,3 m x 0,8 m, y tendrá una imagen de un conjunto de vehículos negro sobre un fondo retrorreflectante amarillo y un borde rojo fluorescente o retrorreflectante de 25 mm de ancho, por debajo del cual podrá indicarse la longitud del conjunto.

Además de las disposiciones ya mencionadas establecidas en el apartado 1, el conjunto de camión y semirremolque que supere los 18,75 metros de longitud y otras combinaciones de vehículos que superen los 25,25 metros de longitud llevarán marcas retrorreflectantes en los laterales de los vehículos y luces de gálibo opcionales de acuerdo con el apartado 6.13 del Reglamento n.º 48 de la CEPE, que se instalarán en el último remolque.

Un conjunto de vehículos de más de 25,25 metros de longitud tendrá una placa de identificación de al menos 0,5 m2. El color y sus características retrorreflectantes serán conformes a los requisitos del Reglamento n.º 70 de la CEPE, y mostrarán la palabra «PITKÄ» (o su correspondiente en sueco o inglés) en letras mayúsculas de al menos 200 mm de alto. La placa de identificación también podrá incluir otra información relativa a la longitud del transporte.

Artículo 52

Homologación de vehículos y conjuntos de vehículos que se pondrán en circulación como excepción a las disposiciones sobre dimensiones y masas

La Agencia de Seguridad del Transporte de Finlandia podrá conceder una excepción a lo dispuesto en los artículos 20, 21, 23, 23 bis, 24 a 26, 31, 32, 32 bis y 32 ter para vehículos de motor individuales o conjuntos de vehículos si ello es necesario para probar nuevas tecnologías o desarrollar productos o por otra razón especial. Asimismo, la excepción no comprometerá la seguridad vial ni falseará la competencia. La excepción podrá concederse por un período fijo y podrá estar sujeta a determinadas condiciones.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

El presente Decreto entrará en vigor el [x] de enero de 2019.

Si un remolque se pone en circulación antes del [x] de enero de 2019, el artículo 22 del Decreto se aplicará a partir del [x] de enero de 2024.

No obstante lo dispuesto en el artículo 23, apartado 1, del Decreto, en relación con la masa de un conjunto compuesto por un vehículo de motor y un semirremolque, las disposiciones relativas a la masa de un vehículo motor y un semirremolque en vigor en el momento de entrada en vigor del presente Decreto podrán aplicarse a dicho conjunto hasta el 31 de diciembre de 2023, si el remolque fue puesto en circulación antes del [x] de enero de 2019.

Si el remolque fue puesto en circulación antes del [x] de enero de 2019, un conjunto compuesto por un vehículo de motor y un remolque o varios remolques deberá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 23, apartado 3, del Decreto en relación con la suma de masas en el bogie más trasero del vehículo tractor y el bogie delantero del remolque desde el [x] de enero de 2024.

Si se aceptó la circulación de un vehículo antes del [x] de enero de 2019 como un vehículo de transporte de carga excepcional con base en las dimensiones o masas autorizadas en vigor en el momento de entrada en vigor del Decreto, dicho vehículo podrá ser usado para transporte de cargas según las disposiciones en vigor en el momento de entrada en vigor del Decreto.

—————

Helsinki, [día] de [mes] de 20XX