1. ------IND- 2020 0218 GR- ET- ------ 20200505 --- --- PROJET
[image: image1.jpg]&

EAAHNIKH AHMOKPATIA
YMNOYPIEIO
ANAMTYZHZ KAI EMENAYZEQN




	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	KREEKA VABARIIK

	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
	ARENGU JA INVESTEERINGUTE MINISTEERIUM


	TÖÖSTUSE ÜLDSEKRETARIAAT
	Ateena

	TÖÖSTUSE JA ÄRIKESKKONNA 

	PEADIREKTORAAT
	Viitenumber:

	KVALITEEDIPOLIITIKA DIREKTORAAT

	Postiaadress:
	Kaningos Square, 101 81 Ateena

	Kontaktisik:
	Ekaterini Triveli

	Telefon:
	2103893845

	Faks:
	2103893850

	E-post:
	triveli.aikaterini@ggb.gr

	


OTSUS
TEEMA:
Lõbustusparkide varustuse ja seadmete ohutuse ja kontrollimise määrus
ARENGU JA INVESTEERINGUTE
MINISTER
Α.
Võttes arvesse järgmist:
1. seadus nr 2690/1999 haldusmenetluse seadustiku ja muude sätete ratifitseerimise kohta (Kreeka valitsuse ametlik väljaanne 45/A);
2. seadus nr 4622/2019, milles käsitletakse täidesaatvat riiki, s.o valitsuse, valitsusasutuste ja avaliku halduse keskasutuste korraldust, töökäiku ja läbipaistvust (Kreeka valitsuse ametlik väljaanne 133/Α);
3. seadus nr 4605/2019 (Kreeka valitsuse ametlik väljaanne 52/A) ja eelkõige selle artikkel 47, milles sätestatakse järgmine: „1. Majandus- ja arenguministeeriumi tööstuse peasekretariaadi alla kuuluv määruste rakendamise, infrastruktuuri ja kontrolli peadirektoraat, mis on asutatud presidendi dekreedi 147/2017 (Kreeka valitsuse ametlik väljaanne 192/A) artikliga 2, nimetatakse käesolevaga ümber tööstuse ja ärikeskkonna peadirektoraadiks“;
4. seaduse nr 4072/2012 (Kreeka valitsuse ametlik väljaanne 86/A) artiklite 22–33 sätted ärikeskkonna parandamise kohta (uus ettevõttevorm, kaubamärgid, kinnisvaraagendid, laevanduse, sadamate ja kalandusküsimuste reguleerimine ning tööstustoodete turu ja teenuste kvaliteedi järelevalvega seonduvad muud sätted);
5. seaduse nr 4512/2018 (Kreeka valitsuse ametlik väljaanne 5/A) artiklite 127–154 sätted struktuurireformide majanduslikus kohandamisprogrammis rakendamise korralduse ja teiste sätete kohta, jaotis D, millega sätestatakse raamistik majandustegevuste ja toodete turu ning teiste sätete järelevalve kohta;
6. seaduse nr 1682/1987 (Kreeka valitsuse ametlik väljaanne 14/A) artikli 22 sätted arengupoliitika ressursside ja vahendite ning muude sätete kohta;
7. presidendi dekreet nr 147/2017 majandus- ja arenguministeeriumi korraldamise kohta (Kreeka valitsuse ametlik väljaanne 192/A);
8. presidendi dekreet nr 81/2019 ministeeriumite loomise, ühendamise, ümbernimetamise ja kaotamise kohta ning nende vastutuse määratlemise kohta (teenuste ja vastutuse üleandmine ministeeriumite vahel) (Kreeka valitsuse ametlik väljaanne 119/A);
9. presidendi dekreet nr 83/2019 peaministri asetäitja, ministrite, ministri asetäitjate ja riigisekretäride ametisse määramise kohta (Kreeka valitsuse ametlik väljaanne 121/A);
10. peaministri ja arengu ja investeeringute ministri ühisotsus 46/18.07.2019 arengu ja investeeringute riigisekretäri Nikolaos Papathanasise vastutuse delegeerimise kohta (Kreeka valitsuse ametlik väljaanne 3100/B);
11. peaministri ja arengu ja investeeringute ministri otsus Oik.79598/30.07.2019 tagasi kutsutud tööstuse peasekretäri ametisse määramise kohta arengu ja investeeringute ministeeriumis (Kreeka valitsuse ametlik väljaanne 507/YODD);
12. produktiivse taastamise, keskkonna ja energiaministri otsus nr Oik.15597/7.4.2015 tööstuse peasekretärile, ülddirektoraatide juhatajatele, direktoraatide juhatajatele ning produktiivse taastamise, keskkonna ja energiaministeeriumi tööstuse peasekretariaadi talituse juhatajatele ministri korraldusel dokumentide allkirjastamise õiguse üleandmise kohta (Kreeka valitsuse ametlik väljaanne 689/B);
13. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93;
14. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 764/2008, millega sätestatakse menetlused seoses teatavate riiklike tehniliste eeskirjade kohaldamisega teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate toodete suhtes ja tunnistatakse kehtetuks otsus nr 3052/95/EÜ;
15. Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 768/2008/EÜ toodete turustamise ühise raamistiku kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 93/465/EMÜ;
16. presidendi dekreet nr 81/2018 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/1535 (millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (kodifitseeritud tekst) (ELT L 241, 17.9.2015, lk 1)) ja muude sätete Kreeka õigusesse ülevõtmise kohta (Kreeka valitsuse ametlik väljaanne 151/A/2018);
17. ministeeriumide ühisotsuse nr PH.01.2/56790/DPP1828/31.5.2016 sätted Euroopa Liidu ühtlustatud õigusaktide ja/või üksnes riiklike tööstusvaldkonna tehniliste õigusaktide (mis kuuluvad tööstuse peasekretariaadi pädevusvaldkonda) valdkondades tegutsevate vastavushindamise asutuste regulatiivraamistiku kohta (Kreeka valitsuse ametlik väljaanne 1897/B);
18. asjaolu, et otsuse eelnõust teavitati Euroopa Komisjoni teatisega nr 2020/XXX/GR kooskõlas presidendi dekreedi nr 81/2018 artikli 6 sätetega;
19. asjaolu, et kõnealuse otsuse sätted ei too kaasa riigieelarvest tehtavaid kulutusi;
VÕETAKSE KÄESOLEVAGA VASTU ALLJÄRGNEV OTSUS.
Artikkel 1
Eesmärk – kohaldamisala
1. Kõnealuse otsuse sätted kehtivad kõikide fikseeritud ja liigutatavate lõbustusseadmete ja varustuse suhtes, aga ka nende tugipaigaldiste suhtes meelelahutusaladel või muudel paigaldusaladel, mis kuuluvad praegu kehtiva ühtlustatud Euroopa standardi ELOT EN 13814:2019 kohaldamisalasse, mis on mõeldud nende käitamise ajal igas vanuses kasutajate/sõitjate ja üldsuse mahutamiseks.
Kõnealuse otsuse kohaldamisala hõlmab kõiki elektromehaanilisi ja mehaanilisi paigaldisi, mis toetavad lõbustusseadmete käitamist.
2. Selles otsuses sätestatakse lõbustusseadmete ja varustuse ning seonduvate tugipaigaldiste projekteerimise, ehitamise, paigaldamise, monteerimise, demonteerimise, käitamise, käsitsemise, hooldamise ja kontrollimisega seotud ohutusnõudeid ja spetsifikatsioone, mille eesmärk on tagada sõitjate, kasutajate ja töötajate ohutus.
3. Otsusest on jäetud välja järgmine:
· tribüünid spordistaadionitel, väljakutel ja muudel üritustel, v.a need, mis kuuluvad lõbustusseadmetesse (ELOT EN 13814 – 1 lõige 5.2.10.5);
· ehitusplatsi paigaldised;
· tellingud;
· eemaldatavad põllumajandusstruktuurid;
· lihtsad müntkäitatavad lõbustusseadmed, mis kannavad kuni kolme last;
· veeliumäed;
· suvised kelgurajad;
· mänguväljakute varustus;
· ronimisseinad;
· täispuhutavad paigaldised;
· batuudid;
· ujumisbasseini varustus;
· kartide ringrajad.
4. Asjaomased sätted hõlmavad selliste ettevõtjate tegevuste litsentsimist, kes käitavad lõbustusseadmeid ja varustust, mis kuuluvad kõnealuse otsuse kohaldamisalasse, ning nende töötajate ohutust ja tervist.
Artikkel 2
Mõisted
Kõnealuses otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:
lõbustusseade(amusement device): seade, mille tulemuseks on meelelahutus või lõbustus, mis saadakse siis, kui osaleja sellest läbi liigub või selle peal liigub, kasutades selleks kas oma liigutusi või muid süsteeme, mis ei ole kaetud mõistega „lõbustusatraktsioon“;
lõbustusatraktsioon: varustus, mis on mõeldud sõitjate meele lahutamiseks selle liikumise ajal, sealhulgas biomehaanilise mõju efekt. Märkus: selle otsuse tähenduses kasutatakse mõistet „lõbustusseade“, mis viitab ka lõbustusatraktsioonidele;
meelelahutusala(amusement park): määratletud ala, mis on avatud või suletud ja mis on mõeldud üldsuse lõbustamiseks, millele on paigaldatud alaliselt või ajutiselt vähemalt üks lõbustusseade;
tugipaigaldised: kõik materjalid ja tehnilised ressursid, mida on vaja selle ala täielikuks ja ohutuks käitamiseks, kus lõbustusseadmed asuvad, kuhu need on paigaldatud ja kus neid kohandatakse (nt ehitustööd ja -materjalid, märgid, nõu andvad ja teabesignaalid, ventilatsiooniseadmed, elektrikilbid, valgustus, gaasiballoonid, tulekustutid, veemahutid jne);
tootja (manufacturer): füüsiline või juriidiline isik, kes vastutab lõbustusseadme või üldisemalt toote projekteerimise ja ehitamise eest, et lasta see tootja nime all turule. Mis tahes ärilist üksust, mis laseb kas toote oma nime või logo all turule või muudab toodet sellisel viisil, et selle vastavus kohaldatavatele nõuetele võib olla mõjutatud, tuleb pidada tootjaks ja ta peab võtma üle tootja kohustused;
ettevõtja: ettevõtja, kes käitab lõbustusseadmeid ja tugipaigaldisi konkreetsel meelelahutusalal ja kes vastutab nende ohutu käitamise eest;
tööde juhataja (controller/ride controller): isik, kes vastutab lõbustusseadme täieliku kontrolli eest. See võib olla füüsiline või juriidiline isik, kellele lõbustusseade kuulub (kas kontsessionääri või rentnikuna), kellele ettevõtja on andnud seadme üle täieliku kontrolli konkreetseks ajaks;
käitaja (operator): koolitatud isik, kelle on määranud tööde juhataja käitama lõbustusseadet, kui seda kavatsetakse kasutada üldsuse lõbustamiseks;
assistent (attendant): koolitatud isik, kes töötab käitaja järelevalve all, et aidata üldsusele kasutamiseks kättesaadavaks tehtud lõbustusseadme käitamisel;
tehnilise pädevusega isik (competent person): isik, kes suudab tõendada, et ta on koolituse, kvalifikatsioonide või kogemuse (või nende kombinatsiooni) kaudu omandanud teadmised ja oskused, mis võimaldavad tal konkreetset tööd teha;
kasutusele võtmine: lõbustusseadme esmakordne käitamine ettevõtja poolt pärast selle vastuvõtmist ja enne selle ärilise tegevuse alustamist;
kasutaja/sõitja (passenger/patron): isik, kes kasutab lõbustusseadet;
lõbustusseadme käitamise, hooldamise ja vahejuhtumite andmed (amusement device log): fail ja/või elektrooniline andmefail, mis sisaldab vajalikku teavet mis tahes lõbustusseadme kasutamise ja ajaloo kohta;
liigutatav lõbustusseade (temporarily installed amusement device): : lõbustusseade, mis on mõeldud paigaldamiseks ja demonteerimiseks ning mida ei paigaldata pikemaks ajavahemikuks, kui on sätestatud kohaldatava õigusega;
fikseeritud lõbustusseade: lõbustusseade, mis ei ole liigutatav lõbustusseade;
esmane tehniline ülevaatus: ülevaatus, mille viib ellu tunnustatud kontrolliasutus kooskõlas kõnealuse otsuse artikliga 4;
korraline tehniline ülevaatus: ülevaatus, mille viib ellu tunnustatud asutus kooskõlas kõnealuse otsuse artikliga 5 regulaarsete ajavahemike tagant, nagu on määratletud kõnealuse otsuse artikli 3 lõikes 7 ja I lisas;
erakorraline tehniline ülevaatus: ülevaatus, mille viib ellu tunnustatud kontrolliasutus, tehes seda ettevõtja, kohtuasutuste ja pädevate asutuste taotlusel erakorralise juhtumi uurimise raames (nt vigastus, kaebus, õnnetus, peaprokuröri uurimismenetlus jne);
põhjalik tehniline kontroll (thorough examination): asjaomases valdkonnas (selle otsuse kohaldamisalas) tunnustatud kontrolliasutuse menetluste ja vajalike ülevaatuste elluviimise põhjalik kontroll, et otsustada, kas lõbustusseadet võib ohutult edasi käitada või sellel on puudujäägid, mis tuleb parandada koheselt või sätestatud ajavahemiku jooksul;
mõistlikult ettenähtav mittesihtotstarbeline kasutus (reasonably foreseeable misuse): lõbustusseadme kasutamine viisil, mida tootja ei ole ette näinud, kuid mis võib tekkida kergesti ettenähtava inimkäitumise tõttu (Standardi ELOT EN 13814:2019 lisa 1. osa, milles esitatakse inimkäitumise mittetäielik nimekiri. Allikas: EN ISO 12100: 2010);
tehnilise ülevaatuse aruanne: ametlik dokument, mille on väljastanud volitatud kontrolliasutus, millega sertifitseeritakse lõbustusseadme kõnealuse otsuse tehnilistele nõuetele vastavust või mittevastavust;
akrediteerimine: määruse (EÜ) nr 765/2008 tähenduses riikliku akrediteerimisasutuse kinnitus selle kohta, et vastavushindamisasutus vastab ühtlustatud standarditega sätestatud nõuetele ning vajaduse korral mis tahes täiendavatele nõuetele, sh nendele, mis on sätestatud asjaomastes valdkondlikes kavades, et viia ellu konkreetset vastavushindamise toimingut;
valdkondlik akrediteerimissüsteem: vastavuse hindamise akrediteerimissüsteem, mis põhineb teatava toote, protsessi, teenuse jms konkreetsel mudelil ja teatava ala ja/või teatava õigusakti täiendavatel nõuetel;
riiklik akrediteerimisasutus: Euroopa Liidu liikmesriigi asutus, kes teeb akrediteerimist sellelt riigilt saadud volituste alusel, kes on määranud selle asutuse ainsaks seda volitust ellu viivaks asutuseks. Kreekas toimib Kreeka akrediteerimissüsteemis juriidiline isik (E.SY.D.) seaduse nr 4468/2017 (muudetud ja praegu kehtival kujul) alusel;
vastavuse hindamine: menetlus, mille käigus näidatakse, mil määral täidab toode, protsess, teenus, süsteem, isik või asutus nõudeid;
vastavushindamisasutus: asutus, mis viib ellu vastavuse hindamise tegevusi, sealhulgas kalibreerimist, katsetamist, sertifitseerimist ja ülevaatust;
tunnustatud vastavushindamisasutus: akrediteeritud vastavushindamisasutus, kes on saanud tunnustuse/volituse riikliku tehniliste tööstuslike õigusaktide valdkonnas/valdkondades tegutsemiseks praegu kehtiva ministeeriumide ühisotsuse PH.01.2/56790/DPP1828/31.5.2016 (Kreeka valitsuse ametlik väljaanne 1897/B/2016) nõuete kohaselt;
tunnustatud kontrollorgan (volitatud): vastavushindamisasutus, kellele on antud akrediteering EN ISO/IEC 17020 akrediteerimisstandardi alusel ning kes on saanud volitused oma tegevuste elluviimiseks ainuüksi kõnealuses otsuses esitatud valdkonnas/valdkondades praegu kehtiva ministeeriumide ühisotsuse PH.01.2/56790/DPP1828/31.5.2016 (Kreeka valitsuse ametlik väljaanne 1897/B/2016) nõuete kohaselt;
pädevad asutused: kõnealuse otsuse artiklis 14 viidatud asutused.
Artikkel 3
Üldnõuded
1. Lõbustusseadmed ja nende tugipaigaldised tuleb projekteerida, ehitada, paigaldada, monteerida, demonteerida, neid tuleb käitada ja need peavad olema sobivad nõuetekohaseks käsitsemiseks, neid tuleb hooldada ja neid kontrollitakse kõnealuse otsuse kohaselt, et tagada tavalistes kasutustingimustes või mõistlikult ettenähtavates tingimustes maksimaalne võimalik ohutus, mis on nõutav selleks, et ei seataks ohtu kasutajate/sõitjate või avalikkuse tervist ega kahjustataks seda nende käitamise ja hooldamise tehniliste omaduste tõttu, võttes alati arvesse mis tahes mõistlikult ettenähtavat mittesihtotstarbelist kasutust.
2. Lõbustusseadmete ja nende tugipaigaldiste puhul eeldatakse, et need on vastavuses lõikes 1 esitatud ohutusnõuetega, kui need on vastavuses praegu kehtivas Euroopa standardi ELOT EN 13814:2019 ja selle kolme osaga kaetud üksikute juhtumite puhul sätestatud tehniliste spetsifikatsioonide ja nõuetega:
ELOT EN 13814-1: lõbustusatraktsioonide ja lõbustusseadmete ohutus – 1. osa: projekteerimine ja tootmine (Safety of amusement rides and amusement devices - Part 1: Design and manufacture);
ELOT EN 13814-2: lõbustusatraktsioonide ja lõbustusseadmete ohutus – 2. osa: käitamine, hooldamine ja kasutamine (Safety of amusement rides and amusement devices - Part 2: Operation, maintenance and use);
ELOT EN 13814-3: lõbustusatraktsioonide ja lõbustusseadmete ohutus – 3. osa: ülevaatuse nõuded projekteerimise, tootmise, käitamise ja kasutamise ajal (Safety of amusement rides and amusement devices - Part 3: Requirements for inspection during design, manufacture, operation and use).
3. Elektrilised, elektromehaanilised ja muud seadmed, mis moodustavad lõbustusseadmete ja tugipaigaldiste struktuuri, moodustavad need ja/või toetavad neid, peavad vastama kõigil kohandatavatel tasanditel asjaomaste õigusaktide nõuetele.
4. Iga lõbustusseadmega peavad olema kaasas tehnilised dokumendid kooskõlas praegu kehtiva ühtlustatud Euroopa standardi ELOT EN 13814:2019 nõuetega, mis kooskõlas kategooria ja tüübiga peab sisaldama järgmist: nõutud tehnilised omadused, riski hindamise failid, (nt DRA tulemused – Design Risk Assessment και OURA - Operation and Use Risk Assessment), mehaanilised/elektrilised skeemid, sertifikaadid, hoolduse kuupäev ja olemus, tehtud parandus- ja ülevaatustööd ning lõbustusseadme käitamise, hooldamise ja vahejuhtumite fail. Tehnilised dokumendid koostab tootja, neid säilitatakse ettevõtja vastutuse all ja need peavad alati olema kättesaadavad pädevatele asutustele ja volitatud kontrollorganile.
5. Kõigi lõbustusseadmete ja tugipaigaldiste suhtes kohaldatakse esmast tehnilist ülevaatust kooskõlas artikli 4 sätetega.
6. Iga lõbustusseadme puhul tuleb võtta vastu kavandatud ülevaatus- ja hooldustoimingud, mis on vajalikud selle toimimiseks ja kasutajate/sõitjate ohutuseks, kooskõlas tootja nõuetega ja asjaomaste standardite nõuetega.
7. Kõigi lõbustusseadmete ja tugipaigaldiste suhtes kohaldatakse pärast esmast tehnilist ülevaatust tavapärast korralist ülevaatust, mille sagedus sätestatakse tootja nõuetes ja vastavuses nende standarditega, mille alla need kuuluvad. Kui tootja ja/või asjaomased standardid ei täpsusta korralise ülevaatuse sagedust, määratakse ülevaatuse sagedus kindlaks I lisas nimetatud kategooriate ning nendes esitatud lõbustusseadmete klassifikatsiooni põhjal. Muul juhul toimub korraline ülevaatus igal aastal.
8. Lõbustusseadmete ja tugipaigaldiste tehnilist ülevaatust teevad üksnes volitatud kontrolliasutused, nagu on esitatud kõnealuse otsuse artiklis 11.
9. Käitamise eest vastutavad isikud võivad lõbustusseadmete ja tugipaigaldiste ülevaatusega seoses pöörduda omal valikul volitatud kontrolliasutuse poole, kes peab olema tunnustatud vastavas tehnilise ülevaatuse valdkonnas. Kui valitud kontrolliasutus muutub, on käitamise eest vastutavad isikud kohustatud teavitama äsja valitud kontrolliasutust eelmise kontrolliasutuse tehnilise ülevaatuse aruandest ja leidudest.
10. Käitamise eest vastutavad isikud peavad võtma kõik asjakohased meetmed, et ennetada võimalikke ettenägematuid ohte kasutajate/sõitjate, töötajate ja üldsuse elule ja tervisele, kes kasutavad ja/või külastavad lõbustusseadmeid ja asjaomaseid tugipaigaldisi meelelahutusaladel.
Artikkel 4
Esmane tehniline ülevaatus
1. Esmane tehniline ülevaatus peab vastama praegu kehtiva ühtlustatud Euroopa standardi ELOT EN 13814:2019 nõuetele ning selle peab ellu viima volitatud kontrolliasutus, kes on saanud artiklis 11 sätestatud asjaomase loa. Esmane tehniline ülevaatus kehtib kõikidele lõbustusseadmetele ja tugipaigaldistele.
2. Lõbustusseadmete puhul, mis võeti kasutusele enne kõnealuse otsuse jõustumist, sisaldab esmane tehniline ülevaatus järgmist:
· lõbustusseadme vastavuse kontroll kavandatud eesmärgi planeerimispõhimõtete ja asukoha jälgimise põhjal;
· tootja tehniliste dokumentide läbivaatamine kooskõlas projekteerimis-/ehitusmudeliga;
· käitus- ja hooldusjuhendi läbivaatamine;
· evakueerimiskorra läbivaatamine;
· plaanide, ühendusdiagrammide, koormust, materjale ja nende pinnatöötlust käsitleva teabe uurimine;
· hoolduse ja järjepideva ülevaatuse ohutu korraldamise võimaluse kontrollimine;
· seadme läbivaadatud dokumentidele vastavuse kontrollimine;
· montaaži- ja struktuurikomponentide ülevaatus;
· mehaanilise varustuse ülevaatus;
· pneumaatiliste ja hüdrauliliste seadmete ülevaatus;
· elektripaigaldise ja elektriseadmete ülevaatus ning vajaduse korral vajalikud mõõtmised kooskõlas asjaomaste elektripaigaldisi käsitlevate õigusaktidega;
· kaitseseadmete ja nende monteerimise visuaalne ülevaatus;
· kaitseseadmete toimimise kontroll;
· töökatse täiel katsekoormusel;
· töödimensioonide mõõtmine, kiirenduse mõõtmine (g-force measurements), tegevuse kestuse ajad, süsteemide töörõhk.
3. Uutel lõbustusseadmetel, mis tehakse esimest korda paigalduseks kättesaadavaks pärast kõnealuse otsuse jõustumist, peab olema tüübikinnitustunnistus, mille on väljastanud vastavushindamisasutus, mis on akrediteeritud standardi ELOT EN ISO/IEC 17065 alusel standardi ELOT EN 13814 nende osade jaoks, mis on seotud järgmisega:
· projekti heakskiitmine;
· ülevaatus tehases ehituse ajal;
· süsteemide katsekäitamine osalise ja täieliku käitamise tingimustes.
Lõikes 2 nimetatud esmase tehnilise ülevaatuse uute lõbustusseadmete esmasel paigaldamisel ja enne nende kasutuselevõttu teeb volitatud kontrolliasutus.
4. Lõbustusseadmete puhul, mis on kasutusel enne kõnealuse otsuse jõustumist ja mille puhul puuduvad tootja tehnilised dokumendid, peab ettevõtja koostama ja esitama pädevatele asutustele läbivaatuseks tehnilised dokumendid, mida kontrollib volitatud kontrolliasutus esmase tehnilise ülevaatuse ajal, kus selle volitused katavad esmase ülevaatuse ulatuse. Tehnilised ülevaatuse dokumendid, mille täielikkust ja täpsust kontrollitakse, peavad sisaldama vähemalt järgmist:
· ettevõtja andmed ja omandi ajalugu (kui esmase ülevaatuse ajal kohal);
· seadme registreerimismärk/identifitseerimisnumber;
· seadme lühikirjeldus;
· seadme tehnilised omadused;
· seadme põhiplaan;
· fotod;
· nimekiri seadme üksikutest osadest;
· montaažikava;
· juhtmeskeem (kõrg- ja madalpinge);
· mehaanilise, pneumaatilise ja hüdraulilise paigalduse üldkirjeldus/mulje;
· hooldusdokumendid;
· hooldusjuhised/-programm;
· kasutusjuhendid;
· kasutuspiirangud;
· tehnilised dokumendid koostanud inseneri andmed;
· varasemad ülevaatuse failid;
· esmase tehnilise ülevaatuse ajal volitatud kontrolliasutuse ellu viidud optilise ja käitusliku ülevaatuse tulemuste aruanne.
5. Mitmesuguste läbivaatuste, ülevaatuste ja katsete tulemused moodustavad olulise osa lõbustusseadme käitamise, hooldamise ja vahejuhtumite andmetest ning neid hoiatatakse määramata aja jooksul.
6. Kui esmane tehniline ülevaatus on edukalt lõpetatud, siis annab kaasatud volitatud kontrolliasutus jälgitavuse eesmärgil igale lõbustusseadmele ainulaadse identifitseerimisnumbri, mille volitatud kontrolliasutus kinnitab alalisel ja kustutamatul viisil (tahvlil). See number koosneb kolmest arvväljast, mis on eraldatud kriipsudega ( - ). Need väljad on järgmised:
a) neli numbrimärki, mis tähistavad esmase tehnilise ülevaatuse toimumise aastat;
b) neli numbrimärki, mis tähistavad selle seadme seerianumbrit, mille volitatud kontrolliasutus üle vaatas;
c) kolm numbrimärki, mis tähistavad kontrolliasutuse heakskiitmise ajal tööstuse üldsekretariaadi väljastatud ainulaadset numbrit, nagu on sätestatud artiklis 11.
7. Pärast esmast tehnilist ülevaatust koostab volitatud kontrolliasutus tehnilise ülevaatuse aruande ülevaatuse leidude kohta.
Artikkel 5
Korrapärane ülevaatus
1. Lõbustusseadmete ja tugipaigaldiste korrapärase ülevaatuse tegemiseks peab ettevõtja esitama artiklis 11 sätestatud volitatud kontrolliasutusele tehnilised dokumendid ja eelmise tehnilise ülevaatuse käigus koostatud aruande.
2. Korrapärane ülevaatus peab olema vastavuses praegu kehtiva ühtlustatud standardi ELOT EN 13814:2019 asjaomaste nõuetega ning peab igal juhul sisaldama järgmist:
· ohutuse mõistes oluliste komponentide ja seadmete kontroll seoses kulumise, pragude, kahjustuste, korrosiooniga jne;
· seadme kaitseelementide kontroll;
· lõbustusseadmete kogu varustuse peamiste kasutus-, käitus- ja hooldusjuhendite kontroll;
· elektripaigaldiste ja elektriseadmete kontroll ja
· tootja nõuetega kooskõlas olevate mittekahjustavate katsete vormide läbivaatus.
3. Korrapärane ülevaatus peab hõlmama ühte käituskatset representatiivsel koormusel (ELOT EN 13814-3 lõige 4.3.2).
4. Viis (5) aastat pärast esmast tehnilist ülevaatust, olenemata lõbustusseadme käitamise ajast, tuleb teha põhjalik tehniline ülevaatus kooskõlas praegu kehtiva ühtlustatud standardi ELOT EN 13814:2019 nõuetega (standard ELOT EN 13814, 1. osa – lõige 4.7, 2. osa – lisa B punktid 5 ja 6, 3. osa, lõige 4.3.2), mis hõlmab mõlemat lõigetes 2 ja 3 nimetatud ülevaatust ning kõigi koormust kandvate komponentide ülevaatust, keskendudes järgmisele:
· seadme elementide pragunemine ja purunemine kurnatuse tõttu;
· alalised deformatsioonid ning lahtised või kahjustatud osad ja
· vormi olulised muutused.
5. Lõbustusseadme ohutuse hindamiseks tehtava korrapärase ülevaatuse tegemisel võib volitatud kontrolliasutus lisaks nõuda ettevõtjalt mittekahjustavate või kahjustavate katsete tegemist, kui see nõue on dokumenteeritud.
6. Lõbustusseadme oluliste muudatuste või kriitiliste paranduste korral tuleb järgida esmases tehnilises ülevaatuses sätestatud korda.
7. Pärast korrapärast tehnilist ülevaatust koostab volitatud kontrolliasutus tehnilise ülevaatuse aruande ülevaatuse leidude kohta.
Artikkel 6
Töötajate pädevus
1. Ettevõtja valib ja võtab tööle töötajad, kellel on dokumenteeritud tehniline pädevus lõbustusseadmete ja tugipaigaldiste toetamises ja käitamises. Töötajad peavad olema võimelised pidama prioriteetseks kasutajate/sõitjate ning avalikkuse ohutust, järgima põhjalikult kõiki vajalikke protseduure ning nad peavad olema võimelised ellu viima mis tahes toiminguid, mida on vaja kasutuse või käitamise ajal.
2. Tööd, mis on seotud
a)
paigaldamisega,
b)
monteerimise, demonteerimise ja ümberpaigutamisega,
c)
hoolduse ja puhastamisega,
d)
sisemise ülevaatusega,
e)
lõbustusseadmete ja tugipaigaldiste käsitsemise ja
käitamisega ning
f)
avalikkuse nõustamise ja jälgimisega nende ohutuse eesmärgil,
teevad üksnes kvalifitseeritud töötajad ja vajaduse korral litsentsitud töötajad, kelle tehniline pädevus on sätestatud seaduses (nt elektrik, insener jne).
3. Seadusega reguleeritud tehniliste elukutsete puhul peab töötajate pädevus tulenema vastavusest seaduste nr 3844/2010 (Kreeka valitsuse ametlik väljaanne 63/A) ja nr 3982/2011 (Kreeka valitsuse ametlik väljaanne 143/A) ning presidendi dekreedi nr 38/2010 (Kreeka valitsuse ametlik väljaanne 78/A) sätetele.
4. Lisaks peavad töötajad töötajate sobivusega seotud lisatagatiste saamiseks omama töötajate sertifitseerimise asutuse väljastatud ametialase pädevuse sertifikaati, mis on akrediteeritud rahvusvahelise standardiga ELOT EN ISO/IEC 17024 „Vastavushindamine – üldnõuded isikute sertifitseerimisega tegelevatele asutustele“ järgmises lõigus esitatud raamistiku alusel.
5. Eespool nimetatud rahvusvahelise standardi ELOT EN ISO/IEC 17024 alusel akrediteeritud asutuse antud sertifikaat peab vastama riiklikult tunnustatud valdkondliku sertifitseerimiskava nõuetele ja kriteeriumidele vastavalt rahvusvahelise standardi ELOT EN ISO/IEC 17024 lõike 8 nõuetele ning sertifitseerimiskavadele esitatavatele nõutele, mis on sätestatud riiklikele akrediteerimisasutustele mõeldud asjaomastes Euroopa suunistes, mille on väljastanud riiklike akrediteerimisasutuste piirkondlik Euroopa organisatsioon, millele on viidatud määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklis 14 (Euroopa akrediteerimiskoostöö organisatsioon). Sertifitseerimiskavad peavad sisaldama vähemalt kõnealuse otsuse III lisas nimetatud nõudeid.
6. Ettevõtja peab säilitama andmeid tema palgatud tööjõu professionaalse pädevuse sertifikaatide kohta, mis on kättesaadavad pädevatele järelevalveasutustele, aga saadaval ka volitatud kontrolliasutustele kasutamiseks, kes hindavad lõbusseadmete ja nende tugipaigaldiste vastavust.
7. Kuni kõnealuse artikli lõikes 4 sätestatud vajalike sertifikaatide saamiseni peab tehnilise pädevuseta töötaja üle järelevalvet tegema teine isik, kelle on määranud ettevõtja ja kes vastab kõnealuse artikli lõigete 1–3 nõuetele ja on oma töö kvaliteedi tagamiseks tõendanud vähemalt viie (5) aasta pikkust asjakohast töökogemust.
Artikkel 7
Tehnilise ülevaatuse aruanne
1. Pärast tehnilise ülevaatuse lõpetamist peab volitatud kontrolliasutus koostama tehnilise ülevaatuse aruande ülevaatuse leidude kohta. Tehnilise ülevaatuse aruandes tuleb märkida paksus kirjas selgelt eristatavate tähtedega mõisted „NÕUETELE VASTAV“ ja „NÕUETELE MITTEVASTAV“ ning mõiste „TÄHELEPANEKUD“, mis täidetakse vastavalt.
Tehnilise ülevaatuse aruandes tuleb sätestada üksikasjalikult ülevaatuse liik (i) esmane, ii) korrapärane, iii) põhjalik ja iv) erakorraline), kõik üle vaadatud protseduurid, ettevõtja toimingud ning volitatud kontrolliasutuse järeldused ja tähelepanekud. Eelkõige otsustab volitatud kontrolliasutus tehnilise ülevaatuse aruandes igal üksikjuhul eraldi kogu auditeerimisprotsessiga seotud töö, näiteks ehituse, paigaldamise, monteerimise-demonteerimise, töörežiimi ja lõbustusseadme hoolduse, mille tegijaks on käitaja või kolmas isik, kellele on antud selline nimetus ja kellel on artikli 6 kohane tehniline pädevus.
2. Kui ülevaatusel on positiivne tulemus, koostab volitatud kontrolliasutus tehnilise ülevaatuse aruande mõistega „NÕUETELE VASTAV“, millega kinnitatakse, et kõnealuses otsuses sätestatud nõuded on täidetud. Samal ajal kinnitab volitatud kontrolliasutus seadmele märgise, millel on asjakohane kustutamatu märge „KONTROLLPLAAT“. Kontrollplaadile on prinditud tehtud ülevaatuse kuupäev, ülevaatuse tulemus, järgmise kavandatud taasülevaatuse kuupäev ja vastav märgis lõbustusseadme jaoks: „KASUTUSKÕLBLIK“ või „KASUTUSKÕLBMATU“, nagu on sätestatud II lisas.
Kui ülevaatuse käigus leiab volitatud kontrolliasutus, et lõbustusseade täidab ohutu käitamise ja üldsuse poolt ohutu kasutamise tingimusi, aga vaja oleks teha parandusi, siis koostab ta tehnilise ülevaatuse aruande, kasutades mõistet „NÕUETELE VASTAV“ ja paneb mõiste „MÄRKUSED“ alla kirja oma tähelepanekud.
Selleks, et tähelepanekuid ja vajalikke tehtavaid töid oleks võimalik kustutada, on vaja volitatud kontrolliasutuse nõusolekut.
3. Kui ülevaatuse käigus leiab volitatud kontrolliasutus, et lõbustusseade ei täida ohutu käitamise ja üldsuse poolt ohutu kasutamise tingimusi, siis koostab ta tehnilise ülevaatuse aruande, kasutades mõistet „NÕUETELE MITTEVASTAV“ ning loetleb põhjused, miks ta leiab, et käitamine on ebaõige ja ohtlik.
Selleks, et kustutada mittevastavused ja vajalikud parandavad meetmed, mis tuleb võtta, et seade oleks kasutamiseks ohutu ja seda oleks võimalik õigesti käitada, on vaja volitatud kontrolliasutuse nõusolekut. Mis tahes tööd seoses lõbustusseadmete ja tugipaigaldiste varustusega, mis on volitatud kontrolliasutuse hinnangul suuremahulised, vajavad esmase tehnilise ülevaatuse korra kohaldamist. Ettevõtja on kohustatud võtma kõik vajalikud meetmed, et tagada, et kasutajatel/sõitjatel ei ole juurdepääsu sellele konkreetsele lõbustusseadmele, kuni see tehakse avalikkuse jaoks ohutuks.
4. Tehnilise ülevaatuse aruanded salvestab ja neid hoiab ettevõtja, et need oleks alati pädevatele asutustele ja volitatud kontrolliasutusele kättesaadavad.
5. Tehnilise ülevaatuse aruanded peavad sisaldama kogu teavet, mis on vajalik lõbustusseadmete ja tugipaigaldiste nõuetekohase ja ohutu kasutamise ja käitamise tõendamiseks ning need koostatakse kooskõlas II lisaga.
Artikkel 8
Sisemine kontroll
1. Ettevõtja peab lõbustusseadme ja tugipaigaldiste nõuetekohase toimimise jälgimiseks korraldama korrapäraste ajavahemike järel sisemisi kontrolle ja ülevaatusi vastavalt tootja nõuetele ja/või sellega seotud standarditele ja/või volitatud kontrolliasutuse tähelepanekutele.
2. Sisemise kontrolli võivad ellu viia kas sertifitseeritud töötajad, kellel on vastavalt kõnealuse otsuse artiklile 6 asjakohane tehniline pädevus, või insenerid, kellel on vastavad erialadiplomid ja kellel on dokumendid vähemalt viie (5) aasta pikkuse kogemuse kohta vastavate paigaldistega.
3. Lõbustusseadme sisemise kontrolli tulemused tuleb lisada kõnealuse otsuse artiklis 9 nimetatud käitamise, hooldamise ja vahejuhtumite andmetesse, mida ettevõtja peab pidama.
Artikkel 9
Andmed lõbustusseadme käitamise, hooldamise ja vahejuhtumite kohta
1. Iga lõbustusseadme puhul hoitakse käitamise, hooldamise ja vahejuhtumite andmeid, milles salvestatakse sisemiste, korrapäraste, põhjalike ja erakorraliste tehniliste ülevaatuste tulemused.
2. Käitamise, hooldamise ja vahejuhtumite andmed peavad sisaldama ka kõiki juhtumeid, mis mõjutavad lõbustusseadme ja selle asjaomaste tugipaigaldiste käitamist ja ohutust, ning õnnetusi ja ohuolukordi, mida seadme kasutajad, avalikkus või töötajad seadme käitamise ajal on kogenud.
3. Ettevõtja on kohustatud muutma käitamise, hooldamise ja vahejuhtumite andmed ülevaatuskorra käigus sisemise või välise kontrolli ajal pädevatele asutustele kättesaadavaks.
4. Ilma eranditeta peavad omandiõiguse vahetumisel iga lõbustusseadmega olema kaasas käitamise, hooldamise ja vahejuhtumite andmed.
5. Käitamise, hooldamise ja vahejuhtumite andmed peavad sisaldama vähemalt järgmist:
· lõbustusseadme identifitseerimisnumber;
· seadme foto esmase tehnilise ülevaatuse ajal;
· esmase tehnilise ülevaatuse aruanne;
· kõikide tehniliste ülevaatuste aruanded ja kõige hiljutisema tehnilise ülevaatuse aruanne;
· juhised monteerimise, sisemise kontrolli ja hoolduse kohta koos vastava kontrollpunktide nimekirjaga;
· töötajad, kellel on volitused seadme sisemise kontrolli tegemiseks, käitamiseks, monteerimiseks ja hooldamiseks, ning nende tehnilise pädevuse dokumendid;
· seadmega seotud õnnetuste või ohuolukordade kirjeldus, nende salvestamise aeg, paigaldamise eest vastutava isiku võetud ennetavad ja parandavad meetmed ja nende tegevuste lõpuleviimise aeg. Võetud ennetavate ja parandavate meetmete tõhusust hinnatakse sisemise kontrolli ja ülevaatusega ning see dokumenteeritakse.
· Kui sama lõbustusseadme puhul esineb korduvalt vahejuhtumeid, siis peab paigaldamise eest vastutav isik nõudma põhjalikku ülevaatust ja asjaomaste töötajate uuesti koolitamist.
Artikkel 10
Tugipaigaldised
1. Ettevõtjal peab olema kogu meelelahutusala üksikasjalikku paigutuse skeem, mis on välja trükitud ja millel on olemas kõik lõbustusseadmed, iga seadme täpne asukoht, ohutustsoonid, vajalikud ajutised piirded ja tarad, põhiteed paigaldiste läbimiseks ja väljapääs, vahemaad lõbustusseadmete vahel ja vahemaad seadmete ja muude vahetus läheduses asuvate alade vahel, samuti elektriühendused seadmete ja keskpaneeli ja allpaneelide vahel.
2. Lõbustusseadmete tugipaigaldised peavad täitma ühtlustatud standardi ELOT EN 13814:2019 nõudeid, mis on nendega seotud.
3. Tugipaigaldiste ventilatsioon, kujundus, kaunistus, tuletõrjevahendid ja evakuatsioonisüsteemid ning pääseteed peavad täitma nõudeid, mis on sätestatud ettevõtja tehnilistes dokumentides, seoses nende struktuuriomaduste, stabiilsuse, nõuetele vastavuse ja tuleohutusega, ilma et see piiraks ehituse üldmääruse sätteid (ministri otsus nr 3046/304/1989, Kreeka valitsuse ametlik väljaanne 59/D/3.2.1989) ja praegu kehtivaid tuleohutuse sätteid.
4. Kasutatud ehitustooted peavad vastama määrusele (EL) nr 305/2011 ja tehniliste õigusaktide nõuetele.
5. Ettevõtja on kohustatud panema üles ohutusjuhised kooskõlas tootja juhistega ning kõnealuse otsuse kohaldatavate nõuetega. Kergesti äratuntav teabetahvel tuleb paigutada iga lõbustusseadme kõrvale nähtavale kohale, millel kooskõlas lõbustusseadme kirjeldusega tuleb selgesti märkida nii kreeka kui ka inglise keeles konkreetsed piirangud kasutajate jaoks (vanus, pikkus, ennetavad terviseküsimusi käsitlevad suunised) kooskõlas tootja juhistega ja ettevõtja täiendavate juhistega.
6. Paigaldis peab olema varustatud nõuetekohaste piiretega suletud alaga, et ennetada juurdepääsu keelatud aladele ja piiratud juurdepääsuga aladele.
7. Lisaks tuleb paigaldada asjakohased ja eristatavad märgised aladele,
· mis varustavad elektriga, sealhulgas maandusseadmed;
· kus asuvad tulekustutid;
· kus asuvad tuleohtliku materjali konteinerid;
· kus asuvad jäätmekonteinerid;
· mis on mõeldud kasutajatele ja neid saatvatele isikutele;
· mis on mõeldud paigaldise käitajatele;
· kus asuvad eritranspordivahendid.
8. Eemaldada tuleb mis tahes ese, mis tõkestab pääseteed või võib sellele takistuse tekitada.
9. Lõbustusseadmete ohutusalade vahelised vahemaad peavad olema projekteeritud nii, et tuletõrjeautodel oleks võimalik läbi pääseda.
10. Pääseteed läbikäikudes, paigaldatud stendide ja telkide vahel, kioskites jne peavad olema paigutatud kooskõlas tootja juhistega ja õigusaktidega, mis käsitlevad avalikkuse kogunemise alasid, et hõlbustada sõitjate ja avalikkuse läbipääsu.
11. Valgustus peab olema elektriline. Patareitoitega valgustid on lubatud juhul, kui need on kindlalt fikseeritud. Üldise vooluallika katkestuse korral tuleb teha kättesaadavaks patareitoitega valgustid. Mobiilsed seadmed, nagu tulvarid, kõlarid või prožektorid, peavad olema kindlalt ühendatud, et ennetada kukkumist ja lisaks peavad need olema valmistatud materjalidest, mis ei soodusta tule levikut.
12. Tulekustutid tuleb paigutada kergesti nähtavatesse ja juurdepääsetavatesse kohtadesse, mis on selgelt märgistatud, ning neid tuleb hoida pidevalt kasutusvalmis seisundis.
13. Sõitjatele mõeldud liikuvad osad ja eelkõige sõitjaistmed, mis ripuvad õhus, ei tohiks olla muude fikseeritud või mootorisektsiooni liigutatavate osade läheduses, et sõitjaid ei seataks ohtu. Õhus rippuvate sõitjaistmete trajektoori piirangud tuleb määrata kindlaks sellisel viisil, et vaatlejaid ei seataks ohtu.
14. Kui lõbustusseadme paigaldamiseks või eemaldamiseks kasutatakse tõsteseadmeid, siis kohaldatakse tõstemasinate sertifitseerimist ja litsentsitud tõstemasinate operaatoreid käsitlevate õigusaktide sätteid.
15. Juurdepääsuplatvormil viibivate isikute arv ei tohi ületada tootja juhistes ja/või seadme tehnilistes dokumentides sätestatud arvu.
16. Paigaldiste liikuvad osad, kui nende kõrgus on 250 cm ja enam, peavad olema piiratud.
17. Iga tugipaigaldis, kuivõrd on sätestatud tootja juhistes, peab olema varustatud ootealadega, mis on piiritletud piirete, väravate ja lisajärelevalvega.
18. Rööbastel liikuvate lõbustusseadmete puhul peavad olema märgid sellistes punktides, kus kasutajad rööpaid ületavad, ja eksisteerida ei tohi kukkumisohtu.
Artikkel 11
Kontrolliasutuste heakskiitmine
1. Iga kontrolliasutus, kes soovib olla aktiivselt kaasatud kõnealuse otsuse kohaldamisalasse, peab olema heaks kiidetud tööstuse üldsekretariaadi pädeva asutuse poolt ministeeriumite ühisotsuse MWOS01.2/56790/WWII1828/31.5.2016 (Kreeka valitsuse ametlik väljaanne 1897/B/2016) üldiste raamnõuete alusel. Selle heakskiidu ulatus kehtestatakse akrediteerimistunnistuste valdkondade kaupa lõike 3 alusel.
2. Eelmise lõike tingimuste alusel oma tunnustusele heakskiidu saamiseks peab asjaomane kontrolliasutus olema kolmandast isikust üksus, st asutus, kes on tema hinnatavast organisatsioonist või tootest sõltumatu, ning see asjaolu peab olema märgitud tema akrediteerimistunnistusel.
3. Ministeeriumide ühisdekreedis PH.01.2/56790/DPP1828/31.5.2016 (Kreeka valitsuse ametlik väljaanne 1897/B/2016) sätestatud akrediteerimistunnistused tuleb kõnealuse otsuse eesmärgil väljastada standardi ELOT EN ISO/IEC 17020 alusel ja need peavad olema seotud ühe või enama järgmise valdkonnaga:
i) esmane tehniline ülevaatus;
ii) korrapärane tehniline ülevaatus;
iii) põhjalik tehniline ülevaatus;
iv) erakorraline tehniline ülevaatus.
Selles kontekstis ja kõikidel juhtudel on akrediteerimistunnistused aktsepteeritavad üksnes juhul, kui need on väljastanud riiklik akrediteerimisasutus või need on väljastatud määruse (EÜ) nr 765/2008 ja eelkõige artiklite 4, 6 ja 7 sätete põhjal.
4. Igale kontrolliasutusele, kes saab oma tegevuste jaoks heakskiidu kõnealuse otsuse raames, mis hõlmab esmase tehnilise ülevaatuse ulatust, väljastatakse ainulaadne kolmekohaline number.
5. Üksnes kõnealuse otsuse eesmärgil ja olenemata mis tahes muudest heakskiitudest/tunnustustest/teadetest peab ministeeriumide ühisotsuses PH.01.2/56790/DPP1828/31.5.2016 sätestatud ametikindlustuspoliis, mida kontrolliasutus peab kogu oma heakskiidu vältel omama, olema summas, mis on vähemalt 5 000 000 eurot.
6. Lisaks ministeeriumide ühisotsusega PH.01.2/56790/DPP1828/31.5.2016 kehtestatud teabega seotud kohustustele peab iga kõnealuse otsuse kohaldamisalas volitatud kontrolliasutus esitama teabe mis tahes temaga ja tööstuse üldsekretariaadi asjaomase osakonnaga seotud muudatuste kohta.
7. Volitatud kontrolliasutuse inspektorid peavad olema inseneriteaduste eriala lõpetanud, kellel on vähemalt viis (5) aastat praktilisi kogemusi lõbustusseadmete või vastavate struktuuride hooldamises või ehitamises. Lisaks peab ülevaatust tegevatel inspektoritel (olenemata nende spetsialiseerumisest) olema dokumenteeritud tehniline pädevus lõbustusseadmete ja vastavate struktuuride metallide jootmise suhtes ülevaatuste tegemiseks ning elektriseadmete kontrollimiseks.
Artikkel 12
Liigutatavate lõbustusseadmete erinõuded
1. Liigutatavad lõbustusseadmed ja nende tugipaigaldised peavad täitma praegu kehtiva ühtlustatud standardi ELOT EN 13814:2019 nõudeid.
2. Liigutatavaid lõbustusseadmeid ja tugipaigaldisi omaval ettevõtjal peavad olema selged ja dokumenteeritud protseduurid monteerimise ja demonteerimise jaoks, mida peavad tegema volitatud töötajad, kellel on asjakohane tehniline pädevus kooskõlas artikliga 6, et tagada nende ohutus ja stabiilsus kasutamise ajal. Protseduurid peavad olema vastavuses tootja juhistega ning õigusaktide ja standardite kohaldatavate nõuetega ning peavad sisaldama teaduslike ja tehniliste teadmiste aktsepteeritavat taset.
3. Esemete arv ja mis tahes lõbustusseadme monteerimise tase peab olema piiratud miinimumiga, mille tootja on sätestanud.
4. Lõbustusseade tuleb monteerida maapinnal ja selle koormus peab olema nõuetekohaselt jaotatud ning turvaliselt toestatud. Selle stabiilsust tuleb kontrollida iga päev ja selle peavad dokumenteerima asjakohased töötajad, kellel on kõnealuse otsuse artikli 6 lõikes 4 sätestatud tehniline pädevus. Kui lõbustusseade monteeritakse nõlval, siis tuleb selle ohutus dokumenteerida.
5. Kõik seadme integreeritud materjalid peavad olema ohutud ja sobivad eesmärgiks, mille jaoks need on valitud, ning need tuleb paigaldada kooskõlas juhenditega, et vältida libisemist, vajumist või eemaldamist.
6. Kui lõbustusseade on varustatud tugedega, mida kasutatakse struktuuri ülal hoidmiseks, siis tuleb neid tugesid kasutada kooskõlas tootja juhistega. Käituse ajal ei tohi lõbustusseadme toetamiseks kasutada hüdraulilisi pistikupesasid, kui need ei ole selleks eesmärgiks projekteeritud ja heaks kiidetud.
7. Ajutised seadmed, mida kasutatakse juurdepääsuks ja tööks monteerimise ja demonteerimise ajal, peavad olema ohutud ja peavad sisaldama nõuetekohast ja sobivat valgustust, et tööd oleks võimalik teha ohutult ja korralikult.
Artikkel 13
Liigutatavate lõbustusseadmete tehniline ümberpaigutamise ülevaatus
1. Liigutatavate lõbustusseadmete suhtes tuleb kohaldada tehnilist eriülevaatust iga kord, kui need ümber paigutatakse. Ülevaatus peab sisaldama järgmist:
•
käitamise, hooldamise ja vahejuhtumite andmete läbivaatus;
•
ehitus/monteerimis tehniliste dokumentide alusel, nagu on sätestatud kõnealuse otsuse artiklis 4;
•
paigalduse sobivus kooskõlas lõbustusseadme nõuetega, mis on sätestatud tehnilistes dokumentides, ning geotehniliste tingimustega;
•
kriitilist koormust kandvate põhikomponentide visuaalne ülevaatus;
•
kulumise kontrollimine;
•
lahtiühendatavate osade (tuled jne) paigaldus;
•
ohutussüsteemide (nt plaanidel põhinevad kasutajaid/sõitjaid kinnihoidvad süsteemid, kangid/vööd, rööbastelt mahasõidu ennetamine, püüdmisseadmed jne) paigaldus;
•
ohutud vahekaugused;
•
elektriseadmed ja elektripaigaldised elektrišoki eest kaitsmiseks, sealhulgas maanduse mõõtmine;
•
ilma koormuseta käitamise katsed;
•
pöörlemiskiiruse, liikumiskiiruse ja -aja mõõtmised, nagu need on loetletud tehnilistes dokumentides;
•
ringlusselaskmise korra olemasolu;
•
tuleohutus, turvavalgustus.
2. Uude kohta ümberpaigutamise ülevaatust viivad ellu asjakohase tehnilise spetsialiseerumisega inseneriteaduste eriala lõpetanud, kellel on tehniline pädevus ja vähemalt viis (5) aastat erialaseid kogumusi ehituse või hoolduse vallas, et tagada, et liigutatavad seadmed, mis on juba esmase tehnilise ülevaatuse alusel heaks kiidetud, töötavad jätkuvalt ohutult.
Alternatiivina võivad selle valdkonna inseneride tehniline pädevus ja kogemused olla dokumenteeritud nii, et nad on saanud sertifikaadi akrediteeritud asutuselt kooskõlas rahvusvahelise standardiga ELOT EN ISO/IEC 17024 ning riiklikult tunnustatud valdkondliku sertifitseerimiskavaga (standardi ELOT EN ISO/IEC 17024 artikkel 8).
3. Ettevõtja peab tagama ümberpaigutamist tegevatele inseneridele juurdepääsu tehnilistele dokumentidele ja volitatud kontrolliasutuse kõige hiljutisemale tehnilise ülevaatuse aruandele.
4. Kui lõbustusseadmel tehakse olulisi muudatusi, siis ümberpaigutamise ülevaatus peatatakse ja ettevõtja peab järgima korda, mis on sätestatud esialgses tehnilises ülevaatuses.
5. Pärast ümberpaigutamise ülevaatust ja olenevalt ülevaatuse leidudest koostavad insenerid tehnilise ümberpaigutamise ülevaatuse aruande, mis lisatakse lõbustusseadme käitamise, hooldamise ja vahejuhtumite andmetesse.
Artikkel 14
Pädevad asutused
1. Ilma et piirataks lõiget 2, on selle otsusega hõlmatud lõbustusseadmetega seotud tegevuste mõistes asutused, kes vastutavad kõnealuse otsuse nõutele vastavuse jälgimise ja sanktsioonide rakendamise eest, seaduse nr 4442/16 artiklite 5 ja 7 kehtivate sätete alusel kindlaks määratud asutused.
2. Kvaliteedipoliitika osakond määratakse asutuseks, kes vastutab kõnealuse otsuse nõuetekohase rakendamise eest ning kes tagab, et paneb oma veebisaidile üles meelelahutusaladel lõbustusseadmete ja asjaomaste paigaldiste tehniliseks ülevaatuseks volitatud kontrolliasutused.
Artikkel 15
Vastastikuse tunnustamise klausel
3. Lõbustusseadmete puhul, mis täidavad praegu kehtiva ühtlustatud standardi ELOT EN 13814:2019 nõudeid ja mis on lastud seaduslikult turule Euroopa Liidu liikmesriigis või Türgis või mis pärinevad Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osaliseks olevast EFTA riigist või mis on lastud seal seaduslikult turule, eeldatakse, et need vastavad kõnealuse otsuse artikli 3 lõike 1 nõuetele.
4. Nende eeskirjade rakendamise suhtes kohaldatakse 19. märtsi 2019. aasta määrust (EL) 2019/515, mis käsitleb teises liikmesriigis seaduslikult turustatavate kaupade vastastikust tunnustamist.
Artikkel 16
Üleminekusätted
1. Pärast kõnealuse otsuse jõustumise kuupäeva kasutusele võetud lõbustusseadmete ja seonduvate paigaldiste puhul on kohustuslik, et enne ärilise tegevuse alustamist kohaldatakse nende suhtes esmast tehnilist ülevaatust.
2. Enne kõnealuse otsuse jõustumise kuupäeva kasutusele võetud lõbustusseadmete ja seonduvate paigaldiste puhul on kohustuslik, et nende suhtes kohaldatakse kõnealuse otsuse artikli 4 lõikes 2 nimetatud esmast tehnilist ülevaatust kaheksateistkümne (18) kuu jooksul alates kõnealuse otsuse jõustumise kuupäevast.
3. Kui kõnealuse otsuse jõustumise kuupäevast on möödunud kaks (2) aastat, ei tohi lõbustusseadmeid käitada töötajad, kellel puuduvad dokumendid, mis tõendavad nende tehnilist pädevust valdkonnas, milles nad töötavad, nagu on sätestatud kõnealuse otsuse artiklis 6.
Artikkel 17
Jõustumine
1. Kõnealune otsus jõustub kuus (6) kuud pärast selle Kreeka valitsuse ametlikus väljaandes avaldamise päeva.
2. Otsusele lisatud lisad moodustavad selle lahutamatu osa.
3. Otsus avaldatakse Kreeka valitsuse ametlikus väljaandes.
Ateena, ……………………………
Arengu ja investeeringute minister
Spiridon Adonis Georgiadis
I LISA
Lõbustuspargi seadmete kategooriad
	Seadmete kategooriad
	Tehnilise ülevaatuse
sagedus 

	
	FIKSEERITUD
	LIIGUTATAV

	1.

	LASTELE MÕELDUD LÕBUSTUSSEADMED JA ETENDUSED (vanus alla 15)
Näiteks: minimootorrattad, ringteed (minikarussellid), miniautode rajad, väikeste paatidega ujumisbasseinid, elektrirongid, väikesed kiiged, lastele ja neid saatvatele isikutele mõeldud rööbastega suletud teed, lastele mõeldud lennukitega seadmed, liumäed, kalastamine, põgenemistoad, mitmeotstarbelised toad, lasketiirud, elektriline võidusõidurada jne (draakon, convoy, 3-D/4-D, escape rooms jne). 
	12 kuud
	12 kuud

	2.
2
	ÕRNAD LÕBUSTUSSEADMED (kiirus väiksem kui 12 pööret/minutis)
Näiteks: lõbustuspargi väikesed elektriautod, miniautod/-mootorrattad, ringteed, karussellid, miniautode rajad, vaaterattad, tõsteelementidega pöörlevad seadmed, kummitusrongid, elektrilised või soojusel töötavad kardid, naerukambrid, piiratud liikuvusega suured pendlid, tõsteseadmega pöörleva platvormiga seadmed, simulaatorid, vees veetavate sõidukitega seadmed jne (piraadilaevad, VR games, flume rides, jne).
	12 kuud
	8 kuud

	3.
3
	EKSTREEMSED LÕBUSTUSSEADMED
(kiirus suurem kui 12 pööret/minutis)
Näiteks: 360 kraadi pöörlevad suured pendlid, suurel kiirusel pöörlevad seadmed, täiskasvanutele mõeldud lennukitega seadmed, mitme pöörleva elemendiga seadmed, millel on või ei ole kalde muutmise võimet (nn haamer, küpsetusvorm, baleriin, vaip, MUSIC EXPRESS, EVOLUTION, CANYON, TOP-SPIN, PARATROOPER, ROTOR, BOOMERANG, MATTERHORN, JET-BOB, jne).
	12 kuud
	8 kuud

	4.
4
	MUUD EKSTREEMSED LÕBUSTUSSEADMED
Näiteks: Ameerika mäed, gondli langetamise tornid, suurel kiirusel pöörlevad seadmed vertikaaltasapinnal või selle lähedal pöörlemisega (ENTERPRISE, UFO, ROUND UP, BOOSTERS, EJECTION SEAT, DROP TOWERS, jne) 
	12 kuud
	8 kuud

	
	
	
	


II LISA
Tehnilise ülevaatuse aruanne
a)
Tehnilise ülevaatuse aruanne peab sisaldama järgmist:
· artiklis 11 nimetatud volitatud asutuse nimi;
· paksus kirjas eristatav märge järgmiste mõistete kohta ning vajadusel asjakohane täiendus:
	
	
	NÕUETELE VASTAVUS
	
	
	
	TÄHELEPANEKUD

	
	
	NÕUETELE MITTEVASTAVUS


· akrediteerimistunnistuse number;
· akrediteerimissümbolid:
· järelevaataja/inspektori nimi;
· tehnilise ülevaatuse aruande identifitseerimisnumber ja lõbustusseadme ainulaadset number;
· tehnilise ülevaatuse kuupäev ja tehnilise ülevaatuse aruande väljastamise kuupäev;
· maksimaalne kasutajate/sõitjate arv, kes võivad korraga seadet kasutada, ja selle maksimaalne koormus ja kiirus, kui see on asjakohane;
· märge selle kohta, et ülevaatus tehti kooskõlas kõnealuse otsusega;
· järgmise ülevaatuse kuupäev;
· ülevaatuse leiud;
· volitatud töötaja allkiri või muud märge heakskiidu kohta.
b)
Ülevaatuse plaadil peab olema esitatud teave lõbustusseadme kohta, mis on seotud järgmisega:
· vajaduse korral paksus kirjas eristatav märge mõistega „KASUTUSKÕLBLIK“ või „KASUTUSKÕLBMATU“;
· artiklis 11 nimetatud volitatud asutuse nimi;
· kontrolliasutuse akrediteerimistunnistuse number;
· lõbustusseadme identifitseerimisnumber kooskõlas artikli 4 lõikega 6;
· kõige hiljutisema ülevaatuse tegemise kuupäev;
· järgmise ülevaatuse kuupäev.
III LISA
TÖÖTAJATE TEHNILISE PÄDEVUSE NÕUDED
Lõbustusseadmete ja tugipaigaldistega töötavad töötajad peavad täitma vähemalt ja ilma eranditeta järgmisi nõudeid, et nende tehniline pädevus dokumenteeritaks nii, nagu on sätestatud kõnealuse otsuse artikli 6 lõikes 5, ja juhul, kui see on nõutav.
a) Töötajate valiku peamised põhimõtted:
1) nad peavad olema vanuses, kus nad võivad seaduslikult töötada kooskõlas kehtivate õigusaktidega;
2) nad peavad olema võimelised kohusetundlikult viima ellu standardseid tööprotseduure ja rakendama juhiseid;
3) nad peavad olema võimelised esitama avalikkusele teavet ja neid suunama kreeka, inglise või mõnes muus keeles ettevõtja dokumenteeritud äranägemisel; nad peavad olema võimelised andma selgeid juhiseid kas pädevatele töötajatele või kasutajatele/sõitjatele;
4) neil peavad olema vaatlusoskused;
5) neil peavad olema teadmised ja tehnilised kogemused lõbustusseadme hooldamise ja ülevaatamise vallas, kui see on nõutav;
6) neil peavad olema asjakohased tehnilised kvalifikatsioonid, kui need on nõutavad.
b)
Üldised nõuded töötajate valdkondliku sertifitseerimiskava alusel koolitamise kohta:
1) tehnilise teabe mõistmine ja teadmised selle kohta, kuidas lõbustusseadmeid käitada, kasutades juhtumiuuringuid (case studies) , mida kohaldatakse erinevate riskikategooriate suhtes (kavad, ülevaatuse juhised, osade spetsifikatsioonid jne);
2) riskianalüüsi peamiste põhimõtete mõistmine;
3) erakorraliste riskide juhtimise peamiste põhimõtete mõistmine (õnnetuste, tormide, tulekahju, maavärina jms raskusastme hindamine);
4) kõnealuse otsuse nõuete täielik mõistmine;
5) praegu kehtiva ühtlustatud standardi ELOT EN 13814:2019 põhinõuete ning sellega kaetud üksikute juhtumite mõistmine;
6) töötajate tervise ja ohutuse peamiste põhimõtete mõistmine;
7) ennetava hooldusprotseduuriga seotud juhiste mõistmine;
8) seadmete defektide ja riketega tegelemise protsessi mõistmine;
9) teadmised paigaldamis-, monteerimis- ja demonteerimismeetodeid ja sisemise kontrolli tegemist käsitlevate peamiste tehniliste juhiste kohta;
10) töötajate ülesannete tunnustamine ja aktsepteerimine mitmesugustel vastutuse tasanditel (volitused, ülesanded, vastutus jne).
c)
Erinõuded valdkondliku sertifitseerimiskava kohase käitajate ja assistentide koolitamise kohta:
1) teadmised lõbustusseadmete käitamise ja ülevaatamise juhiste kohta;
2) teadmised kasutajate/sõitjate pealemineku ja mahatulekuga seotud juhiste kohta;
3) teadmised kasutajatele/sõitjatele mõeldud piirangutega seotud põhiliste juhiste kohta, mis on seotud pikkuse, kaalu ja vanusepiirangutega või terviseprobleemide ennetamisega;
4) suutlikkus hinnata riski oote- ja pealeminekualadel;
5) võime käitada ja kontrollida kasutajate/sõitjate kinnitamise/liikumise piiramise süsteeme, sealhulgas lisade/turvasüsteemi lukkude kontrollimine;
6) võime tulla toime kõikide ootuspäraste või erakorraliste olukordadega lõbutusseadme käitamise ajal;
7) võime tulla toime ettenägematute olukordadega, mis tulenevad kasutajate/sõitjate irratsionaalsest või halvast käitumisest (joobes, agressiivne jne) või nende reaktsioonidest neile kohaldatavate piirangute suhtes (pikkus, vanus jne);
8) teadmised põhiliste juhiste kohta, mis käsitlevad meetmeid, mida tuleb võtta erakorraliste halbade ilmastikutingimuste, tulekahju, maavärina, vigastuse jms korral;
9) võime tulla toime ja saada hakkama lõbustusseadme varustuse erakorralise rikke või äkiliste vigadega.
1

