Reglementări privind sistemele automate de cântărire utilizate la debarcarea peștelui

Înființat de Serviciul norvegian de metrologie [...] în conformitate cu Legea nr. 4 privind unitățile de măsurare, măsurarea și timpul standard din 26 ianuarie 2007, articolul 7 și articolul 10 și Regulamentul nr. 1723 din 20 decembrie 2007 privind unitățile de măsurare și măsurătorile articolele 4-5a.

Capitolul 1 – Dispoziții introductive

Articolul 1. Domeniul de aplicare.

Prezentele reglementări stabilesc cerințe privind sistemele de cântărire automată utilizate la debarcarea peștelui.

Cerințele privind sistemul de cântărire automată care urmează să fie utilizat și cerințele privind cântărirea datelor și datelor privind incidentele din sistemul de cântărire care urmează să fie stocate și transferate către Direcția pentru pescuit decurg din Regulamentele nr. 607 din 6 mai 2014 privind debarcarea și închiderea alunecării (Regulamentele privind debarcarea și închiderea).

În cazul în care s-a acordat o dispensă în temeiul articolului 6a din Regulamentul privind debarcarea, cerințele prevăzute la secțiunile 5-7 din regulament nu se aplică aici.

Articolul 2. Definiții.

„Pești” înseamnă resurse marine sălbatice și produse derivate, cu excepția salmonidelor anadrome.

„Debarcare” înseamnă toate cazurile în care peștele este descărcat de pe navele de pescuit, inclusiv transbordarea și descărcarea peștelui de pe navele care transportă pește transbordat, precum și capturarea peștelui din setcă/prinsoare/plasă. Eviscerarea imediată a peștilor demersali este inclusă ca parte a debarcării.

„Sistem de cântărire automată” înseamnă un sistem format din unul sau mai multe cântare și alte componente necesare pentru a se asigura că datele de cântărire și datele privind evenimentele din sistemul de cântărire care pot afecta rezultatul cântăririi sunt stocate și transferate automat.

„Automat” înseamnă că procesul are loc fără intervenția unui operator.

Articolul 3. Cine este responsabil

Utilizatorul unui sistem de cântărire automată este responsabil cu asigurarea respectării cerințelor din capitolul 2 din prezentele reglementări. Utilizatorul are, de asemenea, responsabilitatea de a se asigura că documentația tehnică necesară pentru a putea evalua îndeplinirea cerințelor este disponibilă.

Articolul 4. Cerințe pentru producători etc.

Orice persoană care pune la dispoziție pe piață o scară de utilizare la debarcarea peștelui trebuie să informeze Serviciul norvegian de metrologie cu privire la cine este cumpărătorul, precum și cu privire la tipul de cântar, locul de utilizare și scopul utilizării.

Capitolul 2 – Cerințe pentru sistemele de cântărire automată

Articolul 5. Stocarea și transferul datelor

Sistemul de cântărire asigură stocarea și transmiterea automată a datelor de cântărire, precum și stocarea și transmiterea automată a datelor privind evenimentele din sistemul de cântărire care pot afecta rezultatul cântăririi.

Articolul 6. Gestionarea erorilor

Sistemul de cântărire trebuie să aibă funcții de stocare și transmitere a informațiilor cu privire la erorile care apar la utilizarea cântarului. Sistemul de cântărire trebuie, de asemenea, să aibă o funcție integrată pentru a putea raporta, a corecta și a prezenta o nouă versiune în cazul unor erori și omisiuni ale datelor transferate. Nu trebuie să fie posibilă modificarea datelor deja înregistrate.

Articolul 7. Calitatea, integritatea și disponibilitatea datelor

Sistemul de cântărire trebuie să asigure o calitate ridicată a datelor și integritatea acestora. Componentele și software-ul din sistemul de cântărire care sunt esențiale pentru stocarea datelor și a evenimentelor de cântărire în sistemul de cântărire sunt proiectate astfel încât să fie protejate împotriva manipulării frauduloase și a utilizării neintenționate. Măsurile de securitate aplicate trebuie să permită dovedirea existenței unei intervenții. Toate incidentele și informațiile privind cântăririle finalizate trebuie stocate împreună cu o ștampilă temporală securizată.

Datele de cântărire stocate și datele privind evenimentele de cântărire trebuie să fie securizate, astfel încât datele să nu fie pierdute.

Articolul 8. Cerințe privind cântarele din sistemul de cântărire

Cântarul utilizat la debarcarea peștelui trebuie să aibă unitatea principală de afișare amplasată astfel încât să fie posibil din punct de vedere fizic să se urmărească acest lucru, inclusiv cantitatea cântărită etc., trebuie să poată fi citită și operată în mod continuu și direct, în același timp cu monitorizarea activității pe sau în jurul greutății.

Cantitatea cântărită de pește debarcat trebuie să poată fi citită în permanență. Conform altor opțiuni de meniu, utilizatorul trebuie să întoarcă imediat cântarul la modul de citire.

Cântarele trebuie să fie echipate cu mecanisme de securizare, astfel cum se specifică în documentul de încercare de tip. În cazul în care se utilizează sigilii fizice, acestea trebuie să aibă o marcă de identitate unică.

Articolul 9. Cerințe suplimentare pentru cântare automate

Un cântar automat trebuie să aibă cel puțin o unitate de afișare secundară care repetă afișarea rezultatului cântăririi de la unitatea de afișare principală. Unitatea de afișare secundară nu trebuie să aibă funcții care pot afecta rezultatul cântăririi. Unitatea de afișare secundară trebuie să aibă aceeași rezoluție ca și unitatea de afișare principală.

Un cântar automat trebuie să aibă mai mult de un contor, dintre care unul este un contor total care rulează continuu și care nu poate fi resetat.

Un cântar automat trebuie să aibă funcții care detectează erorile detectabile. În cazul în care se detectează astfel de erori, alimentarea cu pește a cântarului trebuie să se oprească automat.

Totalizatoarele continui  trebuie resetate la pornire și cel puțin la fiecare 30 de minute. Dacă nu se face acest lucru, alimentarea cu pește a cântarului trebuie să se oprească automat.

Totalizatoarele continui și greutățile rezervorului de însumare trebuie să aibă un comutator care poate forța greutatea pentru a rula centura.

Comutatorul menționat mai sus și dulapul electric conectat la o scară automată trebuie sigilate. Sigiliile trebuie să aibă o marcă de identitate unică.

CAPITOLUL 3 – Dispoziții finale

Articolul 10. Sancțiunea pentru încălcare

Încălcarea prezentelor reglementări poate duce la un ordin pentru o taxă de încălcare măsurată în conformitate cu prevederile reglementărilor privind unitățile de măsură și măsurarea, capitolul 7.

Articolul 11. Intrare în vigoare 

       Prezenta lege intră în vigoare la […..}