1. ------IND- 2019 0213 PL- MT- ------ 20201030 --- --- FINAL

# ĠURNAL TAL-LIĠIJIET

## TAR-REPUBBLIKA TAL-POLONJA

### Varsavja, 4 ta’ Novembru 2019

### Punt 2125

REGOLAMENT

TAL-MINISTRU GĦAD-DIĠITALIZZAZZJONI

tas-7 ta’ Ottubru 2019

dwar ir-rekwiżiti tekniċi u operazzjonali għal riċevituri diġitali

Bis-saħħa tal-Artikolu 132(3) tal-Liġi dwar it-Telekomunikazzjoni tas-16 ta’ Lulju 2004 (Ġurnal tal-Liġijiet [Dziennik Ustaw] 2018, il-punt 1954, kif emendat), jiġi ordnat dan li ġej:

§ 1. Ir-rekwiżiti tekniċi u operazzjonali għal riċevituri diġitali huma stabbiliti fl-Anness għar-Regolament.

§ 2. Ir-Regolament tal-Ministru għall-Amministrazzjoni u d-Diġitalizzazzjoni tas-7 ta’ Lulju 2015 dwar ir-rekwiżiti tekniċi u operazzjonali għal riċevituri diġitali (Ġurnal tal-Liġijiet tal-2017, il-punt 1092) huwa mħassar.

§ 3. Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Diċembru 2019.

Il-Ministru għad-Diġitalizzazzjoni: M. Zagórski

Anness għar-Regolament tal-Ministru għad-Diġitalizzazzjoni tas-7 ta’ Ottubru 2019 (il-punt 2125)

REKWIŻITI TEKNIĊI U OPERAZZJONALI GĦAL RIĊEVITURI DIĠITALI

1. Dispożizzjonijiet ġenerali

L-Anness jistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi u operazzjonali li għandhom jintlaħqu mir-riċevituri diġitali ta’ sinjali pprovduti minn netwerk ta’ distribuzzjoni terrestri bbażat fuq is-sistemi DVB-T u DVB-T2 użati għall-provvista ta’ kontenut awdjoviżiv u data oħra u servizzi addizzjonali.

Għad-DVB-T, il-parametri tar-riċevitur diġitali ddefiniti f’ETSI TS 101 154 [15] bħala “vidjo H.264/AVC HDTV b’25 Hz, MPEG-2 Layer II u awdjo E-AC-3, għal Linja Bażi IRD li kapaċi tiddekowdja sa 1920 x 1080 ritratti bil-vidjo ta’ 25 Hz minsuġa jew 1280×720 ritratti bil-vidjo progressivi ta’ 50 Hz” intużaw bħala bażi.

Għad-DVB-T2, il-parametri tar-riċevitur diġitali ddefiniti fl-ETSI TS 101 154 [15] għal-livell 4.1 HDTV: 50 Hz HEVC HDTV ta’ 8 bits IRD (definizzjoni 1920 x 1080 p50, 1280 x 720 p50), MPEG-2 Audio Layer II u awdjo E-AC-3 intużaw bħala bażi. Fil-każ ta’ riċevitur tat-televiżjoni li kapaċi jittrażmetti immaġni UHD, ir-riċevitur DVB-T2 huwa kompatibbli wkoll mal-format stabbilit fis-subparagrafu 5.14 tal-ETSI TS 101 154 [15] bħala HEVC HDR UHDTV IRD bl-użu ta’ HLG10 u HEVC HDR UHDTV IRD bl-użu ta’ PQ10, Profil 10 Ewlieni, u Livell Ewlieni għal UHDTV tad-definizzjoni 3840 x 2160, kif ukoll awdjo AC-4.

Is-sodisfazzjon tar-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament ma jeskludix iż-żieda ta’ funzjonijiet oħra għar-riċevituri diġitali li jtejbu l-funzjonalità u l-użu tagħhom.

Il-parametri tekniċi mmarkati “fejn preżenti”; mhumiex obbligatorji, iżda jekk ikunu preżenti, għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti speċifikati.

2. Lista ta’ standards u dokumenti

2.1.	Il-lista ta’ standards u dokumenti li ssir referenza għalihom fl-Anness:

[1]	PN-EN 50049-1:2003 Rekwiżiti għall-interkonnessjonijiet ta’ tagħmir elettroniku għall-konsumatur — konnettur tal-periteleviżjoni

[2]	PN-EN 50157-2-1:2002 Rekwiżiti għall-konnessjonijiet ta’ tagħmir elettroniku għall-konsumatur: Link AV — Parti 2-1: Il-qbil dwar il-kwalità tas-sinjal u l-għażla awtomatika tat-tagħmir tas-sors

[3]	PN-EN 50160:2010 Karatteristiċi tal-vultaġġ tal-elettriku pprovvdut min-netwerks tal-elettriku pubbliċi

[4]	PN-EN 60038:2012 vultaġġi standard CENELEC

[5]	PN-EN 60958-1:2010 Interfaċċa tal-awdjo diġitali - Parti 1: Dispożizzjonijiet ġenerali

[6]	PN-EN 61169-2:2007 Konnetturi tal-frekwenza tar-radju — Parti 2: Speċifikazzjoni sezzjonali — Konnetturi koassjali tal-frekwenza tar-radju tat-tip 9,52

[7]	PN-EN 62216:2011 Riċevituri televiżivi diġitali terrestri għas-sistema DVB-T

[8]	PN-EN 62680-2-1:2016-03 Interfaċċi Universal Serial Bus għal data u trażmissjoni ta’ enerġija — Parti 2-1: Speċifikazzjoni tal-Universal Serial Bus, Reviżjoni 2.0 (TA 14)

[9]	PN-ETSI EN 300 468 Xandir bil-Vidjo Diġitali (DVB); Speċifikazzjoni għall-Informazzjoni tas-Servizz (SI) fis-sistemi DVB

[10]	PN-ETSI EN 300 706 V1.2.1:2005 Speċifikazzjoni tat-Teletext Imsaħħaħ

[11]	PN-ETSI EN 300 743 V1.6.1:2019-04 TV Diġitali (DVB) — Sistemi ta’ sottotitoli

[12]	PN-ETSI EN 300 744 Xandir bil-Vidjo Diġitali (DVB) — Struttura ta’ qafas, kanal ta’ kkowdjar u modulazzjoni għat-televiżjoni diġitali terrestri

[13]	PN-ETSI EN 302 755 Xandir bil-Vidjo Diġitali (DVB) — Struttura ta’ frejm, ikkowdjar tal-kanali u modulazzjoni għal sistema tax-xandir tat-televiżjoni diġitali terrestri tat-tieni ġenerazzjoni (DVB-T2).

[14]	ETSI TS 100 289 V1.2.1 (2014-03) Xandir bil-Vidjo Diġitali (DVB); Appoġġ għall-użu tad-DVB Scrambling Algorithm verżjoni 3 fis-sistemi tax-xandir diġitali

[15]	ETSI TS 101 154 Xandir bil-Vidjo Diġitali (DVB); Speċifikazzjoni għall-użu ta’ Kkowdjar tal-Vidjo u l-Awdjo f’Applikazzjonijiet tax-Xandir ibbażati fuq il-Fluss tat-Trasport MPEG-2

[16]	ETSI EN 102 006 Xandir bil-Vidjo Diġitali (DVB); Speċifikazzjoni għall-Aġġornament tas-Softwer tas-Sistema fis-Sistemi DVB

[17]	ETSI TS 102 366 Kompressjoni tal-Awdjo Diġitali (AC-3, Imsaħħa AC-3) Standard

[18]	ETSI TS 102 796 TV bil-Broadband Ibridu

[19]	ETSI TS 103 190 Kompressjoni tal-Awdjo Diġitali (AC-4) Standard Parti 2: Awdjo immersiv u personalizzat

[20]	PN-ISO/IEC 8859-2:2001 Teknoloġija IT — settijiet ta’ karattri grafiċi kkowdjati ta’ byte uniku bi 8 bits — Alfabett Latin Nru 2

[21]	IEC 61937-3:2017 Awdjo Diġitali — Interfaċċa għal bitstreams tal-awdjo kodifikati PCM mhux lineari li japplikaw IEC 60958 — Parti 3. Bitstreams PCM mhux lineari skont il-formats AC-3 u AC-3 imsaħħa

[22]	ISO/IEC 13818-3:1998 Teknoloġija tal-Informazzjoni – Ikkowdjar ġeneriku ta’ stampi li jiċċaqilqu u informazzjoni tal-awdjo assoċjata — Parti 3: Awdjo

[23]	Rakkomandazzjoni ITU-T H.264: Ikkowdjar avvanzat tal-vidjo għal servizzi awdjoviżivi ġeneriċi

[24]	Rakkomandazzjoni ITU-T H.265: Ikkowdjar tal-vidjo ta’ effiċjenza għolja

[25]	Rakkomandazzjoni ITU-R BT.2020 Valuri tal-parametri għal sistemi televiżivi ta’ definizzjoni ultragħolja għall-produzzjoni u l-iskambju ta’ programmi internazzjonali

[26]	Rakkomandazzjoni ITU-R BT.2100 Valuri tal-parametri tal-immaġni għal televiżjoni ta’ firxa dinamika għolja għal użu fil-produzzjoni u l-iskambju ta’ programmi internazzjonali

[27]	Xandir bil-Vidjo Diġitali (DVB); Speċifikazzjoni għal Informazzjoni dwar is-Servizz (SI) f’sistemi DVB, Dokument DVB A038, Frar 2019

[28]	Sistema ta’ Protezzjoni tal-Kontenut Diġitali ta’ Wisa’ tal-Banda Għolja, Reviżjoni 1.3, 21 ta’ Diċembru 2006, Protezzjoni tal-Kontenut Diġitali LLC

[29]	Sistema ta’ Protezzjoni tal-Kontenut Diġitali ta’ Wisa’ tal-Banda Għolja, Immappjar HDCP sa HDMI, Reviżjoni 2.2, 13 ta’ Frar 2013, Protezzjoni tal-Kontenut Diġitali LLC

[30]	Interfaċċa Multimedjali b’Definizzjoni Għolja, Verżjoni 1.4a, Marzu 2010, Liċenzjar HDMI, LLC

[31]	Interfaċċa Multimedjali b’Definizzjoni Għolja, Verżjoni 2.1, Novembru 2017, Liċenzjar HDMI, LLC

[32]	Rekwiżiti Unifikati NorDig għad-Dekowders tar-Riċevitur Integrat għall-użu fil-kejbil, is-satellita, in-netwerks terrestri u dawk immaniġjati bbażati fuq l-IPTV, Rekwiżiti verżjoni 3.1 (Ottubru 2018)

2.2.	Jekk il-lista msemmija fil-punt 2.1 ikun fiha referenza għal verżjoni speċifika tad-dokument (identifikata permezz tad-data tal-pubblikazzjoni, in-numru tal-edizzjoni, in-numru tal-verżjoni, eċċ) ma għandhomx jintużaw verżjonijiet sussegwenti ta’ dan id-dokument.

2.3.	Jekk il-lista msemmija fil-punt 2.1 ma jkunx fiha referenza għal verżjoni speċifika tad-dokument, għandha tintuża l-aħħar verżjoni tad-dokument.

2.4.	Id-dokumenti msemmija fit-taqsimiet [1]-[13] u [20] tal-punt 2.1 huma disponibbli mingħajr ħlas fil-kmamar tal-qari tal-Kumitat Pollakk għall-Istandardizzazzjoni u fuq www.pkn.pl (bil-ħlas ta’ tariffa).

2.5.	Id-dokumenti msemmija fit-taqsimiet [14]-[19] tal-punt 2.1 huma disponibbli fuq is-sit web tal-Istitut Ewropew tal-Istandards tat-Telekomunikazzjoni (ETSI) — www.etsi.org.

2.6.	Id-dokumenti msemmija fit-taqsimiet [21]-[22] tal-punt 2.1.huma disponibbli (b’tariffa) fuq is-sit web tal-Kummissjoni Elettroteknika Internazzjonali — www.iec.ch.

2.7.	Id-dokumenti msemmija fit-taqsimiet [23]-[26] tal-punt 2.1 huma disponibbli fuq is-sit web tal-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni (ITU) - www.itu.int.

2.8.	Id-dokument imsemmi fit-taqsima [27] tal-punt 2.1 huwa disponibbli fuq www.dvb.org.

2.9.	Id-dokumenti msemmija fit-taqsimiet [28]-[29] tal-punt 2.1 huma disponibbli fuq www.digital-cp.com.

2.10.	Id-dokumenti msemmija fit-taqsimiet [30]-[31] tal-punt 2.1 huma disponibbli fuq www.hdmi.org

2.11.	Id-dokument imsemmi fit-taqsima [32] tal-punt 2.1 huwa disponibbli fuq www.nordig.org.

3. Abbrevjazzjonijiet u akronimi

L-abbrevjazzjonijiet u l-akronimi użati f’dan l-Anness ifissru:

AC-3	Ikkowdjar tal-Awdjo Dolby 3

AC-4	Ikkowdjar tal-Awdjo Dolby 4

API	Interfaċċa tal-Programmazzjoni tal-Applikazzjoni

ARC	Kanal ta’ ritorn tal-awdjo fl-HDMI li jservi sistemi tal-awdjo ta’ ġenerazzjoni ġdida (Kanal ta’ Ritorn tal-Awdjo)

AVC	Ikkowdjar tal-Vidjo Avvanzat

DVB	Xandir bil-Vidjo Diġitali

DVB-T	Xandir bil-Vidjo Diġitali — Terrestri

DVB-T2	Xandir bil-Vidjo Diġitali — Terrestri tat-Tieni Ġenerazzjoni

E-AC-3	Sistema tal-ikkowdjar tal-awdjo diġitali b’kanal multiplu li hija t-tisħiħ tas-sistema AC-3 (Ikkowdjar tal-Awdjo Msaħħaħ 3)

FTA	Bla Ħlas — programmi mhux ikkowdjati disponibbli għal kulħadd

HbbTV	Servizz li jipprovdi kontenut multimedjali addizzjonali permezz tal-Internet (TV ta’ Banda Wiesgħa bix-Xandir Ibridu)

HDCP	Sistema ta’ Protezzjoni tal-Kontenut Diġitali b’Wisa’ tal-Banda Għolja

HDMI	Interfaċċa Multimedjali b’Definizzjoni Għolja

HDR	Immaġni tal-Firxa b’Dinamika Għolja b’parametri stabbiliti fir-Rakkomandazzjoni ITU-R BT. 2100 [26]

HDTV	TV b’Definizzjoni Għolja – 1280 x 720 u 1920 x 1080

HEVC	Ikkowdjar bil-Vidjo ta’ Effiċjenza Għolja

HFR	Rata ta’ Ffrejmjar Għolja — teknika ta’ trażmissjoni b’rati ta’ ffremjar ogħla fil-materjal tal-vidjo rrekordjat/imħaddem (100/120 frejm kull sekonda)

HLG10	Sistema HDR li l-ispeċifikazzjoni tagħha hija inkluża fir-Rakkomandazzjoni ITU-R BT.2100 [26], b’definizzjoni ta’ grad ta’ kulur ta’ 10 bits f’konformità mar-Rakkomandazzjoni ITU-R BT.2020 [25] (Log Gamma Ibridu 10)

iDTV	IRD mgħammar b’displej tal-immaġni (sett tat-TV)

IRD	Riċevitur integrat mgħammar b’dekowder integrat ta’ viżjoni u awdjo (Riċevitur/Dekowder Integrat), f’verżjoni STB jew iDTV

LCN	Numru tal-Kanal Loġiku

MPEG-2 Audio Layer II	MPEG-2 format tal-kompressjoni tal-awdjo ddefinit fl-istandard ISO/IEC 13818-3:1998 [22]

NIT	Tabella tal-Informazzjoni tan-Netwerk

OFDM	Frekwenza Ortogonali-Multiplazzjoni b’Diviżjoni

OSD	Displej Fuq Skrin

PLP	fluss waħdieni ta’ data fiżika b’modulazzjoni speċifika u kkowdjar (Physical Layer Pipe)

PQ10	Sistema HDR b’kont meħud tal-funzjoni ta’ perċezzjoni mhux lineari tal-viżjoni, li tippermetti l-kisba ta’ firxa wiesgħa ħafna ta’ livelli ta’ luminanza, li l-ispeċifikazzjoni tagħha tinsab fir-Rakkomandazzjoni ITU-R BT.2100 [26], b’definizzjoni ta’ grad ta’ kulur ta’ 10 bits f’konformità mar-Rakkomandazzjoni ITU-R BT.2020 [25] (Perceptual Quantiser 10)

SDT	Tabella tad-Deskrizzjoni tas-Servizz

SDTV	TV b’Definizzjoni Standard

SI	Informazzjoni dwar is-Servizz

SISO	Teknika ta’ trażmissjoni tal-kontenut bl-użu ta’ antenna tat-trażmissjoni waħda biss u rċevuta b’antenna tar-riċezzjoni waħda (Input Uniku Output Uniku)

SSU	Aġġornament tas-Softwer tas-Sistema

STB	Riċevitur diġitali mingħajr displej tal-immaġni (Set-Top Box)

TV	Televiżjoni

UHD	Definizzjoni Ultra-Għolja 3840 x 2160

UHDTV	TV b’Definizzjoni Ultra-Għolja

UHF	Frekwenza Ultra-Għolja (300-3 000 MHz), mewġ ta’ deċimetri

USB	Universal Serial Bus

UTF-8	Format tat-Trasformazzjoni Unicode ta’ 8 bits

VBI	Intervall tal-Blanking Vertikali

VHF	Frekwenza Għolja Ħafna (30-300 Mhz), mewġ metru

4. Kapaċità ta’ riċezzjoni

Riċevitur diġitali jippermetti r-riċezzjoni ta’ sinjali diġitali DVB-T u DVB-T2 ta’ parametri f’konformità ma’ PN-ETSI EN 300 744 [12] u PN-ETSI EN 302 755[13], trażmessi: fil-VHF (174-230 MHz) għal kanali b’wisa’ tal-banda ta’ 7 MHz u fil-UHF (470-790 MHz) għal kanali b’wisa’ tal-banda ta’ 8 MHz. It-tuner tar-riċevitur diġitali jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-istandard PN-EN 62216: 2011 [7] u r-rekwiżiti li jifdal għal parti tar-riċevitur diġitali stabbilita fil-kapitolu 3.4 tal-istandard tar-Rekwiżiti Unifikati NorDig għad-Dekowders tar-Riċevitur Integrat għall-użu fil-kejbil, is-satellita, in-netwerks terrestri u dawk immaniġjati bbażati fuq l-IPTV [32].

5. Proċedura ta’ tfittxija ta’ banda

Riċevitur diġitali jippermetti tiftix awtomatiku permezz tal-firxa ta’ frekwenzi sħiħa disponibbli u t-tuning għall-istruttura ta’ qafas korretta DVB-T u DVB-T2, l-ikkowdjar tal-kanal u l-modulazzjoni, sabiex jiġi provdut il-fluss kollu tat-trasport għal moduli sussegwenti. Riċevitur tad-DVB-T2 jagħmilha possibbli li tiġi rċevuta trażmissjoni SISO bit-teknika OFDM bi u mingħajr l-użu ta’ kostellazzjonijiet inversi. Riċevitur diġitali jippermetti r-riċezzjoni ta’ trażmissjoni tad-DVB-T2 li tikkonsisti minn mill-inqas PLP wieħed. Id-dettalji tat-tuning jinħażnu fuq il-lista ta’ servizzi sabiex tkun permessa għażla ta’ malajr tal-fluss tat-trasport meħtieġ.

6. Aċċess għal servizzi

Riċevitur diġitali jipprovdi l-opzjonijiet li ġejjin:

1)	l-irċevuta ta’ FTA;

2)	l-għażla ta’ kostitwent ta’ servizz tal-ħoss fil-każ tat-trażmissjoni ta’ ħafna elementi kostitwenti tal-ħoss fi ħdan servizz wieħed; il-kontroll mill-bogħod għandu buttuna għall-għażla ta’ kolonni sonori jew mekkaniżmu ieħor li jippermetti l-għażla faċli ta’ kolonna sonora;

3)	l-għażla ta’ sottotitoli (teletext jew DVB) fil-format UTF-8;

4)	l-użu tat-teletext;

5)	l-ifformattjar tal-immaġni għal proporzjon tal-aspett ta’ 4 3 jew 16 9;

6)	l-użu tal-opzjoni ta’ kontroll mill-ġenituri tal-aċċess għall-programmi magħżula jew il-programmi tal-awdjo;

7)	l-aċċess tal-menu bil-Pollakk u l-istabbiliment tal-lingwa nazzjonali bħala dik Pollakka.

7. Navigatur tal-informazzjoni tas-servizz

Riċevitur diġitali huwa mgħammar b’navigatur tal-informazzjoni tas-servizz li jagħti l-aċċess lill-utent għall-informazzjoni bażika dwar is-servizzi u l-avvenimenti trażmessi fit-tabelli SI speċifikati fil-PN-ETSI 300 468 [9] u fid-Dokument DVB A038 [27], u jippermetti li l-utent jikkontrolla r-riċevitur. In-navigatur tal-informazzjoni ta’ servizz jippermetti l-wiri korrett ta’ ittri tal-alfabett Pollakk ikkowdjati f’konformità mal-PN-ISO/IEC 8859-2:2001 [20].

8. Installazzjoni awtomatika

Riċevitur diġitali jagħmel użu mill-informazzjoni obbligatorja mit-Tabella tal-Informazzjoni tan-Netwerk (NIT) jew it-Tabella tad-Deskrizzjoni tas-Servizz (SDT) speċifikati fl-ETSI EN 300 468 [9] u d-Dokument DVB A038 [27] sabiex jiġġenera b’mod awtomatiku lista ta’ servizzi u jaġġornaha b’mod sussegwenti. Ir-riċevitur jopera l-LCN. Is-servizzi kollha li jinsabu li jkunu mmarkati bħala “viżibbli”; jitqiegħdu fuq il-lista ta’ servizzi skont in-numru LCN mogħti. F’każ ta’ nuqqas ta’ numru jew li n-numru jiġi rduppjat, is-servizz jitqiegħed fl-aħħar tal-lista. L-utent għandu l-opzjoni li jibdel l-ordni tas-servizzi jew joħloq il-lista tiegħu stess. Is-servizzi kollha mmarkati bħala “inviżibbli” jinżammu, iżda ma jintwerewx fuq il-lista ta’ servizzi disponibbli.

9. Kontroll tal-aċċess mill-ġenituri

Riċevitur diġitali jagħmilha possibbli li jiġi imblukkat l-aċċess għal programmi sħaħ jew kategoriji magħżula ta’ programmi jekk il-fluss ikun fih “deskrittur tal-klassifika tal-ġenituri (parental_rating_descriptor)”; speċifikat fil-PN-ETSI EN 300 468 [9].

10. Dekowder tas-sinjal tal-immaġni

Dekowder tas-sinjal tal-immaġni jiddekwodja flussi tal-immaġni diġitali skont:

1)	Rakkomandazzjoni tal-ITU-T H.264 [23], bil-limitazzjonijiet stabbiliti fl-ETSI TS 101 154 [15] partijiet 5.6 u 5.7, għal riċevitur AVC ta’ 25 Hz H.264 li kapaċi jiddekowdja flussi tal-HP@L4 HDTV u l-MP@L3 SDTV;

2)	Rakkomandazzjoni tal-ITU-T H.265 [24], bil-limitazzjonijiet stabbiliti fl-ETSI TS 101 154 [15], parti 5.14.1 u 5.14.2 (HDTV), għal riċevitur b’8 bits ta’ 50 Hz HEVC HDTV (definizzjoni ta’ 1920 x 1080 p50, 1280 x 720 p50);

Fil-każ ta’ riċevitur integrat tat-televiżjoni diġitali (iDTV) kapaċi li jittrażmetti immaġni UHD, f’konformità mar-Rakkomandazzjoni ITU-T H.265 [24], l-iddekowdjar tal-flussi minn profili (stabbiliti fir-Rakkomandazzjoni ITU-T H.265 [24]) — Profil Ewlieni u Profil 10 Ewlieni u Livell Għoli — huwa meħtieġ:

1)	HEVC UHDTV IRD bil-limitazzjonijiet stabbiliti fl-ETSI TS 101 154 [15], parti 5.14.3;

2)	 HEVC HDR UHDTV IRD bl-użu ta’ HLG10 u HEVC HDR UHDTV IRD bl-użu ta’ PQ10, bil-limitazzjonijiet stabbiliti fl-ETSI TS 101 154 [15], parti 5.14.4.

11. Dekowder tas-sinjal tal-ħoss

Dekowder tas-sijnal tal-ħoss jiddekowdja flussi tal-ħoss diġitali skont:

1)	 MPEG-2 Audio Layer II, bil-limitazzjonijiet stabbiliti fl-ETSI TS 101 154 [15], parti 6.1;

2)	E-AC-3, f’konformità mal-ETSI TS 102 366 [17] u l-limitazzjonijiet li jinsabu fl-ETSI TS 101 154 [15], parti 6.2.

Fil-każ ta’ riċevitur integrat tat-televiżjoni diġitali (iDTV) kapaċi li jittrażmetti immaġni UHD, tinħtieġ il-kompatibilità mal-AC-4, f’konformità mal-ETSI TS 103 190 [19] u l-limitazzjonijiet li jinsabu fl-ETSI TS 101 154 [15], partijiet 6.6 u 6.7.

Id-dekowder tas-sinjal tal-ħoss juża metadata trażmessa fil-fluss E-AC-3 jew AC-4 biex tiġi standardizzata s-saħħa tal-vuċi, jiġi konvertit il-ħoss spazjali għall-ħoss stereofoniku jew biex jitħallat l-komponent tal-ħoss prinċipali ma’ oħrajn addizzjonali f’konformità mal-PN-ETSI EN 300 468 [ 9] l-Anness J.

Ir-riċevitur jippermetti lill-utent jippersonalizza r-riċezzjoni tal-ħoss bil-kontroll mill-bogħod tar-riċevitur:

1)	Jagħżel kolonna sonora;

2)	Jifhem aħjar id-djalogu;

3)	Iħallat il-ħoss addizzjonali (eż. ta’ kummentatur, deskrizzjoni tal-awdjo) mal-ħoss ewlieni, trażmess bħala ħoss ta’ oġġett.

Irrispettivament mis-sistema ta’ kkowdjar u n-numru tal-kanali tal-ħoss trażmessi, id-dekowder tas-sinjal tal-ħoss jipprovdi sinjal stereofoniku għall-output analogu tal-ħoss ta’ riċevitur diġitali (fejn preżenti), ħlief jekk ikunu qed jiġu trażmessi sinjal monofoniku jew żewġ sinjali. Id-dekowder imbagħad jibgħat is-sinjal monofoniku magħżul liż-żewġ kanali.

12. It-teletext u s-sottotitoli DVB

Matul id-dekowdjar ta’ flussi ta’ ħoss, immaġni u data, ir-riċevitur diġitali fl-istess ħin jirrilaxxa data tat-teletext li tissodisfa r-rekwiżiti tal-istandard PN-ETSI EN 300 706 V1.2.1:2005 [10] għal-livell 1.5, trażmess fil-forma ta’ pakketti f’konformità mal-istandard PN-ETSI EN 300 743 V1.6.1: 2019-04 [11].

12.1.	It-teletext

It-teletext trażmess fi flussi diġitali huwa ddekowdjat fir-riċevitur kif ġej:

1)	minn dekowder intern, muri bħala Displej Fuq Skrin (OSD) jew

2)	fil-każ ta’ STB b’output analogu intern — bit-tqegħid tad-data fuq linji magħżula matul l-l-Intervall tal-Blanking tal-Vidjo (VBI) f’konformità mar-rekwiżiti tal-istandard ETSI EN 300 706 V1.2.1:2005 [10] għal-livell 1.5.

12.2.	Sottotitoli DVB

Riċevitur diġitali jiddekowdja u juri sottotitoli trażmessi f’konformità mar-regoli tal-interoperabbiltà stabbiliti fil-punt 7.3 u l-Appendiċi B.4 tal-istandard ETSI PN-EN 300 743 V1.6.1:2-2019-04 [11].

Id-dekowdjar tat-teletext u tas-sottotitoli DVB riċevuti fl-istess ħin huwa kkontrollat mill-utent.

13. HFR (jekk dan iseħħ fir-riċevitur)

Fil-każ ta’ riċevitur UHDTV li kapaċi juri immaġni permezz ta’ teknoloġija HFR, iddekowdjar tal-flussi minn profili (stabbiliti fir-Rakkomandazzjoni ITU-T H.265 [24]) — Profil Ewlieni, Profil 10 Ewlieni u Livell Ewlieni — huwa meħtieġ: l-HEVC HDR UHDTV IRD bl-użu ta’ HLG10 u HEVC HDR UHDTV IRD bl-użu ta’ PQ10, bil-limitazzjonijiet stabbiliti fl-ETSI TS 101 154 [15], parti 5.14.5.

14. TV Ibridu (HbbTV, jekk appoġġjat mir-riċevitur)

Jekk riċevitur jippermetti l-użu ta’ TV ibridu (HbbTV), huwa kompatibbli tal-inqas mal-verżjoni 2.0.2 tiegħu f’konformità mal-istandard ETSI TS 102 796 [18], Verżjoni V1.5.1 (2018-09) jew aktar riċenti. L-HbbTV huwa awtomatikament attiv fil-mument tax-xiri ta’ riċevitur diġitali jekk ikun ġie mgħammar b’dan is-servizz. Huwa meħtieġ sabiex l-utent ikun jista’ faċilment jixgħel u jitfi l-funzjoni tal-HbbTV.

Ir-riċevitur HbbTV jirċievi b’mod korrett u jwettaq applikazzjonijiet tal-programmazzjoni (API) kompatibbli mal-HbbTV f’konformità mal-istandard ETSI TS 102 796 [18], Verżjoni V1.5.1 (2018-09) jew aktar riċenti.

15. Aġġornament tas-softwer mill-bogħod

Riċevituri diġitali jippermettu aġġornamenti tas-softwer għall-finijiet tal-manutenzjoni tar-riċevitur. Il-metodu tat-twettiq ta’ aġġornament tas-softwer huwa f’idejn il-manifattur tar-riċevitur u jista’ jkun wieħed minn dawn li ġejjin:

1)	apparat tal-ħżin konness ma’ interfaċċa USB;

2)	permezz tal-Internet (fil-każ ta’ riċevituri interattivi li jippermettu l-użu ta’ servizzi interattivi tat-TV permezz tal-Internet);

3)	DVB-SSU f’konformità mal-ETSI TS 102 006 [16].

16. Interfaċċi ta’ riċevitur diġitali

16.1.	Interfaċċa ta’ sinjal ta’ frekwenza għolja:

Riċevitur diġitali huwa mgħammar b’sokit tal-input IEC wieħed f’konformità mal-PN-EN 61169-2:2007 [6]. L-impedenza tal-input hija ta’ 75 Q.

16.2.	Interfaċċa diġitali

Riċevitur integrat (iDTV) għandu sokit tal-input tat-tip A HDMI f’konformità mal-Interfaċċa Multimedjali b’Definizzjoni Għolja [30] assigurat b’HDCP skont is-Sistema ta’ Protezzjoni tal-Kontenut Diġitali ta’ Wisa’ tal-Banda Għolja [28]. Fil-każ ta’ STB, is-sokit HDMI huwa mgħammar b’funzjonalità tal-output tas-sinjal tad-displej. Fil-każ ta’ riċevitur integrat tat-televiżjoni diġitali li jippermetti d-displej ta’ immaġni UHD, l-Interfaċċa Multimedjali b’Definizzjoni Għolja, Verżjoni standard 2.1 [31] hija meħtieġa, bl-HDR u l-ARC kif ukoll il-kompatibilità mal-HDCP 2.2, f’konformità mas-Sistema ta’ Protezzjoni tal-Kontenut Diġitali ta’ Wisa’ tal-banda għolja, Immappjar HDCP sa HDMI, Reviżjoni 2.2 [29]. Ir-rekwiżit li jkun hemm sokit tal-input tat-tip HDMI ma japplikax għal riċevituri integrati (iDTV) b’displej tal-immaġni bi djagonal ta’ 30 ċm. jew inqas.

17. Tħaddim tar-riċevitur diġitali

L-enerġija tar-riċevituri diġitali għandha tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

1)	vultaġġ: 230 V ±10 % skont PN-EN 60038:2012 [4];

2)	frekwenza: 47-53 Hz skont PN-EN 50160:2010 [3].

Il-Ministru għad-Diġitalizzazzjoni jmexxi d-dipartiment tal-kompjuterizzazzjoni tal-gvern skont l-§ 1(2) tar-Regolament tal-Prim Ministru tal-20 ta’ April 2018 dwar il-kamp ta’ applikazzjoni speċifiku tal-attivitajiet tal-Ministru għad-Diġitalizzazzjoni (Ġurnal tal-Liġijiet, il-punt 761).

In-notifika ta’ dan ir-Regolament saret lill-Kummissjoni Ewropea fil-15 ta’ Mejju 2019, taħt in-Nru 2019/213/PL, skont l-§ 4 tar-Regolament tal-Kunsill tal-Ministri tat-23 ta’ Diċembru 2002 dwar il-mod li bih tiffunzjona s-sistema tan-notifika nazzjonali tal-istandards u l-funzjonijiet tal-atti legali (Ġurnal tal-Liġijiet, il-punt 2039 u tal-2004, il-punt 597), li jimplimenta d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva (UE) 2015/1535 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Settembru 2015 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-Informatika (ĠU L 241, tas-17.9.2015, p. 1).

L-emendi għat-test konsolidat tal-Att imsemmi ġew innotifikati fil-Ġurnal tal-Liġijiet tal-2018, il-punti 2245 u 2354; u tal-2019, il-punti 643, 730, 1030, 1553, 1815 u 2005.