1. ------IND- 2020 0472 F-- HR- ------ 20200729 --- --- PROJET

Dana XXXX 2020.

Odluka od XXXX o kriterijima, podkriterijima i sustavu ocjenjivanja za izračun i prikaz indeksa mogućnosti popravka pametnih telefona.

Oznaka NOR: XXXXX

Ministrica ekološke tranzicije i ministar gospodarstva i financija

uzimajući u obzir Zakonik o zaštiti okoliša, posebice članak L541-9-2.,

uzimajući u obzir Uredbu br. XXX od XXXX o načinima primjene indeksa mogućnosti popravka za električne i elektroničke proizvode, o njegovim kriterijima i načinu izračuna,

Članak 1.

Ova se Odluka primjenjuje na pametne telefone. Pametan telefon elektronički je uređaj koji se upotrebljava za komunikaciju na velikoj udaljenosti u celularnoj mreži baznih postaja. Odlikuje se značajkama sličnima značajkama bežičnog prijenosnog računala koji je uglavnom namijenjen za rad s baterijom i ima sučelje osjetljivo na dodir.

Članak 2.

Kriteriji, podkriteriji i sustav ocjenjivanja primjenjivi na proizvode iz članka 1. za izračun indeksa mogućnosti popravka po modelu navedeni su u nastavku:

KRITERIJ BR. 1 – DOKUMENTACIJA

Podkriterij 1.1. Obveza proizvođača u pogledu trajanja dostupnosti besplatne tehničke dokumentacije i dokumentacije sa savjetima

|  | Stupac A Proizvođač |  |  |  | Stupac B Serviseri |  |  |  | Stupac C Potrošači |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Godine dostupnosti |  |  |  | Godine dostupnosti |  |  |  | Godine dostupnosti |  |  |  |
|  | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ili više | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ili više | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ili više |
| Vrsta dokumentacije | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  |
| Nedvosmislena identifikacija proizvoda | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Shema rastavljanja ili prikaz u dijelovima | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Shema kabela i priključaka | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Sheme tiskanih pločica | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Popis potrebne opreme za popravak i testiranje | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Tehnički priručnik s uputama u pogledu popravka | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Šifre grešaka i dijagnostike | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Informacije o sastavnicama i dijagnostika | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Upute za softver (uključujući ponovno pokretanje) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Pristup prijavljenim nezgodama zabilježenima u opremi | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Tehnički listovi | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Posebne upute za samostalno uklanjanje kvarova (preporučene radnje, sigurnosne upute i upute za popravak, moguće posljedice na jamstvo) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Informacije o pristupu profesionalnim servisima |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Otkrivanje kvarova i potrebne radnje (za širu javnost) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Savjeti za uporabu i održavanje |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |

Najveći broj bodova iznosi 259. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova/259) x 10

KRITERIJ BR. 2 – MOGUĆNOST RASTAVLJANJA I PRISTUP, ALATI I UČVRŠĆENJA

Podkriterij 2.1. Lakoća rastavljanja dijelova (popis 2)

|  | Broj faza za jedinstveni pristup dijelu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) ili 16 i više | 11 do 15 | 6 do 10 | 1 do 5 |
| Dijelovi s popisa 2 | Broj bodova |  |  |  |
| Baterija | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Zaslon | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Stražnja kamera | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Prednja kamera | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Punjač |  |  |  |  |

- ND/NA = ne može se ukloniti ili nije pojedinačno dostupno

Najveći broj bodova iznosi 12. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova/12) x 10

Podkriterij 2.2. Alat potreban za rastavljanja dijelova (popis 2)

|  | Vrsta alata |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Vlasnički alati | Posebni alati | Bez alata, uobičajeni alat (2) |
| Dijelovi s popisa 2 | Broj bodova (3) |  |  |  |
| Baterija | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Zaslon | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Prednja kamera | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Stražnja kamera | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Punjač |  |  |  |  |

- ili alat isporučen s rezervnim dijelom

- uzeti najnepovoljniju ocjenu ako je potrebno više alata

Najveći broj bodova iznosi 16. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova/16) x 10

Podkriterij 2.3. Svojstva učvršćenja (sa spojeve dijelova s popisa 1 i 2)

|  | Vrsta učvršćenja |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Niti odstranjivo niti ponovno upotrebljivo | Odstranjivo, nije ponovno upotrebljivo | Odstranjivo i ponovno upotrebljivo (4) |
| Dijelovi s popisa 1 ili s popisa 2 | Broj bodova (5) |  |  |
| Priključak za punjenje | 0 | 1 | 2 |
| Priključci | 0 | 1 | 2 |
| Matična ploča | 0 | 1 | 2 |
| Tipke | 0 | 1 | 2 |
| Mikrofon | 0 | 1 | 2 |
| Zvučnik | 0 | 1 | 2 |
| Baterija | 0 | 1 | 2 |
| Zaslon | 0 | 1 | 2 |
| Prednja kamera | 0 | 1 | 2 |
| Stražnja kamera | 0 | 1 | 2 |
| Punjač |  |  |  |

- ili pričvrsni element isporučen s rezervnim dijelom

- uzeti najnepovoljniju ocjenu ako je potrebno više pričvrsnih elemenata

Najveći broj bodova iznosi 20. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova/20) x 10

KRITERIJ BR. 3 – DOSTUPNOST REZERVNIH DIJELOVA

Podkriterij 3.1. Obveza proizvođača u pogledu trajanja dostupnosti dijelova s popisa 2

|  | Stupac A Proizvođač |  |  |  | Stupac B Distributeri rezervnih dijelova |  |  |  | Stupac C Serviseri |  |  |  | Stupac D Potrošači |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Godine dostupnosti |  |  |  | Godine dostupnosti |  |  |  | Godine dostupnosti |  |  |  | Godine dostupnosti |  |  |  |
|  | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ili više | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ili više | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ili više | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ili više |
| Dijelovi s popisa 2 | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  |
| Baterija | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Zaslon | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Prednja kamera | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Stražnja kamera | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Punjač | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

Najveći broj bodova iznosi 140. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova/140) x 10

Podkriterij 3.2. Obveza proizvođača u pogledu trajanja dostupnosti dijelova s popisa 1

|  | Stupac A Proizvođač |  |  |  | Stupac B Distributeri rezervnih dijelova |  |  |  | Stupac C Serviseri |  |  |  | Stupac D Potrošači |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Godine dostupnosti |  |  |  | Godine dostupnosti |  |  |  | Godine dostupnosti |  |  |  | Godine dostupnosti |  |  |  |
|  | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ili više | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ili više | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ili više | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 ili više |
| Dijelovi s popisa 1 | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  |
| Priključak za punjenje | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Priključci | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Matična ploča | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Tipke | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Mikrofon | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Zvučnik | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

Najveći broj bodova iznosi 168. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova/168) x 10

Podkriterij 3.3. Rok isporuke dijelova s popisa 2

|  | Stupac A Proizvođač |  |  |  | Stupac B Distributeri rezervnih dijelova |  |  |  | Stupac C Serviseri |  |  |  | Stupac D Potrošači |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dani isporuke (1) |  |  |  | Dani isporuke (1) |  |  |  | Dani isporuke (1) |  |  |  | Dani isporuke (1) |  |  |  |
|  | 11 i više | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 i više | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 i više | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 i više | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 |
| Dijelovi s popisa 2 | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  |
| Baterija | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Zaslon | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Prednja kamera | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Stražnja kamera | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Punjač | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- radni dani od dana narudžbe

Najveći broj bodova iznosi 60. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova/60) x 10

Podkriterij 3.4. Rok isporuke dijelova s popisa 1

|  | Stupac A Proizvođač |  |  |  | Stupac B Distributeri rezervnih dijelova |  |  |  | Stupac C Serviseri |  |  |  | Stupac D Potrošači |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dani isporuke (1) |  |  |  | Dani isporuke (1) |  |  |  | Dani isporuke (1) |  |  |  | Dani isporuke (1) |  |  |  |
|  | 11 i više | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 i više | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 i više | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 i više | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 |
| Dijelovi s popisa 1 | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  | Broj bodova |  |  |  |
| Priključak za punjenje | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Priključci | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Matična ploča | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Tipke | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Mikrofon | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Zvučnik | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- radni dani od dana narudžbe

Najveći broj bodova iznosi 72. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova/72) x 10

KRITERIJ BR. 4 – CIJENA REZERVNIH DIJELOVA

Podkriterij 4.1. Omjer cijene dijelova s popisa 2 u odnosu na cijenu novog proizvoda

Na temelju omjera opisanog u Odluci o načinima prikazivanja, oznakama i općim parametrima izračuna indeksa mogućnosti popravka, broj bodova dobivenih za ovaj kriterij utvrđuje se na sljedeći način:

— ako je rezultat omjera veći od 0,3, tada je broj bodova 0;

— ako je rezultat omjera manji od 0,1, tada je broj bodova 100;

— ako je rezultat omjera od 0,1 do 0,3, tada se broj bodova određuje prema sljedećoj tablici:

| Omjer | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bodovi | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Primjenjuje se sljedeće pravilo zaokruživanja:

— Ako je brojka treće decimale manja od pet, zaokružuje se na drugu nižu decimalu.

— Ako je brojka treće decimale pet ili veća, ocjena se zaokružuje na drugu višu decimalu

Najveći broj bodova iznosi 100. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova / 100) x 10

KRITERIJ BR. 5 – POSEBAN KRITERIJ

Za proizvode na koje se odnosi ova Odluka, koeficijenti podkriterija iz kriterija 5 utvrđuju se kako slijedi:

| Kriterij | Podkriterij | Ocjena podkriterija | Koeficijent podkriterija | Ocjena kriterija | Koeficijent kriterija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Poseban kriterij | 5.1. Informacije o vrsti ažuriranja | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Besplatna podrška na daljinu | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Mogućnost ponovnog pokretanja softvera | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

Podkriterij 5.1. Informacije o vrsti ažuriranja

|  | Stupac C Potrošači |  |
| --- | --- | --- |
| Informacije o različitoj naravi ažuriranja: korektivna ažuriranja, razvojna ili kombinirana (1) | Stanje |  |
|  | Nema informacija | Informacije postoje |
|  | Broj bodova |  |
|  | 0 | 1 |

- Informacije koje dolaze s ažuriranjem moraju biti: ili „korektivno ažuriranje” ili „razvojno ažuriranje” ili „kombinirano ažuriranje”.

Najveći broj bodova iznosi 1. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova/1) x 10

Podkriterij 5.2. Besplatna podrška na daljinu

|  | Stupac B Serviseri |  | Stupac C Potrošači |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta podrške na daljinu | Nema | Ažurirane informacije na stranici | Nema | Informacije na daljinu | Pomoć u dijagnostici na daljinu | Pomoć u uklanjanju kvara na daljinu |
| Broj bodova | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Najveći broj bodova iznosi 5. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova/5) x 10

Podkriterij 5.3. Mogućnost ponovnog pokretanja softvera

|  | Stupac A Proizvođač |  | Stupac B Serviseri |  | Stupac C Potrošači |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mogućnost besplatnog ponovnog pokretanja softvera i bez ograničenja pristupa tim uslugama | Nemoguće | Moguće | Nemoguće | Moguće | Nemoguće | Moguće |
|  | Broj bodova |  | Broj bodova |  | Broj bodova |  |
| Ponovno pokretanje operativnog sustava (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ponovno pokretanje mikro-softvera (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

- uključujući ponovno pokretanje vanjskih tipki

Najveći broj bodova iznosi 6. Ocjena za ovaj podkriterij = (broj dobivenih bodova/6) x 10

Za ministricu ekološke tranzicije i po ovlaštenju:

Glavni povjerenik za održivi razvoj,

T. Lesueur

Za ministra gospodarstva i financija te na temelju ovlaštenja:

Glavna ravnateljica Uprave za tržišno natjecanje, potrošnju i suzbijanje prijevara

V. Beaumeunier