1. ------IND- 2020 0472 F-- NL- ------ 20200729 --- --- PROJET

XXXX 2020

Besluit van XXXX betreffende de criteria, de subcriteria en het beoordelingssysteem voor de berekening en weergave van de herstelbaarheidsindex van smartphones.

NOR: XXXXX

De minister van Ecologische Transitie en de minister van Economie en Financiën

Gezien het milieuwetboek, met name artikel L541-9-2;

Gezien decreet nr. XXX van XXXX betreffende de toepassingsvoorwaarden van de herstelbaarheidsindex voor elektrische en elektronische producten, de criteria en de berekeningsmethode ervan;

Artikel 1

Onderhavig besluit is van toepassing op smartphones. Een smartphone is een elektronisch apparaat dat wordt gebruikt voor communicatie over lange afstand op een cellulair netwerk van basisstations. Een smartphone heeft functies die vergelijkbaar zijn met de functies van een draadloze laptop die met name in batterijmodus wordt gebruikt en een touchinterface bevat.

Artikel 2

De criteria, de subcriteria en het beoordelingssysteem die van toepassing zijn op de in artikel 1 gedefinieerde producten voor de berekening van de herstelbaarheidsindex per model worden hieronder uiteengezet:

CRITERIUM NR. 1 – DOCUMENTATIE

Subcriterium 1.1. Verbintenis van de producent inzake de periode van van gratis terbeschikkingstelling van de technische documentatie en de documentatie met betrekking tot de aanwijzingen

|  | Kolom A Fabrikant |  |  |  | Kolom B Reparateurs |  |  |  | Kolom C Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jaren van beschikbaarheid |  |  |  | Jaren van beschikbaarheid |  |  |  | Jaren van beschikbaarheid |  |  |  |
|  | 0 tot 4 | 5 | 6 | 7 of meer | 0 tot 4 | 5 | 6 | 7 of meer | 0 tot 4 | 5 | 6 | 7 of meer |
| Type documentatie | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Ondubbelzinnige identificatie van het product | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Demontageschema of explosietekening | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Bekabelings- en aansluitingsschema | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Schema's van de elektronische kaarten | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Lijst van het noodzakelijke reparatie- en testmateriaal | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Technische handleiding met instructies voor de reparatie | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Codes van fouten en diagnose | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Informatie over componenten en diagnose | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Software-instructies (met inbegrip van reset) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Toegang tot incidenten die zijn weergegeven en geregistreerd in de apparatuur | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Technische verslagen | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Specifieke begeleiding bij zelfreparatie (aangeraden handelingen, veiligheids- en reparatie-instructies, eventuele gevolgen voor de garantie) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Informatie over toegang tot professionele reparateurs |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Detectie van defecten en vereiste handelingen (aanpak grote publiek) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |

Het maximale aantal punten is 259. Score voor dit subcriterium = (aantal verkregen punten/259) x 10

CRITERIUM NR. 2 – DEMONTEERBAARHEID EN TOEGANG, GEREEDSCHAP EN BEVESTIGINGEN

Subcriterium 2.1. Vlotheid van demontage van de onderdelen (lijst 2)

|  | Aantal fasen voor vlotte toegang tot het onderdeel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) of 16 en meer | 11 tot 15 | 6 tot 10 | 1 tot 5 |
| Onderdelen van lijst 2 | Aantal punten |  |  |  |
| Batterij | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Beeldscherm | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Camera achteraan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Camera vooraan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Oplader |  |  |  |  |

- ND/NA = niet demonteerbaar of niet vlot toegankelijk

Het maximale aantal punten is 12. Score voor dit subcriterium = (aantal verkregen punten/12) x 10

Subcriterium 2.2. Noodzakelijk gereedschap voor de demontage van de onderdelen (lijst 2)

|  | Gereedschapstype |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Door eigendomsrechten beschermd gereedschap | Specifiek gereedschap | Zonder gereedschap, veel voorkomend gereedschap (2) |
| Onderdelen van lijst 2 | Aantal punten (3) |  |  |  |
| Batterij | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Beeldscherm | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Camera vooraan | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Camera achteraan | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Oplader |  |  |  |  |

- of gereedschap meegeleverd met het reserveonderdeel

- kies de slechtste beoordeling indien verschillende gereedschap nodig is

Het maximale aantal punten is 16. Score voor dit subcriterium = (aantal verkregen punten/16) x 10

Subcriterium 2.3. Kenmerken van de bevestigingen (voor de montage van de onderdelen van lijsten 1 en 2)

|  | Bevestigingstype |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Noch verwijderbaar, noch herbruikbaar | Verwijderbaar, niet herbruikbaar | Verwijderbaar en herbruikbaar (4) |
| Onderdelen van lijst 1 of lijst 2 | Aantal punten (5) |  |  |
| Laadconnector | 0 | 1 | 2 |
| Connectoren | 0 | 1 | 2 |
| Moederbord | 0 | 1 | 2 |
| Knoppen | 0 | 1 | 2 |
| Microfoon | 0 | 1 | 2 |
| Luidspreker | 0 | 1 | 2 |
| Batterij | 0 | 1 | 2 |
| Beeldscherm | 0 | 1 | 2 |
| Camera vooraan | 0 | 1 | 2 |
| Camera achteraan | 0 | 1 | 2 |
| Oplader |  |  |  |

- of bevestiging meegeleverd met het reserveonderdeel

- kies de slechtste beoordeling indien verschillende bevestigingen nodig zijn

Het maximale aantal punten is 20. Score voor dit subcriterium = (aantal verkregen punten/20) x 10

CRITERIUM NR. 3 - BESCHIKBAARHEID VAN ONDERDELEN

Subcriterium 3.1. Verbintenis van de fabrikant inzake de periode van beschikbaarheid van de onderdelen van lijst 2

|  | Kolom A Fabrikant |  |  |  | Kolom B Distributeurs van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jaren van beschikbaarheid |  |  |  | Jaren van beschikbaarheid |  |  |  | Jaren van beschikbaarheid |  |  |  | Jaren van beschikbaarheid |  |  |  |
|  | 0 tot 4 | 5 | 6 | 7 of meer | 0 tot 4 | 5 | 6 | 7 of meer | 0 tot 4 | 5 | 6 | 7 of meer | 0 tot 4 | 5 | 6 | 7 of meer |
| Onderdelen van lijst 2 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Batterij | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Beeldscherm | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Camera vooraan | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Camera achteraan | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Oplader | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

Het maximale aantal punten is 140. Score voor dit subcriterium = (aantal verkregen punten/140) x 10

Subcriterium 3.2. Verbintenis van de fabrikant inzake de periode van beschikbaarheid van de onderdelen van lijst 1

|  | Kolom A Fabrikant |  |  |  | Kolom B Distributeurs van onderdelen |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jaren van beschikbaarheid |  |  |  | Jaren van beschikbaarheid |  |  |  | Jaren van beschikbaarheid |  |  |  | Jaren van beschikbaarheid |  |  |  |
|  | 0 tot 4 | 5 | 6 | 7 of meer | 0 tot 4 | 5 | 6 | 7 of meer | 0 tot 4 | 5 | 6 | 7 of meer | 0 tot 4 | 5 | 6 | 7 of meer |
| Onderdelen van lijst 1 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |
| Laadconnector | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Connectoren | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Moederbord | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Knoppen | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Microfoon | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Luidspreker | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

Het maximale aantal punten is 168. Score voor dit subcriterium = (aantal verkregen punten/168) x 10

Subcriterium 3.3. Leveringstermijn van de onderdelen van lijst 2

|  | Kolom A Fabrikant |  |  |  | Kolom B Distributeurs van onderdelen |  |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leveringsdagen (1) |  |  |  | Leveringsdagen (1) |  |  |  |  | Leveringsdagen (1) |  |  |  |  | Leveringsdagen (1) |  |  |  |  |
|  | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer |  | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer |  | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 |
| Onderdelen van lijst 2 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |  |
| Batterij | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 |
| Beeldscherm | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 |
| Camera vooraan | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 |
| Camera achteraan | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 |
| Oplader | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 |

- werkdagen vanaf de dag van de bestelling

Het maximale aantal punten is 60. Score voor dit subcriterium = (aantal verkregen punten/60) x 10

Subcriterium 3.4. Leveringstermijn van de onderdelen van lijst 1

|  | Kolom A Fabrikant |  |  |  | Kolom B Distributeurs van onderdelen |  |  |  |  | Kolom C Reparateurs |  |  |  |  | Kolom D Consumenten |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leveringsdagen (1) |  |  |  | Leveringsdagen (1) |  |  |  |  | Leveringsdagen (1) |  |  |  |  | Leveringsdagen (1) |  |  |  |  |
|  | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer |  | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 | 11 en meer |  | 6 tot 10 | 4 tot 5 | 1 tot 3 |
| Onderdelen van lijst 1 | Aantal punten |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |  | Aantal punten |  |  |  |  |
| Laadconnector | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 |
| Connectoren | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 |
| Moederbord | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 |
| Knoppen | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 |
| Microfoon | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 |
| Luidspreker | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 |

- werkdagen vanaf de dag van de bestelling

Het maximale aantal punten is 72. Score voor dit subcriterium = (aantal verkregen punten/72) x 10

CRITERIUM 4 – PRIJS VAN DE ONDERDELEN

Subcriterium 4.1. Verhouding tussen de prijs van de onderdelen van lijst 2 en de prijs van het nieuwe product

Op basis van het verslag dat wordt omschreven in het besluit van XXXX betreffende de voorwaarden inzake weergave, de kenmerking en de algemene parameters voor de berekening van de herstelbaarheidsindex wordt het aantal punten dat voor dit criterium wordt verkregen, op de volgende manier bepaald:

- indien het resultaat van het verslag hoger is dan 0,3, is het aantal punten 0;

- indien het resultaat van het verslag lager is dan 0,1, is het aantal punten 100;

- indien het resultaat van het verslag tussen 0,1 en 0,3 ligt, wordt het aantal punten bepaald op basis van de volgende concordantietabel:

| Ratio | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punten | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

De volgende afrondingsregel wordt toegepast:

- Indien het cijfer van de derde decimaal lager is dan 5, wordt de tweede decimaal naar onderen afgerond.

- Indien het cijfer van de derde decimaal groter is dan of gelijk is aan 5, wordt de tweede decimaal naar boven afgerond.

Het maximale aantal punten is 100. Score voor dit subcriterium = (aantal verkregen punten/100) x 10

CRITERIUM NR. 5 – SPECIFIEK CRITERIUM

Voor de producten die onder onderhavig besluit vallen, worden de coëfficiënten van de subcriteria van criterium 5 als volgt gedefinieerd:

| Criterium | Subcriterium | Score van het subcriterium | Coëfficiënt van het subcriterium | Score van het criterium | Coëfficiënt van het criterium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Specifiek criterium | 5.1. Informatie over de aard van de updates | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Gratis bijstand op afstand | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Mogelijkheid tot softwarereset | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

Subcriterium 5.1. Informatie over de aard van de updates

|  | Kolom C Consumenten |  |
| --- | --- | --- |
| Informatie over de gedifferentieerde aard van de updates: correctief, evolutief of gecombineerd (1) | Situatie |  |
|  | Informatie ontbreekt | Informatie aanwezig |
|  | Aantal punten |  |
|  | 0 | 1 |

- De informatie die de update vergezelt, moet als volgt zijn: “correctieve update”, “evolutieve update” of “gecombineerde update”.

Het maximale aantal punten is 1. Score voor dit subcriterium = (aantal verkregen punten/1) x 10

Subcriterium 5.2. Gratis bijstand op afstand

|  | Kolom B Reparateurs |  | Kolom C Consumenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type bijstand op afstand | Geen | Up-to-date informatie op de website | Geen | Informatie op afstand | Hulp bij diagnose op afstand | Hulp bij reparatie op afstand |
| Aantal punten | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Het maximale aantal punten is 5. Score voor dit subcriterium = (aantal verkregen punten/5) x 10

Subcriterium 5.3. Mogelijkheid tot softwarereset

|  | Kolom A Fabrikant |  | Kolom B Reparateurs |  | Kolom C Consumenten |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mogelijkheid tot gratis firmwarereset zonder beperking van de toegang tot deze diensten | Onmogelijk | Mogelijk | Onmogelijk | Mogelijk | Onmogelijk | Mogelijk |
|  | Aantal punten |  | Aantal punten |  | Aantal punten |  |
| Reset van het besturingssysteem (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Reset van firmware (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

- met inbegrip van reset met behulp van externe knoppen

Het maximale aantal punten is 6. Score voor dit subcriterium = (aantal verkregen punten/6) x 10

Voor de minister van Ecologische Transitie en bij volmacht:

De commissaris-generaal duurzame ontwikkeling,

T. Lesueur

Voor de minister van Economie en Financiën en bij volmacht:

De directeur-generaal mededinging, consumptie en fraudebestrijding,

V. Beaumeunier