1. ------IND- 2020 0472 F-- HU- ------ 20210228 --- --- FINAL

## 2020. december 29-i rendelet az okostelefonok javíthatósági indexének feltüntetéséről, illetve az index számításához használt szempontokról, alszempontokról és pontszámrendszerről

#### Első változat

Az érintettek köre: az okostelefonok gyártói, importőrei, forgalmazói vagy egyéb piacra bocsátói és az ilyen berendezések értékesítői, valamint a franciaországi kereskedelmi tevékenységük során weboldalt, platformot vagy egyéb online értékesítési csatornát használó értékesítők.

Tárgy: az okostelefonok javíthatósági indexének feltüntetése, illetve az index számításához használt szempontok, alszempontok és pontszámrendszer.

Hatálybalépés: a jogszabály 2021. január 1-jén lép hatályba.

Megjegyzés: ez a rendelet az okostelefonok javíthatósági indexének számításához használt pontszámrendszert határozza meg.

Hivatkozások: e rendelet elérhető a Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr) weboldalon.

Az ökológiai átállásért felelős miniszter, valamint a gazdasági, pénzügyi és gazdaságélénkítési miniszter,

tekintettel a környezetvédelmi törvénykönyvre, különösen annak L. 541-9-2. cikkére,

tekintettel az elektromos és elektronikus termékek javíthatósági indexéről szóló, 2020. december 29-i 2020-1757. sz. kormányrendeletre,

a következőket rendeli el:

#### 1. cikk

Ez a rendelet a többfunkciós mobiltelefonokra vonatkozik. Többfunkciós mobiltelefon alatt olyan elektronikus eszközt értünk, amely bázisállomások cellás hálózatán keresztüli hosszú távú kommunikációra szolgál. A hordozható, vezeték nélküli számítógéphez hasonló funkciókkal bír, elsősorban akkumulátoros módban használt, és érintőképernyővel rendelkezik.

#### 2. cikk

A környezetvédelmi törvénykönyv R. 541-210–R. 541-214. cikke értelmében az 1. cikkben meghatározott termékek modellenkénti javíthatósági indexének megállapítására szolgáló szempontok, alszempontok és pontszámrendszer a következőkben olvasható:

1. SZEMPONT – DOKUMENTÁCIÓ

1.1. ALSZEMPONT – A MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ DÍJMENTES RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK A GYÁRTÓ ÁLTAL VÁLLALT IDŐTARTAMA

|  | B oszlop Szervizek |  |  |  | C oszlop Fogyasztók |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elérhetőség időtartama (év) |  |  |  | Elérhetőség időtartama (év) |  |  |  |
|  | 0–4 | 5 | 6 | 7 vagy több | 0–4 | 5 | 6 | 7 vagy több |
| Dokumentáció típusa | Pontszám |  |  |  | Pontszám |  |  |  |
| A termék egyértelmű azonosítása | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Szétszerelési vázlat vagy robbantott nézet | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Huzalozási és kapcsolási vázlat | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Elektronikus kártyák vázlatai | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| A javításhoz és teszteléshez szükséges felszerelések | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| A javításhoz szükséges műszaki útmutató | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Hiba- és diagnosztikai kódok | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Információ az alkatrészekről és a diagnosztikáról | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Szoftverutasítások (beleértve a gyári beállításokra való visszaállítást) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Hozzáférés a berendezésben jelzett és rögzített incidensekhez | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Műszaki közlönyök | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Támogatási dokumentáció az önállóan végzett javításhoz (javasolt műveletek, biztonsági és javítási utasítások, a jótállást érintő esetleges következmények) |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Információ a szervizek elérhetőségeiről |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Hibaészlelés és szükséges intézkedések (közérthető módon) |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Használati és karbantartási útmutató |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |

A maximális pontszám 182. Jelen alszempont pontszáma = (elért pontok száma/182) x 10.

2. SZEMPONT – SZÉTSZERELHETŐSÉG ÉS HOZZÁFÉRÉS, SZERSZÁMOK, RÖGZÍTÉSEK

2.1. ALSZEMPONT – A 2. LISTÁN SZEREPLŐ ALKATRÉSZEK SZÉTSZERELÉSÉNEK EGYSZERŰSÉGE

|  | Lépések száma az adott alkatrészhez való hozzáféréshez |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NSZ/NE (1) vagy 16 és több | 11–15 | 6–10 | 1–5 |
| A 2. listán szereplő alkatrészek | Pontszám |  |  |  |
| Akkumulátor | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Kijelző egység | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hátsó kamera | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Elülső kamera | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Töltő |  |  |  |  |

(1) NSZ/NE = nem szétszerelhető vagy nem elérhető alkatrész.

A maximális pontszám 12. Jelen alszempont pontszáma = (elért pontok száma/12) x 10.

2.2. ALSZEMPONT – AZ ALKATRÉSZEK SZÉTSZERELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK (2. LISTA)

|  | Szerszámok típusai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NSZ/NE | Saját fejlesztésű szerszámok | Speciális szerszámok | Szerszám nélkül, általános szerszámokkal (2) |
| A 2. listán szereplő alkatrészek | Pontszám (3) |  |  |  |
| Akkumulátor | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Kijelző egység | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Elülső kamera | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Hátsó kamera | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Töltő |  |  |  |  |

(2) Vagy a cserealkatrészhez mellékelt szerszám.

(3) Több szerszám esetén a legkedvezőtlenebbet kell figyelembe venni.

A maximális pontszám 16. Jelen alszempont pontszáma = (elért pontok száma/16) x 10.

2.3. ALSZEMPONT – RÖGZÍTÉSEK JELLEMZŐI (AZ 1. ÉS 2. LISTÁN SZEREPLŐ ALKATRÉSZEK ÖSSZESZERELÉSÉHEZ)

|  | Rögzítés típusa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nem eltávolítható, nem újrahasználható | Eltávolítható, nem újrahasználható | Eltávolítható és újrahasználható (4) |
| Az 1. vagy 2. listán szereplő alkatrészek | Pontszám (5) |  |  |
| Töltőcsatlakozó | 0 | 1 | 2 |
| Csatlakozók | 0 | 1 | 2 |
| Alaplap | 0 | 1 | 2 |
| Gombok | 0 | 1 | 2 |
| Mikrofon | 0 | 1 | 2 |
| Hangszóró | 0 | 1 | 2 |
| Akkumulátor | 0 | 1 | 2 |
| Kijelző egység | 0 | 1 | 2 |
| Elülső kamera | 0 | 1 | 2 |
| Hátsó kamera | 0 | 1 | 2 |
| Töltő |  |  |  |

(4) Vagy a cserealkatrészhez mellékelt rögzítőelem.

(5) Több rögzítőelem esetén a legkedvezőtlenebbet kell figyelembe venni.

A maximális pontszám 20. Jelen alszempont pontszáma = (elért pontok száma/20) x 10.

3. SZEMPONT – CSEREALKATRÉSZEK ELÉRHETŐSÉGE

3.1. ALSZEMPONT – A 2. LISTÁN SZEREPLŐ ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐSÉGÉNEK A GYÁRTÓ ÁLTAL VÁLLALT IDŐTARTAMA

|  | A oszlop Gyártó |  |  |  | B oszlop Cserealkatrészek forgalmazója |  |  |  | C oszlop Szervizek |  |  |  | D oszlop Fogyasztók |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elérhetőség időtartama (év) |  |  |  | Elérhetőség időtartama (év) |  |  |  | Elérhetőség időtartama (év) |  |  |  | Elérhetőség időtartama (év) |  |  |  |
|  | 0–4 | 5 | 6 | 7 vagy több | 0–4 | 5 | 6 | 7 vagy több | 0–4 | 5 | 6 | 7 vagy több | 0–4 | 5 | 6 | 7 vagy több |
| A 2. listán szereplő alkatrészek | Pontszám |  |  |  | Pontszám |  |  |  | Pontszám |  |  |  | Pontszám |  |  |  |
| Akkumulátor | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Kijelző egység | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Elülső kamera | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Hátsó kamera | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Töltő | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

A maximális pontszám 140. Jelen alszempont pontszáma = (elért pontok száma/140) x 10.

3.2. ALSZEMPONT – AZ 1. LISTÁN SZEREPLŐ ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐSÉGÉNEK A GYÁRTÓ ÁLTAL VÁLLALT IDŐTARTAMA

|  | A oszlop Gyártó |  |  |  | B oszlop Cserealkatrészek forgalmazója |  |  |  | C oszlop Szervizek |  |  |  | D oszlop Fogyasztók |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elérhetőség időtartama (év) |  |  |  | Elérhetőség időtartama (év) |  |  |  | Elérhetőség időtartama (év) |  |  |  | Elérhetőség időtartama (év) |  |  |  |
|  | 0–4 | 5 | 6 | 7 vagy több | 0–4 | 5 | 6 | 7 vagy több | 0–4 | 5 | 6 | 7 vagy több | 0–4 | 5 | 6 | 7 vagy több |
| Az 1. listán szereplő alkatrészek | Pontszám |  |  |  | Pontszám |  |  |  | Pontszám |  |  |  | Pontszám |  |  |  |
| Töltőcsatlakozó | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Csatlakozók | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Alaplap | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Gombok | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Mikrofon | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Hangszóró | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

A maximális pontszám 168. Jelen alszempont pontszáma = (elért pontok száma/168) x 10.

3.3. ALSZEMPONT – A 2. LISTÁN SZEREPLŐ ALKATRÉSZEK SZÁLLÍTÁSI IDEJE

|  | A oszlop Gyártó |  |  |  | B oszlop Cserealkatrészek forgalmazója |  |  |  | C oszlop Szervizek |  |  |  | D oszlop Fogyasztók |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szállítási idő (nap) (1) |  |  |  | Szállítási idő (nap) (1) |  |  |  | Szállítási idő (nap) (1) |  |  |  | Szállítási idő (nap) (1) |  |  |  |
|  | 11 és annál több | 6–10 | 4−5 | 1–3 | 11 és annál több | 6–10 | 4−5 | 1–3 | 11 és annál több | 6–10 | 4−5 | 1–3 | 11 és annál több | 6–10 | 4−5 | 1–3 |
| A 2. listán szereplő alkatrészek | Pontszám |  |  |  | Pontszám |  |  |  | Pontszám |  |  |  | Pontszám |  |  |  |
| Akkumulátor | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Kijelző egység | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Elülső kamera | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hátsó kamera | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Töltő | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) A rendelés napjától számított munkanapok száma.

Ezek a rendelkezések nem sértik a fogyasztóvédelmi törvénykönyv L. 441-4 . cikkének rendelkezéseit a tekintetben, hogy tilos korlátozni a szerelő alkatrészekhez való hozzáférését.

A maximális pontszám 60. Jelen alszempont pontszáma = (elért pontok száma/60) x 10.

3.4. ALSZEMPONT – AZ 1. LISTÁN SZEREPLŐ ALKATRÉSZEK SZÁLLÍTÁSI IDEJE

|  | A oszlop Gyártó |  |  |  | B oszlop Cserealkatrészek forgalmazója |  |  |  | C oszlop Szervizek |  |  |  | D oszlop Fogyasztók |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szállítási idő (nap) (1) |  |  |  | Szállítási idő (nap) (1) |  |  |  | Szállítási idő (nap) (1) |  |  |  | Szállítási idő (nap) (1) |  |  |  |
|  | 11 és annál több | 6–10 | 4−5 | 1–3 | 11 és annál több | 6–10 | 4−5 | 1–3 | 11 és annál több | 6–10 | 4−5 | 1–3 | 11 és annál több | 6–10 | 4−5 | 1–3 |
| Az 1. listán szereplő alkatrészek | Pontszám |  |  |  | Pontszám |  |  |  | Pontszám |  |  |  | Pontszám |  |  |  |
| Töltőcsatlakozó | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Csatlakozók | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Alaplap | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Gombok | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Mikrofon | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hangszóró | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(2) A rendelés napjától számított munkanapok száma.

Ezek a rendelkezések nem sértik a fogyasztóvédelmi törvénykönyv L. 441-4 . cikkének rendelkezéseit a tekintetben, hogy tilos korlátozni a szerelő alkatrészekhez való hozzáférését.

A maximális pontszám 72. Jelen alszempont pontszáma = (elért pontok száma/72) x 10.

4. SZEMPONT – CSEREALKATRÉSZEK ÁRA

4.1. alszempont – A 2. listán szereplő alkatrészek ára az új termék árához képest

A javíthatósági index feltüntetésének módjáról, a jelzésekről és a kiszámításához szükséges általános paraméterekről szóló 2020. december 29-i rendelet alapján az e szemponthoz tartozó pontszámot a következő módon kell meghatározni:

– ha a kapott arány 0,3-nál nagyobb, akkor a pontszám 0;

– ha a kapott arány 0,1-nél kisebb, akkor a pontszám 100;

– ha a kapott arány 0,1 és 0,3 között van, akkor a pontszámot az alábbi megfelelési táblázat alapján kell meghatározni:

| Arány | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pontszám | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

A kerekítési szabály a következő:

– ha a harmadik tizedesjegy 5-nél kisebb, akkor a második tizedes értékét lefelé kell kerekíteni;

– ha a harmadik tizedesjegy 5 vagy annál nagyobb, akkor a második tizedes értékét felfelé kell kerekíteni.

A maximális pontszám 100. Jelen alszempont pontszáma = (elért pontok száma/100) x 10.

5. SZEMPONT – SPECIÁLIS SZEMPONTOK

A jelen rendelet hatálya alá tartozó termékekre vonatkozó 5. szempont alszempontjainak együtthatóit a következők szerint kell meghatározni:

| Szempont | Alszempont | Alszempont értéke | Alszempont együtthatója | Szempont értéke | Szempont együtthatója |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Speciális szempontok | 5.1. Frissítések jellegéről szóló információk | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Díjmentes távoli segítségnyújtás | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. A szoftver gyári beállításokra való visszaállításának lehetősége | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

5.1. ALSZEMPONT – FRISSÍTÉSEK JELLEGÉRŐL SZÓLÓ INFORMÁCIÓK

|  | C oszlop Fogyasztók |  |
| --- | --- | --- |
| A frissítések megkülönböztetett jellegéről szóló információ: korrekciós, fejlesztési vagy vegyes (1) | Helyzet |  |
|  | Nem érhető el információ | Van elérhető információ |
|  | Pontszám |  |
|  | 0 | 1 |

(1) A frissítést kísérő információnak a következők egyikének kell lennie: „korrekciós frissítés”, „fejlesztési frissítés” vagy „vegyes frissítés”.

A maximális pontszám 1. Jelen alszempont pontszáma = (elért pontok száma/1) x 10.

5.2. ALSZEMPONT – DÍJMENTES TÁVOLI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

|  | B oszlop Szervizek |  | C oszlop Fogyasztók |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Távoli segítségnyújtás típusa | Nincs | Naprakész információk helyben | Nincs | Távoli tájékoztatásnyújtás | Távoli segítségnyújtás a diagnosztikához | Távoli segítségnyújtás a javításhoz |
| Pontszám | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

A maximális pontszám 5. Jelen alszempont pontszáma = (elért pontok száma/5) x 10.

5.3. ALSZEMPONT – A SZOFTVER GYÁRI BEÁLLÍTÁSOKRA VALÓ VISSZAÁLLÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE

|  | A oszlop Gyártó |  | B oszlop Szervizek |  | C oszlop Fogyasztók |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A szoftver gyári beállításokra való visszaállításának lehetősége díjmentesen és e szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozása nélkül. | Nem lehetséges | Lehetséges | Nem lehetséges | Lehetséges | Nem lehetséges | Lehetséges |
|  | Pontszám |  | Pontszám |  | Pontszám |  |
| Az operációs rendszer gyári beállításainak visszaállítása (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mikroszoftverek visszaállítása a gyári beállításokra (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

(2) Beleértve a külső gombokkal való visszaállítás lehetőségét.

A maximális pontszám 6. Jelen alszempont pontszáma = (elért pontok száma/6) x 10.

#### 3. cikk

E rendelet rendelkezései 2021. január 1-jén lépnek hatályba.

#### 4. cikk

Ezt a rendeletet a Francia Köztársaság Hivatalos Lapjában teszik közzé.

Kelt: 2020. december 29-én.

Az ökológiai átállásért felelős miniszter,

A miniszter nevében és megbízásából:

A fenntartható fejlődésért felelős általános biztos,

T. Lesueur

A gazdasági, pénzügyi és gazdaságélénkítési miniszter,

A miniszter nevében és megbízásából:

A versenypolitikáért, a fogyasztási ügyekért és a csalás elleni küzdelemért felelős főigazgató,

V. Beaumeunier