1. ------IND- 2020 0473 F-- RO- ------ 20200729 --- --- PROJET

XXXX 2020

Decretul din XXXX privind criteriile, subcriteriile și sistemul de notare pentru calcularea și afișarea indicelui potențialului de reparare al aparatelor TV

NR.: XXXXX

Ministrul tranziției ecologice și ministrul economiei și finanțelor,

având în vedere Regulamentul (UE) 2019/2021 al Comisiei din 1 octombrie 2019 de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile afișajelor electronice în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 642/2009 al Comisiei,

având în vedere Codul mediului, în special articolul L 541-9-2,

având în vedere Decretul nr. XXX din XXXX privind modalitățile de aplicare a indicelui potențialului de reparare pentru produsele electrice și electronice, criteriile și modul de calculare al acestuia,

Articolul 1

Prezentul decret se aplică aparatelor TV care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului din 1 octombrie 2019 menționat anterior.

Articolul 2

Criteriile, subcriteriile și sistemul de notare aplicabile produselor definite la articolul 1 pentru calcularea indicelui potențialului de reparare sunt specificate în continuare:

CRITERIUL NR. 1 – DOCUMENTAȚIE

Subcriteriul 1.1. Angajamentul referitor la perioada de punere la dispoziție, în mod gratuit, a documentației tehnice și la instrucțiunile de utilizare și de întreținere

|  | Coloana A Producător |  |  |  | Coloana B Service-uri |  |  |  | Coloana C Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anii de disponibilitate |  |  |  | Anii de disponibilitate |  |  |  | Anii de disponibilitate |  |  |  |
|  | între 0 și 6 | între 7 și 8 | între 9 și 10 | 11 sau mai mult | între 0 și 6 | între 7 și 8 | între 9 și 10 | 11 sau mai mult | între 0 și 6 | între 7 și 8 | între 9 și 10 | 11 sau mai mult |
| Tipul de documentație | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  |
| Identificarea clară a produsului | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Diagrama pentru demontare sau prezentarea detaliată | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Schemele de cablare și de branșare | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Schemele circuitelor electronice | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Lista echipamentelor necesare pentru reparații și încercări | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Manualul tehnic cu instrucțiuni de reparații | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Codurile de eroare și de diagnosticare | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Informațiile privind componentele și diagnosticarea | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Instrucțiuni privind software-ul (inclusiv resetarea) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Accesul la incidentele semnalate și înregistrate de echipament | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Buletinele tehnice | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Reglementarea specifică a lucrărilor de autoreparare (operațiuni recomandate, instrucțiuni privind siguranța și operațiunile de reparare, eventualele repercusiuni asupra garanției) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Informații privind accesul la service-urile profesioniste |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Detectarea defecțiunilor și măsurile necesare (abordare din perspectiva publicului larg) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Instrucțiuni de utilizare și de întreținere |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |

Numărul maxim de puncte este 407. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 407) x 10

CRITERIUL NR. 2 – CARACTERUL DEMONTABIL ȘI ACCESUL, INSTRUMENTELE, ELEMENTELE DE FIXARE

Subcriteriul 2.1. Ușurința demontării pieselor (lista 2)

|  | Numărul etapelor pentru accesul individual la piesă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) sau 4 sau mai mult | 3 | 2 | 1 |
| Piesele specificate în lista 2 (piese externe) | Număr de puncte |  |  |  |
| Telecomandă (2) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Surse externe de alimentare |  |  |  |  |

|  | Numărul etapelor pentru accesul individual la piesă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) sau 12 sau mai mult | între 10 și 11 | între 8 și 9 | între 1 și 7 |
| Piesele specificate în lista 2 (piese interne) | Număr de puncte |  |  |  |
| Surse interne de alimentare (3) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Placa de bază | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Plasmă | 0 | 1 | 2 | 3 |

- ND/NA = nedemontabil sau inaccesibil individual

- Este suficientă scoaterea acumulatorilor sau a bateriei

- A se marca cu gri în cazul surselor externe de alimentare

În cazul surselor interne de alimentare, numărul maxim de puncte este 12. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 12) x 10

În cazul surselor externe de alimentare, numărul maxim de puncte este 9. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 9) x 10

Subcriteriul 2.2. Instrumentele necesare pentru demontarea pieselor (lista 2)

|  | Tipul de instrumente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Instrumente proprii | Instrumente specifice | Fără instrumente, instrumente comune (4) |
| Piesele specificate în lista 2 | Număr de puncte (5) |  |  |  |
| Telecomandă | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Surse externe de alimentare |  |  |  |  |
| Surse interne de alimentare (3) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Placa de bază | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Plasmă | 0 | 1 | 2 | 4 |

- A se marca cu gri în cazul surselor externe de alimentare

- sau instrumentul furnizat împreună cu piesa de schimb sau cu produsul

- a se lua in considerare cel mai mic punctaj dacă sunt implicate mai multe instrumente

În cazul surselor interne de alimentare, numărul maxim de puncte este 16. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 16) x 10

În cazul surselor externe de alimentare, numărul maxim de puncte este 12. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 12) x 10

Subcriteriul 2.3. Caracteristicile elementelor de fixare (pentru montarea pieselor specificate în listele 1 și 2)

|  | Tipul de element de fixare |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nici detașabil, nici refolosibil | Detașabil, de unică folosință | Detașabil și refolosibil (3) |
| Piesele specificate în lista 1 sau în lista 2 | Număr de puncte (4) |  |  |
| Capacul din spate | 0 | 1 | 2 |
| Modul WiFi (5) | 0 | 1 | 2 |
| Modul Bluetooth (6) | 0 | 1 | 2 |
| Receptor infraroșu | 0 | 1 | 2 |
| Difuzoare | 0 | 1 | 2 |
| Conectori (7) | 0 | 1 | 2 |
| Telecomandă | 0 | 1 | 2 |
| Surse interne de alimentare (8) | 0 | 1 | 2 |
| Surse externe de alimentare (9) | 0 | 1 | 2 |
| Placa de bază | 0 | 1 | 2 |
| Plasmă | 0 | 1 | 2 |

- sau elementul de fixare furnizat împreună cu piesa de schimb

- a se lua in considerare cel mai mic punctaj dacă sunt implicate mai multe instrumente de fixare

- A se marca cu gri dacă lipsește

- A se marca cu gri dacă lipsește

- pentru conectarea echipamentelor externe (cablu, antenă, USB, DVD și Blue-Ray)

- A se marca cu gri în cazul surselor externe de alimentare

- A se marca cu gri în cazul surselor interne de alimentare

Numărul maxim de puncte este 20. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 20) x 10

CRITERIUL NR. 3 – DISPONIBILITATEA PIESELOR DE SCHIMB

Subcriteriul 3.1. Angajamentul producătorului privind perioada de disponibilitate a pieselor de schimb specificate în lista 2

|  | Coloana A Producător |  |  |  | Coloana B Distribuitorii de piese de schimb |  |  |  | Coloana C Service-uri |  |  |  | Coloana D Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anii de disponibilitate |  |  |  | Anii de disponibilitate |  |  |  | Anii de disponibilitate |  |  |  | Anii de disponibilitate |  |  |  |
|  | între 0 și 6 | între 7 și 8 | între 9 și 10 | 11 sau mai mult | între 0 și 6 | între 7 și 8 | între 9 și 10 | 11 sau mai mult | între 0 și 6 | între 7 și 8 | între 9 și 10 | 11 sau mai mult | între 0 și 6 | între 7 și 8 | între 9 și 10 | 11 sau mai mult |
| Piesele specificate în lista 2 | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  |
| Telecomandă | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Surse interne de alimentare (1) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Surse externe de alimentare (2) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Placa de bază | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Plasmă | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

- A se marca cu gri în cazul surselor externe de alimentare

- A se marca cu gri în cazul surselor interne de alimentare

Numărul maxim de puncte este 176. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 176) x 10

Subcriteriul 3.2. Angajamentul producătorului privind perioada de disponibilitate a pieselor de schimb specificate în lista 1

|  | Coloana A Producător |  |  |  | Coloana B Distribuitorii de piese de schimb |  |  |  | Coloana C Service-uri |  |  |  | Coloana D Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anii de disponibilitate |  |  |  | Anii de disponibilitate |  |  |  | Anii de disponibilitate |  |  |  | Anii de disponibilitate |  |  |  |
|  | între 0 și 6 | între 7 și 8 | între 9 și 10 | 11 sau mai mult | între 0 și 6 | între 7 și 8 | între 9 și 10 | 11 sau mai mult | între 0 și 6 | între 7 și 8 | între 9 și 10 | 11 sau mai mult | între 0 și 6 | între 7 și 8 | între 9 și 10 | 11 sau mai mult |
| Piesele specificate în lista 1 | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  |
| Capacul din spate | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Modul WiFi (3) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Modul Bluetooth (4) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Receptor infraroșu | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Difuzoare | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Conectori (5) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

- A se marca cu gri dacă lipsește

- A se marca cu gri dacă lipsește

- pentru conectarea echipamentelor externe (cablu, antenă, USB, DVD și Blue-Ray)

Numărul maxim de puncte este 264. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 264) x 10

Subcriteriul 3.3. Termenul de livrare a pieselor specificate în lista 2

|  | Coloana A Producător |  |  |  | Coloana B Distribuitorii de piese de schimb |  |  |  | Coloana C Service-uri |  |  |  | Coloana D Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zile pentru livrare (1) |  |  |  | Zile pentru livrare (1) |  |  |  | Zile pentru livrare (1) |  |  |  | Zile pentru livrare (1) |  |  |  |
|  | 11 și peste | între 6 și 10 | între 4 și 5 | între 1 și 3 | 11 și peste | între 6 și 10 | între 4 și 5 | între 1 și 3 | 11 și peste | între 6 și 10 | între 4 și 5 | între 1 și 3 | 11 și peste | între 6 și 10 | între 4 și 5 | între 1 și 3 |
| Piesele specificate în lista 2 | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  |
| Telecomandă | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Surse interne de alimentare (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Surse externe de alimentare (3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Placa de bază | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Plasmă | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- zile lucrătoare începând din ziua plasării comenzii

- A se marca cu gri în cazul surselor externe de alimentare

- A se marca cu gri în cazul surselor interne de alimentare

Numărul maxim de puncte este 48. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 48) x 10

Subcriteriul 3.4. Termenul de livrare a pieselor specificate în lista 1

|  | Coloana A Producător |  |  |  | Coloana B Distribuitorii de piese de schimb |  |  |  | Coloana C Service-uri |  |  |  | Coloana D Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zile pentru livrare (1) |  |  |  | Zile pentru livrare (1) |  |  |  | Zile pentru livrare (1) |  |  |  | Zile pentru livrare (1) |  |  |  |
|  | 11 și peste | între 6 și 10 | între 4 și 5 | între 1 și 3 | 11 și peste | între 6 și 10 | între 4 și 5 | între 1 și 3 | 11 și peste | între 6 și 10 | între 4 și 5 | între 1 și 3 | 11 și peste | între 6 și 10 | între 4 și 5 | între 1 și 3 |
| Piesa specificată în lista 1 | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  | Număr de puncte |  |  |  |
| Capacul din spate | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Modul WiFi | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Modul Bluetooth | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Receptor infraroșu | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Difuzoare | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Conectori (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- zile lucrătoare începând din ziua plasării comenzii

- pentru conectarea echipamentelor externe (cablu, antenă, USB, DVD și Blue-Ray)

Numărul maxim de puncte este 72. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 72) x 10

CRITERIUL NR. 4 – PREȚUL PIESELOR DE SCHIMB

Subcriteriul 4.1. Raportul dintre prețul pieselor specificate în lista 2 și prețul echipamentului nou

Pe baza raportului descris în Decretul din XXXX privind modalitățile de afișare, marcajul și parametrii generali pentru calcularea indicelui potențialului de reparare, numărul de puncte obținut pentru acest criteriu se stabilește după cum urmează:

- dacă rezultatul raportului este mai mare de 0,3, atunci numărul de puncte este 0:

- dacă rezultatul raportului este mai mic de 0,1, atunci numărul de puncte este 100:

- dacă rezultatul raportului este cuprins între 0,1 și 0,3, atunci numărul de puncte este stabilit conform tabelului corespunzător de mai jos:

| Raport | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puncte | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Regula de rotunjire este următoarea:

- dacă cifra celei de a treia zecimale este mai mică de 5, se rotunjește la a doua zecimală inferioară.

- dacă cifra celei de a treia zecimale este mai mare sau egală cu 5, se rotunjește la a doua zecimală superioară

Numărul maxim de puncte este 100. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 100) x 10

CRITERIUL NR. 5 – CRITERIU SPECIFIC

Pentru produsele care fac obiectul prezentului decret, coeficienții subcriteriilor de la criteriul 5 sunt stabiliți după cum urmează:

| Criteriu | Subcriteriu | Nota pentru subcriteriu | Coeficientul subcriteriului | Nota pentru criteriu | Coeficientul criteriului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Criteriu specific | 5.1. Accesibilitatea contorului de utilizare | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Asistență gratuită de la distanță | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Posibilitatea de resetare a software-ului | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

Subcriteriul 5.1. Accesibilitatea contorului de utilizare

Un contor de utilizare este un dispozitiv de afișare pentru consumatori, care înregistrează cumulativ perioadele de utilizare a produsului în număr de unități. Unitatea luată în considerare în prezentul decret este numărul de ore de funcționare a plasmei.

|  | Coloana C Consumatori |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Accesibilitatea contorului de utilizare | Situație |  |  |
|  | Absență | Greu accesibil (1) | Vizibil sau ușor accesibil (2) |
|  | Număr de puncte |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 |

- consumatorul poate vizualiza valoarea afișată de contorul de utilizare doar făcând clic de mai mult de trei ori.

- consumatorul poate vizualiza valoarea afișată de contorul de utilizare doar făcând clic de maximum trei ori.

Numărul maxim de puncte este 2. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 2) x 10

Subcriteriul 5.2. Asistență gratuită de la distanță

|  | Coloana B Service-uri |  | Coloana C Consumatori |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipul de asistență de la distanță | Nu se aplică | Informațiile actualizate de pe site | Nu se aplică | Informații furnizate de la distanță | Asistență pentru diagnosticare de la distanță | Asistență pentru reparare de la distanță |
| Număr de puncte | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Numărul maxim de puncte este 5. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 5) x 10

Subcriteriul 5.3. Posibilitatea de resetare a software-ului

|  | Coloana A Producător |  | Coloana B Service-uri |  | Coloana C Consumatori |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posibilitatea resetării software-ului gratuit și fără restricții privind accesul la aceste servicii | Imposibil | Posibil | Imposibil | Posibil | Imposibil | Posibil |
|  | Număr de puncte |  | Număr de puncte |  | Număr de puncte |  |
| Resetarea sistemului de operare (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Resetarea firmware-urilor (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Numărul maxim de puncte este 6. Nota pentru acest subcriteriu = (numărul de puncte obținute împărțit la 6) x 10

Ministrul tranziției ecologice:

Pentru ministru și prin delegare, comisarul general pentru dezvoltare durabilă,

T. Lesueur

Ministrul economiei și finanțelor:

Pentru ministru și prin delegare, directorul general pentru concurență, consum și combaterea fraudelor,

V. Beaumeunier