1. ------IND- 2017 0262 D-- RO- ------ 20190626 --- --- FINAL

Condiții de verificare tehnică pentru sistemele de marcare

TP M

2018

redactate de Institutul Federal de Cercetare pentru Autostrăzi

Bergisch Gladbach,

Ediția 2018

Observație preliminară

„Condițiile de verificare tehnice pentru sisteme de marcare” au fost elaborate de Oficiul Federal pentru Domeniul Drumurilor la cererea Ministerului pentru Trafic și Infrastructura Digitală (BMVI) în cooperare cu landurile și cu specialiștii în marcare ai landurilor. Punctele de vedere ale sectorului au fost consultate înaintea publicării de către Asociația Germană de Cercetare pentru Marcaje Rutiere (DSGS e.V.).

Obligațiile prevăzute în conformitate cu Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 241, 17.9.2015, p. 1) au fost respectate.

Cuprins

1.	Observații generale	5

2.	Trimiteri normative	5

3.	Noțiuni	5

4.	Verificări în sarcină ale sistemelor de marcare	6

4.1.	Instalație de verificare cu masă rotativă	6

4.1.1.	Roți	6

4.1.2.	Specimen	7

4.1.3.	Sistem de curățare	7

4.2.	Pregătirea corpurilor de verificare	7

4.2.1.	Aplicarea	7

4.2.2.	Măsurători specifice aplicării	8

4.2.3.	Eșantionarea	9

4.2.4.	Timpul de condiționare	9

4.2.5.	Direcția de aplicare	9

4.3.	Eșantionul de referință	10

4.4.	Efectuarea verificării	10

4.4.1.	Condiții de verificare	10

4.4.2.	Măsurători raportate la instalație și condițiile de verificare	11

4.4.3.	Măsurători ale caracteristicilor de tehnica traficului ale sistemelor de marcare	11

4.4.4.	Evaluarea verificărilor	12

4.4.5.	Controlul verificărilor (reproductibilitatea)	12

5.	Teste chimice și fizice ale materialelor și aditivilor de marcare (testarea prototipului)	13

5.1.	Observații generale	13

5.2.	Eșantionarea	14

5.3.	Testarea prototipului sistemelor de marcare care nu sunt prefabricate	14

5.3.1.	Determinarea cotelor organice și anorganice	14

5.3.2.	Determinarea legăturilor organice volatile și a monomerilor/oligomerilor	14

5.3.3.	Determinarea conținutului de dioxid de titan în reziduurile anorganice	15

5.3.4.	Determinarea fracțiunii de preamestec solid	15

5.3.5.	Determinarea punctului de înmuiere Wilhelmi	15

5.3.6.	Rezistența la pătrundere	15

5.3.7.	Verificarea plumbului și a cadmiului la sistemele de marcare temporară	15

5.4.	Verificarea prototipului foliilor de marcare (procedura de identificare)	16

5.4.1.	Probe martor ale foliilor	16

5.4.2.	Analiza imagistică a foliilor pentru marcarea drumurilor	16

5.4.3.	Analiza termogravimetrică a filmelor de marcaren	16

5.4.4.	Analiza stratului de adeziv al foliilor	16

5.4.5.	Analiza primerilor bituminoși	16

5.5.	Verificarea prototipurilor de materiale de adaosn	17

5.5.1.	Analiza perlelor reflectorizante și a agregatelor antiderapante (sisteme de preamestecuri și materiale cu picături)	17

5.5.2.	Analiza acoperirii (coating) corpurilor reflectorizate și agregatelor antiderapante	17

5.5.3.	Analiza altor aditivi	17

Anexa A	18

Anexa B	21

Anexa C	24

# Observații generale

„Condițiile de verificare tehnice pentru sisteme de marcare (TP M)” conțin cerințele privind verificarea caracterului adecvat al marcajelor durabile (albe) și provizorii (galbene) care sunt produse cu sisteme de marcare. Reglementările prezentelor TP M se bazează pe standardul de verificare DIN EN 13197. La unele puncte acestea precizează, respectiv, stabilesc care dintre parametrii posibili conform DIN EN 13197 se aplică în Germania. În cazul în care în textul capitolelor nu se face distincție, acestea se aplică atât pentru marcajele permanente, cât și pentru acelea provizorii.

Materialele de marcare și materialele auxiliare utilizate pentru marcaje trebuie să corespundă „Condițiilor de livrare tehnice pentru materialele pentru marcaje (TL M)”. În plus, marcajele trebuie să corespundă „Condițiilor contractuale tehnice suplimentare și directivelor pentru marcajele rutiere (ZTV M)”.

Materialele pentru construcții și amestecurile de materiale pentru construcții pentru marcarea drumurilor produse și/sau introduse pe piață legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia sau într-un stat AELS parte contractantă a Acordului privind SEE, sunt autorizate în Germania în cazul în care acestea garantează un nivel de protecție durabil care corespunde nivelului definit în „Condițiile contractuale tehnice suplimentare și directivele pentru marcajele rutiere (ZTV M)” și „Condiții de livrare tehnice pentru materialele pentru marcare (TL M)”.

# Trimiteri normative

Următoarele documente citate sunt necesare pentru aplicarea prezentului document. În cazul trimiterilor datate se aplică numai ediția la care se face referire. În cazul trimiterilor nedatate se aplică ultima ediție a documentului la care se face referire.

DIN EN 1423 Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante și amestecul celor două componente

DIN EN 1424 Produse pentru marcare rutieră. Microbile de sticlă preamestecate

DIN EN 1436 Produse pentru marcare rutieră. Performanța marcajelor rutiere pentru utilizatorii drumului

DIN EN 1790: 2013 Produse pentru marcare rutieră. Marcaje rutiere prefabricate

DIN EN 1871: 2000 Produse pentru marcare rutieră. Culori pentru marcaje, mase plastice reci și mase plastice fierbinți. Caracteristici fizice

DIN EN 12802: 2011 Produse pentru marcare rutieră. Metode de laborator pentru identificare

DIN EN 13036-1 Caracteristici ale suprafeței drumurilor și aeroporturilor. Metode de încercare. Partea 1: Măsurarea adâncimii macrotexturii suprafeței îmbrăcămintei, prin tehnica volumetrică a petei

DIN EN 13197: 2014 Produse pentru marcare rutieră. Simulator de uzură masă rotativă

DIN EN ISO 11885: 2009 Calitatea apei. Determinarea elementelor selectate prin spectroscopie de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-OES)

ISO 2811-1: 2011 Vopsele și lacuri. Determinarea densității. Partea 1: Metoda cu picnometru

ISO 11466 Calitatea solului. Extracția microelementelor solubile în apă regală

TL M Condiții de livrare tehnice pentru materiale pentru marcaje

ZTV M Condiții contractuale tehnice suplimentare și directive pentru marcajele rutiere

# Noțiuni

Determinările de noțiuni pentru materialele pentru marcare se preiau din TL M.

Sistemele de marcare sunt alcătuite din materiale pentru marcare, precum și din substanțele de adaos pertinente și, pentru verificarea privind caracterul adecvat, se aplică pe corpuri de verificare speciale.

Verificarea privind caracterul adecvat al sistemelor de marcare este o verificare sub sarcină pe instalația cu masă rotativă și dintr-o verificare chimico-fizică (verificarea prototipului).

Solicitant este persoana care solicită efectuarea verificării privind caracterul adecvat și care este indicat la partener de discuții responsabil în raport cu laboratorul de verificare acreditat.

Producătorul materialelor este persoana care a fabricat și introdus pe piață materialul de marcare.

Producătorul materialului granulat peste este persoana care a fabricat și introdus pe piață materialul granulat.

Un certificat de verificare se eliberează în cazul în care cerințele minime naționale și europene sunt îndeplinite.

O confirmare a verificării se eliberează în cazul în care cerințele minime europene sunt îndeplinite.

Abrevierea NPD (no performance determined) înseamnă că nu este declarată nicio performanță pentru proprietatea respectivă a sistemului de marcare.

# Verificări în sarcină ale sistemelor de marcare

# Instalație de verificare cu masă rotativă

Instalația de verificare cu masă rotativă (IVR) constă dintr-o masă rotativă dispusă pe orizontală cu un diametru exterior de 6,4 m. Viteza periferică este reglabilă fără trepte până la maxim 120 km/h. Rotația poate fi făcută în ambele sensuri. Marginea mesei rotative este prevăzută cu carcase dispuse radial pentru prinderea corpurilor de probă. Dimensiunile carcaselor rezultă din magnitudinea corpurilor de probă (a se vedea capitolul 4.1.2). Masa rotativă se găsește într-un spațiu complet climatizat și cu încuiere.

# Roți

Încărcarea corpurilor de probă se realizează prin rularea peste a unui număr de roți stabilit. Numărul roților, tipul anvelopei, sarcina pe roată, presiunea din anvelopă, rularea cu unghi de cădere și de virare au influențe asupra încărcării corpurilor de probă.

În principiu, încărcarea se face în temeiul DIN EN 13197 cu 2 perechi de roți. Roțile unei perechi sunt jumelate. În cazul în care cu 4 perechi de roți sunt realizate rezultate comparabile, prin derogare, verificarea se poate face cu 4 perechi de roți în locul a 2 perechi de roți. Se poate realiza o comparație a rezultatelor în cazul în care vizibilitatea de zi și de noapte nu se abat cu mai mult de 15 %, iar aderența nu se abate între verificări cu mai mult de ± 5 unități SRT.

Fiecare verificare se începe cu anvelope noi. Se utilizează anvelope uzuale din comerț. Anvelopele trebuie să prezinte dimensiunea minimă de 205/60, pentru menținerea unei lățimi de rulare de cel puțin 150 mm. În măsura în care tipul anvelopelor utilizat nu mai poate fi utilizat în continuare, trebuie efectuate rulări comparative pentru asigurarea că prin intermediul unui tip nou de anvelope se pot obține rezultate comparabile. Pentru evaluarea comparației se aplică aceleași limite ca în cazul utilizării a 4 perechi de roți.

Instalația de verificare cu masă rotativă trebuie să îndeplinească condițiile tehnice limită următoare:

Sarcina pe roată poate fi între 0 N și 4 000 N. Presiunea din anvelope poate fi între 0 MPa și 0,3 MPa. Condițiile limită pentru verificarea privind caracterul adecvat a sistemelor de marcare sunt indicate în tabelul 3. Sistemul de prindere a roților trebuie să permită aplicarea rulării cu unghi de virare cu o toleranță de ± 10 grade și rularea cu unghi de cădere cu o toleranță de ± 1 grad. Înaintea începerii unei rulări noi setările rulării cu unghi de virare și de cădere, precum și presiunea din anvelopă trebuie controlate. După fiecare întrerupere mai îndelungată a rulării de verificare parametrii trebuie controlați și, în cazul în care este necesar, corectați.

# Specimen

Sistemele de marcare de verificat se aplică pe corpuri de verificare speciale. Corpurile de verificare trebuie să aibă o rigiditate suficientă astfel încât textura suprafeței să nu se schimbe în timpul testului și să fie permisă manipularea lor la temperaturi de până la 50 °C, fără deformări sau ruperi evidente. Pentru execuția corpurilor de probă se utilizează un material bituminos (de exemplu asfalt de turnare). Rugozitatea suprafeței corpurilor de verificare se determină în conformitate cu procedura descrisă în DIN EN 13036-1. Adâncimea rugozităților este ≤ 0,6 mm ceea ce corespunde clasei RG 1 din DIN EN 13197. Dimensiunile corpurilor de probă sunt

Lungime:	397 mm (± 2 mm)

Lățime:	198 mm (± 2 mm)

Grosime:	48 mm (± 2 mm).

În momentul montării corpurilor de probă în carcase se asigură ca părțile superioare ale acestora să se găsească la aceeași înălțime ca partea exterioară a carcasei pentru evitarea salturilor. Trebuie realizată o suprafață de rulare regulată fără alunecări sau vibrații, iar corpurile de probă trebuie să fie imobile în carcasele acestora.

# Sistem de curățare

Pe durata verificării, particulele desprinse trebuie îndepărtate cu aer comprimat de masa rotativă pentru evitarea influențării reciproce a probelor de verificare.

Suplimentar, pe durata verificării anvelopele pot fi răcite prin stropirea cu apă pulverizată. Răcirea anvelopelor este necesară în principiu pentru mase termoplastice.

# Pregătirea corpurilor de verificare

# Aplicarea

În cadrul aplicării, asupra verificării au influență diverși factori, în principal tipul aplicării și cantitatea aplicată, direcția de aplicație și condițiile de uscare, respectiv, de întărire.

În principiu, sistemul de marcare trebuie aplicat în modul în care acesta se aplică în practică. Solicitantul trebuie să indice toate datele necesare pentru aplicare inclusiv toate componentele necesare și cantitățile acestora, precum și tipul aplicării. Procedura de aplicare (desemnarea detaliată conform tabelului 1) precum și toate datele determinate pe durata aplicării se documentează în protocolul de aplicare. Aplicarea se face sub supravegherea unui laborator de verificare acreditat sau a unui organism autorizat de laboratorul de verificare acreditat. Dacă dorește acest lucru, solicitantul poate fi prezent pe durata aplicării.

Cercetările au avut ca rezultat că sistemele reactive care constau din 2 sau 3 componente (proporția de rețetă 98:2 sau 1:1), din punct de vedere al caracteristicilor de tehnica traficului au obținut caracteristici comparabile și, cu respectarea indicațiilor producătorului, pot fi aplicate cu una sau cealaltă proporție de rețetă. Proporția de rețetă nu se indică pe certificatul de verificare în măsura în care înaintea începerii verificării producătorul materialului confirmă în scris că materialul de marcare poate fi aplicat cu o proporție de rețetă de 98:2 ca și cu o proporție de 1:1 fără diferențe în compoziția chimică. Componenta în cotă de 98 dintr-un material din 2 componente corespunde amestecării componentelor A și B din materialul din 3 componente cu un raport de amestec (corespunzător raportului de rețetă) de 1:1. Fac excepție sistemele cu perle reflectorizante reducătoare ale durității (așa numitele perle reactive).

Tabelul 1:	Desemnare simplificată a tehnicilor de aplicare în funcție de grupa de materiale utilizată

| Desemnare simplificată a tehnicilor de aplicare | Desemnări detaliate în protocolul de aplicare | Grupa de materiale |
| --- | --- | --- |
| Tehnică de pulverizare | Airless | Culori, mase plastice pulverizată la rece, termoplastice |
|  | Aer sub presiune |  |
|  | On-Line |  |
|  | Airless cu perle amestecate între ele |  |
|  | Termospray |  |
|  | Aer de pulverizare în funcție de cale |  |
|  | Aer de pulverizare cu amestec exterior - Întăritor lichid |  |
| Aglomerate regulate | Multi-dot-line | Mase plastice la rece, termoplastice |
|  | Puncte regulate |  |
|  | Termo-extruder |  |
|  | Spotflex |  |
|  | Extruder / marcator special |  |
|  | Sistem puncte vizibile |  |
| Aglomerate neregulate | Extruder | Mase plastice la rece, termoplastice |
|  | Arcuri din oțel precomprimat (Sistem Feichtner) |  |
|  | Tablă cu găuri |  |
|  | Valțuri cu țepi |  |
|  | Tehnica prin alunecare |  |
| Linie plină | Sabot de tragere | Mase plastice la rece, termoplastice |
|  | Extruder |  |
| Linie plină cu suprafață structurată | Sabot de tragere + rolă de structurare | Mase plastice la rece |
|  | Rulou |  |
| Vălțuit | Amorsă (primer), vălțuită | Folii |
|  | Fără primer, vălțuite |  |
|  | Bitum plus, vălțuit |  |
|  | Asfalt plus, vălțuit |  |
| Sistem de marcare prefabricat | Sistem de marcare prefabricat cu arzător de mână | Termoplastic, eventual, în viitor și mase plastice la rece |
|  | sistem de marcare prefabricat cu arzător de mână cu punte suplimentare termoplastice |  |

În contradicție cu desemnarea detaliată a procedurii de aplicare în protocolul de aplicare, în certificatul de verificare sau în confirmare se indică desemnările simplificate ale tehnicilor de aplicare enumerate în tabelul 1.

Sistemul de marcare se aplică pe 4 corpuri de verificare. Dacă timpul de uscare trebuie determinat, este necesar un al 5-lea corp de verificare. Un corp de verificare servește ca eșantion martor și definește starea nouă. Trei corpuri de verificare se rulează în instalația cu masă rotativă.

# Măsurători specifice aplicării

Marcarea se aplică la o temperatură a aerului cuprinsă între + 10 °C și + 35 °C și la o umiditate relativă a aerului de până la maxim 80 %. Temperatura aerului și umiditatea relativă trebuie determinate și documentate imediat înaintea începerii aplicării.

Timpul de uscare până la pregătirea pentru trafic trebuie determinat pentru culori și masele plastice aplicate la rece, încadrat în treptele menționate în tabelul 2 și documentat împreună cu condițiile climatice (temperatura înconjurătoare, temperatura suprafeței corpului de verificare și umiditatea relativă a aerului). Pentru marcările termoplastice, în principiu, timpul de uscare se încadrează în clasa T2 (≤ 10 min). Un marcaj este pregătit pentru trafic dacă traficul nu cauzează deformări ale materialului de marcare. Timpul de uscare se determină în conformitate cu DIN EN 13197, anexa A.

Tabelul 2:	Clase de pregătire pentru trafic

| Clasa de pregătire pentru trafic | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timp de uscare în minute | NPD | ≤ 1 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 30 |

Pe durata aplicării unui sistem de marcare trebuie determinate cantitățile de materiale aplicate efectiv pe corpurile de verificare, precum și materialele auxiliare.

Cantitatea aplicată dintr-un material de marcare trebuie indicată prin intermediul grosimii stratului. Grosimea stratului se determină în conformitate cu DIN EN 13197, anexa C. În unele cazuri, determinarea cantității care trebuie aplicată poate fi determinată prin cântăriri succesive ale corpurilor de probă după aplicarea diferitelor componente (materiale, materiale granulate). Grosimea stratului se determină din cantitatea de aplicare eficientă. În cazul agregatelor, cantitatea de aplicare se determină prin cântărirea cantității de material fără materiale granulate. În general, în cazul sistemelor cu straturi subțiri, este mai practic să se măsoare grosimea stratului umed cu un pieptene de măsurare calibrat.

Rezultatele trebuie documentate în protocolul de aplicare.

# Eșantionarea

În scopul identificării, se prelevează eșantioane din fiecare material de marcare, din toți constituenții unui material cu mai multe componente și din coformulanți în timpul aplicării. Pe probele prelevate se fac încercări chimico-fizice pentru identificarea sistemului de marcare.

# Timpul de condiționare

Culorile cu conținut de diluanți trebuie pregătite pentru trafic pentru prima dată în instalația cu masă rotativă cel mai devreme după 8 și cel mai târziu după 12 zile după efectuarea aplicării. Perioada de timp pentru dispersări trebuie să fie cu o săptămână mai lungă decât pentru culorile cu conținut de diluanți. Peste toate celelalte sisteme de marcare traficul poate trece pentru prima dată cel mai devreme după 48 de ore după efectuarea aplicării.

Corpurile de probă pregătite trebuie depozitate într-un spațiu climatizat la o temperatură de 20°±5 °C și la o umiditate relativă a aerului între 45 % și 75 % pentru uscare, respectiv întărire.

# Direcția de aplicare

La aplicarea pe corpurile de probă trebuie să se țină seama ca în dispozitivul cu masă rotativă, corpurile de verificare să fie orientate astfel încât sistemul de marcare să fie pregătit pentru trafic în direcția de aplicare și în sensul invers al direcției de aplicare.

# Eșantionul de referință

În fiecare verificare pentru pregătirea pentru trafic, pentru controlul derulării ireproșabile a verificării, trebuie să fie conținut cel puțin un corp de verificare care este acoperit cu sistemul de marcare standard (eșantion de referință). Pentru eșantionul de referință trebuie stabilite materialul de marcare, precum și indicațiile de aplicare.

Rezultatele obținute cu eșantionul de referință în verificările individuale se utilizează pentru asigurarea calității (a se vedea capitolul 4.4.5).

# Efectuarea verificării

Corpurile de probă pregătite nu pot fi pregătite pentru trafic înaintea respectării timpului de condiționare stabilit. Corpurile de probă care nu sunt uscate sau întărite complet astfel încât în anumite circumstanțe influențează alte corpuri de probă, nu pot fi verificate. Pentru acoperirea suprafeței de măsurare necesară de cel puțin 800 cm2 este necesar un număr minim de 3 corpuri de verificare, fiecare cu o lățime minimă a acoperirii aplicată de 20 cm. Dispunerea corpurilor de probă pe instalația cu masă rotativă se face conform principiul arbitrariului. În acest caz, cele 3 corpuri de probă ale unui sistem de marcare nu se separă ci se dispun direct unul după celălalt.

În cazul verificării maselor termoplastice este necesară o dispunere sistematică. Corpurile de probă trebuie dispuse astfel încât roata să ruleze alternativ peste un grup de corpuri de probă și o grupă de mărime egală de plăci goale. Din diametrul roții și dimensiunile corpurilor de probă, respectiv, plăcilor goale reiese că pot fi dispuse unele lângă celelalte câte 2 sisteme de marcare constând fiecare din câte 3 corpuri de probă. După aceea urmează 6 plăci goale înaintea dispunerii următoarelor două sisteme de marcare.

# Condiții de verificare

Condițiile de verificare și ciclurile de măsurare sunt definite în tabelele 3 și 4.

Numărul de eșantioane verificate concomitent pentru culori, folii și mase plastice aplicate la rece este restricționat de numărul de carcase de pe masa rotativă. Pentru sisteme de marcare termoplastice, în principiu, numărul de eșantioane este restricționat la 12.

În principiu, marcajele din materiale de marcare diferite nu se verifică concomitent. Se face diferențiere între: Culoare (culoare cu conținut de diluanți, dispersie), mase plastice aplicate la rece, folie pe bază de aluminiu, folie pe altă bază, mase termoplastice.

Tabelul 3:	Condiții de verificare

| Numărul roților de verificare | 4 sau 8 în funcție de materialul de verificat (a se vedea capitolul 4.1.1) |
| --- | --- |
| Tipul anvelopelor de verificare | Anvelope uzuale din comerț autorizate conform capitolului 4.1.1 Anvelope noi pentru fiecare verificare |
| Presiunea din anvelope | 0,25 ± 0,02 MPa |
| Sarcina pe roată | 3 000 ± 300 N |
| Unghiul de cădere | 0° până la o abatere maximă de ± 1° |
| Rulare cu unghi de virare | per fiecare roată alternativ +1° (±10‘) / -1° (±10‘) |
| Viteza | 15 km/h ± 1 km/h la udare 60 km/h ± 3 km/h |
| Direcția de rotație | 50 % în fiecare sens |
| Intervale de măsurare | 0; 0,01; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 și 4,0 x 106 |
| Temperatura camerei | 5 °C-10 °C |

Tabelul 4:	Valoare măsurată

| Ciclul de măsurare | Treceri peste ale ciclului de măsurare | Treceri peste cu udare la început | Treceri peste pe uscat | Treceri peste cu udare la sfârșit *) | Treceri peste până la modificarea sensului de rotație | Treceri peste în total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.000 | 1.750 | 6.500 | 1.750 | 5.000 | 10.000 |
| 2 | 90.000 | - | 88.250 | 1.750 | 25.000 | 100.000 |
| 3 | 100.000 | - | 96.500 | 3.500 | 25.000 | 200.000 |
| 4 | 300.000 | - | 290.000 | 10.000 | 25.000 | 500.000 |
| 5 | 500.000 | - | 490.000 | 10.000 | 25.000 | 1.000.000 |
| 6 | 1.000.000 | - | 980.000 | 20.000 | 25.000 | 2.000.000 |
| 7 | 1.000.000 | - | 980.000 | 20.000 | 25.000 | 3.000.000 |
| 8 | 1.000.000 | - | 980.000 | 20.000 | 25.000 | 4.000.000 |
| *) Pentru udare trebuie utilizată exclusiv apă fără alte substanțe de adaos. La verificarea sistemelor de marcare din materiale termoplastice numărul rulărilor peste la udare se crește cu 50 %. Numărul rulărilor peste în stare uscată se adaptează în mod corespunzător. |  |  |  |  |  |  |

# Măsurători raportate la instalație și condițiile de verificare

Presiunile din anvelope, unghiurile de cădere și de virare trebuie verificate conform capitolului 4.1.1 și, în cazul în care este necesar, corectate.

Pe durata verificării, temperatura din cameră, temperatura suprafețelor plăcilor de verificare, sarcina pe roată, viteza și numărul de rulări peste trebuie supravegheate și consemnate continuu.

# Măsurători ale caracteristicilor de tehnica traficului ale sistemelor de marcare

Pe durata verificării privind caracterul adecvat, caracteristicile de tehnica traficului ale sistemelor de marcare se determină continuu. În principiu, măsurătorile se fac conform dispozițiilor DIN EN 1436.

Se determină vizibilitatea ziua prin intermediul coeficientului de densitate luminoasă la iluminare difuză Qd și cote de culoare normală (x,y) ale locației culorii, vizibilitatea noaptea în stare uscată prin intermediul coeficienților de densitate luminoasă la retroreflexie RL (pe uscat), vizibilitatea noaptea în stare uscată prin intermediul coeficienților de densitate luminoasă la retroreflexie RL(pe ud) la marcajele de tipul II, aderența în unități SRT și uzura în procente.

Determinarea coeficienților de densitate luminoasă la retroreflexie (pe ud) de face la o înclinare transversală a plăcilor de verificare de 2 %.

Pentru uzură de determină raportul dintre suprafața acoperită de marcaj în stare rulată și aceeași suprafață în stare nerulată. Pentru detalii, consultați prospectul revizuit pentru marcaje aglomerate (disponibil în prezent sub formă de proiect).

Măsurătorile se efectuează pe toate cele 3 plăci de verificare și ca rezultat se indică de fiecare dată valoare medie calculată. Suprafața acoperită prin măsurare pe toate cele 3 plăci de verificare trebuie să fie de cel puțin 400 cm².

Măsurătorile se efectuează înaintea începerii rulărilor peste și după încheierea unui ciclu de măsurare. Pentru caracteristicile de tehnica luminii, se măsoară noua stare după 10 000 de rulări peste. Măsurarea caracteristicilor de tehnica luminii înaintea începerii rulărilor peste servește exclusiv informativ și nu este relevantă pentru rezultatul verificării.

La măsurarea aderenței se măsoară starea la nou înaintea începerii rulărilor peste. Distribuția ciclurilor de măsurare se orientează, printre altele, după clasele de trafic și poate fi preluată din tabelul 5. Ciclul de măsurare 1 se încheie după 10 000 de rulări peste.

Tabelul 5:	Atribuirea claselor de trafic ciclurilor de măsurare

| Ciclul de măsurare | Clasa de trafic | Numărul de treceri peste |
| --- | --- | --- |
| 1 | P0 | < 50 000 |
| 2 | P2 | 100 000 |
| 3 | P3 | 200 000 |
| 4 | P4 | 500 000 |
| 5 | P5 | 1 000 000 |
| 6 | P6 | 2 000 000 |
| 7 | - | 3 000 000 |
| 8 | P7 | 4 000 000 |

# Evaluarea verificărilor

Rezultatele verificării privind caracterul adecvat se recapitulează într-un tabel cu valori de măsurare. În cazul în care sunt îndeplinite cerințele minime ale ZTV M pentru noi și folosite condițiile și cerințele TL M, poate fi emis un certificat de încercare (a se vedea apendicele A). Pentru cerințele minime conform ZTV M se aleg caracteristici de tehnica luminii mai ridicate conform DIN EN 1436. În cazul în care cerințele minime conform ZTV M nu sunt realizate și/sau cerințele TL M nu sunt îndeplinite dar, totuși, cerințele minime conform DIN EN 1436 sunt îndeplinite, poate fi eliberată o confirmare a verificării (a se vedea anexa A). În cazul unei confirmări în conformitate cu DIN EN 1436, spre deosebire de un certificat de testare conform ZTV M, nu este posibil să specificați un serviciu pentru una sau mai multe proprietăți, dacă acest lucru este dorit de solicitant.

Pentru evaluarea aderenței, în baza comparațiilor transversale efectuate ale valorilor de măsurare ale aderenței pe câmpurile de verificare și IVR, pentru IVR se stabilesc cerințe derogatorii. În cazul unei valori SRT stabilită pe IVR se deduc 5 puncte, astfel încât cea mai redusă clasă SI să fie evaluată ca fiind îndeplinită deja în cazul unei valori SRT de 40. Totuși, această dispoziție nu se aplică în cazul măsurătorilor de aderență a anvelopelor în noile condiții, înainte de începerea încercărilor la trafic. Aici este necesară o valoare SRT de 45.

# Controlul verificărilor (reproductibilitatea)

În cadrul fiecărei derulări a verificării, pentru controlul unei derulări ireproșabile a verificării trebuie reținută o eșantion de referință.

Pe fiecare eșantion de referință, în cadrul verificării privind caracterul adecvat trebuie măsurate, de asemenea, toate caracteristice citate la capitolul 4.4.3. Rezultatele măsurătorilor nu trebuie să se abată față de rezultatele originale pentru eșantionul ales, cu luarea în considerare a toleranțelor citate în continuare.

15 % pentru vizibilitatea pe timp de zi

15 % pentru vizibilitate pe timp de noapte după 100 000 de răsturnări

± 5 unități SRT pentru aderență

În cazul în care abaterile sunt mai mari, condițiile limită ale verificării, precum și materialul de referință trebuie verificate astfel încât să se poată presupună finalizarea impecabilă a testului.

# Teste chimice și fizice ale materialelor și aditivilor de marcare (testarea prototipului)

# Observații generale

Verificările eșantioanelor originale servesc pentru asigurarea calității și controlul materialelor de marcare privind substanțele periculoase interzise. Concomitent, verificarea eșantioanelor originale se utilizează ca bază pentru verificări comparative ulterioare ale eșantioanelor. În DIN EN 1871 sunt stabilite cerințele chimice și fizice privind materialele de marcare ca parte componentă a sistemelor de marcare. Cerințele privind piatra naturală și microbilele de sticlă preamestecate se orientează după DIN EN 1423 și DIN EN 1424. Verificările pentru identificarea materialelor și foliilor de marcare sunt descrise în standardele DIN EN 12802 și DIN EN 1790.

Analizele eșantionului original care trebuie efectuate în cadrul verificării privind caracterul adecvat sunt citate în tabelul 7. Abaterile necesare de la procedura existentă sunt descrise la capitolul 5.3.

Tabelul 7 Trecere în revistă a procedurii de verificare standard

| Parametri | culori cu conținut de diluant (primer) | dispersii | materiale reactive | materiale termoplastice | folii | Referința |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Densitatea | X | x | X |  |  | ISO – 2811-1 |
| cote volatile | X | x |  |  |  | DIN EN 12802 |
| cotă liant | X | x | X | x |  | DIN EN 12802 |
| conținut de dioxid de titan | X | x | X | x |  | DIN EN 12802 |
| cote ale corpurilor de premixare |  |  | X | x |  | DIN EN 12802 |
| analiza materialului de împrăștiere ulterior | X | x | X | x |  | DIN EN 1423, TP M |
| analiza privind plumbul și cadmiul | x 1) | x 1) | x 1) | x 1) | x 1) | ISO 11466 |
| reziduuri din incinerare | X | x | X | x |  | DIN EN 12802 |
| spectrul în infraroșu al liantului | X | x | X | x |  | DIN EN 128022) |
| spectrul în infraroșu al pigmenților și materialelor de umplere | X | x | X | x |  | DIN EN 12802 |
| determinarea VOC/monomeri/oligomeri | X | x | X |  |  | DIN EN 12802 |
| analiza stratului de adeziv |  |  |  |  | x | DIN EN 1790 |
| termograma |  |  |  |  | x | DIN EN 1790 |
| analiza imaginii |  |  |  |  | x | TP M |
| punctul de înmuiere conform Wilhelmi |  |  |  | x |  | DIN EN 1871 |
| testul de pătrundere |  |  |  | x |  | DIN EN 1871 |

- După caz, pentru substanțele pentru marcaje temporare

- În cazul dispersiilor, liantul trebuie extras cu tetrahidrofuran (THF) pentru evitarea cedărilor

# Eșantionarea

În cadrul verificării privind caracterul adecvat, solicitantul confirmă în scris că materialele și materialele auxiliare puse la dispoziție pentru aplicare sunt reprezentative pentru producție. Acesta este răspunzător pentru suficiența probelor puse la dispoziție pentru verificarea eșantionului original (a se vedea 4.2.3).

După umplere, recipientele pentru prelevarea probelor trebuie închise etanș și protejate împotriva manipulării prin sigilare adecvată. Recipiente adecvate pentru probe sunt, de exemplu, cutii din tablă de 1 l cu capac prin presare sau recipiente din polietilenă sau polipropilenă etanșe la gaze cu capac care poate fi înșurubat. Pierderile de diluant pot fi evitate în cazul în care recipientele pentru probe sunt umplute cât mai mult și după închidere sunt răsturnate o dată. În cazul substanțelor de marcare pe bază de apă este necesară utilizarea de recipiente din mase plastice etanșe la gaze sau cutii din tablă cu acoperire interioară cu capac prin presare.

Probele trebuie etichetate în mod clar.

# Testarea prototipului sistemelor de marcare care nu sunt prefabricate

Caracteristicile specifice ale unui sistem de marcare sunt prezentat de solicitant împreună cu cererea de testare a aptitudinii și sunt înregistrate, verificate și documentate în timpul examinării prototipului pentru a permite identificarea în cadrul unei încercări de inspecție ulterioară în conformitate cu ZTV M. Procedurile de verificare a prototipului sunt descrise în continuare.

# Determinarea cotelor organice și anorganice

Cantitatea de componente volatile în vopselele de marcare și grunduri este determinată, în principiu, conform DIN EN 12802 prin cântărirea reziduului conținut în camera de uscare a aerului de recirculație după trei ore de încălzire la 105 °C. Acest reziduu este utilizat în continuare pentru măsurarea cotei de liant și a cotei de părți anorganice. După tratamentul termic timp de patru ore la 4450 °C în etuvă, lianții organici sunt descompuși complet. Reziduul restant corespunde cotei anorganice. Procentele în greutate sunt determinate prin cântărire înainte și după tratamentul termic. Reziduul anorganic obținut este utilizat pentru identificarea pigmenților și substanțelor de umplutură pentru identificarea conținutului de dioxid de titan.

# Determinarea legăturilor organice volatile și a monomerilor/oligomerilor

Determinarea părților componente organice volatile și a substanțelor auxiliare din materialele de marcare și substanțele auxiliare se face, în principiu, conform EN 12802 prin cromatografie gazoasă cu utilizarea unui detector de masă selectiv (GC-MS).

Conform TL M se aplică cerințele următoare:

Substanțele de marcare pot conține cel mult 25 % în greutate lianți organici volatili.

Solvenții clasificați ca fiind toxici (categoriile 1, 2 sau 3 de toxicitate acută) sau periculoși (mutagenicitate, carcinogenitate, toxicitate acută, toxicitate asupra funcției de reproducere, toxicitate la organe, categoriile 1, 1A sau 1B) pot apărea numai la niveluri mai mici 0,1 % din greutate.

Nivelurile de solvenți care sunt clasificați drept periculoși pentru sănătate (toxicitate acută de categoria 4 sau categoria 2 de pericol: mutagenicitate, carcinogenitate, toxicitate acută, toxicitate asupra funcției de reproducere, toxicitate asupra organelor) nu trebuie să depășească în total 1,0 % din greutate. Acest lucru se aplică indiferent dacă aceste materiale sunt prezente ca impurități sau ca aditivi.

# Determinarea conținutului de dioxid de titan în reziduurile anorganice

Conținutul de dioxid de titan se determină din reziduul anorganic după calcinarea substanței de marcare la 450°C.

Determinarea se efectuează întotdeauna în conformitate cu metoda descrisă în DIN EN 12802. După descompunerea materialului probei în acid sulfuric concentrat și reducerea cu aluminiu, are loc redox-titrarea cu sulfat amoniaco-feros (III). În locul recunoașterii vizuale a punctelor terminale se aplică procedura de recunoaștere potențiometrică a punctelor terminale.

# Determinarea fracțiunii de preamestec solid

Dacă materialul de marcare din sistemul de marcare conține preamestecuri solide (solide reflexive și/sau agregate antiderapante), procentele acestora trebuie determinate, în principiu, conform DIN EN 12802, după cum urmează:

O probă de 15 - 20 g de substanță de marcare omogenizată se tratează termic în etuvă la 450°C. Cotele anorganice reziduale se cern printr-o sită cu ochiuri de 90 µm. Partea cernută se utilizează pentru analiza în infraroșu a substanțelor de umplere și pigmenților. În continuare, parte necernută se curăță umed până când devine liberă de pigmenți și substanțe de umplere. Ca sprijin, ca ajutor pentru separare poate fi utilizată o baie cu ultrasunete și acid acetic diluat. Reziduul se usucă în uscător la aproximativ 150°C și se recuperează.

# Determinarea punctului de înmuiere Wilhelmi

Și în cazul temperaturilor de vară, materialele de marcare termoplastice trebuie să prezinte stabilitate a formei suficientă. În caz contrar, corpurile reflectorizante înglobate în suprafața sistemului de marcare și mijloacele pentru aderență pot fi afectate de rularea anvelopelor vehiculelor și presate adânc în sistem. Pentru caracterizarea stabilității formei se verifică punctul de înmuiere în temeiul DIN EN 1871, anexa F („Testul Wilhelmi”). Trebuie atinsă cel puțin clasa SP2 (80 °C).

# Rezistența la pătrundere

Adâncimea de pătrundere la o temperatură anumită este un indicator sensibil pentru modificarea compoziției materialelor de marcare termoplastice. Temperatura de verificare trebuie determinată conform durității materialului termoplastic. Procedura este descrisă în DIN EN 1871.

# Verificarea plumbului și a cadmiului la sistemele de marcare temporară

Materialele și aditivii de marcare nu trebuie să conțină fracțiuni extrase din metalele grele: plumb, cadmiu sau antimoniu. Modelarea probelor se efectuează în conformitate cu procedurile standard germane de examinare a apei, a apei uzate și a nămolului, capitolul S4 (DEV-S4). Această verificare se efectuează, complementar procedurii conform DIN EN 1790, după cum urmează:

Se prelevează două probe de folie de aproximativ 5 x 5 cm și în continuare se calcinează la 450°C. Reziduul se descompune și se efectuează determinarea metalelor grele conform ISP 11466 și ICP-OES sau AAS.

# Verificarea prototipului foliilor de marcare (procedura de identificare)

Procedurile de verificare a prototipurilor de folii pentru marcarea drumurilor sunt descrise în standardul DIN EN 1790. Dispozițiile complementare sau de derogare sunt descrise în continuare.

# Probe martor ale foliilor

Din foliile verificate în cadrul verificării privind caracterul adecvat se păstrează eșantioane. Probele martor sunt lungi de aproximativ 1 m și se depozitează la rece cu excluderea luminii.

# Analiza imagistică a foliilor pentru marcarea drumurilor

Complementar procedurii prevăzute în DIN EN 1790, se realizează fotografii macroscopice și microscopice ale foliilor pentru marcarea drumurilor. Pentru a putea face înregistrări obiective de comparare a dimensiunilor, în principiu, se implică o riglă gradată.

# Analiza termogravimetrică a filmelor de marcaren

Foliile de marcare constau, în general, din mai multe tipuri diferite de componente care pot fi separate doar unul de celălalt, cu cheltuieli semnificative. Prin urmare, analiza chimică completă a componentelor individuale nu este fezabilă. Cu toate acestea, analiza termogravimetrică conform DIN EN 1790 oferă o opțiune simplă pentru caracterizarea compoziției foliilor. Piesele constituente ale foliei sunt împinse afară din folie cu o lovitură cu pumnul. În cazul foliilor profilate, eșantioanele sunt prelevate din spațiile goale ale profilului, iar profilurile și rezultatele termografiei sunt comparate ulterior.

Eșantioanele de folie se introduc într-un dispozitiv de încălzire și, se încing începând de la temperatura camerei cu o rată de încălzire de 10 °C/min până la o temperatură de 500°C în atmosferă de azot. În continuare, temperatura se menține constantă la 500°C timp de 15 minute și apoi cu o rată de încălzire de 10 °C/min se aduce la roșu sub aer sintetic până la temperatura de 1 000 °C. În urma vaporizării părților componente volatile și a descompunerii termice, respectiv, oxidative a substanțelor organice de conținut proba scade în greutate în mod specific. Masa probei se măsoară în funcție de fiecare dintre temperaturi. Pentru probă se obține o termogramă specifică.

# Analiza stratului de adeziv al foliilor

Pentru analiza stratului de adeziv conform DIN EN 1790 se înregistrează un spectru în infraroșu în zona 600 – 4000 cm–1. Tehnica ATR (Attenuated Total Reflection) este folosită pentru pregătirea simplă a probelor.

# Analiza primerilor bituminoși

Primerii bituminoși și vopsirile preliminare se caracterizează cu ajutorul procedurilor fizice. În acest scop, se determină punctul de înmuiere (conform DIN EN 1427), penetraţia cu ac (conform DIN EN 1426) și caracteristicile de tracţiune a bitumurilor (conform EN 13589).

# Verificarea prototipurilor de materiale de adaosn

# Analiza perlelor reflectorizante și a agregatelor antiderapante (sisteme de preamestecuri și materiale cu picături)

Cerințele privind corpurile reflectorizante și mijloacele pentru aderență sunt descrise în DIN EN 1423 (materiale granulate) și DIN EN 1424 (corpuri pentru premixuri). În plus, pentru mijloacele granulate indiferent de material și corpurile pentru premixuri pentru materialele termoplastice, se aplică cerințele conform anexei C.

Prin aplicarea analizei particulelor cu sprijin video și a microscopiei digitale este posibilă determinarea într-un amestec de corpuri reflectorizante și material pentru aderență atât a cotelor acestora în amestec, cât și a repartiției granulațiilor și a parametrilor de conformitate ale fracțiunilor individuale. Determinarea indicelui de spargere se face, după caz, cu lichide de imersie sub microscopie digitală. În cazul amestecurilor de corpuri reflectorizante și material pentru aderență, raportul reciproc al maselor acestora (m/m), identitatea și greutatea specifică ale tuturor părților componente și liniile de cernere ale corpurilor reflectorizante și materialului pentru aderență trebuie indicate separat. Identitatea părților componente și indicele de spargere ale corpurilor reflectorizate nu pot fi modificate. Acoperirile pentru îmbunătățire aderenței (coatings) și/sau acoperirile reactive trebuie indicate.

De la o mărime nominală de 0,300 mm, raportul mărimilor a două linii de cernere succesive ale cernerilor efectuate imediat una după cealaltă nu trebuie să fie mai mare de 1,2. Această reglementare se aplică separat atât pentru corpurile reflectorizante, cât și pentru materialul pentru aderență.

# Analiza acoperirii (coating) corpurilor reflectorizate și agregatelor antiderapante

Caracteristicile importante de tehnica traficului ale marcajelor pentru drumuri se obțin prin înglobarea fără erori și de durată a mijlocului granulate în suprafața materialului de marcare. Pentru îmbunătățirea aderenței materialului granulat în materialul de marcate , adeseori, acestea sunt stratificate cu silan sau siloxan. Aceste substanțe au ca rezultat o înglobare rezistentă în liantul materialului de marcare. Selectarea materialului de acoperire care este adecvat pentru materialul de marcare în cauză este, prin urmare, de o importanță decisivă, deoarece stabilitatea încorporării poate afecta proprietățile legate de trafic și valorile corespunzătoare măsurătorilor. Producătorul de materiale face selecția în consultare cu distribuitorul. În cadrul verificării prototipului materialul de stratificare trebuie dovedit cât mai mult posibil.

# Analiza altor aditivi

Aditivii, precum amorse, primeri, solvenți etc. se analizează ca și culorile de marcare. Abaterile sunt permise doar acolo unde sunt justificabile.

Întăritorii (lichizi sau solizi) se analizează spectroscopic în infraroșu. Înaintea analizei, aceștia nu trebuie supuși niciunui stres termic. Metodele de verificare corespund metodelor descrise în DIN EN 12802 pentru cercetarea lianților.

# Anexa A

Certificat de verificare

Laborator acreditat pentru domeniul de produse „Marcaje ale benzilor de rulare” numărul acreditării

Certificat de verificare a unui sistem de marcare pe instalația de verificare cu masă rotativă (IVR)

Numărul verificării:

- Solicitarea

Solicitantul:

Obiectul solicitării:	Verificarea rezistenței la uzură și a caracteristicilor de trafic ale unui sistem de marcare în condițiile de verificare conform TP M (ediția februarie 2017) și DIN EN 13197 (ediția iulie 2014). Clasele caracteristicilor de tehnica traficului se orientează după DIN EN 1436 (ediția ianuarie 2009).

- Obiectul verificării

2.1	Tipul sistemului de marcare

-	desemnarea sistemului:

-	desemnarea materialului:

-	producătorul materialului:

-	tipul materialului:

-	temperatura de prelucrare [°C]/
raportul de aplicare al rețetei:

-	grosimea stratului [pm]/ cantitate [kg/m2]:

-	procedura de aplicare:

2.2	Materiale auxiliare granulate

-	cantitatea de corpuri reflectorizante, producătorul, desemnarea:

-	mijloace pentru aderență:			ca amestec conținut în raportul de         în corpurile reflectorizante

2.3	Aplicarea materialului se efectuează în conformitate cu instrucțiunile solicitantului, cu indicarea datelor tehnice menționate mai sus (dacă nu sunt măsurabile), în incinta laboratorului de încercări acreditat.

- Rezultatele verificării:

3.1	Au fost îndeplinite cerințele pentru clasa P de trafic 	. Pentru proprietățile specifice legate de trafic, sunt îndeplinite următoarele clase prevăzute în DIN EN 1436

|  | Stare nouă | Stare uzată |
| --- | --- | --- |
| - aderența: | ≥ S 1 | S |
| - vizibilitatea pe timp de noapte, în condiții de drum uscat: | R | R |
| - vizibilitatea pe timp de noapte, în condiții de drum umed: | RW | RW |
| - vizibilitatea pe timp de zi: | Q | Q |
| - capacitatea de pregătire pentru trafic: | T |  |

3.2	Cerințele minime privind rezistența la uzură de 90 % a suprafeței restante au fost îndeplinite. Rezultatele verificării fizico-chimice a eșantionului original sunt existente la laboratorul acreditat.

Prezentul certificat de verificare poate fi transmis mai departe sau publicat numai integral. Transmiterea mai departe sau publicarea pe extrase necesită acordul în scris din partea laboratorului de verificare.

Bergisch Gladbach,

Numele, funcția

Confirmare a verificării

| Solicitantul | Semnul dvs. Adresa dvs. din Semnul nostru Informații acordate Telefon Telefax e-mail Data |
| --- | --- |

Confirmare privind o verificare a unui sistem de marcare pe instalația de verificare cu masă rotativă numărul de verificare:

Tipul 	-sistemul de marcare din 	 cu numărul de verificare indicat mai sus a fost verificat pe instalația de verificare cu masă rotativă conform DIN EN 13197 (ediția iulie 2014) până la clasa de trafic P 	 ( 	rulări peste) și îndeplinește pentru aceasta cerințele minime conform DIN EN 1436

(ediția ianuarie 2009) referitor la caracteristicile de tehnica traficului.

-	desemnarea sistemului:

-	materialul:

-	grosime peliculei umede:

-	material granulate (cantitate/producător/desemnarea):		g/m2,	
		ca amestec în raportul de         conținut în corpurile reflectorizante

-	procedura de aplicare:

| Caracteristici |  | Nr. treceri peste cu roata [milioane] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0,01 | 0,1 | 0,2 | 0,5 |  | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| rezistența la uzură [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aderența [unități SRT] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vizibilitatea noaptea | uscat | 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RL [mcd · m-2 · lx-1] | umed, pantă 2 % | 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vizibilitatea ziua [mcd · m-2 · lx-1] |  | 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| coordonatele valorii de culoare normată |  | x = |  |  |  |  | y = |  |  |  |  |

1) Această valoare servește exclusiv pentru informarea solicitantului.

Prin însărcinare

numele, funcția

Pagina 1

# Anexa B

Liste VOC

| Nr. crt. | Substanța / Grupa de substanțe | Nr. CAS | Nr. Index | NR. CE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | acetonă | 67-64-1 | 606-001-00-8 | 200-662-2 |
| 03 | benzol | 71-43-2 | 601-020-00-8 | 200-753-7 |
| 04 | bis(2-etoxietil)eter (dietilenglicoldimetileter, dimetilglicol) | 111-96-6 |  |  |
| 05 | butan-1-ol (n-alcool butilic) | 71-36-3 | 603-004-00-6 | 200-751-6 |
| 06 | butan-2-ol (alcool butilic secundar) | 78-92-2 | 603-127-00-5 | 201-158-5 |
| 07 | 2-n-butoxietanol (etilenglocolmonobutileter, butilglicol) | 111-76-2 | 603-014-00-0 | 203-905-0 |
| 08 | 2-(2-n-butoxietoxi)etanol (dietilenglicolmonobutileter, butildiglicol) | 112-34-5 | 603-096-00-8 | 203-961-6 |
| 09 | 2-n-butoxiacetat (etilenglicolmonobutilacetat, butilglicolacetat) | 112-07-2 | 607-038-00-2 | 203-933-3 |
| 10 | botoxipropanol (amestecuri izomerice) | diverse |  |  |
| 11 | 1-n-butoxipropan-2-ol | 5131-66-8 | 603-052-00-8 | 225-878-4 |
| 12 | 1-tert-butoxipropan-2-ol | 57018-52-7 | 603-129-00-6 | 406-180-0 |
| 13 | n-butilacetat | 123-86-4 | 607-025-00-1 | 204-658-1 |
| 14 | butilacetat secundar | 105-46-4 | 607-026-00-7 | 203-300-1 |
| 15 | tert. butilacetat | 540-88-5 | 607-026-00-7 | 208-760-7 |
| 16 | 4-butirolactonă (terahidro-2-furanonă) | 96-48-0 |  |  |
| 17 | cumol (izopropilbenzol) | 98-82-8 | 601-024-00-X | 202-704-5 |
| 18 | ciclohexan | 110-82-7 | 601-017-00-1 | 203-806-2 |
| 19 | p-cimol | 99-87-6 |  |  |
| 20 | diclormetan (clorură de metilen) | 75-09-2 | 602-004-00-3 | 200-838-9 |
| 21 | 1,2-dioxietan (etilenglicoldietileter, dietilglicol) | 629-14-1 |  |  |
| 22 | dietileter | 60-29-7 | 603-022-00-4 | 200-467-2 |
| 23 | diizopropileter (2-izopropoxipropan) | 108-20-3 | 603-045-00-X | 203-560-6 |
| 24 | 1,1-dimetoxietan | 534-15-6 | 605-007-00-8 | 534-15-6 |
| 25 | 1,2-dimetoxietan (etilenglicoldimetileter, dimetilglicol) | 110-71-4 | 603-031-003 | 203-794-9 |
| 26 | dimetileter | 115-10-6 | 603-019-00-8 | 204-065-8 |
| 27 | 1,4-dioxan (dietilendioxid) | 123-91-1 | 603-024-00-5 | 204-661-8 |
| 28 | di-n-propileter (propileter) | 111-43-3 | 603-045-00-X | 203-869-6 |
| 29 | acid acetic | 64-19-7 | 607-002-00-6 | 200-580-7 |
|  | Substanța / Grupa de substanțe | Nr. CAS | Nr. Index | NR. CE |
| 30 | acid acetic anhidru | 108-24-7 | 607-008-00-9 | 203-564-8 |
| 31 | etanol | 64-17-5 | 603-002-00-5 | 200-578-6 |
| 32 | 2-etoxietanol (erilenglicolmonoetileter, etilglicol) | 110-80-5 | 603-012-00-X | 203-804-1 |
| 33 | 1-etoxipropan-2-ol (propilenglicolmonoetileter) | 04.02.1569 |  |  |
| 34 | etilacetat | 141-78-6 | 607-022-00-5 | 205-500-4 |
| 35 | etilbenzol | 100-41-4 | 601-023-00-4 | 202-849-4 |
| 36 | etilformiat | 109-94-4 | 607-015-00-7 | 203-721-0 |
| 38 | heptan | 147-82-5 | 601-008-00-2 | 205-563-8 |
| 39 | n-hexan | 110-54-3 | 601-037-00-0 | 203-777-6 |
| 40 | hexan (amestec izomeric) | 92112-69-1 | 601-007-00-7 | 295-570-2 |
| 41 | hexan-1-ol | 111-27-3 | 603-059-00-6 | 203-852-3 |
| 42 | izobutilacetat | 110-19-0 | 607-026-00-7 | 203-745-1 |
| 43 | izopropilacetat | 108-21-4 | 607-024-00-6 | 203-561-1 |
| 44 | metanol | 67-56-1 | 603-001-00-X | 200-659-6 |
| 45 | 1-metoxi-2-propilacetat (propilenglicolmonometileteracetat) | 108-65-6 |  |  |
| 46 | 2-metoxietanol (etilenglicolmonometileter, metilglicol) | 109-86-4 | 603-011-00-4 | 203-713-7 |
| 47 | 2-metoxietilacetat (metilglicolacetat) | 110-49-6 | 607-036-00-1 | 203-772-9 |
| 48 | 1-metoxipropan-2-ol (propilenglicolmonometileter) | 107-98-2 |  |  |
| 49 | metilacetat | 79-20-9 | 607-021-00-X | 201-185-2 |
| 50 | 2-metilbutan (i-pentan) | 78-78-4 | 601-006-00-1 | 201-142-8 |
| 51 | metilciclohexan | 108-87-2 | 601-018-00-7 | 203-624-3 |
| 52 | metiletilcetonă (2-butanonă, MEK) | 78-93-3 | 606-002-00-3 | 201-159-0 |
| 53 | metilformiat | 107-31-3 | 607-014-00-1 | 203-481-7 |
| 54 | 2-metilpentan (i-hexan) | 107-83-5 |  | 203-523-4 |
| 55 | 4-metilpentan-2-onă (metilizobutilcetonă, MIBK) | 108-10-1 | 606-004-00-4 | 203-550-1 |
| 56 | 2-metilpropan (izobutan) | 75-28-5 |  |  |
| 59 | n-pentan | 109-66-0 | 601-006-00-1 | 203-692-4 |
| 57 | 2-metilpropan-1-ol (izobutanol) | 78-83-1 | 603-108-00-1 | 201-148-0 |
| 58 | n-metil-2-pirolidonă (1-metil-2-pirolidinonă) | 872-50-4 | 606-021-00-7 | 212-828-1 |
| 60 | pentan-1-ol (n-amilalcool) | 71-41-0 | 603-006-00-7 | 200-752-1 |
| 61 | pentan-2-ol (amilalcool secundar) | 6032-29-7 | 603-006-00-7 | 227-907-6 |
| Nr. crt. | Substanța / Grupa de substanțe | Nr. CAS | Nr. Index | NR. CE |
| 62 | pentanol (amestecuri izomerice) | diverse |  |  |
| 63 | petroleter + benzine (în principal amestecuri CH nearomatice) | diverse |  |  |
| 64 | petroleum (în principal amestecuri CH nearomatice) fracțiuni cu punctul de fierbere de până la 240°C la 1 031,25 mbar | diverse |  |  |
| 65 | propan-1-ol | 71-23-8 | 603-003-00-0 | 200-746-9 |
| 66 | propan-2-ol (izopropilalcool, izopropanol) | 67-63-0 | 603-117-00-0 | 200-661-7 |
| 67 | 2-(propiloxi)etanol (etilenglicolmonopropileter, propilglicol) | 2807-30-9 | 603-095-00-2 | 220-548-6 |
| 68 | n-propilacetat | 109-60-4 | 607-024-00-6 | 203-686-1 |
| 69 | stirol | 100-42-5 | 601-026-00-0 | 202-851-5 |
| 70 | tertacloretenă, (percloretilenă, PER) | 127-18-4 | 602-028-00-4 | 204-825-9 |
| 70 | tetrahidrofuran (oxolan) | 109-99-9 | 603-025-00-0 | 203-726-8 |
| 71 | toluol | 108-88-3 | 601-021-00-3 | 203-625-9 |
| 72 | tricloretenă | 79-01-6 | 602-027-00-9 | 201-167-4 |
| 73 | 1,2,3-trimetilbenzol | 526-73-8 |  |  |
| 74 | 1,2,4-trimetilbenzol | 95-63-6 | 601-043-00-3 | 202-436-9 |
| 75 | 1,3,5-trimetilbenzol | 108-67-8 |  |  |
| 76 | trimetilbenzol (amestecuri izomerice) | diverse |  |  |
| 77 | White Spirit (în principal amestecuri CH nearomatice) | diverse |  |  |
| 78 | o-xilol | 95-47-6 | 601-022-00-9 | 202-422-2 |
| 79 | m-xilol | 108-38-3 | 601-022-00-9 | 203-576-3 |
| 80 | p-xilol | 106-42-3 | 601-022-00-9 | 203-396-5 |
| 81 | xilol (amestecuri izomerice) | 1330-20-7 | 601-022-00-9 | 215-535-7 |

Următoarele amestecuri de materiale constau dintr-un număr limitat de compuși care pot fi în general înregistrați individual.

| Nr. crt. | Substanța / Grupa de substanțe | Nr. CAS | Nr. Index | NR. CE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | trimetilbenzol (amestecuri izomerice) | diverse |  |  |
| 81 | xilol (amestecuri izomerice) | 1330-20-7 | 601-022-00-9 | 215-535-7 |

# Anexa C

# Asigurarea calității materialelor granulate pentru toate sistemele de marcare și sistemele de preamestecuri pentru termoplastice

Pentru a asigura calitatea materialelor granulate și a sistemelor de preamestecuri pentru termoplastice, sunt specificați următorii parametri pentru testarea prototipurilor pe amestecuri de material granulat pentru toate sistemele de marcare și pentru sistemele de preamestecuri pentru termoplastice:

- Sita de utilizat pentru determinarea liniei de cernere conform DIN EN 1423 se preia din ISO 565 - dimensiunile R40/3. În cazul amestecurilor de materiale granulate se face reținere la fiecare din sita următoare mai mică conform ISO 565 – dimensiunile R40/3 - sub sita nominală superioară cel puțin 5 % (cumulativ) cu privire la perlele reflectorizante.

Astfel se asigură că în amestecurile de materiale granulate există suficiente perle reflectorizante mai mari pentru asigurarea unei retroreflexii suficiente.

- Curba de cernere a materialului granulat determinată de laboratorul de încercare cu un analizor de particule Camsizer în timpul încercării de adecvare este înregistrată ca prototip dacă furnizorul de materiale granulate nu poate să ofere propria curbă de cernere cu un analizor de particule Camsizer. Toleranța admisibilă a părților reținute individuale de pe fiecare sită indicată conform specificației în viitor va fi de ± 50 % rel. În principiu, valoarea citată la punctul 1 de cel puțin 5 % a perlelor reflectorizante trebuie respectată, adică cele 5 % trebuie îndeplinite și cu luarea în considerare a toleranței de 50 % din părțile individuale ale sitei corespunzătoare.

Exemplu: În cazul în care pe sita de 500 μm în cadrul verificării privind caracterul adecvat s-au stabilit 30 g ca parte reținută, astfel, domeniul de toleranță se situează între 15 g și 45 g. Astfel se garantează că amestecurile de materiale granulate livrate în practică sunt în conformitate limitele indicate pentru amestecurile livrate laboratorului de verificare acreditat pentru verificarea caracterului adecvat.

- Pentru eșantionarea în cadrul verificării privind caracterul adecvat producătorul este răspunzător pentru trimiterea eșantioanelor reprezentative la laboratorul de verificare acreditat. Materialul granulat livrat de producător pentru verificarea privind caracterul adecvat, de exemplu ambalaje de 25 kg, se împarte cu un separator 1/1 la mărimea necesară pentru verificare.

- În denumirea comercială a materialului granulat poate fi indicată numai linia de cernere care stă efectiv la bază.

Procedurile de aplicare enumerate pot fi mărci comerciale înregistrate sau să fie subordonate unei eșantioane de utilizare protejată.

Timpul de uscare înainte de pregătirea pentru trafic depinde de factori cum ar fi condițiile meteorologice și cantitatea de aplicare a materialului. Timpul de uscare înainte de pregătirea pentru trafic, realizat în laborator, nu trebuie considerat ca fiind un timp de uscare garantat în condiții reale de utilizare.

Pe durata verificării, anvelopele uzate se înlocuiesc.

În viitor ambele standarde urmează să fie unificate. Mijloacele granulate și (în viitor) corpurile pentru premixuri pot fi utilizate numai în cazul în care acestea sunt marcate CE.

Baza: Acordul dintre BASt, producătorul perlelor și DSGS din Bergisch Gladbach și Braunlage din august 2011