1. ------IND- 2019 0601 D PT- ------ 20191209 --- --- PROJET

Decreto regional que altera o decreto regional relativo à prevenção de infeções em estabelecimentos médicos

(decreto relativo à prevenção de infeções em contexto médico)

de    XX de 2019

Com base no artigo 23.º, n.º 8, da Lei relativa à proteção contra infeções, de 20 de julho de 2000 (DO Federal I, p. 1045), com a última redação que lhe foi dada pelo artigo 18.º-A da Lei de 9 de agosto de 2019 (DO Federal I, p. 1202), em conjugação com o artigo 13.º do Decreto relativo à prevenção de infeções em contexto médico, de 13.3.2017 (Diário Oficial do Estado Federado de Schleswig-Holstein, p. 169), e o artigo 14.º, ponto 5, em conjugação com o artigo 3.º, n.º 3, primeiro período, da Lei relativa ao serviço de saúde, de 14 de dezembro de 2001 (Diário Oficial do Estado Federado de Schleswig-Holstein, p. 398), com a última redação que lhe foi dada pelo artigo 31.º da Lei de 2 de maio de 2018 (Diário Oficial do Estado Federado de Schleswig-Holstein, p. 162), o Ministério dos Assuntos Sociais, da Saúde, da Juventude, da Família e da Terceira Idade decreta o seguinte:

1)	O artigo 2.º é alterado do seguinte modo:

a)	 O n.º 8 passa a ter a seguinte redação:

«8. O inventário em todas as salas destinadas a diagnóstico e terapia nas quais seja espectável uma contaminação desencadeada por fluidos corporais e outros materiais contendo agentes patogénicos deve ser passível de limpeza a húmido e desinfeção. Todos os desinfetantes utilizados devem ser adequados e comprovadamente eficazes para a prevenção de infeções em estabelecimentos médicos. A eficácia para o âmbito de ação respetivamente necessário deve ser, pelo menos, bactericida, fungicida e parcialmente virucida, eventualmente também tuberculocida, micobactericida e eficaz contra esporos bacterianos. Deve ser comprovada por, pelo menos, dois pareceres independentes entre si com os respetivos relatórios de ensaio. A eficácia é considerada certificada, se os ensaios tiverem sido realizados por laboratórios de ensaio independentes do fabricante e os relatórios de ensaio forem certificados por peritos independentes numa avaliação com fundamentação científica. Os laboratórios de ensaio devem dispor da competência necessária, que pode ser comprovada, por exemplo, mediante a acreditação conforme a norma DIN ISO EN 17025:2018-03 de março de 2018. O respetivo método de ensaio deve ser validado, por exemplo, por ensaios interlaboratoriais, a fim de poder ter em conta a variabilidade estatística, que inclui um número mínimo de duas repetições obrigatórias do ensaio. Os ensaios que tenham sido realizados em conformidade com especificações técnicas de outro Estado-Membro da União Europeia ou da Turquia, ou de outro Estado signatário do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, são reconhecidos como equivalentes se as especificações técnicas assegurarem permanentemente e em igual medida o nível de proteção exigido nos termos do segundo período.»;

b)	É aditado o n.º 9 com a seguinte redação:

«9. Os sistemas críticos, bem como sistemas técnicos de tratamento de água e climatização devem ser operados, mantidos e periodicamente submetidos a inspeções em matéria de higiene, de acordo com as regras da técnica geralmente reconhecidas. Os sistemas só podem ser operados e mantidos por pessoal devidamente formado.»;

2)	No artigo 12.º, após a indicação «73.º, n.º 1», é aditada a letra «-A»;

3)	O presente decreto entra em vigor no dia da sua promulgação.

O decreto acima mencionado é, pelo presente, emitido e deve ser promulgado.

Kiel,… XX de 2019

Dr. Heiner Garg

Ministro dos Assuntos Sociais, da Saúde, da Juventude, da Família e da Terceira Idade

Notificado em conformidade com a Diretiva (UE) 2015/1535 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de setembro de 2015, relativa a um procedimento de informação no domínio das regulamentações técnicas e das regras relativas aos serviços da sociedade da informação (JO L 241, p. 1).