Návrh

SSB SE 024

Specifikace rozhraní pro VHF radiové zařízení pro radiokomunikace na vnitrozemských vodních cestách (kromě AIS)

Vydání: září 2025 Číslo oznámení podle směrnice (EU) 2015/1535: xxxx/xxxx/DE

Oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1).

# 1	Obecný

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 (Úř. věst. L 153/62) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES byla ve Spolkové republice Německo provedena zákonem o poskytování rádiových zařízení na trh (Funkanlagengesetz – FuAG) ze dne 27. června 2017 (Spolkový věstník zákonů (Spolk. věst. I č. 42, s. 1947), naposledy pozměněný článkem 1 zákona ze dne 14. května 2024 (Spolk. věst. I č. 148).

Podle § 33 odst. 1 zákona FuAG poskytuje Spolková síťová agentura radiokomunikačním zařízením, která jsou provozována v kmitočtových pásmech, jejichž užívání není v rámci Společenství zharmonizováno, přesné a adekvátní specifikace rádiového rozhraní.

Tato specifikace rozhraní (SSB) obsahuje informace nezbytné k tomu, aby výrobce mohl provést příslušné zkoušky ve vztahu k podstatným požadavkům uplatnitelným na příslušná rádiová zařízení v souladu s ustanoveními § 4 odst. 2 a případně § 4 odst. 3 zákona FuAG.

Kromě toho musí být rádiová zařízení navržena tak, aby byly dodrženy další podstatné požadavky podle § 4 odst. 1 bodů 1 a 2 zákona FuAG.

Pro uvedení do provozu a provoz rádiových zařízení se použijí ustanovení týkající se přidělování kmitočtů, zejména ustanovení obsažená v části 6 zákona ze dne 23. června 2021 o telekomunikacích (TKG) (Spolk. věst. I č. 35, s. 1858), naposledy pozměněné dne 30. července 2025 článkem 1 zákona ze dne 24. července 2025 (Spolk. věst. I č. 181).

Kromě toho je třeba v souvislosti s radiovým zařízením na lodích dodržovat námořní předpisy týkající se plavby po vnitrozemských vodních cestách (např. zákon o správě vnitrozemských vodních cest).

Spolková síťová agentura nařizuje ve svém úředním věstníku uzákonění specifikace rozhraní a zveřejňuje v něm svůj odkaz; pouze německé vydání je závazné.

# 2	Doložka o vnitřním trhu

Zboží uvedené v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě Evropské unie nebo v Turecku nebo zboží pocházející ze státu ESVO, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a uvedené v tomto státě v souladu s právními předpisy na trh, se považuje za v souladu s tímto opatřením. Uplatňování [tohoto opatření] podléhá nařízení (EU) 2019/515 ze dne 19. března 2019 o vzájemném uznávání zboží, které bylo ode dne 19. dubna 2020 v souladu s právními předpisy uvedeno na trh v jiném členském státě.

# 3	Oblast působnosti

Tento popis rozhraní popisuje základní požadavky týkající se § 4 odst. 2 zákona o rádiových zařízeních (FuAG) pro VHF radiové zařízení pro radiokomunikace na vnitrozemských vodních cestách (s výjimkou automatických identifikačních systémů – AIS).

Rádiová zařízení ve smyslu této specifikace rozhraní musí být používána k určenému účelu a provozována v souladu s pokyny výrobce. Směrnice 2014/53/EU ukládá výrobcům povinnost poskytnout uživatelům rádiových zařízení odpovídající informace, aby mohli rádiové zařízení používat v souladu s jeho určením a s ustanoveními směrnice. Tyto informace musí rovněž obsahovat náležité pokyny pro kabeláž a typy antén, které mají být používány společně s rádiovým zařízením.

Tato specifikace rozhraní nahrazuje dokument SE 017, z července 2013, oznámená pod č. 2013/0624/D.

# 4	Dokumenty

Pro použití tohoto dokumentu jsou nezbytné následující uvedené dokumenty. U datovaných odkazů platí jen uvedené vydání daného dokumentu. U nedatovaných odkazů platí nejnovější vydání příslušného dokumentu (včetně všech změn).

Pro předpoklad shody je možné použít výhradně verze harmonizovaných evropských norem, které jsou uvedeny v aktuálním seznamu harmonizovaných norem v rámci směrnice 2014/53/EU a které byly zveřejněny Evropskou komisí v Úředním věstníku EU.

- Plán přidělení kmitočtů podle zákona o telekomunikacích (TKG) o přidělení kmitočtového pásma od 0 kHz do 3000 GHz k využití kmitočtů a o specifikacích pro tato kmitočtová využití.
Zveřejněno Spolkovou síťovou agenturou

- Nařízení GASV ze dne 8. ledna 2002 o stanovení dalších základních požadavků na zařízení a o stanovení rovnocennosti vnitrostátních rozhraní a identifikátorů třídy zařízení v oblasti rádiových zařízení a telekomunikačních koncových zařízení (nařízení o základních požadavcích a rozhraních – GASV) (Spolk. věst. I s. 398 ze dne 11.1.2002), naposledy pozměněný článkem 1 nařízení ze dne 31. března 2014 (Spolk. věst. I s. 313)

- Správní nařízení 52/2023, Obecné přidělení kmitočtů pro mobilní rádiové aplikace pro radiokomunikaci na moři a na vnitrozemských vodních cestách; Úřední věstník Spolkové síťové agentury, č. 10 ze dne 24.5.2023

- Regionální opatření pro radiokomunikační služby pro vnitrozemské vodní cesty (Bukurešť, 2012)

- Příručka pro radiokomunikaci na vnitrozemských vodních cestách – obecná část, vydání z roku 2017

- Radiokomunikační řád (VO Funk),
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), Ženeva
(Règlement des radiocommunications, Union internationale des télécommunications (UIT), Genève)

- ITU-R M.1084
Prozatímní řešení pro zlepšení účinnosti využívání pásma 156-174 MHz stanicemi v rámci námořní pohyblivé služby

- ETSI EN 300 698
Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu provozované v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách; Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru a pro vlastnosti pro záchranné služby

- ETSI EN 301 178
Přenosná radiotelefonních zařízení pracujících na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu, pracující v pásmech VHF (mimo aplikace pro GMDSS);
Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článků 3.2 směrnice 2014/53/EU

- Rozhodnutí CEPT ECC (19)03
o harmonizovaném využívání kanálů uvedených v Dodatku 18 Radiokomunikačního řádu (vysílací kmitočty v námořním pohyblivém pásmu VKV)

- CEPT/ERC/REC 74-01
Nežádoucí emise v rušivé oblasti

- Rozhodnutí Komise 2000/637/ES
ze dne 22. září 2000 o použití čl. 3 odst. 3 písm. e) směrnice 1999/5/ES u rádiových zařízení, na která se vztahuje regionální dohoda o radiotelefonní službě na vnitrozemských vodních cestách (Úř. věst. L 269/50, 21.10.2000)

# 5	Technické požadavky na rozhraní

Tato specifikace rozhraní obsahuje technické požadavky na rozhraní pro VHF radiové zařízení v radiokomunikaci na vnitrozemských vodních cestách (kromě AIS) pro níže uvedené radiostanice:

Tabulka 1:	Lodní radiostanice: 156,0125 – 156,4875 MHz, 156,5625 – 156,7625 MHz

Tabulka 2:	Lodní radiostanice: 156,7625 – 156,8375 MHz (tísňová a volací služba)

Tabulka 3:	Lodní radiostanice: 156,8375 – 157,4375 MHz, 160,6125 – 160,9625 MHz,
161,7875 – 161,9625 MHz, 161,9875 – 162,0125 MHz

Tabulka 4:	Lodní radiostanice: 156,4875 – 156,5125 MHz (K10), 156,5375 – 156,5625 MHz (K11)

Tabulka 5:	Letecké radiostanice: 156,2875 – 156,3125 MHz, 156,3625 – 156,3875 MHz,
156,4375 – 156,4625 MHz, 156,6125 – 156,6375 MHz, 156,6625 – 156,6875 MHz

Tabulka 6	Letecké radiostanice: 156,4875 – 156,5125 MHz (K10)

Tabulka 7:	Letecké radiostanice: 156,7875–156,8125 MHz (K16, tísňová a volací služba)

|  | Tabulka 1: Lodní radiostanice: 156,0125 – 156,4875 MHz, 156,5625 – 156,7625 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | č. | Parametr | Popis (Description) | Připomínky (Comments) |
| Normativní část | 1 | Radiokomunikační služba (Radiocommunication Service) | POHYBLIVÁ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBA s výjimkou letecké pohyblivé radiokomunikační služby (R) |  |
|  | 2 | Zamýšlené použití/aplikace (Application) | Trvale instalovaná a přenosná VKV rádiová zařízení s ATIS pro radiokomunikaci na vnitrozemských vodních cestách |  |
|  | 3 | Kmitočtový rozsah (Frequency band) | 156,0125 – 156,4875 MHz 156,5625 – 156,7625 MHz |  |
|  | 4 | Obsazenost kanálu (Channelling) | Rozteč mezi kanály 25 kHz | Přidělení kanálů odvětvím dopravy v souladu s Příručkou pro radiokomunikaci na vnitrozemských vodních cestách |
|  | 5 | Modulace / obsazená šířka pásma (Modulation/Occupied bandwidth) | G3E | Jazyk |
|  | 6 | Směr/odstup (Direction/Separation) |  |  |
|  | 7 | Vysílací výkon / hustota výkonu (Transmit power/Power density) | ≤ 25 W ≤ 6 W ≤ 1 W (automatické (snížení výkonu) | Pevně instalovaná rádiová zařízení Poznámka č. 1 Přenosná rádiová zařízení Poznámka č. 2 Poznámka č. 3 |
|  | 8 | Přístup ke kanálům a pravidla obsazování (Channel access and occupation rules) | Pevně instalovaná a přenosná rádiová zařízení VKV se systémem ATIS v rámci „Regionální dohody o radiokomunikační službě na vnitrozemských vodních cestách“ |  |
|  | 9 | Povolovací režim (Authorisation regime) | Obecné přidělení | Poznámka č. 4 |
|  | 10 | Další podstatné požadavky (Additional essential requirements) |  |  |
|  | 11 | Předpoklady pro kmitočtové plánování (Frequency planning assumptions) |  |  |
| Informativní část | 12 | Plánované změny (Planned changes) |  |  |
|  | 13 | Odkazy (References) | ITU-R M.1084, EN 300 698, EN 301 178, Rozhodnutí CEPT ECC (19)03, CEPT/ERC/REC 74-01 |  |
|  | 14 | Číslo oznámení (Notification number) |  |  |
|  | 15 | Poznámky (Remarks) |  |  |

Poznámka č. 1:

Nevztahuje se pouze na kanály: K06, K08, K71, K12, K72, K13, K14, K74 a K15. Pro tyto kanály platí automatické snížení výkonu na ≤ 1 W.

Poznámka č. 2:

Nevztahuje se pouze na kanály: K06, K08, K71, K12, K72, K13, K14, K74 a K15. Pro tyto kanály platí automatické snížení výkonu na ≤ 1 W.

Poznámka č. 3:

Automatické snížení výkonu na ≤ 1 W se použije pro následující kanály: K06, K08, K71, K12, K72, K13, K14, K74 a K15.

Poznámka č. 4

a)	Používání kmitočtů podléhá předchozímu udělení licence pro lodní stanici (přidělení čísel pro radiokomunikaci na moři a na vnitrozemských vodních cestách) Spolkovou síťovou agenturou (rozhodnutí 52/2023).

b)	Žádný přenos nesmí probíhat bez přiděleného identifikátoru ATIS (automatický identifikační systém vysílačů).

|  | Tabulka 2: Lodní radiostanice: 156,7625 – 156,8375 MHz (tísňová a volací služba) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | č. | Parametr | Popis (Description) | Připomínky (Comments) |
| Normativní část | 1 | Radiokomunikační služba (Radiocommunication Service) | NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBA |  |
|  | 2 | Zamýšlené použití/aplikace (Application) | Trvale instalovaná a přenosná VKV rádiová zařízení s ATIS pro radiokomunikaci na vnitrozemských vodních cestách |  |
|  | 3 | Kmitočtový rozsah (Frequency band) | 156,7625 – 156,8375 MHz |  |
|  | 4 | Obsazenost kanálu (Channelling) | Rozteč mezi kanály 25 kHz | Přidělení kanálů odvětvím dopravy v souladu s Příručkou pro radiokomunikaci na vnitrozemských vodních cestách Poznámka č. 1 |
|  | 5 | Modulace / obsazená šířka pásma (Modulation/Occupied bandwidth) | G3E | Jazyk |
|  | 6 | Směr/odstup (Direction/Separation) |  |  |
|  | 7 | Vysílací výkon / hustota výkonu (Transmit power/Power density) | ≤ 25 W ≤ 6 W ≤ 1 W (automatické snížení výkonu) | Pevně instalované rádiové zařízení, pouze K 16 Přenosná rádiová zařízení Pouze K 16 Pouze K 75 a K76 |
|  | 8 | Přístup ke kanálům a pravidla obsazování (Channel access and occupation rules) | Pevně instalovaná a přenosná rádiová zařízení VKV se systémem ATIS v rámci „Regionální dohody o radiokomunikační službě na vnitrozemských vodních cestách“ |  |
|  | 9 | Povolovací režim (Authorisation regime) | Obecné přidělení | Poznámka č. 2 |
|  | 10 | Další podstatné požadavky (Additional essential requirements) |  |  |
|  | 11 | Předpoklady pro kmitočtové plánování (Frequency planning assumptions) |  |  |
| Informativní část | 12 | Plánované změny (Planned changes) |  |  |
|  | 13 | Odkazy (References) | ITU-R M.1084, EN 300 698, EN 301 178, Rozhodnutí CEPT ECC (19)03, CEPT/ERC/REC 74-01 |  |
|  | 14 | Číslo oznámení (Notification number) |  |  |
|  | 15 | Poznámky (Remarks) |  |  |

Poznámka 1:

K75: 156,7625-156,7875 MHz; K16: 156,7875-156,8125 MHz; K76: 156,8125–156,8375 MHz

Poznámka č. 2:

a)	Používání kmitočtů podléhá předchozímu udělení licence pro lodní stanici (přidělení čísel pro radiokomunikaci na moři a na vnitrozemských vodních cestách) Spolkovou síťovou agenturou (rozhodnutí 52/2023).

b)	Žádný přenos nesmí probíhat bez přiděleného identifikátoru ATIS (automatický identifikační systém vysílačů).

|  | Tabulka 3: Lodní radiostanice: 156,8375 – 157,4375 MHz, 160,6125 – 160,9625 MHz, 161,7875 - 161,9625 MHz, 161,9875 – 162,0125 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | č. | Parametr | Popis (Description) | Připomínky (Comments) |
| Normativní část | 1 | Radiokomunikační služba (Radiocommunication Service) | POHYBLIVÁ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBA s výjimkou letecké pohyblivé služby |  |
|  | 2 | Zamýšlené použití/aplikace (Application) | Trvale instalovaná a přenosná VKV rádiová zařízení s ATIS pro radiokomunikaci na vnitrozemských vodních cestách |  |
|  | 3 | Kmitočtový rozsah (Frequency band) | 156,8375 – 157,4375 MHz 160,6125 – 160,9625 MHz, 161,7875 – 161,9625 MHz, 161,9875 – 162,0125 MHz |  |
|  | 4 | Obsazenost kanálu (Channelling) | Rozteč mezi kanály 25 kHz | Přidělení kanálů odvětvím dopravy v souladu s Příručkou pro radiokomunikaci na vnitrozemských vodních cestách Poznámka č. 1 |
|  | 5 | Modulace / obsazená šířka pásma (Modulation/Occupied bandwidth) | G3E FXB | Jazyk Data (VHF Data Exchange System, VDES – systém pro výměnu dat v pásmu VHF) |
|  | 6 | Směr/odstup (Direction/Separation) |  |  |
|  | 7 | Vysílací výkon / hustota výkonu (Transmit power/Power density) | ≤ 25 W ≤ 6 W ≤ 1 W (automatické snížení výkonu) | Pevně instalovaná rádiová zařízení Poznámka č. 2 Přenosná rádiová zařízení Poznámka č. 3 Pouze K17 (156,8375 – 156,8625 MHz) a K77 (156,8625 – 156,8875 MHz) |
|  | 8 | Přístup ke kanálům a pravidla obsazování (Channel access and occupation rules) | Pevně instalovaná a přenosná rádiová zařízení VKV se systémem ATIS v rámci „Regionální dohody o radiokomunikační službě na vnitrozemských vodních cestách“ |  |
|  | 9 | Povolovací režim (Authorisation regime) | Obecné přidělení | Poznámka č. 4 |
|  | 10 | Další podstatné požadavky (Additional essential requirements) |  |  |
|  | 11 | Předpoklady pro kmitočtové plánování (Frequency planning assumptions) |  |  |
| Informativní část | 12 | Plánované změny (Planned changes) |  |  |
|  | 13 | Odkazy (References) | ITU-R M.1084, EN 300 698, EN 301 178, Rozhodnutí CEPT ECC (19)03, CEPT/ERC/REC 74-01 |  |
|  | 14 | Číslo oznámení (Notification number) |  |  |
|  | 15 | Poznámky (Remarks) |  |  |

Poznámka č. 1:

a)	Analogové využití kmitočtu pro hlas není povoleno pro kanály: K24, K84, K25, K85, K26, K86, K27 a K28.

b) Pouze digitální využití kmitočtu prostřednictvím VDES pro kanály: K1024, K2024, K1084, K2084, K1025, K2025, K1085, K2085, K1026, K2026, K1086 a K2086.

c)	Analogové využití frekvence pro hlas od 1.1.2024 pro kanály K1027 (157,3375–157,3625 MHz) a K1028 (157,3875–157,4125 MHz) od 1.1.2024.

d)	Využití kmitočtu pro aplikačně specifické zprávy od 1.1.2024 pro kanály ASM1 (161,9375 – 161,9625 MHz) a ASM2 (161,9875 – 162,0125 MHz) od 1.1.2024.

e)	Využívání kmitočtu je povoleno pouze pro AIS pro kanály AIS1 (161,9625 - 161,9875 MHz) a AIS2 (162,0125 - 162,0375 MHz).

Poznámka č. 2:

Nevztahuje se pouze na kanály: K17 (156,8375 – 156,8625 MHz) a K77 (156,8625 – 156,8875 MHz).

Poznámka č. 3:

Nevztahuje se pouze na kanály: K17 (156,8375 – 156,8625 MHz) a K77 (156,8625 – 156,8875 MHz).

Poznámka č. 4:

a)	Používání kmitočtů podléhá předchozímu udělení licence pro lodní stanici (přidělení čísel pro radiokomunikaci na moři a na vnitrozemských vodních cestách) Spolkovou síťovou agenturou (rozhodnutí 52/2023).

b)	Žádný přenos nesmí probíhat bez přiděleného identifikátoru ATIS (automatický identifikační systém vysílačů).

|  | Tabulka 4: Lodní radiostanice: 156,4875 – 156,5125 MHz (K10), 156,5375 – 156,5625 MHz (K11) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | č. | Parametr | Popis (Description) | Připomínky (Comments) |
| Normativní část | 1 | Radiokomunikační služba (Radiocommunication Service) | NÁMOŘNÍ MOBILNÍ RÁDIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBA (Naléhavá situace a volání přes DSC) |  |
|  | 2 | Zamýšlené použití/aplikace (Application) | Pevně instalovaná a přenosná VHF rádiová zařízení pro námořní radiokomunikační službu |  |
|  | 3 | Kmitočtový rozsah (Frequency band) | 156,4875 – 156,5125 MHz 156,5375 – 156,5625 MHz | K10 K11 Poznámka č. 1 |
|  | 4 | Obsazenost kanálu (Channelling) | Rozteč mezi kanály 25 kHz |  |
|  | 5 | Modulace / obsazená šířka pásma (Modulation/Occupied bandwidth) | G3E | Jazyk |
|  | 6 | Směr/odstup (Direction/Separation) |  |  |
|  | 7 | Vysílací výkon / hustota výkonu (Transmit power/Power density) | ≤ 1 W (automatické snížení výkonu) |  |
|  | 8 | Přístup ke kanálům a pravidla obsazování (Channel access and occupation rules) |  |  |
|  | 9 | Povolovací režim (Authorisation regime) | Obecné přidělení | Poznámka č. 2 |
|  | 10 | Další podstatné požadavky (Additional essential requirements) |  |  |
|  | 11 | Předpoklady pro kmitočtové plánování (Frequency planning assumptions) |  |  |
| Informativní část | 12 | Plánované změny (Planned changes) |  |  |
|  | 13 | Odkazy (References) | ITU-R M.1084, EN 300 698, EN 301 178, Rozhodnutí CEPT ECC (19)03, CEPT/ERC/REC 74-01 |  |
|  | 14 | Číslo oznámení (Notification number) |  |  |
|  | 15 | Poznámky (Remarks) |  |  |

Poznámka č. 1:

Při radiokomunikaci na vnitrozemských vodních cestách není povoleno využívání kmitočtů v kmitočtovém rozsahu 156,5125 – 156,5375 MHz (K70).

Poznámka č. 2:

Pro používání kmitočtů je nutné předchozí vydání licence lodní stanice (přidělení čísel pro radiokomunikaci na moři na vnitrozemských vodních cestách) Spolkovou síťovou agenturou (rozhodnutí 52/2023).

|  | Tabulka 5: Letecké radiostanice: 156,2875 – 156,3125 MHz, 156,3625 – 156,3875 MHz, 156,4375 – 156,4625 MHz, 156,6125 – 156,6375 MHz, 156,6625 – 156,6875 MHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | č. | Parametr | Popis (Description) | Připomínky (Comments) |
| Normativní část | 1 | Radiokomunikační služba (Radiocommunication Service) | POHYBLIVÁ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBA s výjimkou letecké pohyblivé radiokomunikační služby (R) |  |
|  | 2 | Zamýšlené použití/aplikace (Application) | Pevně instalovaná a přenosná VHF rádiová zařízení pro námořní radiokomunikační službu |  |
|  | 3 | Kmitočtový rozsah (Frequency band) | 156,2875 – 156,3125 MHz 156,3625 – 156,3875 MHz 156,4375 – 156,4625 MHz 156,6125 – 156,6375 MHz 156,6625 – 156,6875 MHz | K06: Analogová hlasová radiokomunikace, simplex K67: Analogová hlasová radiokomunikace, simplex. K09: Analogové hlasové radiokomunikace, simplex, pouze pro službu přesměrování letadel K72: Analogové hlasové radiokomunikace, simplex, pouze pro službu přesměrování letadel K73: Analogová hlasová radiokomunikace, simplex |
|  | 4 | Obsazenost kanálu (Channelling) | Rozteč mezi kanály 25 kHz |  |
|  | 5 | Modulace / obsazená šířka pásma (Modulation/Occupied bandwidth) | G3E | Jazyk |
|  | 6 | Směr/odstup (Direction/Separation) |  |  |
|  | 7 | Vysílací výkon / hustota výkonu (Transmit power/Power density) | ≤ 1 W |  |
|  | 8 | Přístup ke kanálům a pravidla obsazování (Channel access and occupation rules) |  |  |
|  | 9 | Povolovací režim (Authorisation regime) | Obecné přidělení | Poznámka č. 1 |
|  | 10 | Další podstatné požadavky (Additional essential requirements) |  |  |
|  | 11 | Předpoklady pro kmitočtové plánování (Frequency planning assumptions) |  |  |
| Informativní část | 12 | Plánované změny (Planned changes) |  |  |
|  | 13 | Odkazy (References) | ITU-R M.1084, EN 300 698, EN 301 178, Rozhodnutí CEPT ECC (19)03, CEPT/ERC/REC 74-01 |  |
|  | 14 | Číslo oznámení (Notification number) |  |  |
|  | 15 | Poznámky (Remarks) |  |  |

Poznámka č. 1:

a)	Bez přiděleného identifikačního čísla ATIS (systém automatické identifikace vysílače) nesmí být prováděno žádné vysílání.

b)	Využívání kmitočtů pohyblivé námořní radiokomunikační služby a radiokomunikace na vnitrozemských vodních cestách leteckým personálem v letadlech vyžaduje předchozí přidělení čísla pro námořní nebo vnitrozemské radiokomunikační služby pro dané letadlo Spolkovou síťovou agenturou.

c)	Další podmínky využívání kmitočtů jsou uvedeny v rozhodnutí 52/2023.

|  | Tabulka 6: Letecké radiostanice: 156,4875 – 156,5125 MHz (K10) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | č. | Parametr | Popis (Description) | Připomínky (Comments) |
| Normativní část | 1 | Radiokomunikační služba (Radiocommunication Service) | NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBA (Naléhavá situace a volání přes DSC) |  |
|  | 2 | Zamýšlené použití/aplikace (Application) | Pevně instalovaná a přenosná VHF rádiová zařízení pro námořní radiokomunikační službu |  |
|  | 3 | Kmitočtový rozsah (Frequency band) | 156,4875 – 156,5125 MHz | Poznámka č. 1 |
|  | 4 | Obsazenost kanálu (Channelling) | Rozteč mezi kanály 25 kHz |  |
|  | 5 | Modulace / obsazená šířka pásma (Modulation/Occupied bandwidth) | G3E | Jazyk |
|  | 6 | Směr/odstup (Direction/Separation) |  |  |
|  | 7 | Vysílací výkon / hustota výkonu (Transmit power/Power density) | ≤ 1 W |  |
|  | 8 | Přístup ke kanálům a pravidla obsazování (Channel access and occupation rules) |  |  |
|  | 9 | Povolovací režim (Authorisation regime) | Obecné přidělení | Poznámka č. 2 |
|  | 10 | Další podstatné požadavky (Additional essential requirements) |  |  |
|  | 11 | Předpoklady pro kmitočtové plánování (Frequency planning assumptions) |  |  |
| Informativní část | 12 | Plánované změny (Planned changes) |  |  |
|  | 13 | Odkazy (References) | ITU-R M.1084, EN 300 698, EN 301 178, Rozhodnutí CEPT ECC (19)03, CEPT/ERC/REC 74-01 |  |
|  | 14 | Číslo oznámení (Notification number) |  |  |
|  | 15 | Poznámky (Remarks) |  |  |

Poznámka č. 1:

Při radiokomunikaci na vnitrozemských vodních cestách není povoleno využívání kmitočtů v kmitočtovém rozsahu 156,5125 – 156,5375 MHz (K70).

Poznámka č. 2:

a)	Využívání kmitočtů pohyblivé námořní radiokomunikační služby a radiokomunikace na vnitrozemských vodních cestách leteckým personálem v letadlech vyžaduje předchozí přidělení čísla pro námořní nebo vnitrozemské radiokomunikační služby pro dané letadlo Spolkovou síťovou agenturou.

b)	Další podmínky využívání kmitočtů jsou uvedeny v rozhodnutí 52/2023.

|  | Tabulka 7: Letecké radiostanice: 156,7875–156,8125 MHz (K16, tísňová a volací služba) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | č. | Parametr | Popis (Description) | Připomínky (Comments) |
| Normativní část | 1 | Radiokomunikační služba (Radiocommunication Service) | NÁMOŘNÍ POHYBLIVÁ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBA |  |
|  | 2 | Zamýšlené použití/aplikace (Application) | Pevně instalovaná a přenosná VHF rádiová zařízení pro námořní radiokomunikační službu |  |
|  | 3 | Kmitočtový rozsah (Frequency band) | 156,7875 – 156,8125 MHz | K16 hlasová (analogová), simplexní, využití frekvence pouze pro nouzovou komunikaci, urgentní a bezpečnostní volání a jako volací kanál |
|  | 4 | Obsazenost kanálu (Channelling) | Rozteč mezi kanály 25 kHz |  |
|  | 5 | Modulace / obsazená šířka pásma (Modulation/Occupied bandwidth) | G3E | Jazyk |
|  | 6 | Směr/odstup (Direction/Separation) |  |  |
|  | 7 | Vysílací výkon / hustota výkonu (Transmit power/Power density) | ≤ 1 W |  |
|  | 8 | Přístup ke kanálům a pravidla obsazování (Channel access and occupation rules) |  |  |
|  | 9 | Povolovací režim (Authorisation regime) | Obecné přidělení | Poznámka č. 1 |
|  | 10 | Další podstatné požadavky (Additional essential requirements) |  |  |
|  | 11 | Předpoklady pro kmitočtové plánování (Frequency planning assumptions) |  |  |
| Informativní část | 12 | Plánované změny (Planned changes) |  |  |
|  | 13 | Odkazy (References) | ITU-R M.1084, EN 300 698, EN 301 178, Rozhodnutí CEPT ECC (19)03, CEPT/ERC/REC 74-01 |  |
|  | 14 | Číslo oznámení (Notification number) |  |  |
|  | 15 | Poznámky (Remarks) |  |  |

Poznámka č. 1:

a)	Využívání kmitočtů pohyblivé námořní radiokomunikační služby a radiokomunikace na vnitrozemských vodních cestách leteckým personálem v letadlech vyžaduje předchozí přidělení čísla pro námořní nebo vnitrozemské radiokomunikační služby pro dané letadlo Spolkovou síťovou agenturou.

b)	Další podmínky využívání kmitočtů jsou uvedeny v rozhodnutí 52/2023.

Radiokomunikační řád (VO Funk) je dostupný v arabštině, čínštině, angličtině, francouzštině, ruštině a španělštině. Ve všech případech sporu nebo pochybností má přednost francouzský text.