# Reglementări privind proiectarea universală a autovehiculelor utilizate pentru transportul autorizat etc.

Modificările propuse sunt evidențiate cu roșu

Articolul 1 Domeniul de aplicare

Prezentele reglementări se aplică transportului de călători care necesită o licență pentru servicii regulate și pentru transportul care necesită o licență în cazul în care autovehiculul este utilizat pentru transportul persoanelor cu handicap, a se vedea articolele 4, 6 și 9 din Legea privind transportul profesional. Reglementările nu se aplică autobuzelor din clasa I, cu excepția dispoziției din articolul 4 al cincilea paragraf.

Articolul 2 Definiții

Definițiile din Regulamentul nr. 817 din 5 iulie 2012 privind omologarea autovehiculelor și a remorcilor acestora („bilforskriften”) se aplică după caz.

În caz contrar, în prezentele reglementări se utilizează următoarele definiții:

| (a) | autovehicul pentru transportul persoanelor cu handicap înseamnă un autovehicul cu licență de transport care este special conceput sau echipat pentru transportul persoanelor cu handicap; |
| --- | --- |

| (b) | spațiu pentru pasageri înseamnă spațiul destinat transportului de pasageri; |
| --- | --- |

| (c) | scaun înseamnă un spațiu destinat pasagerilor așezați într-un mobilier fix sau mobil; |
| --- | --- |

| (d) | spațiu pentru fotolii rulante înseamnă un spațiu destinat pasagerilor așezați într-un fotoliu rulant. |
| --- | --- |

Articolul 3. Aprobare

Autobuzele care intră sub incidența prezentelor reglementări trebuie să fie aprobate de Administrația Norvegiană a Drumurilor Publice în conformitate cu cerințele stabilite în regulamentele privind autovehiculele și remorcile acestora, precum și cu cerințele prevăzute la articolul 4. La omologare, trebuie să se furnizeze o documentație care să ateste că sunt îndeplinite cerințele prevăzute la articolul 4.

Autoturismele care intră sub incidența prezentelor reglementări trebuie să fie aprobate de Administrația Norvegiană a Drumurilor Publice în conformitate cu cerințele stabilite în regulamentele privind autovehiculele și remorcile acestora, precum și cu cerințele prevăzute la articolul 6. La omologare, trebuie să se furnizeze o documentație care să ateste că sunt îndeplinite cerințele prevăzute la articolul 6.

Documentația menționată la primul și al doilea paragraf se eliberează de către producătorul caroseriei, al șasiului, al echipamentului de siguranță sau al autovehiculului complet sau de către un laborator independent competent.

Articolul 4: Cerințe aplicabile autobuzelor

Autobuzele care intră sub incidența prezentelor reglementări trebuie să respecte cerințele din anexa 8 la Regulamentul nr. 107-05 al CEE-ONU.

În plus, autobuzele utilizate pentru transportul de călători în cadrul serviciilor regulate care necesită o licență trebuie să aibă următoarele caracteristici:

(a) anunț de oprire automată cu mesaje vocale și un panou electronic de afișare a mesajului în interiorul autobuzului, astfel încât să poată fi văzut în mod clar dintr-un spațiu rezervat;

(b) sistem extern de radiodifuziune (emițător audio) care să anunțe ce autobuz ajunge în stație.

Alegerea dispozitivului de îmbarcare trebuie să se bazeze pe structura autobuzului. Fiecare autobuz trebuie să aibă cel puțin un spațiu pentru fotolii rulante.

Autobuzele din clasa II trebuie să aibă centuri de siguranță care îndeplinesc cerințele Regulamentului nr. 16-06 al CEE-ONU. Punctele de fixare a centurilor de siguranță trebuie să îndeplinească cerințele Regulamentului nr. 14-07 al CEE-ONU.

De la 1 ianuarie 2023, autobuzele din clasele I, II și III trebuie să îndeplinească cerințele privind protecția frontală descrise la articolul 5 din Regulamentul nr. 29 al CEE-ONU, atunci când încercarea de coliziune a fost efectuată în conformitate cu anexa 3, încercarea A, unde valoarea impactului elementului de lovire trebuie să fie în conformitate cu punctul 5.5.2.

Articolul 5. (Abrogat)

Articolul 6. Cerințe aplicabile autoturismelor

Autovehiculele trebuie să îndeplinească cerințele din anexa XI apendicele 3 „Vehicule accesibile scaunelor rulante” din Directiva 2007/46/CE. În plus, se aplică următoarele:

| (a) | Spațiile pentru fotolii rulante trebuie să fie în conformitate cu punctul 3.6.1. din anexa 8 la Regulamentul nr. 107-05 al CEE-ONU. |
| --- | --- |

| (b) | Scaunele din zona fotoliului rulant trebuie să fie în conformitate cu punctul 3.7 din anexa 8 la Regulamentul nr. 107-05 al CEE-ONU. |
| --- | --- |

| (c) | Iluminarea trebuie să fie în conformitate cu punctul 7.6.12. din anexa 3 la Regulamentul nr. 107-05 al CEE-ONU. |
| --- | --- |

| (d) | Ascensoarele, rampele și articolele similare trebuie să fie în conformitate cu anexa 8 punctul 3.11. la Regulamentul nr. 107-05 al CEE-ONU. |
| --- | --- |

| (e) | Spațiul pentru stingătoarele de incendiu și echipamentele de prim ajutor trebuie prevăzut în conformitate cu punctul 7.5.4. din anexa 3 la Regulamentul nr. 107-05 al CEE-ONU. |
| --- | --- |

| (f) | Luminile de lucru trebuie să fie în conformitate cu punctul 28-5 (8) din regulamentele referitoare la cerințele tehnice și omologarea vehiculelor. |
| --- | --- |

Articolul 7. Punere în aplicare

Autobuzele care intră sub incidența prezentelor reglementări trebuie să respecte în orice moment cerințele prevăzute la articolul 4 atunci când efectuează transporturi autorizate, a se vedea totuși articolul 8.

Autoturismele care intră sub incidența prezentelor reglementări trebuie să respecte în orice moment cerințele prevăzute la articolul 6 atunci când efectuează transporturi autorizate, a se vedea totuși articolul 8.

Administrația Norvegiană a Drumurilor Publice și poliția efectuează inspecții pentru a asigura respectarea prezentelor reglementări. În cazul unor echipamente sau utilizări inadecvate ale materialelor care nu îndeplinesc cerințele regulamentelor sau care funcționează în mod corespunzător, articolele 40 și 41 din Legea privind transportul profesional se aplică în mod corespunzător.

Articolul 8. Derogări

Pentru vehiculele care intră sub incidența prezentelor reglementări, Administrația Norvegiană a Drumurilor Publice poate, în cazuri individuale, să acorde o derogare de la una sau mai multe dintre cerințele prevăzute la articolele 4 și 6. Nu se poate deroga de la cerințele privind dispozitivele de asistență la urcare, sistemele de reținere (mecanisme de cuplare) pentru fotolii rulante, centuri de siguranță, echipamente de stingere a incendiilor, echipamente de prim ajutor și lumini de lucru. În ceea ce privește cerințele prevăzute la articolul 4 al doilea paragraf, autoritatea care acordă licențele poate acorda, de asemenea, derogări.

Articolul 9. Intrare în vigoare și dispoziții tranzitorii

Prezentele reglementări intră în vigoare la 1 ianuarie 2010.

Acordurile privind achiziționarea de mijloace de transport noi încheiate după 1 ianuarie 2010 respectă cerințele prezentelor reglementări. Mijloacele de transport care au fost aprobate anterior și care sunt transformate sau modificate pot fi aprobate în conformitate cu articolul 3.

Vehicule omologate în temeiul Regulamentului nr. 599 din 4 ianuarie 1984 privind transportul autorizat al persoanelor cu handicap – cerințele tehnice ale vehiculului, vor fi considerate în continuare aprobate pentru transportul autorizat al persoanelor cu handicap.

Regulamentul nr. 599 din 4 ianuarie 1984 privind transportul autorizat al persoanelor cu handicap – cerințele tehnice pentru vehicule se abrogă de la 1 ianuarie 2010.