1. ------IND- 2019 0213 PL- EL- ------ 20201030 --- --- FINAL

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

Βαρσοβία, 4 Νοεμβρίου 2019

Θέση 2125

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

της 7ης Οκτωβρίου 2019

σχετικά με τις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις των ψηφιακών δεκτών

Δυνάμει του άρθρου 132 παράγραφος 3 του νόμου της 16ης Ιουλίου του 2004 περί τηλεπικοινωνιών (Επίσημη Εφημερίδα του 2018 θέση 1954, όπως έχει τροποποιηθεί) αποφασίζονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1. Οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις των ψηφιακών δεκτών καθορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού.

Άρθρο 2. Παύει να ισχύει ο κανονισμός του Υπουργού Διοίκησης και Ψηφιοποίησης της 7ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις των ψηφιακών δεκτών (Επίσημη Εφημερίδα του 2017 θέση 1092).

Άρθρο 3. Ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2019.

Ο Υπουργός Ψηφιοποίησης: M. Zagórski

Παράρτημα του κανονισμού του Υπουργού Ψηφιοποίησης της 7ης Οκτωβρίου 2019 (θέση 2125)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ

1. Γενικές διατάξεις

Στο παράρτημα καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται για τη σωστή λήψη από τους ψηφιακούς δέκτες των σημάτων που παρέχονται από ένα επίγειο δίκτυο διανομής, βασισμένο στο σύστημα DVB-T και DVB-T2 για την παροχή οπτικοακουστικού περιεχομένου και άλλων δεδομένων και πρόσθετων υπηρεσιών.

Για το DVB-T ως βάση χρησιμοποιήθηκαν οι παράμετροι του ψηφιακού δέκτη που έχει καθοριστεί στο ETSI TS 101 154 [15] ως «25 Hz H.264/AVC HDTV video, MPEG-2 Layer 2 and E-AC-3 audio, for a Baseline IRD able to decode up to 1920 x 1080 interlaced 25 Hz video pictures or 1280 x 720 progressive 50 Hz video pictures».

Για το DVB-T2 ως βάση χρησιμοποιήθηκαν οι παράμετροι του ψηφιακού δέκτη που έχει καθοριστεί στο ETSI TS 101 154 [15] στο επίπεδο 4.1 HDTV: 50 Hz HEVC HDTV 8-bit (ανάλυση 1920x1080 p50, 1280x720 p50) MPEG-2 στρώμα ήχου 2 και E-AC-3 audio. Στην περίπτωση τηλεόρασης με δυνατότητα προβολής εικόνων UHD, ο δέκτης DVB-T2 υποστηρίζει επίσης τη μορφή που καθορίζεται στο ETSI TS 101 154 [15] στο σημείο 5.14 HEVC HDR UHDTV IRD το οποίο χρησιμοποιεί HLG10 και HEVC HDR UHDTV IRD το οποίο χρησιμοποιεί PQ10, Main 10 Profile, Main Tier για UHDTV με ανάλυση 3840 x 2160 και AC-4 audio.

Η εκπλήρωση των απαιτήσεων που ορίζονται στο παρόν παράρτημα δεν αποκλείει την επέκταση των ψηφιακών δεκτών με άλλες λειτουργίες για τη βελτίωση των λειτουργικών ή χρηστικών ιδιοτήτων τους.

Η εφαρμογή των τεχνικών παραμέτρων που φέρουν την ένδειξη «εφόσον υφίστανται» δεν είναι υποχρεωτική, σε περίπτωση ωστόσο που υφίστανται πρέπει να πληρούν τις καθορισμένες απαιτήσεις.

2. Κατάλογος προτύπων και εγγράφων

2.1.	Κατάλογος προτύπων και εγγράφων που αναφέρονται στο παράρτημα:

[1]	PN-EN 50049-1:2003 Απαιτήσεις σχετικά με τις διασυνδέσεις του ηλεκτρονικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης: Σύνδεση περιφερειακής τηλεόρασης

[2]	PN-EN 50157-2-1:2002 Απαιτήσεις σχετικά με τις συνδέσεις ηλεκτρονικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης: συνδέσεις AV.link - τμήμα 2-1: Συμφωνία σχετικά με την ποιότητα του σήματος και αυτόματη επιλογή εξοπλισμού προέλευσης

[3]	PN-EN 50160:2010 Χαρακτηριστικά τάσης σε δίκτυα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος

[4]	PN-EN 60038:2012 Πρότυπες τάσεις CENELEC

[5]	PN-EN 60958-1:2010 Ψηφιακή ακουστική διεπαφή- Μέρος 1: Γενικές διατάξεις

[6]	PN-EN 61169-2:2007 Σύνδεσμοι υψηλής συχνότητας – Μέρος 2: Προδιαγραφές ομάδας - ομοαξονικοί σύνδεσμοι υψηλής συχνότητας τύπου 9,52

[7]	PN-EN 62216: 2011 Ψηφιακοί δέκτες τηλεοράσεων για το σύστημα DVB-T

[8]	PN-EN 62680-2-1:2016-03 Διεπαφές γενικού σειριακού διαύλου για τη μετάδοση δεδομένων και την τροφοδοσία – Μέρος 2 -1: Προδιαγραφές γενικού σειριακού διαύλου, Έκδοση 2.0 (TA 14)

[9]	PN-ETSI EN 300 468 Ψηφιακή Βιντεοεκπομπή (DVB) – Τεχνικές απαιτήσεις για πληροφορίες υπηρεσίας (SI) σε συστήματα DVB

[10]	PN-ETSI EN 300 706 V1.2.1:2005 Απαιτήσεις βελτιωμένης τηλεοπτικής βιντεογραφίας

[11]	PN-ETSI EN 300 743 V1.6.1:2019-04 Ψηφιακή Βιντεοεκπομπή (DVB) – Συστήματα υποτιτλισμού

[12]	PN-ETSI EN 300 744 Ψηφιακή Βιντεοεκπομπή (DVB) - Δομή πλαισίου, κωδικοποίηση και διαμόρφωση καναλιού για την ψηφιακή επίγεια τηλεόραση

[13]	PN-ETSI EN 302 755 Ψηφιακή Βιντεοεκπομπή (DVB) - Δομή πλαισίου, κωδικοποίηση και διαμόρφωση καναλιού για το σύστημα δεύτερης γενιάς ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης (DVB-T2).

[14]	ETSI TS 100 289 V1.2.1 (2014-03) Digital Video Broadcasting (DVB); Support for use of the DVB Scrambling Algorithm version 3 within digital broadcasting systems

[15]	ETSI TS 101 154 Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for the use of Video and Audio Coding in Broadcasting Applications based on the MPEG-2 Transport Stream

[16]	ETSI TS 102 006 Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for System Software Update in DVB Systems

[17]	ETSI TS 102 366 Digital Audio Compression (AC-3, Enhanced AC-3) Standard

[18]	ETSI TS 102 796 Hybrid Broadcast Broadband TV

[19]	ETSI TS 103 190 Digital Audio Compression (AC-4) Standard Part 2: Immersive and personalized audio

[20]	PN-ISO/IEC 8859-2:2001 Τεχνολογία της πληροφορίας – Κωδικοποιημένες οµάδες γραφικών χαρακτήρων 8δίφιας µονοδυφιοσυλλαβής– Λατινικό αλφάβητο αριθ. 2

[21]	IEC 61937-3:2017 Digital Audio – Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 Part 3. Non-linear PCM bitstreams according to the AC-3 and enhanced AC-3 formats

[22]	ISO/IEC 13818-3:1998 Information technology – Generic coding of moving picture and associated audio information; Part 3: Audio

[23]	ITU-T Recommendation H.264: Advanced video coding for generic audiovisual services

[24]	ITU-T Recommendation H.265: High efficiency video coding

[25]	ITU-R Recommendation BT.2020 Parameter values for ultra-high definition television systems for production and international programme exchange

[26]	ITU-R Recommendation BT.2100 Image parameter values for high dynamic range television for use in production and international programme exchange

[27]	Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems, DVB Document A038, Feb 2019

[28]	High-bandwidth Digital Content Protection System, Revision 1.3, December 21, 2006, Digital Content Protection LLC

[29]	High-bandwidth Digital Content Protection System, Mapping HDCP to HDMI, Revision 2.2, February 13, 2013, Digital Content Protection LLC

[30]	High-Definition Multimedia Interface, Version 1.4a, March 2010, HDMI Licensing, LLC

[31]	High-Definition Multimedia Interface, Version 2.1, November 2017, HDMI Licensing, LLC

[32]	NorDig Unified Requirements for Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and managed IPTV based networks, Requirements ver. 3.1 (October, 2018)

2.2.	Όταν ο κατάλογος που αναφέρεται στο σημείο 2.1 παραπέμπει σε μία συγκεκριμένη έκδοση του κειμένου (προσδιορίζεται μέσω της ημερομηνίας δημοσίευσης, του αριθμού έκδοσης, του αριθμού εκδοχής κλπ.) δεν χρησιμοποιούνται μεταγενέστερες εκδόσεις του εν λόγω κειμένου.

2.3.	Όταν ο κατάλογος που αναφέρεται στο σημείο 2.1 δεν παραπέμπει σε μία συγκεκριμένη έκδοση του κειμένου, θα χρησιμοποιούνται μεταγενέστερες εκδόσεις του εν λόγω κειμένου.

2.4.	Τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 2.1 στις μονάδες σύνταξης [1]-[13] και [20] διατίθενται χωρίς χρέωση στα αναγνωστήρια προτύπων της Πολωνικής Επιτροπής Τυποποίησης και (με χρέωση) στην ιστοσελίδα www.pkn.pl.

2.5.	Τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 2.1 στις μονάδες σύνταξης [14]-[19], διατίθενται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) - www.etsi.org.

2.6.	Τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 2.1 στις μονάδες σύνταξης [21] και [22], διατίθενται (με χρέωση) στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC) - www.iec.ch.

2.7.	Τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 2.1 στις μονάδες σύνταξης [23]-[26] διατίθενται στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) - www.itu.int.

2.8.	Το έγγραφο που αναφέρεται στο σημείο 2.1 στη μονάδα σύνταξης [27], διατίθεται στην ιστοσελίδα www.dvb.org.

2.9.	Τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 2.1 στις μονάδες σύνταξης [28] και [29], διατίθεται στην ιστοσελίδα www.digital-cp.com.

2.10.	Τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 2.1 στις μονάδες σύνταξης [30] και [31], διατίθενται στην ιστοσελίδα www.hdmi.org.

2.11.	Το έγγραφο που αναφέρεται στο σημείο 2.1 στη μονάδα σύνταξης [32], διατίθεται στην ιστοσελίδα www.nordig.org.

3. Συντομογραφίες και ακρωνύμια

Οι συντομογραφίες και τα ακρωνύμια που χρησιμοποιούνται στο παράρτημα σημαίνουν:

AC-3	Σύστημα κωδικοποίησης ήχου πολλαπλών καναλιών Dolby AC-3 (Dolby Audio Coding 3)

AC-4	Σύστημα κωδικοποίησης ήχου πολλαπλών καναλιών Dolby AC-4 (Dolby Audio Coding 4)

API	Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming Interface)

ARC 	Κανάλι επιστροφής ήχου σε HDMI για συστήματα ήχου (Audio Return Channel)

AVC 	Προηγμένη κωδικοποίηση βίντεο (Advanced Video Coding)

DVB	Εκπομπή ψηφιακής τηλεόρασης σύμφωνα με το σύστημα κωδικοποίησης και διαμόρφωσης DVB (Digital Video Broadcasting)

DVB-T	Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση (παραλλαγή της ψηφιακής τηλεόρασης DVB για επίγεια εκπομπή) (Digital Video Broadcasting- Terrestrial)

DVB-T2	Ψηφιακή επίγεια τηλεόραση δεύτερης γενιάς (Digital Video Broadcasting – Terrestrial Second Generation)

E-AC-3	Σύστημα κωδικοποίησης ήχου πολλαπλών καναλιών Dolby το οποίο αποτελεί βελτίωση του AC-3 (Enhanced Audio Coding 3)

FTA	Μη κωδικοποιημένα προγράμματα διαθέσιμα για όλους (Free-to-Air)

HbbTV	Υπηρεσία που παρέχει πρόσθετο περιεχόμενο πολυμέσων μέσω του Διαδικτύου (Hybrid Broadcast Broadband TV)

HDCP	Ευρυζωνικό σύστημα προστασίας ψηφιακού περιεχομένου (High-Bandwidth Digital Content Protection System)

HDMI 	Διεπαφή πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας (High-Definition Multimedia Interface)

HDR	Εικόνα Υψηλού Δυναμικού Εύρους (High Dynamic Range Image), με παραμέτρους που ορίζονται στη σύσταση ITU-R BT. 2100 [26]

HDTV	Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (High Definition TV) 1280 x 720 και 1920 x 1080

HEVC	Πρότυπο για συμπίεση βίντεο υψηλής αποδοτικότητας (High Efficiency Video Coding)

HFR	Τεχνική μετάδοσης για αυξημένο αριθμό λήψεων ανά δευτερόλεπτο κατά τη λήψη/αναπαραγωγή βίντεο (High Frame Rate, 100/120 λήψεις ανά δευτερόλεπτο)

HLG10	Σύστημα HDR η προδιαγραφή του οποίου περιλαμβάνεται στη σύσταση ITU-R BT.2100 [26], με ανάλυση χρωματικού χώρου 10-bit σύμφωνα με τη σύσταση ITU-R BT.2020 [25] (Hybrid Log Gamma 10)

iDTV	IRD εξοπλισμένο με οθόνη εικόνας (τηλεόραση)

IRD	Ενσωματωμένος δέκτης, εξοπλισμένος με ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή εικόνας και ήχου (Integrated Receiver/Decoder), σε έκδοση STB ή iDTV

LCN	Αριθμός λογικού καναλιού (Logical Channel Number)

MPEG-2	Στρώμα ήχου 2 Μορφή συμπίεσης ήχου MPEG-2 όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO/IEC 13818-3:1998 [22]

NIT	Πίνακας πληροφοριών δικτύου (Network Information Table)

OFDM	Ορθογωνική πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)

OSD	Απεικόνιση στην Οθόνη (On Screen Display)

PLP	Ενιαία ροή φυσικών δεδομένων με ειδική διαμόρφωση και κωδικοποίηση (Physical Layer Pipe)

PQ10	Σύστημα HDR στο οποίο λαμβάνεται υπόψη η μη γραμμική λειτουργία της αντίληψης της όρασης, το οποίο επιτρέπει την επίτευξη ευρέος φάσματος τιμών φωτεινότητας, η προδιαγραφή του οποίου περιλαμβάνεται στη σύσταση ITU-R BT.2100 [26], με ανάλυση 10-bit του χρωματικού χώρου σύμφωνα με τη σύσταση ITU-R BT.2020 [25] (Perceptual Quantizer 10)

SDT	Πίνακας περιγραφής υπηρεσίας (Service Description Table)

SDTV	Τηλεόραση συνήθους ευκρίνειας (Standard Definition TV)

SI	Πληροφορίες υπηρεσίας (Service Information)

SISO	Τεχνική μετάδοσης ενός περιεχομένου με τη χρήση μιας κεραίας μετάδοσης, το οποίο λαμβάνεται μέσω μίας κεραίας λήψης (Single-Input Single-Output)

SSU	Αναβάθμιση λογισμικού συστήματος (System Software Update)

STB	Ψηφιακός δέκτης χωρίς οθόνη (Set-Top Box)

TV	Τηλεόραση (TeleVision)

UHD	Εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας (Ultra-High Definition) 3840 x 2160

UHDTV	Τηλεόραση εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας (Ultra-High Definition TV)

UHF	Εξαιρετικά υψηλή συχνότητα 300-3 000 MHz (Ultra-High Frequency), δεκατομετρικά κύματα

USB	Γενικός Σειριακός Δίαυλος (Universal Serial Bus)

UTF-8	Σύστημα κωδικοποίησης Unicode 8-bit (8-bit Unicode Transformation Format)

VBI	Κατακόρυφο διάστημα απαλοιφής (Vertical Blanking Interval)

VHF	Πολύ υψηλή συχνότητα 30-300 MHz (Very-High Frequency), υπερβραχέα κύματα

4. Ικανότητα λήψης

Ο ψηφιακός δέκτης εξασφαλίζει τη λήψη ψηφιακών σημάτων DVB-T και DVB-T2 με παραμέτρους σύμφωνους με το PN-ETSI EN 300 744 [12] και PN-ETSI EN 302 755 [13] που εκπέμπονται στο εύρος: VHF (174-230 MHz) για τα κανάλια με εύρος 7 MHz και UHF (470-790 MHz) για τα κανάλια με εύρος 8 MHz. Ο συντονιστής του ψηφιακού δέκτη πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο PN-EN 62216:2011 [7] και τις λοιπές απαιτήσεις του ραδιοσυστήματος του δέκτη που ορίζονται στο κεφάλαιο 3.4 του προτύπου NorDig Unified Requirements for Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and managed IPTV based networks [32].

5. Διαδικασία αναζήτησης ζώνης

Ο ψηφιακός δέκτης παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης αναζήτησης ολόκληρης της διαθέσιμης περιοχής συχνοτήτων καθώς και συντονισμού στη σωστή δομή πλαισίου DVB-T και DVB-T2 της κωδικοποίησης και διαμόρφωσης του καναλιού για την παροχή ρεύματος εισόδου στις επόμενες υπομονάδες. Ο δέκτης DVB-T2 επιτρέπει την λήψη μεταδόσεων SISO, χρησιμοποιώντας την τεχνική OFDM η οποία χρησιμοποιεί περιστρεφόμενους αστερισμούς, αλλά και χωρίς περιστρεφόμενους αστερισμούς. Ο ψηφιακός δέκτης παρέχει τη δυνατότητα λήψης μετάδοσης DVB-T2 που αποτελείται από τουλάχιστον ένα PLP. Οι πληροφορίες συντονισμού αποθηκεύονται στον κατάλογο υπηρεσιών προκειμένου να επιτρέπεται η γρήγορη επιλογή της απαιτούμενης ροής μεταφοράς.

6. Πρόσβαση στις υπηρεσίες

Ο ψηφιακός δέκτης πρέπει να εγγυάται τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1)	λήψη FTA,

2)	επιλογή συνιστώσας ήχου στην περίπτωση μετάδοσης πολλαπλών ακουστικών στοιχείων εντός μιας υπηρεσίας· το τηλεχειριστήριο του δέκτη πρέπει να διαθέτει κουμπί για την επιλογή τμήματος ήχου ή άλλου μηχανισμού που επιτρέπει την εύκολη επιλογή αυτού του τμήματος,

3)	επιλογή υποτίτλων (τηλεοπτική βιντεογραφία ή DVB) στο μορφότυπο UTF-8,

4)	χρήση τηλεοπτικής βιντεογραφίας,

5)	μορφοποίηση της εικόνας για την αναλογία πλευρών 4:3 και 16:9,

6)	γονικός έλεγχος της πρόσβασης σε επιλεγμένα προγράμματα ή ακροάσεις,

7)	πρόσβαση στο μενού στα πολωνικά και ρυθμίσεις της εθνικής πολωνικής γλώσσας.

7. Πλοηγός πληροφοριών υπηρεσίας

Ο ψηφιακός δέκτης πρέπει να διαθέτει έναν πλοηγό πληροφοριών υπηρεσίας, ο οποίος να εξασφαλίζει στον χρήστη την πρόσβαση στις βασικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τα συμβάντα που μεταδίδονται στους πίνακες SI τα οποία περιγράφονται στο PN-ETSI EN 300 468 [9] και στο DVB Document A038 [27] και να επιτρέπει στον χρήστη να ελέγχει τον δέκτη. Ο πλοηγός πληροφοριών υπηρεσίας πρέπει να απεικονίζει σωστά τα σύμβολα του πολωνικού αλφαβήτου που έχουν κωδικοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο PN-ISO/IEC 8859-2:2001 [20].

8. Αυτόματη εγκατάσταση

Ο ψηφιακός δέκτης χρησιμοποιεί τις υποχρεωτικές πληροφορίες του πίνακα πληροφοριών NIT ή SDT που περιγράφονται στο PN-ETSI EN 300 468 [9] και στο DVB Document A038 [27] με στόχο την αυτόματη δημιουργία ενός καταλόγου υπηρεσιών και την μεταγενέστερη ενημέρωση του. Ο δέκτης υποστηρίζει LCN. Όλες οι υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται ως «ορατές» ταξινομούνται στην λίστα των υπηρεσιών σύμφωνα με τον εκχωρηθέντα αριθμό LCN. Αν δεν υπάρχει αριθμός ή σε περίπτωση κατάληψης της θέσης η υπηρεσία τοποθετείται στο τέλος της λίστας. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τη σειρά των υπηρεσιών ή να δημιουργήσει τη δική του λίστα. Όλες οι υπηρεσίες με την ένδειξη «αόρατες» διατηρούνται αλλά δεν εμφανίζονται στη λίστα των διαθέσιμων υπηρεσιών.

9. Γονικός έλεγχος πρόσβασης

Ο ψηφιακός δέκτης παρέχει τη δυνατότητα μπλοκαρίσματος της πρόσβασης σε ολόκληρα προγράμματα ή επιλεγμένες κατηγορίες του προγράμματος, εάν στο ρεύμα περιλαμβάνεται η ένδειξη «parental_rating_descriptor» που ορίζεται στο πρότυπο PN- ETSI EN 300 468 [9].

10. Αποκωδικοποιητής σήματος εικόνας

Ο αποκωδικοποιητής σήματος εικόνας αποκωδικοποιεί τα ρεύματα ψηφιακού βίντεο σύμφωνα με:

1)	τη σύσταση ITU-T H.264 [23] και τους περιορισμούς που ορίζονται στο πρότυπο ETSI TS 101 154 [15] μέρος 5.6 και 5.7 για δέκτη 25 Hz H.264/AVC που μπορεί να αποκωδικοποιεί ρεύματα HP@L4 HDTV και ρεύματα MP@L3 SDTV,

2)	τη σύσταση ITU-T H.265 [24] και τους περιορισμούς που ορίζονται στο πρότυπο ETSI TS 101 154 [15] μέρος 5.14.1 και 5.14.2 (HDTV) δέκτη 50 Hz HEVC HDTV 8-bit (ανάλυση 1920 x 1080 p50, 1280 x 720 p50).

Στην περίπτωση ενσωματωμένου δέκτη (iDTV) που επιτρέπει την προβολή εικόνας (UHD), σύμφωνα με τη σύσταση ITU-T H.265 [24], απαιτείται η υποστήριξη της αποκωδικοποίησης ρευμάτων σύμφωνα με τα προφίλ (όπως ορίζονται στη σύσταση ITU-T H.265 [24]) Main Profile, Main 10 Profile και Main Tier:

1)	HEVC UHDTV IRD και τους περιορισμούς που ορίζονται στο πρότυπο ETSI TS 101 154 [15] μέρος 5.14.3,

2)	HEVC HDR UHDTV IRD το οποίο χρησιμοποιεί HLG10 και HEVC HDR UHDTV IRD το οποίο χρησιμοποιεί PQ10 και τους περιορισμούς που ορίζονται στο πρότυπο ETSI TS 101 154 [15] μέρος 5.14.4.

11. Αποκωδικοποιητής σήματος ήχου

Ο αποκωδικοποιητής σήματος ήχου αποκωδικοποιεί ρεύματα ψηφιακού ήχου σύμφωνα με:

1)	το MPEG-2 Στρώμα ήχου 2 και τους περιορισμούς που ορίζονται στο πρότυπο ETSI TS 101 154 [15] μέρος 6.1,

2)	το E-AC-3, σύμφωνα με το ETSI TS 102 366 [17] και τους περιορισμούς που ορίζονται στο πρότυπο ETSI TS 101 154 [15] μέρος 6.2.

Στην περίπτωση ενσωματωμένου δέκτη (iDTV) που επιτρέπει την προβολή εικόνας UHD, απαιτείται η υποστήριξη του AC-4 σύμφωνα με το ETSI TS 103 190 [19] και τους περιορισμούς που ορίζονται στο πρότυπο ETSI TS 101 154 [15] μέρος 6.6 και 6.7.

Ο αποκωδικοποιητής σήματος ήχου χρησιμοποιεί τα μεταδεδομένα που αποστέλλονται με το ρεύμα E-AC-3 ή AC-4 για την τυποποίηση της έντασης της φωνής, τη μετατροπή του περιβάλλοντος ήχου σε στερεοφωνικό ή για την ανάμειξη της κύριας συνιστώσας του ήχου με πρόσθετες συνιστώσες σύμφωνα με το πρότυπο PN-ETSI EN 300 468 [9] παράρτημα Ι.

Ο δέκτης επιτρέπει στον χρήστη να προσαρμόζει τη λήψη ήχου από το τηλεχειριστήριο του δέκτη:

1)	επιλογή τμήματος ήχου

2)	βελτίωση της κατανόησης των διαλόγων,

3)	μίξη του επιπλέον ήχου με τον κύριο ήχο (π.χ. σχολιαστή, ακουστική περιγραφή), που μεταδίδονται ως ήχος αντικειμένου.

Ανεξάρτητα από το σύστημα κωδικοποίησης και τον αριθμό των μεταδιδόμενων καναλιών ήχου, ο αποκωδικοποιητής σήματος ήχου παρέχει ένα στερεοφωνικό σήμα στην αναλογική έξοδο ήχου του ψηφιακού δέκτη (εφόσον υπάρχει), εκτός αν μεταδίδονται μονοφωνικό σήμα ή δύο ήχοι. Τότε ο αποκωδικοποιητής παρέχει και στα δύο κανάλια το επιλεγμένο μονοφωνικό σήμα.

12. Τηλεοπτική βιντεογραφία και υπότιτλοι DVB

Κατά τη διάρκεια της αποκωδικοποίησης των ρευμάτων: ήχου, εικόνας και δεδομένων, ο ψηφιακός δέκτης διαχωρίζει ταυτόχρονα τα δεδομένα τηλεοπτικής βιντεογραφίας που πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου PN-ETSI EN 300 706 V1.2.1:2005[10] για το επίπεδο 1.5 και έχουν μεταβιβαστεί υπό τη μορφή πακέτων σύμφωνα με το πρότυπο PN-ETSI EN 300 743 V1.6.1:2019-04 [11].

12.1.	Τηλεοπτική βιντεογραφία

Η τηλεοπτική βιντεογραφία που αποστέλλεται με τα ψηφιακά ρεύματα αποκωδικοποιείται στον δέκτη με τον ακόλουθο τρόπο:

1)	μέσω ενός εσωτερικού αποκωδικοποιητή και θα προβάλλεται με τη λειτουργία της απεικόνισης χαρακτήρων και γραφικών πάνω στην οθόνη (OSD) ή

2)	στην περίπτωση του STB εξοπλισμένου με αναλογική έξοδο – μέσω της καταχώρησης δεδομένων σε επιλεγμένες γραμμές κατά τη διάρκεια του κατακόρυφου διαστήματος απαλοιφής (VBI) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ETSI EN 300 706 V1.2.1:2005 [10] για το επίπεδο 1.5.

12.2.	Υπότιτλοι DVB

Ο ψηφιακός δέκτης αποκωδικοποιεί και απεικονίζει τους υπότιτλους που μεταδίδονται σύμφωνα με τους κανόνες διαλειτουργικότητας που περιγράφονται στο σημείο 7.3 και στην Προσθήκη του Β.4 του προτύπου ETSI PN-EN 300 743 V1.6.1:2019-04 [11].

Η αποκωδικοποίηση της τηλεοπτικής βιντεογραφίας και των υποτίτλων DVB που λαμβάνονται ταυτόχρονα ελέγχεται από τον χρήστη.

13. HFR (εφόσον υπάρχει στον δέκτη)

Για τον δέκτη UHDTV, ο οποίος επιτρέπει την προβολή εικόνας HFR, απαιτείται υποστήριξη για την αποκωδικοποίηση ρευμάτων σύμφωνα με τα προφίλ (όπως ορίζονται στη σύσταση ITU-T H.265 [24]) Main Profile, Main 10 Profile και Main Tier: HEVC HDR HFR UHDTV IRD το οποίο χρησιμοποιεί HLG10 και HEVC HDR HFR UHDTV IRD το οποίο χρησιμοποιεί PQ10 και τους περιορισμούς που ορίζονται στο πρότυπο ETSI TS 101 154 [15] μέρος 5.14.5

14. Υβριδική τηλεόραση (HbbTV, εφόσον υπάρχει στον δέκτη)

Εάν ο δέκτης υποστηρίζει την χρήση υβριδικής τηλεόρασης HbbTV, υποστηρίζει την έκδοση 2.0.2 σύμφωνα με το ETSI TS 102 796 [18] έκδοση V1.5.1 (2018-09) ή νεότερη. Η υπηρεσία HbbTV είναι ενεργή κατά την αγορά του ψηφιακού δέκτη, εφόσον έχει εξοπλιστεί με την υπηρεσία αυτή. Είναι απαραίτητο ο χρήστης να μπορεί εύκολα να ενεργοποιήσει και να απενεργοποιήσει τη λειτουργία HbbTV.

Ο δέκτης HbbTV λαμβάνει σωστά και εκτελεί εφαρμογές λογισμικού (API) συμβατές με την HbbTV σύμφωνα με το ETSI TS 102 796 [18] στην έκδοση V1.5.1 (2018-09) ή νεότερη.

15. Αναβάθμιση λογισμικού εξ αποστάσεως

Ο ψηφιακός δέκτης επιτρέπει την ενημέρωση του λογισμικού συστήματος για τη συντήρηση του δέκτη. Η μέθοδος ενημέρωσης του λογισμικού παραμένει στη διακριτική ευχέρεια του κατασκευαστή του δέκτη ως μία από τις ακόλουθες επιλογές:

1)	μέσο αποθήκευσης που είναι συνδεδεμένο στη θύρα USB,

2)	μέσω Διαδικτύου (στην περίπτωση διαδραστικών δεκτών που επιτρέπουν τη χρήση υπηρεσιών διαδραστικής τηλεόρασης μέσω του Διαδικτύου),

3)	με DVB-SSU σύμφωνα με το ETSI TS 102 006 [16].

16. Διεπαφές ψηφιακού δέκτη

16.1.	Διεπαφή σήματος υψηλής συχνότητας:

Ο ψηφιακός δέκτης διαθέτει μία υποδοχή εισόδου IEC σύμφωνα με το PN-EN 61169-2:2007 [6]. Η εμπέδηση της εισόδου είναι 75 Q.

16.2.	Ψηφιακή διεπαφή

Ο ενσωματωμένος δέκτης (iDTV) είναι εξοπλισμένος με υποδοχή εισόδου HDMI τύπου Α σύμφωνα με την «Διεπαφή πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας» [30] που εξασφαλίζεται με το σύστημα HDCP σύμφωνα με το «High-bandwidth Digital Content Protection System» [28]. Στην περίπτωση του STB, η υποδοχή HDMI διαθέτει τη λειτουργία εξόδου του σήματος στην οθόνη. Στην περίπτωση ενσωματωμένου δέκτη (iDTV) που επιτρέπει την προβολή εικόνας UHD, απαιτείται το πρότυπο HDMI 2.1 σύμφωνα με τη High-Definition Multimedia Interface, Version 2.1 [31] με υποστήριξη HDR και eARC, καθώς και HDCP 2.2 σύμφωνα με την High-bandwidth Digital Content Protection System, Mapping HDCP to HDMI, Revision 2.2 [29]. Η απαίτηση να υπάρχει υποδοχή HDMI δεν ισχύει για τον ενσωματωμένο δέκτη που διαθέτει οθόνη εικόνας με διαγώνιο ίσο ή μικρότερο από 30 cm.

17. Τροφοδοσία του ψηφιακού δέκτη

Η τροφοδοσία του ψηφιακού δέκτη πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1)	τάση: 230 V ±10 % σύμφωνα με το πρότυπο PN-EN 60038:2012 [4],

2)	συχνότητα: 47-53 Hz σύμφωνα με το πρότυπο PN-EN 50160:2010 [3].

Ο Υπουργός Ψηφιοποίησης διευθύνει το τμήμα τεχνολογίας των πληροφοριών της κρατικής διοίκησης, δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού του Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου της 20ής Απριλίου 2018, σχετικά με τις ακριβείς αρμοδιότητες του Υπουργού Ψηφιοποίησης (Επίσημη Εφημερίδα θέση 761).

Ο παρών κανονισμός έχει γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Μαΐου 2019, με αριθμό 2019/213/PL, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού του Υπουργικού Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του εθνικού συστήματος γνωστοποίησης προτύπων και νομικών πράξεων (Επίσημη Εφημερίδα, θέση 2039 και του 2004 θέση 597), ο οποίος εισάγει τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ L 241 της 17/9/2015, σ. 1).

Οι τροποποιήσεις του ενιαίου κειμένου του προαναφερθέντος νόμου έχουν δημοσιευτεί στην επίσημη Εφημερίδα του 2018 θέσεις 2245 και 2354 και του 2019 θέσεις 643, 730, 1030, 1553, 1815 και 2005.