1. ------IND- 2019 0522 UK- PL- ------ 20191108 --- --- PROJET

CD 534 – Pokrywy komór i wpustów kanalizacyjnych do celów odwadniania dróg i na potrzeby służb drogowych

(poprzednio HA 104/09) Wersja 0

Streszczenie

Niniejszy dokument zawiera wymogi dotyczące instalacji pokryw komór i wpustów kanalizacyjnych na autostradach i ogólnodostępnych drogach krajowych.

Stosowanie przez organizacje nadzorujące

Wszelkie szczegółowe wymogi dotyczące organizacji nadzorujących, alternatywne lub uzupełniające w stosunku do wymogów zawartych w niniejszym dokumencie, przedstawiono w załącznikach krajowych dotyczących stosowania do niniejszego dokumentu.

Informacje zwrotne i zapytania

Zachęca się osoby korzystające z niniejszego dokumentu do zgłaszania wszelkich zapytań lub przekazywania informacji zwrotnych dotyczących jego treści i zastosowania do właściwego zespołu agencji Highways England. Adres poczty elektronicznej dla wszystkich zapytań i informacji zwrotnych: Standards_Enquiries@highwaysengland.co.uk

Jest to dokument podlegający kontroli.

Informacje o wersji

Data wersji, informacje o zmianach 0

MMM RRRR CD 534 zastępuje HA 104/09. Całość dokumentu przeredagowano w sposób zapewniający jego zgodność z nowymi zasadami redakcyjnymi agencji Highways England. Niniejszy dokument zawiera również wytyczne zawarte w dokumentach IAN 196/17 i IAN 197/17 2

Wprowadzenie

Informacje dotyczące publikacji

Niniejszy dokument jest publikowany przez agencję Highways England.

Niniejszy dokument zastępuje dokument HA 104/09, który zostaje wycofany.

Kwestie umowne i prawne

Niniejszy dokument stanowi część specyfikacji robót. Nie należy zakładać, że obejmuje on wszystkie niezbędne postanowienia umowy. Użytkownicy odpowiadają za stosowanie wszystkich właściwych dokumentów mających zastosowanie do ich umowy.

Wprowadzenie

Kontekst

Niniejszy dokument określa wymogi dotyczące pokryw komór i wpustów kanalizacyjnych na autostradach i ogólnodostępnych drogach krajowych. Niniejszy dokument można czytać w związku z Kodeksem praktyk w zakresie instalacji i naprawy armatury drogowej RSTA ADEPT [dok. ref. 3.I].

Aby ograniczyć ryzyko zarówno dla użytkowników dróg, jak i personelu konserwacyjnego, nie dopuszcza się już umieszczania pokryw komór w obrębie jezdni nowo budowanych dróg, a ponadto należy ocenić, czy istniejące pokrywy komór w obrębie jezdni są potrzebne. Dzięki usunięciu pokryw komór w obrębie jezdni lub zmniejszeniu ich liczby rzadsze będą przypadki wyłączania pasów ruchu i kierowania ruchem w trakcie rutynowych prac kontrolnych i konserwacyjnych.

Przedwczesna utrata funkcjonalności instalacji pokryw komór i wpustów kanalizacyjnych, a także utrata funkcjonalności samej komory i otaczającej ją nawierzchni mogą stanowić zagrożenie zarówno dla personelu konserwacyjnego, jak i dla użytkowników drogi.

Założenia, na podstawie których przygotowano dokument

W niniejszym dokumencie mają zastosowanie założenia przedstawione w dokumencie GG 101 [dok. ref. 4.N]

Wzajemne uznawanie

Jeżeli w niniejszym dokumencie zawarty jest wymóg zgodności z jakąkolwiek częścią „brytyjskiej normy” lub innej specyfikacji technicznej, wymóg ten można spełnić przez zapewnienie zgodności z dokumentem GG 101 [dok. ref. 4.N].

Skróty i symbole

| AADT | Średni dobowy ruch w roku |
| --- | --- |
| DfS | Odstępstwo od normy |
| DSR | Dokument strategii projektowej |
| LGV | Samochód ciężarowy |
| NMU | Użytkownik niezmotoryzowany |
| OO | Organizacja nadzorująca |
| PSCRG | Grupa Kontroli Bezpieczeństwa Projektowego |
| PSRV | Wskaźnik odporności na poślizg powierzchni polerowanych lub odporności na polerowanie |
| USRV | Wskaźnik odporności na poślizg powierzchni niepolerowanych |

Terminy i definicje

| Podkład | Zaprawa związana cementem lub innymi materiałami syntetycznymi. |
| --- | --- |
| Jezdnia | Obszar powierzchni drogi obejmujący będące w użyciu pasy ruchu, zarówno tymczasowe, jak i stałe, utwardzone pobocze, albo awaryjny pas ruchu, oraz przejazdy przez środkowy pas dzielący. |
| Pokrywa komory | Składa się ze zdejmowanej klapy umieszczanej w obudowie i zapewnia dostęp do komory z powierzchni. |
| Wadliwa instalacja | Wada strukturalna lub poluzowanie klapy, obudowy lub konstrukcji wspierającej komory znajdującej się poniżej. |
| Pokrywa wpustu kanalizacyjnego | Składa się ze zdejmowanej kratki umieszczanej w obudowie kierującej wodę do wpustu kanalizacyjnego. |
| Głębokość jazu | Odległość od wierzchu klapy do wierzchu jazu stałego. |

1. Zakres

Uwzględnione aspekty

1.1. Wymogi zawarte w niniejszym dokumencie stosuje się do instalacji pokryw komór i wpustów kanalizacyjnych na autostradach i ogólnodostępnych drogach krajowych.

1.2 Nie zezwala się na umieszczanie pokryw komór w obrębie jezdni, w tym utwardzonych poboczy, pasów awaryjnych i przejazdów przez środkowe pasy dzielące autostrad i ogólnodostępnych dróg krajowych.

1.3 W przypadkach gdy w obrębie pasów ruchu znajdują się istniejące komory, wówczas decyzję w sprawie ich dalszej obecności podejmuje się zgodnie z drzewem decyzyjnym przedstawionym na rys. 1 w dodatku B.

Wdrożenie

1.4 Niniejszy dokument wdraża się bezzwłocznie we wszystkich przedsięwzięciach obejmujących wykorzystanie pokryw komór i wpustów kanalizacyjnych do celów odwadniania autostrad i ogólnodostępnych dróg krajowych podlegających organizacji nadzorującej, zgodnie z wymogami dokumentu GG 101 [dok. ref. 4.N].

Zdrowie i bezpieczeństwo

1.5 Środki łagodzenia zagrożeń dla bezpieczeństwa odpowiadają hierarchii ERIC – eliminacja, redukcja, izolacja i kontrola każdego stwierdzonego zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Stosowanie dokumentu GG 101

1.6 W odniesieniu do działań objętych niniejszym dokumentem stosuje się wymogi zawarte w dokumencie GG 101 [dok. ref. 4.N].

2. Projektowanie pokryw komór i wpustów kanalizacyjnych – zasady ogólne

2.1 Nie zezwala się na umieszczanie nowych pokryw komór w obrębie jezdni, w tym utwardzonych poboczy, pasów awaryjnych i przejazdów przez środkowe pasy dzielące autostrad i ogólnodostępnych dróg krajowych.

2.2 Specyfikacje pokryw komór i wpustów kanalizacyjnych odpowiadają normie BS EN 124 [dok. ref. 3.N] i wymogom zawartym w niniejszym dokumencie.

2.3 Specyfikacje pokryw komór o wymiarze w świetle wynoszącym ponad 1 m odpowiadają normie BS EN 9124 [dok. ref. 11.N] i wymogom zawartym w niniejszym dokumencie.

2.4 Wszystkie pokrywy komór i wpustów kanalizacyjnych umieszczane na autostradach i ogólnodostępnych drogach krajowych, w przypadku których istnieje ryzyko kontaktu, bezpośredniego lub pośredniego, z przejeżdżającymi pojazdami należą co najmniej do klasy D400 zgodnie z normą BS EN 124 [dok. ref. 3.N].

2.5 W przypadku gdy wskaźnik AADT dla ciężarówek na danej jezdni jest wyższy niż 1500 w każdą stronę, specyfikacja przewiduje pokrywy komór klasy E600.

2.6 Specyfikacja pokryw komór przewiduje co najmniej wskaźnik odporności na poślizg powierzchni polerowanych (PSRV) odpowiadający ryzyku określonemu dla ich lokalizacji, zgodnie z tabelą 2.6.

Tabela 2.6 Minimalny wskaźnik PSRV

|  | Próba wahadła | Próba WRc |
| --- | --- | --- |
| Niskie ryzyko | > 45 | > 0,62 kN |
| Wysokie ryzyko | > 60 | > 0,83 kN |

UWAGA 1 Lokalizacje niskiego ryzyka to takie, gdzie przeważają użytkownicy niezmotoryzowani (nmu), np. chodniki, zaś lokalizacje wysokiego ryzyka to takie, gdzie przeważa ruch pojazdów.

UWAGA 2 Ryzyko poślizgu zdefiniowano w dokumencie HD 28 2015 [dok. ref. 7.N].

UWAGA 3 Próbę wahadła służącą ustaleniu odporności nawierzchni na poślizg przeprowadza się zgodnie z normą BS EN 13036-4 2011 [dok. ref. 9.N].

UWAGA 4 W przypadku gdy odporność nawierzchni na poślizg mierzy się metodą WRc UC12974 [dok. ref 1.I], właściwą wartość określa się w drodze porównania odporności nawierzchni na poślizg ustalonej zarówno przy użyciu wahadła, jak i metodą koła zablokowanego WRc, stosując wzór przedstawiony w dodatku A.

UWAGA 5 Dodatek A zawiera zwięzły opis prób podejmowanych w celu porównania wyników uzyskanych obiema metodami oraz wzór na uzyskanie porównawczej wartości PSRV.

2.7 Wskaźnik odporności na poślizg powierzchni niepolerowanych (USRV) nie jest reprezentatywny dla stanu eksploatacyjnego i nie jest wykorzystywany w ocenie ryzyka poślizgu.

Pokrywy komór

2.8 Pokrywa komory zapewniająca dostęp spełnia następujące minimalne wymogi dotyczące wymiaru w świetle:

1) minimalny wymiar w świetle dla obudowy prostokątnej wynosi nie mniej niż 600 mm, przy przekątnej wynoszącej nie mniej niż 700 mm;

2) minimalny wymiar w świetle dla obudowy okrągłej to średnica wynosząca nie mniej niż 700 mm.

UWAGA Minimalne wymiary klapy w przypadku gdy dostęp personelu nie jest wymagany przedstawiono w normie BS EN 752 [dok. ref. 1.N].

2.9 W przypadku instalacji na autostradach i ogólnodostępnych drogach krajowych głębokość obudowy pokrywy komory wynosi co najmniej 150 mm.

2.10 Głębokość, na której umieszcza się klapę pokrywy komory w obudowie wynosi nie mniej niż 50 mm, lub nie mniej niż 80 mm, jeżeli w projekcie założono, że głębokość umieszczenia klapy decyduje o jej bezpieczeństwie.

2.11 Specyfikacje wymagają, aby luźne złączki inne niż wyszczególnione w dokumentach SHW serii 500 [dok. ref 5.N] odznaczały się polem przekroju poprzecznego wynoszącym co najmniej 140 mm2.

Pokrywy wpustów kanalizacyjnych

2.12 Specyfikacje wymagają, aby pokrywy wpustów kanalizacyjnych (obudowa i kratka) należały do klasy D400, zgodnie z normą BS EN 124 [dok. ref. 3.N].

2.12.1 W przypadku kratki wyposażonej w zawiasy, można je montować do krawężnika lub bokiem, odpowiednio do kierunku ruchu.

2.12.2 Kratki i obudowy przykrawężnikowych wpustów kanalizacyjnych powinny umożliwiać spływ wody przy krawężniku oraz dostęp, przy czym w razie wykorzystania zawiasów kratkę otwiera się od jezdni, tj. w stronę krawężnika.

2.12.3 Głębokość ewentualnego jazu powinna wynosić 115 mm (typ 1) lub 165 mm (typ 2), odpowiednio do definicji w normie BS 7903 [dok. ref. 2.N].

2.12.4 Kratki i obudowy przykrawężnikowych wpustów kanalizacyjnych powinny posiadać profil skośny typu HB (half batter), zgodnie z normą BS 7263: część 1 [dok. ref. 8.N], o ile specyfikacja nie przewiduje inaczej.

2.13 Specyfikacja wymaga, aby wymiary krytyczne kratek i obudów przykrawężnikowych wpustów kanalizacyjnych odpowiadały normie BS 7903 [dok. ref. 2.N].

2.14 Specyfikacja wymaga, aby nominalne szerokości kratek i minimalne powierzchnie przepływów odpowiadały normom BS EN 124 [dok. ref. 3.N] i BS 7903 [dok. ref. 2.N].

2.14.1 Minimalna powierzchnia przepływu powinna wynosić 900 cm2.

2.14.2 Między licem krawężnika a obudową musi być zachowany przepływ o minimalnej powierzchni 45 cm2 oraz muszą być one położone równolegle do siebie w odległości co najmniej 50 mm.

2.14.3 Między licem krawężnika a obudową musi być zachowany przepływ o minimalnej powierzchni 65 cm2 oraz muszą być one położone równolegle do siebie w odległości co najmniej 90 mm.

2.15 Obudowa w pokrywie wpustu kanalizacyjnego ma głębokość co najmniej 100 mm.

2.16 Specyfikacja wymaga, aby klapy i obudowy przykrawężnikowych wpustów kanalizacyjnych posiadały:

1) pręt podtrzymujący o przekroju wynoszącym co najmniej 35 mm x 25 mm, do użycia podczas montażu;

2) klapę z otwartym(i) rowkiem(-ami) lub mechanizm blokujący;

3) moduł otwierający o prostokątnych wymiarach w świetle wynoszących co najmniej 400 mm x 250 mm;

4) mechanizm blokujący w przypadku gdy istnieje możliwość łatwego podniesienia klapy bez użycia klucza lub narzędzia;

5) zawiasy umieszczone w tylnej części klapy, patrząc od strony drogi, jeśli są używane;

6) wypukły wzór zgodny z normą BS EN 124 [dok. ref. 3.N] oraz aby były samoodwadniające;

7) kratkę z poziomych prętów o szerokości co najmniej 12 mm, cynkowanych zgodnie z normą BS EN ISO 1461 [dok. ref. 10.N] lub co najmniej dwie odlewane w całości pionowe blaszki, zatrzymujące odpadki w otwartym wlocie modułu.

3. Postępowanie w sytuacjach, w których istniejące pokrywy komór mogą znajdować się w obrębie istniejących jezdni lub znaleźć się w obrębie jezdni

3.1 Wymogi określone w niniejszej sekcji mają zastosowanie w szczególności do inteligentnych autostrad, lecz także do wszystkich:

1) przedsięwzięć znajdujących się obecnie na etapie projektu lub budowy bądź przyszłych przedsięwzięć, w których utwardzone pobocza będą wykorzystywane jako pasy ruchu;

2) tymczasowych robót drogowych, podczas których utwardzone pobocze wykorzystywane jest jako pas ruchu.

3.2 O sposobie postępowania z istniejącymi pokrywami komór w obrębie jezdni decyduje się zgodnie z drzewem decyzyjnym przedstawionym na rys. 1 w dodatku B.

Wymagania

3.3 Usuwa się istniejące pokrywy komór znajdujące się w obrębie jezdni.

UWAGA Miał miejsce szereg przypadków utraty funkcjonalności klap w pokrywach komór w sytuacjach, gdy utwardzone pobocze przekształcono w pas ruchu lub użytkowano w takim charakterze. Podobne przypadki utraty funkcjonalności miały miejsce w sytuacjach gdy utwardzone pobocze użytkowano jako pas ruchu podczas robót drogowych.

3.4 Wszelkie decyzje (w tym przykrycie nawierzchnią) dotyczące pokryw komór znajdujących się w punktach kolizyjnych u zbiegów lub rozjazdów dróg są aprobowane przez Grupę Kontroli Bezpieczeństwa Projektowego (PSCRG), a proces decyzyjny jest rejestrowany w dokumencie strategii projektowej (DSR).

3.5 Komory przykryte nawierzchnią rejestruje się zgodnie z wymogami organizacji nadzorującej w zakresie danych, włącznie z informacjami dotyczącymi głębokości przykrycia.

3.6 W przypadku jakiejkolwiek zmiany wzajemnego ustawienia lub wprowadzenia komór w skrajni, rury je przyłączające są tej samej średnicy, co rury głównego odpływu oraz są połączone kolanami, co ułatwi dostęp kamerze telewizji przemysłowej.

3.7 W przypadku jakiejkolwiek zmiany wzajemnego ustawienia lub wprowadzenia komór w skrajni w komorach wykonuje się ławę fundamentową do poziomu kolana rury przyłączeniowej.

Ocena lokalizacji i program robót modernizacyjnych

3.8 Identyfikuje się i rejestruje lokalizacje, w których dostęp do komory znajduje się w obrębie jezdni.

Drzewo decyzyjne dotyczące postępowania z istniejącymi komorami, które znajdują się lub mogą znaleźć się w obrębie jezdni.

3.9 W przypadkach gdy w ramach danego przedsięwzięcia istniejąca komora ma zostać zachowana lub zmodyfikowana, stosuje się drzewo decyzyjne przedstawione w dodatku B.

UWAGA Pokrywy komór E600 nie są alternatywą dla zabiegów wymaganych w przypadku pokryw komór znajdujących się w pasach ruchu.

3.10 Nie dopuszcza się istnienia pokryw komór w strefie śladów kół.

3.10.1 W przypadku stwierdzenia, że komora istnieje już w nawierzchni jezdni, należy sprawdzić lokalną sieć na obecność podobnie umieszczonych komór.

3.11 Wszystkie informacje dotyczące odwodnienia rejestruje się zgodnie z wymogami organizacji nadzorującej w zakresie danych, włącznie ze zmianą wzajemnego ustawienia komór, przykryciem nawierzchnią, przeprowadzaniem rur poprzecznych, komorami bocznymi.

4. Odniesienia normatywne

Poniższe dokumenty, w całości lub w części, stanowią odniesienia normatywne dla tego dokumentu i są nieodzowne przy jego stosowaniu. W przypadku dokumentów datowanych tylko podane wydanie ma zastosowanie. W przypadku dokumentów niedatowanych zastosowanie ma najnowsze wydanie powołanego dokumentu (łącznie z wszelkimi zmianami).

Dok. ref. 1.N BSI. BS EN 752, „Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne – zarządzanie systemami kanalizacyjnymi”

Dok. ref. 2.N BSI. BS 7903, „Przewodnik wyboru i stosowania pokryw wpustów kanalizacyjnych i pokryw włazów przeznaczonych do instalacji w nawierzchni dróg”

Dok. ref. 3.N BSI. BS EN 124, „Pokrywy wpustów kanalizacyjnych i włazów na obszarach przeznaczonych dla pojazdów i pieszych. Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymogi dotyczące wykonania i metody badań”

Dok. ref. 4.N Highways England. GG 101 „Wprowadzenie do podręcznika projektowania dróg i mostów”

Dok. ref. 5.N Highways England. Seria 500 specyfikacji robót drogowych, „Podręcznik dotyczący dokumentacji zamówień na roboty drogowe”, tom 1 – specyfikacja robót drogowych. Seria 500 – Kanały drenażowe i serwisowe”

Dok. ref. 6.N Highways England. Seria 900 specyfikacji robót drogowych, „Podręcznik dotyczący dokumentacji zamówień na roboty drogowe. Tom 1 – specyfikacja robót drogowych. Seria 900 – Nawierzchnie drogowe - Materiały wiążące bitumiczne”

Dok. ref. 7.N Highways England. „Wytyczne dotyczące specyfikacji robót drogowych (MCHW2) w związku z dokumentem HD 28”

Dok. ref. 8.N Brytyjski Instytut Normalizacji (BSI). BS 7263: Część 1, „Prefabrykowane betonowe płyty, krawężniki, kanały, obrzeża i kwadranty”

Dok. ref. 9.N BSI. BS EN 13036-4, „Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań. Część 4 – Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła”, 2011

Dok. ref. 10.N BSI. BS EN ISO 1461, „Specyfikacja powłok cynkowych nanoszonych na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową”

Dok. ref. 11.N BSI. BS 9124, „Specyfikacja stalowych i aluminiowych systemów dostępu z pokrywami o wymiarze w świetle wynoszącym 1 m”

5. Odniesienia informacyjne

Poniższe dokumenty stanowią odniesienia informacyjne dla niniejszego dokumentu i zapewniają dodatkowe informacje.

Dok. ref. 1.I WRc. UC12974, „Porównanie metod badania odporności na poślizg dla pokryw studzienek”

Dok. ref. 2.I BSI. DD ENV 12633, „Metoda ustalania odporności na poślizg powierzchni niepolerowanych i polerowanych”

Dok. ref. 3.I RSTA. „Kodeks praktyk w zakresie instalacji i naprawy armatury drogowej RSTA ADEPT”

Dok. ref. 4.I Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów. ASTM E1884, „Standardowa specyfikacja opony do prób tarcia rozmiaru A 10x4-5 z gładkim bieżnikiem” 12

Dodatek A. Badanie poślizgu WRc

Procedura badania

Odporność materiałów nawierzchni na poślizg mierzy się w drodze próby wahadła zgodnie z dodatkiem B do dokumentu DD ENV 12633 [dok. ref. 2.I]. Nie jest ona odpowiednia do właściwej oceny odporności na poślizg powierzchni profilowanych, takich jak w przypadku klap w pokrywach komór.

Firmie WRc zlecono w 2016 r. opracowanie bardziej odpowiedniej metody badania dla takich wypukłych profili nawierzchni; efektem jest metoda badania z zablokowanym kołem opisana w sprawozdaniu końcowym UC12974 [dok. ref. 1.I] z lutego 2018 r. i podsumowana poniżej.

Badanie przeprowadza się z wykorzystaniem konstrukcji złożonej z ramy wspierającej z pokrywą, na której umieszcza się badaną próbkę.

Zablokowane koło ze specjalną oponą o gładkim bieżniku zgodną z normą ASTM E1884 [dok. ref. 4.I], napompowaną do 40 psi, umieszczane jest w swobodnie poruszającej się ramie. Oponę umieszcza się na badanej próbce i do koła przykłada cię obciążenie wynoszące 70 kg. Oponę przeciąga się następnie po powierzchni próbki za pomocą korby ręcznej. Uchwyt i koło połączone są ogniwem obciążnikowym mierzącym siłę szczytową (w kN) wyświetlaną przez siłomierz.

Przed każdym badaniem próbka jest starannie namaczana.

Weryfikacja. Badaniom odporności na poślizg z użyciem zarówno próby wahadła, jak i próby zablokowanego koła poddano szereg materiałów i pokryw komór.

Wartości uzyskane z użyciem każdej z metod następnie porównano, opracowując wzór umożliwiający bezpośrednie porównania.

Wzór porównawczy to: y = 2 + 70x gdzie x to siła szczytowa zablokowanego koła (w kN), a y to odporność na poślizg powierzchni polerowanych zmierzona z zastosowaniem próby wahadła.

Dodatek B. Drzewo decyzyjne

Rysunek B.1 Drzewo decyzyjne

| Start (see Note a) | Początek (zob. uwaga a) |
| --- | --- |
| Will the existing chamber be located in carriageway pavement? | Czy istniejąca komora znajdzie się w nawierzchni jezdni? |
| Yes | Tak |
| No | Nie |
| Is it a simple chamber (see Note b)? | Czy to prosta komora (zob. uwaga b)? |
| Can chamber be relocated in verge? | Czy komorę można przenieść do skrajni? |
| Can a side chamber be provided in verge to give maintenance access? | Czy w skrajni można umieścić komorę boczną zapewniającą dostęp do celów konserwacji? |
| Is maintenance access essential? Consider connections, pipe diameters, pipe direction and consult OO | Czy dostęp do celów konserwacji jest niezbędny? Przeanalizować połączenia, średnice rur, kierunek rur i zasięgnąć opinii organizacji nadzorującej |
| Can chamber slab and access be rotated to move access cover from running lane and into hard strip? | Czy płytę komory i dostęp do niej można obrócić, przenosząc klapę dostępu z pasa ruchu na utwardzone pobocze? |
| Can chamber slab and access be rotated to move access cover to centre of the running lane? (see Note e) | Czy płytę komory i dostęp do niej można obrócić, przenosząc klapę dostępu na środek pasa ruchu? (zob. uwaga e) |
| In conjunction with OO reconsider decisions and economics to determine (see Note d) alternative solutions. Note access covers in the wheel track zone are not permitted | Wspólnie z organizacją nadzorującą należy ponownie rozważyć decyzje i sens ekonomiczny opracowania (zob. uwaga d) alternatywnych rozwiązań. Uwaga: nie są dopuszczalne płyty dostępowe w strefie śladów kół |
| Remove chamber and pipe through | Usunąć komorę i umieścić rurę poprzeczną |
| Design diversion | Zaprojektować obejście |
| Design side chamber. Plate over existing. Add benching in catchpit to assist CCTV and jetting | Zaprojektować komorę boczną. Przykryć nawierzchnią istniejącą komorę. Dodać ławę w studzience, co ułatwi użycie kamery telewizji przemysłowej i czyszczenie wodą pod ciśnieniem |
| Pipe through and remove (non-simple) chamber and apply for Departure from Standard (DfS)/or | Umieścić rurę poprzeczną i usunąć (nieprostą) komorę i wystąpić o odstępstwo od normy (DfS)/lub |
| Design access in rotated location and apply for DfS/or | Zaprojektować dostęp z innej strony i wystąpić o DfS/lub |
| Design access in rotates location and apply for DfS | Zaprojektować dostęp z innej strony i wystąpić o DfS |
| Is DfS approved? | Czy DfS zatwierdzono? |
| Applv for DfS | Wystąpić o DfS |
| Continue design of drainage to DMRB | Kontynuować projekt odwodnienia wg DMRB |
| End process | Koniec procesu |

Uwagi:

A = wystąpić o odstępstwo od normy

a) Drzewo decyzyjne ma zastosowanie do wszystkich klap dostępowych (w całości lub części) znajdujących się w nawierzchni jezdni, w tym w utwardzonym poboczu i awaryjnym pasie ruchu, zdefiniowanych w Warunkach i definicjach.

b) „Prosta komora” spełnia następujące kryteria:

(i) brak połączeń bocznych, tj. tylko jedna rura doprowadzająca i jedna rura odprowadzająca;

(ii) po usunięciu danej komory odstęp między pozostającymi kolejnymi komorami na tym samym ciągu odwodnienia jest nie większy niż 200 m;

(iii) różnica w średnicy rury doprowadzającej i odprowadzającej jest nie większa niż 150 mm;

(iv) zmiana kierunku rury jest nie większa niż 22,5 °.

c) W przypadku środkowych pasów dzielących uwzględnia się całą powierzchnię przejazdów awaryjnych, nawet jeżeli nawierzchnia występuje tam w formie zredukowanej; nie uwzględnia się natomiast innych utwardzonych obszarów środkowego pasa dzielącego nieposiadających struktury nawierzchni o pełnej głębokości odpowiadającej przyległej jezdni.

d) Organizacja nadzorująca przedyskutuje alternatywne rozwiązania, aby ustalić alternatywne rozwiązania przed wydaniem DfS. Możliwe alternatywy to:

(i) zachowanie komory przykrytej nawierzchnią i zakopanej w pobliżu przyczółków mostu, gdzie w wyniku istniejących zmian kierunku rury uginają się pod kątami > 22,5 stopni; oraz

(ii) zachowanie komory zakopanej w środkowym pasie dzielącym, ale z otworem rewizyjnym umożliwiającym czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem.

e) W przypadku lokalizacji znajdujących się w całości między strefami śladów kół w obrębie danego pasa ruchu, obszarem równoważnym jest dodatkowo obszar między strefą śladów kół a linią wyznaczającą krawędź jezdni i jej twardym poboczem. Do celów drzewa decyzyjnego strefa śladów kół to strefa o szerokości 900 mm (a nie 600 mm). W przypadku zachowania klap dostępowych w obszarach wjazdowych i wyjazdowych na skrzyżowaniach (zarówno na jezdniach głównych, jak i na zjazdach) w formie połączonej, i indywidualnie szerszych, strefy śladów kół nie są tak proste jak opisane w dokumencie SHW serii 900 [dok. ref. 6.N].