1. ------IND- 2020 0472 F-- ET- ------ 20210228 --- --- FINAL

## 29. detsembri 2020. aasta määrus nutitelefonide remonditavusindeksi arvutamise ja märgistamise kriteeriumide, alakriteeriumide ja reitingusüsteemi kohta

#### Esialgne versioon

Sidusrühmad: nutitelefonide tootjad, importijad, turustajad või muud levitajad ja samade seadmete müüjad, samuti need, kes kasutavad Prantsusmaal oma äritegevuse raames veebisaiti, platvormi või muud veebipõhist turustamiskanalit.

Eesmärk: nutitelefonide remonditavusindeksi arvutamise ja märgistamise kriteeriumid, alakriteeriumid ja reitingusüsteem.

Jõustumine: tekst jõustub 1. jaanuaril 2021.

Märkus: käesoleva määrusega kehtestatakse nutitelefonide remonditavusindeksi reitingusüsteem.

Viited: käesoleva määrusega on võimalik tutvuda Prantsuse õigusaktide andmebaasis Legifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Ökoloogilise ülemineku minister ning majandus-, rahandus- ja majanduse elavdamise minister,

võttes arvesse keskkonnaseadustikku, eelkõige selle artiklit L. 541-9-2,

võttes arvesse 29. detsembri 2020. aasta dekreeti nr 2020-1757, milles käsitletakse elektri- ja elektroonikaseadmete remonditavusindeksit,

võtavad vastu järgmise määruse:

#### Artikkel 1

Käesolevat määrust kohaldatakse multifunktsionaalsete mobiiltelefonide suhtes. Multifunktsionaalsete mobiiltelefonide all mõistetakse elektroonikaseadet, mida kasutatakse pikamaaside jaoks tugijaamade kärgvõrgus. Sellel on sarnased funktsioonid juhtmeta sülearvutiga, mis on mõeldud peamiselt töötama akurežiimil ja millel on puutetundlik liides.

#### Artikkel 2

Artiklis määratletud toodete suhtes kohaldatavad kriteeriumid, alakriteeriumid ja reitingusüsteem remonditavusindeksi arvutamiseks mudeli lõikes on täpsustatud allpool, kohaldades keskkonnaseadustiku artikleid R. 541-210 kuni R. 541-214:

KRITEERIUM NR 1. – DOKUMENTATSIOON

ALAKRITEERIUM 1.1. – TOOTJA KOHUSTUS TEHNILISE NING NÕUANDEID KÄSITLEVA DOKUMENTATSIOONI TASUTA KÄTTESAADAVAKS TEGEMISE AJAL

|  | Veerg B Remonditöökojad |  |  |  | Veerg C Tarbijad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kättesaadavusaastad |  |  |  | Kättesaadavusaastad |  |  |  |
|  | 0 kuni 4 | 5 | 6 | 7 või enam | 0 kuni 4 | 5 | 6 | 7 või enam |
| Dokumendi liik | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  |
| Toote üheseltmõistetav määratlemine | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Demonteerimisskeem või koostejoonis | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Kaabeldus- ja ühendusskeemid | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Elektroonikaplaatide skeemid | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Vajaliku remondi- ja katsematerjali loend | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Remondijuhiste tehniline käsiraamat | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Vea- ja diagnostikakoodid | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Teave komponentide ja diagnostika kohta | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Tarkvarajuhised (sealhulgas lähtestamisjuhised) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Juurdepääs seadmetes teatatud ja salvestatud juhtumitele | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Tehnilised bülletäänid | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Iseparandamise eriraamistik (soovitatavad toimingud, ohutus- ja remondijuhised, võimalikud tagajärjed garantiile) |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Teave kutselistele remonditöökodadele juurdepääsu kohta |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Rikete tuvastamine ja nõutavad toimingud (laiemat üldsust kaasav lähenemisviis) |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Kasutamis- ja hooldusnõuanded |  |  |  |  | 0 | 5 | 6 | 7 |

Maksimaalne punktide arv on 182. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 182) × 10.

KRITEERIUM NR 2. – DEMONTEERITAVUS JA JUURDEPÄÄS, TÖÖRIISTAD JA KINNITUSDETAILID

ALAKRITEERIUM 2.1. – OSADE DEMONTEERIMISE LIHTSUS (LOEND 2)

|  | Osale ühtse juurdepääsu saavutamiseks vajalike etappide arv |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PL/PJ (1) või 16 ja enam | 11 kuni 15 | 6 kuni 10 | 1 kuni 5 |
| Loendi 2 osad | Punktide arv |  |  |  |
| Aku | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Kuvamisseade | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Tagakaamera | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Esikaamera | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Laadija |  |  |  |  |

(1) PL/PJ = ei ole lahtivõetav või ei ole ühtselt juurdepääsetav.

Maksimaalne punktide arv on 12. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 12) × 10.

ALAKRITEERIUM 2.2. OSADE LAHTIVÕTMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD (LOEND 2)

|  | Tööriistade liik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PL/PJ | Omandiõigusega kaitstud tööriistad | Spetsiifilised tööriistad | Ilma tööriistadeta, tavapärased tööriistad (2) |
| Loendi 2 osad | Punktide arv (3) |  |  |  |
| Aku | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Kuvamisseade | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Esikaamera | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Tagakaamera | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Laadija |  |  |  |  |

(2) Või koos varuosaga tarnitud tööriist.

(3) Võtke kõige ebasoodsam reiting, kui hõlmatud on mitu tööriista.

Maksimaalne punktide arv on 16. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 16) × 10.

ALAKRITEERIUM 2.3. – KINNITUSDETALIDE OMADUSED (LOENDITE 1 JA 2 OSAD KOKKUPANEKUKS)

|  | Kinnitusdetaili tüüp |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ei ole eemaldatav ega korduvkasutatav | Eemaldatav, ühekordselt kasutatav | Eemaldatav ja korduvkasutatav (4) |
| Loendi 1 või loendi 2 osad | Punktide arv (5) |  |  |
| Laadimispistmik | 0 | 1 | 2 |
| Liitmikud | 0 | 1 | 2 |
| Emaplaat | 0 | 1 | 2 |
| Nupud | 0 | 1 | 2 |
| Mikrofon | 0 | 1 | 2 |
| Valjuhääldi | 0 | 1 | 2 |
| Aku | 0 | 1 | 2 |
| Kuvamisseade | 0 | 1 | 2 |
| Esikaamera | 0 | 1 | 2 |
| Tagakaamera | 0 | 1 | 2 |
| Laadija |  |  |  |

(4) Või koos varuosaga tarnitud kinnitusdetail.

(5) Võtke kõige ebasoodsam reiting, kui hõlmatud on mitu kinnitusdetaili.

Maksimaalne punktide arv on 20. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 20) × 10.

KRITEERIUM NR 3. – VARUOSADE KÄTTESAADAVUS

ALAKRITEERIUM 3.1. – TOOTJA KOHUSTUS LOENDI 2 OSADE KÄTTESAADAVUSE PERIOODIL

|  | Veerg A Tootja |  |  |  | Veerg B Varuosade turustajad |  |  |  | Veerg C Remonditöökojad |  |  |  | Veerg D Tarbijad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kättesaadavusaastad |  |  |  | Kättesaadavusaastad |  |  |  | Kättesaadavusaastad |  |  |  | Kättesaadavusaastad |  |  |  |
|  | 0 kuni 4 | 5 | 6 | 7 või enam | 0 kuni 4 | 5 | 6 | 7 või enam | 0 kuni 4 | 5 | 6 | 7 või enam | 0 kuni 4 | 5 | 6 | 7 või enam |
| Loendi 2 osad | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  |
| Aku | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Kuvamisseade | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Esikaamera | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Tagakaamera | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Laadija | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

Maksimaalne punktide arv on 140. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 140) × 10.

ALAKRITEERIUM 3.2. – TOOTJA KOHUSTUS LOENDI 1 OSADE KÄTTESAADAVUSE PERIOODIL

|  | Veerg A Tootja |  |  |  | Veerg B Varuosade turustajad |  |  |  | Veerg C Remonditöökojad |  |  |  | Veerg D Tarbijad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kättesaadavusaastad |  |  |  | Kättesaadavusaastad |  |  |  | Kättesaadavusaastad |  |  |  | Kättesaadavusaastad |  |  |  |
|  | 0 kuni 4 | 5 | 6 | 7 või enam | 0 kuni 4 | 5 | 6 | 7 või enam | 0 kuni 4 | 5 | 6 | 7 või enam | 0 kuni 4 | 5 | 6 | 7 või enam |
| Loendi 1 osad | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  |
| Laadimispistmik | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Liitmikud | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Emaplaat | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Nupud | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Mikrofon | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Valjuhääldi | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

Maksimaalne punktide arv on 168. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 168) × 10.

ALAKRITEERIUM 3.3. – LOENDI 2 OSADE KÄTTETOIMETAMISE TÄHTAEG

|  | Veerg A Tootja |  |  |  | Veerg B Varuosade turustajad |  |  |  | Veerg C Remonditöökojad |  |  |  | Veerg D Tarbijad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tarnepäevad (1) |  |  |  | Tarnepäevad (1) |  |  |  | Tarnepäevad (1) |  |  |  | Tarnepäevad (1) |  |  |  |
|  | Üle 11 | 6 kuni 10 | 4 kuni 5 | 1 kuni 3 | Üle 11 | 6 kuni 10 | 4 kuni 5 | 1 kuni 3 | Üle 11 | 6 kuni 10 | 4 kuni 5 | 1 kuni 3 | Üle 11 | 6 kuni 10 | 4 kuni 5 | 1 kuni 3 |
| Loendi 2 osad | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  |
| Aku | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Kuvamisseade | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Esikaamera | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Tagakaamera | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Laadija | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) Tööpäevad alates tellimuse vormistamise päevast.

Nende sätetega ei piirata tarbijaseadustiku artikli L. 441-4 sätete kohaldamist, mis puudutavad keeldu piirata remonditöötaja juurdepääsu varuosadele.

Maksimaalne punktide arv on 60. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 60) × 10.

ALAKRITEERIUM 3.4. – LOENDI 1 OSADE KÄTTETOIMETAMISE TÄHTAEG

|  | Veerg A Tootja |  |  |  | Veerg B Varuosade turustajad |  |  |  | Veerg C Remonditöökojad |  |  |  | Veerg D Tarbijad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tarnepäevad (1) |  |  |  | Tarnepäevad (1) |  |  |  | Tarnepäevad (1) |  |  |  | Tarnepäevad (1) |  |  |  |
|  | Üle 11 | 6 kuni 10 | 4 kuni 5 | 1 kuni 3 | Üle 11 | 6 kuni 10 | 4 kuni 5 | 1 kuni 3 | Üle 11 | 6 kuni 10 | 4 kuni 5 | 1 kuni 3 | Üle 11 | 6 kuni 10 | 4 kuni 5 | 1 kuni 3 |
| Loendi 1 osad | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  | Punktide arv |  |  |  |
| Laadimispistmik | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Liitmikud | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Emaplaat | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Nupud | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Mikrofon | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 |
| Valjuhääldi | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 | 0 | 1. | 2 | 3 |

(2) Tööpäevad alates tellimuse vormistamise päevast.

Nende sätetega ei piirata tarbijaseadustiku artikli L. 441-4 sätete kohaldamist, mis puudutavad keeldu piirata remonditöötaja juurdepääsu varuosadele.

Maksimaalne punktide arv on 72. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 72) × 10.

KRITEERIUM NR 4. – VARUOSADE HIND

Alakriteerium 4.1. – Loendi 2 osade ja uue toote hinna suhe

29. detsembri 2020. aasta määruses, milles käsitletakse remonditavusindeksi esitamise korda, märgistust ja selle arvutamise üldparameetreid, kirjeldatud aruande alusel määratakse selle kriteeriumi jaoks saadud punktide arv kindlaks järgmiselt:

– kui aruande tulemus on suurem kui 0,3, on punktide arv 0;

– kui aruande tulemus on väiksem kui 0,1, on punktide arv 100;

– kui aruande tulemus jääb vahemikku 0,1–0,3, määratakse punktide arv järgmise vastavustabeli kohaselt:

| Suhe | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punktid | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Ümardamisreegel on järgmine:

– kui kolmanda kümnendkoha arv on väiksem kui 5, ümardatakse see allapoole teise kümnendkohani;

– kui kolmanda kümnendkoha arv on suurem kui 5 või sellega võrdne, ümardatakse see ülespoole teise kümnendkohani.

Maksimaalne punktide arv on 100. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 100) × 10.

KRITEERIUM NR 5. – ERIKRITEERIUM

Käesoleva määrusega hõlmatud toodete jaoks on 5. kriteeriumi alakriteeriumide koefitsiendid määratletud järgmiselt:

| Kriteerium | Alakriteeriumid | Alakriteeriumi tulemus | Alakriteeriumi koefitsient | Kriteeriumi tulemus | Kriteeriumi koefitsient |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Erikriteerium | 5.1. Teave värskendamise olemuse kohta | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Tasuta kaugtoe teenus | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Tarkvaralise lähtestamise võimalus | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

ALAKRITEERIUM 5.1. – TEAVE VÄRSKENDAMISE OLEMUSE KOHTA

|  | Veerg C Tarbijad |  |
| --- | --- | --- |
| Teave värskenduste diferentseeritud olemuse kohta: parandavad, ülendavad või segatüüpi (1) | Olukord |  |
|  | Teabe puudumine | Teabe olemasolu |
|  | Punktide arv |  |
|  | 0 | 1. |

(1) Värskendusega kaasnev teave peab olema: kas „parandav värskendus“ või „ülendav värskendus“ või „segatüüpi värskendus“.

Maksimaalne punktide arv on 1. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 1) × 10.

ALAKRITEERIUM 5.2. – TASUTA KAUGTOE TEENUS

|  | Veerg B Remonditöökojad |  | Veerg C Tarbijad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaugtoe tüüp | Puudub | Ajakohastatud kohapealne teave | Puudub | Kaugteave | Diagnostikaalane kaugtugi | Remondialane kaugtugi |
| Punktide arv | 0 | 1. | 0 | 1. | 2 | 4 |

Maksimaalne punktide arv on 5. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 5) × 10.

ALAKRITEERIUM 5.3. – TARKVARALISE LÄHTESTAMISE VÕIMALUS

|  | Veerg A Tootja |  | Veerg B Remonditöökojad |  | Veerg C Tarbijad |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tasuta tarkvaralise lähtestamise võimalus nendele teenustele juurdepääsu piiramata | Ei ole võimalik | Võimalik | Ei ole võimalik | Võimalik | Ei ole võimalik | Võimalik |
|  | Punktide arv |  | Punktide arv |  | Punktide arv |  |
| Operatsioonisüsteemi lähtestamine (2) | 0 | 1 | 0 | 1. | 0 | 1. |
| Püsivara lähtestamine (2) | 0 | 1. | 0 | 1. | 0 | 1. |

(2) Sealhulgas lähtestamine välistelt nuppudelt.

Maksimaalne punktide arv on 6. Selle alakriteeriumi tulemus = (saadud punktide arv / 6) × 10.

#### Artikkel 3

Käesoleva määruse sätted jõustuvad 1. jaanuaril 2021.

#### Artikkel 4

Käesolev määrus avaldatakse Prantsuse Vabariigi ametlikus väljaandes.

Koostatud 29. detsembril 2020.

Ökoloogilise ülemineku minister,

ministri nimel ja volitusel:

kestliku arengu peakomissar

T. Lesueur

Majandus-, rahandus- ja majanduse elavdamise minister,

ministri nimel ja volitusel:

konkurentsi, tarbimise ja pettuste vältimise peadirektoraadi peadirektor

V. Beaumeunier