1. ------IND- 2020 0469 F-- ES- ------ 20200729 --- --- PROJET

XXXX de 2020

Orden de XXXX relativa a los métodos de exposición, de señalización y de parámetros generales de cálculo del índice de reparabilidad

NOR: XXXXX

La Ministra de la Transición Ecológica y el Ministro de Economía y Hacienda,

Visto el Reglamento (UE) 2019/2021 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019, por el que se establecen requisitos de diseño ecológico aplicables a las pantallas electrónicas con arreglo a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, se modifica el Reglamento (CE) n.º 1275/2008 de la Comisión y se deroga el Reglamento (CE) n.º 642/2009 de la Comisión;

Visto el Código de Medio Ambiente, en particular, el artículo L. 541-9-2;

Visto el Decreto n.º XXX de XXXX relativo a los métodos de aplicación del índice de reparabilidad para productos eléctricos y electrónicos, sus criterios y su método de cálculo,

Artículo 1. Presentación de equipos eléctricos y electrónicos

El presente Decreto se aplicará a todos los equipos eléctricos y electrónicos respecto de los cuales se vaya a calcular y presentar el índice de reparabilidad según las disposiciones del Decreto n.º XXX de XXXX relativo a los métodos de aplicación del índice de reparabilidad para productos eléctricos y electrónicos, sus criterios y su método de cálculo.

Artículo 2. Puntuación del índice de reparabilidad

Para todos los productos eléctricos y electrónicos mencionados en el artículo 1, el índice de reparabilidad se presentará como una puntuación sobre 10 que podrá incluir un decimal después de la coma.

Si el número después del primer decimal es inferior a 5, la puntuación se redondeará al decimal más bajo.

Si el número después del primer decimal es mayor o igual a 5, la puntuación se redondeará al siguiente decimal.

Artículo 3. Colores y señalización de presentación

En función de la puntuación así obtenida, se utilizarán los siguientes códigos de color para la presentación del índice:

- puntuación mayor o igual a 0 e inferior o igual a 1,9: rojo, referencia Pantone 186 C,

- puntuación mayor o igual a 2 e inferior o igual a 3,9: naranja, referencia Pantone 1585 C,

- puntuación mayor o igual a 4 e inferior o igual a 5,9: amarillo, referencia Pantone 7548 C,

- puntuación mayor o igual a 6 e inferior o igual a 7,9: verde claro, referencia Pantone 2291 C,

- Puntuación mayor o igual a 8 e inferior o igual a 10: verde oscuro, referencia Pantone 347 C.

La señalización obligatoria para la presentación del índice de reparabilidad será la representación gráfica compuesta por las palabras «índice de reparabilidad» y el pictograma que indica la puntuación del índice que se muestra a continuación (correspondiente a la marca «índice de reparabilidad»].

| INDICE DE REPETABILITE | ÍNDICE DE REPARABILIDAD |
| --- | --- |

El tamaño de fuente de los dígitos de la puntuación sobre 10 deberá ser al menos igual al tamaño de fuente de los dígitos en el precio de venta.

Cualquier ajuste del tamaño de esta señalización deberá hacerse de manera uniforme.

En el caso de que el índice también se adhiera directamente a cada unidad de modelo o al envase mediante etiquetado o marcado, el tamaño de la representación gráfica podrá elegirse libremente siempre que sea visible y legible.

Artículo 4. Cálculo del índice y presentación de los parámetros utilizados para establecerlo

Cada subcriterio del índice se puntuará sobre diez y se le asignará un coeficiente que permita obtener una puntuación sobre 20 por criterio, como se indica en la tabla a continuación. La suma, a igual ponderación, de las puntuaciones para cada criterio dará como resultado un total sobre cien, reducido a una puntuación sobre diez del índice.

La comunicación y la puesta a disposición de los parámetros utilizados para establecer el índice de reparabilidad de cada equipo se presentarán de acuerdo con la siguiente tabla, en formato digital no modificable, con dimensiones de 21 x 29,7 cm.

| Criterio | Subcriterio | Puntuación del subcriterio | Coeficiente del subcriterio | Puntuación del criterio | Total de las puntuaciones de los criterios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Documentación | 1.1 Período de disponibilidad de la documentación técnica y relacionada con los consejos de utilización y mantenimiento | ▀▀/10 | 2 | ▀▀/20 | ▀▀/100 |
| 2. Desmontaje y acceso, herramientas, fijaciones | 2.1 Facilidad de desmontaje de las piezas de la lista 2* | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 |  |
|  | 2.2 Herramientas necesarias (lista 2) | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 2.3 Características de las fijaciones entre las piezas de la lista 1** y de la lista 2 | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
| 3. Disponibilidad de piezas de repuesto | 3.1 Período de disponibilidad de las piezas de la lista 2 | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 |  |
|  | 3.2 Período de disponibilidad de las piezas de la lista 1 | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 3.3 Tiempo de entrega de las piezas de la lista 2 | ▀▀/10 | 0,3 |  |  |
|  | 3.4 Tiempo de entrega de las piezas de la lista 1 | ▀▀/10 | 0,2 |  |  |
| 4. Precio de las piezas de repuesto | 4.1 Relación de precios de las piezas de la lista 2 con los precios de los equipos nuevos | ▀▀/10 | 2 | ▀▀/20 |  |
| 5 Criterio específico (ejemplo con 3 subcriterios) | 5.1 | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 |  |
|  | 5.2 | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3 | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
| Puntuación del índice |  |  |  |  | ▀▀/10 |
| *lista 2: lista de un máximo de 3 a 5 piezas de repuesto (según la categoría del equipo en cuestión) cuyas roturas o averías son las más frecuentes; **lista 1: lista de un máximo de otras 10 piezas de repuesto (según la categoría del equipo en cuestión) cuyo buen estado es necesario para el funcionamiento del equipo. |  |  |  |  |  |

Para un criterio, la suma de los coeficientes de los subcriterios debe ser igual a 2.

Las cuadrículas de puntuación detalladas específicas para cada categoría de equipo, que indican las listas de piezas y los detalles de cada subcriterio, se definirán mediante orden.

Artículo 5. Definición de los subcriterios

Criterio n.º 1. Documentación:

Subcriterio 1.1. Período de disponibilidad de la documentación técnica y relacionada con los consejos de utilización y mantenimiento

Determinado por el compromiso del productor de poner a disposición de los talleres de reparación autorizados e independientes y de los consumidores, de forma gratuita, los documentos técnicos, así como los documentos relativos a los consejos de utilización y mantenimiento para los consumidores, durante varios años a partir de la comercialización de la última unidad.

Criterio n.º 2. Desmontaje y acceso, herramientas, fijaciones:

Subcriterio 2.1. Facilidad de desmontaje de las piezas de la lista 2

Determinado por el número de pasos de desmontaje que permiten acceder individualmente a cada pieza de la lista 2 y separarla del equipo, con miras a su sustitución. Se establece un vínculo entre la puntuación de este subcriterio y la del subcriterio 3.1, en el caso de que una pieza no se pueda desmontar: la puntuación cero repercute entonces de un subcriterio a otro.

Subcriterio 2.2. Herramientas necesarias

Determinado por el tipo de herramientas necesarias para desmontar cada pieza de la lista 2, de acuerdo con la tipología que distingue entre herramientas «comunes», «específicas» o «propietarias».

Subcriterio 2.3. Características de las fijaciones

Determinado, para cada pieza de las listas 1 y 2, por el tipo de fijaciones que aseguran su ensamblaje a otras piezas del equipo, de acuerdo con la tipología que distingue entre fijaciones «extraíbles y reutilizables», «extraíbles y no reutilizables» o «no extraíbles ni reutilizables».

Criterio n.º 3. Disponibilidad de las piezas de repuesto:

Subcriterio 3.1. Período de disponibilidad de las piezas de la lista 2

Determinado por el compromiso del productor de poner a disposición de los distribuidores de piezas de repuesto, de los talleres de reparación autorizados e independientes y de los consumidores, las piezas de la lista 2, durante varios años a partir de la comercialización de la última unidad.

Subcriterio 3.2. Período de disponibilidad de las piezas de la lista 1

Determinado por el compromiso del productor de poner a disposición de los distribuidores de piezas de repuesto, de los talleres de reparación autorizados e independientes y de los consumidores, las piezas de la lista 1, durante varios años a partir de la comercialización de la última unidad.

Subcriterio 3.3. Tiempo de entrega de las piezas de la lista 2

Determinado por el compromiso del productor de cumplir con un plazo de entrega, en número de días hábiles a partir del día del pedido de las piezas de la lista 2, a distribuidores de piezas de repuesto, talleres de reparación autorizados e independientes y a los consumidores.

Subcriterio 3.4. Tiempo de entrega de las piezas de la lista 1

Determinado por el compromiso del productor de cumplir con un plazo de entrega, en número de días hábiles a partir del día del pedido de las piezas de la lista 1, a distribuidores de piezas de repuesto, talleres de reparación autorizados e independientes y a los consumidores.

Criterio n.º 4. Precio de las piezas de repuesto:

Subcriterio 4.1. Relación entre el precio de venta del fabricante o importador para las piezas y para los equipos

El criterio se establece al establecer la relación:

entre, por un lado, el precio de la pieza más cara de la lista 2 impuestos excluidos + (promedio de los precios de las otras piezas de la lista 2 impuestos excluidos)/2 y,

por otro, el precio impuestos excluidos del modelo del equipo en cuestión, donde cada precio se entiende como el precio impuestos excluidos de la lista de precios vigente en el momento del cálculo del índice y que figura en las condiciones generales de venta del fabricante o del importador o, en su defecto, en cualquier documento contractual relevante.

En el caso de que un fabricante o importador tenga, para las piezas o equipos considerados, varias listas de precios según las diferentes categorías de clientes distribuidores o vendedores, los precios utilizados para el cálculo del índice serán los de la lista que haya representado la mayor parte de la facturación del fabricante o del importador por el tipo de piezas o el tipo de equipo en cuestión, durante el último ejercicio económico cerrado.

En el caso de que algunas de estas piezas sean inseparables o en el caso de que la pieza en cuestión esté integrada en un módulo, que sea el único disponible, el precio que se tendrá en cuenta será el precio acumulativo de las piezas o el precio del módulo.

Criterio n.º 5. Criterio específico de la categoría de equipo en cuestión:

Este criterio está compuesto por uno o más subcriterios, específicos de la categoría del equipo en cuestión. Cuando esto es relevante para la categoría de equipo en cuestión, el criterio específico n.º 5 de la categoría incluirá un subcriterio relacionado con la presencia de un medidor de uso visible para el consumidor, cuyo coeficiente será al menos 1.

Artículo 6. Definiciones utilizadas

Listas de piezas

Se definen dos listas de piezas para cada categoría de equipos:

- lista 2: lista de un máximo de tres a cinco piezas de repuesto (según la categoría del equipo en cuestión) cuya rotura o avería es la más frecuente,

- lista 1: lista de un máximo de otras diez piezas de repuesto (según la categoría del equipo en cuestión) cuyo buen estado es necesario para el funcionamiento del equipo.

Estas listas no cubren necesariamente todas las partes que componen el equipo.

Definición de «paso»

Un «paso» es una operación que se traduce en el desmontaje de un componente o de una pieza o en un cambio de herramienta. Un componente puede incluir una o más piezas.

Esta definición general podrá permitir excepciones justificadas por consideraciones prácticas o de seguridad. Estas excepciones se especificarán mediante orden del Ministro de Medio Ambiente y del Ministro de Economía y Hacienda para cada categoría de equipo.

Las fijaciones o uniones se definen como técnicas de montaje, fijación o sellado. Los elementos de fijación o conexión no se considerarán piezas.

Tipos de fijaciones

Extraíble y reutilizable: un sistema de fijación original que se puede quitar por completo sin dañar el equipo ni dejar residuos y que puede reutilizarse.

Extraíble y no reutilizable: un sistema de fijación original que se puede quitar por completo sin causar daños ni dejar residuos, pero que no se puede reutilizar.

Ni extraíble ni reutilizable: un sistema de fijación original que no se puede quitar por completo sin dañar el equipo o dejar residuos y que no se puede reutilizar.

Tipos de herramientas

La lista de herramientas comunes está compuesta por la siguiente lista correspondiente a las normas de referencia:

| Herramientas comunes | Referencia |
| --- | --- |
| Destornilladores para tornillos de cabeza ranurada, con muesca cruciforme y de hueco hexalobular interno | ISO 2380, ISO 8764, ISO 10664 |
| Llave para tornillos de cabeza hueca hexagonal | ISO 2936 |
| Llave combinada | ISO 7738 |
| Alicates universales | ISO 5746 |
| Alicates de punta redonda | ISO 5745 |
| Alicates de corte diagonal | ISO 5749 |
| Tenazas de abertura múltiple | ISO 8976 |
| Alicates de bloqueo | / |
| Alicates universales para decapar y engastar terminales | / |
| Palanca | / |
| Tenazas | / |
| Martillo (cabeza metálica) | ISO 15601 |
| Cuchillo universal (cortador) con hoja retráctil | / |
| Multímetro | / |
| Voltímetro (probador de voltaje) | / |
| Soldador | / |
| Pistola de pegamento | / |
| Lupa | / |

Las «herramientas específicas» son herramientas que no figuran en la lista de herramientas comunes, sin ser herramientas propietarias.

Las «herramientas propietarias» son herramientas cuya propiedad intelectual es propiedad del productor o de un agente específico.

Medidor de uso

Dispositivo que registra de manera acumulativa el uso del equipo en número de unidades. El medidor de uso podrá estar directamente a la vista del consumidor cada vez que se inicie el dispositivo o bien será necesaria una operación voluntaria por parte del usuario para conocer el valor que muestra.

La Ministra de la Transición Ecológica,

Por la Ministra y por delegación, el Comisionado General para el Desarrollo Sostenible,

T. Lesueur

El Ministro de Economía y Hacienda,

En nombre del Ministro y por delegación, la Directora General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude

V. Beaumeunier