1. ------IND- 2012 0699 SK- CS- ------ 20121228 --- --- PROJET

(návrh)

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky

z .............2012,

kterou se stanoví seznam skupin stavebních výrobků a systémy posuzování parametrů

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky podle § 13 odst. 2 zákona č. …/2012 Sb. z. o stavebních výrobcích (dále jen „zákon“) ustanovuje:

§ 1

# Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví:

- seznam skupin stavebních výrobků, na které se vztahuje posuzování a ověřování neměnnosti výrobcem deklarovaných parametrů podstatných vlastností stavebních výrobků (dále jen „posuzování parametrů“),

- systémy posuzování parametrů,

- vzor prohlášení o parametrech podstatných vlastností stavebního výrobku ve vztahu k základním požadavkům na stavby (dále jen „SK prohlášení o parametrech“).

§ 2

Seznam skupin stavebních výrobků

- V příloze 1 je uvedený seznam skupin stavebních výrobků a následovní systémy posuzování parametrů:

- systémy podle § 3 odst. 1, platné pro stavební výrobky, na které se vztahují slovenské technické normy určené podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona jako vhodné pro posuzování podstatných vlastností stavebního výrobku (dále jen „určená norma“) nebo technická posouzení vydané podle § 3 zákona (dále jen „SK technické posouzení“),

- systémy podle § 3 odst. 3.

- Jestliže se pro stavební výrobky v skupinách, ve kterých jsou předepsané systémy posuzování parametrů podle § 3 odst. 3, nevztahují harmonizované normy), uplatní se k posuzování jejich parametrů analogické systémy podle § 3 odst. 1.

- Jestliže je možné stavební výrobek z hlediska jeho funkce v stavbě použít k různým účelům, zařadí se do skupiny stavebních výrobků podle účelu, který je v stavbě rozhodující, a který z hlediska rizika při použití v stavbě klade vyšší nároky na jeho podstatné vlastnosti nebo na jeho výrobu.

§ 3

Systémy posuzování parametrů

- Posuzování parametrů stavebných výrobků, na které se vztahují určené normy nebo SK technická posouzení, se vykonává jedním nebo kombinací několika systémů posuzování parametrů označených jako systém I+, systém I, systém II+, systém III a systém IV takto:

- systém I+: výrobce vydá SK prohlášení o parametrech na základě těchto činností:

- výrobce provádí:

1a. 	řízení výroby,

1b. další zkoušky vzorek odebraných ve výrobně v souladu s předepsaným plánem zkoušek,

- autorizovaná osoba na certifikaci stavebních výrobků vydá certifikát o neměnnosti parametrů podstatných vlastností stavebního výrobku (dále jen „SK certifikát výrobku“) na základě:

2a.	určení typu stavebního výrobku na základě zkoušky typu na vzorcích odebraných autorizovanou osobou, výpočtu typu, tabulkových hodnot nebo opisné dokumentace stavebního výrobku,

2b.	počáteční inspekce výrobního závodu a systému řízení výroby,

2c.	průběžného dohledu nad systémem řízení výroby a posuzování a hodnocení systému řízení výroby,

2d.	kontrolních zkoušek (včetně odběru vzorků),

- systém I: výrobce vydá SK prohlášení o parametrech na základě těchto činností:

1. výrobce provádí:

1a. 	řízení výroby,

1b. další zkoušky vzorek odebraných ve výrobně v souladu s předepsaným plánem zkoušek,

2. autorizovaná osoba na certifikaci stavebních výrobků vydá SK certifikát výrobku na základě:

2a.	určení typu stavebního výrobku na základě zkoušky typu na vzorcích odebraných autorizovanou osobou, výpočtu typu, tabulkových hodnot nebo opisné dokumentace stavebního výrobku,

2b.	počáteční inspekce výrobního závodu a systému řízení výroby,

2c.	průběžného dohledu nad systémem řízení výroby a posuzování a hodnocení systému řízení výroby,

- systém II+: výrobce vydá SK prohlášení o parametrech na základě těchto činností:

- výrobce provádí:

1a. 	řízení výroby,

1b.	určení typu stavebního výrobku na základě zkoušky typu na vzorcích odebraných výrobcem, výpočtu typu, tabulkových hodnot nebo opisné dokumentace stavebního výrobku,

1c. 	další zkoušky vzorek odebraných ve výrobně v souladu s předepsaným plánem zkoušek,

- autorizovaná osoba na certifikaci systému řízení výroby vydá certifikát o shodě systému řízení výroby u výrobce (dále jen „SK certifikát systému řízení“) na základě:

2a.	počáteční inspekce výrobního závodu a systému řízení výroby,

2b.	průběžného dohledu nad systémem řízení výroby a posuzování a hodnocení systému řízení výroby,

- systém III: výrobce vydá SK prohlášení o parametrech na základě těchto činností:

1.	výrobce provádí řízení výroby,

2.	osoba autorizovaná jako zkušební laboratoř provede určení typu stavebního výrobku na základě zkoušky typu na vzorcích odebraných výrobcem, výpočtu typu, tabulkových hodnot nebo opisné dokumentace stavebního výrobku,

- systém IV: výrobce vydá SK prohlášení o parametrech na základě těchto činností:

- výrobce provádí:

1a.	řízení výroby,

1b.	určení typu stavebního výrobku na základě zkoušky typu (na základě vzorků odebraných výrobcem), výpočtu typu, tabulkových hodnot nebo opisné dokumentace stavebního výrobku.

- Jestliže je pro stavební výrobek určeno více než jeden systém posuzování parametrů, pak jeden systém je určený pro základní účel použití v stavbě a ostatní systémy, které se vztahují na specifický účel použití v stavbě, jsou určené na posuzování parametrů pouze těch vlastností, které specifický účel použití v stavbě podmiňují.

- K posuzování parametrů stavebních výrobků, na které se vztahují harmonizované normy nebo evropská technická posouzení), se uplatňují systémy posuzování parametrů podle zvláštního předpisu). Konkrétní systém nebo systémy posuzování parametrů těchto stavebních výrobků předepsané v harmonizovaných normách nebo evropských technických posouzeních mají přednost před systémy předepsanými v příloze č. 1.

§ 4

Klasifikace stavebních výrobků podle reakce na oheň

- Stavební výrobky, které se podle reakce na oheň klasifikují bez zkoušení, jsou uvedené ve zvláštních předpisech.)

- Stavební výrobky, na které se nevztahuje odstavec 1, se klasifikují zkoušením. Zjištěná reakce na oheň se považuje za

- citlivou na změny ve výrobě, protože prohlášené třídy reakce na oheň je dosaženo dávkováním nebo změnou vstupních surovin nebo

- necitlivou na změny ve výrobě.

- Střešní krytiny, které se podle reakce na oheň klasifikují bez zkoušení, jsou uvedené ve zvláštních předpisech.)

§ 5

Vzory prohlášení o parametrech

- SK prohlášení o parametrech vydané podle jednoho nebo kombinace několika systémů posuzování parametrů podle § 3 odst. 1 obsahuje zejména údaje podle § 6 odst. 2 zákona. Vzor SK prohlášení o parametrech je uveden v příloze 2.

- Prohlášení o parametrech vydané podle jednoho nebo kombinace několika systémů posuzování parametrů podle § 3 odst. 3 má formu a obsah podle vzoru ve zvláštním předpise.)

§ 6

Klauzule vzájemného uznávání úrovně právně chráněných zájmů

Požadavky stanovené v § 2 a § 3 odst. 1 a 2 se neuplatňují na stavební výrobky, které byli vyrobeny nebo uvedeny na trh v některém členským státě Evropské unie, ve Švýcarské konfederaci) nebo v Turecku, nebo byly uvedeny na trh v souladu s právem některého ze států Evropského sdružení volného obchodu, které jsou současně smluvní stranou dohody o Evropského hospodářském prostoru.

§ 7

Přechodná ustanovení

Posouzení parametrů stavebních výrobků skupin č. 3601, 3602, 3604 a 4612 z přílohy č. 1 se provede předepsaným způsobem do 1. prosince 2013.

§ 8

Společná ustanovení

Tato vyhláška byla přijata v souladu s právně závazným aktem Evropské unie v oblasti technických norem a technických předpisů.)

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. července 2013.

Ján Počiatek v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. …/2012 Sb. z.

SKUPINY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

S URČENÝMI SYSTÉMY POSUZOVÁNÍ PARAMETRŮ

Oblast použití výrobků

| Číslo | Název skupiny výrobků | Členění skupiny | SPP) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobky k úpravě podloží budov a zemních konstrukcí a pro základové konstrukce |  |  |  |  |
| 0101 | Geotextilie a geotextiliím podobné výrobky pro stavby pozemních komunikací a jiných dopravních ploch, stavby železnic, zemní stavby, základy a podpěrné konstrukce, odvodňovací systémy, ochranné stavby proti erozi, stavby nádrží a hrází, stavby kanálů a pro stavby k likvidaci pevných odpadů | Podle účelu: |  |  |
|  |  | k filtraci |  | 2+ |
|  |  | k odvodňování |  | 2+ |
|  |  | k ochraně |  | 2+ |
|  |  | k vyztužování |  | 2+ |
|  |  | i k oddělování |  | 4 |
| 0102 | Geotextilie a geotextiliím podobné výrobky pro podzemní stavby a tunely nebo pro stavby k zadržování kapalných odpadů |  |  | 2+ |
| 0103 | Geosyntetické zábrany proti kapalinám při stavbě nádrží a hrází, tunelů a podzemních staveb, proti kapalinám a plynům na skládkách tekutých odpadů, při stavbě přečerpávacích stanic nebo bezpečnostních nádržích, stavbě míst pro skladování a zneškodňování pevných odpadů a u staveb dopravní infrastruktury |  |  | 2+ |
| 0104 | Stabilizační a hydroizolační směsi do podloží staveb včetně podloží násypu pozemní komunikace nebo tělesa dráhy |  |  | II+ |
| 0105 | Prefabrikované piloty a související konstrukční prvky) |  |  | 2+ |
| 0106 | Základové trámy a patky |  |  | 2+ |
| Výrobky ke kotvení do hornin a nosných vrstev zemin |  |  |  |  |
| 0201 | Zemní a horninové kotvy |  |  | III |
| Výrobky pro opěrné zdi a vodní stavby |  |  |  |  |
| 0301 | Prvky opěrných zdí z betonu) |  |  | 2+ |
| 0302 | Kámen pro gabiony |  |  | 2+ |
| 0303 | Sítě pro gabiony |  |  | III |
| 0304 | Gabionové bloky |  |  | II+ |
| 0305 | Kámen pro vodní stavby | Podle kategorie vodní stavby:) |  |  |
|  |  | I., II. a III. kategorie |  | 2+ |
|  |  | IV. kategorie |  | 4 |
| Membrány proti vlhkosti, vodě a radonu |  |  |  |  |
| 0401 0402 0403 0404 0405 0406 | Hydroizolační a protiradonové pásy a fólie pro nadzemní podlaží (nepodsklepené) a podzemní (sklepní) prostory Hydroizolační pásy pro zděné stěny Parozábrany a paroproupstné vrstvy pro stěny a střechy Střešní povlakové fólie a jiné střešní membránové povlaky Střešní podkladové vrstvy Hydroizolační nátěrové látky pro nadzemní podlaží, pro podzemní prostory staveb a pod dlažby a obklady | K základnímu účelu) |  | 3 2+ ) |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB s členěním podle TRO, resp. potřeby zkoušení RVO |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 až E),) F |  | 4 |
|  |  | výrobky vyžadující zkoušení RVO) |  | 3 |
|  |  | výrobky nevyžadující zkoušení RVOf) |  | 4 |

Použité zkratky:

PNL - předpisy o nebezpečných látkách;

PPB – předpisy o požární bezpečnosti;

RVO – reakce na vnější oheň;

SPP – systém posuzování parametrů;

TRO – třída reakce na oheň.

| 0407 | Hydroizolační pásy pro betonové mostovky |  |  | 2+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0408 | Vodotěsné sestavy pro mostovky aplikované v tekutém stavu |  |  | II+ (2+) |
| Výrobky pro cesty, chodníky a jiné dopravní plochy |  |  |  |  |
| 0501 | Asfalty přírodní a modifikované a asfaltové emulze pro konstrukce cest a povrchové úpravy cest |  |  | 2+ |
| 0502 | Asfaltové směsi pro konstrukce cest a povrchové úpravy dopravních ploch a speciální výrobky pro povrchové úpravy dopravních ploch | K základnímu účelud) |  | 2+ |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL |  | 3 |
|  |  | (A1FL až EFL),12) FFL |  | 4 |
| 0503 | Kluzné trny a zálivky pro betonovéc) vozovky |  |  | 4 |
| 0504 | Mostní dilatační závěry |  |  | I |
| 0505 | Prefabrikované dílce mostních říms |  |  | II+ |
| 0506 | Dilatační závěry dopravních ploch kromě mostů |  |  | III |
| 0507 | Zálivky a tmely pro chodníky kromě chemických provozů, cest a jiných dopravních ploch, letištních drah a čističek odpadních vod | K základnímu účelud) |  | 3 |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | 4 |
| 0508 | Desky, dlažební kostky a obrubníky z přírodního kamene pro vnější dlažby |  |  | 4 |
| 0509 | Betonové dlažební tvarovky, dlaždice a obrubníky pro vnější dlažby |  |  | 4 |
| 0510 | Dlažební cihly |  |  | 4 |
| 0511 | Dlažební prvky zahrnující dlažební kostky, dlaždice, obrubníky (mimo výrobků skupin 0508 až 0509), sklobetonové světlíky, podlahy z kovových ploten, plotny z mřížovaného plechu nebo z roštů, tuhé podlahoviny, břidlice, mozaiky, terazzové dlaždice |  |  | 4 |
| 0512 | Vegetační dílce) |  |  | IV |
| 0513 | Záchytné systémy cest – svodidla, tlumiče nárazů, přemístitelné bariéry, lana a římsy |  |  | 1 |
| 0514 | Záchytné systémy k ochraně chodců |  |  | I |
| 0515 | Světelná dopravní signalizace, trvalá výstražná světla a dopravní majáky |  |  | 1 |
|  | Svislé dopravní značky, proměnné dopravní značky, sloupy dopravních značek a světelné signalizace, směrové sloupky, bariérové sloupky a vodící zařízení určená k trvalé instalaci |  |  | 1 |
| 0517 | Prefabrikované vodorovné dopravní značky a retroreflexní dopravní knoflíky pro vodorovné dopravní značení |  |  | 1 |
| 0518 | Nátěrové látky pro vodorovné dopravní značení, za tepla nanášené termoplasty, za studena nanášené plasty s protiskluzovými přísadami nebo bez nich a s premixovou balotinou nebo bez ní nebo uváděné na trh s uvedením typu a podílu balotiny nebo protismykových přísad |  |  | 1 |
| 0519 | Balotina, protiskluzové přísady a jejich směsi používané jako posypové materiály vodorovných dopravních značek |  |  | 1 |
| 0520 | Protihlukové stěny a zařízení |  |  | 3 |
| 0521 | Zařízení proti oslnění protijedoucími vozidly a externími zdroji světla |  |  | 3 |
| Stožáry |  |  |  |  |
| 0601 | Osvětlovací stožáry ocelové, hliníkové a z polymerů vyztužených vláknem |  |  | 1 |
| 0602 | Osvětlovací stožáry z železobetonu a předpjatého betonu |  |  | 1 |
| 0603 | Dřevěné stožáry pro nadzemní elektrická vedení |  |  | 2+ |
| 0604 | Ostatní prefabrikované stožáry nebo jejich prefabrikované konstrukční části pro nadzemní elektrická vedení, trakční vedení, telekomunikační zařízení, větrné elektrárny a podobná zařízení |  |  | 2+ |
| Výrobky pro odpadovou a povrchovou (dešťovou) vodu |  |  |  |  |
| 0701 | ### Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu, s těsněním nebo bez těsnění, pro kanalizační potrubí |  |  | 4 |
| 0702 | ### Ostatní trouby a tvarovky a těsnění pro kanalizační potrubí |  |  | 4 |
| 0703 0704 0705 | ### Trouby a tvarovky pro odpadová potrubí budov Vstupní šachty a revizní komory kanalizačních potrubí, včetně schodů, žebříků a zábradlí ### Zavzdušňovací ventily pro odpadová potrubí budov | K základnímu účelud) |  | 4 |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | 4 |
| 0706 0707 | ### Čerpací stanice odpadních vod a zpětné klapky pro odpadní vody pro použití uvnitř budov Systémy a prvky domovních čističek odpadních vod a nádrže žump | K základnímu účelud) |  | 3 |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 až E),12) F | 4 |  |
| 0708 | ### Lapače a odlučovače (separátory) odpadních vod z budov a z inženýrských staveb včetně cest | K základnímu účelud) | 4 |  |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | 4 |
| 0709 | ### Poklopy a vtokové mříže pro použití na vozovkách, na odstavných pruzích, na parkovištích a zpevněných plochách mimo budov | K základnímu účelud) |  | IV I) |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | IV |
| 0710 | Skříňové propusti z betonuc) | Podle účelu: |  |  |
|  |  | konstrukčníb) – velké propusti |  | 2+ |
|  |  | nenosné – malé propusti |  | 4 |
| 0711 | ### Odvodňovací žlaby pro komunikace a plochy pro vozidla a pro chodce | K základnímu účelud) |  | 3 |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | 4 |
| 0712 | ### Podlahové vpusti |  |  | IV |
| Ložiska pro stavby |  |  |  |  |
| 0801 | Kulová a válcová ložiska s PTFE |  |  | 1 |
| 0802 | Ostatní ložiska pro konstrukce budov a inženýrských staveb, kdy se v případě porušení ložiska dostanou stavby nebo jejich části do stavu za hranicí použitelnosti a mezních stavů |  |  | 1 |
| 0803 | Ložiska pro ostatní stavební konstrukce |  |  | III |
| 0804 | Antiseizmické konstrukční úpravy |  |  | 3 |
| Kamenivo |  |  |  |  |
| 0901 | Kamenivo do betonu |  |  | 2+ |
| 0902 | Kamenivo do malty | Podle účelu: |  |  |
|  |  | do zdících malt |  | 2+ |
|  |  | do ostatních malt |  | 4 |
| 0903 | Lehké kamenivo do betonu, do malty a do injektážní malty | Podle účelu: |  |  |
|  |  | do betonů a zdících a injektážních malt |  | 2+ |
|  |  | do ostatních malt |  | 4 |
| 0904 | Kamenivo do podkladových vrstev konstrukce pražcového podloží a konstrukce kolejového lože | Podle druhu tratě: |  |  |
|  |  | pro rychlostní tratě |  | 2+ |
|  |  | pro ostatní tratě |  | 4 |
| 0905 0906 | Kamenivo do nestmelených materiálů a do hydraulicky stmelených materiálů ke konstrukcím cest Hydraulicky stmelené směsi a nestmelené směsi ke konstrukcím cest a jiných dopravních ploch | Podle účelu: |  |  |
|  |  | ke konstrukcím cest s dopravním zatížením tříd I, II, III a IV) a konstrukcím letištních drah |  | 2+ |
|  |  | ke konstrukcím cest s dopravním zatížením tříd V a VI14) |  | 4 |
| 0907 | Kamenivo do asfaltových směsí a k povrchovým úpravám cest, letišť a jiných dopravních ploch | Podle účelu: |  |  |
|  |  | do brusných vrstev |  | 2+ |
|  |  | do ostatních vrstev |  | 4 |
| Cementy, vápna a jiná pojiva |  |  |  |  |
| 1001 | Cementy a běžné směsné cementy k přípravě betonu, malty, injektážní (zálivkové) malty a dalších směsí |  |  | 1+ |
| 1002 | Speciální cementy odolné proti nízkým teplotám, bílé cementy, cementy odolné proti síře a proti mořské vodě, nízkoalkalické cementy, hlinitano-vápenaté cementy s velmi nízkým hydratačním teplem, vysokopecní cementy s nízkou počáteční pevností, zdící cementy a silniční cementy k přípravě betonu, malty, injektážní (zálivkové) malty a ostatních směsí |  |  | 1+ |
| 1003 | Stavební vápna včetně páleného vápna, dolomitického vápna a hydraulického vápna k přípravě betonu, malty, injektážní (zálivkové) malty a ostatních směsí |  |  | 2+ |
| 1004 | Hydraulická pojiva k výrobě směsí do podkladových vrstev dopravních ploch a hydraulická pojiva k výrobě malt |  |  | 2+ |
| Betony, malty, injektážní směsi, přísady a příměsi |  |  |  |  |
| ###### 1101 | ###### Betony vyráběné ve stabilních nebo mobilních betonárnách |  |  | II+ |
| ###### 1102 | ###### Stříkané betony |  |  | II+ |
| ###### 1103 | Směsi pro injektážní (zálivkové) malty |  |  | II+ |
| ###### 1104 | ###### Průmyslově vyráběné malty ke zdění | Podle druhu:) |  |  |
|  |  | navrhovaná malta |  | 2+ |
|  |  | malta s předepsaným složením |  | 4 |
| ###### 1105 | Průmyslově vyráběné malty pro vnitřní a vnější omítky na bázi anorganických pojiv včetně tepelněizolačních malt |  |  | 4 |
| 1106 | Průmyslově vyráběné malty pro ostatní omítky |  |  | IV |
| 1107 | Příměsi do betonů a malt včetně injektážních malt | Podle druhu:) |  |  |
|  |  | druh I |  | 2+ |
|  |  | druh II |  | 1+ |
| 1108 | Přísady do betonu, malt a zálivek a přísady do injektážní malty pro předpínací výztuž |  |  | 2+ |
| Výrobky k vyztužování a předpínání betonu |  |  |  |  |
| 1201 | Tyče, pruty, vroubkovaná pásová ocel, svařované sítě a prostorová (příhradová) výztuž |  |  | I+ |
| 1202 | Vlákna pro zvýšení pevnosti betonů a malt včetně injektážních malt (rozptýlená výztuž) | Podle účelu: |  |  |
|  |  | do konstrukčníchb) betonů a malt |  | 1 |
|  |  | do ostatních betonů a malt |  | 3 |
| 1203 | Předpínací výrobky, zejména dráty, lana, tyče se závity, žebříkové, ploché nebo hladké a předpínací kabely |  |  | I+ |
| 1204 | ###### Systémy pro dodatečné předpínání konstrukcí mimo trubek a pouzder |  |  | I+ (1+) |
| 1205 | Trubky a pouzdra k ochraně a vedení předpínacích výrobků |  |  | 4 |
| Kovové profily, ploché kovové výrobky, odlitky a výkovky |  |  |  |  |
| 1301 | Za tepla válcované, za studena tvarované nebo jinak vyrobené kovové průřezy (profily) různých tvarů (T,L,H, U, Z, I), žlaby, duté profily, trubky, ploché výrobky (desky, plechy, pásy), tyče (mimo výztužných a předpínacích), odlitky a výkovky, nechráněné nebo chráněné proti korozi nátěrem pro použití v kovových stavebních konstrukcích nebo ve stavebních konstrukcích s kombinací kovu a jiných materiálů |  |  | 2+ |
| Zdící prvky a doplňkové výrobky |  |  |  |  |
| 1401 | Zdící prvky, případně s integrovanými tepelněizolačními materiály, vnitřními nebo vnějšími, mimo bednících tvarovek, dlažebních prvků, komínových vložkových tvarovek a panelů s výškou jednoho poschodí | Podle kategorie:) |  |  |
|  |  | kategorie I |  | 2+ |
|  |  | kategorie II |  | 4 |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO:) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | 4 |
| 1402 | Doplňkové stavební dílce do zdiva, zejména spony, táhla, závěsy, podpěrné úhelníky, konzolky, překlady a ocelová výztuž do ložných spár a styků |  |  | 3 |
| Zabudované bednící systémy |  |  |  |  |
| 1501 | Bednící systémy na bázi dutých bloků (bednící tvarovky) nebo panelů propojených rozpěrkami vyrobených z izolačních materiálů nebo z kombinace izolačních a jiných materiálů, které se vyplňují betonem, případně betonem s výztuží, sloužící ke konstrukcím nenosných i nosných vnitřních i vnějších stěn | K základnímu účelud) |  | II+ (2+) |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 až E),12) F |  | II+ (2+) |
| 1502 | Bednící systémy na bázi betonových bednících tvarovek nebo panelů z betonu propojených rozpěrkami | Podle nosnosti: |  |  |
|  |  | nosné |  | 2+ |
|  |  | nenosné |  | 4 |
| Nosné prvky konstrukcí budov a inženýrských staveb |  |  |  |  |
| 1601 | ###### Konstrukčníb) prefabrikované nosníky, vazníky, sloupy a desky z betonuc) nebo ze zdících prvků a kovové nechráněné nebo chráněné proti korozi nátěrem, svařované nebo nesvařované |  |  | 2+ |
| 1602 | ###### Konstrukčníb) nosníky, vazníky, sloupy a desky z lepeného lamelového dřeva |  |  | 1 |
| 1603 | Konstrukčníb) nosníky, vazníky, sloupy a desky z přírodního dřeva | Podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 až E),12) F |  | 2+ |
| 1604 | Lehké kompozitní nosníky a sloupy na bázi dřeva zejména s jedním konstrukčním komponentem na bázi dřeva |  |  | I (1+) |
| 1605 | Prefabrikované konstrukčníb) panely na bázi dřeva ve tvaru uzavřených nebo otevřených kazet, opláštěné z vnitřní strany nebo i z vnější strany, případně obsahující membránu, izolaci, výztužné a kotvící prvky určené ke konstrukcím stěn, podlah, střech apod. |  |  | I (1) |
| 1606 | Betonové panelyc) bez vystrojení nebo s vystrojením pro tramvajové tratě |  |  | II+ |
| Systémy budov a místnostní a stavební buňky |  |  |  |  |
| 1701 | Systémy budov s dřevěnou rámovou konstrukcí nebo se srubovou konstrukcí |  |  | I (1) |
| 1702 | Systémy budov s kovovou konstrukcí nebo s betonovouc) rámovou konstrukcí |  |  | I (1) |
| 1703 | Prefabrikované stavební buňky mimo prefabrikovaných garáží |  |  | I (1) |
| 1704 | Systémy chladíren bez chladícího systému pro instalace uvnitř budov |  |  | I (1) |
| 1705 | Prefabrikované garáže |  |  | 2+ |
| Desky a panely na bázi dřeva a kompozitní lehké panely |  |  |  |  |
| 1801 | Desky na bázi dřeva ve formě plošně spojovaného přírodního dřeva, vrstveného dýhového dřeva (LVL), překližkových desek, desek z orientovaných třísek, štěpek (OSB) a třískově-štěpkových desek spojovaných cementem nebo živicemi a vláknitých desek vyrobených mokrým nebo suchým způsobem s případným obsahem chemických látek, zlepšujících reakci na oheň a odolnost proti napadení biotickými činiteli | Podle účelu a reakce na oheň: |  |  |
|  |  | konstrukčníb) prvky |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 až E),12) F |  | 2+ |
|  |  | nenosné prvky |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | 4 |
| ###### 1802 | ###### Samonosné izolační (sendvičové) panely s oboustranným kovovým opláštěním | K základnímu účelud) |  | 4 |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB s členěním podle TRO, resp. potřeby zkoušení RVO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL | 3 |  |
|  |  | (A1 až E),12) F, (A1FL až EFL),12) FFL | 4 |  |
|  |  | výrobky vyžadující zkoušení RVO | 3 |  |
|  |  | K dělení požárních úseků | 3 |  |
|  |  | K použití podle PNL | 3 |  |
| ###### 1803 | ###### Samostatné kompozitní lehké panely (mimo výrobků skupiny 1802) skládající se z opláštění z rozličných organických, minerálních nebo kovových materiálů z vnější nebo i z vnitřní strany spojeného s případným vnitřním rámem nebo i izolačním jádrem, které jsou určené ke konstrukci vnitřních a vnějších stěn, stropů a střech a pro obklady stěn | K základnímu účelud) | IV (4) |  |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB s členěním podle TRO, resp. potřeby zkoušení RVO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL | III (3) |  |
|  |  | (A1 až E),12) F, (A1FL až EFL),12) FFL | IV (4) |  |
|  |  | výrobky vyžadující zkoušení RVO | III (3) |  |
|  |  | K dělení požárních úseků | III (3) |  |
|  |  | K použití podle PNL | III (3) |  |
| Tepelněizolační výrobky a systémy |  |  |  |  |
| 1901 | Tepelněizolační systémy pro vnější tepelnou ochranu stěn (kontaktní zateplovací systémy - KZS, resp. ETICS) na bázi mechanicky upevňovaných nebo lepených tepelněizolačních desek, omítnutých jednou nebo více vrstvami malty | K základnímu účelud) |  | II+ (2+) |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 až E),12) F |  | II+ (2+) |
| 1902 | Tepelněizolační systémy k vnější tepelné ochraně stěn (Ventures), skládající se z vnějších obkladových prvků, z tepelněizolační vrstvy a z upevňovacích prvků. Obkladové prvky se mohou dodávat už spojené s izolační vrstvou nebo se tyto prvky spojují na stavbě. Upevňují se tak, aby mezi izolační vrstvou a stěnou nebyla vzduchová mezera | K základnímu účelud) |  | III (3) |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
| 1903 1904 1905 1906 | Průmyslově vyráběné tepelněizolační výrobky ve formě desek, rohoží, rolovaných pásů nebo v jiné formě, určené k tepelné izolaci budov Tepelněizolační výrobky formované nebo nanášené na místě ze sypaných nebo pěnových materiálů, určené k tepelné izolaci budov Tepelněizolační výrobky v různých formách, určené k technickým zařízením budov a průmyslovým instalacím Tepelně izolační výrobky pro cesty, železniční dráhy a jiné použití ve stavebnictví (lehké výplňové a protimrazové izolace, snížení bočního tlaku zeminy na podpěrné zdi a mostní pilíře, rozložení zatížení u zakopaného potrubí v kanálech apod.) | K základnímu účelud) |  | 3 |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | 4 |
| Lehké obvodové pláště a střešní samostatné systémy |  |  |  |  |
| 2001 | Závěsné stěny | K základnímu účelud) |  | 3 |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, F |  | 3 |
| 2002 | Konstrukčníb) lepené stěny s prosklenou fasádou nebo střechy stejného systému s minimálním sklonem 7°, s mechanickým přenosem vlastní zátěže a ostatních sil (např. od větru a sněhu) do těsnícího podpůrného rámu a následně do konstrukce budovy | Podle typu:) |  |  |
|  |  | typy I a III |  | II+ (2+) |
|  |  | typy II a IV |  | I (1) |
| 2003 | Samostatné průsvitné střešní systémy mimo sestav na bázi skla | K základnímu účelud) |  | III (3) |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB s členěním podle TRO, resp. potřeby zkoušení RVO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | III (3) |  |
|  |  | (A1 až E),12) F | IV (4) |  |
|  |  | výrobky vyžadující zkoušení RVO | III (3) |  |
|  |  | výrobky nevyžadující zkoušení RVO | IV (4) |  |
| Střešní skládané krytiny, střešní okna a světlíky |  |  |  |  |
| 2101 2102 2103 2104 | Střešní tašky, desky, vlnovky, šindele a tvarovky – keramické, betonové, vláknocementové, břidlicové, kamenné, plastové, asfaltové, apod. Ploché a tvarované tabule z kovových plechů, plastů apod. Průmyslově vyráběné kompozitní a sendvičové střešní panely s izolací nebo bez ní Střešní okna a střešní světlíky | K základnímu účelud) |  | 4 3) |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB s členěním podle TRO, resp. potřeby zkoušení RVO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | 4 |
|  |  | výrobky vyžadující zkoušení RVO |  | 3 |
|  |  | výrobky nevyžadující zkoušení RVO |  | 4 |
|  |  | K použití v požárních úsecích |  | 3 |
|  |  | K použití přispívajícímu k tuhosti střechy |  | 3 |
|  |  | K použití podle PNL |  | 3 |
| Střešní membránové a lité výrobky |  |  |  |  |
| 2201 | Parozábrany a paropropustné vrstvy, střešní podkladové vrstvy a střešní povlakové fólie a jiné střešní membránové povlaky | Poznámka: Výrobky jsou zahrnuté ve skupinách 0403, 0404 a 0405 |  |  |
| 2202 | Střešní vodotěsné systémy aplikované v tekutém stavu | K základnímu účelud) |  | III (3) |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB s členěním podle TRO, resp. potřeby zkoušení RVO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | IV (4) |
|  |  | výrobky vyžadující zkoušení RVO |  | III (3) |
|  |  | výrobky nevyžadující zkoušení RVO |  | IV (4) |
|  |  | K použití podle PNL |  | III (3) |
| 2203 | Střešní vodotěsné systémy nanášené na místě litým asfaltem nebo nástřikem pěny | K základnímu účelud) |  | III |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB s členěním podle TRO, resp. potřeby zkoušení RVO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | IV |
|  |  | výrobky vyžadující zkoušení RVO |  | III |
|  |  | výrobky nevyžadující zkoušení RVO |  | IV |
|  |  | K použití podle PNL |  | III |
| 2204 | Systémy mechanicky upevňovaných pružných vodotěsných povlakových krytin včetně systému k upevňování, spojování a lemování, případně i s tepelnou izolací |  |  | II+ (2+) |
| Příslušenství střech a jiné výrobky pro střechy |  |  |  |  |
| 2301 | Střešní přístupové systémy, zejména střešní lávky a stupně, nástupní plochy, střešní bezpečnostní háky a kotevní prvky určené k údržbě a opravám střech |  |  | 3 |
| 2302 | Střešní dlaždice, hřebenáče, oplechování úžlabí, příchytky střešní krytiny, římsové a podlahové desky střech |  |  | IV |
| 2303 | Tuhé ploché nebo profilované podkladové desky pro střešní skládanou krytinu | K základnímu účelud) |  | 4 |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | 4 |
|  |  | K použití podle PNL |  | 3 |
| Dveře, brány a kování |  |  |  |  |
| 2401 | Požární/kouřotěsné dveře a brány s kováním nebo bez něj pro dělící konstrukce požárních úseků |  |  | I |
| 2402 | Dveře a brány s kováním nebo bez něho k únikovým cestám |  |  | 1 |
| 2403 | Stavební kování (závěsy, uzávěry, zavírací zařízení apod.) pro požární/kouřotěsné dveře a dveře k únikovým cestám |  |  | 1 |
| 2404 | Dveře a brány s kováním nebo bez kování s deklarovaným použitím podmíněným splněním specifických požadavků, a to zejména na zvukovou a tepelnou izolaci, na těsnost a bezpečnost použití |  |  | 3 |
| 2405 | Dveře a brány s kováním nebo bez kování k vnitřnímu použití mezi prostory se stejným prostředím |  |  | IV |
| Okna |  |  |  |  |
| 2501 | Požární/kouřotěsná okna s kováním nebo bez kování pro dělící konstrukce požárních úseků |  |  | I |
| 2502 | Okna s kováním nebo bez kování pro únikové cesty |  |  | I |
| 2503 | Ostatní okna s kováním nebo bez kování |  |  | 3 |
| Okenice a rolety |  |  |  |  |
| 2601 | Okenice a rolety s kováním nebo bez kování k vnějšímu použití |  |  | 4 |
| Specifické výrobky ze skla, materiálů podobných sklu a materiály k zasklívání |  |  |  |  |
| 2701 | Ploché nebo zakřivené skleněné tabule, profilované sklo s drátěnou vložkou nebo bez vložky, izolační skleněné dílce, skleněné tvarovky a panely z nich pro skleněné systémy, stěnové panely ze skleněných bloků | K základnímu účelud) |  | 4 |
|  |  | Podle specifických vlastností resp. účelu: |  |  |
|  |  | odolné proti požáru |  | 1 |
|  |  | odolné proti průstřelu a/nebo výbuchu |  | 1 |
|  |  | bezpečné (riziko úrazu) |  | 3 |
|  |  | tepelněizolační a/nebo zvukovoizolační |  | 3 |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB s členěním podle TRO, resp. potřeby zkoušení RVO: |  |  |
|  |  | A1, A2, B, C, D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | 4 |
|  |  | výrobky vyžadující zkoušení RVO |  | 3 |
| 2702 | Ploché a zakřivené tabule z materiálů podobných sklu | K základnímu účelud) |  | IV |
|  |  | Podle specifických vlastností resp. účelu: |  |  |
|  |  | odolné proti požáru |  | I |
|  |  | odolné proti průstřelu a/nebo výbuchu |  | I |
|  |  | bezpečné (riziko úrazu) |  | III |
|  |  | tepelněizolační a/nebo zvukovoizolační |  | III |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO, resp. potřeby zkoušení RVO: |  |  |
|  |  | A1, A2, B, C, D, E |  | III |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | IV |
|  |  | výrobky vyžadující zkoušení RVO |  | III |
| 2703 | Tmely k zasklívání mimo tmelů pro akvária, konstrukčníb) zasklení, tmelení izolačních skel, horizontálního zasklívání do sklonu < 7° a tmelení organických skel z polykarbonátu, polymetylmetakrylátu apod. | K základnímu účelud) |  | 3 |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | 4 |
| 2704 | Tmely k tmelení organických skel z polykarbonátu, polymetylmetakrylátu apod. |  |  | III |
| Prefabrikovaná schodiště a schodišťové systémy |  |  |  |  |
| 2801 | Prefabrikované kompletní schodišťové systémy (mimo půdních a podkrovních schodů) | K základnímu účelud) |  | II+ (2+) |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | IV (4) |
| 2802 | Prefabrikované schodiště z betonuc) |  |  | 2+ |
| 2803 | Desky z betonu, terazza apod. pro schodišťové stupně v interiéru a v exteriéru | Podle nosnosti: |  |  |
|  |  | nosné |  | III |
|  |  | nenosné |  | IV |
| Systémy příček a tmely pro příčky a vnitřní stěny |  |  |  |  |
| 2901 | Samonosné systémy příček pro pevné a demontovatelné zabudování | K základnímu účelud) |  | IV (4) |
|  |  | K oddělování požárních úseků |  | III (3) |
|  |  | Bezpečné (riziko úrazu) |  | III (3) |
|  |  | K použití podle PNL |  | III (3) |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | IV (4) |
| 2902 | Tmely pro příčky a vnitřní stěny | K základnímu účelud) |  | 4 |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | 4 |
| Sádrové výrobky pro stěny, příčky a stropy |  |  |  |  |
| 3001 | Sádrové tvarovky a sádrová lepidla pro nenosné příčky, obklady stěn a požární ochranu (tvarovky nejsou určené pro stropy) | K základnímu účelud) |  | 4 |
|  |  | K požární ochraně |  | 3 |
| 3002 | Sádrokarton a stropní prvky s tenkou povrchovou úpravou, vláknité sádrové desky a kompozitní panely (lamináty) a sádrové omítky včetně příslušných doplňkových výrobků | K základnímu účelud) |  | 4 |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | 4 |
|  |  | K požární ochraně konstrukčních prvků a oddělování požárních úseků |  | 3 |
|  |  | K vyztužení dřevěných rámových stěn a dřevěného krovu |  | 3 |
| Výrobky pro dlažby a podlahy |  |  |  |  |
| 3101 3102 | Dlažební prvky, podlahoviny, mozaiky, vlýsky a parkety, krycí mřížky a plotny, tuhé laminátové podlahy, výrobky na bázi dřeva k vnitřnímu použití včetně vnitřních veřejných dopravních komunikací Systémy zvýšených a dutinových podlah k vnitřnímu použití včetně vnitřních veřejných dopravních komunikací | Podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL |  | 3 |
|  |  | (A1FL až EFL),12) FFL |  | 4 |
|  |  | K použití podle PNL |  | 3 |
| 3103 3104 | Potěry pod podlahy, nivelizační látky, lité podlahy a vsypy do podlah, potěry na podlahy včetně vnitřních veřejných dopravních komunikací # Homogenní a heterogenní pružné podlahoviny dodávané jako dlaždice, tabule nebo ve rolované formě, a to textilní, plastové, gumové, linoleové, korkové, antistatické tabule, pružné laminátové podlahy a pružné dlaždice | K vnitřnímu použití podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL, (A1FL až EFL),12) FFL |  | 3 |
|  |  | K vnějšímu použití |  | 4 |
| 3105 | Nátěrové látky k povrchovým úpravám podlah |  |  | IV |
| Výrobky pro obklady stěn a stropů, včetně zavěšených podhledů a příslušenství |  |  |  |  |
| 3201 3202 | Obklady v rolích, obkladové prvky, šindele, desky, (mime desek z betonuc)), panely a profily pro obklady stěn a stropů v interiéru a v exteriéru Systémy zavěšených podhledů pro stropy v interiéru a v exteriéru | K základnímu účelud) |  | 4 |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | 4 |
|  |  | K požární ochraně) |  | 3 |
|  |  | K vyztužení) |  | 3 |
|  |  | Bezpečné (riziko úrazu)) |  | 3 |
|  |  | K použití podle PNL |  | 3 |
| 3203 | Profily určené k upevnění obkladů stěn a stropů a závěsné rámy pro upevnění zavěšených podhledů | K základnímu účelud) |  | IV |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | IV |
| 3204 | Malty a lepidla pro obkladové prvky v interiéru a v exteriéru | K základnímu účelud) |  | 3 |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | 4 |
| 3205 | Obkladové systémy vnějších stěn pro jejich ochranu před povětrnostními vlivy, případně přispívající k vnější tepelné izolaci stěn mimo součástí těchto systémů dodávaných samostatně a mimo systémů skupin 1901, 1902 a 2002 | K základnímu účelud) |  | II+ (2+) |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | IV (4) |
| 3206 | Prefabrikované kovové rámy k zavěšení těžkých podhledů, chráněné nebo nechráněné proti korozi nátěrem, svařované nebo nesvařované | Podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 až E),12) F |  | II+ |
| Spojovací prvky, materiály ke svařování a lepidla |  |  |  |  |
| 3301 | Spojovací prvky pro kovové konstrukčníb) části staveb, zejména nýty, svorníky, čepy a šrouby s maticemi a podložkami |  |  | 2+ |
| 3302 | Spojovací prostředky pro výrobky z konstrukčníhob) dřeva, zejména spony do dřeva, dělené prstencové spony, záchytky, válcovité ocelové a dřevěné spojovací články, šrouby do dřeva, závitové svorníky a hřebíky |  |  | 3 |
| 3303 | Smykové desky, styčníkové desky s prolisovanými hroty pro výrobky z konstrukčníhob) dřeva |  |  | 2+ |
| 3304 | Trojrozměrné spojovací klínové desky pro výrobky z konstrukčníhob) dřeva |  |  | II+ (2+) |
| 3305 | Kovové kotvy do betonu (typy určené pro lehké systémy) pro upevnění nebo podepření lehkých zavěšených stropních podhledů, instalací, apod. |  |  | II+ (2+) |
| 3306 | ### Kovové kotvy k použití do betonu (vysoko zatížené typy) určené k upevnění nebo podepření betonových konstrukčníchb) prvků nebo těžkých částí, jako jsou obklady a zavěšené stropy |  |  | I (1) |
| 3307 | ### Kovové injektované (zalévané) kotvy určené do zdiva k upevnění nebo k podepření konstrukčníchb) prvků, které přispívají ke stabilitě stavby nebo těžkých prvků, jako jsou obvodové pláště a instalace |  |  | I (1) |
| 3308 | ### Plastové kotvy do betonu a zdiva k použití v systémech, jako jsou fasádní systémy, včetně tepelněizolačních, a to k upevňování nebo podepření prvků přispívajících ke stabilitě těchto systémů |  |  | II+ (2+) |
| 3309 | Materiály ke svařování kovových konstrukčníchb) částí staveb |  |  | 2+ |
| 3310 | Závrtné a závitořezné kovové šrouby a nýty s těsnícími podložkami pro upevňování lehkých fasádních systémů a krytin šikmých střech |  |  | III |
| 3311 | Upevňovače sestavené z plastových nástavců nebo talířových podložek a závrtných a závitořezných šroubů pro hydroizolační a tepelněizolační vrstvy střešních systémů |  |  | III |
| 3312 | Dilatační čepy umožňující vzájemný pohyb mezi spojenými deskami nebo mezi deskami a stěnami | K základnímu účelud) |  | II+ |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | IV |
| 3313 | ### Lepidla pro použití v konstrukčníchb) částech budov a inženýrských staveb | K základnímu účelud) |  | 2+ |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | 4 |
| Trubky, nádrže a příslušenství pro pitnou vodu) |  |  |  |  |
| 3401 | ### Potrubní a zásobníkové systémy skládající se z výrobků skupin 3402 až 3409 |  |  | I+ |
| 3402 | ### Trubky pro tlakové a beztlakové rozvody pitné vody v budovách nebo mimo budov, instalované na povrchu nebo pod povrchem |  |  | I+ |
| 3403 | ### Přípojné hadice |  |  | I+ |
| 3404 | ### Tlakové a beztlakové nádrže včetně zásobníků teplé vody, instalované na povrchu nebo pod povrchem |  |  | I+ |
| 3405 | ### Ochranná a bezpečnostní zařízení, jako jsou hlásiče prosáknutí, ochrany před přeplněním nádrží apod. |  |  | I+ |
| 3406 | ### Tvarovky, spojky, pojidla, lepidla a těsnění pro těsné spoje tuhých, pružných a tvárných potrubí |  |  | I+ |
| 3407 | ### Armatury |  |  | I+ |
| 3408 | ### Čerpadla a vodoměry |  |  | I+ |
| 3409 | ### Membrány, živice, povlaky, vložky a maziva |  |  | I+ |
| Trubky, nádrže a příslušenství pro užitkovou a napájecí vodu15), plyn a tekutá paliva |  |  |  |  |
| 3501 | ### Výrobky pro dopravu, rozvod a skladování užitkové vody, jako jsou trubky, přípojné hadice, nádrže, hlásiče prosáknutí, ochrany proti přeplnění nádrží, tvarovky, spojky, pojiva, lepidla, těsnění, držáky potrubí (bez kotev), čerpadla, armatury a bezpečnostní zařízení a potrubní a zásobníkové systémy skládající se z těchto výrobků | K základnímu účelud) |  | 4 |
|  |  | Pro vykurovací systémy |  | 3 |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO:) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | 4 |
| 3502 | ### Výrobky pro dopravu, rozvod a skladování plynu nebo kapalného paliva od vnějšího zásobníku, poslední redukční tlakové stanice nebo prvního oddělovacího ventilu (vždy mimo budovy) po vstup do systému pro ohřev vody, k vytápění nebo k chlazení budovy, jako jsou trubky, přípojné hadice, nádrže, hlásiče prosáknutí, ochrany proti přeplnění nádrží, tvarovky, spojky, těsnění, pojiva, lepidla, držáky potrubí (bez kotev), armatury a bezpečnostní zařízení a potrubní a zásobníkové systémy skládající se z těchto výrobků | K základnímu účelud) |  | 3 |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB |  | 1 |
|  |  | K instalacím v prostorách, kde je vyžadována požární odolnost). |  | 1 |
| Výrobky pro rozvod elektrické energie, řízení a komunikaci |  |  |  |  |
| 3601 | # Kabely pro rozvod elektrické energie, řízení a komunikaci | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | Aca, B1ca, B2ca, Cca |  | I+ |
|  |  | Dca, Eca |  | III |
|  |  | Fca |  | IV |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB pro požární odolnost |  | I+ |
|  |  | K použití podle PNL |  | III |
| ### 3602 3603 3604 | ### Rošty, žlaby, kanály, výložníky, stojiny a závěsy k uložení kabelů a výrobky k upevnění kabelů pro rozvod elektrické energie, řízení a komunikaci Výrobky pro spojování kabelů (krabice a plné kryty) pro rozvod elektrické energie, řízení a komunikaci Elektrické nízkonapěťové rozvaděče pro rozvod elektrické energie, řízení a komunikaci | K účelu, na který se vztahují PPB pro požární odolnost |  | I |
| ### 3605 | ### Příslušenstvo kabelů (kabelové elektroinstalační trubky, lišty, kanály a krabice apod.) | K účelu, na který se vztahují PPB k šíření plamene a PNL na obsah halogenových prvků |  | III |
| Komíny |  |  |  |  |
| ### 3701 | Kovové výrobky komínových systémů (mimo komínových nástavců), pálené/keramické nebo betonové komínové vložky, tvarovky a prvky vnějšího pláště, materiály pro zděné vložky a ocelové prefabrikáty a vložky samostatně stojících komínů |  |  | 2+ |
| 3702 | Komínové systémy s plastovými vložkami | K základnímu účelud) |  | 2+ 4) |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | 4 |
| ### 3703 | Komínové nástavce mimo nástavců z plastů |  |  | 4 |
| Vytápěcí zařízení a žáruvzdorné prvky |  |  |  |  |
| 3801 3802 3803 3804 | # Spotřebiče na tuhá paliva k vytápění obytných prostor, jako jsou kachle, pece a vestavěné spotřebiče (krbové vložky apod.) # Spotřebiče na tuhá paliva k vaření pro domácnost # Vytápěcí tělesa spalující kapalná nebo plynná paliva ##### Vytápěcí tělesa bez vlastního zdroje energie zejména radiátory, konvektory, teplovzdušné konvektory včetně jednotkových ventilátorů, vytápěcí lišty a průduchy, stropní sálavé panely a další stacionární vytápěcí tělesa, stěnové a podlahové vytápěcí systémy | K základnímu účelud) |  | 3 |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | 4 |
| ##### 3805 | ##### Žáruvzdorné prvky a malty pro stavbu vestavěných spotřebičů na tuhá paliva k vytápění obytných prostor |  |  | III |
| Sanitární zařízení a materiály |  |  |  |  |
| ##### 3901 | ##### Dřezy, umyvadla, komunální žlaby, bidety, koupací vany, vířivé vany a sprchovací vaničky |  |  | 4 |
| ##### 3902 | ### Sprchové a vanové zástěny a ochranné kryty |  |  | 4 |
| 3903 | Sestavy toaletních modulů |  |  | IV |
| 3904 | Pisoáry, záchodové mísy, zemní, chemické a kompostovací záchody, macerační a dřepové toalety |  |  | 4 |
| 3905 | Splachovače |  |  | 4 |
| 3906 | Stavebnicové veřejné toalety a prefabrikované toalety | Podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | IV |
| 3907 | Tmely pro spoje prvků sanitárních zařízení mimo tmelů v průmyslových použitích, v rozvodech pitné vody, ve styku s potravinami a v použitích pod vodou, jako jsou bazény, odpadová potrubí apod. | K základnímu účelud) |  | 3 |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | 4 |
| Výrobky pro ochranu před požárem a potlačení výbuchu |  |  |  |  |
| 4001 4002 | Výrobky pro ochranu před požárem nebo pro zlepšení požární odolnosti zejména nátěry, povlaky nebo obložení mimo sádrových výrobků, výrobků z minerální vlny a prefabrikovaných železobetonových prvků Výrobky pro zabránění nebo omezení šíření požáru, jako jsou tmely, těsnění, pěny, elastomery apod. používané na místě nebo v prefabrikovaných podobách jako jsou desky, bloky, polštáře, kapsy, prstence, rukávy apod., požární těsnění přechodů, těsnění lineárních spojů, potrubí s požární odolností a požární uzávěry), jako jsou požární klapky, poklopy a dopravníkové uzávěry | K základnímu účelud) |  | I (1) |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | IV (4) |
| ##### 4003 | Ventilační jednotky pro přirozený nebo nucený odvod zplodin z hoření a tepla |  |  | 1 |
| ##### 4004 | Ventilační systémy a tlakové diferenční systémy pro odvod zplodin hoření a tepla nebo jejich součásti, jako jsou kouřové závěsy, klapky, větrací potrubí, detektory, panely pro ovládání a havarijní spouštění včetně zdroje energie |  |  | 1 |
| ##### 4005 | Systémy k potlačení výbuchu a jejich součásti |  |  | I |
| Stabilní hasící zařízení |  |  |  |  |
| ##### 4101 | Hydranty a hadicové hasící zařízení |  |  | 1 |
| ##### 4102 | Součásti sprinklerových a jim podobných hasících zařízení |  |  | 1 |
| ##### 4103 | Součásti plynových hasících zařízení |  |  | ##### 1 |
| ##### 4104 | Součásti práškových hasících zařízení |  |  | ##### I |
| ##### 4105 | Součásti pěnových hasících zařízení |  |  | I |
| Součásti a zařízení požární signalizace |  |  |  |  |
| 4201 | Elektrická požární signalizace – zařízení akustické poplachové signalizace požáru |  |  | 1 |
| 4202 | Elektrická požární signalizace – napájecí zařízení |  |  | 1 |
| 4203 | Elektrická požární signalizace – bodové tepelné hlásiče |  |  | 1 |
| 4204 | Elektrická požární signalizace – bodové kouřové hlásiče využívající rozptyl světla, pronikající světlo nebo ionizaci |  |  | 1 |
| 4205 | Elektrická požární signalizace – liniové kouřové hlásiče využívající optický paprsek |  |  | 1 |
| 4206 | Součásti zařízení požární signalizace, které nejsou zahrnuté ve skupinách 4201 až 4205 – hlásiče kouře, tepla a plamene, ústředny požární signalizace, zařízení k přenosu poplachového signálu včetně ochrany proti zkratu přenosových cest, poplachová zařízení, vstupní a výstupní zařízení, tlačítkové hlásiče a související napájecí zařízení |  |  | 1 |
| ##### 4207 | Kombinovaná zařízení požární signalizace a poplachové signalizace, systémy k ohlašování požárů |  |  | I |
| Nátěrové a penetrační látky a systémy |  |  |  |  |
| 4301 4302 4303 | Nátěrové a penetrační látky a systémy k ochraně konstrukčních částí staveb proti korozi a degradaci mimo ochrany betonových staveb a ochrany před požárem Nátěrové systémy k ochraně kovových potrubních systémů a nádrží před korozí Nátěrové systémy k ochraně tepelných izolací před degradací a nátěrové systémy proti vlhkosti | K základnímu účelud) |  | III |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | IV |
| Zvukoizolační a antivibrační výrobky |  |  |  |  |
| 4401 4402 | Systémy do plovoucích podlah k tlumení vibrací a hluku Systémy na stěny k tlumení vibrací a hluku | K základnímu účelud) |  | III |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | IV |
| 4403 | ### Antivibrační prvky k upevňování instalací |  |  | III |
| Výrobky k opravám a ochraně betonovýchc) konstrukcí |  |  |  |  |
| 4501 4502 4503 | Výrobky k opravám betonovýchc) konstrukcí, například na vyplnění dutin, tmelení trhlin apod. Výrobky k dodatečnému zesilnění betonových3) konstrukcí, například kovové nebo kompozitní lamely lepené na upravený povrch nosníků apod. Výrobky k ochraně betonovýchc) konstrukcí, například k impregnování povrchu betonu, protikorozní ochranu výztuže, apod. | Podle účelu: |  |  |
|  |  | pro konstrukčníb) části |  | 2+ |
|  |  | pro ostatní části |  | 4 |
|  |  | Podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | 4 |
| Zvláštní výrobky |  |  |  |  |
| 4601 | Prefabrikovaná sila z betonuc) pro sypké materiály a kontejnery pro pevný odpad, ukládané do země |  |  | II+ |
| 4602 | Prefabrikované výrobky z betonuc) pro málo namáhané a nenosné části staveb mimo trubek, nádrží a plotových prvků, například telekomunikační skříňky, malé krabicové vpusti, prvky nenosných stěn, obkladové desky, apod. |  |  | IV |
| 4603 | Prefabrikované prvky z betonuc) pro ploty |  |  | 4 |
| 4604 | Prefabrikovaná instalační bytová jádra s požárním uzávěrem |  |  | I |
| 4605 | Systémy k ochraně proti padajícím skalám pro inženýrské stavby |  |  | I (1) |
| 4606 | Požární výtahy |  |  | I |
| 4607 | Systéme sanace vlhkého zdiva |  |  | IV |
| 4608 | Systémy zasklení balkónů a lodžií |  |  | III |
| 4609 | Výrobky pro povrchy dětských hřišť | K vnitřnímu použití podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | I |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL, (A1FL až EFL),12) FFL |  | III |
|  |  | K vnějšímu použití |  | IV |
| 4610 | Systémy vodotěsných povlaků nebo obkladů podlah a stěn vlhkých místností, například koupelen, umýváren a prádelen |  |  | I (1) |
| 4611 | Tmely pro vnější stěny budov | K základnímu účelud) |  | 3 |
|  |  | K účelu, na který se vztahují PPB, s členěním podle TRO: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 až E),12) F |  | 4 |
| 4612 | Ochranná zábradlí) pro budovy |  |  | III |

Vysvětlivky:

?) Systémy posuzování parametrů I+, I, II+, III a IV jsou systémy podle § 3 odst. 1 a uplatňují se v případě, když se na výrobky vztahují určené normy nebo SK technická posouzení. Jestliže se na výrobky vztahují harmonizované normy nebo evropská technická posouzení, uplatňují se systémy posuzování parametrů podle § 3 odst. 3. Pro výrobky v skupinách, na které se vztahují evropské hodnotící dokumenty podle čl. 2 odst. 12 nařízení (EÚ) č. 305/2011, jsou konkrétní systémy posuzování parametrů podle § 3 odst. 3 uvedené v závorce, které se aplikují, pokud je výrobek v souladu s evropským technickým posouzením vydaným podle evropského hodnotícího dokumentu. Pokud je však takový výrobek v souladu s SK technickým posouzením, aplikují se konkrétní systémy posuzování parametrů podle § 3 odst. 1.

) Výraz „konstrukční“ charakterizuje účel výrobku v budově jako části konstrukce budovy zabezpečující stabilitu stavby (nosní prvek) nebo jako samonosného prvku, který přenáší i vnější zatížení (např. zatížení větrem).

) Výrazy „betonové“ nebo „z betonu“ charakterizují výrobek vyrobený z hutného, lehkého nebo autoklávového provzdušněného betonu, a to s výztuží nebo bez ní.

) Základním účelem je takový účel výrobku v budově, při kterém se pro skupinu nebo skupiny výrobků nedeklaruje specifický účel nebo použití v takových budovách nebo částech budov, na které se vztahují specifické předpisy, požadavky nebo vlastnosti, které se uvádějí v textu pod základním účelem. Pokud je uplatněn jeden nebo více systémů posuzování parametrů vyžadované při respektovaní specifik, tento systém nebo systémy se uplatní spolu se systémem předepsaným pro základní účel, přičemž výrobce vydá jen jedno prohlášení o parametrech.

) Vztahuje se na skupiny 0401 a 0404.

) Vztahuje se na skupiny 0404 a 0405.

) Vztahuje se na poklopy a vtokové mříže

) Složení navrhované malty a způsob výroby se volí s cílem dosáhnout specifikované vlastnosti (koncepce kvality). Malta s předepsaným složením se vyrábí podle předepsané receptury (koncepce receptury)..

) Druh I zahrnuje příměsi z inertních nebo téměř inertních materiálů. Druh II zahrnuje příměsi z aktivních materiálů.

) Zdící prvky kategorie I mají zaručenou pevnost v tlaku s pravděpodobností porušení ne větší než 5 %, na rozdíl od kategorie II s nezaručenou mírou spolehlivosti.

) Vztahuje se jen na prvky s integrovanými tepelněizolačními materiály, přičemž se uplatní i systém posuzování parametrů podle kategorie prvku.

) Systémy typu I a III, na rozdíl od systémů typu II a IV, obsahují prvky snižující riziko pro případ selhání lepených spojů.

) Vztahuje se na skupinu 2104.

) Vztahuje se jen na panely a zavěšené podhledy.

) Vztahuje se jen na panely, které současně působí i jako prvky vyztužení stěn nebo stropů.

) Vztahuje se jen na obkladačky a panely z křehkých materiálů, obkladačky a panely určené pro zavěšené podhledy a výrobky skupin  3202 a 3203.

) Vztahuje je jen na držáky potrubí, na armatury a bezpečnostní zařízení.

) Vztahuje se jen na nádrže.

) Vztahuje se na komínové nástavce.

Název a adresa zkušební laboratoře

Příloha 2 k vyhlášce č. …/2012 Sb. z.

SK PROHLÁŠENÍ O PARAMETRECH

č. ……………………... )

1. Druhový a obchodní název výrobku: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Typ, číslo výrobní dávky nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku:

...........................................................................................................................................................................................................................

3. Určená slovenská norma vztahující se na výrobek (označení, rok vydání a název):

....................................................................................................................................................................

4. SK technické posouzení, pokud bylo pro výrobek vydané (označení a název), a název autorizované osoby, která ho vydala:

....................................................................................................................................................................

5. Zamýšlená použití výrobku v souladu s uplatněnou určenou normou nebo SK technickým posouzením:

.................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................

6. Obchodné jméno, adresa sídla a IČO výrobce:

.................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................

7. Jméno a adresa zplnomocněného zástupce, pokud je ustanovený:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Uplatněný systém nebo systémy posuzování parametrů podle vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky č. .../2012 Sb. z.:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Označení SK certifikátu(ů) a datum(y) vydání, pokud byl(y) vydán(y), a název autorizované osoby, která ho(je) vydala:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Deklarované parametry

Podstatné vlastnosti ?)Parametre2)Protokol o zkoušce, výpočtu apod.?)P.č. lab.?)

P.č. lab.4)Název a adresa zkušební laboratoře

Název specifické technické dokumentace podle § 5 zákona a datum jejího vydání, pokud byla použita:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. Výrobce prohlašuje, že výrobek definovaný v bodech 1 a 2 má parametry podstatných vlastností podle bodu 10.

12. Toto SK prohlášení o parametrech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 6.

Podepsal(a) za a jménem výrobce:

..........................................................................................................................................................................

(jméno a funkce)

..................................................................................     ..............................................................................

(místo a datum vydání)					(podpis)

1) Číslo se uvádí ve tvaru xxxx/rrrr, kde xxxx je pořadové číslo v roce rrrr.

2) Názvy vlastností a jejich parametry se uvádí podle určené normy nebo SK technického posouzení uvedeného v bodě 3 nebo 4.

3) Uvádí se označení protokolu a datum jeho vydání.

4) Uvádí se pořadové číslo přiřazené zkušební laboratoři v tabulce

) Čl. 2 odst. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Úř. věst. EU L 88, 4.4.2011).

)	Čl. 2 odst. 13 nařízení (EU) č. 305/2011.

) Příloha V nařízení (EU) č. 305/2011.

)	Například rozhodnutí Komise č. 96/603/ES ze dne 4. října 1996, kterým se zavádí seznam výrobků patřících do tříd A „Bez příspěvku k požáru“ stanovených v rozhodnutí 94/611/ES, kterým se provádí článek 20 směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (Úř. věst. ES L 267, 19.10.1996), v znění rozhodnutí Komise č. 2000/605/ES z 26. září 2000 (Úř. věst. ES L 258, 12.10.2000) a rozhodnutí Komise č. 2003/424/ES ze 6. června 2003 (Úř. věst. EU L 144, 12.6.2003), rozhodnutí Komise č. 2003/43/ES ze 17. ledna 2003, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebných výrobků na oheň (Úř. věst. ES L 13, 18.1.2003), v znění rozhodnutí Komise č. 2006/673/ES z 9. října 2006 (Úř. věst. EU L 276, 7.10.2006) a rozhodnutí Komise č. 2007/348/ES z 15. května 2007 (Úř. věst. EU L 131, 23.5.2007).

) Například rozhodnutí Komise č. 2000/553/ES ze dne 6. září 2000, kterým se zavádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o chování střešních krytin při vnějším požáru (Úř. věst. ES L 235, 19.9.2000), rozhodnutí Komise č. 2005/403/ES ze dne 25. května 2005, kterým se na základě směrnice Rady 89/106/EHS stanoví pro některé stavební výrobky třídy chování střech a střešních krytin při vnějším požáru (Úř. věst. EU L 135, 28.5.2005) a rozhodnutí Komise č. 2006/600/ES ze dne 4. září 2006, kterým se pro některé stavební výrobky stanoví třídy chování při vnějším požáru, pokud jde o dvouplášťové sendvičové střešní panely s kovovým povrchem (Úř. věst. EU L 244, 7.9.2006).

) Příloha III nařízení (EU) č. 305/2011.

)	Dohoda mezi Evropskými společenstvími a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání ve vztahu k posuzování shody (Zvláštní vydání Úř. věst. ES, kapitola 11, svazek 41). Rozhodnutí č. 1/2008 ze dne 12. března 2008 výboru zřízeného na základě Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání ve vztahu k posuzování shody o zařazení nové kapitoly 16 o stavebných výrobcích do přílohy I (Úř. věst. EU L 282, 25.10.2008).

)	Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů, v platném znění (Zvláštní vydání Úř. věst. EU kapitola 13/svazek 20).

) Podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí Slovenské republiky č. 458/2005 Sb. z., kterou se stanoví podrobnosti o výkonu odborného technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními stavbami a o výkonu technicko-bezpečnostního dozoru.

) Výrobek z hlediska klasifikace reakce  na oheň odpovídá § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky.

) Výrobek z hlediska klasifikace reakce na oheň odpovídá § 4 odst. 2 písm. b) vyhlášky.

) Výrobek z hlediska klasifikace reakce na oheň odpovídá § 4 odst. 1 vyhlášky.

) Vegetační dílce pro málo zatížené dopravní plochy podle STN 6131-3 1996:3 Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 3: Kryty z vegetačních dílců.

) STN 73 6114:1997 Vozovky pozemních komunikací. Základné ustanovení pro navrhování.

) Podle STN 75 0150:1995 Vodohospodářství. Názvosloví vodárenství.

) Vyhláška Ministerstva vnitra Slovenské republiky č. 478/2008 Sb. z. o vlastnostech, konkrétních podmínkách provozu a zabezpečení pravidelné kontroly požárního uzávěru.

) STN 74 3305: 1989 Ochranná zábradlí.  Základná ustanovení.